Tema№12:Maşynyň detalynda pružinler we zynjyrlaryň tehniki hyzmaty.

Meýilnama

1.Puržinler we ressorlaryň tehniki idegi.

2.Zynjyrlar, kanatlar, çarhlar, bloklar we barabanlar.

3.Saklaýjy we tormozlaýjy gurallar.

6.1.Puržynler we ressorlar

Maýyşgaklyk  häsiýetlerini peýdalanmak üçin puržinler  dürli-dürli maşynlarda we  enjamlarda  giňden ulanylýar  Puržinleriň  maşynlaryň ýa-da enjamlaryň  detallarynda  hemişelik  gysylýan we dartýan  güýçleri döretmek üçin uly ähmiýeti bar, mysal üçin sürtülmä esaslanýan  geçirjileriň we  muftalaryň  saklaýjylarda  we ş.m.; wibroizolýasiýalarda we  urgylar amortizasiýalamakda  energiýasyny toplap, soňundan puržini dwigatel üçin peýdalanmak  güýji ölçemek üçin, meselem, dinametrlerde we beýleki ölçeýji abzallarda.

Gurluşlary boýunça  pužinler aşakdakylara bölünýärler: wint görnüşli,  birtarly, köptarly we  toplumly  silindr görnüşli; konus görnüşli we  ýörite  şekilli; tarelka görnüşli; tekiz spiral görnüşli, listli  ressorlar. Puržinlar köplenç, tegelek, käwagtlar  bolsa göniburçly  kesikli simlerden  ýasalýarlar. Puržiniň simleri; ýokary uglerodly, marganesli 65.70, 75, 65Г 55ГС  55ГС2  60С2A 70S3A  60C2A, 70 C3A  hrommargaesnes 50 ХГБ  hromwanadiý 50ХФА  m kremniý  wolfromly 65C2BA, kremniý nikelli 60C2H2A polatlardan ýasalýarlar. Himiki aktiw gurşawda işleýän   purjinleriň simleri üçin Бp, KMц3- 1 Бp. ОЦ4-3 bürünçler ulanylýar. Gurluşyň ýönekeýligi  we iş ýerine oturtmagyň oňaýlygy üçin birtarly silindr wint  görnüşindäki puržinler umumy  maşyngurluşygynda giňden ýaýrandyr.Dartgynlygyň we durk üýtgemesiniň endigan ýaýranlygy we  beýleki deňeşdirende arzanlygy üçin ГОСТ 13764.....13776-68 boýunça  kadalaşdyrylan tegelek kesikli simlerden  ýasalan puržinler köp ulanylýar.Kwadrat ýa-da gönüburçly kesikli  puržinler diňe uly gysyjy ýüklenmelerde ulanylýar.Köp taraply  we  toplumlaýyn wintli puržinler gabarasyny kiçeltmek üçin uly ýüklenmelerde   ulanylýar, konus görnüşli puržinler bolsa, durk üýtgewsizligi talap edilen ýagdaýlarynda ulanylýar. Tarelka görnüşli  puržinler konus disklerden düzülýär.Bu puržinler uly ýüklenmelerde gabarasynyň ölçegleri kiçi bolýanlygy üçin, köplenç, amortizatorlaryň buferi hökümünde ulanýar. Tarelka görmüşli puržinler  ГОСТ  boýunça kadalaşdyrylan Puržiniň materialy 60С2А   kremnili polat. Tekiz spiral puržinler hilli uglerodly polatdan ýuka lenta görnüşinde ýasalýar. Bu puržinler sagat mehanizmlerinde, awtomatlaşdyrylan ýagdaýlarynda we ş.m energiýany toplamak üçin ulanylýar.

Deformirleýji  ukyplaryny ýokarlandyrmak, içi ressorlar dürli-dürli uzynlyklary bolan polat listlerden ýasalýar. Ressorlar, esasan hem, awtomobilleriň demirýol wagonlaryň maýyşgak asmaçlary hökmünde ulanylýar.Awtomobil hereket edende ýoluň nätekizligi zerarly ol ugurlara hem-de sarsgynlara sezewar bolýar.

Ressorlar tigirlere düşýän ugurlary gowşatmak için hyzmzt edüär.Öňündäki  hem-de yzky ressorlar şu aşakdaky böleklerden durýar.

Ressor-ramkanyň öňündäki kronşteýn; dartyş bolty; esasy listdäki homutjyklar; resorlaryň palesleri we goşmaça resor. Ressorlaryň aglabasy 60C2 we 60C2A  markaly kremniý polatdan ýasalýarlar.

Maşyngurluşygynda iň köp ýaýrany wintli silindr görnüşli puržin bolanlygy üçin aşakda tegelek kesikli silindr görnüşli puržina seredýäris. Kabul edýän ýüklenmesine baglylykda gysylýan, dartylýan we towlanýan wintli silindr görnüşli puržinler bolýarlar.

Pružinleri bufer hökminde ulanylýar.Olar güýji ölçemek we mehanizmlerde hemişelik güýji döretmek üçin ulanylýar.Olar konus, spiral, tekiz  we tarelka görnüşli bolýarlar.

5.1-nji Surat.    Pružinler.

Ressorlar-maşynlaryň aýry bölekleriniň yrgyldysyny kiçeltmek we ýumşatmak üçin ulanylýar,(ammortizasiýa). Olar list görnişinde bolup, pakede berkidilen birnäçe polat böleklerinden ybarat bolup durýar. Pružinler we ressorlar legirlenen we ýokary uglerodly polatdan taýýarlanýar.

5.2-nji Surat.  pružinler.

6.2.Zynjyrlar, kanatlar, çarhlar, bloklar we barabanlar

Zynjyrlar we kanatlar göteriji transport gurallaryň maýyşgak elementlerine degişli bolup durýar.Maýyşgak göteriji elementlere aşakdaky talaplara bildirilýär: olar mümkin boldygyça ýumşak bolmaly, ýeterlikli berk bolmaly,özüniň agramynyň we bahasynyň minimallygy bilen iýilmä durnukly bolmaly.

Polat kanatlaryň 3 görnüşi bolýar: Bir önümli kanatlar birnäçe polat symlardan,merkezdäki symyň daşyna towlanan ýasalan bolýar.

Iki önümli kanatlar-troslar, merkeziň daşyna towlanan 6 sort önümden ýasalan bolýar.Göteriji gurallarda has giňden ullanylýany troslardyr. Olar biri-birinden işlemeýäniň formulasy we strukturasy önümiň görnüşi, merkeziniň materialy, taýarlanyşynyň tehnologiýasy, poslamazlyga garşy çareleri boýunça tapawutlanýarlar. troslaryň aýry-aýry symlary ýokary hilli polatlardan taýarlanyar. Onuň materialyny termiki we sowuk gaýtadan işlemek usuly bilen berkligini 1400-2400 MPa çenli ýetirilýär. Zynjyrlar-çetki we ýük zynjyrlara bölünýärler. Uzyn plastinaly çetki zynjyrlar transportýorlarda we elewatorlarda ulanylýar.  Ýük zynjyrlary 2 görnüşde bolýar: kebşirlenen we plastinaly. Öz gezeginde kebşirlenen zynjyrlar iki görnüşde bolýarlar: uzyn halkaly-ädimi

l3d we gysga Kebşirlenen zynjyrlar Pt2, Pt3 we Pt10 polatlardan  taýýarlanylýar.

Olar zwenolary b=3,5d bolan ýagdaýynda uzyn zwenoly l  3d

we gysga zwenoly 1< 3d bolýarlar.Taýýarlanyşynyň takyklygy boýunça

(p we b) ölçegleriň gyşarmalarynyň çäkleri boýunça) kebşirlenen zynjyrlary  kalibrlenenlere we kalibrlenmediklere bölýärler.Kalibrlenmedik zynjyrlar ädiminiň uly gyşarmalary sebäpli diňe ýylmanak bloklarda, barabanlarda 1,5m/s -dan uly bolmadyk tizliklerde işläp biýärler. Kalibrlenen  zynjyrlar çarhlarda ýa-da ýöriteleşdirilenbarabanlarda 0,5m/s-dan uly bolmadyk tizliklerde işleýärler

Plastinaly ýük zynjyrlary-plastinalardan ybarat bolup, ştampowka usulynda ýasalýar. Plastinalar, waliklara geýdirilip, waliklaryň ujy şaýbaly ýa-da şaýbasyz berçinlenýär.

Bloklar we barabanlar. Kanat bloklary kanatyň ugruny üýtgetmek hem-de polistpastyň  kömegi bilen ýük asmak üçin  we götermek üçin hyzmat edýär. Bloklary çoýundan ýa-da polatdan ýasaýarlar. Kanat bloklaryň ýasalanda ýörite zawotlarda guýma ýa-da kebşirlenen görnüşde  edýärler. Öz gezeginde kewşirlenen zynjyr bloklary  iki grasy tekiz şeýle hem blogyň grasy galdaw görnüşinde bolýarlar . Kewşirlenen zynjyr bloklary ýyldyzjyklar peýdalanýarlar we ony saklamak üçin  sobaçka ( zaşelka) peýdalanýar. Zynjyrlar üçin gönukdiriji gural bolup zynjyr bloklary we çarhlar ulanylýar.Barabanlar esasan hem troslary ýa-da birnäçe polat symlardan, merkezdäki symyň daşyna towlap barabanlara orap saklaýarlar. Barabanlaryň üsti tekiz ýa-da nätekiz bolýar.Hereketi maşynyň hereket geçirjilerinden alýar. Barabanlarda esasan hem troslary berkitmek  görnüsi bir gatly ýada köp gatly bolup olary  barabana berkidýärler.

6.3.Saklaýjy we tormozlaýjy gurallar

Lebýotka bilen galdyrylan ýük gaçmaz ýaly saklamak üçin dişli saklaýjy gural ulanylýar.

Diskli saklaýjy ol diskli tigirden we saklaýjydan ydarat.

Tigir wala berk oturdylan we diňe bir tarapa aýlanyp bilýär (ýük göterilende). Tigir aýlananda okda erkin oturdylan saklaýjy dişleriň üstünden taýyp geçýär.  Tigir yzyna aýlanan wagty saklaýjy tigiriň dişinde direlýärde aýlanmagyna päsgel berýär.Tormozlaýjy gurallar - tormoz diýip mehanizmi ýa-da maşynyň tizligini peseltmek ýa-da saklamak üçin niýetlenen gurala aýdylýar. Tormazlaryň ýerine ýetirýän funksiýasy maşynlaryň görnüşüne baglylykda dürli-dürli mysal üçin, ýük göteriji maşynlarda tormozlar ýüki ýokarda saklamak üçin ýa-da belli bir tizlikde düşürmek üçin ulanylýar.Transport maşynlarynda bolsa maşynyň tizligini peseltmek üçin ýa-da gysga aralykda saklamak üçin ulanylýar.

Tormozlar aşakdaky görnüşlere bölünýärler:

-konstruksiýasy boýunça -kolodkaly, lentaly, diskaly, plastinkaly we.ş.m.

-niýetlinişi boýunça-tizligi sazlaýjy, goýberiji we saklaýjy görnüşlerde bolýarlar.