Maşynlaryň tehniki ýagdaýy. Tehniki çydamlylyk.

Kinematiki görnüşleri. Bejeriş boýunça işleri geçirmek.

Bejerişe taýýarlanylyşy.

Maşynlary we enjamlary bejermegiň tehnologik

prosesiniň shemasy.

Dürli konstruksiýaly maşynlar we enjamlar, esasan,

2.1 suratdaky shema laýyklykda öňde getirilen yzygiderlilikde

bejerilýär. Shemadaky käbir tapawutlar maşynlaryň we

enjamlaryň konstruksiýasynyň hem-de modeliniň dürlüligi

bilen şertlendirilýär.

Maşynlary bejerişe taýýarlamak. Maşyn bejerişe

taýýarlanylanda ondan: elektrik enjamlary, iýmitlendiriş

ulgamlarynyň abzallaryny we uzellerini, rezinden,

rezinleşdirilen we polotno materiallardan ýasalan detallary

aýryp, olary saklamak üçin sklada tabşyrýarlar. Sowadyş we

iýmitlendiriş ulgamlaryndan, karterlerden sowadyjy hem-de

tormoz suwuklyklaryny, ýangyjy we ýagy dökýärler. Soňra

maşyny hapalardan arassalaýarlar, sowadyş we ýaglaýyş

ulgamlaryny, karterleri ýuwýarlar.

Bejerişe taýýarlamak: maşyny gözden geçirmek, onuň

75

ýagdaýyny kesgitlemek (bejerişiň görnüşini we bejeriş işleriniň

zerur bolan möçberini takyklamak üçin), dokumentleri ýazmak,

maşyny bejeriş kärhanasyna eltmek, ony kabul etmek we

tabşyrmak, sökmezden öň onuň daşyny gaýtadan arassalamak

we ýuwmak ýaly işleri öz içine alýar.

Arassalamak dürli çökündileri, ýagny daşky hapalary,

iýlip könelişmäniň önümlerini, karterdäki mehaniki

çökündileri, sowadyş ulgamyndaky kesmekleri (joşlary)

aýyrmakdan we ş.m.-lerden ybaratdyr.

Sowadyş ulgamy maşyn bejerişe iberilmezinden öň

arassalanýar. Munuň üçin ulgamy ýörite ýuwujy erginleriň biri

bilen doldurýarlar. Dwigatel l0...12 sagat işledilenden soň

ergini dökýärler we sowadyş ulgamyny suw bilen ýuwýarlar.

Ýagy dökenlerinden soň karterleri ýuwujy desgalary ulanyp

ýuwýarlar. Munuň üçin rezin şlangany karteriň ýag

guýulýan deşigine ötürip, 75°S-den pes bolmadyk

temperaturada 0,5 MPa basyş bilen suw ýa-da yuwujy

suwuklyk berýärler.

Maşynyň daşyny 1 MPa basyş astynda berilýän suw bilen

ýuwýarlar. Howanyň temperaturasy +5°C-den pes bolanda,

maşynyň daşy ýyladylýan jaýda ýuwulýar.

Bejerişden öňki diagnostirleme, onuň wezipeleri we

mazmuny. Bejerişden öň göçirilýän diagnostirleme maşynyň

tehniki ýagdaýyny kesgitlemek we onuň bejerilişiniň görnüşini

takyklamak üçin geçirilýär. Bu maşynyň ulanylýan

hojalygynda geçirilýär. Maşynlary diagnostirlemek üçin

sökmezden olaryň ýagdaýyny obýektiw bahalandyrmaga,

bejeriş işleriniň zerur möçberini kesgitlemäge mümkinçilik

berýän enjamlar bardyr Senagat maşynlaryň tehniki ýagdaýyny

diagnostirlemek üçin stasionar (awtomobilleriň we traktorlaryň

bejeriş kärhanalary we TH stansiýalary üçin) hem-de göçme

(TH geçirilende) serişdeleri öndürýär. Şeýle hem TH-1 we TH-

2 geçirilende, traktorlary hem-de kombaýnlary diagnostirlemek

üçin abzallaryň göçme komplektleri peýdalanylýar.

76

Tehniki gözegçiligiň we diagnostirlemegiň netijelerini

maşynyň zawodda berilýän pasportynda ýazýarlar. Eger

maşynyň agregatlarynyň aglaba köpüsini doly sökmeli bolsa,

onuň ähli näsaz düzüm böleklerini, şol sanda, baza detalyny

çalyşmaly ýa-da bejermeli bolsa, onda maşyn düýpli bejerişe

iberilmelidir. Eger maşynlaryň, agregatlaryň hem-de uzelleriň

işe ukyply ýagdaýyny TH ýa-da ýeňil bejeriş arkaly dikeldip

bolýan bolsa, onda olary düýpli bejerişe ibermeli däl.

Maşyny bejerişe ibermezden ozal, zawodda berilýän

pasportyny taýýarlaýar, ýagny onuň degişli bölümlerini

doldurýar. Maşyny bejerişe pasporty bilen bilelikde

tabşyrýarlar.

Bejermege äkidip tabşyryşy.

Maşynlaryň bejerilişiniň tehnologik prosesiniň

umumy shemasy we onuň maşynlaryň ýasalyşyna görä

aýratynlyklary. Olarda maşynlaryň işe ukyplylyk ýagdaýyny

ýitiren, ýöne heniz bejerişe ýaramly hem-de şu önümçilik üçin

özboluşly taslama bolup hyzmat edip biljek elementleri

(agregatlar, uzeller, detallar we başg.) tehniki şertlere

laýyklykda bejerilýär.

Bejeriş önümçiligi maşyn gurluşygyndan

tapawutlylykda özüne mahsus bolan (spesifiki) tehnologik

prosesleri içine alýar: arassalamak, ýuwmak, sökmek,

maşynlaryň elementleriniň şikeslerini kesgitlemek we olary

dikeltmek işleri ýerine yetirilýär.

Tehnikasynyň görnüşleriniň köp dürlüligine

garamazdan, ony bejermegiň tehnologik prosesiniň umumy

düzümine (strukturasyna) şu aşakdakylar girýär:

1. Maşynlary bejerişe kabul etmek, olaryň daşyny

arassalamak we ýuwmak.

2. Maşynlary agregatlara, uzellere we detallara söküp

bölmek.

3. Uzelleri we detallary ýuwmak.

77

4. Detallary barlamak, olaryň şikeslerini kesgitlemek.

5. Detallary dikeltmek.

6. Uzelleri we agregatlary komplektlemek.

7. Uzelleri, agregatlary we maşynlary ýygnamak,

sazlamak, işledip görmek (obkatka etmek) hem-de synag

etmek.

Sur. 2.4. Awtomobilleriň we traktorlaryň düýpli bejerilişiniň önümçilik prosesiniň shemasy.

8. Bejerilen maşyny reňklemek we ulanyja tabşyrmak.

Maşynlary bejermegiň önümçilik prosesiniň bölüniş derejesi,

onuň konstruksiýasyna, bejeriş kärhananyň maksatnamasyna

baglydyr. Eger maksatnama uly bolsa, onda önümçilik prosesi

köp sanly düzüji böleklere bölünýär, köp sanly iş ýerlerinde

ýerine ýetirilýär. Eger-de maksatnama kiçi bolsa, onda

önümçilik prosesi az sanly düzüji birliklere bölünýär we az

sanly iş ýerlerinde ýerine ýetirilýär. Eger maşynyň

konstruksiýasy biri-birinden aňsat aýrylýan (dwigatelden,

geçirijiler gutusyndan, yzky we öňki mostlardan, rul

dolandyryjydan, kabinadan) agregatlardan ybarat bolsa, onda

önümçilik prosesini has takyk bölmek bolar hem-de bejerişiň

köp operasiýalary parallel ýerine ýetirilip bilner. Maşynyň ýada

agregatyň bejerilişiniň prosesini, kärhananyň

maksatnamasyna laýyklykda böleklere dogry bölmekligiň

bejeriş prosesini oýlanyşykly (rasional) gurmak üçin, sehler

meýilnamalaşdyrylanda we ýerleşdirilende, iş ýerleri

enjamlaşdyrylanda, tehniki dokumentler işlenip düzülende we

ş.m.-lerde ähmiýeti uludyr.

Maşynlary we enjamlary bejermegiň tehnologik

prosesiniň shemasy.

Dürli konstruksiýaly maşynlar we enjamlar, esasan,

2.1 suratdaky shema laýyklykda öňde getirilen yzygiderlilikde

bejerilýär. Shemadaky käbir tapawutlar maşynlaryň we

enjamlaryň konstruksiýasynyň hem-de modeliniň dürlüligi

bilen şertlendirilýär.

Yzyna kabul etmek.

Obýektleri bejermäge kabul etmek. Normatiwtehniki

we taslama (konstruktor) dokumentlerde bellenen

(birinji ýa-da nobatdaky düypli bejerişe çenli) resursyny işlän

we aňryçäk ýagdaýa ýeten obýektleri düýpli bejerişe ibermäge

rugsat berilýär. Normatiw tehniki we taslama dokumentlerinde

bellenen resursyny işläp gutarmanka, ýöne aňryçäk ýagdaýa

80

ýeten obýektleri hem düýpli bejerişe tabşyryp bolar. Bejerilişde

hereket edýän normatiw-tehniki we taslama (konstruktor)

dokumentlerinde göz öňünde tutulmadyk şikesli baza bölekler

(detallar), şeýle hem awariýa ýa-da ulanmagyň düzgünleriniň

bozulmagy netijesinde ýüze çykýan şikesli obýektler diňe

müşderi bilen ýerine ýetirijiniň ylalaşygy boýunça bejerişe

kabul edilýär. Bejerişe tabşyrylyan ähli obýektleri müşderi

hapalardan arassalamalydyr, bejerilişe sürlüp eltilýän

maşynlaryň ätiýaçlyk ýangyjy, ýagy, işçi we sowadyjy

suwuklyklary aýrylmalydyr. Bejeriş kärhanalaryna iberilýän

obýektleriň poslamagynyň, mehaniki we beýleki zeper

ýetmeleriniň öňi alynmalydyr.

Bejerilmeli maşyn hojalygyň tehniki gullugynyň jogapkär

wekili (müşderi) tarapyndan bejeriş kärhanasyna

tabşyrylýar. Bejerişe tabşyrylyan maşyny bejeriş

kärhanasynyň tehniki gözegçilik bölüminiň (TGB) işgäri

(ýerine ýetiriji) kabul edip alýar. Ol şonda daşky gözegçilik

geçiryär, aýry-aýry agregatlaryň we mehanizmleriň sesini

diňläp görýär, olary işledip barlaýar.

Maşynyň (agregatyň, uzeliň) komplektliligi, mehaniki

we awariya netijesinde dörän zeper ýetmelerini (döwükler,

deşikler, çat açmalar), reňkiniň, berkidilişleriniň ýagdaýlaryny

we ş.m.-leri olary daşyndan gözden geçirmek arkaly

kesgitleýärler.

Tehniki talaplar we dokumentler. Bejerişe

garaşýan maşynlaryň we enjamlaryň saklanylyşy.

Maşynlary, agregatlary we uzelleri düýpli bejerişe kabul

etmegiň tehniki şertleri hem-de döwlet standartlary görnüşinde

ýazylan resmi tehniki talaplary bardyr. Olarda agzalyp geçilen

obyektleriň kanagatlandyrmaly ähli esasy talaplary beýan

edilendir. Şu şertlere we standartlara laýyklykda bejerişe

tabşyrylýan obyektleriň ýanyna şu dokumentler

goşulmalydyr:

1. Ýasaýjy kärhana tarapyndan berilýän pasport ýa-da

81

formulýar. Bu dokument doldurylmalydyr we onda obýektiň

bejerişe tabşyrylýan pursatyndaky işlenilişi (narabotkasy)

hökmany bellenen bolmalydyr.

2. Awariýa delilnamasynyň göçürmesi (kopiýasy,

eger-de obýekt awariýadan soň bejerişe iberilýän bolsa).

3. Tehniki delilnama (eger obýekt wagtyndan öň

aňryçäk ýagdaýa ýetendigi sebäpli bejerişe iberilýän bolsa).

Obýektler ýa-da olaryň düzüm bölekleri bejerişe

tabşyrylanda degişli delilnama ýazylýar. Oňa müşderi we

ýerine ýetiriji gol çekýärler. Delilnamada obýektiň ady,

pasportyň ýa-da formulýaryň nomeri, ulanylyp başlanyndan

bäri we bejerişden soňky işlenişi (narabotkasy), tehniki

ýagdaýy, komplektliligi, bejerişe kabul edilendigi ýa-da kabul

edilmändigi (sebäbini görkezip) baradaky gelnen netije

görkezilmelidir.

Traktorlar bejerişe doly komplektlenen ýagdaýda

tabşyrylýar. Ýük awtomobilleri üçin iki komplektlilik

bellenendir: birinjisi, maşynyň ähli agregatlar, abzallar,

enjamlar bilen komplektlenendigini göz öňünde tutýar;

ikinjisi, platformanyň, furgonyň we olary rama berkidiji

detallaryň ýokdugy bilen häsiýetlendirilýär. Eger bejeriş

kärhanasynda rezin we akkumulýator bejerilýän

ýöriteleşdirilen sehler ýok bolsa, onda olary kabul edýärler

we bejermezden maşyn bilen bilelikde yzyna berýärler.

Bejeriş kärhanasy tarapyndan düýpli bejerişe kabul

edilen maşynlary ýa-da agregatlary bejeriş fondy saklanylýan

meýdançada goýýarlar. Tigirleriň we sallanýan bölekleriň

aşagyna ýörite diregler (podstawkalar) goýulýar. Maşynlary

transport teležkalaryndan direglere (podstawkalara) geçirmek

(ýa-da tersine) üçin kran-balkalar ýa-da haçja kran ulanylýar.

Olar köplenç bejeriş fondy saklanylýan skladyň ähli tutýan

ýerine (territoriýasyna) hyzmat etmek üçin goýulýar. Maşynlar

saklanylanda ýerine ýetiriji obýektleri poslamakdan, mehaniki

82

we beyleki zeper ýetmelerden goramalydyr. Ýerine ýetiriji

bejerişe kabul edilen obýektleriň saklanmagyna jogapkärdir.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi, hususy, fermer we

beyleki hojalyklaryň, kiçi kärhanalaryň döredilmegi, bejeriş

ussahanalarynyň we kärhanalarynyň hususy hem-de kollektiw

eýeçiligine berilmegi bilen müşderiniň we ýerine ýetirijiniň

arasyndaky gatnaşyklar üýtgär, oba hojalyk tehnikasynyň

bejerilişi bilen meşgullanyan ýörite gulluklar we firmalar dörär.

Bularyň barysy öňde aýdylanlaryň üýtgemegme getirer.