6-njy tejribe işi.

Tema. Togtadyjy  momentini kesgitlemek.

Maksady. Togtadyjy  momentini kesgitlemegini öwrenmek.

Esasy nazaryýet düzgünler.

18-nji surat. DM-38M görnüşli gurluşynyň shemasy.

1 – togtadyjy; 2 – elektrodatçikler; 3 – elektrohereketlendiriji; 4 – kolodkaly togtadyjy; 5 – daýançlar bilen wal; 6 – ýükleýji disklar; 7 – dolandyryş paneli.

- Gurluşynyň garşylygynyň hususy  momentini kesgitlemeli:

TH= (kGDDD2+GýDý2)∙n g∙375∙tç

Bu ýerde k – diskleriň sany;

GDD2D - towlanýan disklaryň mahowoý momenti, N*m2;

GýD2ý – hereketlendirijiniň ýakorynyň mahowoý momenti, N*m2;

n – aýlaw ýygylygy, min-1;

g – agyrlyk güýjüniň tizlenmesi, m/s2;

tç – çykyşyň wagty, s.

- Togtadyjy bilen ösdürýän momenti kesgitlemek

Tç= (kGDDD2+GýDý2)∙n g∙375∙tç-Ts

Bu ýerde tT – togtamanyň wagty, s.

- Togtadyjynyň pružynyň güýçlenmesini kesgitlemek

Fn= λGnd48Dn3i

Bu ýerde λ – pružynyň deformasiýasy, mm;

Gn – süýşmäniň moduly, MPa;

d – pružynyň siminiň diametri, mm;

Dn – pružynanyň daşky diametri, mm;

i – pružynanyň işçi burumyň sany.

- Togtadyjynyň kolodkalaryň üstindäki güýçlenmesini kesgitlemek

Fk = Fpu

Bu ýerde u = l/l1 – togtadyjynyň ryçaglarynyň eginleriň gatnaşygy.

- Hasaply togtadyjy momentiniň kesgitlenişi

Th= Fk∙f∙Dş

Bu ýerde f – kolodkalaryň sürtülmesiniň koeffisiýenti;

Dş – şkiwiň diametri.

Işiň ýerine ýetirlişi.

- DM-38M görnüşli gurluşy bilen tanyşmaly.

- Gurluşynyň garşylygynyň hususy  momentini TH  kesgitlemeli.

- Togtadyjy bilen ösdürýän momenti Tç  kesgitlemeli.

- Togtadyjynyň pružynyň güýçlenmesini Fn kesgitlemek.

- Togtadyjynyň kolodkalaryň üstindäki güýçlenmesini Fk kesgitlemek.

- Hasaply togtadyjy momentiniň Th kesgitlenişi.

- Iş žurnaly doldurmaly.

| Başlangyç maglumatlar | Belgileri | Ölçegleri | Ululygy |
| --- | --- | --- | --- |
| Hereketlendirijiniň walyň aýlaw ýygylygy | n | min-1 | 1440 |
| Herteketlendirijiniň ýakorynyň getirilen çarhly momenti | GýDý2 | N*m2 | 1 |
| Disklaryň çarhly momenti | GDDD2 | N*m2 | 3,9 |
| Disklaryň sany | k |  | 3 |
| Pružiniň simiň süýşmesiniň moduly | Gp | MPa | 8*106 |
| Kolodkalaryň sürtülmesiniň koeffisiýenti | f |  | 0,3 |
| Ölçegleriň netijeleri |  |  |  |
| Gaçyp çykmagynyň wagty | tg | sek |  |
| Togtamagynyň wagty | tT | sek |  |
| Togtadyjynyň pružininiň deformasiýasy | λ | mm |  |
| Pružiniň daşky diametri | Dp | mm |  |
| Pružiniň simiň diametri | d | mm |  |
| Pružiniň burumlarynyň sany | i |  |  |
| Togtadyjynyň ryçaglaryň eginleriniň uzynlygy maksimal minimal | l ls | mm mm |  |
| Hasaplaryň netijeleri |  |  |  |
| Enjamyň hususy garşylygynyň momenti | Thususy | N*m |  |
| Togtadyjy bilen ösdürilýän moment | TT | N*m |  |
| Togtadyjynyň pružiniň güýçlendirmesi | Fp | N |  |
| Togtadyjynyň kolodkalaryndaky güýçlendirmesi | Fk | N |  |
| Hasaply togtadyjy moment | TH | N*m |  |

Gerek bolan abzallar we gurallar

- Tejribe abzaly.

- Çyzgy gurallary: galam, çyzgyç.

Barlag   soraglary

- Togtadyjy bilen ösdürýän momentiň kesgitlemesini ýazyp ber?

- Togtadyjynyň pružynyň güýçlenmesiniň kesgitlemesini ýazyp ber?

- Hasaply togtadyjy momentiniň kesgitlemesini ýazyp ber?