8-nji tejribe işi

Tema. Eskalatorlaryň lentalaryň konstruksiýalaryny öwrenmek

(2 sagatlyk)

Maksady.  Eskalatorlaryň lentalaryň konstruksiýalaryny öwrenmek, olaryň saýlanyşy.

Esasy nazaryýet düzgünler.

Lentalaryň wajyp hasaply parametrleri ini, berkligi, otnositel uzynlygy we örümleriň galynlygy bolup durýar. Ýyrtylmasynyň berkligi (köp wagtda goýberse bolan  lentadaky güýçlenme) bir getirjiligine konweýeriň maksimal bolan uzynlygyny, gurnalan kuwwatlygyny, hereketlendirijiniň konstruksiýasyny kesgitleýar. Dartyp geýdirilýän enjamy otnositel uzynlygyna baglydyr. Eskalatorlaryň lentalaryň kämilleşdirmesi olaryň berkliginiň, könelmezliginiň ýokarlandyrmasy we otnositel uzynlygyny kiçeltmek ugry boýunça barýar.

3-4-nji görnüşlii

2-nji görnüşli

2R görnüşli (rezinli)

RML görnüşlii

1-nji görnüşli

6-njy surat. Konstruktiw rezin-mataly lentalaryň görnüşleri.

GOST 20-85 bäş görnüşli tekiz rezin-mataly lentalaryň                            (1, 2R, 2, 3, 4) çykyşyny göz öňünde tutýar: GOST 20-85 bäş görnüşli tekiz rezin-mataly konweýerli lentalaryň (1, 2R, 2, 3, 4) çykyşyny göz öňünde tutýar: ähli görnüşler üçin umumy bellemeler, sowuga çydamly (S), gyzgyna çydamly (G), ýokary gyzgyna çydamly (ÝG), iýmitli (I), ýanmaýan (Ý), ýaga çydamly (ÝÇ), magnitly gaty (MG), magnit ýumşak (MÝ).

Ähli görnüşli rezin-mataly lentalar (6-njy surat)  iş prokladkalardan 1 düzülen gatly mataly karkasdan we goraýjy rezin örtmelerden 3 (3 we 4 görnüşli lentalarda bir taraplaýyn rezin örtmesi bar) konstruktiw bolýar. 1 we 2R görnüşli lentalaryň prokladkalaryň arasynda rezin gatlaklar bar (skwidžler 2). Düşýan böleklerden zülpe garşylygyny köpeltmek üçin lentalaryň karkasyny goraýjy gat (breker 4) bilen ýapylýar.

Lentanyň görnüşi ýüküň fiziko-mehaniki häsiýetiniň we işiň şertlerine baglylykda saýlanylýar. Şunuň bilen, 2-nji esasan 3 we 4-nji  görnüşli lentalar iň ýeňil hem-de arzan diýp göz öňünde tutmaly.

Konweýerli lentalaryň iş prokladkalary BKNL-65(100, 150) kombinirlenen,      poliamidly TA-100(150, 300, 400), TK-100(150, 200, 300), MK-600(800), poliefirly TLK-200 (300), MLK-300(400) materiallardan edilen.

Materiallaryň berkliginiň esasy häsiýeti σÝ – düýbi boýunça 1mm prokladkasynyň ýyrtylmasynyň berkliginiň çägi. Berkliginiň çäginiň ululygy materialyň belligine girýar. Meselem, lawsanyň esasyndaky kombinirlenen belting (BKNL) 65, 100 we 150 N/mm berkliginiň çägi bilen goýberilýar.

Lentalaryň uzynlygy 1,5% kombinirlenen, 2% poliefirlenen,                                 3,5...4% poliamidlenen materiallardan bolýar.

Lentanyň ini talap edilýan öndürijiligi bilen kesgitlenýar. Iş prokladkalaryň sany lentanyň berkliginiň şerti bilen kesgitlenýar:

i = Smax∙nB∙σÝ

Smax – lentanyň maksimal çekilişi, N;

B – lentanyň ini;

n – lentanyň berkliginiň ätiýaçlygy (2-nji tablisa boýunça kabul edilýar)

2-nji tablisa

| Lentanyň iş prokladkalarynyň görnüşi | Konweýeriň berkliginiň ätiýaçlygy n |  |
| --- | --- | --- |
|  | gorizontal | ýapgyt |
| Kombinirlenen belting | 10 | 11-12 |
| Sintetik material | 9 | 10 |

Işiň ýerine ýetirilişi.

- Lentalarynyň öwrenmegini ýörite taýýarlanan nusgalarda geçirilýar. Ölçegleriň we hasaplaryň kömegi bilen lentanyň nusgasy boýunça doly häsiýetnamasyny bermeli. Ölçegleriň we hasaplaryň netijelerini 3-nji görnüşli tablisada ýazmaly.

3-nji tablisa

| Parametler | Ölçegleriň netijeleri (hasaplaryň) |
| --- | --- |
| Lentanyň ini B, mm |  |
| Prokladkalaryň ini Bi, mm |  |
| Prokladkalaryň sany i |  |
| Lentanyň galynlygy δ, mm |  |
| Örtmäniň galynlygy, mm: Işleýan tarapyndan δ2 Işlemeýan tarapyndan δ3 |  |
| Iş prokladkalaryň galynlygy δ1, mm |  |
| Prokladkalaryň materialy |  |
| 1 mm prokladkanyň berkliginiň çägi σÝ, N/mm |  |
| Lentanyň gerek bolan berkliginiň ätiýaji n |  |
| Lentanyň 1m uzynlygynyň massasy qL |  |
| Lentanyň maksimal goýberilýan dartgynlygy Fmax, N |  |
| GOST boýunça lentanyň belligi |  |
| Lentanyň kesiminiň eskizy |  |

Hasabatyň mazmuny.

- Işiň atlandyrmasyny, onuň maksadyny we mazmunyny gysga düşündirmeli.

- Ölçegleriň we hasabatlaryň netijeleri bilen 3-nji görnüşli tablisany doldurmaly.

- Iki şarnirli zynjyryň eskizlerini çyzmaly.

Gerek bolan abzllar we gurallar

- Tejribe abzaly.

- Ossilograf.

- Çyzgy gurallary: galam, çyzgyç.

Barlag   soraglary

- Konweýerli lentalaryň niýetlenişini aýdyp ber?

- Konweýerli lentalaryň iş prokladkalary haýsy materiallardan edilen?