8 – nji umumy okuw.

Tema: Greýderler we awtogreýderler.

Meýilnama:

1. Greýderleriň ulanylýan ýerleri.

2. Olaryň görnüşleri.

3. Awtogreýder.

Greýderleriň we awtogreýderleriň ulanylýan ýerleri.

Greýderleriň esasy ulanylýanýerleri – gapdaldan tekizlemek, ýol gurluşygynda topragy äkitmek, gyra düşen topragy ýoluň ugruna ýazmak, suwly ýaplary gazmak üçin, pili gapdala çykarýar, beýik däl dökülen (beýikligi 0,6m çenli) topraklary dargytmak, meýdanlary tekizlemek, ýapgyt  we çukur ýerlerde işlemek, , tekizlemek we bejergi işleri üçin ulanylýar.

Tirkegli greýderleriň esasy işi topragy kesmekdir. Onuň esasy iş enjamy – pili, ol şeýle gurnalan,ýagny gerek bolan α saklaýjy burçuna ,herekediň ugruna gönükdirilen (toprak gapdala äkidilýär) ýa-da dik tekizlikde belli bir  β burç aralygynda kesmek üçin (toprak äkidilip dökülýär) ulanylýar.

Greýderiň we awtogreýderiň esasy aýratynlygy onuň piliniň tapawudydyr.

Greýder öz iş enjamy, iş usuly bilen toparlara bölünýär: piliň uzynlygy,maşynyň agramy, dolandyryjysynyň görnüşi boýunça.

Äkitmek usuly boýunça greýderler aşakdakylara bölünýärler: tirkegli we özi ýöreýän (awtogreýder). Tirkegli greýderler hem öz arasynda bölünýärler piliň uzynlygy boýunça aşakdakylara bölünýärler: agyry ( 3,5 ... 4,5m ) we ýeňili (2,5 ... 3,0m). Awtogreýder öz agramyna baglanyşykda bölünýär: Ýeňil ( 9t ) ,aralyk ( 13t ) we agyr ( 19t )görnüşlere. Umumy okuň  (B) sanyna bagly we herekete getiriji okuň sany (Б) we dolandyrýan (A) tigiri, olar aýdylýan tigriniň shemasy A X БX B biler tapawutlanýar.

Greýderler we awtogreýderler: Mehaniki, gidrawliki we utgaşdyrylan (kombitirlenen) usulda dolandyrylýar.

Greýderiň we awtogreýderiň gurluşlary.

Tirkegli greýderler. Bu maşyn giňden ulanylyp, giňden ýaýran agyr tirkegli greýderdir. Onuň esasy iş organy – pili, kesiji enjamydyr. Ol topraga baglylykda ýerine ýetirýän işi boýunça bölünýär: göýberýän burçunyň üýtgeýşi şulardan ybaratdyr: saklaýjy burçyň çägi 35-900, piliň aýlanmasy, keselinde çägi 35-700, kesýän enjamynyň gorzentala gyşarma kesme burçy β çägi 0 - 250, mundan başga-da onuň pili esasy ramadan bir gapdal tarapa çykýar. Ol β – burçuň ulalmagyna getirýär (70–750 çenli). Esasy iş enjamlary esasy ramada asylandyr, şol ýeriň dolandyryjy enjamlar hem gurnalandyr.

Ramanyň öňki bölegine ýörediji tigirli atargy, bäş sany sar bilen birleşdiriji ýerleşendir. Yzky bolsa yzky tigirli ýöredijidi atarga daýanýar we olary ýerinden gozgananda ramanyň kese tarapyna ugrukdyrylan piliň kesiji enjamy çalşyrylýar. Ol aýlanýan enjamyň iki sany kransteýninde asylgydyr. Ony merkezi dartyjy ramanyň daşyndan aýlap bolýar we bir deşikde aýlaman saklap bolýar. Greýderiň öňündäki oky şar görnüşi şarnir bilen dartyjy rama birikdirilendir. Dartyjy rama birikdirilen pil şarly şarnir arkaly özüniň ugruny dik we gorzental tekizlige üýtgedip bilýär we ramadan gapdal tarapa çykarylyp bilýär.

Ýörediji mehanizimi iki öňki we yzky polat ýa-da pnewatiki tigirlerden durýar. Greýderiň durnuklylygyny ulaltmak üçin ýapgyt ýerlerden ýörände öňdäki we yzdaky tigirler iki trapada gyşaryp bilýärler.

Greýderiň dartyş güýji traktordan alýar. Dartyjy enjam şarnyr arkaly öňdäki oka berkidilendir we dartyjy mehanizimi islendik tarapa gyşardyp bolýar.

Greýder mehaniki usulda dolandyrylýar. Galdyrýan mehanizmi we pil bilen dartyjy ramanyň göýberilişi iki sany meňzeş çepki we sagky toplama birlikden. Onda iki sany şturwal, ol çerwýak geçirijileriň üstünden ryçagyň, teleskopiki dartyjy, şarly şarnir galdyryjy we dartyjy ramanyň yzky bölegi (çepi we sagy) aşak göýberilýär. Kesýän galyňlygy üýtgeýär we tersine... Haçanda bir şturwal aýlananda ýa-da onuň her haýsy aýratyn tarapa aýlananda, piliň bir tarapy aşak düşýär hem-de kesýän burçy üýtgeýär.

Ýarym tirkegli greýder SD-105-A

1-esasy rama; 2-gidrawliki ulgam; 3-dartyjy rama; 4-aýlanýan tegelek; 5-dartyjy enjam; 6-pil; 7-yzky tigir

Haçan pili gorizontal tekizlikde aýlananda (saklaýjy burçy α üýtgände barmajyk (pales) deşikden çykýar. Öz töwereginiň daşynda aýlanýar, ondan soň şturwal dolandyryjy gutysynyň üstünden teleskopiki kartadan ok, silindr görnüşi şestrna jüp konus görnüşi şesternýa aýlanýan sektordan tegelegiň daşynda aýlanýar.

Piliň kesme burçyny üýtgedýärler. Iş başlamazdan öň pili barmajygyň okynyň daşyndan aýlamak ýoly bilen üýtgedýärler.

Pilde kömekçi enjamlar bolýar. Uzaldyp, ýapgyt goýup bolýar. Ol boltlar bilen berkidilýär.

Awtogreýderleriň ulanylýan ýerleri.

Ol bir motorly geçirjili güýç berýän enjamly, transmssiýa we dartyjy ramalydyr, esasy iş organy – pil, kömekçi iş organy – ýumşadyjy we buldozer pilli, öňünde ýöredilýän enjamly we dolandyryjy mehanizmidir.

Awtogreýder DZ-143

1-ýumşadyjy enjamy; 2-motoryň aşagyndaky rama; 3-gid-robak; 4-akummulýator üçin gap; 5-yzky atargy; 6-ýangyç üçin bak; 7-kabina; 8-pili çykarýan gidrosilindr; 9-pili galdyrýan gidrosilindr; 10-dartyjy rama; 11-esasy rama; 12-buldozer; 13-öňdäki ok;

14- aýlanýan tegelek; 15-pil; 16- geçiriji guty.

Birinji ulanýanlary ýeňil we aralyk awtogreýderler bolup, tigriniň shemasy 1x2x3, ikinji agyr awtogreýderleriň tigriniň shemasy 1x3x3. Awtogreýderiň giňden ulanylýany, üç okly bolup, ikisi hereketlendirýän ok we öňdäki ugruny dolandyrýan tigirdir. 1x2x3 shemalylar ýeňil we aralyk awtogreýderlerdir. 1x2x2 shemaly awtogreýder ýeňil awtogreýderler bolup önümçilikde az gabat gelýär.

3x3x3 shema awtogreýderleriň çylşyrymly konstruksiýaly bolany üçin kän ulanylanok. Hemme awtogreýderde güýç beriji enjam höküminde dizel ulanylýar. Onuň udel kuwwaty 7,36 – 11,0 kwt/T.

Awtogreýderiňki konstruktiw toplanan shemasy tigirleriň shemasy 1x3x3 we mehaniki transmissiýalydyr.

Awtogreýder DZ-98A

1-güýç beriji enjam; 2-kabina; 3-rama; 4-gidrawliki ulgam; 5- dartyjy rama; 6-ýumşa-dyjy; 7-öňdäki herekete getirýän atargy; 8-pil; 9-aýlanýan tegelek; 10-ortaky herekete getirýän atargy; 11- atargyny asyjy enjam; 12- yzky herekete getirýän tigir

Tigiriniň shemasy 1x3x3 bolar, mehaniki transmissiýaly awtogreýder

Awtogreýderiň hemme mehanizmi esasy ramada ýerleşdirilendir. Öňdäki tigir şarnir arkaly oka daýanýar. Yzyndaky most balansirleýjidir.

Esasy iş enjamy – pili – 14 çalşyrylýan kesiji enjamy – 13, berkidilen şarnire aýlanýan kronşteýn bilen – 15 aýlanýan tegelege – 5 berkidilendir. Ol aýlanýan dartyjy rama – 7 berkidilen. Ol unwersal şarly şarnir bilen öňdäki ramanyň esasy bölegine birleşdirilen. Pil – 14 ol doly aýlawy ýerine ýetirer ýaly gurnalan. Bu bolsa öňe-yza ýöremegine gowy öňdäki esasy ramada ryçagda dişli ýumşadyjy – 12 asylgy ýa-da buldozeriň pili 22 berkidilen bu-da kömekçi enjam bolup durýar.

Ramanyň yzky bölegine içinden ýandyrylýan hereketlendiriji oturdylan – 20, ondan soň onda mehaniki geçirijiler, aýlanma momenti hemme tigirlere geçirýär. Öňdäki dolandyryjy tigire öňdäki dolandyrjy most – 9 goýulan, yzky tigir yzky ýörediji mosta – 17 balansirowka – 19 baglanyşykly.

Gidro göwrümli sistema iki sany gidrosilindri – 3 dolandyrýar, olar pili galdyryp düşürýär. Dartyjy ramanyň üstünde şarnir oturdylandyr we dartyjy ramanyň – 7 iki tarapyndan şarly şarniriň üstünden stoga birleşdirilendir, ýagny asylgy stogyň yzky bölegi gidrosilindrden asylan görnüşdedir.

Djohn Deere

Amerikanyň birleşen ştatlarynyň kompaniýasynyň 670С awtogreýderiň itijisiniň pyçagy taplanan kesijili bolup, taplanmadyk uglerodly kesijilerden on esse uzak wagt hyzmat edýär.

Pili gorizontal tekizlikde gidrohereklendiriji – 6 üstünden  aýlanýan tegelekdäki şesternýany aýlaýar. Pili dartyjy rama bilen gidrosilindrnyň – 16 tarap çykarýar. Şarnir esasy rama berkidilendir, ýagny ştok, yzygider şarly şarnir bilen baglanyşykly yzky dartyjy rama – 7 bilen baglanyşdyrylandyr.

Ýumşadyjynyň dişi – 12 ýa-da buldozeriň pilini – 22- gidrosilindr galdyryp düşürýär. Ryçagyň – 11 üstünden galan kömekçi iş organlaryň asylyşy parallelogram görnüşindedir.

Barlag soraglary?

1.  Greýderleriň we awtogreýderleriň ulanylýan ýerleri?

2.  Awtogreýderiň umumy tigir formulasyna nähili düşünýärsiň?

3. Awtogrýder boş hereket edende döreýän umumy dartyş garşylyk güýji nähili kesgitlenýär?

4. Awtogreýder topragy kesende döreýängarşylygy nähili kesgitlemeli?

5. Awtogreýderiň öndürijiligini nähili kesgitlemeli?