TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG

KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

“Howa ulagynyň ulanylyşy” kafedrasy

“Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň esaslary ”

dersinden ýyllyk taslamany ýerine ýetirmek boýunça “Howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlarynyň tehniki taýdan ulanmak ” hünäri üçin usuly gollanma

Düzen: HUU kafedrasynyň

mugallymy Popyýewa O

Aşgabat – 2017ý

Umumy usulyýet görkezmeleri

“Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň esaslary ” dersinden düzülen ýyllyk taslamasy  “Howa gämileriň awiasion we radioelektron enjamlarynyň tehniki taýdan ulanmak” hünäriniň talyplary üçin ýerine ýetirilmeli özbaşdak iş bolup durýar.

Talyplar ýyllyk taslamany ýerine  ýetirilende nazaryýetde  we tejribede alan bilimlerini berkitmeli.

“Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň esaslary”  dersi boýunça  taýýarlanan ýyllyk taslamasy hasap- düşündiriş ýazgysyndan we grafiki bölümlerden ybarat bolmaly .

Ýyllyk taslamanyň hasap-düşündiriş ýazgysyň möçberi 35 sahypadan ( Format A 1) az bolmaly däl we onuň grafiki bölümi 3 sany çyzgydan (Format A 4) ybarat bolmaly.

Ýyllyk taslamanyň hasap-düşündiriş ýazgysynyň we grafiki bölüminiň ýumuşlary BHKR (Bitewi ulgamyň konstruktiw resminamasynyň) talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirmeli.

- Giriş

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň  başda durmagynda  eziz Diýarymyz ähli ugurlar boýunça dünýäde çalt depginler bilen ösýän ýurtlaryň hataryna goşuldy. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýä ýurtlary bilen ykdysady, medeni, ylym-bilim, söwda, gumanitar we beýleki ugurlarda özara bähbitli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny netijeli ösdürýär. Şonuň netijesinde Türkmenistan sebitde yklymüsti ýollaryň möhüm merkezine öwrülýär. Eger-de türkmen topragy geçmişde beýik ýüpek ýoly arkaly Gündogar bilen Günbatar ýurtlaryň arasynda söwda gatnaşyklaryny ösdürmeklige goşant goşan bolsa , bu günki gün awtomobil, demir , deňiz we howa ýollary arkaly giň gerimli gatnaşyklara badalga berilýär.

Häzirki günlerde Türkmenistanyň raýat awiasiýasy öz ösüşiniň täze basgançagyna galdy. Awiasiýa ulaglarynyň binyadyny döwrebaplaşdyrmak ýokary depginler bilen amala aşyrylýar, howa gatnawlaryny  dolandyrmagyň serişdeleri kämilleşdirilýär, howa menzilleriniň ýerüsti infrastrukturasy täzelenýär, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Bu ýolagçylara hyzmat edilişiniň hilini halkara ülňileriniň derejesine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Raýat awiasiýasynyň maddy- enjamlaýyn binýadynyň kämilleşmegi, gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde  taze sagatda 1600 ýolagça hyzmat edýän Halkara howa menziliniň  açylmagy, uçuş – gonuş zolaklarynyň we onuň ugrundaky radiotehniki serişdeleriň döwrebaplaşdyrylmagy bilen, dürli ululykdaky we agyrlykdaky howa gämilerini kabul etmek, täze uçuş ugurlaryny açmak mümkinçiligi döredi.  Uçuşlaryň intensiwliginiň artmagy bilen  uçuş howpsuzlygyna we yzygiderliligine ýokary talaplar bildirilýär. Bu talaplary kanagatlandyrmak howa hereketini dolandyrmaklygy guramaklyga we radiotehniki serişdeleriň görnüşine we ygtybarlygyna bagly.

Ähli radiotehniki serişdeler radiotolkunlaryň ýaýraýşyna esaslanyp işleýär. Radioltolkunlaryň ýaýraýşy, nyşany tapmaklyk, uçuşlary ýerine ýetirmeklik ýaly meseleler radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetinde öwrenilýär.

- Syn bölümi

  - Radiolokasiýa –näme? Esasy düşünjeler.

Radiolokasiýa - obýektleri tapmak, häsiýetlerini kesgitlemek we olaryň hereket parametrlerini, koordinatalaryny ölçemek üçin radiotolkunlaryň şöhlelenme, yzyna serpikme, döwülme  häsiýetlerini ulanýan radiotehnikanyň bir bölümine  aýdylýar. Bu prosese radiolokasion gözegçilik diýilýär we ulanylýan gurluşlara radioloksion stansiýasy (bekedi) diýilýär.

RLS-laryň alýan maglumatyna radiolokasiýa maglumaty(informasiýa) diýilýär.

Radiolokasion  gözegçiligiň obýektleri aerodinamiki ( uçar, dikuçar) , ýerde we suwda  (awtoulag, tanklar, korabllar)  ya-da hakyky gelip çylyşly ( ýer, suw üsti, bulutlar, planetalar) bolup bilýär.

Gözegçilik edilýän obýekt baradaky maglumatlary radiolokasion usulda almaklygyň artykmaçlygy:

----islendik howa şertlerinde , gije-gündiziň islendik wagty gözegçilik etmek mümkinçiligi (bulut, duman , ýagyş)

---- täsir ediş uzaklygynyň uzaklygy we tiz täsirliligi

----nyşanyň hereket parametrleriniň üýtgeýşine ýokary takyklykda  gözegçilik etmek.

---- gözleg prosesleriniň awtomatizasiýasy

Raýat awiasiýasynda radiolokasiýa we radionawigasiýa giňden ulanylýar.

Döwrebap howa gämilerini radiotehniki serişdelersiz göz öňüne getirip bolmaýar. Olar ýerde şeýle hem , uçarlarda ulanylýar.

Bort radiolokasion stansiýalary kesgitli orientirlere görä howa gämileriň hereket tizlikleri we koordinatalary baradaky maglumatlary pilota ýetirmek bilen uçaryň uçuşy we gonuşy bilen baglanşykly meseleleri çözmeklige ýol berýär.  Bu Orientirleriň toplumy nawigasion ýagdaýy kesgitleýär.

Ýer radiolokasion stansiýalary howa hereketini dolandyrmak, kyn meteoşertlerde uçaryň gonuşyny üpjün etmek, meteriologiki  ýagdaýy kesgitlemek, howada nyşanlary tapmaklyga mümkinçilik berýär.

Radiolokasiýa nyşanyň ýerleşýän ýerini tapmaklykda radiotolkunlaryň käbir häsiýetlerini ulanmaklyga esaslanýar. Bu häsiýetler:

- Fiziki parametrleri radiotolkunlaryň ýaýraýan sredasyndan tapawutlanýan obýektlerden serpikme häsiýeti

- Birhilli sredada radiotolkunlaryň gönüçyzykly ýaýramagy we tizliginiň hemişeligi

- Radotolkunlaryň  gönükdirilen şöhlelendirilmesi

Giňişlikde  gelýän radiotolkunlar   üýtgeýän elektrik meýdanynyň täsiri netijesine obýektiň  materialynda şol ýygylykly üýtgeýän togy emele getirýär..Olar giňişlige ikilenji RT-lary iberýärler. Ikilenji RT-laryň intensiwligi köp faktorlara bagly:

----obýektiň ýasalan materialy

----obýektiň ölçegleri bilen tolkun uzynlygynyň gatnaşygy

--- obýektiň formasy

Dürli obýektleriň serpikdirme ukyby nyşanyň effektiw serpikdiriji

meýdany bilen häsiýetlendirilýär. Effektiw meýdan hökmünde obýektiň energiýany ýuwutmaýan meýdanyna aýdylýar.

Birhilli sredada radiotolkunlaryň gönüçyzykly hereketi we tizliginiň

hemişelikligi uzaklygy radiolokasion ölçemegiň fiziki esasy bolup durýar.

Radiotolkunlaryň gönükdirilen we gönüçyzykly  hereketi bolsa şöhlelenme çeşmesine bolan ugry kesgitleýär.

  - Radiolokasiýa gözegçiliginiň  usullary:

Radiolokasiýada nyşan baradaky maglumaty almaklygyň birnäçe usullary

bar. Şöhlelenýän signallar (zondirleýji) nyşan baradaky maglumaty saklamaýar.Olar diňe nyşana baryp degenden soň radiolokasion signala öwrülýär.  Bu ýagdaýda diňe nyşan passiw  ýa-da aktiw roly oýnaýar. Radiolokasion signalyň emele gelşinden radiolokasion usullarynyň birnäçe tapawutlandyrýarlar:

- Aktiw radiolokasiýa- ( sur 1.1 a.) – Radiolokasion stansiýalaryň iberiji

gurluşy radiotolkunlaryny nyşana tarap ugrukdyrylýar we şol radioloksion stansiýalaryň  kabul edjisi nyşandan serpigen signaly kabul edýär.

- Aktiw jogaply aktiw radilokasiýa ( sur 1.1 b.)

Obýektde dikeldiji (retranslýator) bolup, onuň kabul ediji gurluşy

radiolokasion stansiýadan gelýän signaly güýçlendirip jogap signalyny döredýär we yzyna iberýär. Signaly kabul etmek we yzyna ibermek dürli ýygylyklarda ýerine ýetirilip bilýär.

- Passiw  radiolokasiýada (sur 1.1 ç) – obýektiň özi   elektromagnit

şöhlelenmäniň çeşmesi bolup durýar ( mysal üçin bort radioiberijileri) , radiolokasion stansiýa bolsa diňe kabul ediji hökmünde ulanylýar. Passiw radiolokasiýada diňe şöhlelenme çeşmesine bolan ugry görkezip bilýär.

- Ýarym aktiw radiolokasiýada bar . . ( sur 1.1 g) Ol aktiw

radiolokasiýanyň bir görnüşi bolup, iberiji bn kabul ediji has uzak aralyklara oturdylýar.  Bu radiolokasion stansiýalary raketalary dolandyrmakda ulanylýar.

Aktiw radiolokasiýanyň passiwe seredende artykmaçlygy onuň kömegi

bilen nyşanyň ähli koordinatalaryny kesgitläp bolýar. Passiwiň artykmaçlygy bolsa radiolokasion stansiýanyň işiniň gizlinligi.

3.  Hasap bölümi

3. Radiolokasion stansiýanyň  taktik-tehnik häsiýetnamalarynyň esaslandyrylyşy, saýlanylyşy we hasaby.

3.1.Radiolokasion stansiýalaryň taktik häsiýetnamalarynyň esaslandyrylyşy, saýlanylyşy we hasaby.

3.1.1.  Rmax maksimal täsir ediş  uzaklygy.

Maksimal täsir ediş  uzaklygy taktiki talaplar boýunça berilýär. Olar radiolokasion stansiýalaryň köp tehnik häsiýetlerine, radiotolkunlaryň ýaýraýyş şertlerine we nyşanyň häsiýetnamalaryna bagly. Bu parametrler stansiýalar hakyky  şertlerde ulanylanda tötänleýin üýtgemelere sezewar bolýarlar. Şonuň üçin maksimal täsir ediş uzaklygy ähtimallyk  häsiýetnamasydyr.

Açyk  (erkin) giňişlikde uzaklygyň deňlemesi nyşan üçin  radiolokasion stansiýalaryň ähli esasy parametrleriniň arasynda baglanyşygy kesgitleýär( ýagny , ýeriň  we atmoferadaky ýuwdulmanyň täsiri göz öňüne tutulmadyk ýagdaýynda)

Rmax=4PuDaSaSэф(4π)2Pn min

Bu ýerde:

Pu – şöhlelendirme kuwwaty

Da - antennyň gönükdirlen täsir  koeffisiýenti

Sa – antennyň peýdaly ( effektiw )  meýdany

Sэф – nyşanyň effektiw serpikdiriji  üsti

Pnmin – kabul edijiniň duýgurlygy

RLS -ň  maksimal  täsir ediş uzaklygy şertde berlen we şuňa deňdir:

Rmax=450∙103м

3.1.2. radiolokasion stansiýalaryň  minimal täsir ediş  uzaklygy Rmin

Stansiýanyň  minimal täsir ediş uzaklygy antenna ulgamynyň  ýer  burçy boýunça işiniň çägine baglydyr. Ol dürli ýygylyklar üçin dürlidir we dymma zonasynyň ululygyny kesgitleýär. Ýerdäki radiolokasion stansiýalaryň kiçi ýer  burçlarynda Rmin –ň hakyky  bahasy ýerli zatlaryň  täsiri bilen çäklendirilýär. Olar öz gezeginde ýapylyş burçlaryny kesgitleýär we pesde uçýan nyşanlara  gözegçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.

Eger antenna  ulgamynyň çäklendirmeleri girizmese, radiolokasion stansiýalaryň minimal täsir ediş uzaklygy τu impulsyň dowamlylygy we antenna geçirijiniň τb dikeldiliş wagty bilen kesgitlenýär.

Rmin=с2∙τu+τb+∆Ru                                               (2)

Rmin=0,5∙3∙108∙1,5∙10-6+0,2∙1,7∙10-6+1,725 ∙103=306 m

Bu ýerde

с- wakuumdaky elektromagnit tolkunlarynyň ýaýraýyş tizligi, с = 3∙108 m∙s-1;

τb- antenna  geçirijisiniň dikeldiliş wagty, τb=0,2∙τu;

3.1.3. ∆R uzaklyk boýunça radiolokasion stansiýalaryň ýol berilýän  ukyby.

Uzaklyk boýunça ýol berilýän  ukyp – indikatoryň ekranynda belligi aýratynlykda görünýän birmeňzeş burç koordinatalary bolan iki nyşanyň  arasyndaky minimal uzaklykdyr.

Uzaklyk boýunça potensial ýol berilýän  ukyp şu formula bilen hasaplanýar:

∆Rp =c τu2                                                        (3)

Uzaklyk boýunça hakyky ýol berilýän  ukyby kesgitlemek üçin EŞT indikatorynyň parametrlerini hem göz astyna almaly:

∆Ru=dn∙RmaxL                                                     (4)

dn – tegmiliň diametri, dn =0,5mm = 5,0 ∙10-4m

L – açylyş uzynlygy

L=Dэ2                                                            L=0,15m

Dэ- EŞT-ň diametri, Dэ=0,25m

∆αoбз=±1000 azimut boýunça görüş sektorly açylyşy barlygy sebäpli ekranyň merkezini aşak üýtgedýäris, bu ekranyň ulanylyş koeffisiýentini ýokarlandyrýar. Uzaklyk boýunça hakyky ýol berilýän ukyby şeýle görnüşde bolar:

∆RR=с∙τu2+dn∙RmaxL                         ∆Rp=1,7215∙103 m

3.1.4. Orta uzaklykdaky ∆α azimuty boýunça RLS-ň ýol berilýän  ukyby.

Azimut boýunça ýol berilýän  ukyp şeýle kesgitlenýär:

∆αp=θ+∆αu                                                                          (5)

Bu ýerde

θ- gorizontal tekizlikde ýarym kuwwat boýunça gönükdirme diagrammasynyň  ini;

∆αu- indikator gurluşynyň  azimuty boýunça ýol berilýän ukyby, ol ЭЛТ-ň tegmiliniň diametrine we azimutal açylyşyň  ölçegine baglydyr.

∆αu=2∙dnL

∆αp=θ+∆αu                 ∆αp=3,380

3.1.5. Görüş periody  Toбз

RLS-ň görüş periody  Toбз diýlip, stansiýanyň görüş zonasynynyň ähli nokatlaryny şöhlelendirmesi üçin zerur bolan wagt interwalyna aýdylýar.

Toбз=Nu min∙∆αoбзFn∙θ                                          (6 )

Bu ýerde :

Numin – berlen ähtimallyk boýunça nyşany kesgitlemeklik üçin zerur bolan nyşandan serpigen impulslaryň minimal sany.

∆αoбз- gorizontal tekizlikdäki görüş sektory, ∆αoбз=2000;

Fn – zondirleýji  impulslaryň gaýtalanyş ýygylygy;

θ- gorizontal tekizlikde antennanyň gönükdirme  diagrammasynyň ini;

Zondirleýji  impulslaryň gaýtalanyş ýygylygy şu formula boýunça kesgitlenýär:

Fn=с2∙Rmax ∙ K3                                                             (7)

Bu ýerde:

K3- indikatoryň täsirini hasaba alýan ätiýaçlyk koeffisiýenti, K3=1,2

Fn=с2Rmax K3                 Fn=277,778∙Gs

Toбз=Nu min∆αoбзFnθ                             Toбз=5∙с

3.1.6. Ýerleşiş  burçy boýunça ýol berilýän  ukyby.

Burç koordinatalary  boýunça ýol berilýän  ukyp RLS –dan deň daşlaşýan  iki nyşana bolan ugurlaryp  arasyndaky  minimal burç bilen häsiýetlendirilýär. Şonda olaryň aýratyn gözegçiligi hem mümkindir.

Berilen ýagdaýda ýerleşiş burçy boýunça çözýän ukyp barada gürrüň edip oturmak hökman däldir.

3.1.7. ∆αoбз  azimut boýunça we ∆βoбз ýerleşiş burçy boýunça görüş sektorlary

Azimut we ýerleşiş burçy boýunça görüş sektorlary  tehniki ýumuşda  berilýär. Bu ýagdaýda

Azimut boýunça görüş şuňa deňdir:                                 ∆αoбз  =±1000

Ýerleşiş burçy boýunça görüş  bölümi:                                       ∆βoбз=350

3.1.8. Grn uzaklyk boýunça koordinatalaryň kesgitlenişiniň takyklygy.

Uzaklygyň kesgitleniş takyklygy görkezilen signalyň gijä galmagynyň ölçenilmegine, signalyň barlanylmagyndaky optimalsyzlyk zerarly döreýän kemçilikleriň, geçiriş, kabul ediş we indikasiýa wagtyndaky signallatyň hasaba alynmedyk gijä galmagynyň, indikator gurallarynda uzaklygy ölçenilişiň tötänlik ýalňyşlygynyň takyklygyna baglydyr.

Indikator gurluşlaryndaky  näsazlyklary  masştab belgileriniň durnuksyzlygyna we ýalňyşlygyna getirýär.

РЛС uzaklygyň ölçenilişiň potensial takyklygy şu formula boýunça hasaplanýar:

Grn=с∙τu2∙π ∙q min

τu- impulsyň dowamlylygy;

q min- dartgynlyk boýunça signal – galmagal minimal gatnaşygy, ol tapylyş häsiýetnamalary boýunça kesgitlenýär. q min=5,8 (sur.1)

Içki impuls modulýasiýanyň ýoklugy zerarly Kеж=1

Sur.1. Tötänleýin başlangyç faza bilen signal üçin kogerent kabul edijiniň tapylyş häsiýetnamasy.

Grn=с∙τu2∙π ∙qmin                                     Grn=24,805∙m

3.1.9 . Gαn azimut boýunça koordinatalaryň kesgitleniş takyklygy.

Azimutyň ölçenilişindäki ulgamlaýyn kemçilikler РЛС -ň anten ulgamynyň takyk däl ugrudyrylmagynda we azimutyň masştably eketrik şkalasynyň we antenanyň ýerleşişiniň arasyndaky dogry gelmezligiň esasynda ýüze çykyp biler.

Azimutyň ölçenilişindäki tötäleýin kemçiliklerinde maksatlar antenyň aýlaw ulgamynyň işiniň durnuksyzlygyna, azimut belgileriniň emele gelişb shemasynyň durnuksyzlygyna we hasaplaýyş ýalňyşlyklaryna esaslanýar.

Azimutyň ölçenilişiniň potensial kemçilikleri şeýle görkezilýär:

Gαn=3π∙θqmin

Gαn=0,285

3.1.10 D -dogry tapylyşynyň ähtimallygy.

Dogry tapmagyň ähtimallygy – nyşan  hakykatdanam bar diýen şertde, nyşanyň  barlygy baradaky  çözgüdiň kabul edilmeginiň ähtimallygydyr.

Dogry tapylyşyň ähtimallygy tehnik meselede berilendir we şuňä deňdir: D=0,5

Ýalňyş (ýalan) howsalanyň F ähtimallygy.

Ýalňyş howsalanyň ähtimallygy – nyşan ýoklugyndaky nyşanyň barlygy  baradaky çözgüdiň kabul edilmeginiň ähtimallygy.

Ýalňyş howsalanyň ähtimallygy tehnik meselede berilendir we şuňa deňdir: F=10-9

3.2.  RLS-ň tehniki häsiýetnamalarynyň esasy, saýlawy, hasaby.

3.2.1. RLS -ň iş režimy.

Meýilnamalaşdyrylýan radiolokasion stansiýa impuls režimynda işleýändir. Signaly – kogerent däl, gönüburçly impulslardyr.

λ tokunyň iş uzynlygy.

Radiolokasion tehnikalarynda ulanylýan tolkunlaryň diapazony metrly, desimetrly, santimetrly we millimetrli tolkunlaryň ulgamynda ýatyr. РЛС -ň tolkunynyň uzynlygynyna antenyň ugrukdyrylan hereketiniň koeffisiýentini we ugrunyň diagrammasyny talap edilmegindäki anten ulgamynyň ölçegleri baglydyr. Antenyň şol bir ölçeglerindäki gysga tolkunlaryň ulanylmagy çözýän ukybyny we burç koordinatalarynyň hasabynyň takyklygyny oňatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Tolkunyň uzynlygynyň saýlanylmagynda gidrometeoryň we atmosferanyň siňdirýän we ýaýradýan hereketlerini, geçirijiden zerur bolan güýji almak almak mümkinçiligini we kabul edijä talap edilýän duýgurlygy üpjün edilmegini hasaba almak zerurdyr.

Santimetrly we millmetrli tolkunlaryň diapazonynda elektromagnit yrgyldylarynyň netijeli siňdirilmeginde stansiýanyň hereketiniň uzaklygynyň gysgalmagyna getirýär. Ondan başga-da gidrometeorlar bu diapazonda intensiw görkezilişiň çeşmesi bolup çykyş edýär, emma maksatlara bolan gözegçiligi doly aýyrýar.

Tolkunyň uzynlygynyň saýlanylmagynda РЛС -ň aýratynlyklaryna hasaba almaly we onuň taktiki häsiýetlerine tolkunyň uzynlygynyň täsir etmegi.

Meselem örän ýokary çözýän ukyby we burçlaýyn koordinatalaryň ölçegiiň doly takyklygy talap edilmeýän РЛС uzak tapylyşy desimetrly hem-de metrly tolkunlaryň diapazonynda işläp bilýär.

РЛС -ň ýakyn hereketlerinde bolsa çözýän ukybyň we burçlaýyn koordinatalaryň hasabynyň ýokary takyklygy wajypdyr. Şeýle ýagdaýlarda santimetrly ýa-da millimetrly tolkunlar ulanylmalydyr. Sebäbi stansiýanyň hereketiniň umumy uly bolmadyk radiusynda atmosferada elektromagnit tolkunlarynyň öçmegi güýçli bolmaz.

Ýokarda agzalanlary göz astynda alyp, tolkunyň iş uzynlygyny saýlalyň: λ = 0,03m.

3.2.2. Fn barlanylýan impulslaryň aýlaw ýygylygy.

Berlen aralyklarda nyşanlary  kesgitlemek üçin Fn barlanylýan impulslaryň gaýtalanmagynyň maksimal ýygylygy şu şerti kanagatlandyrmaly:

Fn=с2∙Rmax∙Kз

Kз = 1,2 – ätiýaçlygyň koeffisiýenti;

Fn = 277.778 * Gs

3.2.3. τu zondirlenýän  impulsyň dowamlylygy .

Impulsyň uzaklygynyň saýlanylmagy boýunça esasy aňlatma hökmünde uzaklyk boýunça berilen çözýän ukybyň üpjünçiligi çykyş edýär. Impulsyň uzunlygyna  Rmin-ň hereketiniň minmal uzaklygy baglydyr. Impulslaryň uzynlygynyň gysgalmagy ýerleşdirilen obýetkleri bolan durnukly meýdanyň gysgalmagyna getirýär.

Zondirlenýän  impulsyň dowamlylygy şertlerde berilendir we şuňa deňdir: τu=1,7∙10-6 с

3.2.5. Gönükdirme  diagrammasynyň formasy we ini.

Gönükdirme  diagrammasynyň fotmasy saýlanylmagynda şu talaplar göz astyna alynmalydyr:

- Şöhlelendirme güýjüniň maksada laýyklykda ulanylmagy (ugrukdyrma diagrammasynyň kosekan görnüşi);

- Burçlaýyn koordiatalar boýunça talap edilýän çözýän ukybyň we olaryň kesgitlenilişiniň takyklygynyň üpjün edilmegi;

- Goýulan meýdan bölümiň barlagy berilen wagtynda görkezilen signallaryň kabul edilişinde hiç hili geçirmesiz ýerine ýetirilmeli.

Şeýlelikde, talaplar köplenç garşylyklydyr. Şonuň üçin ylalaşykly çözgütleri tapmalydyr.

Amatlyk üçin  gorizontal tekizlikde ugrukdyrma diagrammasyna we wertikal tekizlikdäki ugrukdyrma diagrammasyna aýratyn garalýar. Şonda ugrukdyrma diagrammasynyň inine üns berilýär.

Antenyň ugrukdyrma diagrammasynyň ini radilokasion gözegçilik edýäniň uzaklygyna täsir edýär. Antenyň ugrukdyrma diagrammasynyň kiçelmeginde ugrukdyrylan hereketiň koeffisiýenti köpelýär we şoňa laýyklykda РЛС hereketiniň maksimal uzaklygy hem ösýär.

Burçlaýyn koordinatalaryň ölçeg takyklygy pelengowaniýe tekizligindäki ugrukdyrma diagrammasynyň inine baglydyr. Diagrammanyň ininiň ulalmagy bilen ýalňyşlyk hem ýokarlanýar. Ululygyň θ saýlanylmagynda ∆α ugur boýunça çözýän ukybyň gatnaşygynyň talaplaryna hem üns berilmelidir. Ugrukdyrma diagrammasy näçe giň bolsa, ýakyn aralyklarda ýerleşýän maksatlara gözegçilik etmek hem şonça kyn bolar.

РЛС -da kabul edilen ugrukdyrma diagrammasy meýdanyň gözegçilik usulyna we koordinatalaryň ölçeg usulyna baglydyr. Maksatlaryň burçlaýyn koordinatalarynyň ölçeg tekizliginde ugrukdyrma diagrammasyny kiçi edýärler.

Gorizontal tekizlikde ugrukdyrma diagrammasynyň ini şuňa deňdir: θ=30

Wertikal tekizlikde ugrukdyrma diagrammasynyň kosekankwadrat  görnüşi: φ=350 – a deňdir.

θ0,5=θ/1,5=2o

3.2.6.  Antennanyň zerur bolan diametri:

dA≈65∙λθ0,5                                               dA≈0,97m

dA=0,76m kabul edip, şöhläniň inini anyklarys:

θ0,5=65∙λdA                                    θ0,5=2,740=0,048rad

3.2.7. KND we antenyň güýçlendirilmegi, antenyň durnukly meýdany.

KND – antenyň ugrukdyrylan hereketiniň koeffisiýenti.

DA=4125θ0,5                                      DA=5490

GA=η∙DA                                       GA=5215

SA=DA∙λ24∙π                                    SA=0.048m2

GA- antenyň güýçlendirilmesiniň koeffisiýenti;

SA- antenyň durnukly meýdany;

η- antenyň ugrukdyrylan hereketiniň koeffisiýenti.

3.2.8. Ωa antenyň aýlaw tizligi.

Antenyň aýlaw tizligini signallaryň gözegçiliginiň ygtybarlygy we gözegçiligiň wagtynyň gysgaldylmagy bilen bagly  talaplary hasaba alyp saýlaýarlar.

θ ugrukdyrma diagrammanyň berilen ininde Fn impulslaryň ýygylygy we ∆αoбз gözegçilik bölüminde antenyň aýlaw tizligi şu aşakdaky boýunça kesgitlenýär:

na≤Fn∙θNu min∙∆αoбз

na≤0,417∙с-1

Ωa=40grad∙с-1

3.2.9.Nu pakedynda impulslaryň sany.

Paketdaky impulslaryň sany θ gorizontal tekizlikdäki ugrukdyrma diagrammanyň inine, Ω antenyň aýlaw tizligine, Fn barlanylýan impulslaryň yzygiderlilik ýygylygna  baglydyr.

Nu=θ0,5Ωa∙Fn

Nu=20

3.2.10. Pnmin kabul edijiniň duýgurlygy.

Kabul ediji gural signallaryň tapylyşyny amala aşyrýar. Optimal filtrasiýada signallaryň tapylmagy şu operasiýalara esaslanýar:

- Her bir impuls pakedyň optimal filtrasiýasy;

- Amplitudaly detektirleme;

- Wideo signallaryň bilelikdäki integrirlenmesi;

- Bosagadan summar signalyň geçmegi.

Ilkinji iki operasiýalar esasan kabul ediji gural ýerine ýeitrýär, galanlaryny bolsa – çykyş gurallary ýerine ýetirýär. Optimal işlenilişiň ulanylmagy başlangyç güýjüň azalmagyna getirýär. Radiolokasion signallaryň başlangyç güýji diýilip, onuň girişindäki signalyň minimal güýji kabul edilýär, onda berilen dogry tapylyş we ýalňyş howsala ähtimallynda görkezilen signallaryň tapylmagy we kabul edilmegi üpjün edilýär.

Radilokasion signallaryň başlangyç güýjüň ululygy berilen D dogry tapylyş we F ýalňyş howsalanyň ähtimallyklaryna, radiolokasion signallaryň parametrlaryna, radiolokasion signallaryň işlenilişiniň görnüşine we gözegçilik wagtyna baglydyr.

Başlangyç güýç kabul edijiniň hakyky duýujysydyr. Ol şu boýunça kesgitlenýär:

Pn min=k∙T∙∆f∙Nш∙mp

k- Bolsmanyň hemişeligi, k = 1.380662∙10-23J∙K-1;

T – absolýut temperatura, T = 300K;

∆f- kabul edijiniň geçiriş çyzygy;

Nш- kabul edijiniň galmagalynyň koeffisiýenti;

mp- tapawutlandyryş koeffisiýenti;

Kabul edjiniň geçiriş çyzygy şu formula boýunça kesgitlenýär:

∆f=aτu

- Kabul edijiden geçýän signalyň peselmeginiň derejesini hasaba alýan koeffisiýent; a= 1,37

∆f=8,059∙105∙Gs

Kabul edijiniň galmagal koeffisiýenti şertde berilendir we Nш=10dB deňdir.

Tapawutlandyrma koeffisiýenti şu boýunça kesgitlenýär:

mp=qminNu                                     mp=1,297

Kabul edijiniň duýgurlygy şuňa deňdir:

Pn min=k∙T∙∆f∙Nш∙mp                           Pn min = 4,327 ∙10-14Wt

Ýa –da dB/mWt

Pn'min=10∙logP0Pn min                Pn'min=113,6dB/mWt

Bu ýerde:

Po = 10-3Wt – jemi hasap dereje.

3.2.11.Nyşanyň effektiw serpikdiriji üstüne baha berilmegi.

Nyşanyň udel effektiw serpikdiriji üsti

σ0=σц∆V≈270∙Zλ4               σ0=5,2∙10-6∙m-1

Maksimal uzaklykda ýaýradyjy möçber:

∆V=18∙π∙R2∙θ20,5∙с∙τu                      ∆V=9,266 1010m3

Maksadyň doly durnukly görkeziji üsti:

σц=σ0∙∆V                                 σц=4,82 105m3

3.2.12. α sönmäniň  täsiri.

Atmosferada radio tolkunlaryň öçmegi suw bugunyň we kislorodyň erkin molekulalary we tozanjyklar we suw damjalary tarapyndan  olaryň energiýasynyň siňdirilmegine esaslanýar. Ondan başga-da suwuk we gaty ownuk bölekler bilen radio tolkunlaryň ýaýradylmagy hem geçýär. Olar energiýany siňdirýän effekty berýär.

α hemişelik öçmäniň РЛС -ň hereketiniň maksimal uzaklygynya edýän täsiri şu boýunça kesgitlenýär:

R'max=Rmax∙10-0.05∙α∙R'max

R'max- öçmek bilen RLS-ň hereketiniň uzaklygy;

Rmax- öçmegi hasaba alynmadyk RLS-ň hereketiniň uzaklygy;

α- öçüş koeffisiýenti, ol tolkunyň uzynlygyna we bulutlaryň suwuna baglydyr.

Meselem, 15mm/sag intensiwlilikli ýagyş ýagýan bolsa, tolkunyň uzynlygy λ = 3sm öçüş koeffisiýenti α=0,03dB/km

Ýokarky deňleme transsendentdir. Ony grafik taýdan çözüp bolýar. Meseläni aňsatlaşdyrmak üçin iki bölümiň hem logarifmik ýoly bilen deňleme getirmeli:

fγ=201γ∙log1γ

γ=R'maxRmax

α∙Rmax=φ(γ) baglylygy 2-nji suratda getirilendir.

γ=0,477

Şondan РЛС -ň hereketiniň uzaklygy öçmegi hasaba alynyp kesgitlenýär:

R'max=214,65∙km

f(0,477) = 13,5

РЛС ýaramaz howada R'max=450∙km  aralykda hereket etmegi üçin ony aralyk boýunça hasaplanylmalydyr.

Rmax= R'maxγ                     Rmax=943,4 km

- 2.13. Pu şöhlelendirmäniň impulsly güýji.

Stansiýanyň niýetlenen ugruna laýyklykda şöhelelendirýän impulslaryň güýji 1 kilowattdan 1000 kilowatta çenli alyp bilýär. şöhelelendirmäniň güýjüni radiolokasiýanyň esasy derejesine laýyklykda hasaplanýar.

Pu=(4∙π)2∙Rmax4∙Pn min∙LoGa∙Sa∙σц

Bu ýerde:

Da – antenyň ugrukdyrylan hereketiniň koffisiýenti;

Sa – antenyň durnukly meýdany;

Lo- ulgamdaky harçlanmalary (ýitgileri) hasaplaýar.

РЛС -ň geçirijisiniň şöhlelendirme güýji şuňa deňdir:

Pu=(4∙π)2∙Rmax4∙Pn min∙LoGa∙Sa∙σц                   Pu = 480 kWt

Pep geçirijiniň orta güýji

Pep = Pu∙τu∙Fn                  Pep = 226 Wt

- Radiolokasion stansiýasynyň umumylaşdyrylan gurluş shemasynyň beýany

RLS-ň maksadyň wizual indikasiýasy bilen gurluşly shemasy 3-nji suratda

görkezilendir.

Surat 3. Impulsly RLS-ň gurluşly shemasy.

Синхр. – sinhronizator; Им – impulsly modulýator; СВЧ ген.- СВЧ  generatory; АП – anten geçirijisi; ГМИ – masştably impulslaryň generatory; ПРМ - kabul ediji; ГР - açyş generatory; ЭЛТ - elektron – şöhle kiçi turba; ССП - silsin yzarlaýjy geçirme; МВА - antenyň aýlaýan mehanizmy.

РЛС parametrlary boýunça maglumatlary 1-nji jedwelden tapyp bolar.

РЛС antenyň ýelpewaç şekilli ugrukdyrma diagrammasy bardyr, gorizontal tekizlikde dardyr we wertikal tekizlikde inlidir.  Şeýle antenna aýlananda diňe bir wertikal we gorizontal tekizliklerdäki talap edilýän üpjünjiligi däl-de eýsem aimutyň ölçegini hem üpjün edýär.

Bu ýörelge howa giňişliginiň gözegçiligi üçin ulanylyşy ýaly ýer üstüniň gözegçiligi üçin hem ulanylýar. Maksadyň iki koordinatalarynyň wizual indikasiýasy üçin gözegçilikli, maksady açyk bellenilişli, iki ölçegli indikator ulanylýar. Bu ýagdaýda antenyň ulanylyş koeffisiýentini ýokarlandyrmak üçin bölümli indikatory ulanmaly. Kabul edişiniň çykyşyndaky impuls signallary EŞT-ň dolandyrýan elektrodyna berilýär we olaryň döremeginde ekranyň açyklygyny ýokarlandyrýar.

- Netije

Bu kurs taslamasynda inženerçilik meseleleriň çözgütleri özbaşdak çözmeklik endikleri döredildi, radiolokasion stansiýalaryň takti-tehnik häsiýetnamalaryň saýlanşy we hasaby ýerine ýetirildi, Raýat awiasiýasynda ulanylýan radiolokasion stansiýalaryň guralyş prinsipi we parametrleriň özara baglanşyk meseleleri berkidildi.  Şeýle hem radiolokasion stansiýasynyň işlemekliginiň hil görkezijilerine päsgel berýän we aýratyn parametrleriň täsirleri öwrenilýär.

| Gorizontal tekizlikde görüş sektory | Daобз | ±100 0 |
| --- | --- | --- |
| Gorizontal tekizlikde görüş sektory | Db обз | 35 0 |
| EŞT belgisiniň diaetri | dn | 0,5мм |
| RLS-ň maksimal täsir ediş uzaklygy | Rmax | 450·103м |
| Impuls dowamlylygy | tu | 1,5Ч10-6c |
| Gorizontal tekizlikde AGD-ň ini | q0,5 | 2,74 0 |
| Dogry tapmaklygyň ähtimallygy | D | 0,5 |
| Ýalňyş tapmaklygyň ähtimallygy | F | 10-9 |
| Galmagal koeffisienti | N | 10dB |
| EŞT-ekranyň diametri | Dэ | 0,25м |
| RLS-ň minimal täsir ediş uzaklygy | Rmin | 306м |
| RLS-ň uzaklyk boýunça ýol berilýän ukyby | DRр | 1,755км |
| RLS-ň azimut boýunça ýol berilýän ukyby | Daр | 3,380 |
| Zondirleýji impulslaryň gaýtalanma ýygylygy | Fn | 277.778 |
| RLS-ň görüş periody | Тобз | 5 c |
| RLS-ň uzaklygyny ölçemekligiň potensial takyklygy | Grn | 24.805м |
| Azimuty ölçemekligiň potensial ýalňyşlygy | Gan | 0.285 |
| Antennanyň aýlaw tizligi | Ωa | 40 градc-1 |
| Paketdaky impulslaryň sany | Nu | 20 |
| Tapawutlandyryjy koeffisient | mp | 1,297 |
| Kabul edijiniň duýgurlygy | Pnmin | 113,6 dB/мВт |
| Şöhlelenmäniň impuls kuwwaty | Pu | 480 kВт |
| Şöhlelenmäniň ortaça kuwwaty | Рср | 226Вт |
| Kabul edijiniň geçiriş zolagy | Df | 8.059105 Гц |
| Iş tolkun uzynlygy | λ | 3см |
| Antennanyň gönükdirlen täsir koeffisienti | DA | 5490 |
| Antennanyň güýçlendirme koeffisienti | GA | 5215 |
| Antennanyň effektiw meýdany | SA | 0.448м2 |

- Ýyllyk taslamalary ýerine ýetirmek üçin tehniki ýumuşyň wariantlary

ICAO guramasynyň görkezmelerini we standartlaryny, Döwlet we halkara standartlary ulanyp, radiolokasion stansiýalaryň taktik-tehnik häsiýetnamalryny hasaplamaly, ýetmeýän taktik- tehnik  häsiýetnamalary saýlamaly we esaslandyrmaly , şeýle hem radiolokasion stansiýanyň struktura shemasyny işläp taýýarlamaly.

Başlangyç berlenler wariýantlar boýunça

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Görüş periody | Tobz | 5s | 3s | 7s | 2s | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Gorizontal tekizlikde görüş sektory | Daobz | 100o | 90o | 75o | 75o | 80o | 90o | 100o | 80o | 110o | 110o | 115o | 115o |
| 3 | Wertikal tekizlikde RLS-ň AGD-ň giňligi | Db | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o |
| 4 | EŞT-ň tegmil diametri | dn, mm | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | # 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | RLS-ň maksimal täsir ediş uzaklygy | Rmks, m | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 |
| 6 | Impulsyň dowamlylygy | τu,sek | 1.5 10-6 | 1.0 10-6 | 0.5 10-6 | 1.5 10-6 | 1.0 10-6 | 2.0 10-6 | 1.5 10-6 | 0.5 10-6 | 2.5 10-6 | 0.5 10-6 | 1.0 10-6 | 2.0 10-6 |
| 7 | Gorizontal tekizlikde AGD-ň giňligi | q | 3o | 5o | 2o | 4o | 4o | 5o | 3o | 2o | 5o | 4o | 6o | 3o |
| 8 | Dogry tapmaklygyň ähtimallygy | D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Ýalňyş tapmaklygyň ähtimallygy | F | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
| 10 | Galmagl koeffisienti | Nş, dB | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 11 | Nyşanyň effektiw serpikdiriji üsti | Sef, m2 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 12 | EŞT-ň ekranynyň diametri | De,m | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

6. Peýdalynylan edebiýatlar.

- Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat, 2008.

- G.Berdimuhamedow. «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» (Saýlanan eserler)

I- VII tomlar.  Aşgabat. 2008-2014 nji ýyl.

- G.Berdimuhamedow. “Bilim-bagtyýarlyk , ruhybelentlik rowaçlyk” TDNG Aşgabat.2014ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Garaşsyz , baky bitarap Türkmenistan” TDNG Aşgabat.2014ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Türkmenistan – abadançylygyň we rowaçlygyň ýurdy “ TDNG. Aşgabad. 2015ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Suw – ýaşaýşyň we bolçulygyň çeşmesi” TDNG. Aşgabad. 2015ý.

- G.Berdimuhamedow. “Ile döwlet geler bolsa...” TDNG. Aşgabad. 2015ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Türkmen medeniýeti. Türkmen medeniýetiniň gadymy kökleri we aýratynlyklary” TDNG. Aşgabad. 2015ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Bitarap Türkmenistan” TDNG. Aşgabat. 2015ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Çaý – melhem hem ylham” TDNG. Aşgabat. 2016ý.

- G.Berdimuhamedow. “ Gadamy batly bedew “ TDNG. Aşgabat. 2016ý.

- G.Berdimuhamedow. “Arşyň nepisligi “ TDNG. Aşgabat. 2016ý.

- G.Berdimuhamedow. “Parahatçylyk sazy,dostluk,doganlyk sazy” TDNG. Aşgabat. 2016ý.

- G.Berdimuhamedow. “Türkmenistan” TDNG. Aşgabat. 2016ý.

- Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji

ýyla çenli döwür üçin Baş ugry» Milli maksatnamasy. «Türkmenistan» gazeti,

2003-nji ýylyň, 27-nji awgusty.

- В.Г. Воробьев, В.В.Глухов, «Авиационные приборы, информационно- измерительные системы и комплексы»

- А. Н. Коптев, Авиационное и радиоэлектронное оборудование воздушных судов гражданской авиации,

- В.Г. Александров, справочник инженера по авиационному и радиоэлектронному оборудованию самолетов и вертолетов, Москва, транспорт, 1978 г.

- Е. В. Антонец , В. И. Смирнов, Г. А. Федосеева, Ульяновск , «Авиационные приборы и пилотажно- навигационные комплексы»,

I-II том, УВАУ ГА, 2007 г.

20.Л.С. Беляевский, В. С.Новиков, « Основы рдионавигации », Москва

«Транспорт» , 1992 г.

21.А.П. Волкоедов , « Радиолокационное оборудование самолетов» ,

Москва машиностроение , 1984 г.

- Финкельштейн М. Н. Основы радиолокации. – М.: Радио и связь, 1973, - 496 с.

- Современная радиолокация (Анализ, расчет и проектирование систем) / Под ред. Ю. Б. Кобзарева. – М.: Сов. радио, 1969, - 704 с.

- Соколов П. М. Теоретические основы радиолокации (Методические указания по курсовой работе для студентов …).

- Яновский Ф. Й. Бортовые метеонавигационные радиолокаторы. Структура системы и особенности построения передающих устройств. – Киев. 1987, -.78с.

Mazmuny

- Giriş....................................................................................................

- Syn bölümi

  - Radiolokasiýa –näme? Esasy düşünjeler..............................................

  - Radiolokasiýa gözegçiliginiň  usullary.................................................

- Radiolokasion stansiýanyň taktik-tehnik häsiýetnamalaryň esaslansyrylyşy, saýlanyşy we hasaby .............................................

  - Radiolokasion stansiýanyň taktik häsiýetnamalaryň esaslansyrylyşy, saýlanyşy we hasaby .................................................................................

    - Maksimal täsir ediş uzaklygy..................................................................

    - Minimal täsir ediş uzaklygy.....................................................................

    - Uzaklyk boýunça radiolokasion stansiýasynyň ýol berlýän ukyby.......

    - Azimut boýunça radiolokasion stansiýasynyň ýol berilýän ukyby.......

    - Görüş periody.............................................................................................

    - Ýerleşiş burçy boýunça ýol berilýän ukyp...............................................

    - Azimut we ýerleşiş burçy boýunça görüş sektorlary..............................

    - Uzaklyk boýunça koordinatalary kesgitlemegiň takyklygy...................

    - Dogry tapmaklygyň ähtimallygy.............................................................

    - Ýalňyş tapmaklygyň ähtimallygy.........................................................

  - Radiolokasion stansiýanyň tehnik häsiýetnamalaryň esaslansyrylyşy, saýlanyşy we hasaby .................................................................................

    - Radiolokasion stansiýanyň iş režimi .....................................................

    - Iş tolkun uzynlygy..................................................................................

    - Zondirleýji imuplslaryň gaýtalanma ýygylygy.......................................

    - Zondirleýji impulsyň dowamlylygy........................................................

    - Gönükdirme digrammasynyň formasy we ini......................................

    - Antennanyň talap edilýän diametri.......................................................

    - Antennanyň effektiw serpikdiriji meýdany, antennanyň

Güýçlendirilmegi  we gönükdirilen täsir koeffisienti (KND).............

    - Antennanyň aýlaw tizligi..........................................................................

    - Paketde impulslaryň sany........................................................................

    - Kabul edijiniň duýgurlygy.....................................................................

    - Nyşanyň effektiw serpikdiriji meýdanyny bahalandyrmak...............

    - Sönmaniň täsiri........................................................................................

    - Şöhlelenmäniň impuls kuwwaty.............................................................

    - Iberijiniň ortaça şöhlelenme kuwwaty..................................................

- Radiolokasion stansiýasynyň umumylaşdyrylan gurluş shemasynyň beýany

- Netije ..........................................................................................................

- Peýdalynalan edebiýatlar.............................................................................

- Mazmuny ....................................................................................................