TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG

KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

“Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň esaslary ”

dersinden

“Giriş. Nawigasiýa we radiolokasiýa nazaryýetiniň esaslary”

temasy boýunça

umumy okuwyň ýazgysy

Meýilnama

- Raýat awiasiýasynyň ösüşi

- Radiolokasiýa we radionawigasiýa näme?

- Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň taryhy.

TEMA: Giriş. Nawigasiýa we radiolokasiýa nazaryýetiniň esaslary.

Meýilnama:

1.   Raýat awiasiýasynyň ösüşi.

2.   Radiolokasiýa we radionawigasiýa näme?

3.  Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň taryhy.

  - Raýat awiasiýasynyň ösüşi.

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli pudaklar bilen birlikde ulaglar ulgamy güýçli depginler bilen ösýär, özgerýär.Döwlet Baştutanymyz ulag üpjünçilik ulgamynyň ösüşine aýratyn üns berýär. Ýurdumyzyň ulag üpjünçilik ulgamynyň iň häzirki zaman, barha kämilleşýän raýat awiasiýasy milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna uly ýardam berýär. “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň esasy wezipeleriniň biri hem ýerli we halkara gatnawlarynyň netijesinde, ýolagçy gatnamak we ýük daşamak dolanyşyklarynyň möçberini ýyl-ýyldan ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Garaşsyz döwletimiziň ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynyň, şol sanda oba hojalyk, gurluşyk, saglygy goraýyş, söwda, nebitgaz, aragatnaşyk we beýleki pudaklaryň ösüşine raýat awiasiýasynyň goşýan goşandy uludyr.

Laçyn nyşanly türkmen “Boeing” uçarlary howa giňişliginde halkara gatnawlaryny giňden amala aşyryp, dünýäde özüni kämil, döwrebap awiasiýa ulgamy hökmünde tanatdy. “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugy häzirkizaman uçarlaryna eýe bolmak bilen, öz gatnawlarynyň çägini yzygiderli giňeldýär, ýerüsti düzümini işjeň ösdürýär. Milli Liderimiziň halkara howa ulaglary boýunça hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek üçin alyp barýan giň gerimli işleri, türkmen halkynyň has eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda durmuşa geçirýän işleriniň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygaryny ýörelge edinip, türkmen awiatorlary ilatymyza edilýän ulag hyzmatynyň hiline, amala aşyrylýan uçuşlaryň howpsuzlygyna uly üns berýärler. Bu işi talaba laýyk guramakda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda kämil, döwrebap howa menzilleri gurulýar, ýurdumyzyň şäherlerindäki hereket edýän howa menzilleriniň durky täzelenýär we halkara derejesine laýyk getirilýär, ýokary hilli uçarlar we dikuçarlar yzygiderli satyn alynýar. Soňky bäş ýylyň dowamynda “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň tehniki parky düýpgöter özgerdi we kuwwatlandy.

Gysga döwrüň içinde “Boeing 737-700” kysymly uçarlaryň 4-si, “Boeing 737-800” kysymly uçarlaryň 2-si, “Boeing 777-200LR” kysymly uçarlaryň 3-si, “Challenger-605” kysymly uçarlaryň 2-si, “Challenger-870” kysymly uçarlaryň 1-i, “Mi-17” kysymly dikuçarlaryň 2-si, “AW-101” kysymly dikuçarlaryň 2-si, “EC-145” kysymly dikuçarlaryň 1-i bilen tehniki parkyň üstüniň ýetirilmegi milli awiakompaniýanyň dünýä bazarynda bäsleşige ukyplydygyny aýdyň görkezdi. Milli Liderimiziň howa ulaglary ulgamyny ösdürmek barada edýän bimöçber aladalary netijesinde ýakyn geljekde howa ulaglarynyň sanyny ýyl-ýyldan köpeltmek meýilleşdirilýär.

Raýat awiasiýasynyň ulaglar parkynyň sanynyň yzygiderli artdyrylmagy oňa edilýän hyzmatyň hiliniň ýokarlandyrylmagyny talap edýär.Bu talaplar howa gämisindäki ýerleşýän enjamlaryň  tehniki görkezijilerini , parametrlerini ulanyş aýratynlyklaryny içgin öwrenmeklige ugrukdyrylýar.

Şeýlelikde trassalarda uçýan howa gämileriniň uçuş beýiklikleriniň , tizlikleriniň ýokarlanmagy, ýolagçylarynyň sanynyň we ýükleriň agramynyň  artmagy bilen howa hereketiniň intensiwliginiň ösmegine, uçuş yzygiderliginiň, howsuzlygynyň ykdysady effektiwliginiň üpjün edilmegine getirýär.

Ähli talaplaryň howa şertlerine bagly bolmazdan ýokary takyklykda we ygtybarly  ýerine  ýetirilmegi üçin bortda we ýerde radiolokasion we radionawigasion ulgamlaryň döwrebap toplumy oturdylmaly.

Bu  toplumlaryň işleýşine düşünmek, olary doly güýjünde ulanmak üçin diňe bir olaryň gurluşy , ulanyş şertleri , ulanylýan ýerlerini bilmekden daşary, ilki bilen  radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň  esaslaryny öwrenmeli .

1.2. Radiolokasiýa we radionawigasiýa näme?

Radionawigasiýa bu –howa, suw gämilerini, kosmiki apparatlary we hereketli obýektleri dolandyrmaklygyň radiotehniki serişdelerini we usullaryny öz içine alýan ylmyň we tehnikanyň bir bölümi.

Nawigasiýanyň esasy meselesi obýektiň ýerleşýän ýerini we onuň hereketiniň iň amatly ýollaryny tapmaklykdan durýar.

Radionawigasion serişdeleriň we usullarynyň ulanylmagy bilen hereketli obýektleriň geçiş marşrudynyň , berlen raýona çykarmaklygyň takyklygyny we kyn meteoşerterde hereketiň howsuzlygyny ýokarlandyrdy. Radionawigason gurluşlary bir ulgama birleşdirip nawigasiýanyň ähli meselelerini çözüp bolýar. Emma hereket howsuzlygyny we ygtybarlylygy ýokarlandyrmak maksady bilen diňe bir radionawigasion däl beýleki nawigasion gurluşlary bilelikde ulanýarlar.

Radiolokasiýa bu- obýektleri tapmak, häsiýetlerini kesgitlemek we olaryň hereket parametrlerini , koordinatalaryny ölçemek üçin radiotolkunlaryň şöhlelenme, yzyna serpikme, döwülme  häsiýetlerini ulanýan radioelektronikanyň bir bölümine  aýdylýar. Bu prosese radiolokasion gözegçilik diýilýär we ulanylýan gurluşlara radioloksion stansiýasy (bekedi) diýilýär.

RLS-laryň alýan maglumatyna radiolokasiýa maglumaty(informasiýa) diýilýär.

Rl gözegçiligiň obýektleri aerodinamiki ( uçar, dikuçar) , ýerde we suwda

(awtoulag, tanklar, korabllar)  ya-da hakyky gelip çylyşly ( ýer, suw üsti, bulutlar, plnetalar) bolup bilýär.

Gözegçilik edilýän obýekt baradaky maglumatlary radiolokasion usulda almaklygyň artykmaçlygy:

----islendik howa şertlerinde , gije-gündiziň islendik wagty gözegçilik etmek mümkinçiligi (bulut, duman , ýagyş)

---- täsir ediş uzaklygynyň uzaklygy we tiz täsirliligi

----nyşanyň hereket parametrleriniň üýtgeýşine ýokary takyklykda  gözegçilik etmek.

---- gözleg prosesleriniň awtomatizasiýasy

Raýat awiasiýasynda radiolokasiýa we radionawigasiýa giňden ulanylýar.

Döwrebap howa gämilerini radiotehniki serişdelersiz göz öňüne getirip bolmaýar. Olar ýerde şeýle hem , uçarlarda ulanylýar.

Bort radiolokasion stansiýalary kesgitli orientirlere görä howa gämileriň hereket tizlikleri we koordinatalary baradaky maglumatlary pilota ýetirmek bilen uçaryň uçuşy we gonuşy bilen baglanşykly meseleleri çözmeklige ýol berýär.  Bu Orientirleriň toplumy nawigasion ýagdaýy kesgitleýär.

Ýer radiolokasion stansiýalary howa hereketini dolandyrmak, kyn meteoşertlerde uçaryň gonuşyny üpjün etmek, meteriologiki  ýagdaýy kesgitlemek, howada nyşanlary tapmaklyga mümkinçilik berýär.

  - Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň taryhy.

Radiolokasiýanyň şeýle hem radionawigasiýanyň  esasynda radiotolkunlaryň giňişlikdäki  hereket kanunalaýyklary  we onuň tizliginiň hemişelikligi ulanylýar. Bu hadysa ilkinji bolup, rus alymy A.S. Popow 1897-nji ýylda Baltika deňizinde geçiren barlaglarynda gözegçilik edipdir.

Ilkinji sapar  radiolokasiýa barlaglary Rossiýada 30-njy ýyllaryň başynda

P. K. Oşepkowyň ýolbaşçylygynda  Ý.K. Korowiniň,  B.K. Şembeliň we beýlekileriň gatnaşmagynda geçirilipdir. 1935-nji ýylda Ý. B. Kobzarew, P.A. Pogorelko , N. Ýa. Çernesow elektron –şöhle turbajykly indikatorly impulsly RLS-ny oýlap tapypdyrlar.

Taryha görä radaryň watany Beýik Britaniýa hasaplanýar sebäbi radiolokasiýa degişli barlaglar berk gizlinlikde saklanypdyr. 1936-njy ýylda Beýik Britaniýanyň kenar ýakasynda radiolokasion stansiýalary gurup başlap Ikinji Jahan urşunyň başyna gurlup gutardy. Rus barlagçy Oşepkow radiolokasiýa ideýasyny 1932-nji ýylda öňe sürüpdi, Ilkinji barlaglar 1934-nji ýylda Leningradda geçirildi. Bu apparatura metr tolkunlarda işläp, dipol antennasy ulanylypdyr.

1936-njy ýylda B.K.Şembeliň topary “ Burýa” atly radiopelengatory barlagdan geçiripdirler .Ol desimetr tolkunda, ýagny 21-23 sm tolkun uzynlygynda işläpdir.

ABŞ-da radiolokasion gurluşlaryň öndürilmegi 1941-nji ýylda Ýuwaş okeanda Perl-Harbor adasynda amerikan harby suw bazasy ýapon uçarlary tarapyndan ok taşlanyp , heläkçilikden we ýtgiden soň güýçli depginler bilen başlanýar.

1954-nji ýylda Nobel baýraklarynyň eýeleri A.M Prohorow, N.G. Basow tarapyndan ilkinji molekulýar generatorlary döredip, kwant güýçlenirijileri we generatorlarynyň öndürilmegine, optiki tolkun diapozonynyň özleşdirilmegine itergi beripdirler.

1980-nji ýyllarda ýarymgeçirijileriň esasynda gurlan iberijiler ulanylan bolsa, integral mikroshemalaryň ýüze çykmagy, elektron hasaplaýjy maşynalaryň döredilmegi bilen radilokasion tehnikasy has-da kämilleşdirilip,  diňe bir harby ulgamda däl beýleki ulgamlardada giňden ulanylyp ugrady.

TÜRKMEN DÖWLET ULAG WE ARAGATNAŞYK INSTITUTY

ULAGLAR FAKULTETI

“HOWA ULAGYNYŇ ULANYLYŞY” KAFEDRASY

“Radiolokasiýanyň we radionawigasiýanyň nazaryýetiniň esaslary”

dersinden

“Nawigasion meseleleriň umumy häsiýetnamalary. Koordintalar ulgamy”

temasy boýunça

umumy okuwyň ýazgysy

Meýilnama

- Nawigasiýanyň görnaşleri

- Nawigasiýanyň meselesi

- Nawigasia serişdeleri

- Koordinatalar ulgamlary

Tema-2. Nawigasion meseleleriň umumy häsiýetnamalary.

Koordintalar ulgamy, str-5-11.

Meýilnama:

1. Nawigasiýanyň görnaşleri

2. Nawigasiýanyň meselesi

3.  Nawigasia serişdeleri. Koordinatalar ulgamlary

Ilki-ilkiler  “nawigasiýa” termini  suw gämilerini dolandyrmakda ulanylypdyr. Emma häzir nawigasiýa uçarlary , dikuçarlary, kosmiki korabllary dolandyrmakda ulanylýar.

Nawigasiýa – bu hereket edýän obýektleriň giňişlik –wagt traktoriýasy boýunça dolandyrmaklygyň usullary we serişdeleri baradaky ylymdyr.

Howa , suw , kosmiki obýektleriň hünar aýratynlykaryna görä nawigasiýa dürli ugurlara bölünýär:

- Suw awigasiýasy

- Howa (aeronawigasiýa)

- Kosmiki nawigasiýa

Nawigasiýanyň esasy meselesi –hereketli obýekti berlen wagda giňişligiň berlen nokadyna iň amatly (optimal ) ýol bilen  çykarmaklyk bolup durýar.

Bu umumy meseläni çözmek üçin hususy meseleler döredildi:

- obýektiň hereketiniň optimal traektoriýasyny we herketiň wagt häsiýetnamalaryny saýlamak we hasaplamak.

- obýektiň hereketdäki esasy nawigasion  parametrlerini kesgitlemek.

- nawigasion parametrleriň berlenleri bilen ölçenendäkisin deňeşdirmek arkaly degişli buýruk signallary döretmek .

Howa trassalarynda we aeroport çäklerinde bir wagtyň özünde howa gämileriň köp sany uçup bilýär. Şol sebäpli uçuş  howpsuzlygyny we yzygiderliligini saklamak üçin howa trassasynda howa heretini dolandyrmak, tertibini saklamak  we oňa gözegçilik etmek üçin dispetçerler bilen mydama aragatnaşykda bolmaly. Bu mesele howa hereketini dolanyryş serişdeleri we usullary arkaly çözüp bolýar.

Uçuş wagtyndaky nawigasion parametrleri kesgitlemek üçin  dürli tehniki serişdeler ulanylýar we ondaky fiziki prinsiplere görä esasy bäş topara bölünýär:

- Geotehniki serişdeleriň işleýiş prinsipi ýeriň we ondaky atmosferanyň

fiziki häsiýetlerini ulanmaklyga esaslanýar (geofiziki meýdanlar, atmosferanyň basyşynyň beýiklige galmak bilen üýtgemekligi, howanyň basyşynyň tizlige baglylygy  we ş.m) Bu topara magnit we giroskopki kompslar, tizligi görkezijiler, barometriki beýikligi görkeziji we beýlekiler degişli. Olar ýönekeý we ygtybarly, emma nawigasiýa meseleleriniň käbirini çözýär. Şonuň üçin beýleki toplumlar bilen birlikde işleýärler.

2. Nawigasiýanyň astronomiki serişdeleriniň işleýiş prinsipi  ýeriň we asman ýagtylgyçlarynyň (jisimleriniň) özara biri-birine görä ýerleşişiniň üýtgemeleriniň kanunalaýyklygyna esaslanýar. Bu topara astronomiki kompas, awiasion sekstanta, awtomatiki astrooriýentir degişlidir. Bu serişdeler asman ýagtylgyçlary görüş gözýetimi ýeterlik derejede bolanda ulanylýar.

3. Ýagtylyktehniki  nawigasiýa serişdeleri we howa hereketiniň ýer üpjünçilik wizual serşdeleri gözýetimiň gowy şertlerinde ulanylýar. Olara yagtylyk maýaklary, prožektorlar, bort yşklary, reňli signallaşdyryjy belgiler, habar beriji raketalar we beýlekiler degişli.

4. Inersial nawigasiýa serişdeleri grawitasion bolmadyk döreýişli (hereketlendirijiniň çekişi, atmosferanyň garşylyk, göteriş güýçleri)  güýçleriň hasabyna  döreýän HG-niň tizlenmelerini ölçemeklige esaslanýan serişdelerdir. Tizlenmeleriň integrirlenmegi HG-niň tizligini, onuň täzeden integrirlenmegi geçilen ýoly görkezär. Inersial serişdeler awtonom, ulanylyşy ýeterlik derejede ýeňil we ygtybarly. Emma wagtyň geçmegi bilen ýalňyşlyklar döräp biler. Şol sebäpli beýleki erişdeler bilen bilelikde ulanylýar.

5. Radiotehniki nawigasaion serişdeler - Radiotolkunlaryň giňişlikde ýaýraýyş häsiýetlerine we kanunalaýyklygyna esaslanýan işleýiş prinsipi bolan

serişdelerdir. Bu häsiýetler , ýagny radiotolkunlaryň bir sredada gönüçyzykly hereketi, hemişelik ýaýraýyş tizligi,  radiotolkunlaryň ýerden we obýektlerden  yzyna serpikmegi, dopleriň effekti ( iberiji we kabul ediji biri-birine görä hereket edende kabul edilýän signalyň iberilýän signala görä ýygylyk süýşme effekti.)

Radiotehniki serişdeler  ýeri we asman sferasyny görüş ýok mahalynda  howa hereketini dolandyrmaga  we  HG-ni dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Olar  nawigasiý ölçeýişleriniň ýokary takyklygyna, uly täsir ediş uzaklygyna eýedir, dürli nawigsion meseleleriniň toplumyny çözýär, howa trassalarynda uçuşlaryň  nawigasiýa üpjünçiligini, abzallar boýunça gonuşa girişi üpjün edýär.

Hereket edýän obýektleriň  hereketi we ýerleşişi  baradaky maglumaty almaklygyň  radiotehniki serişdeleri we  usullary , şeýle hem olary giňişligiň bir nokadyndan beýleki nokadyna eltmekligiň radiothniki serişdeleri we usullary baradaky ylma  Radionawigasiýa diýilýär

Koordinatalar ulgamy.

Ýeregolaý ýa-da kosmiki giňişlikde HG-niň ýerleşişini ýa-da hereketini häsiýetlendirýän parametrleri kesgitlemek üçin  radio, optiki we ses diapazondaky nawigasiýa signаllary ulanylýar. HG-niň daşyndaky signallaryň döredýän meýdany elementar bölejikleriň we material jisimleriň  hereketi we paýlanşy bilen häsiýetlendirilýär.Şeýlelikde nawigasion giňişlik diýlip hereketli signallary saklaýan giňişlige aýdylýar. Signalyň traektoriýasy, radiotolkun meýdanlarynyň geometriki häsiýetleri giňişligiň metriki häsiýetnamalryna bagly bolýar.

Häzirki zaman radionawigasion usullary we serişdeleri ulanylanda ýewklid metrikasy ulanylýar,onda signalyň traektoriýasy gönüçyzykly hasaplanýar. Emma  dekamaetr, metr diapazondaky tolkunlar  atmosfrada refraksiýanyň netijesinde , kosmiki giňişlikde dartyş güýjiniň netijesinde signallar gyşarýarlar we  nawigasion giňişlik hem gyşaran hasaplanýar.

Adatça howa nawigasiýasynyň meseleleri gyşarmadyk giňişlikde ,  refraksiýa, ýeriň sferikligi sebäpli ýüze çykýan gyşarmlara düzediş girizmek arklaly  ýewklid metrikasy ulanylýar.Önümçilikde hasaplamalarda iki koordinataly model ulanylýar.onuň esasynda nawigasion kartalar düzülýär. Şeýle ýönekeýlşdirme howa nawigasiýasynyň meselelerini çözmekde kosmiki giňişlikde ýokary takyklygy talap edýär.  Şeýlelikde umumy ýagdaýda nawigasion giňişliginiň  metrikasy ýewklid giňilikden  gyşaryp  Riman giňişliginde hasaplanýar.

Nawigasion meseleleri çözýän koordinatal ulgamy aşakdaky alamatlara görä bölünýär:

- Koordinatalar başlangyjynyň ýerleşişine görä

- Ilkinji başlangyç tekizligini orientasiýasyna görä.

- Merkezinde koordinatalar başlangyjy ýatan giňişlikdäki ýylylyklaryň baglanşygy

- Koordinatalryň geometriki häsiýetleri

Birinji alamata görä koordinatalar başlangyjy hakyky kosmiki jisimiň

( planeta , ýyldyz, HG-si) merkezinde, onuň üstünde ýa-da daşynda ýerleşip bilýär.

Şoňa görä olary astrosentriki, toposentriki, ekzosentriki görnüşlere bölünýär. Olara geo, gelio, selenosentriki ulgamlar degişli.

Ikinji alamata görä  koordinatalar başlangyjynyň ilkinji tekizlik orientasiýasyna görä, ýagny  kosmiki jisimiň ýa-da onuň emeli hemrasynyň ekwotorial tekizligi bilen ylalaşdyrylanda. Bu alamata görä ekwotorial, orbital, gorizontal koordinatalar ulgamyna bölünýär.

Üçünji alamata görä   goordinatalar başlangyjynyň ikinji tekizliginiň  wagta görä üýtgemesi göz öňüne tutulýar. Koordinatalar ulgamynyň (onuň merkezinde başlangyjy ýerleşýär) jisime baglylygyna görä  bagly we bagly däl (inersial ) koordinatalar ulgamyna bölýärler.

Dördünji alamat  koordinatalar ulgamynyň geometriki häsiýetnamalary , ýagny ortogonallygy, gönüçyzyklylygy ýa-da egriligi we ş.m. –na bagly. Şoňa görä göniburçly, elliptiki, giperboliki,sferiki koordinatalar ulgamyna bölýärler.

HG-niň ýer radionawigasion ulgamlaryna we ýer şarynyň üstüne görä hereketiniň traektoriýasyny matematiki beýan etmek üçin  üç görnüşdäki geosentriki koordinatalar ulgamy ulanylýar:

- Geografiki

- Geosferiki

- Ortodromiki

Eger-de ýeriň formasyny häsiýetlendirýän model hökmunde aýlanma ellipsoidi kabul edilen bolsa, nawigasion kesgitlemeler üçin geografik koordinatalar ulgamy ulanylýar.( sur 1.1) . HG-niň ýa-da RNU-nyň ýerleşýän ýerini bu koordinatalar ulgamyna görä kesgitlemek üçin  georgafiki uzalklyk(dolgota) λ  we geografiki giňlik (şirota) ᵩ ulanylýar.

Dolgota – başlangyç (grinwiçiskiý) meridianyň tekizligi  bilen HG-niň ýerleşýän nokadynyň üstünden geçýän meridianyň tekizliginiň arasyndaky burça aýdylýar.

Şirota- seredilýan nokadyň üstünden geçýän ekwator tekizligine  parallel tekizlik bilen  ekwator tekizliginiň arasyndaky burça aýdylýar.

Geosferiki koordinatalar ulgamy ýeriň sferiki modeline esaslanýar.Onda geogrfiki shirota ∆ᵩ  tapawutlanýar.

Ortodromiki  koordinatalar ulgamy – belli bir derejede ýer şary bilen baglanşykly bolan sferiki koordinatalar ulgamynyň umumylaşdyrylan görnüşi.

Onda başlangyç tekizlik hökmünde şertli ekwatorial tekizligi saýlap, esasy ortodromiýa diýlip atlandyrylyp,  Y oka derek kabul edilýär. ( sur 1.3) X oka derek islendik M nokadyň üstünden geçýän meridianyň ugry kabul edilýär.Şonda obýektiň ýerleşýän ýerini iki ortodromiki koordinata x  we y görkezip bolýar.

Sferiki φ, λ, r koordinatalardan gönüburçly geosentriki koordinatalara geçmek üçin  aşakdaky aňlatma ulanylýar:

x = r cosφ cosλ ;    y= rcosφ sinλ ;    z = r sinφ ;

Sur 1.1. Geografiki koordinatalar ulgamy

Sur.1.2. Geosferiki koordinatalar ulgam

N

Sur 1.3. Ortodromiki koordinatalar ulgamy

Koordinatalar ulgamy.

HG-niň, orientiriň, RNN-ň ýerleşýän ýeri( метоположения ) – onuň koordinatalary bilen kesgitlenýär.

Nokat koordinatasy diýilip, tekiz liniýada, üstde ýa-da giňişlikde nokadyň ýerleşişini kesgitleýän san.

Tekizlikde nokadyň koordinatalary:

------Göniburçly dekart koordinatalary-Х (absissa) we Y (ordinata) nokatlarynyň arasynda biri-birine perpendikulýar “ o” nokatda kesişýän oklardan ybarat.

-----Polýar koordinatalar- fiksirlenen başlangyçdan nokada çenli polýar uzaklyk   we polýar ok bilen nokada çenli bolan ugruň arasyndky burç bilen kesgitlenýär.  Nawigasiýada polýar ok hökmünde kartanyň ramka ugry ýa-da meridianyň d/g ugry kabul edilýär. Birinji ýagdaýda burça difraksion burç diýilýär, ikinji ýagdaýda  nokadyň azimuty diýilýär.

Nawigasiýada giňişlik koordinatalar ulgamynyň 2 görnüşi ulanylýar.

- Gönüburçly koordinatalar ulgamy  (GKU)

- Ellepsoid koordinatalar ulgamy       (EKU)

Giňişlikde nokadyň ýerleşýän ýerini üç koordinataХ, Y, Z bilen ölçenýär.

Gönüburçly koordinatalar ulgamy  birnäçe gňrnüşlere bölünýär:

- Başlangyç nokady saýlamaklyga görä:

-----Geosentriki GKU – koordinatalar başlangyjy ýeriň agramlar merkezinde hasaplanýar

-----Referens GKU- koordinatalar başlangyjy kabul edilen referens- ellipsoidiň geometriki merkezi bilen gabat gelýär.

-----Toposentriki GKU- koordinatalar başlangyjy hökmünde ýer üstüniň käbir nokady bellenýär.

----- Ýörite – ýörite meseleleri aňsatlyk bilen çözmeklige baglylyka koordinatalar başlangyjy saýlanýar.

- GKU-nyň giňişlikde oriýentasiýasyna görä:

----- Ýer (   )- ýere görä fiksirlenen , ýeriň agramlar merkezinde koordinatalar başlangyjy bellenen. Onuň OХ oky grinwiç meridianyň tekizliginde ýerleşýär, OZ okunyň ugry ýeriň aýlanma oky bilen gabat gelýär, OY oky OХ we OZ oklara ortogonal.

-----Inersial –kosmiki giňişlige görä fiksirlenen koordinatalar başlangyjy ýeriň agramlar merkezi bellenýär.

Tema-3. Uçuşyň esasy näwigasion elementleri.

Meýilnama:

1. HG-niň uçuşy döwründe esasy elementleRI.

2.     Radioorientiriň HG-ne görä pelengi ýa-da azimuty diýlip.

3.   Hakyky howa tizligi V diýlip.

Howa nawigasiýasynda nawigasiýa parametrleri bolan HG-niň giňişlikde ýerleşişini, hereket uguruny, tizligini  görkezýän parametrlere uçuşyň nawigasion elementleri diýilýär. HG-niň uçuşy döwründe esasy elementlere, ýagny

1.   Giňişlikde ugry we ýerleşişi häsiýetlendirýän elementler:

- HG-niň ýerleşýän ýeriniň koordinatalary

- Uçuş beýikligi

we olar bilen bagly burç elementleri

- HG-niň kursy

- Pelengi

- Oriýentiriň kurs burçy

- Hereket tizligini häsiýetlendirýän elementler

- Ýol tizligi

- Howa tizligi

- Süýşme burçy

- Ýol burçy

- Uçuş wagty

HG-niň ýerleşýän ýeri- HG-niň agramlar merkeziniň ýer üstüne bolan proeksiýasy. HG-niň ýerleşýän ýeri geosentriki koordinatalar ulgamynda görkezilen koordinatalar bilen kesgitlenýär. Mysal üçin şirota, dolgota, beýiklik; polýar koordinatalar-uzaklyk, peleng, ýeriň burçy

Uçuş beýikligi H- HG-si  bilen ýer üstüniň arasyndaky wertikal boýunça ölçenen beýiklik. Uçuş beýikligi howa hereketiniň howpsuzlygyny üpjün edýän iň wajyp nawigasion elementleriň biri. Çözýän nawigasion meselelerine görä beýiklikleriniň dürli görnüşlerini tapawutlandyrýarlar.

- Absolýut

- Hakyky

- Otnositel

- Şertli barometriki

Absolýut beýiklik diýlip, Baltika deňziniň ortaça derejesinden hasaplanýar.

Hakyky beýiklik diýlip, ýeriň üstünden HG-ne çenli uzaklyga aýdylýar.bu beýiklik radiobeýikligi ölçeýji bilen ölçenýär.

Otnositel beýiklik diýlip, gonuş ýa-da uçuş aerodrom derejesine görä barometriki beýikligi ölçeýji bilen ölçenýär.

şertli barometriki beýikligi barometriki beýikligi ölçeýji bilen 1013,2 gPa basyşa gabart gelýän beýiklige görä şertli ölçenýär. Bu beýiklige görä eşelonlarda uçuşy amala aşyraýarlar.

HG-ň kursy diýlip- HG-niň agramlar merkezinden geçýän meridianyň d/g ugry bilen hg-niň uzaboýuna okunyň gorizontal tekizlikdäki proeksiýasynyň arasyndaky burça aýdylýar. Kursy d/g ugurdan sagat diliniň ugry boýunça 0o-360o

çenli hasaplanýar.

Hasap başlangyjynyň saýlanşyna görä kursyň dürli görnüşleri bar:

---- Hakyky kurs ( истинный курс-ИК)- HG-niň agramlar merkezinden geçýän geografiki meridianyň d/g ugrundan hasaplanyp başlanýar. Си- kurs

----magnit kursy (магнитный курс-МК)- HG-niň agramlar merkezinden geçýän magnit meridianyň См  d/g ugrundan hasaplanýar.

----Kompas kursy (компасный курс) –uçardaky magnit kompasy arkaly görkezilýän d/g ugurdan Ск hasaplanyp başlanýar.

Ýeriň geografiki we magnit polýuslarynyň gabat gelmeýänligi sebäpli hakyky we magnit kurslaryň arasyndaky tapawuda magnit gyşarma ∆M (магнитное склонение) diýilýär. Biziň döwletimiziň çägindäki magnit gyşarma  -13o .......30o  ( Moskwa üçin  +7°,  Kaspide g/o-da 4,2° Türkmenistan üçin)  aralygynda bolup biler.

ИК= МК ± ∆ М

Bu üýtgemeleri nawigasion hasaplamalarda hökmany düzedilmeli.

Magnit we kompas kurslarynyň arasyndaky tapawuda kompasyň dewiasiýasy ∆K diýilýär. Ol kompasyň instrumentsl ýalňyşlygy we ferromagnit materiallaryň ýeriň magnit meýdanyna ýoýulma girizýändigi sebäpli ýüze çykýar. Şeýlelikde :

MК= KК ± ∆ K;         ИК= KК ± ∆ K ±∆ М       (1.10)

Görkezilen kurslardan başga HG-ni dolandyrmakda ortodromiki kurs (OK) hem bar. Ýer şarynyň iki nokadynyň arasyndaky iň ýakyn ýol bolan  –ortodromiýanyň üsti bilen uçary alyp gidende ulanylýar. Bu kurs şertli saýlanyp alnan ( daýanç-опорный) meridiandan hasaplanyp başlanýar.

Sur 1.7 ýer üstüniň geografiki meridianlary tekiz üstde tor görnüşinde şekillendiri-len .  Onda daýanç meridianyň ugry bilen Po.m  bilen  uçaryň ýerleşýän ýeriniň meridianynyň Pm.с  ugry bilen belgilenen. Bu ugurlaryň arasyndaky burç     δ gabat gelme burçy ( угол схождения). Eger Pms ugry sagat diliniň ugruna öwrülen bolsa  δ burç položitel hasaplanýar. Suratda bu burç otrisatel

ОК= ИК ± δ         ( 1.11)

Meridianlaryň gabta gelme burçy δ uly bolmadyk ýollarda( 500-600km) aşakdaky formula bilen hasaplanýar

δ= (λom-λmс) sin φ                 (1.12)

bu ýerde

λom, λmс – daýanç meridianynyň we HG-niň ýerleşýän ýerleriniň dolgotasy.

Orientiriň kurs burçy (KUO)  dilip, HG-niň uzaboýuna okynyň gorizontal tekizlige bolan proeksiýasyndaky ugry bilen ýeriň üstündäki hereket etmeýän orientir ýa-da kosmiki giňişlikde berlen traektoriýa boýunça hereket edýän orientire bolan ugryň arasyndaky burça aýdylýar. Ýagny radiostansiýa, radiomaýaga, radionaigasion nokada görä ugra – radioorientiriň kurs burçy göz öňüne tutulýar.HG-niň uzaboýuna okundan 0-360°  aralygynda ölçenýär. (sur 1.8)

Radioorientiriň HG-ne görä pelengi ýa-da azimuty diýlip, gorizontal tekizlikde HG-niň agramlar merkezinden geçýän D/G meridiana ugry bilen radioorientire bolan uruň arasyndaky burýa aýdylýar. Pelengiň magnit ýa-da hakyky meridiandan hasaplanşyna görä radioorientiriň hakyky we magnit pelengleri bolýar. Olaryň özara baglanşygy aşakdaky formula bilen aňladylýar:

ИПР= МПР ±△М = МК ±△М+ КУР = ИК+КУР  (1.13)

Radioorientire görä Uçaryň pelengi diýlip,  gorizontal tekizlikde ýer radionawigasion nokadyň üstünden geçän D/G meridianyň ugry bilen uçara bolan ugryň arasyndaky nokada aýdylýar.

Uçaryň  hakyky we magnit pelenglerini tapawutlandyrýarlar. Sur .1.8 görä :

ИПС = ИПР ±180°±δ      (1.14)

“ +” belgisi HG-niň RNN-dan  günbatarynda, “- “ belgi bolsa RNN-dan gündogarda ýerleşýändigini aňladýar.

HG-niň uçuş tizligi (sur .1.9.) öz içine hakyky howa , ýol,we wertikal tizlikleri alýar.

Hakyky howa tizligi V diýlip, howa sredasyna  görä  HG-niň uçuş tizligine aýdylýar. Olar HG-ne täsir edýän howa akymynyň tizlendirilen hereketini ölçeýän abzallar bilen kesgitlenýär. Dürli nawigasion meseleleri çözende howa tizligiiniň gorizontal düzüjisi hasaplanýar. Howa tizliginiň ugry uçaryň uzaboýuna okunyň ugry bilen gabat gelýär. Emma uçaryň iki tarapyndaky çekiş güýjüniň deň dälligi, gurluşyň simmetriýasynyň bozulmalary , aşaýüklenmeler sebäpli howa tizliginiň wektorynyň ugry bilen uzaboýuna okuň arasynda 1.....2° tapawut bolýar.

HG- niň ýere görä hereket tizliginiň gorizontal düzüjisine ýol tizligi W diýilýär.

Bu tizlik howa tizliginiň V we şemal tizliginiň gorizontal düzüjisiniň wektor jemine deň.  Gorizontal tekizlikde howa tizliginiň wektory bilen ýol tizliginiň arasyndaky burça süýşme burçy diýilýär. Bu burç položitel ýa-da otrisatel bolup bilýär. HG-niň uzaboýuna okundan sagda ýerleşe položitel bolýar. HG-niň agramlar merkezinden geçýän D/G meridian bilen ýol tizligiiň wektorynyň arasyndaky burça ýol burçy diýilýär. Hakyky we magnit ýol burçuny tapawutlandyrýarlar:

ИПУ= ИК ±УС ,   МПУ = МК ±УС

Bu burclaerdan başga berlen ýol burçy (ZPU) we fakt boýunça ýol burçy (FPU) bar.

HG-ne täsir edýän şemalyň tizligi we ugry şemal wektory bilen häsiýetlendirýär. Ýol tizligi we şemal wektorynyň arasyndaky burça şemal burçy (УВ) diýilýär.

Howa tizligi wektory bilen şemal  wektorynyň arasyndaky burça şemalyň kurs burçy (КУВ) diýilýär, agramlar merkezinden geçýän meridian bilen şemalyň ugrunyň arasyndaky burça şemalyň nawigasion ugry (НВ)  diýilýär.

V ,W ,U wektorlaryň döredýän üçburçlygyna tizlikleriň üçbçurçlygy diýilýär. Bu üçburülykdan aşakdaky deňlemeler alynýar:

W= VcosУС + Ucos УВ    (1,17)

Sinuslar teoremasyna görä

SinУС  = U/V sinУС       (1.18)

Formuladan görnüşi ýaly süýşme burçy şemal burçunyň we tizliginiň  üýtgemesine bagly.

УВ= НВ-ИПУ, КУВ =  НВ- ИК= УВ+ УС.         (1,19)

Tema-4. Nawigasion meseleleri çözmegiň usullary

Nawigasiýa meseleleriniň analizinden HG-niň berlen wagt-giňişlik boýunça  hereket edende onuň berlen hereket parametrleri uçuş wagtyndaky ölçenen parametrler bilen deneşdirilýändigi mälim boldy.

Nawigasion meseleleri çözmegiň effektiwligi  HG-niň şol wagtdaky ýerleşýän ýerini kesgitlemekligiň takyklygyna we usulyna bagly.

Nawigasion parametrleri tapmaklygyň prinsiplerine we obýektiň hereket traektoriýasyny saklamaklyga baglylykda obýektiň ýerleşişini tapmaklygyň usullaryny 2 esasy topara bölýärler.

1) Koordinatalar giňişliginde HG-niň ýerleşýän liniýlaryny, üstlerini  we

koordinatalaryň arasynda geometriki baglanşygy ulanmaklyga esaslanýar.

Bu usula :

a)Pozision( radiotehniki, astronomiki we beýleki ulgamlaryň maglumatlarynyň esasynda Ýol liniýasyny guramak)

b)Ýoly hasaplama usuly ( inersion, dopler, howa tizliklerini ölçeýjileri ulanmaklyk esasynda)

ç)Gözýetim-deňeşdiriji ( radiolokasion, telewizion şekilleri degişli kartalar bilen deňeşdirmek)

2)Tizlikler we tizlenmeler giňişliginde liniýalar we üstler nawigasion parametrleriniň hemişelikligini ulanmaklyga esaslanýar.

Bu  usulda obýektiň ýerleşýän koordinatalary bilen tizligiň,tizlenmäniň a)differensial arabaglanşygyny ulanýarlar:

b)Differensial-dopler

ç)Orbital-godograf

d)Proporsional

e) Logarifmiki nawigasiýa

a)Pozision usulda belli orientirlere görä bir ýa-da birnäçe ýeleşiş liniýalaryň kesişmesini bellemek arkaly HG-niň ýerleşýän ýeri kesgitlenýär. Ulanylýan ýerleşiş üstlere görä we degişli radiotehniki serişdelere görä pozision usulyň birnäçe görnüşleri bar:

- Uzaklyk ölçeýji (Dalnomernyý)

- Burçölçeýji ( uglomernyý-Pelengasionnyý)

- tapawut-Uzaklyk ölçeýji (raznostno-dalnomernyý)

- Burçölçeýji- uzaklykölçeýji ( uglomerno-dalnomernyý)

Uzaklyk ölçeýji usulda obýektiň ýeleşýän ýerini deň uzaklyk liniýalarynyň 2 töweregeniň kesişmegi bilen tapylýar. Ol 2 sany ýer RNN-dan R 1, R2 uzaklyklara görä çyzylan. Sur 1.16 a

Burç ölçeýji usulda obýektiň ýerleşýän ýerini iki sany burçölçeýji ulgamdan alynýan maglumatlaryň esasynda gurlan iki deň pelenler liniýasynyň kesişmesinden kesgitlenýär.   Sur 1.16 b

Tapawut –uzaklyk ölçeýji usulda obýektiň ýerleşýän ýerini iki sany giperbolanyň kesişmesinden tapýarlar. Onda RNN-ň iki jübütünden az bolmaly däl. Onda B nokat umumy bolýar. Sur 1.16 ç

Burçölçeýji- uzaklykölçeýji ölçeýji usulda obýektiň ýerleşýän ýerini iki sany dürli ýol liniýalaryň : DPL, DUL kesişmesinden kesgitlenýär. Bu usulyň esasy häsiýeti bir nokatdan ýokary takyklykda nyşanyň ýerleşýän ýerini kesgitläp bolýar.

Ýokarda agzalyp geçilen usullarada birnäçe hereketsiz RNN-lar obýakte bolan aralyklar bilen deňeçerräk aralylarda ýerleşmeli.

Pozision usul radinawigasiýada giňden ýaýrandyr , sebäbi nyşanyň ýerleşýän ýerini geçilen ýoly kesgitlemezden ýokary takyklykda kesgitläp bolýar. Bu usulyň esasy kemçiligi nyşany diňe RNS-nyň täsir edýän zonasynda kesgitläp bolýar.

b)Ýoly hasaplama usulynda HG-niň başlangyç ýagdaýyna görä geçilen

ýol hasaplamaklyk göz öňüne tutulýar. Ýoly hasaplamak üçin ahg-niň gämisiniň ýere görä hereket ugry, tizligi we tizlenmesi barada maglumat bolmaly. HG-niň koordinatalry we hereket parametrleri gönümel  usul  ýa-da ilkinji nawigasion maglumatlary işlemekligiň hasabyna gytakalaýyn usul bilen kesgitläp bolýar.

Nawigasion orientirlere görä HG-niň hereketini we koordinatalryny kesgitlemekligiň bagly däl usulynda geçen maglumatlar hökmany däl , onda şňhlelenmäniň çeşmesini, oňa çenli aralyk we şöhlelendirijileriň aralyklarynyň tapaudyny bilmek ýeterlikdir  . Bu orientirleriň ýerleşýän ýeri öňden belli. Nyşanyň ýerleşýän ýerleri bellenip, tizligi we geçilen ýoly kesgitlenýär.

Gytaklaýyn usulda koordinatalar hereket parametrlerini berlen wagtda we geçen wagtdakylary gaýtadan işlemekligiň hasabyna kesgitlenýär. Mysal hökmünde ýoly hasaplamagyň algoritmine seredeliň ilki bilen koordinatalar ulgamy saýlanyp , onda nyşanyň nawigasion parametri bellenýär.  Eger gesferiki koordinatalar ulgamynda HG-niň ýerleşýän ýerini sferiki uzaklyk λ0 we giňlik φ0bilen belgilenýär. HG-niň hereket parametrleri ýol tizliginiň wektory W we hakyky ýol burçy (IPU) bolýar. Sur.1.17 görnüşi ýaly HG-ni liniýa boýunça dlm meridiana we dln parallele tarap  aşakdaky deňleme bilen aňladsylýar:

dlm =  r3dφ = Wcos(IPU)dt

dln =  r3 cosφdλ = Wsin (IPU)dt       (1.31)

bu ýerde r3 –ýer şarynyň radiusy

bu deňlemeden

dφ =   Wcos(IPU)dt/r3

dλ = Wsin (IPU)dt/ (r3 cosφ)      (1.32)

(1.32 ) deňlemäni  (0, t) wagta aralygynda integrirläp

φ= φ0 +1/r3 0tWcos(IPU)dt

λ= λ +1/r3 0tWsin (IPU)cosφdt

bu deňlemäniň üsti bilen ýol tizligini we IPU =ny bilip HG-niň koordinatalaryny kesgitläp bolýar.

Ýoly hasaplama usulyň aýratynlygy onuň awtonomlygy we koordinatalryň üznüksiz hasaplap bolýanlygydyr, onuň kemçiligi nyşanyň ýerleşýän ýerini kesgitlemekligiň wagt bounça ýalňyşlygynyň ulalmagy.

Ç) gözýetim-deňeşdiriji usulda öňden gir;luşyň ýadyna salnan maglumat deňeşdirilýär. Maglumatlar bort RLS-lar arkaly alynýar.

Differensial- geometriki usul kosmiki obýektleriň radionawigasiýasy we ýeriň emeli hemralary arkaly nawigasiýanyň kämilleşmegi bilen oylanyp tapyldy. Bu usulda maglumat uçuşyň bütin dowamynda ýygnalýar we şol wagtdaky koordinatalary  ölçeg wagtdaky önümlerden alynýar.

Tema-5.Radiolokasiýanyň fiziki esaslary we usullary

Radiolokasiýa bu radioelektronikanyň bir bölümi bolup, RT-laryň obýektden yzyna serpikmesi, şöhlelenmesi, şol obýektlerden şöhlelendirmegi esasynda olaryň hereketini,koordinatalaryny kesgitlemekden ybarat. Bu prosesse radiolokasion gözegçilik diýilýär. Bu maglumaty berýän tehniki serişdelere Radiolokasion stansiýalar ya-da Radiolokatorlar diýilýär.

RLS-lardan alynýan maglumata  Radiolokasion informasiýa  diýilýär.

Rl gözegçiligiň obýektleri aerodinamiki ( uçar, dikuçar) , ýerde we suwda

(awtoulag, tanklar, korabllar)  ya-da hakyky gelip çylyşly ( ýer, suw üsti, bulutlar, plnetalar) bolup bilýär.

Maglumaty almaklygyň radiolokasion usulynyň birnäçe artykmaçlyklary bar.

---- islendik howa şertlerinde, gije-gündiziň dowamynda gözegçilik edip bolaýar.

----tiz we uzakdan täsir

----nyşanyň hereket parametrleri ýokary takyklykda ölçeýär.

---- gözleg prosessleriniň awtomasizasiýa mümkinçiligi.

Radiolokasiýa nyşanyň ýerleşýän ýerini tapmaklykda radiotolkunlaryň käbir häsiýetlerini ulanmaklyga esaslanýar. Bu häsiýetler:

- Fiziki parametrleri RT-laryň ýaýraýan sredasyndan tapawutlanýan obýektlerden serpikme häsiýeti

- Birhilli sredada RT-laryň gönüçyzykly ýaýramagy we tizliginiň hemişeligi

- RT-laryň gönükdirilen şöhlelendirilmesi

Giňişlikde  gelýän RT  üýtgeýän elektrik meýdanynyň täsiri netijesine obýektiň materialynda şol ýygylykly üýtgeýän togy emele gelýär.Olar giňişlige ikilenji RT-lary iberýärler. Ikilenji RT-laryň intensiwligi köp faktorlara bagly:

----obýektiň ýasalan materialy

----obýektiň ölçegleri bilen tolkun uzynlygynyň gatnaşygy

--- obýektiň formasy

Dürli obýektleriň serpikdirme ukyby nyşanyň effektiw serpikdiriji meýdany bilen häsiýetlendirilýär. Effektiw meýdan hökmünde obýektiň energiýany ýuwutmaýan meýdanyna aýdylýar. Käbir nyşanlar üçin effektiw serpikdiriji meýdanyň ortaça bahasy tablisada getirilen.

Birhilli sredada RT-laryň gönüçyzykly hereketi we tizliginiň hemişelikligi uzaklygy radiolokasion ölçemegiň fiziki esasy bolup durýar.

RT-laryň gönükdirilen we gönüçyzykly  hereketi bolsa şöhlelenme  çeşmesine ugry kesgitleýär.

Radiolokasiýa usullary:

Radiolokasiýada nyşan baradaky maglumaty almaklygyň birnäçe usullary bar. Şöhlelenýän signallar (zondirleýji) nyşan baradaky maglumaty saklamaýar.Olar diňe nyşana baryp degenden soň radiolokasion signala öwrülýär.  Bu ýagdaýda diňe nyşan passiw  ýa-da aktiw roly oýnaýar. Radiolokasion signalyň emele gelşinden radiolokasion usullarynyň birnäçe tapawutlandyrýarlar:

- Aktiw radiolokasiýa- ( sur 1.1 a.) – RLS-ň iberiji gurluşy RT-ny nyşana tarap ugrukdyrylýar we şol RLS kabul edjisi nyşandan serpigen signaly kabul edýär.

- Aktiw jogaply aktiw radilokasiýa ( sur 1.1 b.)

Obýektde retranslýator bolup, onuň kabul ediji gurluşy RLS-dan gelýän signaly güýçlendirip jogap signalyny döredýär we yzyna iberýär. Signaly kabul etmek we yzyna ibermek dürli ýygylyklarda ýerine ýetirilip bilýär.

- Passiw  radiolokasiýada (sur 1.1 ç) – obýektiň özi   elektromagnit şöhlelenmäniň çeşmesi bolup durýar ( mysal üçin bort radioiberijileri) , RLS bolsa diňe kabul ediji hökmünde ulanylýar. Passiw radiolokasiýada diňe şöhlelenme çeşmesine ugry görkezip bilýär.

- Ýarym aktiw radiolokasiýada bar . . ( sur 1.1 g) Ol aktiw radiolokasiýanyň bir görnüşi bolup, iberiji bn kabul ediji has uzak aralyklara oturdylýar.  Bu RLS-lary raketalary dolandyrmakda ulanylýar.

Aktiw radiolokasiýanyň passiwe seredende artykmaçlygy onuň kömegi bilen nyşanyň ähli koordinatalaryny kesgitläp bolýar. Passiwiň artykmaçlygy bolsa RLS-ň işiniň gizlinligi.

Tema -6.Radiolokasion signallary tapmaklyk

Nyşan baradaky peýdaly maglumaty serpigen signal saklaýar. Emma RLS –ň girişine peýdaly signal bilen birlikde  päsgelçilikler  hem täsir edýär. Olara kabul edijiniň içki galmagallary, özara päsgelçilikler, kosmiki şöhlelenme , duşmanlar tarapyndan döredilen päsgeller hem degişli. Kabul edijä täsir edýän päsgeller tötänleý häsiýetde bolýar. Peýdaly maglumat hem tötänleý häsiýetde bolýar, sebäbi peýdaly signalyň parametrleri atmosferada radioltolkunlaryň ýaýraýyş şertleriň üýtgemegine, nyşandandan ffektiw serpikdiriji meýdanyň fluktuasiýasyna bagly.

Signaly radiolokasion tapmaklyk peýdaly signalyň barlygy ýa-da ýoklugy bilen kesgitlenýär. Umuman kabul edijiniň girişinde signal peýdaly signaldan we galmagaldan durýar.

yt=χt+nt

Bu ýerde 0≤  t ≤ Tn  ( signala we galmagala gözegçilik edilýän wagt)

χt-peýdaly signalyň naprýaženiýasy, n( t) galmagalyň naprýaženiýasy

n=0 bolanda galmagal bolmazdy we signalyň barlygy peýdaly signaly görkezerdi. Galmagalyň bolmagy bolsa peýdaly signalyň barlygynyna käbir ähtimallyk döredýär. Şonuň üçin signal girişde bolan mahaly naprýaženiýanyň porog bahasy bilen deňeşdirilýär. Eger porog bahadan pes bolsa signal ýok hasap edilýär. Emma porog bahany galmagallar hem beýgeldip bilýär. Şonuň üçin käbir ýagdaýlar ýüze çykýar.

Tema-7.RLS-ň taktiki görkezijileri

Islendik radiolokasin stansiýalaryň taktiki görkezijileri bar. Olaryň kömegi bilen taktiki meseleler çözülýär. Esasy taktiki görkezijiler:

- Görüş zonasy (zona obzora)

- Ýol berýän ukyp

- Kesgitlenýän koordinatalar

- Päsgelden gorag

- Ygtybarlylyk

- Görüş zonasy –bu  RLS-ň normal ýagdaýda işläp bilýän giňişligiň bölegi, ýagny signallary şöhlelendirmek, kabul etmek we beýlekiler. Bu zona uzaklyk boýunça Dmin- Dmaks , azimut boýunça αgör –sektory, ýer burçy βgör bilen çäklendirilýär.

- Ýol berýän ukyp- biri-birilerine ýakyn ýerleşen nyşanlaryň hereketine aýratynlykda gözegçilik etmek we koordinatalaryny kesgitlemek mümkinçiligi

- Hereketiň kesgitlenýän koordinatalaryň we parametrleriniň takyklygy

RLS-ň koordinatalarynyň takyklygy ýol berilýän ýalňyşlyklar ∆D, ∆α,∆β we ∆U bilen kesgitlenýär.

Nyşan baradaky peýdaly maglumaty serpigen signal saklaýar. Emma RLS –ň girişine peýdaly signal bilen birlikde  päsgelçilikler  hem täsir edýär. Olara kabul edijiniň içki galmagallary, özara päsgelçilikler, kosmiki şöhlelenme , duşmanlar tarapyndan döredilen päsgeller hem degişli. Kabul edijä täsir edýän päsgeller tötänleý häsiýetde bolýar. Peýdaly maglumat hem tötänleý häsiýetde bolýar, sebäbi peýdaly signalyň parametrleri atmosferada radioltolkunlaryň ýaýraýyş şertleriň üýtgemegine, nyşandandan ffektiw serpikdiriji meýdanyň fluktuasiýasyna bagly.

Signaly radiolokasion tapmaklyk peýdaly signalyň barlygy ýa-da ýoklugy bilen kesgitlenýär. Umuman kabul edijiniň girişinde signal peýdaly signaldan we galmagaldan durýar.

yt=χt+nt

Bu ýerde 0≤  t ≤ Tn  ( signala we galmagala gözegçilik edilýän wagt)

χt-peýdaly signalyň naprýaženiýasy, n( t) galmagalyň naprýaženiýasy

n=0 bolanda galmagal bolmazdy we signalyň barlygy peýdaly signaly görkezerdi. Galmagalyň bolmagy bolsa peýdaly signalyň barlygynyna käbir ähtimallyk döredýär. Şonuň üçin signal girişde bolan mahaly naprýaženiýanyň porog bahasy bilen deňeşdirilýär. Eger porog bahadan pes bolsa signal ýok hasap edilýär. Emma porog bahany galmagallar hem beýgeldip bilýär. Şonuň üçin käbir ýagdaýlar ýüze çykýar.

Radiolokasiýada nyşan baradaky maglumaty almaklygyň birnäçe usullary bar. Şöhlelenýän signallar (zondirleýji) nyşan baradaky maglumaty saklamaýar.Olar diňe nyşana baryp degenden soň radiolokasion signala öwrülýär.  Bu ýagdaýda diňe nyşan passiw  ýa-da aktiw roly oýnaýar. Radiolokasion signalyň emele gelşinden radiolokasion usullarynyň birnäçe tapawutlandyrýarlar:

- Aktiw radiolokasiýa- ( sur 1.1 a.) – RLS-ň iberiji gurluşy RT-ny nyşana tarap ugrukdyrylýar we şol RLS kabul edjisi nyşandan serpigen signaly kabul edýär.

- Aktiw jogaply aktiw radilokasiýa ( sur 1.1 b.)

Obýektde retranslýator bolup, onuň kabul ediji gurluşy RLS-dan gelýän signaly güýçlendirip jogap signalyny döredýär we yzyna iberýär. Signaly kabul etmek we yzyna ibermek dürli ýygylyklarda ýerine ýetirilip bilýär.

- Passiw  radiolokasiýada (sur 1.1 ç) – obýektiň özi   elektromagnit şöhlelenmäniň çeşmesi bolup durýar ( mysal üçin bort radioiberijileri) , RLS bolsa diňe kabul ediji hökmünde ulanylýar. Passiw radiolokasiýada diňe şöhlelenme çeşmesine ugry görkezip bilýär.

- Ýarym aktiw radiolokasiýada bar . . ( sur 1.1 g) Ol aktiw radiolokasiýanyň bir görnüşi bolup, iberiji bn kabul ediji has uzak aralyklara oturdylýar.  Bu RLS-lary raketalary dolandyrmakda ulanylýar.

Aktiw radiolokasiýanyň passiwe seredende artykmaçlygy onuň kömegi bilen nyşanyň ähli koordinatalaryny kesgitläp bolýar. Passiwiň artykmaçlygy bolsa RLS-ň işiniň gizlinligi.

Radiolokasiýada nyşan baradaky maglumaty almaklygyň birnäçe usullary bar. Şöhlelenýän signallar (zondirleýji) nyşan baradaky maglumaty saklamaýar.Olar diňe nyşana baryp degenden soň radiolokasion signala öwrülýär.  Bu ýagdaýda diňe nyşan passiw  ýa-da aktiw roly oýnaýar. Radiolokasion signalyň emele gelşinden radiolokasion usullarynyň birnäçe tapawutlandyrýarlar:

- Aktiw radiolokasiýa- ( sur 1.1 a.) – RLS-ň iberiji gurluşy RT-ny nyşana tarap ugrukdyrylýar we şol RLS kabul edjisi nyşandan serpigen signaly kabul edýär.

- Aktiw jogaply aktiw radilokasiýa ( sur 1.1 b.)

Obýektde retranslýator bolup, onuň kabul ediji gurluşy RLS-dan gelýän signaly güýçlendirip jogap signalyny döredýär we yzyna iberýär. Signaly kabul etmek we yzyna ibermek dürli ýygylyklarda ýerine ýetirilip bilýär.

- Passiw  radiolokasiýada (sur 1.1 ç) – obýektiň özi   elektromagnit şöhlelenmäniň çeşmesi bolup durýar ( mysal üçin bort radioiberijileri) , RLS bolsa diňe kabul ediji hökmünde ulanylýar. Passiw radiolokasiýada diňe şöhlelenme çeşmesine ugry görkezip bilýär.

- Ýarym aktiw radiolokasiýada bar . . ( sur 1.1 g) Ol aktiw radiolokasiýanyň bir görnüşi bolup, iberiji bn kabul ediji has uzak aralyklara oturdylýar.  Bu RLS-lary raketalary dolandyrmakda ulanylýar.

Aktiw radiolokasiýanyň passiwe seredende artykmaçlygy onuň kömegi bilen nyşanyň ähli koordinatalaryny kesgitläp bolýar. Passiwiň artykmaçlygy bolsa RLS-ň işiniň gizlinligi.

Tema-15. Radiouzaklygy ölçeýiş usullary

Uzaklygy ölçemegiň ähli usullary RLS-dan obýekte we ondan yzyna gaýtmagyna sarp edilen wagtyny gönümel ýa-da gytaklaýyn hasaplamaklyga esaslanýar. Bu usullar  ýygylyk , amplituda , faza usullara bölünýärler.

Amplitudasy ölçenýan RLS-laryň arasynda impuls stansiýalary giňden ulanylýar.

1)Uzaklygy ölçemegiň impuls usuly

Bu usulda RLS-ýa örän gysga wagtyň dowamynda  yzygider elektromagmit impulsyny ugradyp durýar. Ol wagta impulsyň dowamlylygy diýilýär τ i . Impulsyň şöhlelenmeleri deň Ti wagtdan gaýtalanýar we impulsyň periody diýilýär. Tiτi  Gatnaşyga skwažnost diýilýär.  RLS-da şöhlelenme başlanda hasaplamaň başy hökmünde fiksirlenýär. Nyşandan serpigen signallar  RLS-nyň kabul edjisine käbir gijä galma bilen kabul edilýär. Bu wagt uzaklyga proporsionaldyr

t= 2Dc

Bu ýerde c= 3× 108 m/sek  elektromagnit tolkunlaryň ýaýraýyş tizligi

Bu formuladan biz

D= ct2                   (1.2)

2) Uzaklygy ölçemegiň ýygylyk usuly

Ýygylyk-modulirlenen iberilen we kabul edilen signallaryň  ýygylyklaryny deňeşdirmeklige esaslanýar. Netijede ýygylyk tapawudy alynýar.  Bu sur 1.5 şekillendirilen . Grafikde ýygylyklaryň wagt boýunça süýşmesi yza galma wagty bilen  kesgitlenýär. Bu ýerde urgy ýygylygy emele gelýär we  ABÇ we ADE üçburçlyklardan

Fbt3=∆ fT/4    formula alynýar, bu ýerden

Fb=4t3 ∆f T

Bu ýerde ∆ f= fmax- f0 ýygylyk dewiasiýasy

T- modulýasiýa ýygylygynyň periody

t3 –gijä galmawagty

alnan aňlatmany uzaklygy hasaplamgyň formulasyny ýerine goýup aşakdakyny alýarys

D= cT8∆f Fb         (1.3)

3)Uzaklygy ölçemegiň faza usuly kabul edilýän signalyň faza süýşmesine we gijä galma wagtyna proporsional.

Tema: Radioburç ölçeýiş usullary

Radionawigasiýada hereket eýän obýektleriň burç koordinatalaryny ölçemak üçin radiopelengasiýa usuly ulanylýar.Bu usulda radiotehniki serişdeleriň kömegi bilen  radioiberiji çeşmä bolan ugur kesgitlenýär. Şol ugruň käbir başlangyç hökmünde kabul edilen ugur bilen deňeşdirilmegi netijesinde nyşanyň burç ýerleşişi kesgitlenýär.Radiopeleng bilen bagly bolan meseleleriň we soraglaryň tolumy radioburç ölçeýşiň teoriýasy we tehnikasy bilen bagly.

Bir hilli sredada radiotolkunlaryň gönüçyzykly ýaýraýyş ugry Poitingiň wektory p bilen häsiýetlendirilýär. Ol elektriki we magnit meýdanyň güýjenme wektorlaryna perpendikulýar ýerleşýär. Radiotolkunyň elektriki meýdanynyň giňişlikde deň fazalary  bolan  nokatlaryna tolkun fronty diýilýär. P wektor tolkun frontuna perpendikulýar ýerleşdirilen . Açyk giňişlikde onuň fronty sferiki ýagdaýda (sur.5.1) . Ibriji antennalardan daş aralykda tolkun frontyny gönüçyzykly diýip alyp bolýar.

Tolkun frontynyň ugruny we burç koordinatalaryny kesgitlemekligiň asyl manysy giňişlikde durli radipelengasion stansiýalaryň ugradýan şöhleleriniň gaýdyp geliş wagtynyň deňeşdirmekdir, ýagny wagt tapuwydy ölçemeklik .  Ýagny burçölçeýji ulgamlar hem pelengirlenýän nyşana çenli uzaklykdan kiçi bazaly dürli-uzaklykölçeýji ulgamlara degişli bolýar.

Kesgitlenýän wagt interwalyny dürli usullar bilen ölçäp bolýar:

1.amplituda

2.faza

3.ýygylyk ýa-da impuls

Önümçilikde has ýokary takyklygy berýänligi sebäpli faza usuly giňden ýaýrandyr.

Ulanylyşyna we düzümine görä burç ölçeýji radioulgamlar 2 topara bölünýär:

1.Radiopelengatorlar

2. Radiomaýaklar

Radiopelengator ulgamlary  gönükdirilmedik iberijiden we gönükdirilen antennaly kabul edijiden durýar. RP-lar  ýerde we HG-niň bortunda hem oturdylýar. Bort RP-lara awtomatiki radiokompaslar degişli

Radiomaýaklar şöhlelenme çeşmesi hökmünde   getiriji aerodrom radiostansiýalary ulanylýar.

Ýer RP-lary bilen HG-niň pelengi dispetçerleriň howa hereketine gözegçilik etmek üçin gerek. ARK-nyň kömegi bilen pilot radiostansiýa tarap ýa-da radiostansiýadan başga tarapa dolandyrylyşy üpjün edýär. RMU-my ýer Radiomaýagyndan we kabul ediji indikatordan durýar. HG-niň burç ýerleşişi kabul ediji indikatorda kesgitlenýär.

Burç ölçeýşiň faza usuly

Faza RNU-my radioşöhlelendiriji çeşmäniň pelengini kesgitlemekde radiosignalyň fazasy bilen pelengiň arasyndaky funksional baglylyk ulanylýar.

Bu baglanşyk iki sany  biri-birinden d aralykda ýerleşýän  A1, A2 uzaklykdaky antennalardan

Ýaýraýyş tekizligine görä elektriki meýdanyň wektoryny polýarlaşma bilen häsiýetlendirilýär.  Radiotolkunlaryň liniýa we elliptiki polýarizasiýasyny tapawutlandyrýarlar. Liniýa polýarizasiýasyna normal we anomal polýarizasiýa görnüşinde gözegçilik edip bolýar. Normal ýa-da wertikal polýarizasiýa radiotolkunyň ýaýraýyş tekizliginde elektriki meýdanyň güýjenmesiniň wektorynyň wertikal ýerşişine gabat gelýär. Anomal polýarizasiýada ýaýraýyş ugry saklaýan elektriki meýdanyň wektory wertikal tekizlik bilen käbur burçda ýerleşýär. Anomal polýarizasiýa gorizontal polýarizasiýa mysal bolup bilýar , onda E wektor gorizontal we H wektor bolsa wertikal ýagdaýda bolýar.

Islendik gönüçyzykly polýarizasiýada elektriki meýdany faza boýunça gabat gelýän wertikal we gorizontal düzüjilere bölüp bolýar. Haçanda gorizontal we wertikal düzüjileriň arasynda faza süýşmesi bolsa elliptiki polýarizasiaý emele gelýär.Elliptiki polýarizasiýanyň bir görnüşi töwerek polýarizasiýasy. Onda wertikla we gorizontal düzüjiler biri birine deň , faza süýşmesi bolsa 90°deň .

Real radiopelengatorlar elektriki meýdanyň  diňe bir düzüjisi  wertikal düzüjini kabul edýärler.

Tema.Dürli – uzaklyk ölçeýiş usullary

Has uzyn tolkun diapozonda ( λ=30-10 km) radiotolkunlar dolulygyna ýerde we ionosferanyň birinji gatlagyndan yzyna serpikýär. 10 kWt kuwwatly çeşmeli iberijide iberilen örän gysga ýygylykly RT-r 8-10 müň km uzaklyga ýetip bilýär . Bütin ýer şaryny ýapmak üçin bu ulgamda 6-dan gowrak ýer radiostansiýalary bolmaly. Ýer şarynyň her bir böleginde ulgamda 4-5 sany stansiýadan signal kabul edilip onuň, iň gowysy saýlanyp alynýar .

Şeýle ulgamlaryň ilkinji ABŞ tarapyndan döredilen ulgam “ Omega” ,emma ol häzir ol ulanylanok. Mundan başga “loran-s”, “DEKKA”, “KONSOL” ulgamlaryda bar bolupdyr. Häzirki wagtda olar emeli ýer hemra nawigasion ulgamlar bilen çalşylýar.

Ýerdäki her bir stansiýa 1 sek dowamlylykdaky ipulsy ugradýar,olaryň arasyndaky interwal 0,2 sek . Bir sikliň dowamlylygy T(10 sek)  wagta  deň. Her bir berlen wagtda berlen f0 ýygylykda diňe bir stansiýa işleýär. Grinwiç sagady bilen ylalaşdyrylan .

Ýer stansiýalary kogerent şöhlelenme režiminde işleýärler, ýagny her bir soňundan gelýän impuls öňkiniň dowamy bolup gelýär we HG-de üznüksiz yrgyldy prossesi emele gelýär. Onuň üçin iş sikliniň T dowamlylygy şöhlelenýän yrgyldylaryň peridyna kratnyý bolmaly.

T= n1/ f0

RNS ulgamynyň ähli stansiýalary  HG-de maglumaty üç usul bilen almaklygy üpjün edýär: dürli-uzaklyk ölçeýiş , differensial, uzaklykölçeýiş

Bu usullara degişli uç iş režimini tapawutlandyrýarlar.

Birinji usulda maglumaty  ýer radiostansiýalara bolan uzaklyklaryň tapawutlaryny kesgitlemegiň hasabyna alyarlar.

Dürli – uzaklyk ölçeýiş režimi

Bu usulda A-H ýer stansiýalaryň içinde bir jübti alynýar   we olardan gelýä signal HG-ň ýerleşýän nokadynda kabul edilýär. Goý olar A-B stansiýalary diýeliň  we biri-birinden  rab uzaklykda ýerleşýär diýeliň . Stansiýalardan ra ,rb uzaklykda  M nokatda HG –si ýerleşýär. Onuň bortunda kabul edii indikator bar.

A we B nokatdan RT ýaýranda M nokada çenli käbir faza yza galma- φa=ω0 ta, φb =ω0 tb,bilen  barýar.

φab = φb –φa,  φab= ω0 (tb -ta )        (1)

Trassada RT-laryň ýaýraýyş wagty

ta= ra/ υfa ;  tb=ra/ υfb                       (2)

υfa, υfb – ýaýraýşyň faza tizligi

Öňden belli bolşy ýaly has uzyn tolkunlaryň ýaýraýşynyň faza tizlikleri ionosferanyň ýagdaýyna bagly . Şonuň üçin olaryň tizlikleri dürli bolýar.

φab = ω0 (rb/ υfa- ra/ υfb )

Ýaýraýşyň şol bir şertleri üçin  şol bir tizlik saýlanyp alynýar υp.

ω0 =2π f0 ; f0=1/T0  ; T0 υp= λp

onda

ω0 =2π υp/λp

Şu berlenleri ýerine goýup,

φab= 2πλp (rb – ra )

ýa-da

rb – ra =λp2π φab                (4)

Alnan formulanyň dürli –uzaklyk ölçeýji radionawigasion ulgamyň faza gatnaşyklaryny görkezýär.

Tema: Uçar radiolokasion stansiýalary

Döwrebap HG-ri bu ýer şarynyň islendik ýerlerine, gije-gündiziň islendik wagty, kyn meteoşertlerinde uçuşlary üpjün edýän gurluşlaryň we ulgamlaryň dürli görnüşleriniň toplumydyr.Häzirki zaman awiasiýasynyň mümkinçilikleriniň düýpgöter  üýtgemegi radiolokasion tehnikasynyň giňden ulanylmagy bilen bagly.

Döwrebap HG-leri radiolokasion gurluşlaryň köp sany bilen üpjün edilendir.

Radioelektron enjamlarynyň beýleki görnüşleri bilen birlikde radiolokasion gurluşlar uçary dolandyrmagyň pilotaž-nawigasion toplumyna girýär.

Çylşyrymly meseleleri çözmek maksady bilen HG-de bort radiolkasion stansiýalaryň aşakdaky görnüşleri oturdylýar:

- Nawigasion parametrleri kesgitleýän RLS-lar ( radiobeýikligi ölçeýji, radiolokasion uzaklygy ölçeýji, tizligi we süýşme burçy dopler ölçeýji)

- Ekipažy ýyldyrym emele gelmeleri, atmosferanyň ýokary turbulentli zonalary barada , şeýle hem ýer päsgelçilikleri , garşydaş uçarlar barada mälim edýän  RLS-lar

- Suw we ýer üstüniň  şeklini almak, optiki görüş ýok mahalynda  ýer we suw obýektleriniň gözegçilik edýän, koordinatalaryny kesgitleýän panorama RLS-lar.

- Örän pes beýikliklerde HG-niň uçuşyny üpjün etmek üçin ýeriň relýefini görkezýän RLS-lar.

- Nyşany tapmak üçin ulanylýan, olar bilen golaýlaşmak, hüjüm etmek, hüjümden çykmak üçin gabaw we nazara alyjy RLS-lar

- HG-niň beýleki RLS-lar bilen şöhlelenmegini habardar  edýän RLS-lar

- Tanalan (tapylan) radiolokasion stansiýalaryň haýsy döwlete degişliligini kesgitleýän RLS-lar

Bort RL enjamlaryň düzümi her bir uçaryň niýetlenşi we ulanyş aýratynlyklaryna baglylykda kesgitlenýär.

  - Uçarda radiolokasion enjamlaryň gurluşyna, ýerleşişine bildirilýän ekspluatasion talaplar.

Uçar radiolokasion enjamlaryň gurluşyna ygtybarlylygy, iş dowamlylygy agramy, ölçegleri, päsgeledurnuklylygy taýdan ýokary talaplar bildirilýär.

Ölçegleriniň we agramynyň kiçelmegine toplumlaýyn mikrominiatýurizasiýa girizilmegi bilen gazanylýar. Radolokasion enjamlaryň işleýşine temperaturanyň, basyşyň, çyglylygyň üýtgemegi täsir edýär.

Bort radiolokasion enjamlar -60 ° +60°temperatura aralygynda işleýär.

Eger enjam fyuzelýažyň germetiki däl böleginde ýerleşýän bolsa pes temperatura şertlerinde işleýär. Radioapparatura işländede ýylylyk bölünip çykýar, şonuň üçin elektrowentilýatorlar, suwuk hladagentler ýa-da beýiklik enjamlaryndan gelýän sowuk howa bilen sowadylmalydyr.

Çyglylygyň täsirini aýyrmak üçin radiolokasion enjamlaryň  elementlerine , kebşirlenen, birleşýän ýerlerine laklar çalynýar.

Radiolokasion enjamlar urgylar, ýüklenmeler hem öz täsirini ýetirýär. Bu  täsiri peseltmek üçin gurluşyň ýokary berkligi, amortizasiýa gurluşlaryň oturdylmagy talap edilýär.

Radiolokasion enjamlar oturdylanda aşakdaky talaplar oturdylýar:

- Antennalaryň iberiji-kabul ediji gurluşlardan minimal daşlaşdyrylmagy

- Gurluşlaryň distansion pultlardan minimal daşlykda ýerleşdirilmegi

- Bloklaryň biri birine täsirini ýok etmek

- Durli  radiolokasion enjamlary oturdylanda uçaryň aerodinamiki hilini saklamak

- Radioloksion enjamlaryň bloklarynyň arasyna ýag, ýangyç, tozan düşmekligini ýok etmek.

Tema:RLS-laryň çykyş gurluşlary barada umumy düşünje.

Islendik RLS-nyň esasy elementi alnan maglumaty kabul ediji üçin oňaýly forma getirýän çykyş gurluşydyr. Kabul ediji bolup adam, EHM we beýlekiler bolup biler.

Eger maglumaty kabul ediji adam bolsa çykyş gurluşlary elektriki signaly adamyň duýujy organlary kabul eder ýaly görnüşe özgertmeli. Ol gurluşlara indikatorlar diýilýär.

Indikator signallaşdyryjy we ölçeýji bolup bilýär. Olaryň birinjisi nyşanyň barlygyny mälim edýär. Ikinjisi bolsa nyşanyň koordinatalarynyň we hereket parametrleriniň mukdar bahasyny görkezýär.

Eger kabul ediji hasaplaýjy maşyna bolsa oňa nyşanyň parametrlerine proporsional maglumtlary berýän toguň ýa-da naprýaženiýanyň üýtgemesi görnüşinde berilýär.

Awtomatlaşdyrylan radioelektron toplumlarda stansiýalar maglumat çeşmesi bolýar, a kabul ediji bolsa sanly hasaplaýjy maşynadyr. Şu ýagdaýda çykyş gurluşy alnan maglumaty (adatça ikilik)  kod görnüşinde berýär.

1.2. RLS-ň indikator gurluşlary. Uzaklyk indikatory.

RLS indikatorlarynyň ahyrky abzaly köplenç elektron şöhle turbajygy bolýar.

Bu çalt geçýän prosesleri ekranda has aýdyň görkezmek bilen şertlenýär.

Kabul edijiniň çykyşyndan gelýän signaly görkezmegiň iki usuly bar. Eger signal turbajygyň wertikal serpikdiriji ulgamyna gelse açylyş liniýasynda impulsa görnaşinde şekillendirilýär.Bu indikatora amplituda bellikli indikator diýilýär.

Indikarorlarda ýagtylyk belligi açlyşyň rastr görnüşinde emele gelýär. Onda ýagtylyk çyzyklaryň toplumy bir birine sepleşip käbir formaly meýdany emele getirýär. Oňa rastr diýilýär.

Bir wagta ölçenýän parametrlere baglylykda indikatorlar birkoordinataly, ikikooradinataly, üçkoordinataly görnüşlere bölünýär.

Indikatorlaryň giňden ýaýran görnüşi aşakdakylar:

- Liniýa açylyşly uzaklyk indikatory

- Töwerek gözýetim indikatory

- Gönüburçly koordinatalar ulgamynda “uzaklyk – azimut” indikatory

- Gönüburçly koordinatal ulgamynda goşmaça –uzaklyk koordinataly “ azimut-ýer burçy” indikatory.

Liniýa açylyşly uzaklyk indikatory amplituda belikli bolup diňe bir

koordinatany –uzaklygy kesgitleýär.

Uzaklyk indikatorynyň funksional shemasy sur 2.1 de getirilýär.

1.3. Töwerek gözýetim indikatory

Niýetlenşňne görä RLS –lara bir wagtyň özünde onuň töweregindäki ähli obýektlere gözegçilik etmeklik talaby bildirilýär. Bu talaplar mysal üçin ýer üstüni görüş RLS-lara, ýerdäki tapyjy we nyşany görkeziji RLS-lara bildirilýär.  Bu indikatorda nyşan bellikleri merkezde RLS ýerleşen bolup ondan dürli daşlyklarda ýagtylyk belligi görnaşde şekillendirilýär.

Bu indikatorlarda radial-töwerek açylyşy lanylýar we RLS antennasynyň sinhron bir tekiz aýllanmasy bilen alyp bolýar.

1.4. Uzaklyk- azimut indikatory

UA indikatory gönüburçly koordinatalar ulgamynda uly bolmadyk giňişlikde tapylan nyşanyň uzaklygyny we azimutyny kesgitleýär. Indikatorda hereket etmeýän serpikdiriji ulgamly magnit turbasy ulanylýar. Esasy iki kanal boýunça uzaklyk we azimut boýunça açylyş shemasy ulanylýar.

1.5. Aziimut – ýer burçy indikatory iki burç koordinatalary- gönüburçly koordinatalar ulgamynda  azimut we ýer burçy boýunça hasabat alyp barýar, ýagny wertikal tekizlikde radiolokasion ýagdaýy görkezýär.

Indikatoryň turbasyndaky elektron şöhle giňişlikde antennanyň şöhlesiniň hereketini şekillendirýär. Antennyň şöhlesi nyşana urukdyrylanda , ondan serpigen impuls kabul edijiniň çykyşyndan turbanyň dolandyryjy elektrodyna barýar.

Radiolokasiýa barada umumy düşünjeler.

Radiolokasiýa diýlip, giňişlikde radiotolkunlaryň kömegi bilen dürli obýetkleri tanamak we olaryň hereket parametrlerini kesgitlemeklige aýdylýar.

Dürli görnüşli howa gämileri, raketalar, ýeriň emeli hemralary, ulaglar,tanklar, bulutlar, ýer desgalary tanalýan obýektler bolup bilýär we olara umumylaşdyryp nyşan diýlip atlandyrylýar.

Tema: HG-niň aeroport raýonyndaky uçuş we gonuşa girişi

GDA döwletleriniň territoriýasynda howa giňişligini guramak, HG-iň uçuş düzgünleri, aeroport çäklerinde we trassalarda howa hereketini dolandyrmak Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryny amala aşyrmagyň Görkezmesi esasynda ýerine ýetirilýär.  Halkara howa liniýalarynda uçuşy guramak we howa hereketini dolandyrmak IKAO raýat awiasiýasynyň halkara guramasynyň dokumentleri esasynda amala aşyrylýar.

Görkezilen düzgünlere görä gonuşa giriş etabynda ýer radiotehniki serişdeleriniň we HG-niň ekipažynyň maglumatlaryny ulanýan dispetçer gulluklarynyň bilelikdäki işiniň shemasy aşakdaky görnüşde şekillendirilýär:

Berlen raýon dispetçer gulluklaryň (RDS)  ählisinden geçýän ähli howa trassasy uçuşy üpjün edýän radiotehniki serişdeleriň iş zonalaryna bölünýär ( RSBN, trassa görüş radiolokatory, getiriji RM-lar, radiopelengatorlar, radiouzaklygy ölçeýjiler we beýlekiler.). Uçuşy üpjün edýän serişdeler berlen wagtda HG-ni MAP ( bellenen aeroporta ) çykarýar.

HG-si gonuş aerodorom çägine çykanda (golaýlaýyş zonasy) ekipaž golaýlaýyş dispetçer nokady bilen aragatnaşyk saklaýar(DPP). Ol RDS araçaginden 900-1200m peseliş beýikligine ( töwerek boýunça uçuş beýikligi) çenli uçuşy dolandyrýar. Golaýlaýyş zonasynda howa hereketine gözegçilik etmek üçin görüş radiolokatory ulanylýar. Golaýlaýyş zonasynda HG-niň sanyna we ýerleşişine baglylykda DPP dispetçeri gonuşa girişmäge we degişli manewrlary ýerineýetirmäge rugsat berýär ýa-da HG-ni nobatyna garaşylýan zona ugradýar. Garaşylýan zona RNN ( DPRM, RSBN )  nokadyň ýokarsynda ýerleşýär. DPP dispetçeri dolandyryşy töwerek dispetçer nokadyna geçirýär. Ol töweregiň ýokarky araçäginden esasy gonuş gönüsine iň soňky öwrüme çenli howa hereketini dolandyrýar. Bu zonada getiriji RM, radiopelengatorlar, ODRL we RSBN ulanylýar.

HG-si soňky öwrümini (4-nji öwrüm ) ýerine ýetirenden soň dolandyryş gonuş dispetçer nokadyna geçirilýär.Ol esasy gonuş gönüsinden tä HG-si  UGZ-na gonuşyna çenli dolandyrýar.

Uçuşyň iň esasy we möhüm etaby bolan gonuşa giriş we gonuşa has takyk seredeliň. Gonuş amallaryny standartlaşdyrma we ony üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilýän işleri tertipleşdirmek maksady bilen IKAO tarapyndan gonuş minimumlary girizilýär.

Gonuş minimumy diýilip,  gonuş şertlerini we üstünlikli gonuşyň berlen ähtimallygyny üpjün edýän faktorlaryň bahasyny häsiýetlendirýän parametrleriň minimal bahalaryna aýdylýar. Minimumlaryň üç kategoriýasyny tapawutlandyrýarlar.

Gonuşy ýerine ýetirmek  ýa-da ikinji aýlawa gitmek baradaky çözgüdi kabul etmek üçin HG-niň  komandiri minimal beýiklikden UGZ-ky orientirleri görmeli.

(bu gözgüdi kabul ediş beýikligi diýilýär.) Şonuň üçin esasy görkeziji çözgüdi kabul ediş beýikliginden gözýetim uzaklygy hasapalanýar. Bu meterologiki parametr ikä, ýagny UGZ-na görüş uzaklygy we bulutlaryňn aşaky çägine bolan görüşe bölünýär.

Üstünlikli gonuş ähtimallygy diňe bir meteorologi parametre bagly bolman uçaryň we aerodromyň häsiýetlerine ekipažyň klassifikasiýasyna, bort we ýer enjamlarynyň hilinede bagly.

Meteoşertlere baglylykda gonuş minimumlaryň aşakdaky görnüşleri bar:

- I- Gonuşa üstünlikli girişiň ähtimallygynyň ýokary derejesi we UGZ-na görüş uzaklygy 800 m kiçi bolmadyk , ÇKB 60 m çenli peselişli uçuş

- II-  Gonuşa üstünlikli girişiň ähtimallygynyň ýokary derejesi we UGZ-na görüş uzaklygy 400 m kiçi bolmadyk , ÇKB 30 m çenli peselişli uçuş

- III A- Gonuşyň ahyrky etabynda UGZ-na görüş uzaklygy 200m bolanda,ÇKB-ne çäklendirmesi bolmadyk UGZ –na peseliş we onda hereket

- III B- ÇKB-ne çäklendirmesiz UGZ-na peseliş, daşky wizual orientirsiz onuň üstünde hereket we UGZ-da 50m kiçi bolmadyk görüş uzaklykly indiki sürüş

- III S- UGZ-na peselişli, ÇKB-ni çwklendirmesiz uçuş we daşky orientirsiz sürüş

Bu şertlere görä gonuş ulgamlary aşakdaky kategoriýa bölünýär.

- UGZ-nyň agzyndan geçýän gorizontal tekizlikde  öz täsir ediş zonasyndan 60m beýiklige çenli gözegçilik edýär

- öz täsir ediş zonasyndan UGZ-nyň agzynyň deňinde gorizontal tekizlikden ýokarda   30 m beýiklige çenli gözegçilik edýär

- öz täsir ediş zonasynyň çäginden UGZ-nyň üstüne çenli we onuň üstüne gözegçilik edýär.

Wariantlar

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Görüş periody | Tobz | 5s | 3s | 7s | 2s | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Gorizontal tekizlikde görüş sektory | Daobz | 100o | 90o | 75o | 75o | 80o | 90o | 100o | 80o | 110o | 110o | 115o | 115o |
| 3 | Wertikal tekizlikde RLS-ň AGD-ň giňligi | Db | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o | 35o |
| 4 | EŞT-ň tegmil diametri | dn, mm | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | # 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | RLS-ň maksimal täsir ediş uzaklygy | Rmks, m | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 | 400 103 | 450 103 | 350 103 |
| 6 | Impulsyň dowamlylygy | τu,sek | 1.5 10-6 | 1.0 10-6 | 0.5 10-6 | 1.5 10-6 | 1.0 10-6 | 2.0 10-6 | 1.5 10-6 | 0.5 10-6 | 2.5 10-6 | 0.5 10-6 | 1.0 10-6 | 2.0 10-6 |
| 7 | Gorizontal tekizlikde AGD-ň giňligi | q | 3o | 5o | 2o | 4o | 4o | 5o | 3o | 2o | 5o | 4o | 6o | 3o |
| 8 | Dogry tapmaklygyň ähtimallygy | D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Ýalňyş tapmaklygyň ähtimallygy | F | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
| 10 | Galmagl koeffisienti | Nş, dB | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 11 | Nyşanyň effektiw serpikdiriji üsti | Sef, m2 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 12 | EŞT-ň ekranynyň diametri | De,m | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

TEMA: Ýeriň emeli hemralary bilen radionawigasiýa üpjünçiligi.

Elektromagnit energiýanyň  çeşmesi ýa-da sgnallaryň retranslýatory hökmünde Ýeriň emeli hemralaryny ulanmaklyk bilen HHD-niň, nawigasiýa, HG-niň aragatnaşygy, HG-ni gözleg we kömek etmekliginiň hemra ulgamlaryny döredip bolýar.

Nawigasiýanyň hemra aragatnaşygy –radionawigasion ulgam bolup, onuň radionawigasion nokatlary ÝEH-da ýerleşendir.

Häzirki wagtda heläkçilige uçran uçarlaryň we gämileriň gözleg we kömek halkara ulgamlary hökmünde KOSPAS- SARSAT  ulgamlary işleýär. Şeýle hem Rossiýada we ABŞ-da orta orbitada işleýän ulgamlar döredilýär we işe girizilýär. Olaryň ady “Glonass”- globalnaýa nawigasionnaýa sputnikowaýa sistema,

“Nawstar”- Nawigation Sattelite prowiding Time and Range .

Ylym-tehniki edebiýatlarda bu ulgamlar diňe bir HG-niň marşrut boýunça nawigasion parametrlerini kesgitlemekden daşary , HG-niň çaknyşmagynyň öňüni almak,gonuşa takyk girişmek,şemalyň süýşmelerini kesgitlemek ýaly möhüm meseleleri çözmekligiň taslamalary düzülýär.

Hemra nawigasiýa ulgamlarynyň esasy ulanyş –tehniki häsiýetnamalary iş oblastynyň möçberi ,işleýiş ygtybarlylygy we takyklygy .

Nawigasion ýeriň emeli hemralary Ýeriň daşyndan ýokary beýikliklerde ( 1000-36100 km) aýlanýarlar , şonuň üçin göni  gözýetim aralygy hem uly bolýar. Şeýlelikde ÝEH-ry we ýeriň golaýyndaky hereket edýän obýektler bilen aragatnaşyk üçin metr, santimetr, desimetr tolkun diapozonlary ulanylýar. Bu ulgam HG-niň islendik beýikliklerinde takyk nawigasion maglumatlary almaklygy üpjün edýär. Bu tolkun  diapozonlarda antennalaryň ýokary gönükdirilmesi , ýokary päsgeledurnuklylyk, kanallaryň ýokary geçirijiligi gazanylýar.

“ Nawstar” global hemra ulgamynyň  HG-niň koordinatalryny kesgitlemekligiň takyklygy orta kwadrat ýalňyşlygy 10 m aralygynda , tizlikde 0,05 m/sek.

HNU –nyň iş zonasy we ölçegleri ÝEH-nyň sany, uçuş beýikligi, orbitasynyň formasy we orientirlenmesi bilen kesgitlenýär.

“ Nawstar” ulgamy taslananda global görnüşde döredilip, ýer giňişliginiň islendik nokadynda we gije-gündiziň islendik wagtynda takyk nawigasion ölçegleri bermekligi üpjün etmäge ukyply bolmly  diýlip kesgitlenipdir.  Şonuň ýaly amallaryň uly möçberini amala aşyrmak üçin ilki ÝEH-nyň 24 –ni uçurmak meýilnamalaşdyrylypdyr. Olar orta beýiklik töwerek orbirasynda – 20000km  ýerleşdirilen bolmaly. Soňra onuň sanyny 18 getirilipdir.

ÝEH-ny has ýokary orbitalara uçurmak arkaly (36000km )  olaryň sanyny azaldyp bolýar. Emma olary şonuň ýaly beýiklige uçurmak üçin sarp edilýän energetiki çykdajykar hs köpelýär  we şol sebäpli häzirki wagtda nawigasiýa üçin olar ulanylmaýar.

“Nawstar” ulgamy 1575 we 1227 MGs ýygylyklarda ölçeýişler amala aşyrylýar.

Tema: RLS stansiýalara täsir edýän emeli we hakyky päsgeller.

Bort Radiolokasion enjamlarynyň işleýşinde päsgeller belli bir derejede kynçylyk döredýärler. Päsgel hökmünde kabul edijiniň girişine gelýän peýdaly signalyň bölünip alynmagyna päsgel döredýän islendik signal bolup biler.

Päsgelleriň ähli görnüşleri esasy iki topara bölünýär:

1.Guralmadyk ýa-da tötänleýin –tebigy

2. döredilen ýa-da emeli

Hakyky päsgellere industrial , atmosfera, kosmiki gelip çykyşly we dürli radioenjamlaryň özara täsiri netijesinde döreýän päsgel signallar degişli. Industrial päsgeller uçardaky gurluşlaryň , köp sanly agregalaryň bilelikde işlemegi netijesinde emele gelýär.  Industrial signalyň esasy çeşmesi awiahereketlendirijiniň otlaýyş ulgamy , hemişelik we üýtgeýän toguň generatorlary, naprýaženiýany sazlaýjylar, releleriň kontakty we ş.m.

Industrial päsgelleri azaltmak üçin metalizasiýa, päsge çeşmeleriniň ekranlaşdyrylmagy, gorag filtrleri ulanylýar.

Atmosfera , elektrostatiki päsgeller atmosferada ýüze çykýan dürli tebigy prosessleriň netijesinde emele gelýär. Iň  güýçli atmosfera päsgelleri ýyldyrym netijesinde ýüze çykýar.

Elektrostatiki päsgeller ganatyň we daýanjyň ýiti uçlarynda statiki energiýanyň zarýadsyzlanmasy netijesinde döreýär. Statiki zarýadsyzlanma howanyň we suw bölekleriniň gurluşyň üstüne urgysy netijesinde ýüze çykýar.

Döwrebap HG-de radioşöhlelendiriji enjamlaryň ýeterlik sany ýerleşdirilýär. Uly şöhlelenme kuwwatlar we antennalaryň, bloklaryň  biri birine golaý ýerleşdirilmegi  özara päsgelleri döredýär.

Şunuň bilen bagly bolan radioelektro enjamlaryň elektromagnit ylalaşygy   dilen düşünje ýüze çykýar.

Bu mesele uçar gurnalanda radioelektron enjamlaryň we olaryň antennalarynyň rasional ýerleşdirilmegi we işleýşiniň sazlaşdyrylmagy bilen çözülýär..

Radiolokasion serişdeleriniň döwrebaplaşdyrylmagy we kämilleşsirilmegi bilen harby uçarlaryň harby häsiýetleriniň ýokarlanmagyna getirýär we şunuň bilen birlikde bu gurluşlara garşy göreş usullary hem kämilleşýär. Duşmanyň radolokasion serişdelerine garşy göreş diýlende olaryň ýok edilmegi dälde , olaryň işleýşine päsgelleriniň döredilmegi, obýekti tpmaklyga   päsgeliň döredilmegine düşünilýär.

Radiolokasion stansiýalaryň radio garşy daş täsiri  usuly emeli päsgelleriň döredilmegi bilen gazanylýar. Bu uçardan serpikdiriji köp sanly signallary giňişlige zyňylýar.

Päsgelleriň birinji görnaşine aktiw ikinji görnüşine  passiw diýilýär.

Aktiw päsgeller dürli görnüşde bolýarlar . olar üznksiz we impuls görnüşde bolýarlar. Üznüksiz päsgller galmagallar arkaly modulirlenen we modulirlenmedik görnüşde bolýarlar.  Eger pägel sinallaryň impulslarynyň geliş yzygiderligi RLS-ň yzygiderligi bilen gabat gelýän bolsa sinhron pasgeller diýilýär. Päsgelleri  maskirleji we imitirleýji signallara bölünýär.

Tema: Giňişligi görüş usullary.

Giňişligi görüş diýlip, radiolokasion stansiýanyň täsir ediş zonasynda nyşany tapmaklyk maksady bilen antennanyň gönükdirme diagrammasynyň yzygiderli hereketine düşünilýär.

Giňişligi görüş kesgitli usul  bilen ýerine ýetirilýär. Usulyň saýlanmagy radiolokasion stansiýanyň taktiki niýetlenşine we onuň antennnasynyň gönükdirme diagrammasynyň formasyna bagly.

Görüşiň esasy usullary aşakdakylardan ybarat:

- töwerek

- spiral

- konus

- setirleýin

- Görüşiň töwerek usulynda antennanyň gönükdirme diagrammasy giňişlikde töwerek ýasaýar. (sur 1.12 a.). bu usul ýeriň üstüni uçar panorama radiolokatorlary bilen görüşde ulanylýar. Töwerek görüşde gorizontal tekizlikde inçe  we wertikal tekizlikde giň  gönakdirme diagrammaly antennalar ulanylýar.

- Görüşiň spiral usulynda antennanyň gönükdirme diagrammasy giňişlikde spiral emele getirýär. (sur 1.12 b.). spiral usuly uçar we ýer radilokasion stansiýalary azimut we ýer burçy boýunça çäklendirilen giňişlikde nyşanlary tapmakda ulanylýar.

- Görüşiň konus  usulynda antennanyň gönükdirme diagrammasy giňişlikde  dürli radiusly töwerekleri ýasaýar , gönükdirme diagrammasynyň oky bolsa konus görnüşli üsti emele getirýär. (sur 1.12w.) Konu usulynyň artyklmaçlygy gönükdirme diagrammasy aýlananda deň (OO1 ) deň uzaklykda liniýa boýunça ugur emele gelýär we nyşanyň bu ugurdan gyşarmasy kesgitlenýär. Bu usul nyşana almak we hüjüm üçin RlS-da giňden ýaýran

- Görüşiň setirleýin  usulynda antennanyň gönükdirme diagrammasy giňişligiň kesgitli sektorynda gorizontal ýa-da wertikal liniýalary çyzýar.

Islendik  radiolokasion stansiýasynyň ýörite taktiki we tehniki  görkezijileri bolýar. Bu görkezijileriň kömegi bilen kesgitli meseleler çözülýär . tehniki parametleriň üsti bilen taktiki görkezijiler üpjün edilýär.

Taktiki görkezijilere aşakdakylar degişli:

- Görüş zonasy – RLS-ň normal işlemekligini ( ýagny nyşany tapmaklyk, nyşan signaly ugrukdyrmak, ondan serigen signaly kabul etmek) üpjün edýän giňişligiň bölegine aýdylýar. ( sur 11.a) .

Bu zona uzaklyk boýunça Dmak – Dmin  bilen,  azimut –αgörüş , ýerleşiş burçy boýunça βgörüş  sektorlar bilen çäklendirilýär.

- RLS-ň ýol berilýän ukyby – biri –birine ýakyn ýerleşýän nyşanlara aýratynlykda  gözegçilik etmek we koordinatalryny kesgitlemek ukyby.

- Hereket parametrleri we koordinatalary kesgitlemekligiň takyklygy – ýol berilýän ýalňyşlyklar △D, △α,△β,△ U  bilen kesgitlenýär.

- Päsgeledurnuklylyk

- Ygtybarlylygy

РЛС –ň taktik-tehnik häsiýetnamalarynyň hasaby, saýlanylyşy we esasy

Rmax maksimal täsir ediş  uzaklygy

Hereketiň maksimal uzaklygy taktiki talaplar boýunça berilýär. Olar РЛС -ň köp tehnik häsiýetlerine, radio tolkunlaryň ýaýraýyş şertlerine, stansiýalaryň ulanmagyň hakyky şertlerinde tötänlik üýtgeşmelere sezewar bolýan maksatlaryň häsiýetnamalaryna baglydyr.

Nokatly maksat üçin erkin giňişlikde uzaklygyň deňlemesi РЛС -ň esasy parametrlarynyň arasynda baglanyşyk goýýar.

Rmax=4PuDaSaSэф(4π)2Pn min                                                        (1)

Bu ýerde:

Pu - şöhlelendirmäniň güýji

Da - antenyň ugrukdyrylan hereketiniň koeffisiýenti

Sa – antenyň ukyply meýdany

Sэф – maksadyň ukyply we görkezýän üsti

Pnmin – kabul edijiniň duýgurlygy

РЛС -ň  maksimal täsir ediş uzaklygy şertlerde berilen we şuňa deňdir:

РЛС  minimal täsir ediş uzaklygy Rmin

Stansiýany tapmagyň minimal uzaklygy giňişligiň burçy boýunça antenyň işiniň çägine baglydyr. Ol dürli ýygylyklar üçin dürlidir we Ýerdäki RLS-da giňişligiň kiçi burçlarynda Rmin –ň hakyky manysy ýapylyş burçlaryny kesgitleýän ýerli zatlaryň täsiri bilen çäklendirilýär. Olar öz gezeginde pesde uçýan maksatlaryň gözegçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.

Eger anten ulgamy çäklendirmeleri girizmese, RLS hereketiniň minimal uzaklygy τu impulsyň dowamlylygy we anten geçirijiniň τb dikeldiliş wagty bilen kesgitlenýär.

Rmin=с2∙τu+τb+∆Ru                                               (2)

Ýerleşişiň burçy boýunça çözýän ukyby.

Koordinatalaryň burçy boýunça çözýän ukyp РЛС -a degişli maksatlaryň iki sany deň aýratynlaşan ugurlaryň arasynda minimal burç bilen häsiýetlendirilýär. Şonda olaryň aýratyn gözegçiligi hem mümkindir.

Berilen ýagdaýda ýerleşiş burçy boýunça çözýän ukyp barada gürrüň edip oturmak hökman däldir. Sebäbi biz РЛС -ň gözegçiligini meýilnamalaşdyrýarys. Onuň antenynda ugruň kosekan diagrammasy bardyr we onuň ýerleşiş burçy boýunça çözýän ukyby ýokdur.

Pnmin kabul edijiniň duýgurlygy.

Kabul ediji gural signallaryň tapylyşyny amala aşyrýar. Optimal filtrasiýada signallaryň tapylmagy şu operasiýalara esaslanýar:

- Her bir impuls pakedyň optimal filtrasiýasy;

- Amplitudaly detektirleme;

- Wideo signallaryň bilelikdäki integrirlenmesi;

- Bosagadan summar signalyň geçmegi.