8 - nji umumy okuw

Tema: Ýylylyk geçirmeklik.

- Tekiz üstli diwaryň ýylylyk geçirmekligi.

- Ýylylyk  akymlarynyň  deňlemeleri.

- Temperaturalaryň  tapawudynyň döredýän iteriji güýji.

Ýylylyk tehnikasynda köplenç ýylylyk akymy bir suwuklykdan (ýa-da gazdan) başga bir suwuklyga (ýa-da gaza) aralygy bölýän diwaryň üsti bilen geçirilýär. Bu, galtaşma ýylylyk çalyşmasy esasynda bolup geçýän jemleme ýylylyk çalyşmak prosesi, ýylylyk geçirmeklik diýip atlandyrylýar. Ýylylyk geçirjiligiň hasaplama deňlemeleri ýylylyksaklaýjylaryň arasyny bölýän diwaryň şekiline bagly bolýar.

Köp gatlakly tekiz diwaryň ýylylyk geçirmekligi.

Ýylylyk  akymy  çepden  saga  gönükdirilen  diýip  kabul edeliň, gyzdyrylan gurşowuň temperaturasy tiçk, sowuk gurşowuň temperaturasy  tdaş.  Diwaryň  üstleriniň  temperaturasy  belli  däl diýip  hasaplaýarys;  olary,  degişlilikde,  t1; t2; t3; t4 we t5 bilen belgileýäris. Seretýän   mysalymyzda  çylşyrymly  ýylylyk çalyşmak  prosesi  birnäçe bölekden  düzülýär: gyzdyrylan gurşowuň (suwuklyk  ýa-da  gaz)  ýylylyk  diwaryň  çep  tarapyna  berilýär, diwaryň  galyňlygyndan  ýylylyk  akymy  ýylylyk  geçirijilik prosesi  esasynda  geçýär  we  diwaryň  sag  tarapyndaky  üstden sowuk  gurşowa (suwuklyga  ýa-da  gaza) berilýär.

Diwarda her bir gatlak özüniň berilen galyňlygyna δi we ýylylyk geçirijilik koeffisiýentine λi eýedir. Köp gatlakly diýip, meselem, uly panelli we kerpiç jaýlaryň diwarlary hasaplanylýarlar.

Stasionar (kadaly) ýylylyk düzgüninde, diwaryň her bir gatlagynyň üstünden geçýän ýylylyk akymlary deňululykda bolýar. Eger diwar dürli galyňlykly dürli materiallardan ýasalan gatlaklardan durýan bolsa, onda ýylylyk geçirijiligiň durnuklygy sebäpli her gatlak üçin q- ululygyň bahasy birmeňzeşdir.

Ýylylyk  akymlarynyň  deňlemeleri.

Ýylylyk  akymlarynyň  belli  bolan  deňlemelerini ýazalyň:

1.  Gyzgyn  gurşowdan (suwuklykdan  ýa-da  gazdan) diwaryň üstüne ýylylylyň berilişiniň deňlemesi:

q = αiçk (tiçk – t1);

2.  Diwaryň ýylylyk geçirijiliginiň deňlemesi:

𝑞 = λ1δ1 (t1 – t2 );

𝑞 = λ2δ2 (t2 – t3);

𝑞 = λ3δ3 (t3 – t4);

𝑞 = λ4δ4 (t4 – t5);

3.  Diwaryň  sag  tarapky  üstünden  sowuk  gurşowa (suwuklyga  ýa-da  gaza)  ýylylygyň  berilişiniň deňlemesi:

q = α2 (t5 – tdaş);

Temperaturalaryň  tapawudynyň döredýän iteriji güýji.

Bu  deňlemelerden  temperaturalaryň  tapawudynyň döredýän iteriji güýjini tapýarys:

tiçk – t1 = q * 1αiçk ;

t1 – t2 = q * δ1λ1 ;

t2 – t3 = q * δ2λ2 ;

t3 – t4 = q * δ3λ3 ;

t4 – t5 = q * δ4λ4 ;

t5 – tdaş = q * 1αdaş ;

Bu  deňlemeleri  goşmaklyk  esasynda,  temperaturalaryň tapawudynyň döredýän doly iteriji güýjüni alýarys:

tiçk – tdaş = q (1αiçk + δ1λ1  + δ2λ2  + δ3λ3 + δ4λ4 + 1αdaş ),       K;

Ýokarky deňlemeden udel ýylylyk akymy:

q = tiçk- tdaş  (1αiçk + δ1λ1  + δ2λ2  + δ3λ3 + δ4λ4 + 1αdaş ) = k (tiçk – tdaş),     Wtm2 ;

tiçk- tdaş = q 1αiçk +i=1nδiλi+1αdaş,       K;

Deňlemede  k – ý y l y l y k g e ç i r m e k l i k  koeffisiýenti diýip atlandyrylýar we 1 sagadyň dowamynda diwaryň  1m2 meýdanyň  üstünden  gyzgyn  gurşowdan  sowuk gurşowa, temperaturalaryň tapawudy 1ºC bolan halatynda, geçýän ýylylyk akymynyň kuwwatyny aňladýar.

Ýylylyk  geçirmeklik  koeffisiýentine  ters  (garşy)  bolan ululyk ýylylyk  geçirmeklige bolan termiki garşylyk diýip  atlandyrylýar  we  R harpy bilen belgilenýär, ölçeg birligi m2 K / Wt.

K we R ululyklaryň mazmunyna laýyklykda, alýarys:

1k = 𝑅 = 1αiçk + δ1λ1  + δ2λ2  + δ3λ3 + δ4λ4 + 1αdaş ,    m2*KWt;

Bu  formuladan  görnüşi  ýaly,  umumy  termiki  garşylyk goşulýan garşylyklaryň jemine deňdir.

Ýokarky, temperaturalaryň  tapawudynyň döredýän iteriji güýjiniň

deňlemesi esasynda ýazýarys:

t1 = tiçk – q * 1αiçk ;

t2 = t1 – q * δ1λ1 ;

t3 = t2 – q * δ2λ2 ;

t4 = t3 – q * δ3λ3 ;

t5 = t4 – q * δ4λ4 ;

tdaş = t5 – q * 1αdaş ;

Onda, ýokarky formula esasynda:

q = tiçk- tdaş  (1αiçk + δ1λ1  + δ2λ2  + δ3λ3 + δ4λ4 + 1αdaş ) = k (tiçk – tdaş),    Wtm2 ;

ýagny,    k = 1 (1αiçk + δ1λ1  + δ2λ2  + δ3λ3 + δ4λ4 + 1αdaş ) = 1  (1αiçk +∑ δiλi  + 1αdaş ),    Wtm2*K ;

1k = R = 1αiçk +i=1nδiλi + 1αdaş

Bu  ýerde:

i=1nδiλi –tekiz üsti diwaryň gatlaklarynyň termiki garşylyklarynyň

jemi.

Islendik diwaryň F  meýdanyndan 1 sagadyň dowamynda bir  gurşowdan  başga  gurşowa geçýän  ýylylyk  mukdary  Q  Wt deňdir:

Q = k*F*(tiçk – tdaş) = F*(tiçk+tdaş )R,    Wt;