2-nji sapak.

Suw üpjünçilik üçin suw çeşmeleri.

Meýilnama:

- Suw üpjünçiligi üçin ỳerasty suwlar.

- Suw üpjünçiligi üçin ỳerüsti suwlar.

- Sanitar gorag zolagy.

- Suw üpjünçiligi üçin ýer-asty suwlar.

Ýer asty suwlar naporsyz we naporly bolýar.(artezian suwlary).

Naporsyz suwlar suw saklaýjy gatlaklaryň arasyny doldurmaýarlar we ýokarsynda boş ýer galýar.  Buňa mysal bolyp K1 we K2 guýulardaky suwlar bolup biler.

Ýer asty suwlaryň emele gelişiniň we ýerleşişiniň çuňlugy.

1-suw geçirmeýän toprak; 2-suwly toprak (gatlak);

K1-K4-guýular;   n1-n3-suw çeşmeleri;

Bu guýulardaky suw ýerasty suwyň derejesine çenli göterilýär. Ýer asty suwlaryň iň ýokarda ýerleşen naporsyz suwlaryna K1 toprakdaky suw diýilýär. Toprakdaky suwlar örän hapalanan bolýar, şonuň üçin suw üpjünçiliginde olar ulanylanda köplenç arassalanýar.

Naporly (artezian) toprakdaky suwlar topragy tutuşlygyna doldurýar. Mysal üçin K3 we K4 guýulardaky suwlar. Artezian suwlary örän arassa bolup köplenç hojalyk agyz suwy üçin arassalanman ulanylýar.

Naporly suwly gatlakdaky guýularda suw pezometriki çyzyga çenli ýokaryk galýar. Egerde pezometrik çyzyk ýeriň üstünden ýokarda geçýän bolsa onda suw guýudan daşyna dökülýär. K3-guýy

Guýudan suw alynmadyk ýagdaýyndaky suwyň derejesine statiki dereje diýilýär. Statiki dereje naporsyz suwlarda, ýer asty suwyň derejesi bilen gabat gelýär, naporlyda bolsa - pezometrik bilen gabat gelýär.

Guýudan suw alynanda onuň derejesi peselýär, näçe çalt alynsa, şonçada köp peselýär. Suwyň şol derejesine dinamiki dereje diýilýär.

Guýudan suw alynanda onuň töweregindäki suwyň derejesine we pezometriki çyzyga durnuklylygy görkezijisi diýilýär. Durnuklylyk görkezijisi bilen çäklendirilen zolaga durnuklylyk öýi diýilýär.

Naporly we naporsyz suw ýeriň üstüne çykmagy hem mümkin (çeşme). Naporsyz suw ýeriň ýüzüne çykmagyna suwy peselýän çeşme, suw naporly çykmagyna bolsa zarply çeşme diýilýär.

Suw üpjünçiligi üçin ýer üsti suwlar.

Ýer üsti suwlara derýalar, kanallar, suw howdanlary we köller degişlidir. Deňziň kenarynda süýji suwyň bolmadyk mahalynda deňziň suwyny hem süýjedip suw üpjünçiliginde hojalyk-agyz suwy üçin ulanmak bolýar. Ýöne bu usul tehniki-ykdysady taýdan esaslandyrylan bolmalydyr.

Sanitar-gorag  zolaklary

Sanitar-gorag  zolaklary(SGZ) agyz-hojalyk  suw  üpjünçiliginiň  çeşmelerini  hapalanmadan  goramak  üçin  zerur.Olar  suw  çeşmesiniň  ulanylýan  we  iýmitlenýän   böleklerini  öz  içine  alýarlar.Bu  çäklerde,adatça,üç  sanitar  zolagy  döredilýär.

Hojalyk-agyz suw üpjünçiligi üçin ulanylýan suwlaryň hapalanmagynyň öňüni almak üçin üç guşakdan durýan sanitar-gorag zolagy döredilýär.

Sanitar-gorag zolagynyň birinji guşagy: suw alyjy we beýleki suw geçiriji desgalaryň ýerleşen ýerini öz içine alýar: ol haýat aýlap ýapylýar we gök agaçly guşak bilen gurşalýar.

Derýalarda  birinji  sanitar-gorag  zolagy(berk  düzgünli  zolak)  suw  algyjy  we onuň  daş-töweregini, sorujy  beketlerini,arassalaýjy  desgalary  we  arassa  suw  ýygnaýan  çelekleri  öz  içine  alýar.Onuň  çäkleri  derýanyň  akwatoriýasyny  we  suw  eltiji  akawalaryny  öz  içine  almak  bilen  suw  algyçdan  akymyň  ugryna  ýokarlygyna  200  metrden  hem-de  aşaklygyna  100  metrden az  bolmaly  däldir.Bu  çäk  uly  derýalarda  suwuň  gyrasyndan  hana  boýunça  keseligine  100 m,derýanyň  ini  100  metrden  kiçi  bolsa,garşydaky  ugurdan  hem  50 m  öz  içine  alýar.

Suw  howdanlarynda  we  köllerde  bu  zolak  suwalgyjyň  100  metrlik  daş-töweregini  öz  içine  alýar.  Bu  zolakda  suw  algyçda  işlemeýän  adamlaryň  bolmagy  gadagan  edilýär.

Sanitar-gorag zolagynyň ikinji guşagy derýanyň ýokarky we şol töwerekdäki akymyny, şeýle hem suwa nähilidir-bir täsirini ýetirip biläýjek ilatly ýeri öz içine alýar. Haçanda hojalyk-agyz suw üpjünçiliginde ýer asty suw ulanylanda sanitar-gorag zolagynyň ikinji guşagy şol suwa goşulýan ýer üsti suwy hem öz içine almalydyr.

Ikinji   sanitar-gorag  zolagy (çäklendirme  zolagy)  derýanyň  500-1000 m  aralykda  iki  tarapynyň  meýdanyny  öz  içine  alýar.Bu  zolagyň  çägi  harjynyň  95% üpjünçiliginde  suwuň  3  gije-gündizde  suw  algyja  ýetip  biljek  aralygy  bellenilýär.

Sanitar-gorag zolagynyň üçünji guşagyň öz içine alýan ýeri ikinji guşagyňky bilen garyşykdyr. Üçünji guşak suw geçirijisiniň üsti bilen inçe keseliň ýaýramagynyň öňümi almak üçin gözegçiligi guraýar.

Üçünji  sanitar-gorag  zolagy(çäklendirme  zolak)  derýadaky  suwuň  hiline  täsir  edip  biljek  meýdan  bilen  çäklenýär.Bu  zolagyň  meýdanynyň  çäkleri  himiki  maddalaryň  çeşmäni  hapalap  biljek  mümkinçiliklerine  görä   kesgitlenilýär.

Ýerasty  suwlaryň  suwalgyçlarynyň  hapalanmagynyň  öňüni  almak  üçin  onuň  daşynda  üç  zolakçadan  ybarat  sanitar-gorag  zolagy(SGZ)döredilýär.

Birinji  zolak-berk  düzgünli  zolak-dyňzawly(goragly) suwlar  üçin  30 m radiusly,teýgum  suwlary üçin  azyndan  50 m radiusly  kesgitlenilýär.Eger  ýatagyň  gorlarynyň  üsti  emeli  çeşmelerden (howdandan,kanaldan)doldurylan  bolsa,zolagyň  araçägi  şol  siňdiriji  desgalardan  azyndan  100 m  uzaklykda  ýerleşdirilýär.Bu  zolak  ýatagyň  suwalgyjyň  suwunyň  tötänleýin  ýa-da  bilkaslaýyn  hapalanmagynyň  öňini  almak  üçin  gurnalýar. Zolagyň  daşy  beklenilýär,gorag  üçin  ýörite  sakçy  bellenilýär.Zolakda  ýuwundy  suwlar  ýere  siňdirilmeli  däldir,hiç  kim  (hatda  ýörite  işgärler  hem)ýaşamaly  däldir,hapalar  günübirin  zibilhana  daşalmalydyr.

Ikinji(II) we  üçünji (III) zolaklar-çäklendirme  zolaklary –suwly  gatlaga  hapa  ýetirip  biljek  gurluşykdan  ýa-da  gaýry  hojalyk  işlerinden  goragly  saklanmaly  meýdany  öz  içine  alýar.Ol  zolaklaryň  araçäkleri  ýerli  gidrageologik  şertlere  görä  kesgitlenilýär.

Suwalgyçlaryň  SGZ-nyň  II zolagy  suwly  gatlagyň  mikroblardan  hapalanmasynyň  öňüni  almaga  niýetlenendir. Suwly  gatlaga  mikrobly  suwlar  senagat  desgalarynyň,ýaşaýyş  jaýlarynyň,maldarçylyk  fermalarynyň  çäklerinden,lagym  suwlary  akdyryjy  turbalaryň  ýaryklaryndan  baryp  bilýär.Ýokarsy  galyň  toýun  topur  jynslar  bilen  örtülmedik  ýataklar  üçin   II zolagyň   araçäkleri  mikrobly  suwlar  suwalgyja  200-400  günden  öň  baryp  bilmez  ýaly  giňlikde  kesgitlenilýär.

Suwalgyçlaryň  SGZ-nyň  III zolagy  suwly  gatlagyň   himiki  hapalanmasynyň  öňüni  almak  üçin  niýetlenilýär.Bu  zolagyň  ini  hapalanan  suw  suwalgyja  azyndan  25  ýyllap  hereket  edende  ýetmez  ýaly  şerti  berjaý  edilip,gidrodinamik  hasaplamalaryň  esasynda  kesgitlenilýär.

Suwalgyçlaryň  SGZ-nyň  II we III zolaklarynda  şeýle  çäreler  gyşarnyksyz  berjaý  edilmelidir:

1.Suwly  gatlagyň  hapalanmagyna  getirip  biljek  köne,ulanylmaýan  ýa-da  nädogry  ulanylýan  guýular (skwažinalar)hasaba  alynmalydyr,petiklenmelidir  ýa-da  dikeldilmelidir.

2.Islendik  burawlama  we  gurluşyk  işleri  diňe  ýerli  sanitar,geologik  derňew  gulluklaryň  ygtyýarnamasynyň  esasynda  geçirilmelidir;

3.Ýerasty  gatlaklara  ulanylan  suwlaryň  siňdirilmegini,gaty  galyndylaryň  dulanmagyny,suwly  gatlaga  zyýan  berip  biljek  ýerasty  dag  işleriniň  geçirilmegini  gadagan  etmeli.

4.Ulanylýan  suwly  gatlaklar  bilen  gidrawlik  baglanyşyk  saklaýan  akabalaryň  we  suw  howdanlarynyň  arassaçylyk  ýagdaýyny  yzygiderli  gözegçilikde  saklamaly.

5.Senagat  akyndylaryny  toplaýjylary,ýangyç-çalgy  ýaglarynyň,awuly  maddalaryň,mineral  dökünleriň  ambarlarynyň  we  suwly  gatlagyň  arassalygyna  howp  abandyrjak  beýleki  binalaryň  gurluşygyny  gadagan  etmeli.

Agzalanlardan  ugur  alyp, ýerasty  suwalgyçlaryň  SGZ-nyň  II zolaklarynda;gonamçylygyň  bolmagy,dürli  haýwanlaryň  maslyklarynyň  gömülmegi,dökünleriň,silos  ganawlarynyň,suwarymly  ekerançylygyň,maldarçylygyň, guşçulyk  fermalarynyň  bolmagy  doly  gadagan  edilmelidir.