TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER – TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakulteti

Inženerçilik ulgamlary we torlary kafedrasy

“Suw üpjünçiligi we ulanylan suwlary akdyryş” dersi  boýunça

1-nji tejribe işi

Jaýlaryň agyz suw üpjünçilik ulgamynyň akyşyny öwrenmek.

Aşgabat-2020

1-nji tejiribe işi

Tema: Jaýlaryň agyz suw üpjünçilik ulgamynyň akyşyny öwrenmek.

Işiň maksady:

- agyz suw üpjünçiliginiň görkeziş gurluşy bilen tanyşmak;

- jaýlaryň agyz suw üpjünçiligi bilen tanyşmak;

- görkeziş gurluş ulgamyna, ulanylan suw guýulýan gapdan yzyna hapa suwuň sorulşyny görkezmek;

Işiň mazmuny.

Agyz suwy üçin niýetlenen gurluşlaryň hapa suwlary yzyna sormakdan nähili goralşyny kesgilemek.  Jaýlaryň agyz suw üpjünçiligini öwrenmek.

Işiň ýerine ýetirilýän ýagdaýynda hökmany:

- tejribe gurluşynyň iş hereketiniň esasy we gurluşy bilen tanyşmak;

- akymy yzyna akmazlykdan goraýan gapaklary (klapanlary) aýyranymyzda, ulanylan suw guýulýan gapdan yzyna - görkeziş gurluşyna hapa suwuň sorulşyny kesgitlemek;

- iş boýunça netije çykarmak;

Howpsuzlyk derejesinde, suwuň yzyna garşy akmaklygy ý-da agyz suwunyň gurluşyna hapa suwuň akmagy örän wajyp mesele bolup durýar.

Tejribe gurluşynyň iş hereketiniň esasy we gurluşy.

Görkeziş gurluşynyň düzümi.

| 1 | Yzky diwar | 13 | Yzyna akymyň prewentory |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tigirçekli korpus | 14 | Bir ryçagly garyjy, kran |
| 3 | Sowuk suw üpjünçiliginiň birikdirmesi | 15 | Ikigolly garyşdyryjy blok, kran |
| 4 | Suw hasaplaýjy | 16 | Suwy gyzdyrmadan goraýjy gapak (klapan) |
| 5 | Basyş reduktorly yzyna ýuwujyly süzgüç | 17 | Gyzgyn suw goýbermekden, ýylylykgoraýyş |
| 6 | Basyş reduktory | 18 | Damja guýguçly turba wentilýatory– köpçülikleýin goraýjy |
| 7 | Separator gurluşy | 19 | yz tarapynda, akdyrylýan hapa suwlar |
| 8 | Gyzdyrmak üçin goýberilýän suwuň goraýjy blogy | 20 | Goýberilişi |
| 9 | Manometrli we termometrli dyňzawly çelek | 21 | Goşmaça gurluşlary dakmak mümikinçiligi bolmagy üçin uzynlyk |
| 10 | Dolanyşyk aýryp utgaşdyrýanly (pereklýuçatelli), towlap eltilýän gyzdyryjy | 22 | Sowuk suw şahasynda, kese sedalnyý gapak (klapan) |
| 11 | Aýlanşyk suw nasosy | 23 | Dereje saklaýjy baglama (zapornyý)gapagy (klapany) |
| 12 | Aýlanşygyň ýoly | 24 | Howa baglama (zapornyý) gapagy (klapany) |

Sowuk suw tarapy

Suw ölçeýji

Suw ölçeýji, jaýlarda we kärhanalarda we ş.m ýerlerde suwuň sarp edilşini ölçeýji enjam, onuň nominal (takyklanan, bellenen) harçlanýan suwy takmynan 2,5 m3/s - - dan 15 m3/s aralygynda;

1 - bitewi süzgüç; 2 -  korpus; 3 – gapakly sazlaýjy nurbat; 4 – gurşunly dykyzlandyrma; 5 – ölçeýji mehanizimiň giriş yşynyň işçi tekeri; 6 - hasaplaýjy tigirçekli mehanizim we indikator (görkeziji); 7 - yzyna akymyň prewentory;         8 – aýnadan panel; 9 - korpusyň başy; 10 – gapak;

Basyş reduktory

Basyş reduktory, öňünden berilýän ýokary basyşy, garşysyna geçirende basyşy kiçeltmek üçin niýetlenen;

1 – suwuň girýän ýeri; 2 – diafragma; 3 – suwuň çykýan ýeri; 4 - pružin;                  5 – sazlamak üçin tutawaç; 6 – nurbat;

Prosesiň çyzgydy

| P1 | Aýlanşyk nasosy | X2-3 | Basyş reduktory |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Gyzdyryjyly dyňzawly çelek | V1-2 | Garyşdyryjy blok |
| F1 | Basyş reduktorly yzyna ýuwujyly süzgüç | V3-4 | Howa baglama (zapornyý) gapagy (klapany) |
| A1 | Separator gurluşy | V5 | Ýokary basyşdan goraýjy gapak (klapan) |
| A2 | Goraýjy blogy | V6 | Gyzgyn suw goýbermekden, ýylylykgoraýyş |
| X1 | Suw hasaplaýjy | V9-14 | Gapak (klapan) |

Prosesiň çyzgydy üçin açar

| Alamat | Ady |
| --- | --- |
|  | Elektrik gyzdyryjy, suw saklaýjy çelek |
|  | Pružinli goraýjy klapan |
|  | Wentilýatoryň fitingi ( geçelgede, aýlowda, başga diýametre geçilende turbanyň birleşýän ýeri) |
|  | Nasos |
|  | Temperaturany peseltme klapany, goraýjy klapan |
|  | Manometr |
|  | Termometr |
|  | Garaýjy blok |
|  | Sazlaýjy klapan |
|  | Şar şekilli klapan |
|  | Ýerli ölçeýji bilen ölçenýän nokat |
|  | Mehaniki dolduryjy |
|  | Basyş reduktory |
|  | Suw hasaplaýjy |
|  | Seperator gurluşy |
|  | Diwarda goýulýan garyşdyryjy |
|  | Yza akyşyň öňüni alyjy gurluş |
|  | El ýuwguç |
|  | Garyşdyryjy |

Ulgamy suwdan doldurmanyň tertibi.

- Ähli kranlary ýapmaly;

- Ähli baglama (zapornyý) gapaklary (klapanlary), kese sedalnyý gapaklary (klapanlary) (4; 22; 8;), sowuk suwuň we aýlanşygyň ýolundaky dereje saklaýjy baglama (zapornyý) gapaklary (klapanlary) (23) açmaly.

- Haýallyk bilen tejribehana tarapyndan birleşýän sowuk suwuň ýoluny açmaly.

- Basyş reduktoryny (5; 6; 8) gerek bolan basyşda goýmaly.

- Indi çelegiň howasy awtomatik usulda turba wentilýatoryň (18) üsti bilen çykýar.

- Guluşdan howwa çykýança, haýalyk bilen kranlary açmaly (14; 15).

- Aýlanşyk suw nasosyny (11) işletmeli.

- Suwuň howasy çykyp bolýança, gyzdyryjyny işe goşmaly däl.

Işiň gidişi.

- ikigolly garyşdyryjynyň  drenaž muftasyna yzly yzyna goýulan 2-sany akymy yzyna akmazlykdan goraýan gapagy (klapany) aýyrmak üçin:

- ilki şlangany aýyrmaly;

- soňra muftany aýyrmaly;

- akymy yzyna akmazlykdan goraýan gapagy (klapany) çekip aýyrmaly;

- yzyna ýuwujyly  süzgüçden soňky drenaž muftasynyň aşagyna boş gapjagazy ýerleşdirmeli;

- ulanylan suw guýulýan gapdan suwuň dökülmezligi üçin gapak goýmaly;

- ikigolly garyşdyryjynyň sowuk suw üçin niýetlenen kranyny ulanmak bilen ulanylan suw guýulýan gaby dökülmeli derejesiniň aşagyna çenli suwdan doldurmaly;

- sowuk suwuň gapagyny (klapanyny) ýapmaly;

- manometridäki gapagy (klapany) ýapmaly;

- howany çykarmak üçin niýetlenen baglama (zapornyý) gapagy (klapany) ýapmaly;

- yzyna ýuwujyly  süzgüçden soňky drenaž gapagy (klapany) açmaly;

- göýberilýän gabyň suwuny, drenaž gapagyň (klapanyň) üsti bilen aýyrmaly;

Işiň netijesi.

- jaýlaryň agyz suw üpjünçiliginde,  akym ýolaryndaky gurluşlary işe goşanymyzda olaryň aýratynlykda ýerine ýetirýän işleri bilen tanyşdyk;

- şeýlelikde akymy yzyna akmazlykdan goraýan gapaklary (klapanlary) aýyranymyzda, ulanylan suw guýulýan gapdan yzyna - görkeziş gurluşyna hapa suwuň sorulşyny gördük;

- akymy yzyna akmazlykdan goraýan gapaklaryň (klapanlaryň) ýerine ýetirýän işi bilen tanyşdyk;

- howpsuzlyk derejesinde, suwuň yzyna garşy akmaklygy ý-da agyz suwunyň gurluşyna hapa suwuň akmagy örän wajyp mesele bolup durýanyna göz ýetirdik;

Tejribe iş boýunça barlag üçin soraglar.

- Işiň mazmunyny we maksadyny düşündüriň.

- Tejribe gurluşynyň düzümi.

- Ulgamy suwdan doldurmanyň tertibi.

- Tejiribe işiniň gidişiniň yzygiderligi.

- Gurluşyň düzümindäki abzalar barada düşünje.

- Akymy yzyna akmazlykdan goraýan klapanlary aýyranymyzda bolýan proses.