Giriş. Howa çalyşmaklyk barada esasy maglumatlar.

1. 2020-nji ýyla çenli döwür üçin göz öňüne tutulan Milli maksatnamanyň esasy maksady.

2. Otaglarda howa çalyşmak.

3. Howa çalyşmak ulgamlarynyň görnüşleri.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda umumy bilimi we ylymy ösdürmekde, ony ösen ýurtlaryň derejesine ýetirmek üçin edýän aladalaryna laýyklykda häzirki alynyp barylýan umumy galkynyş hereketleriniň meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýän işlere esaslanyp ýokary okuw mekdeplerinde taýýarlanylýan talyplary üçin „Howa çalşygy kondisionerleýji, sowadyjy enjamlaryň gurnalyşy we tehniki hyzmaty“ dersini girizmek bellenildi. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Döwletimiz, Garaşsyzlygyny alan gününden bäri birnäçe desgalardyr, binalar guruldy we gurulýar. Paýtagtymyz Aşgabat şäheri tanalmaz derejede üýtgedi. Aýratyn hem Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt baştutanlygyna geçen ilkinji gününden başlap diňe bir Aşgabat şäherinde bolman, tutuş Türkmenistan Döwletimiziň ähli ýeri gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň çetki etraby bolan Esenguly etrabyndan başlan gurluşyk işleri ülkämiziň ähli ýerine ýaýrap gitdi. Prezidentimiziň Daşoguz welaýatynda Ruhubelent, Lebap welaýatynda Döwletli etraby açmagy halkymyz üçin edýän atalyk aladasynyň aýdyň şaýadydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2008-nji ýylyň 2-nji fewralynda Ministirler kabnetiniň mežlisini geçirdi. Şol mežlisde obalaryň, şäherleriň, etrap merkezleriniň durmuşy-ýaşaýyş şertlerini düýpli özgertmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamada gözöňünde tutulan meselelere seredip geçdi. Şeýle hem Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlap Paýtagtymyzda ajaýyp ýädigärlik binasynyň gurmalydygyny belläp geçdi. Hormatly Prezidentimiz obalaryň, şäherleriň, etrap merkezleriniň senagat, ykdysady, medeni we sosial taýdan ösdürilmegine uly üns berýär

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 2008-nji ýylyň 2-nji fewralynda geçen uly maslahat halkyň durmuşyny gowulandyrmakda ozal görilip eşdilmedik maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine bagyşlandy. Şol maslahatda Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen jaý meselesini çözmek üçin ýeňillikli karz pullary bermek bilen: “Raýatyň diňe bir ýaşaýyş jaý bilen üpjün etmek bilen çäklenmän elbetde olaryň Ýewropa döwletleriniň derejesindäki ýaly ähli amatlygy bolan ýaşaýyş durmuş bşertleri bilen üpjün etmäne hem gönükdirilendir” diýip belläp geçdi. Bu bolsa halkymyzyň has oňaýly ýaşaýyş şertleri bolan jaýlarda ýaşajakdygynyň şaýady bolýar. Şeýlelikde ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň öňünde dünýäniň ösen standartyna laýyk gelýän jaýlary gurmak üçin öňde baryjy

tehnalogiýany gurluşyga ornaşdyrmak zerurlygy ýüze çykýar.

Adamlaryň häzirki zamandaky ýaşaýyş şertleri gurşaýan howanyň arassalagyny göwnejaý şertlerde üpjün etmeklik üçin netijelilikli emeli serişdeleriň ulanylmaklygyny talap edýär. Bu maksatlar üçin bolsa howa çalyşmaklyk tehnikasy hyzmat edýär. Adama zyýanly edýän täsiri, howany çalyşmaklyk bilen aradan aýrylan faktorlara bolsa: artykmaç ýylylyk (konwektiw şöhlelenme usulynda otaga gelýän we howanyň temperaturasynyň ýokarlanmaklygyna sebäp bolýan); artykmaç suw buglary-çyg; gazlar we buglar-himiýa önümçiliginiň zyýanly taşlandylary.

Ulanylyş maksatlaryna laýyklykda howa çalyşmak ulgamlary howasorujy we howagetiriji görnüşlerde bolýarlar.

Howasorujy howa çalyşmak ulgamlary otaglardan hapalanan howany çykaryp (sorup alyp soňra çykaryp), atmosfera taşlamaklyk üçin hyzmat edýärler. Howagetiriji howa çalyşmak ulgamlary bolsa otaga arassa (tämiz) howany, çykarylýan hapalan howanyň deregine getirmeklik üçin ulanylýarlar. Kähalatlarda diňe howasorujy howa çalyşmak ulgamlary gurnalýarlar, bu ýagdaýda otagdan çykarylýan howanyň öwezi goňşy otaglardan gelýän howa we germew konstruksiýalarynyň ýeterlik dykyz däl ýerlerinden, penjirelerden, gapylardan gelýän howa bilen doldurylýar.

Howany herekete getiriliş usullary boýunça howa çalyşmak ulgamlary tebigy we mehaniki ulgamlary görnüşlere bölünýärler.

Tebigy howa çalyşmak ulgamlarynda (ýa-da grawitasion ulgam diýip atlandyrylýan ulgamlarda) howanyň hereketi daşky sowuk we içki ýyly howanyň udel massalarynyň tapawudy esasynda, elektrik energiýasyny sarp etmezlikde, bolup geçýär.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamlarynda howa wentilýatoryň döredýän mehaniki iteriji güýji esasynda herekete getirilýär. Wentilýator, kalorifer, howa arassalaýjy we howa çyglandyryjy enjamlar bilen abzallaşdyrylýan howa çalyşmak gurluşlary-howa çalyşmak ulgamlary adyny aldylar.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamynyň täsiriniň radiusy, wentilýatoryň kuwwatyna baglylykda kesgitlenilýär we takmynan 30....50 m çäklerinde kabul edilýär. Tebigy howa çalyşmak ulgamynyň täsiriniň radiusy 8 m-den uly kabul edilmeýär.

Howa çalyşmak ulgamlary umumu howa çalşygy, ýerli we garyşyk görnüşlere bölünýärler.

Howa getiriş we çykaryş umumy howa çalyşmak ulgamy otagyň (zalyň) doly göwrüminde howaçalyşmaklyga mümkinçilik berýär we köplenç halatlarda, uly göwrümli zaly bolan, jemgyýetçilik jaýlarynda gurnalýar. Ýerli howa çalyşmak ulgamy howaçykaryjy we howagetiriji görnüşlere bölünýär. Ýerli howaçykaryjy howa çalyşmak ulgamy zyýanly maddalaryň bölünip çykýan ýeriniň golaý ýanynda gurnalýar we hapalanan howany çykaryp atmosfera taşlaýar.

Ýerli howa getiriji howa çalyşmak ulgamy, adatça wentilýator bilen abzallaşdyrylýar. Bu usulda howa otagyň aýry böleklerinde ýerleşýän, zyýanly maddalar bölünip çykan, iş ýerlerine berilýär. Garyşyk howa çalyşmak ulgamynda umumy howa çalyşyk we ýerli ulgamyň elementleri utgaşdyrylýarlar.

Howa çalyşmaklygyň gigiýeniki esaslary.

1. Otaglarda bölünip çykýan artykmaç ýylylyk we onuň adam organizmine edýän täsiri.

2. Otagda bölünip çykýan artykmaç çyg we onuň adam organizmine edýän täsiri.

3. Otagda bölünip çykýan zyýanly gazlar, buglar we tozan.

Adam organizmi dynç ýagdaýynda 75.........100 kkal/sag ýylylyk bölüp çykarýar, fiziki iş ýerine ýetireninde bolsa bu ululyk 120......200 kkal/sag ýetýär.

Adam organizminiň amatly temperaturasyny (+36,6 oC) saklamaklyk üçin, adam organizminde döreýän ýylylygy aýyrmaly, ýagny gurşaýan sreda-howa geçirmeli.

Adam organizmi 80%-te golaý ýylylygy beden örtüginden we 20%-te golaý ýylylygy bolsa çykarýan deminiň howasy bilen daşky gurşawa berýär. Adam beden örtüginiň üsti bilen daşky howa ýylylygy üç usulda berýär:

- Konweksiýa usulynda.

- Ýylylyk şöhlelenmesi usulynda.

- Beden örtüginden çygyň bugarmaklygy esasynda.

Konweksiýa we şöhlelenme esasynda 75% ýylylyk daşky gurşawa berilýär we 25% ýylylygy bolsa adam organizmi beden örtüginden çygyň bugarmaklygy esasynda berýär.

Eger-de otagda howanyň temperaturasy ýokarlansa, onda konweksiýa we ýylylyk şöhlelenmesi usulynda ýylylyk çalyşma azalýar we beden örtüginden çygyň bugarmasy esasynda berilýän ýylylyk köpelýär.

Adam organizminiň daşky gurşaýan sreda ýylylyk bermesi köp derejede gurşaýan howanyň tizligine bagly bolýar. Tizlik ýokary boldugyça, adam bedeniniň konweksiýa usuly bilen we bedeniň daşky örtüginden çygyň bugarmasy esasynda berýän ýylylyk mukdarlary artýarlar. Adam organizmi, ony gurşaýan sredanyň şertleri özgerýän halatynda bedeniň temperaturasyny amatly saklamaklyk üçin termoregulýasiýa ukybyna eýedir.

Otagyň howasynda artykmaç çyg adam organizmine otrisatel täsir edýär. Howanyň temperaturasy t = +20 oC halatynda, dynç ýagdaýynda adam 1 sagadyň dowamynda takmynan 45 gram çyg bölüp çykarýar; eger-de şu temperaturada agyr iş ýerine ýetirilýän bolsa, onda çygyň mukdary 200 gr/sag ýetýär. Eger-de howanyň temperaturasy adam bedeniniň temperaturasyna deň bolsa (ýagny +36,6 oC),onda konweksiýa usulynda ýylylyk bölünip çykmaýar we adam organizminiň termoregulýasiýasy, esasan bedeniň üstünden çygyň bugarmaklygy esasynda bolup geçýär.

Ýerli howa getiriji howa çalyşmak ulgamy, adatça wentilýator bilen abzallaşdyrylýar. Bu usulda howa otagyň aýry böleklerinde ýerleşýän, zyýanly maddalar bölünip çykan, iş ýerlerine berilýär. Garyşyk howa çalyşmak ulgamynda umumy howa çalyşyk we ýerli ulgamyň elementleri utgaşdyrylýarlar.

Adam 1 sagadyň dowamynda ortaça 500 millilitr howany sorýar we demi bilen yzyna çykarýar, 1 gije-gündizde 15-17 m3 howany sorýar we yzyna otagyň howasyna demi bilen goýberýär. Çykýan howada, göwrümi boýunça, takmynan 15% kislorod, 79% azot; 5%-kömürturşy gazy we 1% başga gazlar bolýarlar.

Kömürturşy gazy (CO2) howanyň düzüminde 4%-te çenli bolanda hem zyýanly hasaplanylýar (göwrümi boýunça), emma şol bir wagtda CO2 bilen bir hatarda, adam organizminde bolup geçýän prosesslere laýyklykda, dürli organiki kislotalaryň buglary, serowodorod, ammiak we ş.m. bölünip çykýarlar. Bu ýagdaý bolsa CO2-ny howanyň arassalygyna we dem almak üçin ýaramlylygyna baha bermekde esasy görkeziji hökmünde ulanmaklyk üçin esas bolup hyzmat edýär. Munuň esasynda howanyň düzüminde CO2-nyň iň ýokary ygtyýar edilýän mukdaryny 0,2%-den ýokary bolmaly däl diýip kabul edýärler. Otagyň howasynyň, adamlaryň demi bilen bölüp çykarýan gazlarynyň täsiri bilen hapalamasyny, jemgyýetçilik jaýlarynyň howa çalyşmak ulgamlary taslamalaşdyrylanynda hasaba alýarlar. Önümçilik jaýlarynda howanyň hasaplamasy, esasan önümçilik prosessleri bilen baglanyşyklylykda, gazlaryň we buglaryň bölünip çykmagy esasynda bolup geçýär. Sanitar normalarynda, otagda bölünip çykýan zyýanly gazlaryň we buglaryň, howanyň düzüminde adamlaryň saglygy üçin zelelsiz ölçeglerdäki konsentrasiýalary berilýärler we howa çalyşmak ulgamlarynyň taslamalarynda bu normalara esaslanýarlar.

Otagda bölünip çykýan tozan. Tozan, aýratynam mehaniki garyndylary bolan tozan, adamyň saglygyna örän zyýanly täsir edýär. Tozanyň bölejikleri näçe kiçi boldugyça, adamyň öýkenine has-da çuňňur aralaşýar. Zäherli maddadan çykýan tozan adam üçin aýratyn howply (mysal üçin, gurşunyň okisi). Diňe bir adamyň saglygyna täsir etmek bilen çäklenmän, tozanyň käbir görnüşleri, belli bir konsentrasiýalarda partlama howply bolýarlar.

Howa, onuň himiki düzümi we fiziki häsiýetleri.

1. Howanyň himiki düzümi.

2. Howanyň fiziki häsiýetnamalary.

3. Howanyň basyşy.

Adamlaryň ýaşaýyş durmuşynda howanyň hiliniň öränuly ähmiýeti bardyr. Adamlaryň özüni duýuşy, işjeňligi, janynyň saglygy hem olaryň dem alýan howasynyň hiline baglydyr. Howanyň hili bolsa onuň himiki düzümine fiziki häsýetlerine şeýle hem howadaky zyýanly maddalaryň, tozanyň we ş.m. bolmaklygyna baglydyr.

Atmosfera howasynyň takmynan düzümi (% hasabynda)

| Goşundylar | Belgisi | Göwrümi boýunça | Massasy boýunça |
| --- | --- | --- | --- |
| Kislorod Azot Argon, He aH we ş.m. Kömürturşy gazy (Inert gazlar) Suw buglary. | O2 N2 Ar, Ne CO2 H2O | 20,95 78,08 0,94 0,03 0,18 | 23,10 75,55 1,3 0,05 |

Bellik: howanyň düzüminde mundan başgada örän ujypsyz mukdarda wodorod, ozon we käbir başga gazlar bolýarlar.

Atmosfera howasynyň düzümi önümçilik kärhanalaryň taşlandylary we ş.m. täsirler esasynda üýtgeýär. Hünärmenleriň bellemeklerine görä mysal üçin, 1860....1955- nji ýyllar aralygynda, ýagny takmynan 100 ýyl, atmosferada kömürturşy gazynyň mukdary 15% köpellipdir; 1958... 1962-nji ýyllar aralygynda , 4 ýylda , takmynan . . . . 1% artypdyr. Bu mysallardan görnüşi ýaly howa çalyşmak ulgamlarynyň täsiri, atmosferany arassa saklamakda örän wajypdyr.

Howanyň düzüminde adam üçin iň wajyp goşundy – kisloroddyr. Howanyň düzüminde kislorodyň düzüminiň üýtgewsiz bolmaklygy tebigatda fotosintez prosesiniň bolmaklygy bilen düşündirilýär, ýagny gök ösümlikler (baglar, güller we ş.m) kömürturşy gazyny özüne kabul etmeklik bilen kislorod bölüp çykarýarlar. Bizi gurşap alýan atmosfera, howanyň gury böleginden we suw baglaryndan düzülendir.

Tebigatda howa hiç wagt gury bolmaýar, ol elmydama çygly, ýagny düzüminde suw buglary bolýar, onuň mukdary bolsa absolýut sanlarda, otnositel sanlarda hem, üýtgewsiz bolmaýar. Gury howa we suw buglary – 30 0C....+150 0C çäklerde ideal gazlaryň kanunlaryna laýyk bolýarlar. Howany işläp taýýarlamaklygyň dürli prosessleri ulanylýarlar. Atmosfera howasy, onuň gury bölegini düzýän birnäçe gazlaryň we suw buglarynyň garyndysydyr. Howanyň gury böleginiň düzümi känbir özgermeýär. Howanyň düzüminde elmydama suw buglary bolýarlar, şonuň üçin howanyň gury böleginiň we suw buglarynyň garyndysy çygly howa diýip atlandyrylýar.

Daltonyň kanunyna laýyklykda birnäçe gazyň garyndysy, durnukly ýagdaýda, garyşýan gazlaryň basyşlarynyň jemine deňdir. Şunlukda, çygly atmosfera howasynyň umumy basyşy (Pб) howanyň gury böleginiň (Pc) we suw buglarynyň basyşynyň (Pп) jemine deňdir.

Pб = Pс + Pп ýa-da Pc = Pб – Pп (1)

(1) formulada Pс ululuk (Pб – Pп) ululyk bilen çalşyryldy. Munuň sebäbi – bu ululyklar ýönekeý we ýeterlik takyklykda takyk ölçelip bilinýärler. Çygly howanyň umumy basyşy Pб atmosfera howasynyň basyşyny P’ б  – ululygy barometriň kömegi bilen ölçäp we bu ululygy, düzediş koeffisiýentlerini girizmek arkaly kesgitlenýär.

Pб = P’б + ΔHcm + ΔP1 + ΔP2 + ΔP3

Bu formulada:

ΔHcm – ölçeg geçirilýän uçastokda atmosfera basyşy bilen deňeşdirileninde statiki basyşa bolan düzediş koeffisiýenti adatça (+) belgide, eger-de wakuum, bolsa onda minus (-) belgi bilen kabul edilýär.

ΔP1 – howanyň temperaturasyna düzediş koeffisiýenti (ýörite tablisalar boýunça kabul edilýär).

ΔP3 – priboryň pasporty boýunça kabul edilýän instrumental düzediş koeffisiýenti.

Suw buglarynyň parsial basyşy Pп, tablisalar esasynda, çygly doýgun halyndaky, howanyň temperaturasyna baglylykda kabul edilýär. Tehnikada howanyň basyşy adatça atmosfera ölçeginde aňladylýar.

Atmosfera basyşy Pб, barometrini basyşy diýip hem atlandyrylýar, Daltonyň kanunyna laýyklykda atmosfera basyşy Pб gury howanyň Pc  we suw baglarynyň Pп parsial basyşlarynyň jemine deňdir, ýagny:

Pб = Pс + Pп

Howanyň udel massasy, çyg saklaýjylygy we otnositel çyglylygy.

1. Gury howanyň we suw buglarynyň udel massasy.

2. Çygly howanyň umumy massasy.

3. Doýgun we doýgundäl çygly howa.

Howanyň udel massasy diýip 1 m3 çygly howanyň massasyna aýdylýar. Howa çalyşmak we çalyşmak ulgamlarynyň ulanylýan temperatura we basyş çäklerinde çygly howa iki dürli ideal gazlaryň garyndysy hökmünde garalýar we olar üçinhowa şertlerini häsiýetlendirýän deňleme şu görnüşde ýazylýar:

Pcγc=Rc∙T           we           Pпγп=Rп∙T

Bu ýerde:

γc we γп – degişlilikde gury howanyň we suw buglarynyň udel massasy, kg/m3;

Pc – howanyň gury böleginiň parsial basyşy;

Pп – howadaky suw buglarynyň parsial basyşy;

T – çygly howanyň temperaturasy, K.

Rc = 2,153 – howanyň gury böleginiň gaz hemişeligi.

Rп = 3,461 – suw buglary üçin gaz hemişeligi.

Çygly howanyň ýylylyk saklaýjylygy (entalpiýasy).

1.	Çygly howanyň gury böleginiň entalpiýasy.

2.	Suw buglarynyň entalpiýasy.

3.	Çygly termometr.

Howanyň çyg saklajylygy diýip gury bölegi 1 kg bolan çygly howanyň özünde saklaýan suw buglarynyň massasyna (1000d ) aýdylýar.

Ýagny çygly howanyň umumy massasy, onuň gury böleginiň we suw buglarynyň massasyna deňdir:

1+d1000,  kg

bu ýerde:

1-gury howanyň massasy, kg.

d-suw buglarynyň massasy, gram.

Howa çalyşmak ulgamlarynda howa işläp taýýarlanylanynda howanyň şertleri özgerýär, emma howanyň gury böleginiň mukdary üýtgemän galýar şonuň üçin howanyň ýylylykçyglylyk ýagdaýyna garalanynda, ähli görkezijiler gury bölegi 1 kg bolan çygly howa gatnaşdyrylýar.

Çygly howa, düzüminde bar bolan suw buglarynyň mukdary bilen häsiýetlendirilýär. Gury bölegi 1 kg bolan çygly howanyň özünde saklaýan suw buglarynyň massasy howanyň çygsaklaýjylygy (d) diýip atlandyrylýar we şu formula arkaly kesgitlenilýär:

Ýagny, çygly howanyň massasy deňdir:

1+d1000,  kg

Howanyň çygsaklaýjylygy düşünjesini hasaplamalarda ulanmaklyk örän amatly hasaplanylýar, çünki bir temperatura we çyglylyk şertlerinden başga şertlere geçileninde howanyň göwrüminiň we massasynyň üýtgemekligine düzediş koeffisiýentlerini ulanmaklyk zerur bolmaýar.

1+d1000,  kg

Howanyň çygsaklaýjylygy düşünjesini hasaplamalarda ulanmaklyk örän amatly hasaplanylýar, çünki bir temperatura we çyglylyk şertlerinden başga şertlere geçileninde howanyň göwrüminiň we massasynyň üýtgemekligine düzediş koeffisiýentlerini ulanmaklyk zerur bolmaýar.

Howanyň çyg saklaýjylygyny kesgitlemeklik üçin formula ýazalyň, munuň üçin howadaky suw buglary üçin we howanyň gury bölegi üçin Klapeýronyň-Mendeleýewiň haraketristiki deňlemelerini ýazalyň:

bu formulada:

γnγc - gury bölegi 1 kg bolan gury howadaky suw buglarynyň kg ölçegindäki massasyny aňladýar, ýagny 1000d.

Howanyň çyglygy, howa çalyşmak we howa çalyşmak prosesslerinde özgerýär. Şu sebäpli howanyň düzümindäki suw buglarynyň parsial basyşy hem özgerýär. Emma çygly howanyň islendik temperaturasynda, oňa laýyk bolan, suw buglarynyň iň ýokary mümkin bolan we suw buglarynyň doly doýgunlyk ýagdaýyna gabat gelýän anyk basyşy degişlidir.

Suw buglarynyň parsial basyşynyň doly doýgunlyk ýagdaýyndaky ululygy PH diýip belgilenýär we doýgunlyk basyşy diýip atlandyrylýar .

PH ululygyň san bahasy çygly doýgun howanyň temperaturasyna baglylykda tablisalar arkaly kesgitlenilýär.

Howa çalyşmak proseslerinde howanyň şertleri.

1.	Hasaplama howa çalyşyk ulgamyny seçip almaklyk.

2.	Daşarky howanyň hasaplama şertleri.

3.	Howasy çalşylýan otaglarda howanyň hasaplama şertleri.

Umumy howa çalyşmak ulgamlarynyň howa öndürjili kesgitlenileninde hasaplamalar ýylyň üç döwri üçin ýerine ýetirilýär: sowuk, sepgit we ýyly döwri. Ýylyň dürli döwürleri üçin hasaplamalaryň netijesinde howa çalyşmak ulgamynyň enjamlary: wentilýatorlar, süzgüçler, kaloriferler, suw pürküp sepeleýji kameralar, howa sowadyjylar we ş.m. seçilip alynýarlar.

Daşarky howanyň temperaturasy we entalpiýasy gurluşyk normalaryna laýykda şäheriň geografiki ýerleşişine görä kabul edilýär. Bu iki görkezijiler esasynda I-d diagramma bilen beýleki 3 sany görkeziji şertler kesgitlenilýär (mysal üçin d g/kg).

Howaçalyşmak ulgamlarynda daşky howanyň iki şerti ulanylýar: “A” we “Б” kategoriýali klimat şertleri ýylyň sowuk döwründe:

“A” – şertleri umumy howaçalşyk ulgamynda;

“Б” – umumy howa çalşyk ulgamy ýyladyş maksatlary bilen utgaşdyrylanynda, ýerli howa soruş bar bolan halatynda, howa duşy ulgamlarynda şeýle hem, howa çalyşmak ulgamlarynda.

Ýylyň sepgit döwründe ähli etraplarda tH = +10 oC, φH = 70% kabul edilýär (howanyň beýleki şertleri I-d diagramma esasynda kesgitlenilýär).

Ýylyň ýyly döwründe: “A”-şertleri islendik howa çalyşmak ulgamlary üçin kabul edilýär. Şol sanda adiabatiki howaçyglandyryjy howa çalyşmak ulgamlary üçin hem.

Dürli görnüşli howaçalyşyk ulgamlary üçin gurluşyk normalary daşky howanyň dürli hasaplama şertlerini ulanmaklygy maslahat berilýär.

Mysal üçin umumy howaçalşyk daşarky “A” howa şertlerine hasaplamak maslahat berilýär. Emma bu ulgam ýerli howasorulmalarynyň we tehnologiki howasorulmasynyň öwezini dolmaklyk bilen bagly bolsa, onda hasaplama şerti hökmünde “Б” kategoriýa klimaty kabul etmeklik maslahat berilýär.

Ýylyň sowuk we ýyly döwri üçin şertli çäkleri:

Bu çäk hökmünde tH=+10oC kabul edilýär we howa çalyşmak ulgamynyň hasaplamasy üçin üç sany hasaplama döwri aýratynlykda kabul edilen, ýagny:

Eger-de tH>+10oC-dan uly bolsa – ýyly tomus döwri;

Eger-de tH=+10oC φ=70% bolsa – sepgit geçiş döwri;

Eger-de tH<+10oC-dan kiçi bolsa – sowuk gyş döwri.

Türkmenistanyň gurluşyk normalary göwnejaý we ygtyýar edilen şertleri tapawutlandyrylýar.

Otagda göwnejaý şertler awtomatiki sazlaşdyrylýan howa çalyşyk ulgamlary arkaly üpjün edýär we ygtyýar edilýän şertler awtomatiki sazlanylmaýan howa çalşyş ulgamlary arkaly üpjün edilýärler.

Otagda talap edilýän howa şertleri otagyň iş (ýa-da hyzmat edilýän) zolagynda üpjün edilmelidir. Iş zology hökmünde poluň üstünde 2 m beýikligiň çäginde ýerleşen iş ýerleri hasaplanylýar.

Howanyň hasaplama şertleri (t, φ, υ) otagda ýerine ýetirilýän işiň kategoriýasyna we otagda bölünip çykýan artykmaç aýan ýylylyk mukdaryna baglylykda kabul edilýär.

Işleriň kategoriýasy üç görnüşe bölünýär: ýeňil, orta agyrlykly we agyr iş.

Otaglar, olaryň içinde aýan ýylylygyň bölünip çykyşy boýunça iki görnüşe bölünýärler:

- az mukdarda bölünip çykýan 23 Wt/m3 we ondanam pes;

- köp mukdarda bölünip çykýan 23 Wt/m3 -dan köp mukdarda.

Tomus döwri üçin otagdaky howanyň iň ýokary ygtyýar edilen temperaturasy tв= 28 oC - sa deňdir.

Howanyň otnositel çyglylygynyň göwnejaý hasaplama bahalary 60...30% (özi hem uly bahasy pes temperatura degişlidir).

Sowuk döwür üçin çyglylygynyň ygtyýar edilýän bahasy 75%-den uly bolmaly däl, ýyly döwri üçin çyglykygyň ululygy otagyň içki howasynyň temperaturasyna (tв) baglylykda kabul edilýär.

Otagyň içinde howanyň hereketiniň tizligi (υ) iş zolagynda (ýa-da hyzmat edilýän zolagynda):

Göwnejaý ululyklary sowuk döwri üçin:

υ = 0,2....0,3 m/s

Ygtyýar edilýän ululyklary (sowuk döwürde):

υ = 0,3....0,5 m/s

Tomus döwri üçin bolsa degişlilikde:

υ = 0,2....0,7 m/s    (göwnejaý)

υ = 0,3....1,0 m/s (ygtyýar edilýän)

Otagdan çykarylyp atmosfera taşlanýan howanyň şertleri.

1.	Ýaşaýyş we jemgiýetçilik jaýlarynyň beýikligi boýunça howanyň temperatura gradiýentleri (gradt).

2.	Resirkulýasiýany ulanýan umumy howa çalyşmak ulgamlarynda, sowuk döwri üçin I-d diagrammada howanyň şertleriniň özgeriş proseslerini gurmaklyk.

Adatça, otagdan çykarylan howanyň şertleri geçirilen tejribeleriň we taslamalarda ýygnanan tejribäniň esasynda, kabul edilýärler. Eger-de tejribe maglumatlary ýok bolsa, onda otagdaky howanyň temperaturasynyň otagyň beýikligi boýunça ortaça ýokarlanmagy (gradt) howada almaklyk esasynda kesgitlenilýär. Bu usulda otagdan çykarylýan howanyň şertleri (“У” nokady), I-d diagrammada “Π” nokatdan geçirilen otagdaky howanyň özgeriş profelini  häsiýetlendirýän “şöhle” çyzygynyň, ty=const izotermadan (HПОМ – 1,5) gradt ululyga laýyk ýokary bolan izoterma bilen kesişme nokadyna çenli geçirilýär. Ýagny:

ty=tb+gradt (H-1,5)

| Udel aýan, artykmaç ýylylyk mukdarlary |  | gradt, oC / m |
| --- | --- | --- |
| kkal/m3·sag | kj/m3 |  |
| 20-den uly | 80-den uly | 0,8.....1,5 |
| 10.....20 | 40.....80 | 0,3.....1,2 |
| 10-dan kiçi | 40-dan kiçi | 0.....0,5 |

Ýaşaýyş we jemgiýetçilik jaýlarynyň beýikligi boýunça howanyň temperatura gradiýentleri (gradt).

Bellik: Gradt-iň kiçi bahalary howa çalşygy ulgamlarynyň gyş döwri üçin hasaplamalarynda ulanylýar, uly bahalary – ýyly döwür üçin ulanylýar.

Ulgamda resirkulýasiýa ulanylýan halatynda howanyň şertleriniň howa çalyşmak ulgamynda we otagda, sowuk döwür üçin, howanyň şertleriniň özgerşini I-d diagrammada gurmaklyk aşakda berilen suratda görkezilen.

Resirkulýasiýany ulanýan umumy howa çalyşmak ulgamlarynda, sowuk döwri üçin I-d diagrammada howanyň şertleriniň özgeriş proseslerini gurmaklyk.

1) resirkulýasiýa howasy otagyň ýokary böleginden alynýan, halatynda;

2) resirkulýasiýa howasy, otagyň iş zolagyndan alynýan halatynda.

“С” nokat resirkulýasiýa we daşarky howanyň garyşma şertlerine laýyk bolýar. Eger-de garyşma howanyň (“С” nokat) temperaturasy talap edilýän tп temperaturadan pes bolsa, onda garyşma howasy gyzdyrylýar (“СП” çyzygy).

Eger-de “С” nokadyň temperaturasy talap edilýän “П” nokadyň temperaturasyndan ýokary bolsa, onda garyşma howasy sowadylýar (daşky sowuk howanyň mukdaryny artdyrmaklyk esasynda). Bu ýagdaýda “С” we “П” nokatlar birleşýärler we howa garyşma çyzygy “УН” ýa-da “BH” otagdaky “şöhle” çyzygy bilen gabat gelýär.

Resirkulýasiýaly howa çalyşmak ulgamynda “С” nokadyň ýerleşýän ýerini kesgitlemeklik üçin, daşky (tämiz) howanyň otaga berilmeli mukdaryny kesgitlemeklik zerur bolýar. Bu ululyk otagda adamlaryň bölüp çykarýan kömürturşy gazynyň mukdary esasynda kesgitlenilýär, ýagny:

Mпр – otagda bölünip çykýan СО2-nyň mukdary, g/sag;

Су – otagdan çykarylýan howada СО2-nyň konsentrasiýasy;

Сп – otaga berilýän howadaky СО2-nyň konsentrasiýasy.

Sanitar normalar boýunça eger-de otagyň bir adama düşýän göwrümi 20 m3 ululykdan ýokary bolsa, 20 m3-dan az bolmadyk mukdarda; eger-de bir adama düşýän göwrümi 20 m3-dan pes bolsa, onda howanyň mukdary 30 m3 diýip kabul edilýär. Mundan başga-da edilýän talap, otaga berilmeli daşky howanyň mukdary, umumy howa mukdarynyň 10%-den az bolmaly däldir.

Tebigy howa çalyşmak ulgamlary.

1.	Tebigy howa çalyşmak ulgamlary barada esasy maglumatlar.

2.	Aerasiýa.

3.	Howanyň basyşynyň (ýa-da seýreklenmesiniň) ululygy.

Tebigy howa çalyşmak ulgamlary şu aşakdaky gözrnüşlerde bolup biler: ýörite gurnalmadyk – infiltrasiýa, gurnalan kanalsyz – aerasiýa we kanally gurnalan – howa kanallar boýunça hereket edýär.

Infiltrasiýa – ähli gurluşyk materiallary olaryň öýjükligi sebäpli howageçiriji bolýarlar, şeýle hem howa penjireleriniň we gapylaryň boşluklaryndan geçýär. Bu usulda otaga gelýän howanyň mukdary sazlamaklyk mümkinçiligi bolmany sebäpli bu usul tebigy, ýörite guralmadyk, howa çalşygy adyny aldy.

Aerasiýa (aer – grek sözi “howa” diýmekligi aňladýar). Aerasiýa diýip otagyň gapylaryndan we penjelerinden geçýän howa çalyşygyna aýdylýar. Bu howa çalyşygynyň göznüşine gurnalan diýip aýdylýar, çüňki penjireleriniň we gapylaryň açylyş derejesini üýtgetmeklik esasynda otagyň howa çalyşyk mukdaryny sazlamaklyk mümkinçilik bolýar.

Jaýlaryň aerasiýaýasy iki sany tebigy şerte bagly bolýar: ýylylyk we ýel howa hereketlendiriji güýçlere.

Aerasiýa howa çalyşygynyň usuly hökmünde esasan, içinde tehnologiki sebäplere görä köp mukdarada ýylylyk bölünip çykyp, ýylylyk artykmaçlygyna getirýän, senagat jaýlarynyň iş şertlerinde ulanylýar.

Senagat jaýlarynyň aerasiýasynda iki sany tebigy faktorlary ulanylýar: ýylylyk we ýeliň döredýän iteriji güýçleri.

Otaga howanyň gelmekligi otagyň içki howasynyň we daşarky howanyň udel massalarynda  (γ) bagly bolup, otaga girýän howanyň tizligine laýyklykdaky iteriji basyşy (H) döredýär, ýagny:

Islendik yşdan otaga girýän howanyň mukdary, şeýle kesgitlenilýär:

bu ýerde

F – yşyň meýdany, m2;

μ – yşdan geçýän howanyň gysylmasyny hasaba alýan koeffisiýent, adatça μ=0,65 diýip kabul edilýär;

ω – howanyň tizligi, m/sek.

Ýeliň döredýän iteriji güýji daşarky howa akymlarynyň jaýa sürtülip we aýlanyp geçmekligi bilen döredýär özi hem jaýda ýeliň öwüsýän howanyň otaga girmekligine şert döredýär, ýagny ýokary basyşy döredýär, jaýyň beýleki tarapynda bolsa howa seýreklenýär – bu bolsa howanyň jaýdan çykmaklygyna şert döredýär.

bu ýerde:

K – aerodinamiki koeffisiýent (ýeliň döredýän basyşynyň ýa-da howa seýreklenmesiniň ýeliň dinamiki basyşyna bolan gatnaşygy).

Ýeliň döredýän iteriji güýjiniň täsiri bilen senagat sehiniň aerasiýasynyň prinsipial çyzgydy.

Biraralykly we köparalykly senagat sehiniň aerasiýasy.

1.	Otagdaky we daşarky howanyň temperaturalarynyň tapawudy.

2.	Döreýän basyş (hereketlendiriji güýç) bilen howanyň tizliginiň arasyndaky baglanyşyk.

3.	Aerasiýanyň kemçilik taraplary.

Ýylyň tomus döwri, daşky we içki howanyň temperaturalarynyň tapawudynyň ululygy peselýär, howa çalyşyk mukdary bolsa, gyş döwri bilen deňeşdirileninde has uluýar; bu şertlerde aerasiýanyň netijeliligine jaýda howa giriş we howa çykyş yşlaryň aralygyny ulaltmaklyk esasynda ýetilýär (pola golaý bolan aşakky penjireleri açmaklykda) we penjireleriň has, mümkin boldygyça, giň açylmaklygy bilen.

Gyş döwri içki we daşky temperaturalaryň tapawudy uly, ýöne talap edilýän howaçalşyk mukdary az, sebäbi otagyň sowamaklygy bilen artykmaç ýylylyk azalýar. Howa getiriş yşlarynyň meýdany we howaçykaryş we howagetiriş yşlaryň aralary kiçi talap edilýär. Bu şertlerde, polyň üstünden 5-6 metr beýiklikdäki penjireler açylýarlar, bu bolsa öz gezeginde, daşky sowuk howanyň sehde iş zolagyna göni düşmän, biraz ýylansoň gelmekligine şert döredýär, çünki daşky howa iş zolagyna gelýänçä içki (ýyly) howa bilen garyşýar.

Uly göwrümli senagat jaýlarynda aerasiýany ulanmaklyk uly ykdysady netijäni berýär, çünki wentilýatorlar, howa geçirijiler we howa çalyşmak ulgamynyň beýleki böleklerinde lomaý çykdaýjylar zerur bolmaýar, şeýle hem ulanylyşda eletrik energiýasyna (howany herekete getirmeklik üçin) çykdaýjylar talap edilmeýärler.

Aerasiýanyň kemçilik tarapy otagda howany deňölçeglilikde bölüp bolmaýanlygydyr, iş ýerlerine aýratynlykda howany berip bolmaýanlygy we berilýän howany tozandan arassalamaklyk mümkinçiligi ýoklygydyr.

Deflektorlar.

1.	Deflektorlar barada umumy düşünjeler.

2.	Deflektorlary seçip almaklyk.

3.	Deflektoryň we setiň häsiýetnamalary.

Deflektorlar – diýip tebigy kanally howaçalyşmak ulgamlarynda ýeliň energiýasyny, howanyň seýreklenmesini üpjün etmeklik bilen, peýdaly ulanmaklyga mümkinçilik döredýän enjamlar atlandyrylýarlar.

Ýönekeý deflektor hökmünde islendik, açyk tarapynda howa akymlary (ýel) geçýän turba atlandyryp biliner. Ýel turbanyň ýokarky ujynda howanyň seýreklenmesini döredýär, munuň esasynda bolsa turbada howa herekete gelýär.

Ýörite gurnalan deflektor ýeliň energiýasyny hasda gowy ulanmaklyga mümkinçilik döredýär, howaçykaryjy şahtada howany seýreklendirýär, deflektoryň özi bolsa şahtanyň ýokarky ujynda gurnalýar we şol bir wagtda daşky howanyň şahta düşmezligini we howanyň şahta boýunça ýokardan aşak gaýtmazlygyny üpjün edýär.

Häzirki döwürde öň köp ulanylýan deflektor merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektory, bu enjamyň aerodinamiki çyzgydy suratda görkezilýär.

Merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektorlary tegelek we inedördül şekilli bolýarlar.

Merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektory

1. Patrubok;

2. Diffuzor;

3. Deflektoryň daşky üsti;

4. Zonty gurnamaklyk üçin berkidiş gurnawy;

5. Zont.

Deflektorlary seçip almaklyk (wentilýatorlar seçip almaklyk bilen meňzeşlikde) häsiýetnamalar esasynda ýerine ýetirilýär. Deflektoryň häsiýetnamasynyň üstüne setiň häsiýetnamasy goýulýar. Setiň häsiýetnamasy bu setiň gidrawliki garşylygynyň howanyň mukdaryna ýa-da tizligine baglylygy. Bu iki häsiýetnamalaryň kesişme nokady deflektorda howanyň tizligini kesgitleýär. Deflektorda howanyň tizligi bolsa, enjamy seçip almaklyk üçin esas bolup hyzmat edýär.

Deflektoryň häsiýetnamasy diýip döredilýän basyşyň ýa-da (seýreklenmäniň) ýeliň tizligi bilen grafiki arabaglanşygyna aýdylýar. Häsiýetnama deflektorlaryň modellerini aerodinamiki turbada tizlikli ýeliň täsirinde tejribeler arkaly barlamaklykda alynýar.

Tejribeleriň netijelerini seljermekligi ýeňilleşdirmek we tejribe synaglaryň netijeleriniň amatlylaşdyrmak üçin häsiýetnamalar ölçeg birligi bolmadyk ulylyklarda aňladylýar.

υ=υдυв;            P=Pυв2∙γ2g

Bu formularda:

𝛖_д– deflektoryň patrubkasynda howanyň tizligi, m/sek;

𝛖_в – ýeliň tizligi, m/sek;

P – deflektoryň döredýän basyşy, Pa.

Deflektoryň we setiň häsiýetnamalarynyň kesişme nokady otnositel basyşy Po we otnositel tizligi νo kesgitleýär. Ýeliň tizligi belli bolsa, onda ýaňky formulalar esasynda deflektoryň patrubkasynda howanyň tizligini we deflektoryň döredýän basyşyny kesgitlemek bolýar, ýagny

υд=υ∙υв;         P=Pυв2∙γ2g

bu deňlemelerden deflektoryň otagdan çykarýan howasynyň mukdary, deňdir

L=F∙υд

bu ýerde F – deflektoryň, patrubkasynyň kese kesiginiň maýdany, m2.

Hereket ýagdaýynda, ýeliň täsirinden, ýylylygyň basyşyndan deflektory seçip almaklyk prinsipial taýdan özgermeýär.

Deflektorlaryň konstruktiw aýratynlyklary.

1.	Grawitasion basyşyň täsiri bilen deflektoryň döredýän dartyş güýji.

2.	Deflektordan geçýän (patrubkadan) howanyň tizligi.

3.	Silindr şekilli deflektoryň üstünden geçýän howanyň mukdary.

Dürli konstruksiýaly deflektorlaryň arasynda gurluşy boýunça iň ýönekeý we aerodinamiki mukdaýnazardan iň kämili diýip merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektory hasaplanylýar. Bu deflektor iň köp ulanylýan deflektor diýip hasaplanylýar. Merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektorlary silindr we inedördül şekilli bolýarlar. Silindr şekilli deflektorlar zawotdan on bir sany ölçeglerde goýberilýär: iň kiçi diametri 250 mm, iň uly diametri 1000 mm çenli.

Grawitasion basyşyň täsiri bilen deflektoryň döredýän dartyş güýji:

Hdef=Pizb+hdefγdaşky-γdef;    kg/m2

bu ýerde

𝑃𝑖𝑧𝑏 – deflektoryň patrubkasynyň öň ýanyndaky içki  artykmaç basyş, kg/m2;

ℎ𝑑𝑒𝑓  – deflektoryň we patrubogyň beýikligi;

𝛾daşky, 𝛾𝑑𝑒𝑓 – degişlilikde, daşarky we deflektordan çykyp gidýän howanyň udel massasy, kg/m3.

Dinamiki basyş 𝐻𝑑𝑖𝑛 deflektoryň patrubkasyndan geçýän howanyň tizligine degişlidir.

Hdef=ξ+λd∙l+ξdefHdin;   kg/m2

Deflektordan geçýän (patrubkadan) howanyň tizligi:

ϑdef=2∙g∙Hdefξ+λd∙l+ξdef;  m/sek

ϑdef kesgitlemeklik üçin ulanylýan formula diňe ýeliň täsiri hasaba alynýan halatynda hem, ýeliň we grawitasion basyşyň täsiri bilelikde hasaba alynanda hem, tapawudy diňe ulanylan Hdef bahasy bilen tapawutlanar.

Silindr şekilli deflektoryň üstünden geçýän howanyň mukdary:

L=2830∙d2∙ϑdef m3sag

Bu ýerde: d – deflektoryň patrubkasynyň diametri, m.

Deflektorlar adatça berilen howa öndürijiligi esasynda seçilip alynýarlar. Şeýle halatda berilen ϑdef ululygy we talap edilýän howa mukdary esasynda deflektoryň patrubkasynyň diametrini (d) tapýarlar, onuň üsti bilen bolsa beýleki patrubkanyň diametrine görä esse ölçeginde berilýärler.

Nomogrammany ulanmaklyk esasynda deflektorlary seçip almaklyk.

1.	Deflektoryny seçip almaklyk üçin nomogramma.

2.	Deflektoryň patrubkasynda diňe ýeliň döredýän basyşy hasaba alynanda howanyň tizligi.

Deflektoryň belgisi potrubkanyň desimetr hasabynda berilen diametrine deňdir.

Deflektoryň patrubkasynda diňe ýeliň döredýän basyşy hasaba alynanda howanyň tizligi deňdir:

ϑd=0,4∙ϑ021,2+ξ+0,02ld;         m/sek

Eger-de ýeliň döredýän basyşy we grawitasion basyş bilelik-de hasaba alynýan bolsa, onda:

ϑd=0,4∙ϑ02+1,6∙P1,2+ξ+0,02ld;         m/sek

Bu ýerde:

ϑ0 – ýeliň tizligi, m/sek;

l – patrubkanyň uzynlygy ýa-da howasoryş kanalynyň uzynlygy, m;

P – ýylylygyň döredýän basyşy, kg/m2;

𝜉 – howasoryjy howageçirijiniň ýerli garşylyk koeffisiýentleriniň jemi, howa geçiriji ýok bolsa, onda 𝜉 = 0,5, ýagny patrubka howanyň girmekligine bolan garşylyk.

Patrubkada howanyň tizligi ýeliň tizliginiň (0,2.....0,4) bölegine deň ýagdaýynda:

𝜗𝑝 = (0,2 ÷ 0,4)∙𝜗𝑏

Eger-de deflektor jaýyň örtüginde kanalsyz gurnalan bolsa, tizlik ýokary bolar, ýagny:

𝜗𝑝 = 0,5 ∙ 𝜗𝑏, m/sek

Merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektorlary seçilip alynanda, özi hem deflektor jaýyň örtüginde gurnalanda, ýa-da kiçi garşylygy bolan şahtada gurnalanynda, merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan bu deflektorlary seçip almaklyk üçin gurulan ýörite nomgrammany ulanmaklyk maslahat berilýär. Deflektorlar jaýyň iň beýik nokatlarynda, ýeliň gönüleýin öwüsýän ýerlerinde gurnalýarlar.

Merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektoryny seçip almaklyk üçin nomogramma.

Tebigy, kanally howa çalyşmak ulgamlary.

1.	Tebigy, kanally howa çalyşmak ulgamlary barada esasy düşünjeler.

2.	Üç gatly jaýyň kanallar arkaly howa sorup çykaryjy ulgamy.

3.	Ýaşaýyş jaýynyň kanally, tebigy howa çalyşmak ulgamy.

Bu ulgamlarda döreýän basyşyň ululygynyň örän pesdigi, sebäpli howageçiriji kanallaryň kese uçastoklarynyň uzynlygyny çäklendirmek zerurlygy ýüze çykýar, şeýle hem kanallarda howanyň hereketiniň tizligi peselýär we geçirilýän howa mukdary hen azalýar. Şonuň üçin bu ulgamlar örän az mukdarda howa talap edilýän otaglar üçin ulanylýar.

Tebigy kanally howaçalyşmak ulgamlarda jaýyň otaglarynda diňe howa çykaryşyň amala aşyrylýanlygy sebäpli, otaga howa diňe infiltrasiýa esasynda (ýapyk penjireden, gapydan we ş.m.) gelýär. Otaglara guramaçylykly howa gelişiniň üpjün edilmeýänligi, tebigy howaçykaryş ulgamlarynyň durnuksyz işlemekliginiň esasy sebäbi bolup durýar.

Otaga gelýän we otagdan çykýan howanyň deňagramlylygynyň bozulmagy esasynda, aýratynam ýeliň täsiri bar halatynda, howanyň yzyna serpilmesi bolup biler, ýagny howanyň ulgamda tersine aýlanmasyna getirip biler.

Tebigy basyş, ulgamdaky ýerli we sürtülme garşylyklary ýeňip geçmeklige sarp edilýär. Ýaşaýyş we jemgiýetçilik jaýlarynyň howaçykaryş ulgamlary kanallar bilen abzallaşdyrylan, olaryň her birisi jaýyň bir gatynda ýerleşen degişli otagyna hyzmat edýär.

Jaýyň konstruktiw aýratynlygyna we gat sanyna görä ulgamlar birnäçe, jaýyň örtüginden ýokary çykýan, özbaşdak kanallardan ybarat bolýar. Jaýda üçek bar halatynda, dikleýin kanallar üçekde gurnalan ýygnayjy kanala birikdirilýärler we çykaryjy şahta boýunça atmosfera çykarylýar.

Üç gatly jaýyň kanallar arkaly howa sorup çykaryjy ulgamyň çyzgydy.

Tebigy howaçykaryş ulgamy daşary howanyň temperaturasy 5 oC we ondanam pes temperaturalarda otagda oňaýly howaçalyşygyny üpjün etmelidir. Has ýokar temperaturalarda ulgamda döreýän tebigy basyş örän peselýär we ulgamda howa çalyşmak bolup geçmeýär.

Ýylyň güýz, ýaz we tomus döwürleri howaçalyşyjygy göwnejaý bolup bilmeýär. Şonuň üçin şahtanyň ujynda merkezi aerodinamiki institutynyň işläp taýýarlan deflektorlaryny gurnamaklyk amatly hasaplanylýar.

Howageçirijiler we kanallar.

1.	Howa çalyşmak kanallarynyň görnüşleri.

2.	Howageçirijleriň termiki garşylygy.

3.	Howa çykaryjy şahtalary

Bu maksatlar üçin häzirki döwürde zawod şertlerinde taýýarlanylýan ýörite howaçalyşyk panelleri ýa-da bloklary ulanylýarlar, olarda howa geçirmeklik üçin kanallar tegelek ýa-da göniburçly şekilli bolýarlar. Iň amatly diýip tegelek şekilli kanally hasaplanylýarlar, çünki beýleki şekiller bilen deňeşdirilende kesimiň şol bir meýdandaky diametri kiçi bolýar, bu bolsa sürtülme bolan garşylygy peseldýär.

Häzirki zaman uly panelli jaýlarda howaçalyşmak kanallary demir betondan we başgada dürli materiallaradan ýasalan, ýörite bloklar we panneler görnüşinde ýasalaýarlar.

Gatynyň sany bäşe çenli bolan jaýlarda howa çalyşmak bloklary her bir gat üçin özbaşdak kanalyny ýasaýarlar, gatynyň sany bäş we ondan hem köp bolan jaýlarda kanallaryň tutýan meýdanyny peseltmeklik üçin, howaçalyşmak bloklary bir ýa-da birnäçe gaty geçirip howa kabul edýän shema boýunça gurnalýarlar. Bu bloklar uly kesimli howaýygnaýjy kanal bilen abzallaşdyrylýarlar, bu ýygnaýjy kanala gatlardan gelýän dikleýin kanallar birikdirilýärler.

Her bir otaga özbaşdak kanaly birikdirilmegi howaçalyşmak ulgamlarynyň ýangyn howpsuzlygyny, zenzeli izolýasiýasyny we sanitar-gigiýeniki talaplaryny berjaý edilmegini üpjün edýär.

Howa çalyşmak kanallarynyň görnüşleri.

1-şlakogips plitalary; 2-suwag; 3-örtük; 4-zont.

Eger-de jaýyň içki diwarlary kerpiçden bolsa, onda howa çalyşmak kanallary diwarlaryň galyňlygynda we beýleki böleklerinde gurnalýarlar. Kerpiç diwarlarda howaçalyşmak kanallarynyň iň kiçi ygtyýar edilýän ölçegi 1/2x1/2 kerpiç, ýagny 140 x 140 mm kabul edilýär.

Howa çalyşmak blogyň görnüşi

Howaçalyşmak kanalynyň galyňlygy 1/2 kerpiçden pes bolmaly däldir. Jaýyň daşky diwarlarynda howaçalyşmak kanallary gurnalmaýarlar.

Eger-de jaýda içki kerpiç diwarlar ýok bolsa, onda bloklardan ýa-da plitalardan ýanaşyk kanallar gurnaýarlar, olaryň iň kiçi ygtyýar edilýän ölçegi 100 x 150 mm.

Adaty çyglylykly otaglarda, ýanaşyk gurnalýan howageçirijiler adatça gipsoşlakly plitalar esasynda gurnalýarlar, otagda howanyň çyglylygy ýokary halatynda – galyňlygy 35-40 mm bolan şlakobeton ýa-da beton plitalary ulanylýarlar.

Käbir halatlarda howageçirjileri azbestosement plitolaryndan, listleýin polatdan we plastmassadan ýasamaklyk amatly hasaplanylýar. Ýanaşyk gurnalýan howageçirjiler, adatça, içki gurluşyk konstruksiýalarynyň ýanynda gurnalýarlar.

Eger-de haýsydyr bir sebäbe görä, ýanaşyk howa geçirijiler daşky diwaryň ýanynda gurnamaly bolsa, onda diwar bilen kanalyň aralygynda 5 sm-den az bolmadyk aralyk göz öňüne tutulýar ýa-da ýörite ýyladyş çäresi göz öňünde tutlýar (sebäbi howageçirijiden geçýän howa sowasa – bu döreýän basyşyň peselmegine getirýär, şeýle hem howageçirijiden geçýän howadaky çyg kondensata öwrülmegi mümkin).

Jaýyň üçeginden ýa-da ýyladaylmaýan otaglardan geçirilýän howageçirijiler ikigat, galyňlygy 40-50 mm aralygynda howagatlagy 40 mm bolan, gipsoşlak ýa-da şlakobeton plitalaryndan, ýa-da köpboşlukly, galyňlygy 100 mm bolan gipsoşlakly ýa-da şlakobeton plitalaryndan ýasaýarlar.

Howageçirijleriň termiki garşylygy:

𝑅𝑠𝑡 = 0,5 𝑚2 ∙ 𝐾 / W𝑡

ululykdan pes bolmaly däldir. Üçekde ornaşdyrylan kese howageçirijileriň ölçegi 200x200 mm-den kiçi bolmaly däldir.

Üçegi bolmadyk jaýlarda dik kanallar kese ýygnaýjy kanallar birikdirilýärler we ony koridoryň potologynyň aşagynda ýa-da beýleki kömekçi otaglaryň potologynyň aşagynda gurnaýarlar. Käbir halatlarda binägärlik nukdaýnazaryndan ýygnaýjy kanal üçin koridora asma potolok gurnalýar.

Ýokary çyglykdaky howasy geçirmeklik üçin ulanylýan kese howaýygnaýjy kanallar howaçykaryş şahtasyna tarapa 0,01-0,015 eňňit bilen gurnalýarlar. Suw turbajyk boýunça ýörüte enjamdan geçip kanalizasiýa akýar. Üçegi bolmadyk jaýlarda howaçykaryş kanallary köplenç ýygnaýjy kanala birikdirilmän özbaşdak çykarylýarlar.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamlary.

1.	Mehaniki howa çalyşmak ulgamlarynyň gurluş aýratynlyklary.

2.	Mehaniki howa çalyşmak ulgamynyň prinsipial çyzgydy we dürli maksatlar üçin ulanylýan jaýlarda bu ulgamlaryň gurluş aýratynlyklary.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamlarynda howanyň hereketi wentilýator arkaly amaly aşyrylýar.

Mehaniki howaçalyşmak ulgamlary tebigy howaçalyşmak ulgamlary bilen deňeşdirileninde birnäçe artykmaçlyklara eýedirler:

- onuň täsiri radiusy uly bolýar; çünki wentilýatoryň döredýän basyşy ýokary;

- otaga berilýän ýa-da otagdan çykarylýan howanyň mukdaryny, daşarky howanyň şertlerine: temperaturasyna we howanyň tizligine bagly däl ýagdaýda üýtgemeklik mümkinçiligi;

- otaga berilýän howany öňünden arassalamklyk, gyzdyrmaklyk, sowatmaklyk we guraklandyrmak  mümkinçiligi;

- otagda amatly howa bölüşmesini üpjün etmeklik (mysal üçin, göni iş ýerlerine);

- atmasfera taşlanylýan howany arassalamaklyk mümkinçiligi.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamlarynyň kemçilik taraplary hökmünde şu aşakdakylary bellemeklik bolar:

- zenzeleden goranmaklyk zerurlygy;

- ulgamy gurnamaklyga we ulanmaklyga edilýän harajatlaryň ýokarylygy.

Umumy howaçalyşmak mehaniki howaçalyşyk ulgamynyň prinsipial çyzgydy.

1-howa kabul ediji gurluş; 2-howa süzgüji; 3-otaga berilmeli howanyň işläp taýýarlaýjy enjamlar (howagyzydyrjy, çyglandyryjy we ş.m.); 4-wentilýator; 5-zenzelepeseldiji; 6-howageçiriji; 7-sazlaýyş guraly; 8-otaga howa beriş yşlary; 9-otagdan howa soryş yşlary; 10-atmosfera taşlanylmaly howany arassalaýjy enjam; 11-howany atmosfera taşlaýjy gurluş. HGK-howa getiriji kamera; HÇK-howa çykaryjy kamera.

Jemgyýetçilik jaýynyň mehaniki howa getiriji we howa çykaryjy howa çalyşmak ulgamy.

1. Howa sorujy gözenek;

2. Howa sorujy şahta;

3. Ýyladylan kanal;

4. Süzgüç;

5. Kaloriferler;

6. Wentilýator;

7. Howa geçirijiler;

8. Howa çykaryjy we howa sorujy gözenekler;

9. Zont bilen abazallaşdyrylan howa çykaryjy şahta.

Mehaniki howa çalyşmak ulgamlary senagat jaýlarynda howa çalyşmaklygy guramaklyk örän uly ähmiýete eýedir, çünki olaryň ulanylyş maksatlaryna laýyklykda olarda dürli görnüşli zyýanly maddalar, dürli mukdarlarda bölünip çykýarlar we sehde işleýän adamlaryň saglygyna zyýan ýetirýärler.

Howa çalyşmak ulgamynyň howa geçirijilerinde we kanallarynda howamyň tizliginiň maslahat berilýän ululyklary, m/sek.

| Howa çalşygy ulgamynyň aýry bölekleri we uçastoklary | Howanyň maslahat berilýän tizlikleri, m/sek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tebigy howa çalşygy ulgamynda | Mehaniki howa çalşyk ulgamynda |  |
|  |  | Jemgiýetçilik jaýlary üçin | Senagat jaýlarynda |
| Howa kabul ediji gözenekde | 0,5…1 | 2…4 | 4…6 |
| Howa getiriji şahtalar | 1…2 | 2…6 | 4…6 |
| Keseligine geçirilen kanallar we ýygnaýjy şahta | 1…1,5 | 5…8 | 6…10 |
| Dikligine geçirilen kanallar | 1…1,5 | 2…5 | 5…8 |
| Patalogyň golaýynada ornaşdyrylan howa beriji gözenekler | 0,5…1 | 0,5…1 | 1…2,5 |
| Howa çykaryş gözenekleri | 0,5…1 | 1…2 | 1…3 |
| Howa dartýan şahtalar | 1,5…2 | 3…6 | 5…8 |

Mehaniki howa çalşygy ulgamlarynda howanyň tizligi umuman alanyňda 2 m/sek-dan 8 m/sek çenli kabul edilýär. Özi hem başdaky uçastoklarda ýagny wentilýatoryň golaýynda ýokary tizlik howa geçirijileriň ahyrky uçastoklarynda bolsa pes tizlikler kabul edilýärler.

Howa geçiriji kanallarynyň takmynan ölçegleri, meýdany boýunça, şu formula arkaly kesgitlenilýär:

Fk=L3600∙ϑ

Bu formulada:

L – howageçirijiden ýa-da kanalldan geçýän howanyň mukdary, m3/sag;

u –  howageçirjiden ýa-da kanalldan geçýän howanyň maslahat berilen tizligi, m/sek.

Howa çalyşmak ulgamlarynyň enjamlary.

1.	Wentilýatorlaryň görnüşleri we ulanylyş aýratynlyklary.

2.	Wentilýatory we onuň elektrikhereketlendirijisini seçip almaklyk.

3.	Wentilýatoryň döredýän basyşy.

Wentilýatorlar – konstruksiýalary we işleýiş prinsiplerine laýyklykda radial (merkezden daşlaşýan) we oklaýyn görnüşlerde bolýarlar.

Döredýän basyşyna laýyklykda wentilýatorlar: kiçi basyşly, döredýän doly basyşy 100 kg/m2 (1кПа çenli) ; ortaça basyşly P=100...300 kg/m2 (3кПа çenli); ýokary basyşly P=300...1200 kg/m2 (12кПа çenli).

Wentilýatoryň howany sorup alýan tarapyndan garanyňda:

Sag tarapa aýlanýan – wentilýatoryň iş tigiri sagat strelkasynyň ugry boýunça aýlanýan halatynda;

Çep tarapa aýlanýan – haçanda tigir sagat strelkasynyň ugrynyň tersine aýlanýan halatynda.

Wentilýatorlar, üstünden geçirilýän sredanyň düzümine laýyklyda şu görnüşlere bölünýärler:

adaty – geçýän howanyň temperaturasy 80 0C çenli bolsa we düzüminde şepbeşik we posladyjy garyndylar ýok bolsa;

posuň täsirine durnukly – düzüminde posladyjy maddalar bolan gazlar bolsa;

partlamak howpy bolmadyk – düzüminde partlamak howpy bolan gazlar bar bolsa;

gyzgyna çydamly – temperatusay 80 0C-dan ýokary bolan sreda bolsa;

tozana çydamly – düzüminde süýümli materiallar, tozan we beýleki gaty görnüşdäki garyndylar bolsa (konsentrasiýasy 100 mg/m3-dan köp bolan halatynda).

Önümçilik, jemgyýetçilik we beýleki jaýlarda we binalarda howany çykarmaklyk üçin örtük wentilýatorlary ulanylýarlar

Wentilýatorlar elektrik hereketlendiriji bilen esasan göni okda ýa-da ýörite guşak bilen birikdirilýärler.

Wentilýatoryň esasy häsiýetnamasy hökmünde onuň tipi we belgisi hasaplanylýar.Wentilýatoryň belgisi hökmünde onuň iş tigiriniň desimetr ölçeginde görkezilen diametri kabul edilýär.Mysal üçin, D=200 mm, № 2 diýip belgilenýär; D=630 mm, belgisi № 6,3 we ş.m.

Wentilýatorlary seçip almaklyk, olaryň tejribe synaglary esasynda düzülen aerodinamiki häsiýetnamalary we nomogrammalary arkaly ýerine ýetirilýär.

Wentilýatoryň berilen howa öndürijiligi we döretmeli doly basyşynyň ululyklary esasynda, wentilýatoryň iş tigirçesiniň aýlaw sanyny, onuň işleýşiniň peýdaly täsir koeffisiýentini we elektrik hereketlendirijiniň talap edilýän gurnalyş kuwwatyny tapýarlar.

Wentilýatorlary seçip almaklyk olaryň tehniki häsiýetnamalary esasynda amala aşyrylýar. Wentilýatoryň tehniki häsiýetnamalary bolsa okuw edebiýatynda berilýärler.

Wentilýatoryň howa öndürijiligini m3/sek (tehniki häsiýetnamalaryň abssisissalar okunda) ulgamyň hasaplama howa ýüklenmesi esasynda kabul edýärler:

Lwent=Knogс*Lcuct;

Dürli mukdardaky we iki dürli şertlerdäki howany garyşdyrmak we garyşyk howanyň şertlerini kesgitlemeklik.

1.	Kesgitlemekligiň analitiki usuly.

2.	Kesgitlemekligiň grafiki usuly.

3.	Dürli şertleri bolan iki mukdardaky howany garyşdyrmak prosesini I-d diagrammada şekillendirmek.

Garyşdyrylan howanyň birinjisiniň mukdary G1, şertleri t1, I1, d1, ikinjisiniň mukdary G2 şertleri I2, t2, d2, garyşdyrylan howanyň şertlerini kesgitlemek talap edilýär, ýagny tsm, Ism we dsm ululyklary kesgitlemeli. Garyşdyrylan howanyň umumy mukdary deňdir.

Gsm=G1+ G2

Ism ululygy tapmaklyk üçin ýylylyk balansynyň deňlemesini düzýäris we Ism ululygy kesgitleýäris:

Gsm Ism=G1I1+G2I2

Şuňa meňzeşlikde dsm we tsm ululyklar kesgitleýäris:

Daşky, otaga berilýän howa, käbir halatlarda öňünden içerki howa bilen garyşdyrylýar (mysal üçin resirkulýasiýa), we garyşdyrylan howanyň şertlerini kesgitlemeklik talap edilýär.

Howany garyşdyrmak prosesi I-d diagrammada garyşdyrylmaly howanyň şertlerine laýyk bolan nokatlary birleşdirýän göni çyzyk arkaly şekillendirýär. Garyşma nokady hemişe şol göni çyzykda ýerleşýär we bu çyzygy, bölekleriniň uzynlygy garyşdyrylýan howanyň mukdarlaryna ters proporsional bolan, böleklere bölýär.

Eger-de mukdary G bolan, şertleri 1 nokada laýyk bolan howany, mukdary nG bolan, şertleri 2 nokada laýyk howany, garyşdyrsak, onda garyşma nokady 3, 1-2 göni çyzygy ýa-da onuň proýeksiýalaryny DI1-2 we Dd1-2, 1-3, 3-2 ýa-da DI1-3, DI3-2 we Dd1-3, Dd3-2 böleklere bölýär, olaryň uzynlyklarynyň gatnaşygy deňdir:

Otaglaryň ýylylyk we çyglylyk balalnsy.

1.	Otagda bölünip çykýan aýan, ýaşyryn we doly ýylylyk mukdarlary.

2.	Otagda ýylylyk ýitgileri.

3.	Howa çalyşmak ulgamynyň umumy ýylylyk ýüklenmesi.

Bölünip çykýan ýylylyk iki görnüşe bölünýär:

Aýan ýylylyk – konwektiw-şöhlelenme usulynda bölünip çykýan ýylylyk.

Ýaşyryn ýylylyk – suw buglarynyň getirýän ýylylygy.

Aýan ýylylygyň bölünip çykyş mukdary boýunça otaglar şu görnüşlere bölünýärler. Bölünip çykýan ýylylygyň mukdary otagyň ýylylyk ýitgilerinden uly bolsa, onda ol artykmaç ýylylyk diýip hasaplanylýar. Aýan ýylylyk diýip otagdaky howanyň temperaturasynyň üýtgemegine täsir edýän ýylylyga aýdylýar.

Aýan ýylylygyň bölünip çykyş mukdary boýunça otaglar iki görnüşe bölünýärler:

- aýan ýylylygyň az mukdarda bölünip çykýan otaglary, qv < 23 Wt/m3 we ondanam az;

- aýan ýylylygyň köp mukdarda bölünip çykýan otaglary, qv > 23 Wt/m3 ululykdan uly.

Ýaşyryn ýylylyk diýip otagda adamlaryň (ýa-da oba hojalyk mallarynyň) dem alýan halatlarynda, şeýle hem otagdaky tilsimaty prosesslerde, bölünip çykýan suw buglarynyň getirýän ýylylygyna aýdylýar. Ýaşyryn ýylylyk otagdaky howanyň temperaturasyna täsir etmeýär.

Howasy çalşylýan otaglara gelýän ýylylyk bilen bir hatarda, otagda ýylylyk ýitgileri hem bolýar. Otagyň ýylylyk ýitgileri esasan şu görnüşlerde bolýarlar: germew konstruksiýasynyň üstünden (tв>tн) halatynda; infiltrasiýa esasynda, konstruksiýalara bar bolan deşikleriň üsti bilen (ýylyň sowuk döwri) giren howa; otagda bar bolan çygly üstlerden çygy bugartmaklyk üçin (bugartmaklyk üçin ýylylyk otagyň howasyndan sarp edilýän halatynda).

Wagt birliginde otagda toplanylýan artykmaç ýylylyk, howa çalyşmak ulgamynyň umumy ýylylyk ýüklenmesi diýip hasaplanylýar we otagyň ýylylyk balansynyň deňlemesi şu görnüşde ýazylýar:

Otagda adamlardan bölünip çykýan ýylylyk mukdary.

- Adamlaryň bölüp çykarýan ýylylyk mukdarynyň formulasy.

- Adamyň, ýerine ýetirýän işiniň häsiýetine görä, bölüp çykarýan ýylylyk mukdary.

- Otagda adamlaryň bölüp çykarýan çygynyň mukdary.

Otagda adamlardan bölünip çykýan doly ýylylyk (Qлп ) iki bölekden düzülýär: aýan şöhlelenme-konwektiw ýylylyk (Qля) we otagdaky bar bolan üstlerden bölünip çykýan we adamyň öýkeninden çykýan ýaşyryn ýylylyk (Qлс). Ýagny, Qляwe Qлс ululyklaryň arasyndaky baglanyşyk adamlaryň otagda ýerine ýetirýän fiziki ýüklenmesine we otagdaky howanyň temperaturasyna bagly bolýar.

Adamlaryň bölüp çykarýan ýylylyk mukdary şu formula bilen kesgitlenilýär:

Qлn=qчn∙nл,  Wt

Bu ýerde:

qчn - otagda bir adamyň bölüp çykarýan doly ýylylyk mukdary, kkal/sag;

nл - otagdaky adamlaryň sany.

Otagda bölünip çykýan çygyň mukdary az bolsa, onda bölünip çykýan ýylylyk mukdaryny kesgitlemekligi aýan ýylylyk esasynda alyp barmaklyk amatly hasaplanylýar:

Qля=qчя∙nл,  Wt

qчя - otagyň içinde bir adamyň bölüp çykarýan aýan ýylylyk mukdary, kkal/sag

Adamyň, ýerine ýetirýän işiniň häsiýetine görä, bölüp çykarýan ýylylyk mukdary.

| Işiň häsiýeti | Ýylylygyň bölünişi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aýan |  | Ýaşyryn |  | Doly ýylylyk |
|  | kdj | kkal/s | kdj | kkal/s | kkal/s |  |
| Agyr iş | 630 | 150 | 630 | 150 | 250 |  |
| Orta agyrlyk iş | 525 | 125 | 420 | 100 | 180 |  |
| Ýeňil iş | 420 | 100 | 315 | 75 | 135 |  |
| Akyl zähmeti | 294 | 70 | 230 | 55 | 125 |  |
| Dynç ýagdaýda (kino, teatrlarda we ş.m.) | 252 | 60 | 168 | 40 | 125 |  |

Otagda adamlaryň bölüp çykarýan çygynyň mukdaryny kesgitlemeklik. Otagda adamlaryň bölüp çykarýan çygynyň mukdary Wл, kg/sag hasabynda, şu formula arkaly kesgitlenilýär:

Wл=0,001∙Wad∙nл

Bu formulada:

Wad  - otagda bir adamyň bölüp çykarýan çygynyň mukdary, aşakda berilen tablisa esasynda adamyň ýerine ýetirýän işiniň görnüşine we otagdaky howanyň temperaturasyna baglylykda kabul edilýär;

nл - otagdaky adamlaryň sany.

Hasaplamalarda otagyň içindäki adamlaryň dürli fiziki ýüklenmede bolan halatlarynda ýa-da çagalaryň we zenanlaryň bolmaklygy, mümkin boldugyça hasaba alynýar. Adatça tablisalarda bir erkek adamyň ortaça ýylylyk we çyg bölüp çykaryşy berilýär (zenanlar bu ýylylygyň 85%-tini, çagalar bolsa ortaça 75%-ni bölüp çykarýar diýip hasaplanylýar).

Adamyň, ýerine ýetirýän işiniň häsiýetine görä, bölüp çykarýan çygynyň mukdary (Wad).

Germew konstruksiýalarynyň üsti bilen gelýän we olaryň üstünden ýitýän ýylylyk mukdaryny kesgitlemeklik.

1. Otaga girýän ýa-da çykýan ýylylyk mukdary.

2. Howa çalyşmak boýunça ýyllyk taslamalarynda, ýylyň sowuk döwri, otaglaryň ýylylyk ýitgilerini kesgitlemeklik.

Germew konstruksiýasynyň materiallarynyň ýylylyk geçirijiligi sebäpli we otagyň içki howasynyň hem-de daşky howanyň temperaturalarynyň tapawudy esasynda, otagyň içki howasy bilen daşky gurşawyň arasynda hemişe ýylylyk çalşygy bolup geçýär. Bu prosess ýylylyk akymynyň ugruna görä otagyň howasyny ýa sowadýar ýa-da ýyladýar.

Otaga girýän ýa-da çykýan ýylylyk mukdary, şu umumy formula esasynda kesgitlenýär:

Qum=±kFti-td      Wt

Bu ýerde:

k – germew konstruksiýasynyň ýylylyk geçirmeklik koeffsiýenti kkal/m2 ∙ sag ∙ oC;

F - üstünden ýylylyk akymlary geçýän üstüň meýdany, m2;

ti we td - degişlilikde, otagyň howasynyň we daşky howanyň hasaplama temperaturalary, oC;

Eger-de ti > td bolsa, onda ýylylyk ýitgileri kesgitlenilýär;

ti < td bolsa, onda ýylylygyň gelişiniň mukdary kesgitlenilýär.

Tüýnüksiz jaýlaryň üçeginiň örtgüsinden tomus döwri geçýän ýylylyk mukdarynyň hasaplamasynda üçegiň howasynyň, gün şöhleleriniň täsiri esasynda, daşky howa bilen deňeşdirileninde has ýokarydygyny hasaba almaly bolýar. Hünärmenleriň geçiren ylmy barlaglary üçekdäki howanyň temperaturasynyň, tomus döwründe, daşky howa görä 5 oC ýokary kabul edilmelidigini görkezýär.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howa şertlerinde üçegiň howasynyň temperaturasy: polatdan edilen basyrgy üçin 45 oC, eternitden edilen basyrgy üçin 35 oC kabul edilýär.

Üçegiň basyrgysyndan geçýän ýylylyk mukdary ýokarda berilen formula esasynda td = tüçek diýip kabul etmeklik esasynda kesgitlenilýär.

Howa çalyşmak boýunça ýyllyk taslamalarynda, ýylyň sowuk döwri, otaglaryň ýylylyk ýitgilerini kesgitlemeklik şu aşakdaky, jaýlaryň umumylaşdyrylan görkezijileri ulanylýan, formula esasynda kesgitlenilip biliner:

Qum=q0b∙Vnomti-tda

bu ýerde:

qo – jaýyň udel ýylylyk häsiýetnamasy, kj/m3 ∙ sag ∙oC, bu ululyk jaýyň ulanylyş maksadyna we onuň göwrümine baglylykda okuw edebiýatynda berilýär.

Vnom - otagyň göwrümi, m3.

a – temperaturalaryň tapawudynyň täsirini hasaba alýan koeffisiýent, şu aşakdaky formula bilen kesgitlenilýär:

a=0,54+22ti-td

b - hasaplamasy ýerine ýetirilýän otagyň jaýyň meýilnamasynda ýerleşiş ýagdaýyny we haýsy gatda ýerleşýänini hasaba alýan düzediş koeffisiýenti, bu ululyk deňdir:

1,1; 0,8; 1,3 - jaýyň ortarakda ýerleşen otaglary üçin (degişlilikde aşakky, orta we ýokarky gatlary üçin);

1,9; 1,5; 2,2 - jaýyň burçlarynda ýerleşýän otaglary üçin (degişlilikde aşakky, orta we ýokarky gatlary üçin);

0,9; 1,5 - bir gatly jaýlaryň degişlilikde ortaky we burçda ýerleşen otaglary üçin);

Gün radiasiýasyndan gelýän ýylylyk mukdaryny kesgitlemeklik.

- Gün radiasiýasyndan gelýän ýylylyk mukdary.

- Penjiräniň aýnalarynyň arassalygyny, zanaweskanyň (ştoryň) täsirini hasaba alýan koeffisiýent.

Otaga gün radiasiýasyndan gelýän ýylylyk mukdaryny (Qra.g) ýylylyk balansda tomus döwri üçin daşarky howanyň temperaturasy td ≥ 10oC halatynda hasaba alýarlar. Ýylylyk otaga jaýyň basyrmasyndan (Qra.gn) we aýnalan üstlerinden (Qra.gaýn.) geçýär. Diwarlaryň üstünden geçýän ýylylygyň mukdarynyň örän azlygy sebäpli hasaba alynmaýar.

Şunlukda, otaga gün radiasiýasyndan gelýän ýylylyk mukdary Qra.d kkal/sag şu aşakdaky formula esasynda kesgitlenilýär:

bu ýerde:

Fп-Fост – degişlilikde, otagyň basyrmasynyň we aýnalan üstüniň hasaplama meýdany, m2;

qп we qост - degişlilikde, basyrmadam we aýnalan üstleriň 1 m2 meýdanyndan otaga gün radiasiýasy esasynda gelýän ýylylyk mukdary, kkal/ m2 · sag;

Kп - ölçeg birligi bolmadyk, san bahasy basyrmanyň ýylylyk geçirmeklik koeffisiýentine deň bolan koeffisiýent.

Aост - aýnalanan üstüň konstruktiw görnüşine bagly bolan, ölçeg-birligi bolmadyk, koeffiýent:

- bir ramada ikigatly aýnalan konstruksiýada Aост = 1,15;

- birgatly aýnalanan konstruksiýada Aост = 1,45;

Y-aýnalaryň arassalygyny, ştoryň barlygyny we ş.m.

şertleri hasaba alýan düzediş koeffisiýenti. San bahasy okuw edebiýatynda berilýär.

Otaga gün radiasyndan gelýän ýylylyk mukdarynyň hasaplamasy iki usulda ýerine ýetirilýär. Hasaplama, usullaryň haýsynda otaga gelýän ýylylyk mukdary köp bolsa şol esas hökmünde alynýar.

Usullaryň birinjisinde otagyň diwarlaryň birinde bar bolan aýnalan üstlerden, hem-de otagyň basyrgysyndan we aýnalanan tüýnüginden (eger tüýnük bar bolsa) gelýän ýylylyk mukdarlarynyň jemi alynýar.

Ikinji usulda özara perpendikulýar bolan iki diwaryň aýnalanan üstlerinden gelýän ýylylyk 0,7 koeffisiýente köpeltmeklik esasynda, hem-de otagyň basyrmasyndan we tüýnüginden gelýän ýylylyk mukdarlarynyň jemi alynýar.

Otaga emeli yşyklandyryşdan we gün radiasyndan gelýän ýylylyk mukdary.

1. Otaga, emeli yşyklandyryşdan gelýän ýylylyk mukdary.

2. Otagyň talap edilýän yşyklandyrylyş derejesi.

3. Emeli yşyklandyryş lampalaryndan udel ýylylyk bölünip çykmasy.

Otaga, emeli yşyklandyryşdan gelýän ýylylyk mukdary Qосв; kkal/sag, yşykdylandyryşyň hakykatdaky ýa-da taslamadaky kuwwaty Nосв esasynda kesgitlenilýär:

QOCB=860∙NOCB

Haçanda bu maglumatlar ýok bolsa, onda otagyň talap edilýän yşyklandyrylyş derejesiniň E, lk, lampalaryň udel ýylylyk bölüp çykaryşyna, qосв, kkal/m2·sag·lk, köpeltmeklik esasynda kesgitlenilýär:

QOCB=EFпл∙qосв∙ηосв

bu ýerde:

Fпл – otagyň polunyň meýdany, m2;

qосв - emeli yşyklandyryş lampalarynyň udel ýylylyk bölüp çykaryşy, kkal/m2 sag·lk.

ηосв - yşyklandyryş gurallaryndan otagyň hyzmat edilýän zolagyna gelýän ýylylyk energiýasynyň mukdaryny hasaba alýan koeffisiýent: ýokarda gurnalan adaty lampalar üçin ηосв =0,8.

Ýerli yşyklandyryşda (mysal üçin, okalga zalynyň stolynyň üstünde gurnalýan lampalarynda we ş.m.) ηосв =1,0;

Lýuminessent lampalary ulanyp ýokardan yşyklandyrylanynda ηосв = 0,6 we ýerli yşyklandyrmada ηосв = 0,9;

Hasaplamany ýerine ýetirmeklik üçin maglumatlar okuw edebiýatynda berilýärler.

Bellik:

1. Ýylyň tomus we geçiş (sepgit) döwürleri emeli yşyklandyryşdan gelýän ýylylyk, adatça, hasaba alynmaýar. Emma penjireleri bolmadyk otaglarda, dükanlaryň söwda zallarynda we iş düzgüni agşamky we gijeki bolan edara jaýlarynyň otaglarynda hasaba almak bolýar.

2. Emeli yşyklandyryşyň ýylylygynyň belli bir bölegini ýylyň tomus we sepgit döwürleri, gyş döwri bilen deňeşdirileninde 0,3 we 0,5 koeffisiýentleri ulanmaklykda tomaşalar zallarynda, foýýellerde we başgada ş.m. otaglarda, ýagny yşyklandyryş gurallarynyň belli bir bölegi gündiz hem işledilýän halatynda ulanylyp biliner.

Bellik: F – otagyň polunyň meýdany, m2.