7-nji umumy sapak (SÜUU we TH).

Tema: Bentler. Suw akdyryjy desgalar.

1. Bentleriň görkezijiler boýunça toparlara bölünişi.

2. Böwetler.

3. Gidrouzelleri gurmak usullary.

Bentler. Suw akymynyň öňüni böwetleýän we aşaky tarapa görä dyňzawly tarapdan suwy has ýokary derejede saklaýan gidrotehniki desga bent diýilýär.

Suw akymynyň bentden ýokarky bölegine ýokarky býef, has pes derejeli beýleki suw bölegine aşaky býef diýilýär. Olaryň aratapawudyna bendiň dyňzawy diýilýär.Ýokarky býefe bakýan grana dyňzawly ýa-da ýokarky, aşaky býefe bakýanyna bolsa, aşaky gran diýilýär; bendiň ýokarsyna örküji, teýkara galtaşýan üste bolsa dabany diýilýär.

Gurlan bentleri birnäçe görkeziji boýunça: suw hojalygynda ulanylyşyna, beýikligine, gidrawlik häsiýetine, işleýiş şertine, gurulýan materialyna we ş.m. görä toparlar bolýar.

Suw hojalygynda ulanylyşyna görä suwy galdyryjy we howdan dörediji bentlere bölünýär.