10 - nji sapak.

Tema: Pezometriki beýikligiň çyzygyny gurmak.

- Iň köp hojalyk-agyz suwuň sarp ediliş kadasynyň pezometriki beýikliginiň çyzygy.

- Ýangyn söndürülende suwuň sarp edilşiniň kadasynyň pezometriki beýikliginiň çyzygy.

Pezometriki beýikligiň çyzygyny guranymyzda aşakdaky tertipde ýerine ýetirýäris:

- Nokatlaryň arasynyň uzynlygyny belleýäris;

LAD-SBD(1) = 285 m;   L1-2 = 285 m;   L2-3 = 190 m;

L3-4 = 190 m;            L4-5 =190 m;     L5-6=190 m;

- Ýeriň üstüniň beligini beleýäris:

∇II-NS =33,5;    ∇1 =34,1;     ∇2 = 33,5;   ∇3 =33,9;

∇4 = 34,4;        ∇5 = 34,8;     ∇6 = 35,5;

- Dyňzawyň ýitgisini birinji ýagdaý üçin alýarys:

hIINS-SBD =  6,70 m;    h1-2 =  2,20 m;    h2-3 =  2,01m;

h3-4  =  1,10 m;         h4-5 = 0,65 m;      h5-6 =  0,17 m;

- Dyňzawyň ýitgisini ikinji ýagdaý üçin alýarys:

hIINS-SBD = 23,00 m;    h1-2 = 7,25 m;    h2-3 = 8,64 m;

h3-4  = 6,83 m;           h4-5 = 5,56 m;      h5-6 = 4,00 m;

Ýumuşumyzda jaýyň gat sany 5 gata deň (ýumuşa seret), şonuň üçin, iň barmasy kyn amatsyz (диктующей) nokatdaky Нmin.erkin minimal erkin dyňzaw:

- Iň köp hojalyk-agyz suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

Н1- hýmin.erkin(D)= 10 + 4 (5 – 1) = 26 m;

- Ýangyn söndürülende suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

Н2-hýmin.erkin(D) = 10 m;

- Pezometrik çyzygyň belentligi, iň köp hojalyk-agyz suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

H1-hýpezom(D) =  Н1- hýmin.erkin(D) + ∇6(D) = 26 + 35,5 = 61,50 m;

H1-hýpezom(5) =  H1-hýpezom(D) + h5-6 = 61,50  + 0,17 = 61,67 m;

H1-hýpezom(4) =  H1-hýpezom(5) + h4-5  = 61,67 + 0,65 = 62,32  m;

H1-hýpezom(3) =  H1-hýpezom(4) + h3-4  = 62,32 + 1,10 = 63,42  m;

H1-hýpezom(2) =  H1-hýpezom(3) + h2-3  = 63,42 + 2,01 = 65,43  m;

H1-hýpezom(1) =  H1-hýpezom(2) + h1-2  = 65,43 + 2,20 = 67,63  m;

Öň hasaplanan suw batlandyryjy diňiň gabyndaky suwuň iň köp

çuňlugyny alýarys:

h = 4Wsbd / πD2

h = 4 × 70,2 / 3,14 × 4,5 2 = 4,42 m;

H1-hýpezom(SBD) =  H1-hýpezom(1) + hSBD çuňlygy  = 67,63 + 4,42 = 72,05  m;

H1-hýpezom(II-NS) =  H1-hýpezom(SBD) + hIINS-SBD  = 72,05  + 6,70 =  78,75 m;

- Pezometrik çyzygyň belentligi, ýangyn söndürülende suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

H2-hýpezom(D) =  Н2- hýmin.erkin(D) + ∇6(D) = 10 + 35,5 = 45,50 m;

H2-hýpezom(5) =  H2-hýpezom(D) + h5-6 = 45,50  + 4,00 = 49,50 m;

H2-hýpezom(4) =  H2-hýpezom(5) + h4-5  = 49,50 + 5,56 = 55,06  m;

H2-hýpezom(3) =  H2-hýpezom(4) + h3-4  = 55,06  + 6,83 = 61,89  m;

H2-hýpezom(2) =  H2-hýpezom(3) + h2-3  = 61,89  + 8,64 = 70,53  m;

H2-hýpezom(SBD(1)) =  H2-hýpezom(2) + h1-2  = 70,53  + 7,25 = 77,78  m;

H2-hýpezom(II-NS) =  H2-hýpezom(SBD (1)) + hIINS-SBD  = 77,78  + 23 =  100,78 m;

- Erkin dyňzaw iň köp hojalyk-agyz suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

Н1- hýmin.erkin(D)= 10 + 4 (5 – 1) = 26 m;

Н1- hý(5) = H1-hýpezom(5) - ∇5 = 61,67 - 34,8 = 26,87 m;

Н1- hý(4) = H1-hýpezom(4) - ∇4 =  62,32 - 34,4 = 27,92 m;

Н1- hý(3) = H1-hýpezom(3) - ∇3 =  63,42  - 33,9= 29,52 m;

Н1- hý(2) = H1-hýpezom(2) - ∇2 =  65,43  - 33,5= 31,93 m;

Н1- hý(1) = H1-hýpezom(1) - ∇1 =  67,63  - 34,1= 33,53 m;

Н1- hý(SBD) = H1-hýpezom(SBD) - ∇SBD =  72,05 - 34,1= 37,95 m;

Н1- hý(II-NS) = H1-hýpezom(II-NS) - ∇(II-NS)  =  78,75 - 33,5= 45,25 m;

- Ýangyn söndürülende suwuň sarp ediliş kadasy üçin:

Н2-hýmin.erkin(D) = 10 m;

Н2- hý(5) = H2-hýpezom(5) - ∇5 = 49,50 - 34,8 = 14,70 m;

Н2- hý(4) = H2-hýpezom(4) - ∇4 =  55,06  - 34,4 = 20,66 m;

Н2- hý(3) = H2-hýpezom(3) - ∇3 =  61,89  - 33,9= 27,99 m;

Н2- hý(2) = H2-hýpezom(2) - ∇2 =  70,53  - 33,5= 37,03 m;

Н2- hý(1) = H2-hýpezom(1) - ∇1 =  77,78  - 34,1= 43,68 m;

Н2- hý(II-NS) = H2-hýpezom(II-NS) - ∇(II-NS)  =  100,78 - 33,5= 67,28 m;

Pezometrik beýikligiň çyzygy aşakdaky suratda, seretýän ýumuşumyz üçin gurulan we II göteriji nasos stansiýasynyň dyňzawunyň ululygynyň hasaby we suw batlandyryjy diňiň beýikligi alamatlandyrylan.

Pezometriki beýikligiň çyzygy:

1-iň köp hojalyk-agyz suwuň sarp ediliş kadasy;

2-ýangyn söndürülende suwuň sarp edilşiniň kadasy;