17- nji sapak

Tema: Bug gazanly ýylylyk emele getiriji desgalaryň suw bilen üpjün ediji gurluşlaryň hasaby

- Iýmitlendirji çelegiň göwrümini saýlamak.

- Nsosyň möçberini we görnüşini saýlamak.

- Nasosyň elektrik dwigateliniň kuwwatyny kesgitlemeli.

Berlen bug öndürijiligi we bug gazanlaryň basyşy bilen kotelnilerde şu aşakdakylar zerur:

- Iýmitlendirji bagyň göwrümini saýlamaly.

- Iýmitlendiriji nasosyň möçberini we görnüşini saýlamaly şeýle hem nasosyň elektrik dwigateliniň kuwwatyny kesgitlemeli.

- Iýmitlendiriji baklar.

Bug gazanlaryň iýmitlendiriji sistemasynda, dearator baklardan başga, goşmaça ýomkost göz öňünde tutulmaýar. Suw bugunyň giňişligini 40%-çenli hökmünde alyp bolýar.

- Iýmitlrndiriji nasoslar.

Gazanlary iýmitlendirmeklik üçin 2-den az bolmadyk nasoslar oturdylýar. Olaryň biri elektro priwodly, beýlekisi bolsa bug priwodly  bolmaly. Iýmitlendiriji nasoslar  10%  ätiýaçlykly hemme işleýän gazanlaryň nominal bug öndürijiligini üpjün etmeli, ýagny

DH = 1,1 ∑ D = 1,1 * 1123 = 1235  T/s

10% ätiýaçlygy yzygider produwkany we beýleki ýitgileri hasaba alýar. Iýmitlendiriji nasosyň basyşynyň hasaplanylyşy aşakdaky formula boýunça kesgitlenýär.

HM = 1,5 * 10  (PK-PD) + HC = 1,15 * 10 ( 140-7 ) + 30 = 1,15 * 148 = 175,97 mm.suw.süt

Bu ýerde:

PK - gazanda işçi basyşy

PD - dearatordaky basyş

Bu ýerde PK we PD ata-da aňladylýar.

Soňra ýörite sprawoçniklerde öndürijiligi we napor boýunça nasoslaryň görnüşleri saýlanylýar. Oturdylan nasoslaryň sany boýunça nasoslaryň görnüşleri saýlanylýar. Oturdylýan nasoslaryň sany boýunça soraglar SN we P 11-35-76 ПП  : 9,15   9,16  9,17 laýyklykda çözülýär.

Nasosyň priwody üçin elektrodwigateliň kuwwaty.

N = 1,1*DH*HH102*3600*ηm= 1,1*1235*1759,77102*3600*0,70=212923725740=9,2 kwt

ηm=0,65+0,75