27 - nji sapak.

Tema: Suw batlandyryjy diňiň belentligini we ikinji göteriji nasosyň naporyny kesgitlemek.

- Suw batlandyryjy diň, toruň başynda bolan ýagdaýynda onuň belentliginiň kesgitlenişi.

- Suw batlandyryjy diň toruň başynda bolmadyk ýagdaýynda  nasosyň  doly  dyňzawy.

TÜRKMEN POLITEHNIKI INSTITUTY

A.G.Saparow

S U W  Ü P J Ü N Ç I L I G I

Suw batlandyryjy diň,  setiň başynda bolsa, onuň belentligi şu

formulada kesgitlenilýär.

Hd=Hz+Σh+(Z – Zd

)   (27)

ýa-da

Hd=Zp

+h – Zd

(28)

bu  ýerde:   Hd

–diňiň    belentligi,  m.  (ýeriň   üstünden,  gabyň

düýbüne çenli).

74

Hz

–suw  barmasy  örän  kyn  düwünde   zerur  bolan

erkin napor, m. ol

takmynan  şeýle  kesgitlenilýär

Hz=10+4(ng

–1)   (29)

bu ýerde:  ng

– etrapdaky jaýlaryň gat sany.

Σh – orän kyn düwünden, diňe çenli aralykdaky

naporyň ýitgisiniň jemi, m.

Zp

–  diňiň    birikdirilen    düwüniniň    pezometriki

belgisi, m.

Z – iň amatsyz düwünde ýeriň  üstüniň  belgisi, m.

Zd

– diňiň töweregindäki ýeriň üstüniň  belgisi, m.

h  –  diňden,   onuň    birikdirlen    düwünine    çenli

aralykdaky turbada naporyň ýitgisi, m.

Ikinji  göteriji  nasosyň  napory  şu  formula  boýunça

kesgitlenilýär:

Hn=Hd+Hg+hn-g+ (Z

d

– Zn

)   (30)

bu ýerde:  Hn

–ikinji göteriji  nasosyň napory, m.

Hg

– diňdäki gabyň beýikligi, m.

hn-g

–ikinji göteriji nasosdan, suw batlandyryjy diňe

çenli  suw   getriji   turbadaky    naporyň

ýitgisi, m.

Zn

–ikinji   göteriji   nasosyň   howzundaky   suwuň

derejesiniň iň pes

belgisi, m.

Suw  batlandyryjy  diň  setiň  başynda  bolmasa,  onuň

belentligi şu formula bilen kesgitlenilýär:

Hd=Hz+ hs-d

+(Z – Zd

)   (31)

bu ýerde:  hs-d

–suwuň barmasy örän kyn düwünden,

suw batlandyryjy diňe çenli turbadaky

75

naporyň ýitgisi, m.

Suw  batlandyryjy  diň  setiň  başynda  bolmadyk

ýagdaýynda  nasosyň  doly  napory  iki  sany  hasap  kadasy  üçin

ýerine  ýetirilýär:  has  köp  suw  sarp  edilende  we  has  köp  suw

diňe  baranda.  Has  köp  suw  sarp  edilende  nasosyň  napory  şu

formulada kesgitlenilýär

Hn=Hz+hg+hs+(Z – Zn

)    (32)

bu ýerde: Hn

–has köp suw sarp edilende ikinji göteriji nasosyň

doly napory, m.

hg

–ikinji göteriji nasosdan, sete çenli suw getiriji

turbadaky naporyň ýitgisi,  m.

hs – setdäki naporyň ýitgisi, m.

Has köp suw diňe baranda ikinji göteriji nasosyň doly

napory şu formulada kesgitlenilýär:

Hn=Hd+ Hg+h+hg+(Zd

–Zn

)   (33)

bu ýerde:  h –setdaki naporyň ýitgisiniň jemi;  m.

Suw  batlandyryjy  diň  setiň  başynda  bolmasa,  onda  ähli

ýagdaýda has köp suw diňe baranda nasosyň doly napory, has

köp suw sarp edilendäki nasosyň doly naporyndan köp bolar.

Ikinji  göteriji  nasos  stanasos  stansiýaiýasynda  oturdylan

nasosyň,  diňe  has  köp  suw  barandaky  napory  bilen,  has  köp

suw  sarp  edilýändäki  naporyň  aratapawudy  rugsat  berilýän

aratapawutdan geçmezligi üçin zerur bolan çäreleri görmeli.