28 - nji sapak.

Tema: Suw getrijileriň ykdysady has amatly diametrini suw

nasosyň  kömegi  bilen  turba  doldurylyp  akan ýagdaýynda kesgitlemek.

- Nasos stansiýaiýa talap edilýän kuwwatlyk barada düşünje.

- Ulanmaga  çykarylýan  çykdaýjylara.

Nasosly  uzynlygy  L  bolan  naporly  suw  getriji

boýunça  Q, m

3

/s mukdardaky suw berilýän ýagdaýyna seredip

geçeliň (23-nji surat).

Ýokarda getirilen formuladan görnüşi ýaly, harçlanýan

suw hemişelik bolanda, tizlik ulalanda suw getrijiniň diametri

kiçelýär, netijede onuň gurluşugynyň bahasy kiçelýär.

Tizligiň  ulalmagy  suw  getrijide  naporyň  ýitgisiniň

ulalmagyna  getirýär.  Gidrawlikadan  belli  boluşy  ýaly  naporly

turbadaky naporyň ýitgisi şu formulada aňlatmak bolar:

h = λ (v

2

l/2 g d

h) we h = k (Q

2

l/d

m

h

)   (47)

bu  ýerde:   λ  we  k-naporyň  ýitgisiniň  koeffisiýenti

(k=8λ/gП

2

≈0,083λ);

v-akymyň tizligi; m/sek

l-turbanyň uzynlygy; m.

Q-harçlanýan suw; m

3

/sek

d

h

-turbanyň hasaplanýan diametri; mm.

Naporyň  ýitgisi  ulalanda,  nasosyň  berýän  suw

belentligini  hem  ulaltmak  talap  edýär,  şoňa  laýyklykda  nasos

stanasos stansiýaiýa talap edilýän kuwwatlyk hem artýar:

0

()

102

Q H h

N







(48)

Suwy götermek üçin harçlanýan elektrik enetgiýasynyň

mukdary hem artýar.

Şeýlelikde  şol  bir  harçlanýan  suwy  Q  berenimizde

hasaplanan  v  tizlik  kiçelende,  suw  getirijileri  gurmak  üçin

102

çykdaýjylar  artýar  we  suwy  götermek  bilen  baglanyşykly

ulanmak üçin çykdaýjylar azalýar, başgaça aýdanyňda elektrik

togy üçin harçlanýan çykdaýjylar azalýar. Tersine v tizlik uly

bolanda  elektrik  togy  üçin  çykdaýjylar  artýar  we  gurluşygyň

durýan bahasy kemelýär.

Suw üpjünçilik ulgamy,  edil beýleki desgalar  ýaly  has

tygşytly (amatly) taslanan bolmalydyr. Suw geçiriji turbalaryň

hasaby,  onuň  işiniň  nasos  stansiýasynyňişi  bilen  özara

baglanyşygy  hasaba  alnan  bolmalydyr  we  bu  kompleksiň

ykdysady  has  amatly  çözgüdini  üpjün  etmelidir.  Şeýlelikde

suw  getirşileriň  we  suw  geçiriji  setiň  turbasynyň  diametrini

kesgitlemek  meselesi  ykdysady  talaplary  hasaba  almak  bilen

dogry  çözmek  mümkin  bolar.  Şolar  ýaly  meseläni  çözmegiň

şekilini şu görnüşdäki ýaly görkezmek bolar.

Suw  geçiriji  turbalaryň  gurluşygynyň  bahasyny  Cgur.

We  bir  ýylyň  dowamynda  ony  ulanmaga  çykarylýan

çykdaýjylary  C

ulan.

bilen  bellesek,  onda  kesgitli  t  döwür  üçin

ähli çykdaýjylaryň jemini alarys.

Wum. = Cgur.+ t Culan.

(49)

Ulanmaga  çykarylýan  çykdaýjylara  C

ulan.

şular  girýär:

bejergi  işleriň  durýan  bahasy  we  desgalaryň,  enjamlaryň

ýuwaş-ýuwaşdan gymmatynyň peselmegini hasaba almak üçin

goýberilýän pullar, olar C

gur.bagly bolsa we RC

gur.ýaly hem-de

suwy  götermek  üçin  harçlanýan  elektrik  togunyň  bahasyny

C΄ulan.

-ýaly aňlatmak bolar. Bu iki ululyk turbanyň diametrine

ýa-da  geçirmeli harçlanýan suwuň tizligine v bagly. Ulanmak

üçin  işgärleriň  hakyky  zähmet  haky  diametre  ýa-da  tizlige

bagly däl şonuň üçin hasaba almasak hem bolýar.

Diýmek,

Wum. = Cgur.+ t (R Cgur. + C΄ulan

)    (50)

bu ýerde R-bejergi işleriniň bahasy we ulanyşda ýuwaş-ýuwaşdan  gymmatynyň  peselmegini  hasaba  almak  üçin

103

goýberilýän  pul,  suw  geçiriji  turbalaryň  gurluşygynyň

bahasyndan %-hasabynda.

Onda getirilen çykdaýjylar-bir ýyl üçin şertli gurluşyga

we ulanmaga getirilen çykdaýjylar:

W =

1

t

Wum .= (

1

t

+ R ) Cgur. + C΄ulan

(51)

Bu  ululygy  hasaplanan  tizligiň  v  funksiýasy  ýaly

aňlatmak  bolar.  Haçanda  d  ulalanda  (v-kiçelende)  birinji

goşulyjy  artýar,  a  ikinji  kemelýär  we  tersine.  Her  ýyl  üçin

gurluşygyň  bahasy  [(1/t)+R]C

gur.,  elektrik  energiýasynyň

bahasy  C΄

ulan.

,  şeýle  hem  getirilen  çykdaýjylar   W  üýtgeýşini

häsiýetlendirýän  v-baglylyk  funksiýasyny  22-nji  a  suratda  we

d-baglylyk funksiýasyny 22nji b suratda görkezilen. Ykdysady

taýdan  has  amatly  tizligiň  ýa-da  diametriň  bahasyny

abscissadaky W-egri çyzygyň iň kiçi ordinatasyna gabat gelýän

nokady boýunça kesgitlemek bolýar.

Geljekde  suw  geçiriji  turbanyň  ykdysady  taýdan  has

amatly  diametri  gönümel  kesgitlenen  geçirmeli  suwuň

mukdary boýunça kesgitlemek bolar.

Aýratyn  baglanşyksyz  işleýän  turbanyň  ykdysady

taýdan has amatly diametrini kesgitlemek üçin formulasyny şu

indiki görnüşde görkezmek bolar.

d

yk.=Э

x

Q

y

(52)

bu  ýerde    Э-˝ykdysady  ýagdaý˝,  ol  öz  içine  birnäçe

görkezijileri alýar, mysal üçin

elektrik  energiýanyň,  turbanyň  bahasy  we  ony

geçirmegiň we ş.m.

adaty şertde Э-bahasy 0‚5-den 1‚0-çenli aralykda

bolýar.

104

Q-turbadaky hasaplanan suwuň mukdary; m

3

/sek.

x‚  у-dereje  görkeziji‚  haçanda  turba  garşylygyň

kwadrat çäginde işlände

у =3x deň bolýar.

Taslaýyş  tejribeliginde  turbanyň  ykdysady  taýdan

amatly diametrini kesgitlemek üçin şeýle hem ykdysady taýdan

amatly  tizligiň

yk

v

ortaca  bahasy  ulanylýar.  Bu  tizlik  uly

diametirler üçin ulurak‚ kici diametirler üçin kiçiräk bolýar.

21-nji surat.

22-nji surat.

Soňra  bolsa  setiň  ähli  turbalary  üçin  yeke-täk  bir

ykdysady taýdan amatly tizligi kabul etmegiň bolmaýanlygyna

seredip  geçeris,  Berlen  setiň  belli  bir  bölegi  üçin  ykdysady

taýdan amatly tizlik dürlidir we ol diňe bir sol bölekde hasaply

harçlanýan suwuň mukdaryna bagly bolman sete berilýän ähli

105

suwuň  mukdaryna  we  setiň  öz  geçmllsme  (konfigura-siýa)

baglydyr.

Suw  geçiriji  turbalar  kesgitli  standart  diametrde

ýasalýar,  şonuň  üçin  hem  ykdysady  taýdan  amatly  diametr

hökmunde formula boýunça hasaplap alnan diametre, ýakynrak

standart diametr alynýar.

Ykdysady taýdan amatly diametri kesgitlemek üçin  tablisadan

„çäkli  ykdysady  harçlanýan  suw"  ulanmak  amatlydyr.  Çäkli

ykdysady  harçlanýan  suw  düsünjäni  professor  L.F.Moşnin

girizipdir.  Çäkli  ykdysady  harçlanýan  suw  diýip,  sol  standart

diametr üçin harçlanýan suwunyň bahalarynyň (has köp we has

az)  araçäginde  beýleki  ykdysady  faktorlara  garanyňda  has

amatly bolmagyna düşünilýär.