3-NJI TEJRIBE IŞI.

Kobra 4 enjamynyň kömegi bilen aralygyň fotometriki kanunynyň görkezilişi.

Baglanşykly temalar:

Ýagtylyk akymy, ýagtylyk mukdary, ýagtylyk güýji, ýagtylandyryş, durulyk.

Prinsipler:

Nokatlanç çeşmeden şöhlelenýän ýagtylyk güýjüni, aralyga görä funksiýa görnüşinde kesgitlemek.

Enjamlar :

1 sany simsiz Kobra 4 dolandyryjy

2 sany Kobra 4 simsiz gatla

1 sany Kobra 4 energiýany ölçeýji

1 sany Kobra 4 hereketi ölçeýji, hereketiň ultrasesli datçigi

1 sany Kobra 4 üçin berkidiji kranşteýn

1 sany tok çeşmesi, 0...12W hemişelik/ 6W, 12W üýtgeýän , 230W

3 sany direg

1 sany paýlaýjy

2 sany tegelek aýak

1 sany çyzgyç, uzynlygy 1000mm

1 sany halka

1 sany fotodiod

1 sany nakal lampasy, 6W/5А,

1 sany lampa üçin kranşteýn

1 sany birikdiriji sim, 32А, uzynlygy 75sm, gyzyl

1 sany birikdiriji sim, 32А, uzynlygy 75sm, gök

1 sany göni burçly halka

1 sany metal ekran, 300x300mm

1 sany Kobra 4 üçin maksatnama üpjünçiligi

Goşmaça zerur:

1 sany Windows XP ýa-da onda soňky wersiýaly operasion ulgamly personal kompýuter

Surat 1: Tejribe gurluşy

Ýerine ýetirmeli ýumuşlar:

- Nokatlanç çeşmeden şöhlelenýän ýagtylygyň güýjüni çeşmeden aralyga görä funksiýa görnüşinde kesgitlemeli.

- Aralygyň fotometriki kanunyny  ýagtylandyrylyşyň grafigini aralygyň kwadratynyň ters ululygyna  görä funksiýa hökmünde gurmak arkaly barlamaly.

Tejribäniň maksady:

Ýagtylyk güýji- ýagtylyk çeşmesinden ýagtylyk sensoryna çenli aralyga görä funksiýa. Bu funksiýanyň esaslanýan ýagtylygyň nokatlanç çeşmesi üçin kanuny kesgitlemeli.

Gurnalyşy we ýerine ýetirilişi:

Tejribe gurluşy 1-nji suratda görkezilen. Sapagyň ýogyn tarapy fotoelemente tarap bakýança lampany aýlaň. Fotodiody hereket eden wagty lampanyň sapagyna tarap gönükdiriler ýaly dogurlaň. Lampanyň sapagy we fotoelement stolyň üstünden deň beýiklikde bolmaly. Barlanýan aralygyň kanuny diňe ýagtylygyň nokantlanç çeşmesi üçin dogrudygy sebäpli başlangyç aralyk (fotoelement- lampanyň sapagy) 15 sm deň bolar. Otagda çyrany öçüriň ýa-da tejribäni günüň göni şöhlesinden goraň. Kobra 4 simsiz dolandyryjyny kompýuteriň USB portyna birikdiriň. Kobra 4 energiýa ölçeýjini birinji simsiz gatla, hereketi ölçeýjini bolsa, ikinji gatla çatyň we olaryň ählisini stolyň üstündäki kranşteýne birikdiriň.

“Photometric law of distance” tejribäni işe giriziň. (Experiment > Open experiment). Indi bolsa ölçegleriň bahalaryny ýazmak üçin deslapky sazlamalry geçireris. Ýagtylyk şöhlesiniň akymyny hereket datçigi bilen ölçemek üçin fotoelementi başlangyç ornuna goýuň (Lampanyň sapagyndan 15 sm daşlykda).  düwmäni basyp, ölçege başlaň we haýallyk bilen (tizlik 0,5 m/s) çyzgyjyň ugry boýunça fotoelementi lampadan uzaklaşdyryň. 70 sm töweregi aralykda, ýagtylyk güýji kiçi bolanlygy sebäpli, üstesinede ýagtylandyryşyň diffuziýasy otnositel uly bolup, netijä täsir edýänligi üçin tejribäni   düwmäni basyp saklasaň hem bolar (Surat 2)

Surat 2: Ölçegleriň netijelerini ýatda ýazmak.

Nazaryýet we bahalandyrmalar:

I (Kandela/Kd) ýagtylyk güýji nokatlanç ýagtylyk çeşmesinden ω  jisim burç boýunça Ф (Lýumen/ lm) ýagtylyk akymyny şöhlelendirýär. (1) deňlemede ýagtylyk güýji ululygy boýunça  jisim burçynyň elementiniň üsti bilen aňladylýar:

I=dФdωcd           (1)

Giňişlikde ýagtylanýan çeşme üçin B ýagtylanma (2) deňleme bilen berilýär (özünden ýagtylyk goýbermeýän diňe serpikdirýän çeşmeler üçin hem):

B=dIdacdcm2       (2)

dФ ýagtylyk akymy ýagtylandyrylýan dA* meýdan ýagtylandyrylýan bolsa, E (Lýuks/lks) ýagtylandyryş (3) deňlemäniň üsti bilen aňladylýar:

E=dФdA*lx        (3)

3-nji suratda P nokantlanç çeşme bilen  dA* meýdanly elementiň ýagtylandyrylyşy shematiki şekillendirilen. Çeşmäniň I ýagtylyk güýji we onyň meýdana çenli r aralygy ýagtylyk çeşmesinden geçip, meýdanyň üstüne perpendikulýardyr. E ýagtylandyryş (4) deňlemede aladylan:

E=dФdA*=dФ/dωdω/dA*       (4)

Surat 3: Aralygyň fotometriki kanunynyň shematiki kesgitlenişi

dω=dA*/r2  bilen (5) deňlemäni alarys:

E=1r2               (5)

(5) deňleme aralygyň fotometriki kanunyny görkezýär. Oňa laýyklykda I ýagtylyk güýji bilen üstüň E ýagtylandyrylyşy aralygyň kwadratyna proporsionallykda kiçelýär.

Ölçegiň analizi:

Netijeleri seljermek üçin ekran bilen hereket datçiginiň arasyndaky ölçenen aralygy hasaplanylan kanalyň kömegi bilen lampa we diodyň arasyndaky  hakyky aralygyna geçireris.

Ýagtylyk güýji lampanyň sapagy  bilen datçigiň arasyndaky aktual hakyky aralygyna görä funksiýa görnüşinde grafige geçirilen (Surat 4).

Surat 4: Ýagtylyk güýji aralyga görä funksiýa hökmünde (Lampa-Diod)

Geçirenden soňra, şol penjiräni modifikasiýalaşdyrmak üçin ulanyň. Analysis/Channel modification penjiresini bahanyň ters kwadratyny hasaplamak üçin ulanmaly 1/s*s (5-nji surata serederis.)

Surat 5: Kanaly madifikasiýalaşdyrmagyň parametri

6-njy suratda ýagtylyk güýjüniň ölçenen bahalary grafige r aralygyň ters bahasynyň kwadratyna görä funksiýa görnüşinde girizilen. Aralygyň fotometriki kanuny grafigiň çyzyklylygy  bilen barlanýar.

Surat 6: Ýagtylyk güýji lampa bilen diodyň arasyndaky aralygynyň ters ululygynyň kwadratyna görä funksiýa hökmünde