Tema 13: Skanirleýji-zondly mikroskopyň berýän maglumatlarynyň formaty.

1.Skanirleýji-zondly mikroskopyň berýän maglumatlarynyň formaty, olaryň taslanylyşy.

2.Skanirleýji-zondly mikroskopyň berýän maglumatlarynyň netijeleriniň hödürlenişi.

3.“Nano Eduсator” skanirleýän zondly mikroskopyň konstruksiýasy.

- Skanirleýän zondly mikroskopyň berýän maglumatlarynyň formaty.

Skanirleýän zondly mikroskop boýunça alnan maglumatlar iki ölçegli massiw gömüşinde Z matrisa başgaça oňa kadr diýilýär. Kadryň her bir işçi nokadyna nusganyň üstüniň bir nokady degişli bolup durýar. Üstdäki nokady koordinatasy şol nokada degişli indeksleriň nokada çenli bolan aralyga köpeltmek hasyly bilen kesgitlenilýär. Adatça, kadr 200 x 200 ýa-da 300 x 300 nokatly matrisany emele getirýär. Kompýuter arkaly bu matrisa z = / (x,y) ýag- daýda 2D görnüşde wizuwallaşdyrylýar. Bu şekili 3D gömüşe geçirilende aksiometrik ýol bilen pikseller ýa-da liniýalar arkaly z oky boýunça giňişlikde ýerleşişi alynýar. Nokadyň giňişlikdäki ýerleşişi reňk boýunça hem tapawutlandyrylýar. Beýikligi boýunça ýagtylyk, keseligi boýunça onuň reňki ulanylýar.

Skanirleýji-zondly mikroskopyň berýän maglumatlarynyň netijeleriniň hödürlenişi.

Mikroskopda alnan şekillerde bellibir derejede ýapgytlyk bolýar. Şeýle ýapgytlyk nusganyň omaşdyrylan ýerinde ýüze çykmagy ahmal ýa-da nusganyň özüniň ýapgyt görnüşde bolmagy ahmal. Mundan başga-da nusgadaky temperaturanyň gradiýentiniň bolmagy iňňäniň bellibir ýagtylykda süýşmesine getirip biler. Şeýle hem skaneriň gönüçyzykly üýtgemesiniň bozulmagy şuňa meňzeş ýoýulmagyny ýüze çykaryp bilýär.

Şeýle ýoýulmalaryň aglabasy matematiki usullaryň kömegi bilen aradan aýrylýar.

- «Nano Educator» skanirleýän zondly mikroskopyň konstruksiýasy.

Skanirleýän zondly mikroskopyň funksional shemasy.

- - esasy;

- - mehanizm ýakynlaşdyryjy;

- - el bilen ýakynlaşdyrmanyň winti;

- - özara täsiriň datçigi;

- - datçigiň hereketsizlendiriji winti;

- - zond;

- - nusgany saklaýjy;

- - skaner;

9, 10 - nusga bilen skaneriň omn çalyşmagynyň winti.