Tema 16: Skaneriň iş kadasyny saýlamak.

- Zonduň datçiginiň oturdylyşy.

- Skanirleýji Tunnel mikroskopyň datçiginiň dakylyşy.

- Skaneriň iň aşaky ýagdaýa getirilişi.

Zonduň datçiginiň oturdylyşy.

Enjam alnanda onuň toplumynyň düzüminde zonduň datçiginiň iki gömüşi bolýar:

- trubka görnüşli zondy gysyp saklaýan saklaýjyly datçik-AGM we STM-de zondy çalyşmazdan ölçeg geçmek üçin ulanylýar.

- gysyp saklaýjyly gömüşi. 01 diňe STM işlemäge niýetlenendir. Zonduň datçigini oturtmak üçin edilmeli işler, haýsy usulda ölçeg geçirjek bolýanlygyna bagly.

AGM/STM-niň zondly datçiginiň oturdylyşy:

- Ölçeg geçirilýän gutujygy tekiz ýerde ýerleşdirmeli;

- Zondy taýýarlamaly;

- 3.Tmbka görnüşli saklaýjysy bolan, zondy saklaýan enjamyň turbajygynyň işine zonduň puržinlije tarapyny salyp, berk gysylyp durar ýaly ýagdaýy tapmaly.

4.Zondly datçigiň ýerleşdirilen enjamjygyny gapdal gyrajyklaryndan saklap, ölçeg gutujygynyň içine ýerleşdirmeli.

«Nano Edueator 11» iki kadada ölçeg geçirmäge mümkinçilik berýär:

«Ýokary naprýaženiýe: kadasy (HighVoltage). Bu ýagdaýda skanirlenýän ýeriň ölçegi 100x1000 mkm-den hem gowrak bolýar. Skanirleme döwründe ters baglanyşyk X(Close Loop) gumalan bolmaly.

- pes naprýaženiýe kadasy (Low Voltage). Bu kadada skanir- lenýän meýdançanyň ululygy 2x2 mkm-den kiçi bolmaly däl. Pes naprýaženiýede işlenende goh az bolar ýaly ters baglanyşyk öçürilýär.

Ýagny XY off-düwmejikde [XY off) ýagdaý bolmaly.

Pes naprýaženiýe kadasynda ýokary saýgaryş mümkinçiligi bolan şekil alynýar, ýagny atomara derejä çenli aralyklary saýgarmak bolýar.

Skanerde talap edilýän iş kadasyny gumamak üçin «Nano Edu- eator 11» programma üpjünçiliginiň esasy penjiresini açyp, goşmaça parametrleriň panelini (V-düwmejigi basmaly) açmaly. 01 ýerde Seanner-sanawyndan «High» (ýokary naprýaženiýe kadasy üçin) ýa-da «Low» (pes naprýaženiýe kadasy üçin) setiri saýlamaly.

XV bk/1 0 CseT

Skaneriň iş kadasynyň saýlanylyşy

Skaneriň iş kadasyny üýtgetmezden ozal zonduň zaýalanmazlygy üçin nusgadan daşlaşdyryň.

Skanirleýji Tunnel mikroskopyň datçiginiň dakylyşy.

- STM üçin zond taýýarlamaly.

- Zondly enjamy saklaýan gysgyç gömüşli saklaýjyny tekiz ýerde ýerleşdirmeli.

- Bir eliňize pinset alyp, STM-niň zonduny gysyp almaly. Yiteldilen zonduň ujy gumalýan ýagdaýynda onuň ujy hiç bir

üste degmeli däldir.

Zondy salyp gysyjy puržini basyp, zonduň kütek tarapyny arkan edip, ýiti tarapy saklaýjydan 3-4 mm-e çenli çykyp durar ýaly edip gysdyrmaly.

Ýitilenen zonduň datçikde ýerleşdirilişi

Saklaýjyda zondy berkitmeli we puržin bilen gysdyrmaly. Saklaýjyda zond jebis berkidilen bolmaly.

Bellik: zonduň ýitiligi we saklaýjyda zonduň berkidilişi STM-de alynýan netijelerde esasy şertler bolup hyzmat edýär.

Ölçeg gutujygyny düz ýerde ýerleşdirmeli.Ýygnalan zond datçigini ölçeg gutujygyndaky

Datçigiň ölçeg gutujygynda ýerleşdirilişi

Skaneriň iň aşaky ýagdaýa getirilişi.

Zonduň döwülmezligi üçin ölçeg gutujygyna ýerleşdirmek üçin, skaneriň iň aşaky ýagdaýa getirilendigine göz ýetiriň!

Iň aşaky ýagdaýa getirilmedik bolsa zond nusganyň üstüne de- gip döwülmegi ahmal.

Landing penjiresini açyň . Onuň üçin esasy penjirede «Landing» düwmejigine basmaly.

noA»ofl

nyn -9,88	'	C6hwi«hi« [Z|uar| (5 [ 0,3S

Landing penjiresi

«Move» düwmejigi basyň. Şonda skaner iň aşaky ýagdaýa geçer. Nusga aşak süýşýär. Nusga iň aşaky ýagdaýda bolanda «Move» düwmejigi basylgy durmaly.

Iň aşaky ýagdaýa baranda «stopped by Baekword Limiten> ýazgy peýda bolar.