- Tema 15: Skaner.

- 1. Enjamyň işledilişiniň tertibi.

- 2. Maglumatlaryň eksporty nyň sazlanylyşy. «Scan Viewer» programmasyna maglumatlary eksportirlemegiň sazlanylyşy.

- 3. Wideokameradaky şekili çykarmaklygyň sazlanylyşy.

- Enjamyň işledilişiniň tertibi.

- Kompýuteri işe girizmek.

- Wibroizolirleýji platformany işe girizmek.

- SZM-ň kontrollerini işe girizmek.

- «Nano Educator» enjamynda orun üýtgemäni mkm derejede gumamak üçin perimetr boýunça gysylan metal membrana görnüşli material ulanylýar. Onuň üstüne pýezoplastik ýelmenen.

- Üns beriň! Kontrolleri işe girizmezden ozal, birikdirilýän ýerleriň berk birikdirilendigine üns berip goýmaly. Çünki iş wagtynda bir bi- rikdirilen ýeriň aýrylmagy käbir elektron elementleriň hatardan çyk- magyna getirip biler.

«Nano Edueator 11» dolandyryjy programmany işçi stoldaky ýarlyk arkaly işe girizmeli. Ekranda programmanyň esasy penjiresi peýda bolýar .

«Nano Edueator 11» işe girizilenden soň ol kyn işe başlaýar. Şol ýagdaýda enjamyň ýagdaýynyň görkezýän indikator Power off esasy parametrleriň panelinde Init ýagdaýyna geçýär.

Inisializasiýadan soň enjam işe taýýar bolanda enjamyň ýag- daýyny görkezýän indikator SPMOK ýagdaýa geçýär.

- Maglumatlaryň eksporty nyň sazlanylyşy. «Scan Viewer» programmasyna maglumatlary eksportirlemegiň sazlanylyşy.

Işe taýýarlyk görlende şeýle operasiýalary ýerine ýetirmeli:

- Maglumatlaryň eksportyny sazlamaly;

- Nusgany ýerleşdirmeli;

- Skaneriň iş kadasyny taýýarlamaly;

- Zond gömüşli datçigi ýygnap ýerleşdirmeli;

- Enjamyň ölçeýji bölegini gumamaly;

- Öňünden taýýarlyk üçin zondy nusga ýakynlaşdyrmak;

- Barlag geçiriljek ýeri barlap almak.

Maglumatlaryň eksportynyň sazlanylyşyny şekilleriň üstünde işleýän «ScanViewer» programma gumalandan soň bir gezek ýerine ýetirilýär. Gerek bolan ýagdaýynda maglumatlaryň eksportynyň parametrlerini üýtgedip bolýar.

Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly «Preterences» penjiresini açyň. Onuň üçin Nano Edueator Il-ni esasy menýusynda «Nano Edueator II»—> «Preterences» komandalary yzygider saýlamaly.

| ri> HaerpOÜKH |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ripM/10>KeHHe OÖpaÖOTKM AäHHblX | (a¦ |
|  | /Applieations/Sean Viewer.app lpnno>KeHMe onTtmeeKoro MMKpoeKona |  |
|  | /Applieations/NT-MDTl/MieroÇam.app |  |

Analisis app-giriş setirinde «ScanViewer» programmasynyň ýerleşýän papkasyny goýuň.

«Nano Educator» II programmanyň esasy (8) penjiresinden goşmaça parametrleriň «V» düwmejigini basyp, goşmaça parametrleriň panelini açmaly.

Goşmaça parametrleriň paneli

Açylan serwer sanawdan. SZM-de alnan netijelerde seljerme geçirmek üçin işjeň setiri saýlamaly. Saýlanmadyk ýagdaýynda kompýuteriň özi «ScanViewer» setirini saýlaýar.

«Preferences» düwmejigiň kömegi bilen penjire ýapylýar.

- Wideokameradaky şekili çykarmaklygyň sazlanylyşy.

- Preferenees penjiräni açmaly. Onuň üçin Nano Edueator II programmanyň penjiresinde aşakdaky yzygiderlilikde buýruklary bermeli: «Nano Edueator II»—> «Preferences».

- «Camera app» giriş setirinde «Micro Cam» programmasynyň ýerleşen papkasyny saýlap almaly.

- «Preferences» penjiresini V düwmejik arkaly ýapmaly.

Nusgany ýerleşdirmek işi haýsy ölçegleri geçirmäge niýetlenýänligine bagly. Eger AGM-da we STM-da ölçegleri geçirjek bolsaň, onda nusgany saklaýan puržinli kontakty ulanmaly bolýar. Ölçegi diňe AGM-de geçirjek bolsaň, onda nusgany metal esasyň üstünde ýerleşdirmeli.

AGM/STM-de ölçeg geçirmek üçin nusganyň ýerleşdirilişi.

- Puržinli kontakty bolan arassa esasy almaly. Iki tarapy ýelimli lenta nusgadan ulurak bölegini kesip almaly.

- Kesip alnan lentany esasyň üstüne tekizje ýelmemeli. Lenta bilen esasyň arasynda howa düwmejikleri galmaly däl.

- Nusgany ýelimli lenta emaý bilen ýerleşdirmeli we pinset bilen nusgada barlag geçirilmejek ýerinden basyp nusganyň berk oturmagyny gazanmaly.

Bellik: nusganyň berkidilen ýeliminiň gatamak wagty bir sagat töweregi bolýar. Yagny, bir sagadyň dowamynda nusga wertikal ugur boýunça çalajadan süýşüp bilýär. Geçirilýän barlagyň ýagdaýyna baglylykda bu hadysany hasaba almalydyr.

- Eger ölçeg barlag işleri STM-de geçirilmeli bolsa, onda puržinli kontakty gowy barlamaly. Onuň üstünden tunnel togy geçmeli. Puržinli kontakt nusganyň gyrasynda basdyrylmaly. Nusganyň ortaragy barlag geçirmek üçin boş bolmaly.

- Eger ölçeg-barlag işleri AGM-de geçirilmeli bolsa, nusga ýerleşdirilen esasy zat goýulýan oturgyçda ýerleşdirmeli. Oturgyjyň bekleýjileri esasyny saklar ýaly gapjatmaly. Esasy aşaky tarapy üç sany daýanç şarjagazlaryna daýanmaly.

- Zat goýulýan oturgyjy esas bilen bilelikde skanerde ýerleşdirmeli. Oturgyç magnit sazlaýjynyň ortasynda bolmaly we üç sany şarjagaza berk daýanmaly. Şeýle ýagdaýda nusga AGM-de barlanmaga taýýar bolýar.