TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI

WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Fizika we elektrotehnika kafedrasy

Fizika dersinden tejribe sapaklarynyň ýazgylary

2021ý.

1-nji tejribe işi: Kiçi garşylyklary ölçemek.

Özleşdirmeli temalar:

Omuň kanuny, udel garşylyk, kontaktdaky (metallaryň galtaşmasyndaky) garşylyk, udel geçirijilik, dört geçirijilikli ölçeg usuly.

Işiň düzgüni

Wolt-amper häsiýetnamadan dürli geçirijileriň garşylyklarynyň ululyklary kesgitlenýär. Steržen görnüşli geçirijileriň udel garşylygy we birikdiriji geçirijileriň kontaktdaky garşylygy  hasaplanýar.

Enjamlar

Ýylylyk geçiriji steržen, Cu           		                       04818.11   1

Ýylylyk geçiriji steržen, Al	                	                       04518.12   1

Uniwersal ölçeýji, güýçlendiriji                                             13626.93   1

Sifrli multimetr             			                                 07134.00   2

Iýmit beriji çeşme 0-12 В/6 W, 12 W~		                       13505.93   1

Kommunikasion guty              		                                 06030.23   1

Birleşdiriji sim, 100 mm,  sary              	                      07359.02   2

Birleşdiriji sim, 250 mm, gyzyl	                                           07360.01   1

Birleşdiriji sim , 250 , gök	                                                     07360.04   1

Birleşdiriji sim, 500 mm, gök	                                           07361.01   2

Birleşdiriji sim, 500 mm, gök	                                           07361.04   1

Birleşdiriji sim, 750 mm, .......	                                           07362.02   2

Birleşdiriji sim, 750 mm, gök	                                           07362.04   1

Birleşdiriji sim, 2000 mm, sary	                                           07365.02   2

Işiň maksady

- Steržen görnüşli metallaryň wolt-amper häsiýetnamalaryny gurmak (mis we alýuminiý) we olaryň udel garşylygyny hasaplamak.

- Wolt-amper hasiýetnamadan birleşdiriji dürli sim geçirijileriň garşylygyny kesgitlemek we olaryň kontakt garşylygyny hasaplamak.

Gurnama we işiň gidişi

1. Metal sterženi ampermetriň üsti bilen zynjyra birikdirmeli. Güýçlendirijiniň kömegi bilen iki çykyşynyň bir tarapyndan metal steržende  naprýaženiýäniň pese düşmesini ölçemeli (dört geçirijili ölçeg usuly 1-nji surata seret).

Güýçlendirijide bolmaly: pes ýygylyk, R = 104 Оm,

Güýçlendirme: 103, wagt hemişeligi: 0 sek.

2.Iki sany utgaşdyryjy-ýazdyryjynyň (razýomyň) üsti bilen metal sterženi  birleşdiriji simler arkaly zynjyra birikdirmeli (surat. 2а). Woltmetri birleşdiriji simler bilen utgaşdyryjy-ýazdyryjyny (razýoma) birleşdirmeli (dört geçirijili usula meňzeş; U1-i 2-nji suratda görkezilşi ýaly ölçemeli).  2) Naprýaženiýanyň pese düşmesi diňe bir .R1 rezistorda döremän iki çyzykly/ştepsel R1p rezistorda hem döreýär.

а) gurnamaň shemasy

Birleşdiriji simleriň konnektorlaryňky bilen bilelikde umumy garşylygyny iki muftaň çykyşyna woltmetri birleşdirip kesgitlemeli ( U2-ni 2-nji suratdaky ýaly ölçemeli ). Ştepsel/ikileýin muftanyň kontakt  Rpd  garşylygy  U1 we U2 –ni deňeşdirip kesgitlenilýär.

1-nji surat: metal sterženiň wolt-amper häsiýetnamasyny ölçemek üçin enjamlaryň birikdirilişi.

- b)

2-nji surat: Birleşdiriji simleriň udel garşylygyny we galtaşma (kontakt) garşylygyny  ölçemek.:

b) zynjyryň ekwiwalent shemasy: Rt ,  Rpd we  Rpd  - kontakt  rezistorlary,  R1 – çyzykly rezistor.

3-nji surat: Mis we alýumin sterženleriň wolt-amper häsiýetnamalary

Teoriýa we hasaplama

Metallaryň udel  garşylygy  sterženiň omlarda ölçenýän R garşylygyna we onuň ölçeg ululyklaryna baglydyr. Şu eksperimentde ölçeg geçirilýän sterženiň diametri 2,5 sm, kese kesiginiň meýdany  S = 4,91х10-4 м2, uzynlygy   ℓ=31,5 sm.

Udel garşylygy:

.			(1)

Omuň kanuny şeýle görnüşde ýazylýar:

(2)

3 –nji suratdaky grafikden alarys

= 11,5±0,3 mkОm

Mis steržen üçin

= 19,5±0,2 mkOm

- formula boýunça hasaplanan udel garşylygyň bahasy:

|  | Ölçenen Om.m | Tablisa baha ( 20ºС) Om.m |
| --- | --- | --- |
| Cu Al | 1,79 2,98 | 1,68 2,72 |

Аlýumin sterženiň garyndysy bar

Mis birleşdiriji simiň  kese kesigi  S = 2,5 mm

4-nji surat: Dürli uzynlykly birikdiriji simleriň wolt-amper häsiýetnamalary.

Kiçi garşylyklary ölçemek

Birikdiriji simleriň çyzyk garşylygy (1)-nji formula bilen hasaplanýar:

Hasaplanan çyzyk   garşylygyň we ölçenen çyzyk  R1      garşylygynyň tapawudyndan geçirijiniň garşylygy kesgitlenýär.

4-nji suratdaky egrileriň ýapgytlygy tangens  burçundan R1  tapylýar

| , mm |  | , mОm | R1, mОm | , mОm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 2 | 0,67 | 5,6 1,6 | 4,9 0,9 |
| 750 | 1 2 | 5,0 | 10,7 9,1 | 5,7 4,1 |
| 2000 | 1 2 | 13,4 | 18,6 18,2 | 5,2 4,8 |

Garşylygyň ortaça bahasy we -naprýaženiýäni deňeşdirmek  bilen

kesgitlenilýär ( 2- nji surata seret):

2b-surata laýyklykda,

bolanda

şertde

100 mm uzynlykdaky birikdiriji sim üçin ölçenen bahalar:

R2= 64,4 mОm

R1= 5,6 mОm

Şeýlelikde, ştepselde kontakt garşylyk  Rpd = 30 mОm