TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI

WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Fizika we elektrotehnika kafedrasy

Fizika dersinden tejribe sapaklarynyň ýazgylary

2021ý.

2-nji tejribe işi: Cobra4 bilen Omuň kanuny.

Baglanyşykly temalar

Omuň kanuny, udel garşylyk, hemişelik ululykly garşylyk, geçirijilik, kuwwat we iş.

Esaslar

Dürli rezistorlar üçin napreženiýe we elektrik togyň arasyndaky gatnaşygy gurmaly. Garşylyk bu elektirik togunyň napreženiýä görä ölçegi. Egerde garşylyk elektrik çyrasy bolsa onda çyra ýananda uly elektrik togy akyp, temperaturanyň ýokarlanmagy bilen lampanyň garşylygy çürt- kesik artýar.

enjamlar

1 simsiz dolandyryjy  Cobra4                                                         12600-00

1 simsiz Cobra4 aragatnaşygy                                                         12601-00

1 energiýa datçik enjamy Cobra4                                             12656-00

1 sanly generator ýygylygy, USB, incl.

Programma üpjünçiligi Cobra4                                                        13654-99

1 aragatnaşyk gaby                                                                           06030-23

1 rezistor 100 Ω, 1 W                                                                       39104-63

1 rezistor 220 Ω, 1 W                                                                       39104-64

1 rezistor 330 Ω, 1 W                                                                       39104-13

1 lampa öýjügi E10                                                                          17049-00

1 gyzdyryş lampasy, 12 V/0.1 A, E10, 10 PC.                                07505-03

2 birikidiriji sim,  l = 500 mm, gyzyl                                               07631-01

2 birikdiriji sim, l = 500 mm, gök                                                    07631-04

Goşmaça

1 kompýuter USB interfeýsi bilen, Windows XP

1-nji surat. Syang enjamy.

Gurnama we işiň gidişi .

1-nji suratda görkezilişi ýaly synag enjamyny gurnamaly.

USB interfeýsi bilen kompýuteri  simsiz dolandyryjy  Cobra4-a bilen birikdirmeli w energiýanyň datçik enjamy Cobra4-ny simsiz Cobra4 aragatnaşygyna birikdirmeli. Sensor Unitly sanly generator ýylygyny USB interfeýsi bilen kompýutere birikdirmeli. ,,Omuň kanuny” synag enjamyna birikdirmeli (synag> synag açyk).  Synagy ýerine ýetirmek we ölçenilen ululyklary ýazmak üçin ähli parametrler gurnalan we sazlanan.

düwmäni basyp, ölçege başlamaly. Umumy ölçegleri 2-nji suratda görkezilen.

2-nji surat. Lampanyň gyzdyryşy wagtyndaky egri çyzygy.

2. garşylygyň ölçegi.

Rezistory öýjüge ýerleşdirmeli. Egri çyzygyň ölçeginiň ýazgysyny etmeli.

Bir näçe egri çyzygy  ,,Measurement“-ölçemek “Assume channel..-kanaly saýlamak.“ bilen bir diagramma ýerleşdirmeli. Egri çyzyklar 3 we 4-nji suratdaky diagrammalara meňzeýär:

3-nji surat. Zawod rezistorynyň napreženiýasynyň diagrammasy.

4-nji surat. Rezistordaky kuwwatly we ýaýratma ýokary temperatura ýaly.

Teoriýa we hasaplama

1.Nakally lampa

Programmanyň «Регрессия» instrumentiniň kömegi bilen lampanyň garşylygyny naprýaženiýäniň dürli bahalarynda kesgitlemek bolar. Mysal üçin naprýaženiýäniň nol bahasynda  haýallyk bilen geçirilen ölçegde egriniň burç koeffisient 90 mA/W deň. Şeýlelikde lampanyň garşylygy otag temperaturasynda 11,1 Om deň. Ommetriň kömegi bilen ölçenende bu baha 11,2 Om deň.  9 Ом bahada  (grafikde) burç koeffisiýenti  5,6 mА/W deň, bu baha 179 Om garşylyga gabat gelýär we  16 esse  otag temperaturasyndaky garşylykdan uly.

Lampanyň ýylylyk geçirijiligi sebäpli alynan egriler simmetriki däl. Naprýaženiýe köpeldilse energiýanyň bir bölegi lampany gyzdyrmak üçin harçlanýar, şonuň üçin naprýaženiýe pese düşende temperatura naprýaženiýe hemişelik bolandaky temperatura deňdir. Eger haýaljak tempde geçirilen ölçeglerde alnan bahalara esaslanyp gurlan grafikler simmetriki görnüş alar we temperatura deňagramlygy  almak aňsatlaşar(6-njy surat).  Eger  generatoryň funksional ustanowkasyny birnäçe sekund yza çeksek(«время паузы»)  onda edil şeýle netijäni alarys (5-nji surat). Metallarda temperaturanyň ýokarlanmagy bilen garşylygyň ulalmagynda elektronlaryň fotonlarda, kristallik gözeneklerde ýaýramagy bilen baglanşyklydyr. Garşylygyň çyzykly ösmekligi diňe temperaturanyň örän ujypsyz üýtgemeginde bolup geçýar.

5-nji surat. Generator funksiýalarynyň parametrlerini sazlamak.

6-njy surat. Dürli tizlik boýunça gyşartmanyň hasaby.

2. Rezistorlar.

Senagatda ulanylýan rezistorlar metaldan ýasalan ýuka plýonkalar ýada uglerod rezistorlarydyr. Olaryň temperatura koeffisiýenti 0,025%/K ýada 0,0125%/K. Olaryň ygtyýar edilen ýylylygy ýaýradyş kuwwaty hasaba alardan has kiçidir. Berlen şertlerde bu rezistorlaryň garşylygy ölçeg geçirilýän döwründe üýtgemeýär we Omuň kanunyny kanagatlandyrýar ,

bu ýerde  - garşylyk,  - tok güýji,  - naprýaženiýe.

«Регрессия» funksiýanyň kömegi bilen  alynan burç koeffisiýentleri:

rezistor, 330 Оm: 3,04 mА/W ------üçin 329 Om

rezistor, 220 Оm  4,65 mА/W-------üçin 215 Om

rezistor, 100 Оm: 10,14 mА/W. ----üçin 98,6 Om

Alynan netijeler  rezistorlaryň pasportyndaky maglumatlary 5% ýalňyşlyk çäginde kanagatlandyrýar.