TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI

WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Fizika we elektrotehnika kafedrasy

Fizika dersinden tejribe sapaklarynyň ýazgylary

2021ý.

4-nji tejribe işi: Elektronyň udel zarýadyny (e/m)kesgitlemek .

Özleşdirmeli temalar Каtod şöhleleri, Lorensiň güýji, elektron kese magnit meýdanynda, elektronyň massasy we zarýady. Işiň düzgüni Elektrik meýdanynda tizlendirilen elektron magnit meýdanyna düşüp perpendikulýar hereket edýär. Elektronyň udel zarýady tizlendiriji potensiallar tapawudy, magnit meýdanynyň güýji we elektronyň orbitasynyň radiusy bilen kesgitlenýär. Enjamlar Inçe elektron-şöhle turbajygy 06960.00 1 Gelmgolsyň tegegi, 1 jübüt 06960.00 1 Iýmit çesmesi, 0…600 W 13672.91 Uniwersal iýmit çeşmesi 13500.93 1 San ýazgyly multimetr 07134.00 2 Birleşdiriji sim, l = 100 mm, gyzyl 07359.01 1 Birleşdiriji sim, l = 100 mm, gök 07359.04 1 Birleşdiriji sim, l = 750 mm, gyzyl 07362.01 5 Birleşdiriji sim, l = 750 mm, gök 07362.04 3 Birleşdiriji sim, l = 750 , sary 07362.02 3 Işiň maksady Elektrik we üýtgeýän magnit meýdanynda elektron dessesiniň traýektoriýasyna baglylykda elektronyň udel () zarýadyny kesgitlemek. Gurnama we işiň gidişi. 1-nji suratda eksperimental gurnamanyň şekili görkezilendir. 2-nji suratda elertrik shema görkezilen. Iki tegek biri-birine bakdyrylyp goýulan. Tegekleriň ikisinde hem deňululykly tok akýanlygy üçin olary yzygider birikdirmeklik maslahat berilýär. Tegeklerden goýberilmeli toguň maksimal ululygy 5 А-den geçmeli däl.. 1.Magnit meýdanynyň polýarlylygyny saklasaň garaňky otagda ýagtylanan egri traýektoriýany görmek bolar. Magnit meýdanyna täsir edýän tok we elektronlaryň tizligi üýtgedilse (tizlendiriji potensiallar tapawudy) ýagtylanýan traýektoriýaň radiusy bilen gabat gelýän orbitany üýtgedip bolar. Elektronlaryň dessesi ýagtylanýan traýektoriýa bilen gabat gelende diňe tegelegiň bölegi görünýär. Şeýle ýagdaýda töweregiň radiusy 2, 3, 4 ýada 5 sm bolar. Bellik: elektronly inçe turbajyk barada goşmaça maglumat almak isleseňiz ulanyş ýazgysyna serediň.

Teoriýa we hasaplama.

Eger massasy  we  zarýady   deň bolan elektron   potensiallar tapawutly elektrik meýdanynda tizlendirilende, onuň  alýan kinetik energiýasy we tizlendirmek üçin ýerine ýetirilýän iş özara deňdir, ýagny:

(1)

bu ýerde υ - elektronyň tizligi.

induksiýaly magnit meýdanynda  υ tizlik bilen hereket edýän elektrona täsir edýän Lorensiň güýji:

×

Еger magnit meýdany birhilli däl bolsa (Gelmgolsyň tegekleriniň ýerleşişi ýaly) we  bilen B özara perpendikulýar  bolsa onda elektron r radiusly spiral traýektoriýa boýunça   magnit güýç çyzyklarynyň ugryna hereket edýär.  Onda (1)-nji aňlatmadan alarys:

(2)

Nýutonyň 2-nji kanunyna laýyklykda merkezden daşlaşýan  güýç  Lorensiň güýjine deňdir, onda elektronyň tizligi :

bu ýerde B - magnit meýdanynyň induksiýasy.

Magnit B induksiýany kesgitlemek üçin wagta bagly elektrik meýdanyň ýok şerti üçin Makswelliň birinji we dördünji deňlemelerini  peýdalanyp bolar.

Kontur I toguň magnit meýdanynyň düzüjisini  iki tegek biri-birinden kesgitli daşlykda simmetriki ýerleşdirilen ýagdaýy üçin:

görnüşinde ýazyp bolar. Bu ýerde, ,  - tegegiň radiusy.

Gelmgolsyň tegekleriniň  arasynda, merkezde  n sarymly başga tegek ýerleşdirilende (a=R)  alarys: ?:

1-nji surat. Elektronyň udel zarýadyny kesgitlemek üçin eksperimental gurnama.                           1-nji tablisa

| = 0,02 m |  |  | = 0,03 m |  | = 0,04 m |  | = 0,05 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , А |  | , А |  | , А |  | , А |  |
| 100 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 0,91 | 2,0 |
| 120 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 2,0 |
| 140 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,9 |
| 160 | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,9 |
| 180 | - | - | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
| 200 | - | - | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,7 |
| 220 | - | - | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,9 |
| 240 | - | - | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,8 |
| 260 | - | - | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
| 280 | - | - | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| 300 | - | - | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |

1-nji tablisada:  (2) we (3) deňlemelere laýyklykda naprýaženiýanyň   we elektronyň traýektoriýasynyň  dürli bahalarynda tok güýjiniň we elektronyň udel zarýadynyň bahalary.

Şu berlen işdäki  tegekler üçin 0,2 m we 154. 1-nji tablisadaky  getirilen bahalara esaslansak  elektronyň udel zarýadynyň ortaça bahasy . Таblisa bahasy:

2-nji surat: Gelmgelsyň tegekleriniň birleşdiriliş shemasy

3-nji surat: Inçe elektron-şöhle trubkanyň sete birleşdiriliş shemasy.