7-nji  TEJRIBE  IŞI

konturdaky mejbury yrgyldylary derňemek

Işiň maksady

- Yrgyldyly  RLC- konturynda bolup geçýän ýagdaýlar bilen kompýuter modelirleme usuly bilen tanyşmak

- RLC-konturynda mejbury yrgydylaryň kanunalaýyklygyny tejribe arkaly tassyklamak

Nazaryýetiň esaslary

- Yzygider birikdirilen we ýapyk elektrik zynjyryny emele getirýän EHG üýtgeýän çeşmesini, kondensatory, induktiw tegegi we rezistory özünde saklaýan konturda bolup geçýän hadysalara mejbury yrgyldylar diýilýär.EHG-niň zynjyrda mejbury döredýän yrgyldysyna mejbury diýilýär.

- Eger-de çeşmäniň EHG-si garmoniki kanuny boýunça üýteýän bolsa, onda konturda mejbury garmoniki yrgyldylar döreýär. Konturdaky üýtgeýän tok kompleks görnüşinde bolup Omuň kanunyna boýun egýär.

- Iki sany algebraik sanlaryň  aňlatma görnüşindäki beýanyna kompleks ululygy diýilýär. Bu ýerde a-kompleks ululygyň hakyky bölegi, b-ouň hyýaly bölegi, z-moduly, -kompleks ululygynyň fazasy ýada argumenti.

- Z grafik hörnüşinde kompleks tekizliginde radius-wektor hökmünde şekillendirilýär.

- Radius-wektoryň uzynlygyna kompleks sanyň moduly diýilýär .

- Radius-wektor bilen hakyky(gorizontal)okuň arasyndaky burçyna argument diýilýär we harp bilen belgilenýär.

|  | Tehniki maglumatlar Ölçegler:; Ýewroplata160x100 мм. Iş ýüklenmesi:; +5 В. Funksional toparlar:; 6 kondensatorlar. 5 induktiwlik tegegi. 2 ýükleýiş rezistory. 4 imitirlenýän näsazlyklar. |
| --- | --- |

KOMPLEKS TOGY : ~

KOMPLEKS NAPRÝAŽENIÝESI:

we  wektorlaryň her biri  tizlik bilen aýlowly hereket edýärler.

Bu ýerde :

- tok güýjiniuň hem-de -naprýaženiýeniň  degişlilikde kompleks amplitudalary.

we - kompeks tekizlikde hereketsiz kompleks wektorlar.

Başlangyç wagt pursatynda alynan kompleks ululkugyň özüne kompleks amplituda diýilýär.

Matematiki görnüşde: (kompleks garşylyk)

Elementdäki naprýaženiýeniň kpmpleks amplitudasynyň onuň üstünden akýan toguň kompleks amplitudasyna bolan gatnaşygyna impedans (kompleks garşylyk )diýilýär.

Impedansyň moduline zynjyryň doly elektrik garşylygy diýilýär. ,

bu ýerde  - tok bilen naprýaženiýeniň arasyndaky faza süýşmesi.

Üýtgeýän toguň elektrik zynjyrynyň dürli elementlerinde impedans

- REZISTOR:

toguň we naprýaženiýanyň fazalary deň bolýar.Impedans deňdir R:

- INDUKTIW TEGEGI:

Elektromagnit induksiýanyň kanuny täsir edýär(öz-özinden induksiýa):

Ony we Omuň kanuny ulanyp kompleks ululuklar üçin alýarys:

- induktiw tegegiň impedansy

Tegekdäki naprýaženiýe üstünden akýan tokdan  faza boýunça öňe geçýär.

- KONDENSATOR:

Goý,

- kondensatoryň kompleks garşylygy(impedans)

Funksional generatoryň içki garşylygyna goşmak üçin rezistrolar

Parallel rezonans zynjyry

Yzygiderli rezonans zynjyry

Warikapli parallel rezonans zynjyry

Iş nokatlaryny sazlamak üçin potensiometr

|  | Tehniki maglumatlar Ölçegleri:; Ýewroplatalar 160x100 мм. Iş ýüklenmesi:; 15 Wpp / 1 ... 50 Gs. Gorag:; Polýarlygyň näsazlygyndan gorag. 24 w çenli çendenaşa ýüklenmeden gorag. Funksional toparlar:; Iki dürli garşylykly RCL yzygiderli rezonans zynjyry,. RCL parallel rezonans zynjyry. Warikaplaryň kömegi bilen sazlamaly RCL parallel rezonans zynjyr. |
| --- | --- |

ÖLÇEGIŇ USULYÝETI WE DÜZGÜNI

- Ýokardaky shemany ýygnamaly

- Shemany ýygnamazdan öň ) 1-nji tablisadan tabşyrylan ululyklar bounça (f=50 Gs – senagat ýygylygy shemadaky degişli parametrleri kesgitlemeli we oolaryň san bahalaryny aşakdaky tablisa geçirmeli

1-nji tablisa

Toparlar bovunça ýumuşlaryň berilişi

| Topar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R,Om | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 |
| XL, Om | 12 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| XC, Om | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 15 |
| L, Gn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C, F |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zynjyryň her bir bölegi üçin ( reaktiw we aktiw elemntleri ne degişlilikde) impedansy keskitlemeli

- Yzygiderli yrgyldyly kontury emele getirýän elektrik zynjyryň tok güýjini kesgitlemeli.

- R=1,3 Om, L=2 mGn, C=50 mkF bolanda  zynjyry  düzmeli

Başlangyç ýygylyk  ω=3129 rad/s bolanda kompýuteriň ekranyndaky şekili öz depderiöize geçiriň we Urez/U gatnaşygy kesgitlemeli

Rezonans egrisi

- Ýygylygy ikitaraplaýyn üýtgedip Urez/U gatnaşygyň san bahalaryny 2-nji tablisa geçirmeli

2-nji  tablisa

Urez/U gatnaşygyň ýygygylyga görä üýtgemegi

| ÝÝygylyk, ω,rad/s | 2000 | 2100 | ... | 3129 | 3100 | 3000 | 2900 | ... | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urez/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Urez/U gatnaşygyň ýygygylyga görä üýtgemeginiň grafiki şekillendirmesini gurmaly

Özbaşdak taýýarlyk üçin soraglar we ýumuşlar

- Ideal yrgyldyly kontur.

- Real yrgyldyly kontur.

- Üýtgeýän toguň kompleks görnüşinde aňldylyşy.

- Kompleks ululygynyň radius-wektory.

- Kompleks naprýaženiýe.

- Zynjyryň impedansy.

- sinus görnüşli naprýaženiýeniň aňlatmasyndan kompleks naprýaženiýeny kesgitlemeli.

- Kondensatoryň kompleks garşylygy.

- Induktiw tegegiň kompleks garşylygy