“Elektrotehnika we elektronikaň esaslary”

dersi boýunça test.

№ 1

| T/b | Soraglar | Jogaplar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrik zynjyrlarynyň esasy kanunlary, haýsylar? | - Kulonyň we Krihgofyň kanunlary - Lorensiň hem-de Krihgofyň I we II kanunlary - Faradeýin,Gaussyň kanuny - Omuň,Krihgofyň,Faradeýiň kanunlary. |
| 2 | Çeşmäniň we kabul edijiniň iş düzgünlerine görä zynjyryň näçe sany iş düzgüni bar? | - 3-sany: nominal iş düzgüni, boş iş düzgüni, ylalaşykly iş düzgüni - 2-sany: ylalaşykly iş düzgüni, boş iş düzgüni - 4-sany: nominal, boş iş düzgüni, gysga utgaşdyrylan we ylalaşykly iş düzgünleri - 1-sany: gysga utgaşdyrylan iş düzgüni |
| 3 | Doly zynjyr üçin Omuň kanunyny görkeziň | - I=UR - I=ERiç+R - R=U*I - U=R * I |
| 4 | Krihgoffyň I we II kanunlary haýsylar? | - n=1kIn=0, k=1nEk=k=1mUk - n=1kIn=0 - k=1nEk=k=1mUk |
| 5 | Aktiw we passiw şahalary özara parallel birikdirilen iki düwünli elektrik zynjyrlaryny hasaplamak üçin haýsy usul peýdalanmak has amatly? | - Proporsional ululyklar usuly - Düwnara naprýaženiýe usuly - Ekwiwalent öwürmek usuly - Ekwiwalent generator usuly |
| 6 | Krihgoffyň I we II kanunlary esasynyda jemi näçe deňleme düzülýär? | - n-1 [m-(n-1)] - n+1 [n-(m-1)] - n-1 [n-(m+1)] - n-1 [n+(m-1)] |
| 7 | E.H.G. pursat ululygy haýsy görnüşde kesgitlenýär? | - e=Emsin(ωt+φe)+Rei - e=Emcos(ωt+φe)+UL - e=Emsinωt - e=Emsin(ωt+φe)+ +Emcos(ωt+φe) |
| 8 | Görkezilen jogaplaryň haýsysy maksimal togy aňladýar? | - Io=UR - Im=2*I - I=U+Ri 4) Ia=ER |
| 9 | Kompleks tekizliginde näçe çärýek we näçe oktawa bar? | - 3 çärýek, 6 oktawa - 2 çärýek, 4 oktawa - 4 çärýek, 8 oktawa - 5 çärýek, 10 oktawa |
| 10 | Fazasy boýunça tok bilen gabat gelýän naprýaženiýe name diýilýär? | - Aktiw garşylygyň naprýaženiýesiniň peselmesi - Aktiw garşylykly naprýaženiýe - Passiw garşylykly naprýaženiýeniň peselmesi - Passiw garşylykly naprýaženiýe |
| 11 | Periodly tok üçin şu deňlemeleriň haýsy dogry? | - i=I(t)=I(t+T) - i=I(t) - i= I(t+T) - i=I(t)+I(t+T) |
| 12 | (2πTt+φi) haýsy funksiýanyň fazasy? | - Sinus däl funksiýanyň fazasy - Sinus funksiýanyň fazasy - Sinus funksiýanyň başlangyç fazasy - Sinus däl funksiýanyň başlangyç fazasy |
| 13 | Toguň kompleks täsir ediji ululygy haýsy görnüşde ýazylýar? | - I=Im2ejφi=I*ejφi - i=Imsin(ωt+φi) - Im=Im2ejφi - I=Im2 |
| 14 | Üç fazaly toguň zynjyrlary, näçe bölekden durýar? | - 2-bölekden: generatordan, geçiriji liniýadan - 3-bölekden: generatordan, kabul edijiden, geçiriji liniýalardan - 1-bölekden: çeşmeden - 1-bölekden: kabul edijiden |
| 15 | Liniýa naprýaženiýeleri biri-birinden fazalary boýunça näçe gradus burç boýunça tapawutlanýar? | - 120oC - 360oC - 90oC - 180 oC |
| 16 | Dört simli üç fazaly toguň zynjyrynda neýtral simdäki toguň formulasyny görkeziň? | - INN=IA+IB+IС - INN=-IA+IB+IС - INN=-IA-IB+IС - INN=IA-IB-IС |
| 17 | Magnit zynjyrlaryny häsiýetlendirýän esasy fiziki ululyklar, haýsylar? | 1) R, XL,XC, Z. 2)U, I, E, R 3)E , H, U,I 4)H, B, F,Φ,I |
| 18 | Transformatorlar näçe fazaly bolýar? | - 2 we 3 fazaly - 3 we 4 fazaly - 2 we 4 fazaly - 1,2 we 3 fazaly |
| 19 | Üýtgeýän toguň elektrik zynjyrlarynyň aktiw we reaktiw garşylyklary? | - R,L-aktiw, C-reaktiw - R,C-aktiw, L-reaktiw - R-aktiw, XC,XL-reaktiw - L,C-aktiw, R-reaktiw |
| 20 | Ýakoryň togy haýsy aňlatmada kesgitlenýär? | - Iýa= E-URýa - Iýa=E-U - Iýa=Rýa*U - Iýa=Rýa*E |
| 21 | Üýtgeýän toguň elektrik zynjyrlarynyň aktiw we passiw elementleri ? | - E, J-aktiw, R-aktiw - E, J-passiw, R-aktiw - E, J,R-aktiw, L,C-passiw - E, J-aktiw, R,L,C-passiw |
| 22 | Iş etmekligiň ukybyna näme diýilýär? | - energiýa; - potensial; - garşylyk; diýilýär. |
| 23 | Peýdaly işiň doly energiýa bolan gatnaşygyna näme diýilýär? | - absolýut ýalňyşlyk; - peýdaly täsir koeffisiýenti; - potensial diýilýär |
| 24 | Edilýän işiň wagt birligindäki mukdaryna näme diýilýär? | - energiýa; - potensial - kuwwat diýilýär |
| 25 | Geçirijiniň kese kesiginden wagt birliginde akyp geçýän zarýadlanan bölejikleriň mukdaryna näme diýilýär? | - tok güýji; - garşylyk; - naprýaženiýe diýilýär |
| 26 | Tok güýjiniň aňlatmasy? | 1) I=ΔqΔt 2) I=ΔUΔt 3)I=ΔPΔt |
| 27 | Zarýadlanan bölejikleriň tertipleşdirilen akymyna näme diýilýär? | - energiýa; - elektrik togy; - kuwwat diýilýär |
| 28 | Geçirijiniň kese kesiginiň meýdan birliginden akyp geçýän tok güýjüniň mukdaryna näme diýilýär? | - naprýaženiýe; - togyň dykyzlygy; - elektron dykyzlygy diýilýär |
| 29 | Toguň dykyzlygynyň aňlatmasy? | 1) j=IS; 2) j=PS; 3) j=ES. |
| 30 | Garşylygyň aňlatmasy? | 1) R=ρlS; 2) R=lSP; 3) R=γlS. |
| 31 | Omuň uçastka üçin kanuny? | - U=I·R; - I=U/R; - R=I·U |
| 32 | Naprýaženiýe bilen elektrik güýjenmäniň arasyndaky baglanşyk? | 1) U=Ed; 2) U =E·I; 3) U=E·d. |
| 33 | Omuň doly zynjyr üçin kanuny? | - I=εR+r; - 2) I=PR+r; - 3) I=ε(R+r)2 |
| 34 | Krihgoffyň birinji kanuny? | 1) i=1nRi=0; 2) i=1nPi=0; 3) i=1nIi=0; |
| 35 | Krihgoffyň ikinji kanuny? | 1) i=1nRi=0; 2) i=1nεi=j=1mUj; 3)i=1nIi=j=1mUj; |
| 36 | Elektrik zynjyrynda düwün emele getirmek üçin azyndan näçe şahalary birikdirmeli? | - 2(iki); - 3(üç); - 5(bäş). |
| 37 | Joul-Lensiň kanuny? | - E=I2·R·t; - E=I·R2·t; - E=I2·U·t. |
| 38 | Kuwwatyň aňlatmasy? | - P=I·R; - P=I·U; - P=U·R. |
| 39 | Omuň kanuny differensial görnüşde? | - E=jρ; - 2) E=j·ρ; - 3) E=ρj |
| 40 | Düwüne girýän toklaryň jemi düwünden çykýan toklaryň jemine deň bolýar? | - Omuň I kanuny; - Nýutonyň I kanuny; - Kirhgofyň I kanuny. |
| 41 | R R R birikdirmäniň umumy garşylygy? | 1) Ru=R3; 2) Ru=3R; 3) Ru=R. |
| 42 | R R R birikdirmäniň umumy garşylygy? | 1) Ru=R3; 2) Ru=3R; 3) Ru=R. |
| 43 | Iki sany garşylygy ilki bilen yzygider, soň bolsa parallel birikdirýärler. Haýsy ýagdaýda umumy garşylyk uly bolýar? | - Parallel birikdirilende; - Yzygider birikdirilende; - Deň bolýar. |
| 44 | Potensiallaryň tapawudyna näme diýilýär? | - garşylyk; - naprýaženiýe; - kuwwat diýilýär |
| 45 | Peýdaly täsir koeffisiýentiniň daşky garşylyk bilen baglanşygy? | - η=1-rR+r; - 2) η=1-RR+r; - 3) η=1-4rR+r |
| 46 | Kondensatordaky elektrik energiýanyň aňlatmasy? | 1)Ec=CU2; 2) Ec=CU22; 3) Ec=CU32 |
| 47 | Induktiw tegekdäki magnit energiýanyň aňlatmasy? | 1) Em=LI2; 2) Em=LI22; 3) Em=LI32 |
| 48 | Periodiki toguň aňlatmasy? | 1) it=it+2T; 2) it=it+T2; 3) it=it+T |
| 49 | Doly yrgyldy üçin sarp edilen wagt aralygyna näme diýilýär? | - amplituda; - ýygylyk; - period diýilýär |
| 50 | Wagt birligindäki bolup geçýän yrgyldylaryň sanyna näme diýilýär? | - amplituda; - ýygylyk; - period diýilýär |
| 51 | Sinus görnüşli toguň pursat bahasy? | 1) it=Imsinωt+φ0 2) it=Imsinωt+φ0 3) it=Imsin⁡(ωt+φ0) |
| 52 | Sinus görnüşli toguň täsir bahasy? | 1) I=Im2; 2) I=Im·2; 3) I=Im3 |
| 53 | Ampermetriň kömegi bilen sinus toguň haýsy ululugy ölçenýär? | - pursat bahasy; - täsir bahasy; - amplituda bahasy |
| 54 | Aýlaw ýygylygynyň period bilen baglanşygy? | - 𝜔=2πT; - 𝜔=T2π; - 𝜔=2ImT |
| 55 | π12rad näçe gradusa deň bolýar? | - 200; - 150; - 3,140. |
| 56 | it=24sin⁡(314t+π4)mW aňlatmadan sinus toguň başlangyç fazasyny tapmaly. | - 24; - 314; - π4 |
| 57 | Tegek garşylygy? | 1) XL=ωL; 2) XL=1ωL; 3) XL=ω·L |
| 58 | Sygym garşylygy? | 1) XC=ωC; 2) XC=1ωC; 3) XC=ω·C |
| 59 | Potensiallaryň tapawudyna näme diýilýär? | - garşylyk; - naprýaženiýe; - kuwwat diýilýär |
| 60 | Geçirijiniň kese kesiginiň meýdan birliginden akyp geçýän tok güýjüniň mukdaryna näme diýilýär? | - naprýaženiýe; - togyň dykyzlygy; - elektron dykyzlygy diýilýär |
| 61 | Toguň dykyzlygynyň aňlatmasy? | 1) j=IS; 2) j=PS; 3) j=ES. |
| 62 | Garşylygyň aňlatmasy? | 1) R=ρlS; 2) R=lSP; 3) R=γlS. |
| 63 | Omuň uçastka üçin kanuny? | - U=I·R; - I=U·R; - R=I·U |
| 64 | Naprýaženiýe bilen elektrik güýjenmäniň arasyndaky baglanşyk? | 1) U=Ed; 2) U =E·I; 3) U=E·d. |
| 65 | Omuň doly zynjyr üçin kanuny? | - I=εR+r; - 2) I=PR+r; - 3) I=ε(R+r)2 |
| 66 | Krihgoffyň birinji kanuny? | 1) i=1nRi=0; 2) i=1nPi=0; 3) i=1nIi=0; |
| 67 | Krihgoffyň ikinji kanuny? | 1) i=1nRi=0; 2) i=1nεi=j=1mUj; 3)i=1nIi=j=1mUj; |
| 68 | Elektrik zynjyrynda düwün emele getirmek üçin azyndan näçe şahalary birikdirmeli? | - 2(iki); - 3(üç); - 5(bäş). |
| 69 | Joul-Lensiň kanuny? | - Q=I2·R·t; - E=I·R2·t; - E=I2·U·t. |
| 70 | Elektrik zynjyrlarynyň esasy kanunlary, haýsylar? | - Kulonyň we Krihgofyň kanunlary - Lorensiň hem-de Krihgofyň I we II kanunlary - Faradeýin,Gaussyň kanuny - Omuň,Krihgofyň,Faradeýiň kanunlary. |
| 71 | Çeşmäniň we kabul edijiniň iş düzgünlerine görä zynjyryň näçe sany iş düzgüni bar? | - 3-sany: nominal iş düzgüni, boş iş düzgüni, ylalaşykly iş düzgüni - 2-sany: ylalaşykly iş düzgüni, boş iş düzgüni - 4-sany: nominal, boş iş düzgüni, gysga utgaşdyrylan we ylalaşykly iş düzgünleri - 1-sany: gysga utgaşdyrylan iş düzgüni |
| 72 | Doly zynjyr üçin Omuň kanunyny görkeziň | 1) I=UR 2) I=ERiç+R 3) R=U*I 4) U=R * I |
| 73 | Krihgoffyň I we II kanunlary haýsylar? | 1) n=1kIn=0, k=1nEk=k=1mUk 2) n=1kIn=0 3)k=1nEk=k=1mUk |
| 74 | Aktiw we passiw şahalary özara parallel birikdirilen iki düwünli elektrik zynjyrlaryny hasaplamak üçin haýsy usul peýdalanmak has amatly? | - Proporsional ululyklar usuly - Düwnara naprýaženiýe usuly - Ekwiwalent öwürmek usuly - Ekwiwalent generator usuly |
| 75 | E.H.G. pursat ululygy haýsy görnüşde kesgitlenýär? | - e=Emsin(ωt+φe)+Rei - e=Emcos(ωt+φe)+UL - e=Emsinωt - e=Emsin(ωt+φe)+ +Emcos(ωt+φe) |
| 76 | Görkezilen jogaplaryň haýsysy maksimal togy aňladýar? | 1) Io=UR 2) Im=2*I 3) I=U+Ri 4)Ia=ER |
| 77 | Fazasy boýunça tok bilen gabat gelýän naprýaženiýe name diýilýär? | - Aktiw garşylygyň naprýaženiýesiniň peselmesi - Aktiw garşylykly naprýaženiýe - Passiw garşylykly naprýaženiýeniň peselmesi - Passiw garşylykly naprýaženiýe |
| 78 | Ýakoryň togy haýsy aňlatmada kesgitlenýär? | 1) Iýa= E-URýa 2) Iýa=E-U 3) Iýa=Rýa*U 4) Iýa=Rýa*E |
| 79 | Üýtgeýän toguň göni zynjyrlaryny häsiýetlendirýän parametrleri görkeziň. | - U,I,R - U,I,S - P,Q,U - R,L,C |
| 80 | Hemişelik toguň göni zynjyrlaryny häsiýetlendirýän parametrleri görkeziň. | - U,I,XL - P,U,XC - Z,U,P - R,G |
| 81 | Iş etmekligiň ukybyna näme diýilýär? | - energiýa; - potensial; - garşylyk; diýilýär. |
| 82 | Peýdaly işiň doly energiýa bolan gatnaşygyna näme diýilýär? | - absolýut ýalňyşlyk; - peýdaly täsir koeffisiýenti; - potensial diýilýär |
| 83 | Edilýän işiň wagt birligindäki mukdaryna näme diýilýär? | - energiýa; - potensial - kuwwat diýilýär |
| 84 | Geçirijiniň kese kesiginden wagt birliginde akyp geçýän zarýadlanan bölejikleriň mukdaryna näme diýilýär? | - tok güýji; - garşylyk; - naprýaženiýe diýilýär |
| 85 | Tok güýjiniň aňlatmasy? | 1) I=ΔqΔt 2) I=ΔUΔt 3)I=ΔPΔt |
| 86 | Zarýadlanan bölejikleriň tertipleşdirilen akymyna näme diýilýär? | - energiýa; - elektrik togy; - kuwwat diýilýär |
| 87 | Şularyň haýsy biri Internetde gözleg amala aşyryjy ulgam däldir? | 1. Rambler 2. Yahoo 3. Fine Reader. 4. Yandex |
| 88 | Internetden tekst maglumatlar haýsy görnüşde alnyp bilner? | 1. *.rar faýl görnüşinde. 2. *.mp3 faýl görnüşinde 3. *.jpg faýl görnüşinde 4. *.png faýl görnüşinde |
| 89 | Internetden grafiki maglumatlary haýsy görnüşde alyp bolmaýar? | 1. *.rar faýl görnüşinde 2. *.wmf faýl görnüşinde. 3. *.zip faýl görnüşinde 4. *.tiff faýl görnüşinde |
| 90 | Prosesoryň takt ýygylygy aşakdakylaryň haýsy biri bilen ölçenilýär? | 1. MGz (megagers) . 2. Mb (megabaýt) 3. Kbit/s (kilobit/sekund) 4. Mbaýt/s (megabaýt/sekund) |
| 91 | Aşakdaky parametrleriň haýsy biri baýt ölçegde ölçenilmeýär? | 1. Wideoadapteriň huşy 2. Prosesoryň takt ýygylygy. 3. Winçesteriň göwrümi 4. Işjeň huşuň ölçegi |
| 92 | Kompýuterleriň arasynda tor gurnamak üçin näme gerek? | 1. Router, Tor karty, Ethernet kabeli (Wi-Fi) . 2. Switch, Hub, Bridge 3. Ethernet kabeli, Router 4. Printer, Skaner, modem |
| 93 | Kompýuter haýsy yzygiderlikde işe girizilýär (elektrik enegriýasy berilýär)? | - monitor, sistemnyý blok, UPS - sistemnyý blok, monitor, UPS - UPS, monitor, sistemnyý blok. - printer, sistemnyý blok, UPS |
| 94 | Elektrik energiýanyň naprýaženiýesi pese gaçanda ýa-da öçende aşakda görkezilen enjamlaryň haýsysy kompýuteriň belli bir wagtyň dowamynda işlemegini üpjün edýär? | - Materinskaýa plata - Žestkiý disk (HDD) - Blok pitaniýa - UPS . |
| 95 | Diňe multimediýa kompýuteriniň kömegi bilen haýsy işleri ýerine ýetirip bolýar? | - Internet ulgamy bilen işlemek - Faks ugratmak - Çap etmek we resminamalary skanirlemek - Sanlar, tekstler, grafikler, audiolar we wideolar bilen işlemek . |
| 96 | Distansion okuw aşakdakylaryň haýsysyny öz içine alýar | - Elektron, mobil we tor okuw usullaryny. - Elektron, mobil, tor, awtonom we garyşyk okuw usullaryny - Mobil, tor, awtonom, garyşyk we bilelikdäki okuw usullaryny - Bu ýerde dogry jogap ýok |
| 97 | Aşakdakylaryň haýsylaryny sanly bilim resursy öz içine alýar? | - Elektron kitaplary, elektron kitaphanalary, - Öwrediji programmalary, - Mültimediýa materiallaryň jemini, Interaktiw modelleri - Sanalanlaryň ählisini. |
| 98 | Aşakdakylaryň haýsysy sanly bilim ulgamyna degişli däldir? | - Reseptiw okuw - Interaktiw okuw - Progressiw okuw. - Elektron okuw |
| 99 | Brauzer nämä? | - Internet serwerleri - Web sahypalary görmäge niýetlenen programma. - Antiwirus programmalary Modem |
| 100 | Spam näme? | - Soralmaýan maglumatlaryň elektron poçta köp mukdarda ugradylmagy. - Kanuny däl reklama - Iň netijeli reklama - Web saýt |

| Soraglary | Jogaplary | Soraglary | Jogaplary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 26 | 1 |
| 2 | 3 | 27 | 2 |
| 3 | 2 | 28 | 2 |
| 4 | 1 | 29 | 1 |
| 5 | 4 | 30 | 1 |
| 6 | 4 | 31 | 2 |
| 7 | 3 | 32 | 3 |
| 8 | 2 | 33 | 1 |
| 9 | 1 | 34 | 3 |
| 10 | 2 | 35 | 2 |
| 11 | 3 | 36 | 2 |
| 12 | 2 | 37 | 1 |
| 13 | 1 | 38 | 1 |
| 14 | 2 | 39 | 2 |
| 15 | 1 | 40 | 3 |
| 16 | 1 | 41 | 2 |
| 17 | 4 | 42 | 1 |
| 18 | 4 | 43 | 2 |
| 19 | 3 | 44 | 2 |
| 20 | 1 | 45 | 1 |
| 21 | 3 | 46 | 2 |
| 22 | 1 | 47 | 2 |
| 23 | 2 | 48 | 3 |
| 24 | 3 | 49 | 3 |
| 25 | 1 | 50 | 2 |

| Soraglary | Jogaplary | Soraglary | Jogaplary |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 2 | 76 | 2 |
| 52 | 1 | 77 | 2 |
| 53 | 2 | 78 | 1 |
| 54 | 1 | 79 | 1 |
| 55 | 2 | 80 | 1 |
| 56 | 3 | 81 | 1 |
| 57 | 3 | 82 | 2 |
| 58 | 2 | 83 | 3 |
| 59 | 2 | 84 | 1 |
| 60 | 2 | 85 | 1 |
| 61 | 1 | 86 | 2 |
| 62 | 1 | 87 | 3 |
| 63 | 1 | 88 | 1 |
| 64 | 3 | 89 | 2 |
| 65 | 1 | 90 | 1 |
| 66 | 3 | 91 | 2 |
| 67 | 2 | 92 | 1 |
| 68 | 2 | 93 | 3 |
| 69 | 1 | 94 | 4 |
| 70 | 4 | 95 | 4 |
| 71 | 3 | 96 | 1 |
| 72 | 1 | 97 | 4 |
| 73 | 1 | 98 | 3 |
| 74 | 4 | 99 | 1 |
| 75 | 3 | 100 | 2 |