Tema № 3

Tema: Önümilik şikesleriniň we kär (professional) keselleriniň ýüze cykmagynyň sebplerini öwrenmegiň usullary.

Şikes ýetme diýip - beden dokumalarynyň we beden organynyň zaýalanmagyna aýdylýar. Bu ýagdaý haçanda adama haýsydyr bir daşky faktorlaryň (mehaniki, himiki, tehniki, elektrik we beýlekiler) täsiri etmegi netijesinde döreýär.

Şikes ýetmeler iki topara: önümçilik bilen baglanyşykly we durmuş bilen baglanyşykly şikes ýetmelere bölünýärler. Önümçilik bilen baglanyşykly şikes ýetmelere kärhanalaryň, guramlary we edaralaryň territoriýasynda ýa-da territoriýasynyň daşynda administrasiýa tarapyndan berlen işleri ýerine ýetirýän işgärlere degişli. Mysal üçin iş ýerlerinde, sehde, zawodyň howlysynda, materiallar we enjamlar ýüklenende we düşürilende hem-de transport edilnde we ş.m. ýüze çykýan şikes ýetmeler degişli, ýagny ýaralanma, burkma, termiki we himiki ýanmalar, çykyk, döwülme we ş.m.

Professional keselleri himiýa senagatynda iýiji zäherli we zyýanly maddalaryň täsir etmeginde esasan hem gazdan, bugdan we tozandan dem alynanda döreýär.

Ýiti zäherlenme we ötüşen keseller bolýar. Ýiti professional zäherlenme ýagdaýynda we şöhleden zeper ýetende şeýle hem ýylylykly daşarky faktorlaryň duýdansyz täsir etmeginde döreýän keseller degişli.

Önümçiliklerde şikes ýetmeler, professional zäherlenmeler, professional keseller derňelýär we hasaba alynýar. Şikes ýetmeleri derňemegi we hasaba almagy önümçiligiň administrasiýasy ýerine ýetirýär. Betbagtçylyk ýagdaýynda işçi işe ukuplylygyny bir iş gününden köp ýitirse sehiň naçalnigi kärhananyň ýolbaşçysyna aýtmaly, 24 sagadyň dowamynda betbagtçylygy derňemeli we dört ekzemplýardan ybarat bolan akt düzmeli. Derňew aktyna sehiň naçalnigi, howpsyzlyk tehnikasy boýunça inžener we uly jemgyýetçilik inspektory gol çekmeli. Aktlaryň bir ekzemplýary sehde, ikinjisi zawodyň kärdeşler arkalaşygyna, üçünjisi kärdeşler arkalaşygynyň tehniki inženerine we baş inženere berilýär.

Önümçilikde bolan betbagtçylyklary derňemek we hasaba almak baradaky kanunyny öwrenmeli, önümçilik kärhanalarynda bolup geçýän şikes ýetmeleri, olaryň sebäpleri esasynda analiz geçirmeli we N-1 formaly akty düzmeli.

Tassyklaýaryn									Forma  № 1

kärhananyň ýolbaşçysy					Bir ekz. sehiň başlygyna, zähmeti

______goly______wagty					goramagyň injenerine, profkoma

kärhananyň möhüri						we zähmetiň tehniki inspektoryna                    								iberilýar

Önümçilikde bolan betbagtçylyk baradaky

Dellilnama  №

(4 ekz . düzülýar)

1)	Ministrlik, wedomstw:____________________________________________

2)	Kärhananyň ady ____________________________________________________

3)	Kärhananyň adresi __________________________________________________

4)	Ejir çekeniň  F.A.A._________________________________________________

5)	Erkek, aýal (çyzmaly) _______________________________________________

6)	Ýaşy ____________________________________________________________

7)	Käri, wezipesi _______________razrýady_________________________

8)	Ejir çekeniň hemişelik işleýan sehi _____________________________________

9)	Betbagtçylykly ýagdaý bolup geçen ýer, ýerine ýetirilýän iş__________________

10)	Betbagtçylyk  bolan uçastokdaky ussanyň ady, familiýasy_____________________

11)	Ejir çekeniň esasy hünäri boýunça iş stažy__________________________________

12)	Tehniki howpsyzlyk boýunça instruktaž:__________________________________

a)	giriş instruktažy__________________________(geçirilýän wagty)___________

b)	esasy işi boýunça iş ýerinde geçirilýän instruktaž_____________(wagty)______

c)	örän howply işler boýunça geçirilýän oküw__________________(wagty)_____

13)	200.. ýylyň__________aýynyň___________sanynda_________sagatda ________

betbagtçylyk bolup geçdi

a)	ejir çekeniň işe başlan wagtyna çenli doly sagat sany_____________________

14) Betbagtçylygyň   bolup geçişiniň ýagdaýyny doly ýazmaly___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15)	Şikes ýetiriji faktor:

a)betbagtçylygyň sebäbi:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Akt  200___ýylyň ______aýynyň________sanynda_____sagat_____düzüldi

Sehiň başlygy ___________________________________goly