Tejribe sapagynyň 9-nji temasy

9-nji tema: Amerikanyň birleşen ştatlarynyň “Caterpillar” kompaniýasynyň Cat 561 M we Cat 589 M kysymly  turbagoýujylary

Okuwyň meýilnamasy:

1. Cat 561M kysymly turbagoýujiniň gurluşy.

2. Cat 561 M turbagoýujynyň çyzyk ölçegleri.

3. Cat 589 M turbagoýujynyňhereketlendirijisiniň gurluşyny öwrenmek.

Barlag soraglary

4.1. Cat 561M kysymly turbagoýujynyň gurluşy.

561 M turbagoýujusy ýokary kuwwaty we uniwersallyga eýe bolup, agyr üýtgeýän şertlerde işleýänligi göz öňünde tutulyp, berk böleklerden ýygnalandyr. Güýç geçiriji optimal ylalaşylan düzümlerden ýygnalypdyr. Tehnikanyň işini üpjün edýär 3116 dwigateli ýokary kuwwata eýe bolup, ýangyjy tygşytly ulanýar.

4.1-nji surat. 3116  kysymly dwigateliň kesilen görnüşi.

Dwigatel gönümel ýangyjy pürkýän we howany ýokary basyş bilen berýän enjam bilen üpjün edilendir ,“Katerpiller” kompaniýasynyň 3116 dwigateli gidrotransformatoryň güýç häsiýetnamalary bilen ylalaşdyrylyp  ýasalandyr. Bu dwigateli aýlaýan momentiň ýokary goruna eýe bolup (55%) ,2100 aýl/min aýlaw tizliginde, nominal peýdaly kuwwatyň ululygy 82 kwt-a (110 at güýji) ýetýär. Aýdylanlardan başga-da bu dwigatel işlenen gazlaryň zyýanlylygynyň derejesi boýunça dünýä boýunça talaplara gabat gelýär. Turba boýunça talaplara gabat gelýär. Turba boýunça basyş bilen berilýän howa dwigateliň işleýşini tizleşdirýär hem-de tirsekli walyň ähli pes we orta aýlow tizliginde iş häsiýetnamalaryny gowylandyrýar. Gönümel ýangyjy pürkýän ýangyç ulgamy ýokary basyşly daşky turba geçirijileri aýryp, ýangyjy ýokary basyş bilen indiwidual bölüp gönümel pürkmegiň sinhronlygyny dolandyrmagy üpjün edýär. Netijede dwigateliň häsiýetnamalary oňatlaşdyrylyp , şol bir wagtda ýangyjyň sarp edilişini we işlenen gazlaryň zyýanlylygy peseldilýär. Dwigateliň berkligi üpjün ediler ýaly silindrler blogy çoýundan bitewi goýulandyr galyndy dartgynlyk aýrylar ýaly termo işlenendir. Berk blogyň galowkasy çalşylýan klapan otyrgyçlar poslamaýan polatdan (sorujy klapanlar) we nikel ergininden (gaz çykaryjy klapan) ýasalandyr. Dwigateliň silindrleri ähli uzynlygynda suw bilen sowadylyp, onuň gyzmazlygy üpjün edilýär. Uly göwrümli ýag sowadyjy mator ýagynyň optimal temperaturasyny saklamagy üpjün edýär. Ýag nasosynyň aşakda ýerleşip, dwigatel işe gireninde ýagyň gelme wagtyny azaldýar.

Güýç geçirijiniň bölekelri biri-birine gabat geler ýaly saýlanyp, tehnikanyň ýokary ulanyş häsiýetnamalaryny we uzak wagt işlemegini üpjün edýär.

Bu dwigatele tehniki hyzmat etmek hem ýeňildir.

1. Öňki silindrler blogyny 2(iki)  gezek  gury gilzalar  üçin gyryp bolýar:

2. Şatunlary silindrleriň ýokary böleginden çykaryp bolýar:

- Gaz bölüji walyň itijilerini waly çykarman çalşyp bolýar:

- Suw nasosyny  bloklaýyn çalşyp ýa-da dikeldip bolýar.

4.2-nji surat. Turbagoýujynyň   güýç geçirijisiniň bölekleri.

Güýç geçirijisiniň bölekleri.

1. Gidrotransformator aýlanýan momenti düşýän ýüke görä üýtgedip, dartyş güýjini köpeldýär. Ol şol bir wagtda güýç geçiriji urgulardan hem goraýar

2. Ýüküň astynda geçirilýän güýç geçiriji guty planetar  gurluşly bolup, ýumşak we tiz wagtda tizligiň üýtgemegini üpjün edýär. Onuň işjeňligi saýlanan tizliklerde agramyň optimal bölünmegniň hasabyna gazanylandyr. Muftalaryň gyrada ýerleşmegi olaryň tiz sowamagyny üpjün edýär.

3. Bölünen muftalar we togtadyjylar ýag bilen sowadylyp, gidrawliki herekete getirilýär. Bu bolsa mylaýym we takyk öwrülmegi üpjün edýär.

4. Gyraky (bort) reduktorlary presizin usulda ýasalan dişli tigirli we podşipnikli bolup, uzak wagt uly agramlarda işlemäge ukyplydyr. Eýerdiji tigiriň ýokarda ýerleşmegi tigiriň dişleriniň, wtulkanyň we gyraky (bort) reduktorlaryny abraziw materiallardan we ölden goraýar.

Operatoryň kabinasy maksimal öndürijilikli we işlemäge bolar ýaly ýasalandyr.

- Operatoryň kabinasy işlemäge amatlydyr.

- Turbagoýujularyň gyraky (bort) friksionlaryň ryçaglary biri-birinden baglanşyksyz herekete getirilýär.

- Oturgyç maksimal amatlydyr.

- Abzallar elektron ulgamly bolup , maşynyň esasy iş ululyklaryny görkezýär.

- Togtadyjylar gyraky (bort) friksionlaryna baglanşyksyz işleýärler

- Turbagoýujynyň işini dolandyrýan bölek minimal güýç bilen herekete getirilip, üznüksiz we takyk tegegiň (lebýodkanyň) we okuň (strelanyň) ýerleşişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

- Trostanapyň tizliginiň aralyklary çekilýän we çümdürilýän tutawaç bilen bellenip , operatora ýokary we pes tizligi saýlamaga mümkinçilik berýär.

- Garşylykly agramy dolandyrmak maşynyň durnuklulygyny ýokarlandyrmak üçin garşylykly ýüküň ýerleşişini sazlanmaga mümkinçilik berýär.

- Operatoryň kabinasyna girmeklige ýeňilleşdirmek goşmaça merdiwanyň hasabyna amala aşyrylýar.

Сat 561 M kysymly turbagoýujylarda dört (4)  taktly alty (6) silidrli, turba howa itijili 3116 dwigatel oturdylandyr onuň tehniki häsiýetnamalary aşakda görkezilendir:

Tabl.4.1.

| 2100 aýl/min aýlow tizliginde kuwwat | Kwt | at güýji |
| --- | --- | --- |
| Doly kuwwat | 90 | 121 |

Silindriň diametri  105mm

Porşeniň ýoly         127mm

Işçi göwrüm            6,6 l

Gidrawliki dolandyrýan ulgamyň esasy bölegi seksiýaly(bölümli) dolandyrylýan gidrobölüjili perli sorujydyr.

Gidrawliki dolandyrylýan ulgamyň häsiýetnamalary.

Aýlow ýygylygy 2100 aýl/min bolanda sorujynyň öndürjiligi 211 l/min

Goraýjy klapanyň basyşyny sazlamak.

Garşylykly agramyň 19600 kpa okuň lebyodkasy we ýük lebýodkasy18600 kpa

A-

4.3-nji surat. M 561 turbagoýujynyň okunyň uzynlygyna baglylykda ýük galdyryjylygy.

ANSI/SAE J 743 standarty boýunça maksimal ýük galdyryjylygy

B-ANSI/ASME B 30. 14 standarta görä minimal ýük galdyryjylygy

C- ANSI/ASME B 30. 14 standarta görä iş  aralagy

Normatiw enjamlar:

- 16mm diametrli simli tanap.

- Minimal üzülme güýji 18688 kg.ž1

- Ýük tanapy, 3örümli.

- Okuň tanapy, 3 örümli.

- Çykarylýan garşylykly ýük 3270 kg.

- Ok 5,49 m, standart

- Doly ulanyş massasy 16240 kg.

Suwyklyk gaplarynyň göwrümleri.

Ýangyç gaby -218

Dwigateliň karteri we filtr -26

Geçiriji guty, koniki geçiriji

we gyraky (bort) friksionlary

(gidrotransformatory ya-da gidromuftany hasaba alyp)-105

Gyraky(bort) reduktor (her haýsy) -6

Okuň lebýodkasy -5,7

Sowadyş ulgamy – 46

Iş böleginiň gidrawliki ulgamy

(ulgamyň gaby) -67

Gidrawliki ulgamyň ýag gaby – 32

Çekiji gurluşyň püržynynyň

ýaglaýyş gaby (her haýsy) -16

Güýç geçiriji gutynyň tehniki häsiýetnamalary.

Cat 561 M kysymly turbagoýujyda planetar görnüşli, kuwwaty üzmän tizligi üýtgedýär, dwigatelden aýry oturdylan güýç geçiriji gutusy bardyr. Tizlik ýükli üýtgedilende hereket getiriji gutynyň berýän tizlikleri (takmynan).

4.4-nji surat. Çykarylan garşylykly ýükli561 M kysymly turba goýujynyň daşky ölçegleri.

Caterpiller “ kompaniýasynyň 589 kysymly turbagoýujysyň doly iş massasy 68456 kg bolup,ýük galdyryjylygy 104330 kg- dyr. Turba goýuja kuwwaty 313kwt/ 420 at güýji bolan Kat 3408 kysymly dizel dwigateli oturdylandyr.

4.2. 590M turbagoýujynyň hereketlendirijisiniň gurluşy

4.5-njy surat. 3408 dizel dwigateli.

1 – Klapanlary aýlaýjy mehanizmler;

2-Stellit çaýylan  klapanlar;3 – Ýag sowadyjy;4 – Polat zolakdan ýasalan mis baglanyşykly  antifriksion  gatlakly  wkladyşlar;               5 – Sazlanmaýan ýokary basyşly ýangyç nasoslary; 6-Forsunkalar;

7 – alýumin  splawyndan ýasalan  porşenler;8 – Silindriň ähli uzynlygyna  goýlan öl silindrler; 9 – Ýençgilenip ýasalan tirsekli wal.

4.6-nji surat. Cat 589 kysymly turba goýujynyň güýçgeçiriji gutysy.

1-friksion muftalar; 2-dişli täç tiçir; 3-satellitler; 4-gün dişli tigir;

4.7-nji surat. Caterpiller 589M kysymly turba goyujy.

Barlag soraglary

1.  3408 hereketlendirijiniň gurluş aýratynlyklaryny düşündir?

2.  Cat 561M turbagoýujynyň esasy bölekleriniňgurluşyny düşündir?

3. Cat589 kysymly turbagoýujynyň güýç geçrijisiniň gurluşyny düşündir?