1-nji umumy sapak.

Giriş.Maşynyň ulanylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga nazary esaslar.

Maşynlarynyň we enjamlarynyň ulanylyş ukyplary olary netijeli ulanmagyň mümkinçiligini häsýetlendirýär we nähili çäklerde maşynyň konstruksiýasy, ulanyş talaplaryna laýyk gelýändigine baha bermäge rugsat berýär.

Ulanylyş häsiýetleriň toplumy maşynlara edilýän funksional talaplardan baglylykda kesgitlenilýär. Şeýlelikde, ulanylyş häsiýetleriň toplumy-bu minimal, ýöne häsiýetleriň doly ýeterlik sany we maşynyň netijeligine ähli taraplaýyn baha bermek üçin olaryň görkezijileridir.

Ulanylyş häsiýetleriniň toplumy döredilende, olary birnäçe özbaşdak toparlara birikdirmek maksada laýykdyr, ýagny tilsimatly (tehnologiki),  tehnikiykdysady we ergonomiki  toparlar.

Tilsimat (tehnologiki) häsiýetleri-maşynyň gurluşyk önümçiliginiň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin uýgunlaşmak ukybyny häsýetlendirýär. Olara iş enjamlarynyň önümçilik netijeliligi, geçirijiligi (prohodimost), duran ýerinde ýa-da kyn we dar ýerlerde aýlanmak we öwrülmek ukyby (manewrennost) we maşynyň ýeňil ýöremek ukyby (plawnost) degişlidir.

Iş enjamlarynyň önümçilik netijeliligi maksada okgunlylygy kesgitleýär we şol we başga şertlerde bar bolan iş hadysalaryny ýerine ýetirmek üçin maşynyň netijeli ulanylyşy we dürli görkezijiler bilen häsiýetlendirilýär.

Iş enjamlarynyň önümçilik netijeliliginiň görkezijileri bolup başga häsiýetleri hem aňladýar, ýagny: iş organlarynyň nominal ölçegleri, udel göwrümi-maşynyň nominal göwrüminiň onuň agramyna ýa-da hereketlendirijiniň kuwwatlylygyna, gatnaşygyna deňdigini aňladýar; hem-de göwrümi ulanmak koeffisienti. Maşynyň geçijiligi (Prohodimost) diýip-tizligi minimal ýitirmek bilen massanyň merkezini üýtgetmek häsiýetine aýdylýar. Geçijilik, çekiş güýji, topraga udel basyş, ýol , ýagny, maşynyň aşagy bilen ýol aralygy (proswet, klirens), öň burçlary we yzky agramlygy; tigirli maşynlarda ýöreýji oklaryň sany, tigirleriň sany we diametri, ýerleşişi, şinalaryň ýel basyşynyň we protektorynyň şekili, geçijiligiň gapdal we kese radiuslary hem-de aýlanmanyň minimal radiusy boýunça kesgitlenilýar.  Manewrennostlylygy-çäklendirilen meýdançada maşynyň aýlanma ýa-da yza öwrülme münkinçiligini häsiýetlendirýär, bu bolsa iş mahalynda we maşyny äkidip getirmekde örän wajypdyr.

Maşynyň ýeňil ýöremegi (plawnost hoda).- Maşynyň iş organlarynyň kesiji we tekizleýji üstleriniň wertikal (dik) gyşarmasyny kesgitleýar.

Tehniko-ykdysady häsiýetleri: - Bu häsiýete çekiji-tizlik häsiýeti, ýangyç tygşytlylygy, ygtybarlylyk we maşynyň bejergä ýaramlylygy degişlidir

Çekiji-tizlik häsiýeti. - Bu iş parametrleriniň toplumy bolup transmissiýa we hereketlendirijiniň bilelikde işlän netijesinde, toprak gazylanda döreýän güýç hasaba alnyp ,iş ejamlaryna täsiri boýunça kesgitlenilýär.

Ýangyç tygşytlylygy-sagatda we öndürilýan önümiň göwrüm birliginde ýangyjyň minimal sarp edilişinde iş hadysasyny maşynyň ýerine ýetirmek ukyby. Ýangyç tygşytlylygy iş organynyň amatlylygy bilen ýetilýär.

Ýangyç tygşytlylygyna baha bermek üçin şu görkezijileri kabul edilýär: ýangyjyň sagatdaky sarp edilişi, ýagny, ulanyş şertlerinde maşyn synagdan geçýän mahalynda alynýar.

GT  3,6Gon/ton

bu ýerde:

Gon-synag wagtynda ýangyjyň sarp edilişi. ton-synagyň geçýan wagty (sek.) Ýangyjyň udel sarp edilişi

ge 1000GT / Ne, 	 	 	gOTB 1000GT /

bu ýerde: Ne-hereketlendirijiniň kuwwat birligi;gotв –ýerine ýetirilen işiň

göwrüm birligi; traktor dizelleri üçin minimal udel ýangyç sarp edilişi amatly iş çalyşyklarynda 170÷2002 / (kwt.sag) çäklerinde bolýar.

Ergonomiki häsiýetleri –Adamyň funksional ýagdaýyna, iş ukyplylygyna we howpsuzlygyna täsir edýän faktorlar boýunça kesgitlenilýär.

2Maşynyň ulanylyş häsiýetleriniň toplumynyň görkezijileri

Bir sagatda hasaplaýyş şertlerinde arassa işi natural görkezijilerdäki onuň öndürmesi, eden işi, nazary öndürijiligini we önümiň birliginiň bazasyny kesgitlemek üçin kabul edilen.

Ýyllyk eden işi natural aňlatmada maşyn parkynyň ulanyş guramaçylyk – tehniki derejesini has doly häsiýetlendirýär.

Gurluşyk edaralarynyň mehanizmleşdirilen gurluşyk işleriniň ýyllyk meýilleşdirilen göwrümi şu formula boýunça kesgitlenilýär.

Vг=Σп · Пг          m3/ýyl.

Bu ýerde: Vг- bir ýyla meýilleşdirilen işiň göwrümi          n- biratly maşynlaryň ýazgy boýunça sany.

Пг-ýazgy boýunça maşyn parkynyň bir maşyna düşýän natural görkezijilerde ýyllyk meýilleşdirilen öndürme kadasy, möçberi.

Maşynyň park ýazgy boýunça parkynyň natural aňlatmada onuň peýdalanyş şertlerini hasaba almak bilen ýyllyk öndürmesi.

VФ=ΣП · KП · Т · ПЭ  bu ýerde:

VQ – fakt boýunça bir ýyldaky öndürmesi, m3

KΠ – maşyn parkynyň  peýdalanyş koeffisienti.

Τ – Ýylyň dowamynda bir maşyna düşýän fakt boýunça işlenen iş               wagtynyň ortaça san bahasy.

ПЭ- Bir maşynyň sagatdaky ulanyş öndürijiligi.(m3)

Maşyn parkynyň ýyllyk öndürmesini ýokarlandyrmagyň şertleriniň biri hem, maşynyň ähli görnüşleriniň işlemän durmagyny, işde saklanmagyny, maksimal ýagdaýda gysgaltmak boýunça ýetilýän, T-iş wagtynyň ululygyny ýokarlandyrmak bolup durýar.

Maşynyň dürli sebäplere görä durmaga ýa-da “işsiz” wagty şu topara bölünýärler.

- Gurluşyk ýerleriniň taýýar däldigini zerarly durmaklyk; maşyny ulanyş materiýallary bilen üpjün etmekde näsazlyklar zerarly durmaklyk; elektroenergiýa ýa-da gaýtadan işlemek üçin çig maly ýetmezçiligi sebäpli,guramaçylyk işleri zerarly durmaklyk.

- Maşyny ulanylyşa goýbermezden öň taýýarlyga gidýän wagt ýitgisi.

Maşynyň durmaklygyny azaltmak üçin esasy çäreleri, ähli guramaçylyk  näsazlyklaryny düzetmekden ybarat bolup durýar.

Maşyn parkynyň ýyllyk öndürmesini ýokarlandyrmagyň esasy şertleri, maşyn parkynyň umumy düzüminden, ulanylyşa maksimal maşyn sanyny goýbermek bolup durýar, ýagny, KП-maşynyň ýazgy boýunça parkynyň peýdalanyş koeffisientini ýokarlandyrmakdyr.

2Ýol-gurluşyk tehnikalarynyň iş režimi we onuň görkezijilerini kesgitlemek.

Ýol-gurluşyk tehnikalarynyň iş režimi, tertip-düzgüni kalendar wagtyny, maşynyň ýaramly iş wagtyna we dürli sebäpler boýunça işdäki arakesmeler wagtyna paýlamagy özünde jemleýär.

Ýol-gurluşyk maşynlaryň, tehnikalaryň ulanylyşyny gurnamak boýunça meseleler çözülende, olaryň sanyna: Kesgitlenen iş göwrümini öndürmek üçin kärhananyň mehanizm serişdelerine zerurlygyny esaslandyrmak; gurluşyk-montaž işlerini geçirmäge meýilnama-çyzgydyny işläp düzmek; anyklaýyş serişdelerine we  tehnologiki enjamlara zerurlygyny esaslandyrmak, tehniki hyzmatyň we abatlaýyş işleriniň meýilnama-çyzgydyny işläp düzmek we maşyn parkynyň iş režimini, hasaba almak zerurlygy girýär.

Maşynyň iş režimi, smenalaýyn, sutkalaýyn (gije-gündiziň dowamynda), ýyllyk iş režimlerine bölünýärler. Smenalaýyn, maşynyň çalyşyk iş režimi, iş tertibi-smena, çalyşyk dowamynda ýaramly işi ýerine ýetirmäge sarp edilen wagtyň smenanyň, çalyşygynyň dowamlylygynyň gatnaşygyny häsiýetlendirýär.

Maşynyň smenalaýyn, çalşyk iş režiminiň san taýdan bahasyny smena, çalşyk içindäki peýdalanyş koeffisientiniň kömegi bilen amala aşyrýarlar.

KВ = tn/ tсм.      bu ýerde:

tn- Smena, çalşyk dowamynda ýaramly işi ýerine ýetirmäge sarp edilen,

jemi summar wagt.

tсм- Smenanyň,çalşygyň dowamlylygy.

tn= tу + tт + tк + toг       bu ýerde:              tу- ýaramly işi ýerine ýetirmäge sarp edilen fakt boýunça arassa wagty.               tт- tilsimatly, tehnologiki sebäplere görä arakesmelere sarp edilýän wagt.              tk- konstruktiw sebäplere sarp edilýän wagt.              tоt -zähmeti guramak bilen baglanşykly arakesmeler.

Smena , çalyşyk dowamynda maşynyň işiniň arassa iş wagty.

tr= tсм-(tT + tk + tot+top+tm) bu ýerde :                  top – guramaçylyk sebäpleri boýunça  wagt  ýitgisi.                          tm  - meteorologiki sebäpleri boýunça  işsiz  durmaklyk.

Maşynyň  işiniň   sutkalaýyn gije-gündiziň  dowamyndaky režimi , düzgüntertibi smenalaýyn, çalyşyk koeffisientiniň kömegi arkaly baha  berilýär.

Kсм = tср/ tcм ;  	bu ýerde :  	                 tср -  sutkada, gije-gündiziň dowamynda ortaça dowamlylygy. Ýeterlik uzak   möhletde, ýagny, maşyn  parkynyň ýazgy, sanaw düzümi mümkin  üýtgeýän döwründe   maşynyň  smenalaýyn, çalyşyk koeffisienti kesgitlenende şu aňlatma peýdalanylýar.

Kсм = tср / t см ; Kсм = tф / Mс Д tсм ;

bu ýerde :

tф – bir  topar  maşynyň  seredilýän döwründe  fakt  boýunça   işiniň dowamlylygy.

Mс – toparda  maşynlary  ortaça  ýazgy  sany ýagny,  smenalaýyn  çalyşyk  koeffisientini  kesgitleýär.          Д – seredilýän  döwürdäki  iş  günleriniň sany.

Maşynlaryň  ýylyň dowamynda iş günleriniň we iş wagtynyň kesgitlenilişi.

Ýyllyk  iş rezimine baha  bermek  üçin  maşynyň  ýylyň  dowamynda  iş dowamlylygyny  kesgitlenilýär.

tT.g = Др t см . K см.

Maşynyň ýylyň  dowamynda iş günleriniň  sany.

Др  = dk2 – (dn.в+ dm +do +dp + d nb) formulada:

dk2 -  ýylyň dowamynda  kalendar  günleriniň  sany.

d nb – baýramçylyk we dynç  alyş  günleriniň ýylyň dowamyndaky  sany. dm -   howa şertlerine  görä,  işsiz  günleriň  sany.

do -  guramaçylyk  sebäplere  görä,  işsiz   günleriň  sany (1,5 – 5 % dk2

geçmeli däl.) dp -  dowamly TH we B durýan  işsiz  günleriň sany;

d nb – maşynlaryň  bir   bazadan  başga   birine geçmek  üçin   işsiz   günleriň

sany ;

Maşyn parkynyň  ýyllyk  iş  režimine  kalendar  wagtyny peýdalanmak  koeffisienti – Kk we maşynyň  wagt boýunça  ýylyň  dowamynda  ulanmak   koeffisienti – KH.Г.  hem-de  ýyllyk iş režiminiň  koeffisienti arkaly  baha  bermek  bolýar.

Kalendar  wagtyny  peýdalanmak koeffisienti  KK – maşynyň  işiniň  ortaça  dowamlylygynyň , iş  wagtynyň  ýyllyk   fondunyň  gatnaşygy diýip  kesgitlenilýär.

M



KK  i1	;

M tr

Maşynyň iş wagtynyň  ýyllyk fondy  tr = 24  dK ýylyň dowamynda   maşynyň  maksimal  mümkin   ýüklenişini   häsiýetlendirýär.

Ekskawator  ЭO – 4122  smenadaky, çalyşykdaky iş wagtynyň                        hronometraž  netijeleri.

1-nji jedwel.

| Çalyşykdaky işiň wagtyny düzüjiler | Wagty min. |
| --- | --- |
| Guramaçylyk sebäpleri boýunça durmaklyk – top. Şol sanda : | 50 |
| Iş frontunyň ýoklygy sebäpli | 13 |
| Ulanyş materiallaryň ýoklugy sebäpli | 8 |
| Bozulmalar we şikesler | 16 |
| Maşyny bir ýerden başga ýere göçmegi | 13 |
| Meteoşertler sebäplere görä durmaklyk - tm. | 5 |
| Maşynyň ýaramly iş wagty – t n Şol sanda: | 437 |
| Maşynyň arassa iş wagty – t2 | 297 |
| Tehniki sebäpler boýunça arakesmeler tT | 27 |
| Konstruktiw sebäplere görä arakesmeler tk | 52 |
| Maşynistiň işini guramalyk bilen baglanyşykly arakesmeler – t OT | 61 |
| Smenanyň, çalyşygyň dowamlylygy : t см. | 492 |
| Çalyşyk dowamynda maşynyň wagt boýunça ulanylyş koeffisienti - KB | 0,89 |

Jedwelde:  ЭO – 4122  ekskawatoryň 28-iş  çalyşygynyň   hronometraž  netijeleri boýunça ortaça  wagt  aňlatmalary  alyndy.

Maşyny wagt   boýunça  ulanylyş  koeffisienti – KB.Г -  ýylyň dowamynda  maşynyň  işiniň  fakt  boýunça  dowamlylygynyň, meýilleşdirilen  san  aňlatmasyna gatnaşygy bilen  kesgitlenýär.

KBГ = (t 2.ф / t2) – 100

Maşynyň  işiniň  ýyllyk  režiminiň  koeffisienti

KГ.P =  (Дф/ДР) . 100  bu ýerde :

Дф -  maşynyň ýylyň dowamynda iş günleriniň   fakt   boýunça sany.

ДР  -  maşynyň  ýylyň dowamynda   iş günleriniň   meýilnama  boýunça     sany,  ýagny,  ýörite  formula  boýunça  hasaplanylýar.

Maşynlarynyň we enjamlarynyň öndürijiligi.

Ýol-gurluşyk maşynlaryň öndürijiligi ýa-da öndürmesi olaryň peýdalanylyşynyň netijeliligine baha bermek üçin wajyp görkeziji bolup durýar, hem-de netijeliligiň kriteriýalaryny kesgitleýji formulalarda esasy ýeri eýeleýär.

Maşynyň  öndürijiligi diýip, wagt  birliginde öndürilen  önümiň  sanyna  düşünilýär  ( sagatda,  çalyşykda,  ýylda). m3, m2, m-de, tn-da aňladylýar.

Öndürijilik kompleksleýin görkezijidir,ýagny, bir wagtda birnäçe ulanylyş häsiýetlere baglydyr: Çekijilik, tizlik, işçi enjamlaryny (işçi organlaryny) peýdalanamak we  ergonomiki häsiýetleri.

Gurluşyk we ýol maşynlarynyň sanawy (nomenklaturasy) birnäçe ýüz atlardan durýar.Ýerine ýetirilýän operasiýalaryň döwrüne baglylykda, ýol maşynlary sikliki hereketlenýän we üznüksiz hereketlenýän toparlara bölünýärler hem-de  olaryň öndürijiligini dürli görnüşde kesgitleýärler.

Sikliki hereketlenýän maşynlarda işçi enjamlary gurşaw bilen sikliň bir böleginde  özara täsirleşýär, galan bölegi bolsa, sikliň ähmiýetli bölegini eýeleýän we iş frontuny zerur dikeltmek üçin  daşamaga, düşürmäge we boş işlemäge sarp edilýär. Sikle girýän iş operasiýalary sikliki hereketlenýän maşynlar bilen (skreperler, buldozerler, bir susakly ekskawatorlar) dürli wagtda ýerine ýetirilýär.

Üznüksiz yzygiderli hereketlenýän maşynlarda işçi enjamalary gurşaw bilen sikliň dowamynda üznüksiz özara täsirleşýärler. Ähli iş operasiýalary üznüksiz hereketlenýän maşynlar bilen (dyrmyklar, greýderler, awtogreýderler, greýderelewatorlar, uniwersal buldozerler) ýerine ýetirilýär, ýöne bir wagtda maşynyň    aýlanmalary, öwrülmeleri,  iş frontuny dikeltmek üçin dowamly däl häsiýetlere eýedir. Üznüksiz hereketlenýän maşynlar has öndürijilikli we döwrebapdyr. Geljekde  olaryň içinden has gowusy tigirli hereketlenýän maşynlar hasap ediler.

Tigirli üznüksiz hereketlenýän ýer-ulag maşynlaryna, maşynyň ähli hereket hadysasynda, işçi enjamyna topragy anyk tutmagy we aýyrmagy häsiýetlidir. Bu ýagdaý birinji nobatda maşynyň çekijilik-tizlik häsiýetlerine seretmek zerurlygyny döredýär. Bu maşynlar işlände toprak kesgitli burç bilen oturdylan işçi enjamlar arkaly ýüklenilýär.Düzgün boýunça, bu maşynlar arkaly toprak bir wagtda aýrylyp süýşmegi bilen  gatlaklaýyn işlenilip bejerilýär.

Maşynyň öndürijiligi şu toparlara  bölünýärler:  Konstruktiw (nazaryýet),   tehniki, ulanyş.

Konstruktiw  ( nazaryýet ) öndürijiligi – maşynyň  maksimal  nazaryýet (teoretiki) öndürijiligi bolup, maksimal iş tizliklerini haýsy hem bolsa işsiz durmaklygy hasaba almazdan peýdalanyş şertlerinde, maşynyň konstruktiw hillerini häsiýetlendirýär.

2-nji umumy sapak

Maşynyň tehniki taýdan ulanylyşy.

Maşynyň işe ukyplylygy diýlip, onuň öz borjuny (funksiýalaryny) tehniki resminamalarynyň talaplary boýunça bellenilen parametrler bilen (ygtyýar edilýän gyşarmalaryň çäginde) aram tapda ýerine ýetirip bilýän ýagdaýyny aňladýar.

Maşynyň peýdalanylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ähmiýetli ätiýaçlylygy tehniki taýdan ulanylyşyň sferasynda bolýan, ýöne tehniki hyzmat we bejergi geçirmek bilen baglanyşykly tehnikanyň durmagy, iş wagtynyň umumy fondunyň ýerlikli bölegini düzýär. Ondan başga-da, ulanylyşda maşynyň bozulmalary we hatardan çykmalary bilen baglanyşykly çykdajylar, onuň başlangyç bahasyndan 8-10  gezek ýokary bolýar.

Maşynyň gulluk möhletinde tehniki hyzmat we bejergi geçirmäge zähmet çykdajylary, täze maşyny  ýasamaga kesgitlenen zähmet çykdajylaryndan 20-80 gezek ýokary bolýar. Getirilen sanlar, ulanylyşda gurluşyk maşynlaryna dogry tehniki hyzmat we bejergi geçirmegiň nähili ägirt ähmiýetiniň bardygyny görkezýär.

Ulanylyşda maşynyň işe ukuplylygyny üpjün etmek üçin, galtaşýan bölekleriniň işiniň amatly şertlerini  döretmek maksady bilen, ýagny şeýle şertleri iýilme, könelişme, deformirlenme we korroziýa netijesinde, şaýlaryň dargamagy az mukdarda bolmagy üçin çäreler geçirmek zerurdyr. Suratda getirilen modeliň görnüşinde shema şekilli ulanylyşda, maşynyň işe ukyplylygyny dolandyrmak prosesini göz öňüne getimek mümkindir. Ulanylyşa täze maşyn girizilende, onuň  işeukyplylygy Пn görkezijiniň nominal aňlatmasy bilen häsiýetlendirilýär. Iş wagtynda maşynyň tehniki ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy zerarly, onuň işe ukyplylygy birnäçe çäkli aňlatma ýetýänçä haýal-haýaldan peselýär, şeýlelikde bozulma döreýär ýa-da tehniki-ykdysady çaklamalar boýunça bejerginiň zerurlygy ýüze çykýar. Çäkli (ýa-da bozulmagyň öň ýanyndaky) ýagdaýa  ýetende maşyny bejergi çärelerini (t1-t2,t3-t4 döwürlerde) geçirmek üçin ulanylyşdan aýyrýarlar. Maşynyň işeukyplylygy dikeldilenden soňra, gaýtadan ulanylyşa barýar.

1-nji surada: maşynyň ulanylyş prosesinde işe ukyplylygynyň üýtgeýiş çyzgydy şekillendirilen.

П

П

n

П

ç

t1      t2                     t3     t4                             t

3.2. Maşynyň işe ukyplylygyny saklamaga gönükdirilen çäreler.

Maşynyň işe ukyplylygyny saklamaga gönükdirilen çäreleri şu aşakdaky toparlara bölüp bolýar:

Profilaktiki çäreler, ýagny ulanylyş prosesinde maşynyň tehniki ýagdaýynyň peselmegine alyp barýan, dargadýan prosesleriň ýygjamlylygyny azaltmak maksady bilen geçirilýän çäreler;

Dikeldiş çäreleri: ýagny, maşynyň bozulmalaryny we näsazlyklaryny düzetmek maksat edinilýär.

Birinji topardaky çäreler özünde: berkitmek, sazlamak we ýaglaýyş operasiýalary jemleýär. Şu operasiýalaryň toplumyna maşynyň tehniki hyzmaty diýilýär.

Berkitmek operasiýalaryň düzümine barlamak boýunça we zerurlyk ýüze çykanda maşynyň esasy aýrylýan birleşmelerini berkitmek, ygtybarlylygyny dikeltmek işleri girýär: maşynyň ulanylyş boýunça hödürnamalarynda görkezilen filýanesleriň, tigirleriň stupisalarynyň we başga birleşmeleriň nominal güýjüne çenli berkidiji gaýkalaryny çekdirmek.

Sazlaýjy operasiýalary detallaryň işçi üstleriniň iýilmegi netijesinde (mysal üçin, togtadyjynyň nakladkalary, galtaşdyryjy muftalaryň diskleri) döreýän, şaýlaryň  arasyndaky yşlary  kompensirlemek maksady bilen geçirilýär.

Ýuwujy operasiýalar  özünde maşynyň üst gatlagyndan hapany aýyrmak boýunça işleri, ýag galyndysyny we kesgitlenen gaplardan ýangyjy dökmek we ýörite garyndylar bilen gaplary ýuwmak (ýangyç gaplaryny, dwigateliň  we geçirijiler gutyjygyň karterlerini, gidro ulgamyň ýag çeleklerini) işlerini jemleýär.

Ýaglaýjy operasiýalaryň  düzümine garyndylaryndan  we  baýlaşdyrylmagyndan  öz işe  ukyplylygyny  ýitirýän, köne  ýaglary  aýyrmak,  arassalamak  boýunça  we  kesgitlenen  markaly  tämiz  ýaglar bilen çalyşmak işleri girýär.

Ikinji topardaky çärelere maşynyň işe ukyplylygyny saklamak boýunça, ýygnalyş birlikleri we hatardan çykan şaýlary çalyşmak ýa-da bejergi bilen baglanşykly dürli görnüşli operasiýalar girýär.

Tehniki taýdan ulanylyşyň strategiýasy.

Maşynyň işe ukyplylygyny saklamak boýunça çäreleriň düzümine we geçirilişiniň yzygiderliligine baglylykda tehniki taýdan ulanylyşyň birnäçe strategiýalary  tapawutlanýarlar.

Tehniki taýdan ulanylyşyň strategiýasy diýlip, maşynyň minimal çykdajylary bilen işe ukuplylyk ýagdaýyny üpjün edýän, düzgünnamalarynyň we prinsipleriniň toplumyna düşünilýär.

Ýol gurluşyk maşynlaryň tehniki taýdan ulanylyşynyň strategiýasynyň mümkin bolan wariantlary tehniki hyzmatyň we bejerginiň profilaktiki ýa-da bozulmadan soňra geçirilişini göz öňünde tutýar.

Her bir maşynyň pasportynda esasy tehniki-ulanylyş görkezijileri: şndürijilik, iş sikli, göterijiligi, dwigateliň kuwwatlylygy, iş ölçegleri we iş organyna düşýän agramlyk, ulanylyş materiallarynyň sarp edilişi we başgalar getirilýär. Bu maglumatlara adatça maşynyň tehniki (işçi) häsiýetnamasy diýmek kabul edilendir.

Haçanda maşyn işlän prosesinde yzygiderli kesgitlenilýän fakt boýunça tehniki-ulanylyş maglumatlary, onuň tehniki häsiýetnamasyna gabat gelýän bolsa, maşyn işe ukuply diýlip hasap edilýär.

Maşynyň işe ukyplylygy, işe ukyplylyk koefisienti  Kiş.uk bilen bahalanýar ýagny  düzüw maşynda birlik sana golaýdyr

Kiş.uk=Пf  / Пul

Bu ýerde:  Пf  - fakt boýunça ulanylyş öndürjiligi.

Пul – meýilnama – hasap boýunça ulanylyş öndürüjiligi

Maşynyň işe ukyplylygy ulanylyş prosesinde üznüksiz peselýär we birnäçe işlenen sagat sanyndan soňra, bozulmalar we hatardan çykmalar döreýär.

Işlenen sagat –sagatda,siklde, km-de, m3 ýa-da başga ölçeg birliklerinde, işiň göwrümi ýa-da dowamlylygy.

Bozulma- önümiň  (maşynyň) iş ukybyny az- kem ýa-da doly ýitirmegi netijesinde, ýagny onuň kadaly işleýşini häsiýetlendirýän parametrleriniň tapdan düşmegi bilen, ýüze çykýan wakadyr.Maşynyň bozulmagyna ýa-da näsazlygyna getirýän aýratyn böleklerini ýa-da detallaryny şikesli diýip atlandyrýarlar.Bozulma diýip, haýsy hem bolsa bir wakanyň ýüze çykmagyna düşünmelidir, näsazlyk ýa-da şikeslilik bolsa önümiň detalyň tehniki ýagdaýyny kesgitleýärler.

Önümiň bozulmagyna getirip durmaýan  we onuň bozulmagyny döredýän näsazlyklar tapawutlandyrylýarlar.

Bozulmazlyk- maşynyň (önümiň) belli bir möçberdäki öndürýän işiniň dowamynda bozulman  işläp öz iş ukybyny saklap bilmegidir.Bozulmazlyk, ýüze çykýan bozulmalaryň ýygylygy bilen häsiýetlendirilýär.

3.4.Bejerginiň meýilleşdiriliş we duýdyryş ulgamy.Maşynyň tehniki hyzmatyny we bejergisini guramak.

Maşynyň tehniki hyzmaty boýunça işleriniň düzümine: daşky ideg (hapadan we tozandan arassalamak, arasslanyş, ýuwmak we süpürmek), berkidiş işleri (barlanyş işe ýaramaýan nurbatlaryň barlygy we çalyşylmasy we ş.m) agregatlaryň düwünleriniň, mehanizmleriň, esbaplaryň, işçi enjamlaryň we maşynlaryň tehniki ýagdaýlaryna gözegçilik (saklaýjylaryň, muftalaryň, dişli zynjyrly we çekili  geçirijileriň, podşipnikleriň, gidroulgamlaryň, hereketlendirijiniň mehanizmleriniň, hereketli guralmalaryň we ş.m. barlagy we sazlanylşy), ýangyç, suw bilen doldurylma we ýaglaýyş, aýry  uzelliriň, işçi enjamlaryň we maşynlaryň barlagy girýär.

Maşynyň bejergisi boýunça işleri: maşynyň sökülmesinden we arassalanylmasyndan, ýuwulmasyndan, kemçilikler wedomostyny düzmekden, könelen şaýlaryň, uzelleriň  we agregatlaryň täzeleri bilen çalyşylmasyndan, maşynyň agregatlarynyň we bölekliriniň ýygnalyşyndan, bejerilen agregatlaryň we  uzelleriň  synaglaryndan, olaryň reňklenilmesinden durýar.

Maşynyň şaýlary, uzelleri, mehanizmleri we agregatlary ýüklenme wagt boýunça dürli režimler bilen işleýärler. Şonuň üçinem olaryň könelmesi, işe ukyplylyk ýitgisi we gulluk möhleti birmeňzeş däldir, maşynyň ulanyş hili bolsa üznüksiz ýaramazlaşýar. Maşynyň kadaly işe ukyplylygyny, tehniki hyzmatyň we bejergiň bir görnüşi bilen üpjin etmeklik bolmaýar, geçirilýän çäreleriň göwrümi we düzümi boýunça dürli bolan, tehniki hyzmatlaryň we bejergileriň birnäçe görnüşini ýerine ýetirmek gerekdir. Maşynyň parkynyň ulanylyşynyň meýilleşdirilişip  gurnalmagyna maşynyň tehniki hyzmatynyň we bejerginiň meýilleşdiriliş we duýdyryş ulgamy  gabat gelýär.

Bejerginiň meýilleşdiriliş we duýdyryş ulgamynyň wezipeleri, gurluşyk we ýol maşynlarynyň hem-de enjamlarynyň tehniki hyzmatynyň we bejergisiniň ýyllyk we aýlyk meýillnamalarynyň hem-de çyzgytlarynyň hökmany düzülşine; takyk ornaşdyrylan wagtyň üstünden tehniki hyzmatyň we nobatdaky bejerginiň  geçirilşine maşynyň her topary boýunça ýa-da aýry maşynda tehniki hyzmatyň we bejergiň her görnüşi üçin işiň kesgitli göwrüminiň ýerine ýetirilmesine baglydyr.           Maşynyň hakykatdaky ýagdaýyndan baglylykda düýpli bejergiler. Düýpli bejergileri materiallaryň, ähtiýaçlyk şaýlaryň we işçi güýjiň önümçilik harajatlaryny kesgitlemek üçin meýilleşdirýärler. Haçanda şaýlaryňn fiziki könelmesiniň  bejergiň meýillnamasy bilen bellige alynan, möhletine çenli çäkli ululyga ýetmeýän ýagdaýynyň bolmagy hem mümkindir. Şonuň üçinem ony geçirmekligiň zerurlygy ýokdur.

BMDU-nyň  esasy önümçilik bilen öňünden maşynyň tehniki hyzmatynyň we bejergisiniň wagtyny ylalaşmaga, tehniki hyzmat we bejergi üçin işçi güýjiň we ähtiýaçlyk şaýlarynyň sanyny meýillnamalaşdyrmaga we mydama kadaly işe ukyplylygy saklamaga mümkinçilik berýär.

Tehniki hyzmatynda we bejergisinde ýerine ýetirilýän işleriň häsiýeti we göwrümi, bellenilşi bilen degişlilikde BMDU-nyň ulgamy: aýdaky we döwürleýin tehniki hyzmata, nobatdaky we düýpli bejergä seredýär.

Aýdaky tehniki hyzmaty iş smenasynyň dowamynda, maşynyň kadaly işe ukyplylygyny üpjin etmek we ony brigada smenasynda tabşyrylşa taýýarlamaklyk üçin geçirýärler. Ony iş smenasyndan öň, dowamynda we soňunda amala aşyrýarlar. Şol pursatda şu işleri ýerine ýetirýärler:  seredilme berkidiliş, sazlama, ýaglaýyş, doldurmak we maşyny boş ýöreýişde barlamaklyk.

Döwürleýin tehniki hyzmat edilişde maşynyň işe ukyplylygyny kaddyna getirýärler, ýagny, onuň işlän sagatlarynyň kesgitli sanlaryndan soň, sazlaýyş, arassalaýyş işlerini ýerine ýetirmeklik ýoly bilen, şeýle-de maşynyň agregatlarynyň we mehanizmleriniň, howanyň temperaturasyndan baglylykda işe ukyplylygynyň has amatly şertlerini döretmeklik üçin işleri ýerine ýetirýärler.

Nobatdaky bejergi-maşynyň işi wagtynda döreýän we onuň kadaly ulanylyşyna päsgel beriji, agregatlardaky we bölümlerindäki aýry näsazlyklary düzetmeklikdir.

Nobatdaky bejergide maşyndan agregatlary we düwünleri aýyryp ýa-da aýyrman şaýlary çalyşýarlar ýa-da sazlaýarlar, kä halatda bolsa, düýpli bejergä mätäç bolan, maşyn böleklerini we agregatlary, täzesi ýa-da düýpli bejerilenleri bilen çalyşýarlar.

Tehniki hyzmaty we nobatdaky bejegini ýörite bellenilen wagtda we möhletde geçirýärler. Ilki aýdaky tehniki hyzmatyň ähli işlerini, soňra bolsa maşynyň aýry düwünleriniň sazlanylşyny we çözlenilmesini amala aşyrýarlar.

Möwsümleýin tehniki hyzmaty güýzde we baharda maşyny tomus režiminden gyş režimine geçirmek ýa-da tersine nobatdaky döwürleýin hyzmatyň döwri maksady bilen ýerine ýetirýärler.

Düýpli bejergi- maşyny doly sökmek, bazaly bejergi we könelen şaýlaryň, uzelleriň  we agregatlaryň kaddyna getirilmesi ýa-da çalşylmasy, maşyny ýygnamak we synag etmek ýoly bilen, maşynyň ähli tehniki-ulanyş hilini kaddyna getirmekdir. Maşynyň tehniki-ulanyş görkezijileri,düýpli bejergiden soň onuň pasportynda getirilen tehniki häsiýetnamasyna gabat gelmelidir.

Düýpli bejergini wagt boýunça meýillnamalaşdyrýarlar.Maşyny ulanyşdan çykarýarlar, ymykly seredýärler we gerek bolsa bejerýärler.

Bejerginiň meýilleşdiriliş we duýdyryş ulgamynyň nazary esaslary:           Maşynyň işinde onuň düwünleriniň we şaýlarynyň işe ukyplylygynyň üýtgemegi birmeňzeş däldir. Eger aýry bölekleriň işe ukyplylygyny yzygiderli kaddyna getirseň, onda maşynyň işe ukyplylygynyň peseliş prosessini haýallatmak mümkin. Ulanyş tejribesiniň we ylmy derňewleriň esasynda, aýry şaýlaryň gullyk möhletini ornaşdyrmak we döwürleýin “kaddyna getiriji” çäreleriň toplumyny kesgitlemek mümkin. Uly möhletli şaýlaryň işe ukyplylygyny kaddyna getirmeýärler.Şonuň üçinem maşynda onuň umumy işe ukyplylygyny peseldiji, kemçilikler wagtyň geçmegi bilen döreýär. Ýöne, maşynyň aýry mehanizmleriniň we bölümleriniň işe ukyplylygynyň kaddyna getirilmegi bilen, onuň umumy işe ukyplylygyny, ulanylyşyň başyndan, sandan çykarylyşa çenli goýberilen çäklerde saklaýarlar.

Maşynyň 	tehniki 	hyzmatynyň 	we 	bejergileriniň 	wagt 	interwallary, döwürliligi, iş göwrümi, sany we gezekleşdirilmesi, maşynyň görnüşinden we gurluşyndan, ulanyş şertinden baglydyr. Tejribede bu berlenleri, maşynyň ulanyş tejribesiniň esasynda kesgitlenilýän, şaýlaryň hakyky orta gullyk möhletleri boýunça ornaşdyrylýar. Ösüşlerde tehniki hyzmatyň we bejergileriň döwürliligini we gezekleşdirilmesini 	ykdysady 	hasaplamalar 	bilen 	ornaşdyrmaklyk,maşynyň şaýlaryny bolsa berlen gulluk möhletleri bilen taslamaklyk göz öňünde tutulýar.

Maşynyň tehniki hyzmatynyň we bejergisiniň sanyny, döwürliligini, yzygiderliligini we wagt interwalyny şaýlaryň ortaça gulluk möhletine ýakyn kabul edýärler.

BMDU-nyň  ulgamynyň ähli çäreleri kesgitli yzygiderlilikde gezekleşdirilýär we her bir ýokary tehniki hyzmatda we bejergide pes tehniki hyzmatlaryň we bejergileriň ýerine ýetirilişine olara täzeleri goşmaklyk bilen seredýär. Şol wagtda maşynyň tehnki hyzmata we bejergä saklanylmagynyň döwürliligi, şaýlaryň toparynyň birisiniň çäkli könelmesiniň möhletine gabat gelmelidir. Ulanyş şertiniň üýtgemegi bilen ähli şaýlaryň gulluk möhleti, şeýle-de döwürliligi we iş göwrümi hem üýtgeýär.

BMDU-nyň ulgamynda şu düşünjeler kabul edildi:

Bejergi aralygyndaky döwür-maşynyň ulanylyp başlanmagyndan birinji

düýpli bejergä çenli ýa-da iki nobatdaky düýpli bejergileriň arasyndaky iş wagty, s;                             Bejergi aralygyndaky döwriň düzülişi-bejergi aralygyndaky döwür içinde bejergileriň we tehniki hyzmatlaryň ähli görnüşleriniň ýerine ýetirilşiniň sany, döwürliligi we yzygiderliligi ;

Bejergileri we tehniki hyzmatlary geçirmegiň döwürleri-iki sany nokatdaky bir atly  bejergileriň we tehniki hyzmatlaryň arasyndaky maşynlaryň iş wagty.

СН-207-68 görkezmesi bilen girizilen, BMDU-nyň ulgamy, ýol  we gurluşyk maşynlarynyň ulanylyşynda seredýär: aýdaky we döwürleýin tehniki hyzmatlara, nobatdaky we düýpli bejergilere seredýär.

BMDU-nyň ulgamy çäreleriniň her toplumy tehniki hyzmatyň we bejergiň işini  özünde jemleýär.

BMDU-nyň 	ulgamy 	boýunça 	tehniki 	hyzmata 	we 	bejergä 	işleriň göwrümleriniň takmyndan peýdalanylşy, %

2-nji jedwel

| Görkezijiler | Tehniki hyzmat | Bejergi |
| --- | --- | --- |
| Aýdaky tehniki hyzmat | 100 | - |
| Döwürleýin tehniki hyzmat | 80-60 | 20-40 |
| Nobatdaky bejergi | 40 | 60 |
| Düýpli bejergi | 10 | 90 |

Kesgitli maşynlar üçin tehniki hyzmat geçirilişde ýerine ýetirilýän işleriň görnüşleri, maşynyň ulanylyşy boýunça zawod görkezmelerinde ýa-da aýry guramalaryň ýörite ýolbaşçylygynda geçirilýär.

Gurluşyk guramalaryna gelýän, täze gurluşly maşynlar üçin, tehniki hyzmatlaryň we bejergileriň görnüşleri we döwürliligi maşynyň ulanylyşy boýunça görkezmelerinden kabul edilýär, olaryň hersiniň zähmet sygymy bolsa wagtlaýyn ornaşdyrylýar.

Maşynyň tehniki hyzmaty we bejergisi boýunça işleriň gowy gurnalmasy, diňe ätiýaçlyk şaýlarynyň we materiallarynyň çykdaýjysynyň dogry goýulan hasabynda mümkindir.

Tehniki hyzmatyň we bejergileriň hasabyny СН 207-68 görkezmesi bilen ornaşdyrylan görnüş boýunça alyp barmak gerekdir.

3.5.Maşynlaryň tehniki  hyzmatyny we bejergilerini meýilnamalaşdyrmak.

Tehniki hyzmaty we ulanyş  bejergisini  maşynlaryň  iş ýerinde , tehniki hyzmatyň stasionar  we meýdan  punktlarynda , bölümlerde we  merkezi  ussahanalarda, düýpli   bejergini  bolsa, ýörite  enjamlaşdyrylan ussahanalarda, bejergi  zawodlarynda ýerine  ýetirmek  mümkin.

Tehniki  hyzmat edilişiň we bejerginiň  görnüşini saýlamaklyk, işiň   gönükdirilişinden, maşynyň  sanyndan  we görnüşinden iş režiminden, tehniki hyzmat we bejergi  boýunça  işiň  zähmet sygymyndan we  göwrümliliginden , tehniki  hyzmatyň we bejerginiň  hereket ediş   serişdelerinden, bejeriş  ussahanalarynyň we   zawodlarynyň  sanyndan baglydyr.

Tehnikalar ýöreýşinde  gurnalan we hyzmat ediliş bazasyna günde gaýdyp gelýän, ähli özi ýöreýän, mobil maşynlaryň aýdaky döwürleýin tehniki hyzmat edilişini we ulanyş bejergisini, hyzmat ediliş punktlarynda we bazanyň ýanyndaky bejergi ussahanalarynda ýerine ýetirmeklik maksada laýykdyr. Eger bu maşynlar iki-üç smenada işleýän bolsalar, onda adaty tehniki hyzmat edilişi iş ornunda, döwürleýin we ulanyş bejergisini bolsa, bardalarda geçirýärler. Tehniki hyzmat edilişi we ulanyş bejergisini guramagyň şeýle görnüşi, olaryň wagtyň az wagtynda ýerine ýetirişiniň gowy hilini üpjün edýär.

Zynjyrly ýöreýişdäki çylşyrymly az mobilli maşynlaryň aýdaky we döwürleýin tehniki hyzmat edilşini iş ornunda, tehniki hyzmat edilşiň we bejerginiň hereketi ussahanalaryny ulanyp, nobatdaky bejergini bolsa, tehniki hyzmat ediliş punktlarynda we bejergi ussahanalaryň parklarynda amala aşyrmaklyk amatlydyr.  Ýönekeý maşynlaryň tehniki hyzmat edilşiniň we nobatdaky bejergisiniň ähli görnüşlerini maşynlaryň iş ornunda, tehniki hyzmatyň we bejerginiň hereketli ussahanalaryň kömegi bilen ýerine ýetirmeklik maksada laýykdyr Olary ýerine ýetirmegiň ýeri,bejerginiň kabul edilen usulyndan baglydyr. Iki usuly tapawutlandyrýarlar-özbaşdak we toplumlaýyn.

Bejerginiň özbaşdak usulynda, maşyny ulanyşdan çykarýarlar, näsazlyklary bolan agregatlary,uzelleri sökýärler we bejerýärler, bejergiden soňra bolsa şol maşyna ornaşdyrýarlar.

Bejergiň özbaşdak usulynyň ulanyş şertlerindäki ýetmezçilikleri: meýdan şetlerinde maşynyň, agregatlaryň we uzelleriň  sökülmesiniň we ýygnalmasynyň hem-de çylşyrymly agregatlaryň hem-de uzelleriň zawodlara ýa-da bejergi ussahanalaryna bejeriliş üçin ugradylmasynyň gerekligidir. Bu özbaşdak bejerginiň hilini peseldýär we maşynyň bejerilmeginiň möhletini uzaldýar.

Zawodda ýa-da ýörite enjamlaşdyrylan bejergi ussahanalarynda bejergide maşyny bejerilýän ýere eltmegiň we uzyna getirilmegiň wagtynyň harajatlary, näsazlyklary bolan agregatlaryň we uzelleriň tä bejerilip, bolýança maşynyň ýygnalmaga  mümkinçiliginiň ýoklugy, maşyny uzak wagtlap ulanyşdan çykarýar. Bu maşynyň gönüden-göni işlemeginiň wagtyny gysgaldýar, yz ýanyndan bolsa, öndürijiligi peseldýär we ýerine ýetirilen iş birliginiň öz-özüne düşýän gymmatyny ulaldýar.

Bejerginiň toplumlaýyn usulynda tutuş maşyny (düýpli bejergi) ýa-da aýry agregatlary we uzelleri (nobatdaky bejergi) bejerilenler, beýleki maşynlaryndan alynanlar we bejergä öň gelenler bilen çalşyrýarlar. Kähalatlarda käbir agregatlary we uzelleri täzesi bilen çalyşýarlar.

Ulanyş şertlerinde bejergi toplumlarynyň agregatly – toplumlaýyn we bölümleýin çalyşmak usullary has ösendir.

Maşyna agregatly-toplumlaýyn usuly bilen ulanyş bejergisini, nobatdaky bejergi wagtynda, kähalatda bolsa bölekleýin hyzmat ediliş wagtynda ýerine ýetirýärler. Düýpli bejergä mätäç bolan agregatlary we uzelleri maşyndan aýyrýarlar we öňünden bejerilen ähtiýaçlyklar ýa-da täzeleri bilen çalyşýarlar. Maşynlaryň düýpli bejergisini düýpli bejergi üçin kesgitlenen möhletde geçirýärler.

Bejerginiň agregatly-toplumlaýyn usuly bejergi işlerini uludan mehanizirlemäge, bejergi bahasyny peseltmäge, olaryň hilini ýokarlandyrmaga we zähmet öndürijiligini ulaltmaga mümkinçilik berýär.

Bejerginiň agregatly-toplumlaýyn usulyny, maşynlar üçin, uzellere we agregatlara konstruktiw ýeňil sökülýän ýagdaýynda;

Hasaplama minimumdan  kiçi bolmadyk toparlardaky hojalykda, bir görnüşli maşynlaryň ulanylşynda; ähtiýaçlyk uzelleriniň we agregatlarynyň gerek bolan sanynyň mukdarynda;

tehniki hyzmatyň dogry gurnalmasynda we agregatlaryň hem-de işlenen maşyn sagatlarynyň we agregatlaryň, uzelleriň geçirilen çalşyrylmalarynyň wagtynyň gowy hasaba alynmagynda;

uzelleriň we agregatlaryň çalyşmak, üçin zawodlara iberilmesiniň takyk gurnalmasynda netijeli peýdalanýarlar.

3-nji umumy okuw

Maşynlaryň tehniki  hyzmatyny we bejergilerini guramagyň baş esaslary.

Agregat-toplumlaýyn usul boýunça bejergini guramak üçin, bir görnüşli maşynlaryň minimal sany,şu baglanyşyk boýunça kesgitlenilýär:

D ta

	 ,

KtobaK Г K Btср

bu ýerde : D -  ýyldaky iş günleriň sany ;  	       ta -   agregatyň (uzeliň) nobatdaky  bejergä  çenli  gulluk  möhleti, s ;  	       K- aýlanşyk fondunyň   agregatlarynyň, olaryň zerurlygynyň deňölçegsiz möhletini hasaba alýan  sanynyň  ýokarlandyrmak koeffisienti (K ≈ 1,2 ) ;  	       Tob – bejergä  ugradylan (bejergä äkidip-getirmek+agregatlaryň

bejergisi), agregatlaryň aýlanşyk wagty,günler ;  	       a -  bir maşyndaky  bir görnüşli  agregatlarynyň (uzelleriň) sany,  san ;  	       KГ – berlen görnüşli maşyn  parkynyň  tehniki   taýýarlygynyň  koeffisienti;

KB – berlen görnüşli  maşyn  parkynyň  ulanyş  koeffisienti;   	       tср-    maşynyň ýyldaky  meýilleşdirilen  işiniň wagty, sag.

Maşynlary ulanýan  gurluşyk  guramalary üçin,  ähtiýaçlyk  agregatalara we uzellere bolan zerurlyk, bir görnüşli maşynlaryň  sanyndan, agregatlaryň we uzelleriň  aýlanşyk  wagtyndan  baglydyr we  şu formula  boýunça   kesgitlenilýär:

QΦ = 1,2 aM tob tΦ / 365 ta

Bu ýerde :  QΦ - berlen görnüşdäki  agregatlaryň ýa-da  uzelleriniň  gerekli        ýyllyk sany, san;

1,2 -  agregatlaryň ýa-da  uzelleriň  aýlanşygy  wagtynda  mümkin  bolan   gyşarmany hasaba  alýan, koeffisient ;                           365 – ýyldaky  günleriň sany.

Bejergi toplumlaryny bölekleýin çalyşmagyň usulynyň  manysy, bejergä degişli  bolan, agregatlary, mehanizmleri we uzelleri, maşynyň iş ýerinde olaryň iýilme çägine görä  çalyşylmagynda  jemlenýär. Munuň  üçin maşynyň  düýpli bejergisiniň  ýerine, bir meňzeş gulluk möhletli täze (ýa-da bejerilen) uzelleri montaž we hatardan çykanlaryny bolsa demontaž etmek üçin, maşyny yzygiderli kesgitlenen wagt aralygynda saklaýarlar. Maşyndan aýrylan uzelleri aýratynlykda  sortlaýarlar we  bejergi  kärhanalaryna ugradýarlar.

Şeýle  bejergide, maşynyň işsiz durmagy gysgalýar, maşyna çykarylýan harajatlar azalýar, bejeriş  kärhanalarynyň  goýberiş  ukyby ulalýar, transport çykdaýjylary kemelýär.Ýöne toplumlaýyn çalyşma usulyny ulanmaklyk diňe ätiýaçlyk agregatlarynyň we uzelleriniň kesgitli sanynda we bir  görnüşli maşynlaryň  parkynyň  bolmagynda,  maşynlara takmyndan  bir režimde işlemeklige  mümkinçilik beriji, işleriň  bir görnüşliliginde mümkindir.

Tehniki  hyzmatyň we  bejerginiň  gerekligi  hem-de  olary  geçirmekligiň  möhletleri, maşynyň tehniki   ýagdaýyndan, tehniki  hyzmatyň  we bejerginiň  her bir  görnüşleriniň ýerine ýetirliş wagtyndan  we zähmetsygymyndan  baglydyr. Maşynyň  tehniki  ýagdaýyny,  ýylyň  soňunda  maşynyň   tutuş parkyny  barlamak  bilen kesgitleýärler. Her  bir maşynyň barlagynyň  netijelerini   tehniki pasporta  ýazylýar.

Soňra bejerginiň meýilleşdiriş-duýduryş ulgamynyň görkezmesi boýunça:

- maşynlaryň tehniki hyzmatynyň we  bejergisiniň ýyllyk meýilnamasyny  düzýärler, iş önümçiliginiň ýyllyk we kalendar meýilnamalarynyň esasynda aýlyk meýilnamalaryny, tehniki-hyzmatyň we bejerginiň  çyzgytlaryny işläp düzýärler:

- aýlyk meýilnama – çyzgytlar boýunça  maşynlaryň düýpli  bejergileriniň  hasabatly ýyllyk meýilnamasyny  düzýärler.

3.7.Maşynlaryň tehniki hyzmatynyň we bejergisiniň kesgitlenilişi.

Nomogramma barada düşünje.

Düýpli Пk we nobatdaky ПT bejergileriň, yzygiderli tehniki  hyzmatyň Птo sanlary nomogrammalar ýa-da  formulalar boýunça  kesgitlenilýär :

nk = tok + tn/ tk,  ПТ = toт + tn/ tе,

nтo = = toто + tn / = tтo – (ПK + ПГ) ,

bu ýerde: tok, toт, toто -  düýpli   we nobatdaky bejergiden, tehniki  hyzmatdan soň  maşynyň işlän  wagty, s;

tn -  maşynyň bir ýyla  meýilnamalaşdyrylan  wagty, sag;  tk, tT, tTO -  tassyklanan  çyzgyt  - düzüliş  boýunça   düýpli  we nobatdaky  bejerginiň  we  tehniki  hyzmatyň   döwürliligi, sag.

Hasaplama boýunça alnan sany, onuň ululygyna bagly bolmazdan, drob bölegini aýryp, bütin sana çenli tegeleýärler (meselem, eger 5,95  çyksa , onda 5 kabul  edýärler) .

tk, tT, tTO  kesgitlemek üçin  maşynyň iş wagtyny, düýpli  bejergiden soň ýa-

da maşynyň ulanylyp başlandan,  düýpli bejergä  çenli, ýa-da  tehniki  hyzmatyň   kesgitlenilýän  görnüşiniň   döwürliligine  bölýärler

Alynan dogry drobyň sanawjysy, agtarylýan ululyk bolup durýar.

Meselem, maşyn  düýpli  bejergiden  soň  5000 sag . işledi, tehniki hyzmat we bejergi  arasyndaky  döwüriniň sikli– TH-240,ýeňil bejergi– 1200 , Duýpli bejrgi- 6000 sag, onda:

Düýpli bejergi  üçin 5000/6000 ; tok = 5000,

Ýeňil bejergi üçin  5000/1200 = 4   200/1200 ;  tOT = 200,

Tehniki hyzmat üçin 5000/ 240 = 20   200/240 ;  tOTO = 200

Bir  meňzeş  bejergiden  we tehniki   hyzmatdan soň  maşynyň işiniň  wagtyny  bilmeklik  hem onuň  indiki görnüşini  kesgitlemek  üçin  gerekdir.Ilki  maşynyň  iş sagatlarynyň  has  az  ygtyýar berilen sanynyň   galmaklygyna  çenli  bolan   bejerginiň  ýa-da  tehniki hyzmaty  ýerine   ýetirýärler.  Eger-de ol bejergileriň  we  tehniki  hyzmatyň  birnäçe  görnüşleri üçin  birmeňzeş bolsa, onda ilki bilen  has  ýokary bejergini ýa-da  tehhiki  hyzmaty  geçirýärler. Getirilen mysalda  TH  çenli  iş sagatlarynyň iň kiçi  sany  (40 s). Şeýlelikde, ilki  tehniki  hyzmaty meýilnamalaşdyrmak  gerekdir.

Tehniki   hyzmatyň  we bejergileriň hasaplamasy  nomogrammalary  ulanmakda  has  ýönekeýleşýär. Nomogrammalary  bejergi  aralygynyň sikliniň her bir strukturasy üçin gurýarlar. Nomogrammanyň gorizontal oky  boýunça  maşynyň   ulanylyp   başlanmagy  bilen ýa-da  düýpli  bejergiden soň  maşynyň iş   sagatlary goýulýar,wertikal ok boýunça bolsa – belli wagta meýilnamalaşdyrylan wagta maşynyň işiniň maşyn-sagatlary goýulýar. Ähli  bejergiler ýogyn çyzyklar,tehniki hyzmatlar  bolsa – inçe  çyzyklar  bilen  bellenilýär.

Tehniki  hyzmat   geçirmegiň  we   bejerginiň   gerekligini   nomogramma  boýunça    kesgitlemeklige  mysalda seredeliň.

Buldozer ulanylyp   başlanandan   bäri  500 maş-s işledi we ol  meýilnamalaşdyrylan  ýylyň dowamynda 2400 maş-s işlemeli. Bejergi aralyk  döwrüniň  düzülişi, suratdaky  nomogramma gabat  gelýär. Gorizontal  ok boýunça  5000 maş-s, wertikal ok boýunça  bolsa 2400 maş-s ýazylyp we olara   perpendikulýary  goýup, A  nokady  tapýarys. A nokatdan gorizontal oka  çenli,  dik

çyzyk  tehniki hyzmat çyzygyny  sekiz  gezek, 1 gezek bolsa, ýeňil  we   düýpli  bejerginiň çyzygyny kesip  geçýär.Buldozeriň  2400 maş-s  dowamynda  ulanylşyna,tehniki  hyzmatyň  şeýle  sany  we her bir bejerginiň  görnüşi talap  edilýär.

2-nji suratda: Gurluşyk maşynlarynyň tehniki hyzmat we bejergi sanyny kesgitlemek üçin nomogrammanyň nusgasy şekillendirilen.

Eger  boldozer  ýylyň   başlanmagy  bilen  500 maş-s işlemeli bolsa,  ulanylyp   başlanyndan  bäri 5000 maş-s  işlän bolsa,  onda gorizontal ok  boýunça  ulanylyp  başlanyndan  bäri,  maşyn   sagatlarynyň  işlenen  sanyny , wertikal  ok  boýunça  bolsa – ýylyň   başyndaky  sanyny  goýup, A' nokady  tapýarys. A'  nokady  gorizontal ok  bilen   birleşdirýän, dik gönülik , tehniki  hyzmatyň  çyzygyny iki  gezek  kesip  geçýär. Şeýlelikde, buldozeriň 500 maş-s işi  üçin  iki  tehniki  hyzmaty  geçirmek  gerek.

Eger  gerek  bolan   bejergi aralyk  döwri  üçin  nomogramma  ýok bolsa , onda  ony  gurmak mümkin. Tehniki  hyzmatyň  we  bejergiň şol  ýa-da  beýleki  bir  görnüşine   maşynyň  goýmak  şerti, şu  deňleme  arkaly  aňlatmak  bolar:

ti = to + tn

bu ýerde :  ti -   tehniki  hyzmatyň  ýa-da   bejergileriň   bir atlandyrylşy

görnüşiniň  arasyndaky  normatiw  wagt, maş-s;                                     towe tn – işlenilen   we planlaşdyrylan  wagt  , maş-s.

Eger  Oto we Otn  koordinatalar okunda  ti  sany goýsak  we  A  hem-de  B  göni   nokady  birleşdirsek, onda  bu gönülikde alynan, islendik  nokadyň  kordinatynyň bahasy to+ tp=ti deň bolar. Sebäbi göniburçly üçburçlykda, deň ýiti burçlyklarda katetlar hem deňdirler, bu ýagdaýda Yi Ci = Yi A, Xi Ci = Xi B, şeýlelikde bolsa,Oyi+yia=oyi+yici,şerteleýin jogap berýär.

3-nji suratda:Tehniki hyzmat we bejergini sany kesgitlemek üçin nomogrammany gurmagyň shemasy şekillendirilen.

AOB üçburçlygyň meýdanyň çäklerindäki, islendik nokadyň koordinatasynyň jemi, ti kiçidir, islendik nokadyň  koordinatalary bu meýdanyň çäklerinden daşynda bolsa ti uludyr.

Bu esasa esaslanyp, bejergi aralyk döwrüniň düzülişi we tehniki hyzmatlary hem-de  bejergileri ýerine ýetirmek döwrüniň kadalary boýunça, wertikal okda maşynyň işiniň meýilnamalaşdyrylýan wagtyny, gorizontal okda bolsa, şol bir masştabda, maşynyň ulanylyp başlan gününden işiniň wagtyny goýýarlar. Bu nokatlary göni çyzyklar bilen birleşdirýärler:inçe tutuş çyzyk bilen, yzygiderli tehniki hyzmatyň iň kiçi görnüşini, ýogyn çyzyk bilen bolsa tehniki hyzmatyň we bejerginiň görnüşlerini belgilemek bilen ähli galanlaryny çyzýarlar.

Maşynyň, tehniki hyzmatynyň  we bejergisiniň toplumynyň ulgamyny guramagy, takyk iş şertleri esasynda saýlaýarlar.Tehniki hyzmaty we bejergini guramak ulgamyny saýlamagyň ölçegi bolup, maşynda ýylda iş günleriniň sanynyň has köp bolmagyny üpjün etmekligiň gerekligi gulluk edýär.

3.8.Möwsümleýin tehniki hyzmat geçirmegiň aýratynlyklary.

Möwsümleýin tehniki hyzmaty meýilleşdirilen kadalary göz öňünde tutmaýar we onuň geçiriliş möhleti maşyn resurslaryň sarp edilişinden bagly bolmaýar, ýagny ýerine ýetirilen işleriň göwrümi ýada işlenen maşyn sagatlaryň sany.Bu  görnüşdäki hyzmatda hökmäni işleriň göwrümi, diňe ulanylyş we saklanyş şertlerine, maşyn konstruksiýasyna we kysymyna bagly bolýar.

Möwsümleýin tehniki hyzmatlaryny  ýylda iki gezek güýz-gyş we ýaz-tomus  ulanylyşyna  geçilýän döwürlerde geçirýärler. Ol tomusky ýangyç ýaglary gyşkylar bilen (ýa-da tersine) çalşyrylmagy, radiatory hapalardan arassalamagy we ýyladyş kadalaryny  düzgünleşdirmek boýunça çäreleri hem-de tehniki barlagy göz öňünde tutýar.

Ulanylyşyň ýaz-tomus döwrüne geçilende goşmaça nobatdaky tehniki hyzmaty geçirmek boýunça işlere şu aşakdaky esasy işler ýerine ýetirilýär.Güýz-gyş şetlerinde işlän maşynyň ýygnaýyş birliklerini we agregatlaryny, ähli mehanizimlerini barlaýarlar we gözegçilikden geçirýärler.Sowadyş ulgamyny kaustik sodalar (1,0-1,5kg 10 litr suwa garyp)  bilen kirşen bolsa ýuwýarlar ýa-da egerde kirşen kän bolsa duz kislotasynyň ergini (10-15 % kislotany suw mukdaryndan) bilen ýuwýarlar.Ýylyň sowuk wadtynda iş üçin goýulan  dwigatellerden gurluşlary we gurnamalary (ýyladyjy çehollary, gyzdyrjylary we başgalary) aýyrýarlar.Dwigatelleriň karterlerinden, geçirjiler gutusyndan, reduktorlarden we maşynyň başga elementlarinden gyşky ýaglary aýyrýarlar we ýuwýarlar.Ýangyjyň we ýaglaryň gyşky sortlaryny tomuska çalyşýarlar. Başgada işçi suwuklyklary-has az maýyşgakly sortlaryny has pesine çalyşýarlar.

Konserwasiýada bolan maşynlara göwnejaý seredýärler,hapadan we köne ýaglardan arassalaýarlar. Konserwasiýa wagtynda aýrylan ýyglanyş birliklerini we agregatlary arassalap ýerine goýýarlar.  Olary reňkleýärler.

Ulanylyşyň güýz-gyşgy döwrüne maşyn taýarlananda nobatdaky tehniki hyzmaty geçirmek boýunça işlere goşmaça şu aşakdaky çärelerio ýerine ýetirýärler.Ähli ýazky-tomusky ýaglardan bütün ulgamlary arassalaýarlar. Ulgamlary ýuwýarlar.Sowadyjy ulgamyny ýuwlandan soňra haýal doňýan suwuklyk (antifriž) bilen doldurýarlar.Ähli ýangyç turbaly geçirjilerini iýmitlendiriş ulgamyny üfläp arassalaýarlar, egerde näsazlyk bar bolsa düzedýärler.Karbýüratory sorujy nasosy, nasos forsunkany, forsunkany, barlaýarlar we sazlaýarlar, ýangyç çeleklerini we durlandyryjylaryny arassalaýarlar, zerur gerek bolsa ýangyç filterlerini  çalyşýarlar.Ýagyň gyşky sortyny çalýarlar. Dwigatelleriň karterlerine 90-80oC çenli gyzdyrylan ýaglary guýýarlar.

Güýzki-gyşky döwürde işlemek üçin akkumlýator batareýalaryny gözegçilikden geçirýärler.

Rele regulýator, bilen saklanýan işçi naprýaženiýany tomusly möçberinden gyşky möçberine geçirýärler (möwsum boýunça sazlaýyş wintini “gyş” güzgünine geçirýärler.).

Dwigatelleriň gyş wagtynda işe göýberilişini laýyk üpjün etmek üçin ýylyň sowuk wagtynda zerur çärelerini geçirýärler-jaýlary we duralgalary maşynlar üçin ýyladýarlar, dwigatelleri (işe göýberiji generatorlary, elektrofakel gurluşlary, gyzdyryjylary we başgalary) gyzdyrmak üçin enjamlary taýarlaýarlar.

3.9.Möwsümde geçirilýan nobatdaky tehniki hyzmatlar.

Aýratyn tebigy şertlerdäki tehniki hyzmatlar (gumlukda,daşly we  batga ýerlerde,çöllükde, doňaklykda, gyzgyn-yssylykda, beýik daglykda) aýratyn mehanizmleriň işleýiş şertlerine  kontrollyk etmegi we degişli arassalaýyş, barlaşdyryp -  sazlaşdyrma  we başga operasiýalary geçirip durmagy göz öňünde tutýar. Bulardan başga-da tehniki hyzmatlaryň ýörüte görnüşleri hem  bellenilen: bir ýana ugradylanda (öndüren edaranyň görkezmesi  boýunça) we aýawda saklananda (aýawda goýmaga taýýarlanylanda, aýawda durýan döwründe we aýawdan  çykarylanda) geçirilmeli hyzmatlar.

Maşynlaryň tehniki hyzmatlarynyň tehnologik  elementleriniň düzümine diagnostirleme, anyklama işleri hem girýärler.

Tehniki taýdan hyzmat ediliş derejeleri tehniki hyzmat geçirilýän ýerine garap tapawutlandyrýarlar:

- Maşynlaryň işleýän ýerinde,  şeýle hem  meýdan şertlerinde;

- Ýol-gurluşyk  kärhanalarynyň bölümlerinde (liniýalarda,gurluşyk

geçirilýän  bölümlerde);

3.Kärhanalarda, ussahanalarda we ýörüteleşdirilen hojalyklaryň     kärhanalarynda;

4.Ýol gurluşyk kärhanalarynyň abatlaýjy we  tehniki hyzmatlar toplumlarynda geçirilende.

Birinji we ikinji derejedäki hyzmatlar, maşynlar  işe düzgünleşdirilende, gündelik tehniki  hyzmatda we aýratyn ulanylyş şertlerde ulanylýarlar, ikinji we üçünji – tehniki hyzmat  - № 1 we tehniki hyzmat № 2-de ; üçünji we dördünji tehniki hyzmat №3-de , tehniki barlag geçirişde we möwsümleýin tehniki hyzmatynda ulanylýarlar.

Möwsüm tehniki hyzmatyny TH-1 ýa-da TH-2 bilen birlikde gabatlaşdyryp geçirýärler. Onda, goşmaça iýmitlendiriş we sowadyş ulgamlaryny ýuwuşdyryp – arassalaşdyrylýar, ähli bitewi ýygnalan  bölekleriniň ýaglary degişli möwsümine laýyklykda  täzelenilýär, syry  gopan ýerlerine  reňk  çalynylýar.

Sarp edilýän zähmet güýjini we wagty azaltmak hem-de  geçirilýän tehniki hyzmatlary ýokary hilde berjaý etmek maksady bilen, ýol- gurluşyk tehniklaraynyň ähli markalary boýunça ýörüte düzülen tehnologik kartalar ulanylýarlar. Ol kartalarda maşyn-traktor parky boýunça tehniki taýdan hyzmatalar we diagnostika geçirmegiň amatly tehnologiýasy we guralyş çäreleri boýunça  maslahatlar we görkezmeler berilýär.

3.10.Maşynlara tehniki hyzmat geçirilende tehniki howpsyzlyk düzgünleri

Tehniki hyzmat geçirilende howpsuzlygy üpjün etmek üçin maşynyň arassalygy uly ähmiýete eýedir, şoňa göräde maşynyň arassalanyşyna we ýuwulyşyna esasy ünsi bermek gerekdir.

Berkitmek we sazlamak işleri boýunça işleriň howpsyzlygyny ýokarlandyrmaga, maşynyň hyzmat edilýän bölümlerine amatly barmak we howpsuzlygy üpjün etmäge, ýöriteleşdirilen gurluşlaryň peýdalanylmagy täsir edýär.

Gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat geçirilişiniň howpsuzlygyny üpjün edýän esasy faktorlaryň biri hem, stasionar şeýle hem göçme görnüşde bolýan gowy enjamlaşdyrylan meýdan bejergi ussahanalarynyň sanawy bolup durýar.

Stasionar ussahanalaryň gurluşynda jaýyň beýikligi,meýdany ýagtylandyrylyşy,geçelgeleriň ölçegleri,santehniki we ýylylyk tehniki gurluşlary, fundamenti, ýük göterji gurluşlary we beýleki gurluşlary tehniki howpsuzlygyň düzgünlerine laýyk gelmegi zerurdyr.

Tehniki hyzmat önümçiliginde,işiň howsuzlygy iş guralynyň tehniki ýagdaýyna we işçiniň onuň peýdalanyp bilijilik ukybyna köp halatlarda bagly bolýar şoňa göräde mehanizlene gurallar bilen işlemäge ygtyýarlyk diňe ýörite okuwlary geçen işgärlere berilýär.Mehanizirlenen gurallar bilen işlemek ýörite bellenen işgäriň kesgitlemegi esasynda, diňe doly tehniki taýdan abat bolanda rugsat berilýär.        Gurluşyk montaž işleri üçin tehniki howupsuzlygyň düzgünnamalary esasynda,iş wagtynda ýokary howply şertlerde ulanylýan elektrik gurallar üçin naprýaženiýesi  36W, başga ýagdaýlarda -127/220W ýokary bolmaly däl; Bu ýagdaýda elektrik guralynyň korpusy mäkäm howpsyzlanmalydyr.

Pnewmo guraly howa geçirilişini ortadan aýyrýan howa beriji ygtybarly ulgamly bolmalydyr,klapanlary sazlanylmalydyr.

Slesor gurallary ygtybarly bolmalydyr, olaryň iş üstlerinde hiç-hili şikes bolmaly däldir.

Döwlet standartlarynyň talabyny kanagatlandyrýan nurbat açarlaryny peýdalanmak rugsat berilýär.Olar gaýkanyň ölçeglerine laýyk gelmelidirler.Açaryň üstünden çekiç bilen urmak ýa-da açary turba bölekleri we başga açarlar bilen uzaltmak gadagandyr.Işgärler ekranly we gorap saklaýjy äýneklerde metallary döwmek üçin gurallarda işlemelidirler.Işgärleriň ýörite geýimleri arassa,berk we endamyna ykjam oturýan bolmalydyr.Aýal-gyzlar saçlaryny kelle geýiminiň aşagynda doly ýygnamalydyrlar.Talap edilýän güzgünleri berjeý etmedik işgärler işe göýberilmeýär.

Gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat önümçiliginde,her bir maşyn üçin peýdalanylýan tehniki howpsuzlyk boýunça esasy düzgünleri görkezilen tehnologiki kartalary bolmagy zerurdyr.

Maşyna tehniki hyzmat geçirmäge, diňe tehniki howpsuzlyk boýunça görkezmeleri   geçen işgärler göýberilýär.

Maşyn işlän wagty tehniki hyzmat geçirmek çürt-kesik gadagandyr.Diňe doly saklanandan soňra, onda-da ähli hereket edýän we ýöreýji bölekleri togtadylan ýagdaýynda rugsat berilýär.

Tehniki hyzmat gutarandan soňra maşynyň howpsuz işini üpjün edýän germewleriň we başga serişdeleriň abatlylygynyň we sanawynyň barlagy geçirilýär.

3.11.Ýangyç-ýaglaýjy materiallar we tehniki suwuklyklar bilen işlenende tehniki howpsyzlyk çäreleri.

Ýangyç suwuklyklary saklanýan saklawhananyň ýangyn howpsyzlygyny üpjin etmek üçin şu aşakdakylar ulanylýar:

Otdan goraýjylar galyňlygy 0,2 mm korpusly doldyrylan, latunly plastinaly ýa-da alýuminli gofrirlenen  rezerwuary atmosfera howasy bilen birleşdirýär.

Rezerwuarda döreýän ýalyn korpusa düşýär we plastinalar bilen döwülip inçe çüwdürimlere bölünýär, soňra ýanmak togtaýan temperatura çenli sowadylýar.

Gorag inert gazlary (СО2N2), rezerwuara  ýangyçdan boş giňişlikde uly bolmadyk artyk basyş bilen berilýär.

Awtomatiki hereketlenýän gurluş ýangynyň ilkinji pursatlarynda goýy izolirleýji köpürjigiň kesgitlenen mukdaryny berýän gurluş.

Etilirlenen benziniň, antifiriziň, tormaz suwuklygynyň we başga zäherli maddalaryň saklanylyşy atmosfera buguň aralaşmasynyň öňüni alýan, mäkäm ýapylan gapaklar bilen üpjün edilen abat gapda amala aşyrylýar.

Şeýle suwuklyklary saklamak üçin niýetlenen gaplarda, şol suwuklyklaryň zäherlidigini aňladýan ýazgylar we bellikler goýulýar. Zäherli suwuklyklary bermek eltilen gaplara guýmak arkaly amala aşyrylýar, boşan gaplar bolsa plombirlenýär.

Ýangyç ýag materiallaryny daşamak ýörüte ýangyja garşy gurluşlar bilen enjamlaşdyrylan maşynlarda amala aşyrylýar.

Ýangyç ýag materiallaryny daşaýan maşynlar ýörüte goraýjy gurluşlar bilen üpjün edilen. Olar rezerwuaryň diwarlaryna suwuklyklaryň sürtülmesi netijesinde döreýän, çelekdäki bolýan elektrostatiki  elektrik togyny bir gyra aýyrmak üçin niýetlenen. Maşynyň tüsse çykarýan turbasy öň tarapyna çykarlyp aşak egdirilýär. Bu hem çelege uçgynyň düşmezligini üpjün edýär. Maşyn ugradylmanka ondaky ýapyjylaryň (kranlaryň) we çelegiň gapaklarynyň tehniki ýagdaýyny barlamak zerurdyr. Maşynlarda möçberi ikiden az bolmadyk goýy köpürjekli ýangyn söndürijiler oturdylýar. Çeleklerde ýarylmaga howply buglaryň döremegini azaltmak üçin çelekleri ak reňk bilen reňkleýärler, çelegiň özüne bolsa “Ýangyn howply” “Огнеопасно” ýazgy ýazýarlar.

Hyzmat ediji işgärler, awtosisterna hereket edýän wagty diňe maşynyň kabinasynda oturmaga borçlydyrlar.

4-nji umumy okuw.

Kärhanany taslamagyň esasy düzgünleri.

Ýol gurluşyk kärhanasynyň taslamasyny düzmäge ýa-da ony üýtgedip gurmaga başlamak üçin esas bolup şu aşakdakylar hyzmat edýärler: taslama düzmegiň degişli resmi edaralar tarapyndan tassyklanan tabşyrygy; guruljak ýeriniň gurluşyk pasporty bilen binagärlik meýilnamalaşdyryş tabşyrygy; taslama gerek kärhananyň enjamlaşdyrmak boýunça deslapky maglumatlary; tehnikalary ulanmak we bejermek boýunça işlerini kesgitlemek,  bellenilýän önümi (enjamlary ätiýaçlyk şaýlary we ş.m-leri) göýbermek boýunça çyzgylar we tehniki maglumatlar; täze tehnologiýaly maşynlar we enjamlar hem-de  tehnologik prosesler boýunça ylmy barlag işleri hakynda hasabatlar we beýleki materiallar.

Taslamasy düzülýän kärhananyň maksady: Ýol gurluşyk tehnikalarynyň ulanylyş aýratynlyklary we maşynlaryň tehniki hyzmat, abatlaýyş işlerini geçirmegiň görnüşleri, ugyrlary, usullary kesgitlenýär; berlen taslamany işläp düzmegiň zerurlygy tehniki ykdysady taýdan esaslandyrylýar; kärhananyň esasy parametrleri esaslandyrylýar we saýlanyp alynýar; garaşylýan tehniki- ykdysady görkezijiler we düýpli maýa goýumlaryň netijeliligi.

Taslamany düzmäge tabşyryk-  Ýol gurluşyk pudagynda ulanylyş we maşynlary bejeriş kärhanalaryny ösdürmegiň we ýerleşdirmegiň shemasy, iri ýöriteleşdirilen   ulanylyş, bejeriş kärhanalary, bejeriş mehaniki zawodlar üçin bolsa, mundan başgada, bellenilen tertipde tassyklanan tehniki ykdysady esaslandyrmalar esasynda taslama düzýän guramalarynyň gatnaşmagy bilen taslama gerek härhananyň işläp düzýän resminamasydyr. Tabşyryk tipli taslamalary we tejribelikde barlanylyp görlen taslamalary hem peýdalanmagy göz öňünde tutmalydyr. Tabşyrykda aşakdaky maglumatlar görkezilmelidir: 1) kärhananyň ady; 2) taslamany düzmek üçin esas – degişli edaranyň kärhananyň taslamasyny düzmek hakyndaky karary; 3) gurluşygyň ýerleşýän ýeri, punkty we meýdançasy; 4) kärhananyň düzümi we alnyp baryljak işleriň önümçilik maksatnamasy; 5) kärhananyň iş kadasy;  6) kärhananyň ýöriteleşdirilmegi we beýleki kärhanalar bilen gatnaşygy; 7) bellenilýän hyzmat etmeli ýerleri; 8) hapa suwlary arassalamak we akdyrmal üçin şertler; 9) kärhanany, jaýlary we desgalary geljekde giňeltmegiň göz öňünde tutulmagy; 10) esasy tehnologiki prosesler we enjamlar; 11) bellenilýän düýpli maýa goýumlary, önümiň özüne düşýän gymmaty we zähmet öndürijiligi; 12) gurluşygy we kärhanany işe girizmegiň möhletleri; 13) taslamany düzmegiň yzygiderlilik tapgyrlary; 140 taslamany düzýän guramanyň ady; 15) gurluşyk guramasynyň ady-baş potratçy.

Taslamany düzmäge tabşyryk ministrlikler, edaralar tarapyndan tassyklanýar, oňa ähli üýtgeşmeleri girizmek diňe tabşyrygy rassyklan guramanyň rugsat bermegi bilen mümkindir.

4.2.Taslamany işläp düzmegiň tertibi we mazmuny.Tehniki taslama.

Taslamany işläp düzmegiň tertibi we mazmuny  taslama iki ýa-da bir tapgyrda işlenilip düzülýär kärhananyň taslamasy iki tapgyrda düzülende, ilki bilen, tehniki taslama (taslama tabşyrygy), soňra işçi çyzgylar işlenilip düzülýär we tassyklanýar. Iri ýöriteleşdirilen ulanylyş, bejeriş kärhanalarynyň we bejeriş mehaniki zawodlaryň taslamalary iki tapgyrda düzülýär. Bir tapgyrda düzülende işçi çyzgylar bilen utgaşdyrylan tehniki taslama, ýagny tehnoişçi diýlip atlandyrylýan taslama işlenip düzülýär. Bir tapgyrda çylşyrymly bolmadyk ulanylyş, bejeriş kärhanalaryň, şonuň ýaly-da tipli, aýrybaşga (indiwidual) taslamalara meňzeş hem-de gaýtadan peýdalanmak üçin maslaahat berilýän taslamalara degişli kärhanalaryň taslamalary düzülýär.

Kärhananyň tehniki taslamasy (taslama düzmegiň birinji tapgyry)   tassyklanan tabşyryk we beýleki zerur resmi kagyzlar esasynda işlenip düzülýär ool aşakdaky bölümlerden ybarat:

Düşündiriş haty taslama barada kabul edilen kararlaryň we gurluşygyň möhletleri baradaky teklipler hem-de taslamanyň hereket edýän normalara we düzügünlere laýykdygyny tassyklaýan materiallar esasynda mümkin bolan görnüşleri deňeşdirmek bilen taslamanyň gysgaça mazmunyndan durýar.

Tehniki ykdysady bölümi:  gurluşygyň ýerini saýlap almagyň, kärhananyň önümçilik maksatnamasynyň we düzüminiň esaslandyrmasyny, kärhanany bejeriş fondy we material rersurslary bilen üpjün etmek baradaky maglumatlary; önümçiligi ýörüteleşdirmegiň we kooperirlemegiň esaslandyrmasyny; önümçiligi mehanizmleşdirmegiň we awtomatlaşdyrmagyň, energio üpjünçiliginiň we zähmet öndürijiliginiň derejeleri hakyndaky maglumatlary; düýpli maýa goýumlarynyň we kärhananyň serişdeleriniň derňewini; garaşylýan özüne düşýän gymmtynyň we esasy tehniki ykdysady görkezijileriň hasaplamalaryny öz içine alýar.

Işi guramagyň hem-de durmuşa geçirmegiň meýilnamasy: gurluşyk ýeriniň ýagdaýa görä meýilnamasyny; gurluşyk meýdançasynyň gysgaça häsiýetnamasyny; ähli kärhananyň taslamasy düzülýän obýektleriniň, häzirki bar bolan üýtgedip gurulýan we ýykyp aýyrmaga degişli jaýlaryň hem-de desgalaryň transport ýollaryny, kommunikasiýalaryny we  esasy jaýlaryň hem-de desgalaryň wertikal baglanyşdyrylyşyny görkezmek bilen meýilnamany; kärhananyň ýük dolanyşygynyň, transport hojalygynyň guralyşyny hem-de baş meýilnamanyň esasy tehniki –ykdysady görkezijilerini öz içine alýar.

Tehnologiki bölümiň mazmunyna: taslamany düzmek üçin gutarnykly kabul edilen deslapky maglumatlar; taslamany düzmäge tabşyryk; peýdalanýan tipli taslamalar we kararlar; häzirki hereket edýän iň öňde baryjy kärhanalaryň maglumatlary; normatiw materiallar we beýlekiler girýär. Bu bölümde: tehniki hyzmat we bejeriş işleriniň görnüşleri boýunça ýyllyk umumy zähmet sygymy kesgitlenilýär, önümçiligi guramak boýunça esasy düzgünnamalar işlenilip düzülýär; kärhananyň düzümi, iş kadasy, işçileriň we enjamlaryň wagt fondlary bellenilýär; enjamlaryň we meýdanlaryň sany, elektrik energiýasynyň, suwuň, gazyň we ş.m-leriň sarp ediliş möçberi, şonuň ýalyda kärhananyň ähli bölümleri boýunça işlejekleriň sany we düzümi hasaplanyp çykarylýar; enjamlary meýilnama esasynda ýerbe – ýer  ýerleşdirip, kärhananyň ähli bölümleriniň we gulluklarynyň kompanowkasyny ýerine ýetirýärler; kärhananyň esasy önümçilik bölümleriniň (sehleriniň) tehniki ykdysady görkezijileri kesgitlenilýär.

Gurluşyk bölümi  tipli taslamalar ( bu taslamalaryň pasportlary goşulýar) boýunça gurulýan esasy jaýlaryň we desgalaryň gysgaça häsiýetnamasyny öz içine alýar. Eger-de aýrybaşga (indiwidual) taslama işlenip düzüilýän bolsa, onda taslamasy düzülýän jaýlaryň we desgalaryň shematik meýilnamalary hem-de kesikleri (kämahal jaýyň ýüz tarapy) berilýär. Şeýle hem bu bölümde sanitar tehniki we daş- töweregi goramak meseleleriniň hasaplamalary getirilýär we ýazylyp beýan edilýär.

Gurluşygyň guralyşynyň shemasy – gurluşygy guramagyň taslamalaryny, şeýle hem gurluşyk-montaž işlerini ýerine ýetirmegiň taslamalaryny düzmek we tassyklamak baradaky düzgünnamalara laýyklykda işlenip taýýarlanylýar.

Smeta- maliýe resminamasynda taslamasy düzülýän ulanylyş, bejeriş kärhanasynyň gurluşygy üçin edilmeli çykdajylaryň umumy jeminiň hasaplamalary görkezilýär. Tehniki taslamanyň düzüminde tassyklanandan soň, bu resminama gurluşygy maliýeleşdirmäge, esasy enjamlary getirmek üçin buýrma düzmäge başlamaga, iş çyzgylary işläp düzmäge esaslanma bolýar.

4.3.Işçi çyzgylar.

Işçi çyzgylar (taslamany düzmegiň ikinji tapgyry) tassyklanan tehniki taslamanyň (ýa-da taslamany düzmegiň tabşyrygynyň) esasynda taýýarlanylýar. Olar ähli gurluşyk- montaž işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän tehniki taslamanyň takyklanan we aýry-aýry bölünen çözülişlerinden ybaratdyr. Çyzgylar 1:100 masştabda (taslama düzmegiň tabşyrygy tapgyrynda -1:200) montažlamak meýilnamasynda ýerine ýetirilýär, olarda enjamlaryň we ähli kommunikasiýalaryň gutarnykly ýerleşdirilişi çyzylp görkezilýär. Çyzgylar taslamanyň ähli bölümleri boýunça işlenip düzülýär.

Işçi çyzgylaryň düzümine: ähli kommunikasiýalar, ulag ýollary, meýdançada agaç ekmek we abadanlaşdyryş işleri, ýer asty hojalygyň setleri görkezilen dik, wertikal taslamasy düzülen baş meýilnamany; ulanylyş we bejeriş kärhanasynyň bölümleriniň senagat geçirmeleriniň we desgalarynyň şeýle hem ähli enjamlaryň jaýlaryň gurluşyk okunda ýerleşdirilişiniň we baglanylyşdyrylyşynyň montažlaýyş meýilnamalary we kesikleri; zähmeti goramaga we howpsuzlyk tehnikasyna degişli transport gurluşlarynyň we bejerilişiň tehnologik proseslerini mehanizmleşdirmegiň serişdeleriniň, standart däl enjamlaryň, birmeňzeş däl gurluşlaryň işçi çyzgylary; gurluşyk üçin zerur bolan materiallaryň, konstruksiýalaryň we ýarym fabrikatlaryň sanawnamalary; işçi çyzgylar boýunça işleriň göwrümine laýyklykda takyklanan smeta girýär.

Tehniki işçi taslamasy. Tehniki işçi taslama bir tapgyrda taslama düzülende ýerine ýetirilýär.Ol iki tapgyeda taslama düzmekdäki şol bir meseleleriň çözülişini öz içine alýar. Işçi çyzgylardan başgada taslamanyň düzümine aşakdakylar girýär: tehniki – ykdysady görkezijileri öz içine alýan düşündiriş haty; kärhananyň baş meýilnamasynyň shemasy; şertler bilen baglylykda üýtgemeler hem-de goşmaçalar girizilip, ulanylýan we gaýtadan peýdalanylýan taslamalaryň sanawy ; smeta – malie resminamalary .

4.4.Ussahanalaryň meýdanynyň hasaplanylyşy.

Usasahananyň meýdany ussahananyň bölümlerinde enjamlaryň ýerleşdirilişi boýunça hasaplanylýar.Käbir halatlarda artdyrylan (irileşdirilen) normatiwllerden peýdalanmak bolar. Munda hasaplamagyň esasyna maşynlaryň bejerilişiniň maksatnamasy goýlandyr.

Enjamlary ýerleşdirmek üçin ygtyýarlanan aralyklaryň jedweli,

(m - hasabynda)

3-nji jedwel.

Bellik:

1- Enjamlary ýerleşdirmek üçin ygtyýarlanan aralyklar, goşmaça hasap edilmeli ölçegleri, gaplaryň, önümleri ýygnamak üçin stellažlaryň, göteriji gurluşlaryň, konweýerleriň, iş gurnaýjy enjamlaryň meýdançalarynyň ölçeglerini hasaba almaýar. Enjamlaryň montaž we demontaž işlerini amatly şertlerde üpjün etmek üçin aralyklaryň ulaldylmagy mümkin. 2- Enjamlaryň ölçegleri hereketlenýän bölekleriň, açylýan gapyjyklaryň, hemişelik germewleriň soňky çäkli ýagdaýyny hasaba alýar.

Ussahananyň meýdany hasaplanylanda we stanok enjamlary ýerleşdirilende howpsuzlyk tehnikasynyň aşakdaky talaplaryny nazarda tutmak zerurdyr: 1-jaýyň diwaryndan stanogyň yýzky diwaryna çenli ýa-da stanok diwara perpendikulýar goýlanda, onuň gapdal tarapyna çenli bolan aralyk 0,5 metrden; 2-jaýyň sütüninden aralyk 0,4 metrden; 3-işçiniň stanok bilen diwaryň aralygyndaky durýan ýerinde diwar bilen stanogyň arasy 1- metrden; 4-biri-birine öň taraplary bilen bakdyrylyp goýulan stanoklaryň arasy 1,5 metrden; 5-biri-birine yz taraplary bilen ýerleşdirilen stanoklaryň arasy 0,3 metrden; 7-ýygnaýyş sehlerinde (bölümlerinde) esasy geçelgeler 3 metrden az bolmaly däldir, werstaklaryň we beýleki enjamlaryň arasyndaky geçelgeler bolsa  1,5 m töwereginde bolmalydyr.

Udel meýdanlarynyň we geçiş koeffisientiniň mysaly bahalary.

4-nji jedwel.

Käbir ussahanalaryň bölümleriniň (sehleriniň) meýdanyny Fц şu deňlikler bilen hasaplap bolar.

Fц=FMnM; Fц=foK; Fц=PoсFP

Deňliklerdäki FM-bir iş ornuna udel meýdan,m2;fo-enjamlaryň eýeleýän meýdany(oturdylýan enjamyň pasporty boýunça hasaplanylýar),m2; K-iş ýerleri, geçelgeleri we otükleri hasaba alýan geçiş koeffisýenti; FP-bir önümçilik işçisine düşýän udel meýdan, m2.

Ussahananyň kömekçi  jaýlarynyň meýdanlary önümçilik jaýlarynyň meýdanlaryna bolan % gatnaşygynda kesgitlenýär: Ussahanalaryň edarasy we durmuş jaýlary Fб-6, gurallaryň kladowkasy Fk-2, sklat jaýlary Fс-3%.

Ussahanyň umumy meýdany FП aşakdaky deňlik bilen hasaplanyp çykarylýar

FП= Fцc+ Fб+ Fk+ Fс

Munda Fцc-önümçilik bölümleriniň jemi meýdany m2.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi bilen baglylykda, bejeriş ussahanalary we kärhanalar kärendesine, köpçilik we hususy eýýeçilige beriler. Bu bolsa bejeriş önümçiliginiň, hususan-da dolandyryş apparatynyň we kömekçi gulluklaryň işgärleriniň azalmagyna getirer. Şonuň üçin bejeriş kärhanalarynyň işgärleriniň sanyny kesgitlemek boýunça öňde getirilen düzgünnamalar takyklanylmaly bolar.     Maşynlaryň ýeňil bejergisi we tehniki hyzmatlar üçin jaýlaryň meýilleşdirilişi, önümçiligiň guramaçylyk usuly we shemasy,postlar sany, seh-de iş düzümi,jaýlaryň meýdany arkaly kesgitlenilýär.

Jaýlar meýilleşdirilende iş düzümini wajyp bilmekden başga-da, olara bildirilýän talaplary hem bilmelidir.Birnäçe işleriň birmeňzeş häsiýetdeligi, önümçilik şertlerinde bir meňzeş tehnologiki talaplaryna getirýär.

Ýagny, olar ýerine ýetirilişine görä, gurluşyk,ýangyna garşy, sanitar-gigiýeniki, meterelogiýa şertleriniň kadalaryny berjaý edýän niýetlenen jaýlar bolmalydyr.Bu ýagdaý şeýle işleriň bir jaýda ýerine ýetirilmelidiginiň maksada laýykdygyny kesgitleýär.Her çäräniň görnüşi boýunça postlaryň, nokatlaryň hasap boýunça sany hem-de taýýarlaýyş işleriniň görnüşiniň her biri boýunça, işçileriň hasap sany käwagytlar birlikler boýunça ölçenilýär.

Tehniki hyzmat we bejergi geçirmek üçin nokat sanyny hasaplamak.

Hasaplama tehniki hyzmat we bejergi geçirmek usylyny saýlamak bilen baglanyşyklydyr.

Şu işleriň toplumlaýyn ugurdaky ýöriteleşdirilen nokatlarynda geçirilişiniň aýratynlygyna garamazdan, unwersal noktlary ulanmak maksada laýykdyr diýlip hasap edilýär.Bu ulanyş bazasynyň balansyndan bar bolan, hemde çäkli güýçlilikde we gurluşyk meýdançalaryndaky şertlerinde tehniki hyzmat we ýeňil bejergiler boýunça aýratyn işleriň geçirilişi gurluşyk maşynlarynyň modelleri we dürli görnüşli kysymlary bilen baglanşyklydyr.

Tehniki hyzmat geçirmek üçin uniwersal nokatlaryň sany şu formula boýunça kesgitlenilýär.

XП.т.н.=П т.н.(Тf..n.m)

Bu ýerde: П т.н-kesgitlenen tehniki hyzmatlaryň iş göwrümi (adam.sag.)                   Тf..n-nokadyň ýyllyk wagt fondy.sag.                   m-bir nokatda ýerleşýän adam sany.

Ýeňil bejergi geçirmek üçin nokatlaryň sany şu formula boýuça kesgitlenilýär.

Хn.ýe.b.=Пýe.b./Tf..n

Bu ýerde: Пýe.b-ýeňil bejerginiň iş göwrümi.

Tehniki hyzmat we bejergi zonalarynda postlary (nokatlary) ýerleşdirmek

üçin ygtyýarlanan aralyklaryň jedweli.

5

-

nji jedwel.

Bellik:

1

. Mehanizirlenen ýuwujy postlarda (nokatlarda) ygtyýarlanan aralyk oturdylan

enjamlara baglylykda kabul edilýär. Işgärl

er üçin geçelge gurulanda aralyk 0.6 m

çenli ulaldylýar.

2

. Yzygiderli toplumlaýyn liniýa üçin ygtyýar berilen aralyk 0.5 m çenli

azaldylmagy mümkin.

4.6.Ulanylyş kärhanasynyň önümçilik binasynyň we baş meýilnamasynyň kompanowkasyny işläp düzmek.

Kompanowka-taslamagyň has çylşyrymly we wajyp tapgyrlarynyň biri bolup, bölek ýerde gurluşyk edip , peýdalanmak baradaky, kärhananyň tutýan meýdany boýunça hereketi guramak, hem-de maşynlaryň saklanyş ýerleriniň, desgalaryň,jaýlaryň rasional amatly ýerleşmegi baradaky meseleleri çözýär.Kärhana taslananda gurluşygyň bahasyny peseltmek üçin, maksimal ýagdaýda jaýy blokirlemeli, bu hem kommunikasiýa, ulag ýollarynyň uzaklygyny gysgaldýar we amatlyklary boýunça işleriň göwrümini azaldýar.

Önümçilik binasy meýilleşdirilende sehleriň, bölümleriň, bölümçeleriň we ammarlaryň özara ýerleşdirilişini, tehnologiki, guramaçylyk, gurluşyk, ýangyna garşy we başga talaplara gulluk edýändigini zerur göz öňünde tutmaly.

Tehniki hyzmat zonalaryna golaý edip ýerine ýetirilýän işleriň häsiýeti boýunça meňzeş önümçilik bölümlerini goýýarlar. Köp möçberlerde ýeňil bejergini üpjün edýän käbir bölümleri, bejerginiň zonzsynyň perimetri boýunça ýerleşdirýärler. Kebşirleýji, demiçi we misgärçilik bölümleri, başga jaýlardan ýangyna garşy diwarlar bilen bölünýän garyşyk ýagdaýda ýerleşdirýärler. Reňkleýji , senetçilik, neçjar-daşlyk (oboý) we agaç ussaçylyk (stolýar) bölümlerini bir – biriniň gapdalyndan goýýarlar.

Tehnologiki çaklamalara görä maşynlaryň howludan reňkleýji, kä wagt bolsa kebşirleýji bölümlere girmegini üpjün etmek zerurdyr. Maşynlara aşagyndan hyzmat edýän nokatlar (postlar) , amatly iş geçirilişini üpjün edýän gurluşlar (seredilýän çukurlar,göterijiler,estakadalar) bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Üç we üçden köp çukurlar paralel ýerleşdirilende olar umumy açyk gazylan geçelgeler, (tranşeýalar) bilen birikdirilmelidir. Geçelgäniň (tranşeýanyň) ini, eger-de geçmek üçin bolsa

1-m-den az bolmaly däldir, eger-de iş ýerleri ýerleşdirilip we tehnologiki enjamlar oturdylsa, onda 2-m-den az bolmaly däldir.Iş çukurlarynyň ölçeglerini maşynyň we çukuryň tehnologiki enjamlarynyň konstruksiýasyna baglylykda kesgitleýärler. Jaýyň hasap üçin kabul edilen meýdanlarynda, meýilleşdirilende ölçeglerinde birnäçe gyşarmalar bolmagy mümkin. Gyşarmalaryň ygtyýarlanan çägi hasaplanýan meýdanyna baglydyr: 100 m2 çenli meýdany bolan jaýlar _± 20 %, jaýyň meýdany 100m2-den köp bolan ýagdaýynda bolsa ± 10% gyşarma ygtyýar berilýär. Eger-de jaýyň meýdany 10 m2  az bolsa, onda ony beýleki jaýlar bilen utgaşdyrmak zerurdyr.

Tehniki hyzmat we ýeňil bejergi üçin jaýlarda daşky derwezeleriň minimal sany, olarda bir wagtda bolýan maşynlaryň sanyna baglylykda kabul edilýär. Bir wagtda 10 maşyna çenli hyzmat edilende, bir derweze, 10 maşyndan köp bolsa iki derweze göz öňünde tutulýar.  100 m2 –den köp bolan meýdanda, daşky çykalgada demiçilik we kebşirleýji bölümleri, hem-de 50 m2 ýokary meýdany bolan ýag ammary bolmaly.

Kärhananyň baş meýilnamasynyň shemasy düzülende bölünüp berlenlen meýdanda ýerleşdirmek üçin niýetlenen  jaýlaryň we desgalaryň doly sanawyny ýüze çykarmak zerurdyr. Önümçilik binasyndan başga ol ýerde administratiw jaýyny, kotelnini, transformator podstansiýasyny, suw üçin çelekli  nasos stansiýasyny, arassalaýjy desgalary, ýuwmak üçin estekadany, ýangyç-ýag materiallarynyň ammaryny, material we başga ammarlary, daşky ideg üçin meýdançany, materiallary saklamak üçin nawesi, möwsümleýin tehnikalary we mehanizmleri, barlag-geçiriş nokadyny we maşyn duralgalaryny ýerleşdirýärler.

Kärhananyň meýdany geçelgä ýa-da jemgiýetçilik ulagynyň duralgasyna çykalgaly umumy peýdalanylýan ýola çatylmalydyr.

Ýol – gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat we ýeňil bejergi üçin ulanylyş kärhanalarynyň baş meýilnamasyny işläp düzmäge esasy düzgünnamalary şu aşakdakylardan ybarat: 1) önümçilik binasynyň esasy jaýy we ähli kömekçi we goşmaça korpuslary hem-de desgalary maşynyň tehniki hyzmat önümçilik prosesiniň,  abatlanylyşynyň we saklanylyşynyň tehnologiýasyna baglylykda ýerleşdirilmelidir; 2) jaýlaryň, desgalaryň, we maşynlaryň duralgasy özara ýerleşdirilişi hem-de olaryň arasyndaky geçelgeleri  СНиП-II-М.1-71,  СНиП  IIМ.2-72  boýunça giňişleýin meýilleşdirmegiň düzgünnamalaryny we kadalaryny kanagatlandyrmalydyr. 3) bazanyň bölünen ýeriniň meýdany has doly we rasional amatly  peýdalanylmalydyr: gurluşygyň dykyzlyk koefisienti ( bölünen ýeriň meýdanyna jaýlaryň we ýapyk desgalaryň eýeleýän meýdanynyň gaynaşygyna)  Kg=0.30÷0.35, we meýdany peýdalanyşkoefisenti (bölünen ýeriň meýdanyna, ähli jaýlaryň, desgalaryň  we guralgalaryň eýeleýän meýdanynyň gatnaşygy)    Ki = 0.45 ÷ 0.50.

4.7.Gurluşygyň kabul edilen usullary. Baş meýilnamanyň meýilleşdirilişi.

СНиП II-A. 6-62 ulanyp ýeriň gurluşygynyň kabul edilen usulyny esaslandyrmak zerurdyr.1) aýratyn duran jaýlary bolan gurluşygyň pawilion usuly, bölünen ýeriň çylşyrymly konfigurasiýasynda we ýeriň rahat däl relýefinde, ýumşak kilimatda we kärhanany nobatlaýyn işe göýbermek baradaky talaplarynda peýdalanylýar. Bu ýagdaýda jaýyň meýdany gowy peýdalanýar, kanagatlandyrylýan sanitar şertlerinde, jaýdaky adaty howa çalyşmadan we az ýangyn howpsuzlygynda içki hereket gysgaldylýar. 2) ähli bölümleriň zonalaryny we administratiw jaýlaryny bir topluma, bloga birleşdirýän, gurluşygyň blokirlenen usulyny ýowuz klimatda, çäklendirilen ýer uçastogynda we 15-20% çenli peseldilen düýpli çykdajylarda (diwaryň, kommunikasiýanyň, amatlylyklaryň göwrüminiň we başgalaryň dowamlylygyny kemeltmek) .

Ähli jaýlar we desgalar, ýangynda odyň geçmegi boýunça desganyň howpsyz ugryny, ýaşaýyş raýonlaryndan başga jaýlara gatnaşygy boýunça şemal öwüsmeýän tarapyndan uçgyn, gaz, tüsse, tozan, ys bölünip çykýan önümçilik jaýlarynyň we gulluklarynyň ýerleşişinde, jaýlaryň şemalladylyşynyň we tebigy ýagtylandyrylyşynyň has göwnejaý şertlerini üpjün etmek üçin, has artyk öwüsýän şemallaryň täsir ediş ugryny kesgitleýän, şemallaryň öwsüşini görkezýän çyzgydan (roza wetrow) ugurlanmalydyr. Administratiw – jemgiýetçilik jaýlarynyň ýerleşişi şähere , işçi posýologa, jemgiýetçilik ulagynyň şosse ýoluna we başga ýerlere ugrukdyrylýar.  Jaýlaryň ýangyna garşy taslamasynyň kadalaryny  СНиП  II-A.

5-70 düzgünlerinden saýlanyp alynýar.

Ulanylyş kärhanasynyň baş meýilnamasynyň döwrebap meýilleşdirilişiniň mysaly bolup, gyşyna -30º C çenli hasaplanan howanyň temperaturasyna işlenip düzülen, 130 gurluşyk maşynlaryna we 25 sany awtomobil ulagyna mehanizasiýa bazasynyň tipli taslamasy hyzmat edip biler.

Baza kesgitlenen möçberdäki ýyllyk gurluşyk göwrüminde, gurluşyk gutamalaryna hyzmat etmek üçin niýetlenen. Baza gurluşyk maşynlarynyň bazasyndaky traktorlara, ekskawatorlara, awtogreýderlere, awtokranlara we başga tehnikalara  tehniki hyzmat abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýär.

Mobil maşynlary mehanizasiýa bazasyna gündelik dolanyp gelýär, ýangyç guýulýan nokatdan 10 ýangyçdan doldurylýar, duralgada 4 we basdyrmanyň 3 aşagynda saklanylýar, gündelik hyzmat bolsa meýdançada 8 geçirilýär. Möwsümleýin işleýän maşynlar, maşynlaryň çalyşylýan işçi enjamlarynyň hem saklanýan ýeri bolan, basdyrmanyň 2 aşagynda saklanylýar. Mobi maşynlar meýilleşdirilen tehniki hyzmat we ýeňil bejergini geçmek üçin baza getirilýär, estakadada  6 ýuwyş-arassalaýyş işlerini geçýärler we duralga 7 garaşmak üçin soňra bolsa önümçilik binasynyň 12 kesgitlenen zonasyna iberilýär.

4-nji surat.Mehanizasiýa bazasynyň baş meýilnamasy.(tipli taslama 409-15-31.)

Maşynlar gyş döwründe liniýa çykmazdan öň meýdançalarda 13 howa gyzdyryjydan gyzdyrylýar, operatiw maşynlaryň bir bölegi bolsa önümçilik binalarynda saklanylýar. Dürli materiallar, ätiýaç şaýlar we aýlanyşda bolýan agregatlar material ammarynda 1 , nebit önümleri bolsa 9 ammarda saklanylýar maşynlar işe çykmazdan öň barlag geçiriji nokatda 14 barlaga sezewar edilýär. Arassalaýyş desgalaryny 5 bazanyň ähli meýdany, howlusy we administratiw binasy

11 ýaly haýatlar bilen germeýärler. Maşynlaryň we awtomobilleriň tehniki hyzmaty gözegçilik çukurlary 22 , göterijiligi 3 tonna bolan kran balka 12 bilen enjamlaşdyrylan   VII  TH zonada ýerine ýetirilýär.

5-nji suratda:Tehnologiki enjamlaryň ýerleşdirilişiniň meýilnamasy               şekillendirilen.

1)ýuwyjy maşyn; 2)traktorlaryň karetkalaryny bejermek üçin gurnama;3)konserwasiýadan çykarmak üçin gurnama;4)dwigateller üçin gurnama;5)ýörediji mostlary bejermek üçin gurnama;6)çekiji tigirler üçin gurnama;7) stellažlar;8)zynjyr üçin pres;9)demir körügi;10)kebşirleýji agregat;11)kebşirleýji stol;12)kran-balka;13)taplamak üçin wanna;14)çekiç; 15)ýuwujy maşyn;16)şinany demontažlaýjy gurnama; 17)akkumulýatorlara gurbat beriji agregat;18)barlag-synag gurnamasy;19)ýangyç nasoslaryny synag ediji gurnama;20)gidro herekete getirijini synagdan geçiriji gurnama; 21) slesar werstagy;22) gözegçilik çukury;23)ýaglaýjy-ýangyçdan dolduryjy enjam; 24)ýiteldiji stanok;25)tokar stanogy 26)administratiw-hojalyk jaýy; 27) frezer stanogy ;28)pres; 29) radiýal-burawlaýjy stanok

Maşynlar ýük göterijiligi 5 tonna bolan köprüli kran 30 we geçelgesiz (tupikowyý) nokat  bilen enjamlaşdyrylan III zonada bejerilýär. Önümçilik zonalary ini 18 metr bolan (kolonnanyň aralygy 6 metrden) iki prolýotda ýerleşdirilen. Agregatlary standart traktor uzellerini ýygnamak üçin 2,4,5,6 gurnamalar we ýuwujy maşyn 1 bilen enjamlaşdyrylan I bölümde bejerilýärler.

Ýygnalan agregatlary II ammara saklamak üçin soňra bolsa III bejergi zonasyna demirçi  IV hem-de ýuwujy V bölümlerde hyzmat etmek üçin iberilýär. Tehniki hyzmat zonasynyň gözegçilik 22 çukurlarynda gidrogöterijiler, ýaglaýjy ýangyç enjamlary 23, şinalary demontažlamak üçin gurnama 16, gatyrmak we sazlamak işleri üçin gurallar, aýryjylar toplumly we tisgili slesor werstaklary 21 ýerleşdirilendir. Mehaniki bölümde  VI şaýlary dikeltmek üçin peýdalanylýan stanok enjamlary oturdylan. Akkumuliýator bölümi VIII elektroagregatlary 18 barlamak we bejermek üçin elektrikabatlaýjy hem-de akkumuliýator batareýalaryna gurbat (zarýad) bermek üçin, enjamlar 17 bilen üpjün edilen.Soňky wagtlarda ulanylyş kärhanalarynda ýangyç enjamlaryny we maşynyň gidrohereketegetirijisiniň agregatlaryny bejeriji  özbaşdak bölümi IX bölýärler. Bu uçastokda gidronasoslaryň, gidromotorlaryň, paýlaýjylaryň we başga apparatlaryň şaýlary we ýokary takykly uzelleriniň işi üçin gurnamalar 20 görnüşinde ýörüte enjamlar bar.

Administrtiw- hojalyk jaýlarynyň düzümi şu aşakdakylar: ýolbaşçylaryň, inžener-tehniki we önümçilik personalyň otaglary, baş mehanigiň bölümi, buhgalteriýa we meýilleşdirýän bölümi, tehniki okuwlary geçirmek üçin zallary, işgärler bölümi, üpjünçilik bölümi we başgalar. Hojalyk jaýlarynda eginbaşy çalyşyrylýan, suwa düşülýän otaglary, iýmitlenmek we dynç almak üçin zal, sanitar uzelleri we başgada goşmaça jaýlar bolmaly.Goşmaça jaýlaryň we otaglaryň taslama kadalary СНиП  II-M. 3-68 düzgünlerinde berlen.

6-nji suratda.Administratiw-hojalyk jaýynyň meýilnamasy.

1-2-3)Sehdäki sanuzeller.4) garderob.5) suwa düşülýän ýer 6)iş eşikleriniň garderoby 7)eşikleri tozansyzdyryjy kamera. 8)umumy garderob. 9)westibýul  10)naharhana11)aşhana.

Tehniki hyzmat we bejergi geçirmegiň zonasynyň meýilleşdirilen çözgütleriniň mysaly nusgasy şu aşakdaky suratlarda şekillendirilen.

7-nji suratda maşynlara tehniki hyzmat geçirilýän ýeri (zonasy) şekillendirilen:

1- sazlaýjy ussanyň toplumy; 2, 8- süpüriji materiallar üçin ýer; 3- gurallar şkafy; 4, 21, 26 – werstaklar;5- el presi; 6- ýangyna garşy inwentar; 7- herketlendirijileriň ýaglaýjy ulgamyny ýuwmak üçin gurnama; 9- ýaglaýjy - ýangyç gurnamasy; 10- işlenen ýaglary ýygnaýjy ulgam; 11- gaýka berkidiji; 12- domkrat

(göteriji); 13- teležka; 14-filtrleri ýuwmak üçin gurnama; 15- syryp - süpüriji maşyn; 16- hereketlendirijileri işe goýbermek üçin gurnama; 17- gidroulgamy doldurmak üçin kolonka; 18,24- ýag üçin gaplar; 19- solidol beriji enjam; 20- ýuwujy wanna; 22- kompressor; 23- birleşdirijileri üflemek üçin kolonka; 25- gidroulgamy ýuwmak üçin gurnama; 27- stol üstünde burawlaýjy stanok; 28- kran – balka.

8-nji suratda maşynlara ýeňil bejergi geçirilýän ýeri (zonasy) şekillendirilen:

1- solidol beriji enjam; 2,22,23- burawlaýjy stanoklar(stol üstünde, dik, radial);

3- werstaklar; 4- süpüriji materiallar üçin gaplar; 5- gurallar şkaflary; 6- stellažlar;            7- maşynlary göçürmeküçin gurluş; 8- suw paýlamak üçin gurnama; 9- agregatlary çalyşmak üçin kran;10- tigirleriň gaýkasy üçin gaýka towlaýjy; 11- ýag paýlaýjy çelek;   12- montažstollary; 13- tigiri aýyrmak üçin teležka; 14- anyklaýjy gurnama; 15- stol üstündäkigidropress; 16- zynjyrlary bejermek üçin gurnama; 17- ýuwujy gurnama;         18- şaýlary gyzdyrmak üçin ýag wannasy; 19- iki plunžerli göteriji; 20- zynjyrlaryçekiji mehanizmi abatlamak üçin gurnama; 21- kömekçi enjamlary bejermek üçingurnama;

24- gidrawliki press; 25- ýiteldip – ýylmaýjy stanok; 26- ýag paýlaýjykolonka; 27- köprüli kran.

Maşynlaryň ulanylyşynyň düzgünleri.

5.1. Maşynlary ulanylyşa taýýarlamak we göýbermek.

Maşynlar we enjamlar zawod ýasaýjylardan gelýär we şol gelýän kärhanasynyň balansynda durmaly. GÄGYM we E-niň tehniki taýdan ulanylyşy maşyny kabul etmekden başlanýar.Bu düzgünnamalar zawod ýasaýjylardan gelip düşen, şeýle hem bejergi kärhanalaryndan, düýpli bejergiden gelen we bir kärhananyň başga kärhana ýada öz içinde bir birine maşyny berýän ýagdaýynda köne we täze maşynlara täsir edýär. Maşynlar we enjamalar demontirlenen ýagadaýda gelip düşen bolsa,diňe ýygnalandan soňra kabul edilýär.

Maşynlar we enjamalar demir ýoly, suw, awtomaobil transportlary ýa-da öz özi ýöräp gelip düşýärler.Egerde maşynlar we enjamalar demieýol platformasynda ýa-da baržalarda bolan ýagdaýynda gözegçilik edilende, egerde hiç hili şikes bolmasa,maşynyň massasyna we gabaralaryna baglylykda,kranyň, týagajyň kömegi bilen ýa-da özüni sürüp düşürýärler.Maşyny we enjemlary balansa kabul etmek üçin ýol edarasynyň buýrugy düzülýär. Maşynlar we enjamlar başga edaralardan ulanylanadan soňra ýörite komissiýa  tarapyndan kabul edilýär.

Düýpli bejergilerden soňra maşynyň kabul edilişi ГОСТ-24408-80 talaplaryň esasynda amala aşyrylýar.

СНиП III-1-76(п.3.8) laýyklykda enjamlaryň kabul edilişi hili we komplektliligi boýunça amala aşyrylýar.

Kabul edilişikde maşynlaryň we enjamlaryň komplektliligi, bile gelip düşen ulanylyş we bejergi resminamalarynyň sanawyna görä barlanylýar. ГОСТ-2.60168”ECKД. Ulanylyş resminamalary” we ОСТ-22-10-75”Gurluşyk,ýol,kommunal maşynlary. Ulanylyş resminamalary” esasynda ulanylyş resminamalarynyň komplektliligi kesgitlenen.Bejergi resminamalryň sanawy kärhanada bolýar.      Maşynyň formulýarynda (ýa-da pasportynda), zawot ýasaýjynyň tehniki barlag bölüminiň ýolbaşçysynyň goly bilen maşynyň kabul edilişi baradaky şahadatnamasy bolmalydyr.Şahadatnamada maşynyň atlandyrylyşy, onuň belgilenilişi, zawot nomeri, standarta laýyklylygy (tehniki şertleri görkezilýär).

Täze maşynlaryň komplektliligi we tehniki ýagdaýy, olaryň ulanylyş resminalarynyň laýyklygy boýunça bahalanýar. Komplektliligi barlananda ulanylyş resminamadaky ätiýaç şaýlaryň, gurallaryň sanawy kesgitlenilýär.

Gurluşyk maşynlarynyň we enjamlrynyň peýdalanmak mümkinçiligi baradaky çözgütler, olaryň komplektliligine tehniki ýagdaýyna we howpsuz ulanylyşy üpjün etmegi esasynda baha bermek bilen kabul edilýär.Bu ýagdaýda “Önümçilik tehniki niýetlere görä önümiň getirilişi baradaky düzgünnama”,getirilişiň esasy şertleri, döwlet standartlary, tehniki şertler we başga kadalaýyn resminamalar esasynda zawot ýasaýjy we buýrujynyň arasyndaky baglanylyşan şetnamanyň şetlerine esaslanmalydyr.

Egerde önümiň komplektliligi standartlar ýa-da tehniki şetler we preýskurant boýunça kesgitlenilmedik bolsa,ony zerur ýagdaýlarda şetnamada kesgitlemek mümkindir.

Şertnamada önümiň komplektini aýratyn bölekleýin getirmek hem-de komplektiň aýartyn böleklerini olaryň ýüklenilýän möhletinde zawod ýasaýjylardan  ýüklemegi göz öňünde tutmalydyr.Bu ýagdaýda getiriji, satyn alyja başga  hasaplanyş tertibi şertnamada göz öňünde tutulmadyk bolsa,zawod ýasaýjy komplektiň ähli böleklerini ýükläp iberenden soňra,tölemeklige hasaplanyş talapnamasyny bildirýär.

Şertnamada satyn alyja gerek bolamdyk önümler (komplekte girýän bölekleri) bölek däl ýa-da önümiň komplektine goşmaça girýän (bölekleri) önümi getirmek göz öňünde tutulýar.

Maşyny kabul etmeklik ýörite düzülen kabul ediş we geçiriliş akty boýunça amala aşyrylýar.

Maşyn kabul edilenden soňra haýal etmän ulanylyşa göýgermeli. Ulanylyşa kesgitlenen tertipde hasaba goýulan we komissiýa tarapyndan kabul edilen maşynlar göýberilýär.Gurluşyk guramalarynyň mehanikleri täze gelip düşen maşynlary hasaba almak boýunça kitapça döretmalidir.Bu maglumatlar reklamasiýa aktyny düzmekde peýdalanylýar.

5. 2.Tehniki taýýarlamagyň esasy wezipeleri

Tehniki taýdan taýýarlamagyň esasy wezipeleri:

- Tehnikany öňdebaryjy tehnologik hadysalary özleşdirmek ýoly bilen maşynlaryň, olaryň agregatlarynyň, uzelleriniň we detallarynyň düýpli abatlanyşynyň täze tehnologiýasyny işläp düzmek we özleşdirmek hem-de häzirki ulanylýan tehnologiýany kämilleşdirmek;

- Goýberilýän önümleriň hilini dyngysyz oňatlaşdyrmak we zähmet öndürij iligini ýokarlandyrmak;

- Goýberilýän önümleriň zähmeti sygymyny we özüne düşýän gymmatyny aşaklatmak;

- Maşynlaryň abatlanyşyna edilýän material çykdaýjylary azaltmak;

- Tehnologik hadysalary işläp düzýän (tiplilerini gaýtadan işläp düzmek);

- Standart däl enjamlar we tehnologik serişdeler bilen enjamlaşdyrmagyň taslamasyny düzmek;

- Tehnologiki kadalary enjamlaryň konstruksiýasyny, gurluşlary we gurallary öwrenmek hem-de ornaşdyrmak boýunça zerur bolan eksperiment işlerini geçirmek;

- Önümçilik hadysasyny kämilleşdirmek we önümçiligiň medeniýetini ýokarlandyrmak, önümçilik hadysasyny mehanizmleşdirmek we awtomatlaşdyrmak, täze tehnikany, zähmetiň ylmy guralyşyny ornaşdyrmak, goýberilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmak boýunça guramaçylyk - tehniki çäreleri işläp düzmek we ornaşdyrmak;

- Materiallary harçlamagyň, ätiýaçlyk şaýlaryň çalşyrylyş koeffisiýentleriniň, detallaryň abatlanyşynyň we ýasalyşynyň gurallaryň abatlaýyş kärhanasynyň masştabynda, sehde, bölümde harç edilişiniň öňdebaryjy normalaryny işläp düzmek hem-de ornaşdyrmak.

Önümçiligi tehniki taýdan taýýarlamagyň esasy meseleleri ýyllyk meýilnamalanýar, olary önümçiligiň netijeliligini1 ýokarlandyrmagyň bir ýyllyk meýilnamasynda beýan edýärler.

5.3.Gurluşyk we ýol maşynlaryny saklamak we konserwirlemek.

Ýol  gurluşyk maşynlarynyň, önümçilik ulanylyşynyň arasyndaky döwürde saklanylyşy, toplumlaýyn iş geçirilmeginde  üpjün edilýär, onuň düzümi we göwrümi şertlerinden hem-de möhletinden bagly bolýar. Çalyşyk (smena) aralygyndaky maşyn saklanylyşy ýörüte kesgitlenen we goralýan ýer-de üpjün edilýär.

Maşynlaryň aýawda durýan döwrüniň doeamlylygyna garap gysga möhletli (10-    günden 2-aýa çenli işlemän durýan wagtynda)we uzak möhletli (konserwasiýa – 2 aýdan köp durýan wagtynda) aýawda goýluş tapawutlandyrylýar.

Gysga möhletli aýawda goýlanda maşynlary iş gutaran güni, uzak möhletli aýawda goýlanda bolsa 10-günden uzaga çekmän, aýawda goýmaga taýýarlaýarlar.

Maşynlaryň we olaryň aýratyn bölekleriniň esasy 3 görnüşli aýawda goýluş usuly bolýar: ýapyk, açyk we kombinirlenen; ol usullar maşynlaryň konstruktiw aýratynlyklaryna, tebigi-klimat şertlerine we binalaryň, meýdançalaryň, basdyrmalaryň mukdaryna baglylykda ulanylýar.

Maşynlaryň ulanylmaýan işsiz durýan döwründäki ulanylyş cäreleri bolýar. Maşynlary aýawda saklamagyň düzgünleri olaryň işsiz durýan döwürlerinde  iş ukyplaryny  ýitirmeginiň we ukyp görkezijileriniň ýaramazlaşmagynyň öňüni almaga köp dürli çäreleri nazarda tutýar.

Aýawda saklamak -  bu  maşynyň işledilmeýän döwründe  zyýanly bibatlyga getirýän iýilmeleri we ýarsgyn atmalary döredýän täsirleriň öňüni almak boýunça dürli guramaçylyk, tehnologik, tehniki, ykdysady we başga çäreleriň toplumydyr.  Guramaçylyk çärelerine esasan şular degişli: aýawda goýulýan ýerlerini üpjünlemek we enjamlaşdyrmak; tehnikany aýawda saklamak boýunça iş guramak we zähmet hakyny tölemek; aýawda saklamak barada hasabat we  jogapkärçilik ýöretmek; howpsyzlyk we ýangyna garşy goragçylyk şertlerini döretmek.

Tehniki çärelere:  maşynlary arassalaşdyrmak we ýuwuşdyrmak; ammarda  saklanmaly böleklerini  çykarmak; maşyny öz aýawda durmaly ýerinde  direge göterip goýmak; örtgi syryny çalmak; deşikleriň we köwekleriň agyzlaryny  mäkäm dykyşdyryp berkleşdirmek; maşyn aýawda duran döwründe we aýawdan çykarylýan wagtynda  hyzmat geçirmek işler girýärler.

Aýawa goýmazdan ozal maşynyň tehniki ýagdaýyny barlaýarlar we oňa nobatdaky  tehniki hyzmatlat  geçirýärler. Maşynlar aýawda goýulanda  olaryň görnüşleri  we kysymlary  boýunça , tehniki hyzmat  geçirmek  üçin  boşlaw aralyk goýup ýerleşdirýärler. Bir hatarda  ýerleşdirilýän maşynlaryň arasy 0,7 metrden, hatarlaryň arasy bolsa 6 metrden az bolmaly däldir.

Maşynlar aýawda goýlanda we aýawdan çykarylanda tehniki ýagdaýlaryny we serjemligini belleşdirip, tabşyryş-kabul ediş akty düzülýär ýa-da ýörüte žurnalda bellenilýär.

Maşynlary aýawda saklamak üçin kärhananyň howlusynda ýa-da tehniki hyzmat  nokadynda ýörüte  meýdança bölünip berilýär.

Ýangyndan  howpsyzlyk düzgünnamasyna görä tehnikanyň aýawda saklanylýan ýeri ýaşaýyý we edara  jaýlaryndan 50 metrden  we ýangyn howply  materiallaryň saklanylýan ýerlerinden 150 metrden az bolmaly däldir. Bir maşynyň tutýan ýeriniň meýdany  kabul edilen 7,78 (8) m2 deňdir.

Gysga  möhletli aýawa goýulanda,düzgün boýunça maşyndan hiç bir zadyny aýyrman doly serjemlengi ýagdaýynda goýýarlar.

Aýawda goýulmazyndan öňürti  maşyna  tehniki hyzmat geçirýärler, iýmit sistemalaryny  doly ýangyçdan doldurýarlar. Sowuk döwürlerde suwuny  dökýärler. Pnewmatiki tekerli maşynlaryň 10 güne çenli durýan wagty şinalarynyň ýelini az kem güýçlendirip goýulýar. 10 günden köp bolanda  ýelini  gowşadyp normanyň 7080 %-ne getirip direge galdyryp goýulýar. Direge göterilen maşynlaryň şinasy ýerden ýokary 8...10 sm-den az bolmadyk aralyga  saýlanmalydyr; şinalaryň daşyny  ýärüte gorag suwaglary bilen örtüp ýa-da alýumin  pudrasyny  çalyp  goýmaly.

Uzak möhletlui aýawda goýulanda tehnologik prosess şu işleri öz içine alýar: maşyna tehniki hyzmat geçirmegi (arassalamagy,ýuwmagy, ýagyny  çalyşmagy  we podşipnikleri ýaglamagy) ; ammarda saklamaly böleklerini  aýryşdyrmagy; ygal,çaň-tozan girmez ýaly  edip çykarylan bölekleriniň köweklerini oňat edip bekleşdirip we korpuslary,bloklary, karteri mäkäm nem  sypmaz ýaly edip germewläp goýmagy; korroziýadan goraýan goşundylary ýaga  garmagy; maşyny aýawda durmaly ýerinde  direge galdyryp goýmagy; şaýlaryň üstüne  gorag ýagyny  çalyp çykmagy (konserwirlemegi) we  reňki  sypjyrylan, soýulan ýerlerini  reňkläp çykmagy.

Maşynlardan  çykarylan  rezin , rezin-tekstil şaýlary garaňkyrak ýyly we oňat ýelejiredilýän, nebit önümi we himikat saklanylmaýan jaýda  ýerleşdirmeli; akkumulýator batareýalaryny içi köwsarly salkyn  jaýda; metaldan, agaçdan we tekstilden ýasalan şaýlary  ýel çalyp durýan gury jaýda ýerleşdirmeli.

Maşynlaryň aýawda saklanyş ýagdaýyny açyk meýdanda goýlanda bolanda, aýda bir gezek barlap durmaly; ýapyk jaýlarda her 2 aýdan barlag geçirmeli.

Şunlukda maşynlaryň goýulyşynyň sazlygy, durşynyň pugtalygy, ýag, ýangyç syzdyrýan ýerleriniň ýoklygy , hemme zatlarynyň ýerbe-ýerligi, şinalarynyň ýeli, deşikleriniň dykylarynyň mäkämligi, korroziýadan goraýan ýaglaryň, örtgileriň ýagdaýlary barlanylýar. Ýüze çykan kemçilikleri haýal etmän düzetmeli.

Maşyndan aýrylyp, ammara tabşyrylan şaýlaryň ýagdaýlaryny wagtlywagtynda barlap durmaly, rezin, tekstil şaýlaryny her 2-3 aýdan çykaryp ýelejiretmeli,öwrüp goýmaly, gerek bolsa çyg goýman süpürmeli, dezinfeksiýalamaly. Her aýda akkumulýator batareýalarynyň elektrolitiniň deňini dykyzlygyny barlamaly.

5.4.Ýol gurluşyk maşynlaryny ulanylýan ýerine eltmek.

Ulanylyş mahalynda ýol-gurluşyk maşynlaryny mehanizatsiýa bazasyndan obýekta we yzyna TH we B geçirmek üçin ýa-da saklamagy gurnamak üçin, düýpli bejergi geçirmek üçin äkidip-getirmek zerurlygy ýüze çykýar. Maşynyň konstruktiw aýratynlygyna baglylykda äkitmek üçin transport mümkinçiligi uzaklyga eltmäge özi ýöremek bilen, buksirde, awtomobil, suw, demir ýol we howa transportlary bilen amala aşyrylýar. Maşyny eltmegiň has giňden we ykdysady tarapdan tygşytlysy awtomobil ýoly bilen äkitmekdir. Düzgün boýunça ýörüteleşdirilen awtomobil transportlary ulanylýar: Treýlerler, týagaçlar, uly ýükgöteriji, ýük platformaly ýada prisepli awtomobillerdir

Ýük awtomobillerine we demir ýol platformalaryna maşynlary ýüklemek týagaçlaryň lebýotkasy bilen ýa-da ýörüte kranlaryň kömegi arkaly amala aşyrylýar. Şeýlelikde kranlaryň eňňit burçy 20ºdan ýokary bolmaly däldir. Maşynyň özüniň ýöremegi bilen ýüklemeklik çykalgasyz ýagdaýlarda ygtyýar berilýär  hem-de tehniki howpsyzlygyň goşmaça düzgünnamalaryny berjaý etmek talap edilýär.Maşynlaryň we enjamlaryň platformada berkidilmegi 10x20 sm kesimde we uzynlygy 50-100sm bolan agaç bruslar arkaly amala aşyrylýar. Bruslar transportirlenýän maşynyň zynjyrlarynyň öňünde boltlar arkaly berkidilýär. Zynjyrlara degýän bruslaryň ujy zynjyryň formasy boýunça ýonýarlar. Transportirlenýän maşynyň ýöreýän bölegi togtadylan ýagdaýda bolmalydyr. Aýlanýan platformalary maşynyň ramasynyň we rama gatnaşygy boýunça 4-6 mm diýametrli ýumşak sim bilen fiksirlenýär. Işçi enjamyň metalkonstruksiýasy, platformada berkidilen agaç guýgyçlar arkaly fiksirlenýär.

Awtomobil ýollary boýunça iri gabaraly gurluşyk tehnikalaryny daşamak düzgünleri döwlet awtoinspeksiýasy tarapyndan reglamentirlenen.

Ýük bilen transport serişdesiniň ölçegleri beýikligine ýoluň üstünden 3,8m-den, inliligine 2,5m-den, uzynlygyna 20m-den, bir tirkewli awtopoýezd bolsa, 24m-den iki tirkewli awto poýezd bolsa, transport serişdesiniň yz tarapyna 2m-den kän çykmaly däldir. Şonuň üçin ýörite Döwletawtoinspeksiýanyň razyçylygyny almalydyr. Özi ýöräp zynjyrly traktorlar- 15 km çenli, tigirli maşynlar- 150 km çenli gidip bilýärler. Ýol hereketiniň düzgünlerine laýyklykda iri gabaraly maşynlary we enjamlary daşamakda ulag serişdesiniň ýüküniň daşyna çykýan bölegi, gündiz duýdyryş beriji şitoklar ýa-da 400x400 mm ölçegdäki gyzyl baýdajyklar bilen, garaňky wagty görüş gözýetiminiň ýeterlik däl şertlerinde – ýagtylyk serpikdiriji gurnamalar ýa-da fonarlar bilen (öňünden – ak, yzyndan gyzyl reňk) üpjün edilmelidir.

Maşynlary ulanylýan ýere eltmegiň ähli düzgünleri we kadalary ýerine ýetirilende ýol gurluşyk işiniň guramaçylyk meseleleriniň bökdençsizligini üpjün edýär.

Montaž-demontaž işleri.

Şosse we demir ýol ulaglarynyň gabaralaryndan çykýan, iri gurluşyk maşynlary olaryň ulanylýan ýerlerine getirilýär hem-de ulanyp bolunanyndan soňra sökülen görnüşde äkidilýär.Şoňa görä-de maşyny ulanylyş şertlerinde zerur montaždemontaž işlerini geçirmek zerur bolup durýar.

Gurluşyk maşynlaryny montaž etmek özünde şu aşakdaky esasy tapgyrlary jemleýär:

1.Taýýarlaýyş, montaž etmäge bölünýän umumy wagtyň 50 % çenli eýeleýän we resminamalary taýýarlamakdan,montažyň  tehnologiki hadysasyny işläp düzmekden,işçi güýjüne we materiallary, zerur enjamlaryň peýdalanylyş çyzgydyny düzmekden we sanamakdan,montaž meýdançasyny taýýarlamakdan,ýakorlary oturtmakdan, ýygnaýjy toparlara kesgitlenen görkezmeleri bermekden,montirlenýän maşyny ýygnamaga getirmekden we taýýarlamakdan durýar. Taýýarlaýyş tapgyryny geçirmek üçin esas hökminde maşynyň pasportynda ýygnamaga tehniki şertleri bolan  işçi çyzgylary hyzmat edýär.

2.Önümçilik, maşyny ýygnamagy we zerur fundamentleri  gurmagy özünde jemleýär.

3.Jemleýji, ýygnalan maşyny ulanylyşa göýbermek we synagdan geçirmek hadysalary amala aşyrylýar.

Montažlamaga ýygnalyş meýdançasy taýarlananda, ol ýere barylýan ýollaryň gurulmagyny üpjün etmek, özge predmetlerden arassalamagy geçirmek we montaž işleri geçirilende howpsuzlygyny upjün etmek maksady bilen germewleri goýmak zerurdyr. Ýygnalyş meýdançasynyň ölçegleri, ähli zerur montaž operasiýalary geçirmek üçin ýeterlikli bolmalydyr.

Iri maşynlar montaž edilende montaž meýdançasynda olary galdyrmak üçin daýanç nokatlaryny döretmek maksady bilen, ýakorlar goýulýar, ýagny niýetlenilişine baglylykda:

Swaý (gazyk) görnüşli, öz aralarynda bir ýa-da birnäçe birleşmelerden ybarat bolup 1-den 10-tonna çenli çäklerde ýatýan dykyz topraklarda agramlyk üçin peýdalanylýan ýere urulan gazyk.

Örümli, ýerdäki 3-den 40 tonna çenli agramlyk kabul edýän ýokarsyndan ballast berkidilen  we gazylan  çukurlara goýulan gorizontal agaç togalaklary ýa-da metal balkalary bilen örülen ýeri aňladýar.

Gorizontal we eňňit agramlyklary kabul edýän ähmiýetli agramlylyk saklaýan gurluş. Berlen görnüşdäki ýakorlar bir gezek peýdalanmaga hem-de inwentar bolup bilýär.

Maşynyň aşagyndaky fundamentleri taýýarlamakda olaryň agramy Qf şu formula boýunça hasaplanylýar.

Qf =QM KT

Bu ýerde: QM –montirlenýän maşynyň agramy, tn.

KT – empiriki  koefisient, statiki agramlylygyň möçberinde 3-10 deň

(mysal üçin bunkeriň montažy) we dinamiki agramlylygyň möçberinde  10-20 deň (daş owradyjylary montaž edilende).

Gurluşyk maşynlaryny montažlamak üçin haýal-haýaldan ösdürmek we iri bloklary ýygnamak usullary peýdalanylýar.

6-njy umumy sapak.

Tehniki hyzmat we bejergi geçirmek üçin göçme ussahanalary.

Tehniki hyzmat we abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de ýol gurluşyk tehnikalaryny meýdan şertlerinde işjeň ýagdaýda saklamak üçin, doly toplumly göçme ussahanalary hyzmat edýär. Göçme ussahanalaryň klassifikasiýasynyň esasynda ulanylýan şasseniň kysymy we tehnologiki niýetlenilişi ýatyr. Göçme ussahanalaryň enjamlaşdyrylyşy hemde niýetlenilişi tehniki hyzmat we abatlaýyş işlerini geçirmegiň usullaryndan bagly bolýar. Tejribä görä, uniwersal mobil usssahanalary (bejergi we tehniki hyzmat üçin niýetlenen) gerek netijeleri bermeýär, sebäbi olary esasanda bejergi üçin peýdalanýarlar, bu hem öz gezeginde tehniki hyzmat geçirilişiniň  çyzgydyny bozýar. Şoňa göräde, olary täsir ediş görnüşi boýunça ýörüteleşdirmek maksada laýykdyr. Bejergi we tehniki hyznat işleriniň görnüşi boýunça ýörütekleşdirilen ussahanalar mümkindir, mysal üçin ýaglamak, ýangyç bilen doldurmak, kebşirlemek, sleser-mehaniki we başga işler üçin ussahanalar. Häzirki wagtda ýol-gurluşyk maşynlarynyň giňelýänligi bilen baglanylyşykly gelejekli ussahanalar hasabyna, maşyn agregatlarynyň we käbir ulgamlarynyň bejergisini we tehniki hyzmatyny ýerine ýetirmäge ýörüteleşdirilen ussahanalar hasap edilýär, mysal üçin gidro ulgamlar, maşynyň ýöreýji bölegi we. ş.m.

Tehniki hyzmat we bejergi üçin awtomobil şassesindäki ussahanalar görnüşleri boýunça hem peýdalanylyp bilner: MTO-БК (minaraly kranlar üçin),МТОЭТ(ekskawatorlar we tratorlar üçin),  МТО-АТ(awtomobiller üçin). Tehniki hyzmat we bejergi mobil serişdeleri özi ýöreýän (zynjyrly ýa-da howaly) ýa-da tirkelýän bolup biler.

Tehniki hyzmat geçirmek üçin göçme ussahanalaryň mysaly: A-701M (Zil-130 awtomobiliň şassisinde), A-703 (şol bir ussahana ýöne iki okly tirkewli), CCTO-1 stansiýalar (Zil-130 awtomobiliň şassisinde), CCTO-2. Bu ussahanalarda bir okly tirkewde ýerleşdirilen  kebşirleýji agregat,  burawlaýjy  we ýiteldiji stanok, ýuwujy enjam hem-de başga enjamlar ýerleşdirilen werstakly ýyladylýan kuzow bar. Ýag paýlanylyşy mehanizirlenen usul boýunça amala aşyrylýar. Ussahanalaryň elektrik üpjünçiligi herekete getirijili generatordan awtomobiliň dwigateline çenli amala aşyrylýar. Şeýle hem ýük göteriji serişdeleri bar.

Iň iri bolup OP-305 iki bölümden ybarat  ussahanasy bolup, slesar-anyklaýyş (Zil-130 awtomobiliň şassisinde) hem-de ýag paýlaýjy (iki okly tirkewde) bölümleri. Soňky döwürlerde diňe ýaglaýyş işleri üçin niýetlenen ussahanalar peýdalanylýar. Mysal üçin, MC-130 we ЦНИИОМТП-2  Zil-130 awtomobiliň şassisinde ýerne ýetirilen ýaglaýjy stansiýalar.

Ýol gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat geçirmek üçin ATO-4822, ATO-9952, ATO-9966, ATO-1500Г(Д), ATO-9935, ATO-1768, göçme ussahanalary peýdalanylýar.

6.2.Göçme ussahanalaryň görnüşleri, ýerine ýetirýän işleri.

Merkezleşdirilen tehniki hyzmat ornaşdyrylanda, birnäçe ussahanalardan ybarat toplumlar peýdalanylýar. Ussahanalaryň birinde sazlaýyş, berkitmek we barlag gözegçilik işlerini ýerine ýetirmek üçin enjamlar oturdylan bolsa, beýlekisinde ýangyç bilen doldyrmak ýaglaýyş  işleri üçin enjamlar oturdylan. Bu ussahanalar gidrawliki kranlar bilen enjamlaşdyrylan. Toplum  Zil-130, Kraz-255, Kamaz-5320 we başga awtomobilleriň şassisinde ýerine ýetirilen.

Maşynlary bejermek üçin iki okly tirkewde we iki sany bir okly tirkewde ýerine ýetirilen A-704 we OP-306 ussahanalar peýdalanylýar. ГОСНИТИ-3 we ГОСНИТИ- 4 ussahanalary ýeňil bejergi boýunça, TH-3 we TH-3 den soňra diagnostirleme işlerini ýerine ýetirmek üçin peýdalanylýar.

Başgada birnäçe özi ýöreýän birliklerden ybarat bejergi ussahanalary peýdalanylýar. Göçme ussahanalaryň bejeriji, abatlaýjy zwenolary 4-6 admdan ybarat. Geçirilýän obýektlerdäki iş önümçiliginiň maşynlarynyň bejergisiniň tejribesi, ýokary geçijilikli iki we bir okly tirkewde birnäçe awtomobillerden ybarat has kuwwatly bejergi toplumyny peýdalanmak netijeli bolýar. Bu ýagdaýda düzgün boýunça bir okly tirkewlerde elektrostansiýany ýa-da kebşirleýji agregaty ýerleşdirýärler. Göçme ussahananyň ýanynda äkidilýän göçme enjamlaryň işini guramak üçin çadyr bolýar. Şeýle toplumlar meýdan parklarynda, haçanda inwentarly jaýlaryň gurluşygy maksada laýyk bolmasa  ýa-da olaryň gurluşygy wagtynda peýdalanýarlar.

Transport gurluşygy üçin işlenip düzülen MAZ  týagaçyna dakylan ýarym awtomobil tirkewdäki bejergi ussahanasynyň konstruksiýasy üns merkezinde saklamaga mynasyp. Bu bejergi toplumyna : öz-özüni montirleýän, tirkewde transportirlenýän   atanakly kran-angar girýär. Ýük göterijiligi 5 tonna. Bu ussahana iki blokdan ybarat, hojalyk we önümçilik. Hojalyk blogy kompressor enjamyny, werstaklary, kebşirleýji transformatorlary, asetilen generatorlary reňkleýji we arassalaýjy agregaty, bejergi şeýle hem ýaglaýyş işleri ýerine ýetirmek üçin enjamlary we gurallary özünde jemleýär. Berlen toplum maşynlara, bejergi komplektlerini meýilnama boýunça çalyşmak usuly arkaly   gurluşyk obýektlerinde ulanylýar. Çylşyrymly klimat şertlerinde tirkewlerde ýerleşdirilen ussahanalary çekmek üçin zynjyrly transportýorlar ulanylýar.

Daşary ýurt firmalary buýrujynyň awtomobiline oturtmak üçin aýratyn we awtomobil bilen toplumly ussahanalar goýberýärler. Soňky ýagdaýlarda gurluşyk ýol maşynlarynyň iş ýerinde we  kesgitlenen wagtyň dowamynda konteýnerleri ýada blokplatformalary awtonom peýdalanmak mümkindir. Enjamlaryň wariantlaryny kombinirlemel mümkindir.

Gurluşyk obýekti şertlerinde ýol gurluşyk maşynlaryna ýaglaýyş we tehniki hyzmat geçirmek üçin blok- konteýnerleri gysylan howanyň üpjün edilişiniň awtonom ulgamy bilen enjamlaşdyrýarlar (kompressor dwigateli bilen). Ýaglaýyş materiallaryny paýlamak üçin, adatça boçkalarda oturdylan pnewmonasoslary, daşyna saralýan şlangaly paýlaýjy barabanlary peýdalanýarlar. Ussahanalar ýaglaýyş, ýangyç bilen doldurmak, filterleri çalyşmak, ýuwyp arassalaýyş işlerini we ownuk bejergini geçirýärler. Ussahanalar goşmaça işlenen ýaglary soryp almak üçin gurluşlar, ýuwujy wannalar, toplumynda generator bolan maşyny ýuwmak üçin bug suw pürküji arassalaýjylar bilen enjamlaşdyrylmaga mümkinçiligi bardyr.

6.3.Göçme ussahanalaryň işini guramak we sanynyň hasaplanylyşy.

Soňky wagtlarda  ýeňil bejergi üçin niýetlenen ussahanalarda, gapdal bir diwarynyň daşyna açylmaga mümkinçilik döredýän şeýle hem ussahananyň meýdanyny iki esse ulaldýan maşyn kuzowynyň konstrusiýalary peýdalanylýar. Çadyryň ýa-da basdyrmanyň kömegi bilen kuzowyň bu bölegi gün şöhlelerinden we ýagyşdan goralýar. Şeýle bejergi ussahanasynyň görnüşi, kuwwatlylygy 96 kwt bolan ýük awtomobiliniň şassisinde ýerine ýetirilen (suratda bgörkezilen).

9-nji suratda göçme bejergi ussahanasy şekillendirilen.

Ussahananyň alýumin karkasly ýeňil kuzowy bardyr. Şeýle hem ussahananyň iş geçirilýän meýdany uzaldylýan diwar panelleri arkaly giňeldilýär. Generator we kompressor üçin aýratyn otag göz öňünde tutylan. Ussahananyň kuzowynda burawlaýjy we ýylmaýjy, gaz we elektrik bilen kebşirlemek üçin enjamlar, domkratlar, ýaglaýjy enjamlar we başgada gurnamalar hem-de gurallar ýerleşdirilen. Daşary ýurt ýol gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat we bejergi üçin çylşyrmly şertlerde, kesgitlenen gurluşyk obýektlerinde işlände bir we iki slesar – mehaniki ussahanalaryny hem-de ýaglaýjy – ýangyç bilen dolduryjy stansiýalardan durýan,

6x4 ýa-da 6x6 tigirli formulaly we iki okly tirkewde awtomobiliň şassisinde ýerine ýetirilen göçme ussahanalarynyň toplumyny peýdalanýarlar.

Göçme ussahanalar adatça 50-80 km. radiusly zonany hyzmat edýär. Hyzmat etmegiň maksimal radiusyny kesgitlemek üçin,  bir ýerden başga ýere geçmek üçin smenadaky wagtyň 70 % den ýokary bolmaly däl  wagty alynýar.

Her  bir ussahana işçileriň brigadasyny berkidýärler, her bir ýörüteleşdirilen toparyň düzümine adatça sazlaýjy – ussa we slesar, bejergi brigadasyna bolsa – mehanik, kebşirleýji hem-de slesar girýär. Düzgün boýunça ýerine ýetirilýän işe goşmaça ýol gurluşyk maşynlarynyň maşinistlerini we göçme ussahananyň sürüjisini goşýarlar.

Göçme ussahananyň tehniki hyzmaty üçin işlerini, tehniki hyzmatyň tassyklanan aýlyk  meýilnama – çyzgydy esasynda geçirýärler. Käbir ýagdaýlarda gurluşyk obýektlerinde, stasionar şertlerinde serjemleşdirilen we (täze) dikeldilen bejergi toplumlaryny peýdalanmak arkaly meýilleşdirilen bejergileri geçirýärler.  Bu ýagdaýda bejergi brigadasynyň sany 4-5 adamdan ybarat. Iş smena aralygy wagtynda geçirilmeli.

Göçme ussahanalaryň ýüklenilişi şeýle akyma ugrykdyrylmalydyr, ýagny her bir ussahana ýol gurluşyk maşynlarynyň hemişelik düzümi hyzmat etmelidir. Bu işiň hilini ýokarlandyrýar we gözegüiligi ýeňilleşdirýär. Işiň çyzgydy düzülende bir gurluşyk obýektinde bir çykyşa hyzmat edilýän maşynlaryň uly bölegini meýilleşdirmek mümkindir. Birdenkä hatardan çykmalary düzetmek üçin göçme ussahanalar ýol gurluşyk maşynlaryň şol bir işleýän režiminde işlemelidirler.

Tehniki hyzmat we bejergi geçirmek üçin göçme ussahanalaryň sanyny hasaplamak.

Hasaplanyş gurluşyk meýdançalary şertlerinde ýerine ýetirmek üçin meýilleşdirilen iş göwrümini hasaba almak bilen amala aşyrylýar. Hereket esýän serişdeleriň sany şu formula boýunça kesgitlenilýär.

Mg.u=Пg.u/Tf.h.e.s. m Kh.e.s.p.

Bu ýerde:   Пg.u -hereket edýän serişdeleri peýdalanmak bilen ýerine ýetirilýän iş                  göwrümi (adam.sag.);

Tf.h.e.s. – hereket edýän serişdeleriň ýyllyk fondy;

m – hereket edýän serişdelerde hyzmat edýän işgärleriň sany

(4-5 adam sürüjisi bilen);                 Kh.e.s.p. – hereket edýän serişdeleri peýdalanmak koeffisienti (0.7÷0.8);

Göçme ussahanalaryň has takyk sanyny iş çalyşykdaky hereketlenmäniň ortaça aralygyny we hereketiň orraça tizligini hasaba almak bilen kesgitläp bolýar.

Tehniki hyzmat we bejergi geçirmek üçin hereket edýän serişdeler.

Tehniki hyzmat üçin özi ýöreýän göçme ussahanalaryň mysaly sanawy:

MTOP-CП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИЛ-131

A-701, CCTO-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЗИЛ-130

Anyklaýjy gurnama KN- 4270 A.

KB-13905  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УАЗ-452

7-nji umumy okuw.

Maşynlaryň tehniki hyzmatlarynyň tehnologiýasy.

Maşyn-enjamlara tehniki hyzmat geçirmegiň tilsimat hadysalary sazlamak, ýaglamak boýunça ýerine ýetirilýän işleriň kesgitlenen yzygiderliligini özünde jemleýär.

Ol operasiýalar toplumyndan ybarat bolup, (sazlamak, ýaglamak we başgalar) bir ýa-da birnäçe işgärler tarapyndan amala aşyrylýar.

Operasiýa - ýygnamaly birliklerini ýa-da ýygnanan topary hyzmat etmek boýunça yzygiderli hereketleriň toparyna aýdylýar. Häsiýeti we operasiýany ýerine ýetirmek şertleri boýunça toparlara birikýärler: (daşky ideg) arassalamak-ýuwmak, anyklaýyş, berkitmek, sazlamak, we ýangyç bilen doldurmak we başgalar. Bu hem kesgitlenen hünärdäki işgärleri peýdalanmak we berlen görnüşdäki işi ýerine ýetirmekde ýöriteleşdirilen enjamlary ýagny, abzallary, gurallary ulanmaklygy bilen esaslandyrylýar.

Maşynyň-enjamyň durnukly we uzakmöhletleýin işini üpjün etmek nukdaý nazaryndan hem-de önümçilikdäki işiň çykdajylaryny azaltmak maksady bilen işi ýokary netijelikli guramaklygyň ýerlikli ähmiýeti bardyr.

Gurluşyk materiallary senagatynyň enjamlary esasynda stasionar (karýerden başgasy) boýýandygyny göz öňünde tutup, köplenç ýagdaýlarda tehniki hyzmat is ýerinde ýerine ýetirilýär. Tehniki hyzmat geçirmegiň şeýle görnüşi ähli operasiýalary gerekli hünärli işgärleriň topary ýa-da uniwersal işçiler ýokary derejeli işgärler tarapyndan ýerine ýetirilýändigindendir. Şu usul ulanylanda ýöriteleşdirilen standart enjamlaryny peýdalanmak kynçylygy döräp, işiň geçirilişine wagt ýitgileriniň ýokarlanmagyna getiýär. Ýöne brigadalaryň tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşynda görkezilýän usul kiçi wagt ýitgilerinde işiň ýokary hilliligini üpjün edýär.

Maşynlara-enjamlara daşky idegi tehniki hyzmatyň hökmany çäreleri diýip seredilmek zerurdyr. Olar hapalanyş çäreleri boýunça yzygiderli amala aşyrylýan we ähli galan işleri sazlaýan tehniki hyzmat çärelerinde geçirilýär.

Daşky ideg şu esasy operasiýalardan ybarat: is garyndysyndan arassalamak, is ýerine aýyrmak, daşyny süpürmek we maşynyň esasy böleklerini ýuwmak. Onuň ulanylyş şertlerine we enjamyň kysymyna baglylykda bu is göwrümi birnäçe üýtgeýär.

Maşynyň-enjamyň konstruktiw aýratynlyklaryna baglylykda, onuň daşky bölegini el bilen ýa-da ýarym mehanizirlenen usul bilen ýuwýarlar. Enjam ulanylan ýagdaýynda daşky ideg operasiýasynyň geçirilişi bilen bir hatarda berkitmek işlerini geçirmek zerurlygy ýüze çykýar, ýagny sandyramanyň we işçi agramlyklaryň täsiri astynda hyrly birikmeleriň berkidilişi gowşaýar, netijede berkitme ygtybarlylygy we şaýlaryň gönüligi peselýär.

Gatyrmaklygyň gowşamaklygy urgy güýçleri üçin şert döretýär, ýagny hyryň üstü ýemşerilýär. Şunlukda bolt ýa-da şpilka maýyşgaklyga sezewar edilýär. Bu hem berkitme birleşmeleriniň dargamagyna getirýär.

Berkitme işleriniň esasy meselesi birleşmeleriň öňünden çekilişini durnukly sazlamakdan ybaratdyr. Şeýlelikde çekiş güýji birleşmäniň, materialyň is şertlerine baglydyr we şaýyň ölçeglerine hem göni gatnaşýandyr.

Uzak üýtgeýän agramlylyklarda berkidilýän birleşmäniň durnuklylygy onuň öňünden çekilişiniň derejesi boýunça baha berilýär. Berkidilýän birleşmäniň durnuklylygy diýip uzak wagtlaýyn üýtgeýän agramlylykdaky hereket şertlerinde öňünden çekilişiniň ygtyýar berlen san aňlatmasyny saklap galmak ukybyna aýdylýar.

Niýetlenişine, is şertlerine we konstruktiw aýratynlyklaryna görä berkitme birleşmeleri üç topara bölünýärler.

- Maşynlaryň-enjamlaryň howpsyz işlemegine bagly bolýan birleşmeler. Olar yzygiderli barlagy talap edýär.

- Maşynlaryň-enjamlaryň mäkämliligini üpjün edýän birleşmeler. Olar güýçli agramlyga sezewar edilýär ýa-da berkidilen şaýyň agramyndan agyrlyk güýjini ýa-da dürli inersiýa güçlerini kabul edýär.

- Şaýlaryň dykyzlygyny üpjün edýän we suwuklygyň hem-de howanyň ýitgisini goýbermeýän birleşmeler (ýangyç ýag we howa geçirijileriniň birleşmesi).

Berkitme işleriniň ýerine ýetiriliş yzygiderliligi birleşýän şaýlaryň konfigurasiýasyna we berkitme elementleriniň ýerleşişine baglydyr.

Mysal üçin: köp boltly birleşmedäki şaýlaryň berkidilişiniň gaýkalarynyň çekilişini diametrleýin ýerleşen berkitme şaýlaryň gezekli-gezegine çekmek arkaly amala aşyrýarlar. Bolt birleşmesiniň çekilişini laýyk uzynlykdaky açarlar bilen amala aşyrylýar.

Birnäçe jogapkärli hyrly birleşmelerinde kesgitlenen çekiş güýji bolmalydyr, käwagtlar boltlaryň we şpilkalaryň döwülmeginiň, hyrlaryň bozulmagynyň öňüni almak üçin çekilişiň aýlaýjy momentiniň ululygyny çäklendirilýär.

Şeýlelikde kä bir ýagdaýlarda dinamometriki, ýagny zerur aýlaýjy momenti üpjün edýän açarlary ulanmak zerurlygy ýüze çykýar.

Berkitme işleriniň ýerine ýetirilişini ýeňil etmek üçin elektriki we pnewmatiki gaýka towlaýjylary hem-de takyk açarlary ulanýarlar. Bu hem gaýkalaryň gysgaldylan şertlerde towlanmagyny üpjün edýär.

7.2. Ýol gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat we bejergi geçirmek.

Ýol gurluşyk maşynlaryna tehniki hyzmat we bejergi geçirmegiň tehnologiki hadysalary diýip – tehniki şertlere baglylykda kesgitlenen yzygiderlikde ýerine ýetirilýän, maşynlaryň ygtybarlylygyny üpjün etmek boýunça işleriň toplumyna aýdylýar.

Maşynlara tehniki hyzmat geçirmek boýunça işleriň düzümine şu aşakdaky işler girýär: arassalap ýuwmak işleri (daşky ideg), barlag - anyklaýyş, barlag-berkitme, sazlamak, elektrotehniki, ýaglamak, ýellenýän tigiri bejermek, ýangyç bilen doldurmak işleri.

Ýeňil bejergi, ýokarda sanalandan  başga ýene-de bejergi-dikeldiş işlerini özünde jemleýär: ýagny söküp-düzmek, slesar-mehaniki, kebşirlemek we başgalar.

Tehniki hyzmatyň we bejerginiň tilsimat hadysasy talaba laýyk enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we kesgitlenen görnüşdäki işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenen önümçilik meýdanlaryny bölümlerini özünde jemleýän işçi nokatlarynda amala aşyrylýar. Tehniki hymat nokady ulanylyş kärhanasynyň çäklerinde hem önümçilik ulanylyşynyň iş ýerlerinde ýerleşip biler. Ýerine ýetirilýän işleriň çylşyrymlylygyna sanawnamasyna baglylykda nokatlar özünde bir we birnäçe iş ýerlerini jemläp bilýär. Iş nokady - diýip kesgitlenen görnüşdäki işi ýerine ýetirmek üçin zerur abzallar, gurnamalar we gurallar, tilsimat enjamlary bilen enjamlaşdyrylan (işgäriň ýa-da ussanyň) işgäriň zähmet çekýän ýerine (zonasyna) aýdylýar. Tehniki hyzmatyň we ýeňil bejerginiň önümçilik hadysalaryny guramaklyga baglylykda uniwersal ýa-da ýöriteleşdirilen işçi nokatlaryna bölünýärler. Uniwersal nokat – berlen görnüşdäki tehniki hyzmatyň göz öňünde tutýan doly toplumdaky işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenen. Bu ýeri arassalamak – ýuwmak işleri girmeýär. Bu işler düzgün boýunça ýöriteleşdirilen nokatlarda ýeňil bejerginiň we tehniki hyzmatyň guralyşynyň dürli formasynda geçirilýär. Uniwersal nokadyň aýratynlygy dürli enjamlaryň we gurallaryň barlygy we köp sanly iş ýerleriniň bolmagy bilen tapawutlanýar. TH-1, TH-2, TH-3 we ýeňil bajargini gurnamak we geçirmek üçin uniwersal ýapyk nokatlar ulanylýar. Gündelik tehniki hyzmat geçirilişi iş ýerinde ýa-da uniwersal geçirilýän nokatlarynda amala aşyrylýar.

Uniwersal nokatlaryň kemçilikleriniň sanyna şular degişli: ýöriteleşdirilen toparlaryň işini guramagyň çylşyrymlylygy, bir kysymly enjamlary we gurallary köp gezek gaýtalanmak (dublirlemek) zerurlygy, işçi - uniwersallary iş nokatlarynda peýdalanylanda iş hakyna çykdaýjylaryň ýokarlanmagy.

Tehniki hyzmat we ýeňil bejergi işlerini ýöriteleşdirilen nokatlarda guramak ýokardaky sanalan kemçilikleri ortadan aýyrmaga mümkinçilikleri döredýär. Ýöriteleşdirilen nokat (post) kesgitlenen görnüşdäki işi ýerine ýetirmek üçin niýetlenen we bir we birnäçe işçi ýerlerinden ybarat. (mysal üçin kebşirlemek, elektrotehniki, lak, reňk işleri). Ýöriteleşdirilen nokatlarda işleri guramak üçin akymlaýyn  (potoçnyý) ýa-da operasion – nokatlaýyn (postowoý) usuly ulanylýar. Tehniki hyzmatyň we ýeňil bejerginiň akymlaýyn guramaçylygynda ýöriteleşdirilen nokatlary iş geçirilişiniň berkidilen tertibine laýyklykda yzygiderli ýerleşdirýärler. Nokadyň işini sinhronizirlemek üçin ýöriteleşdirilen toparlarda iş toplumyny we işçileriň sanyny şeýle berkidýärler ýagny maşynyň her bir nokatda eglenýän dowamlylygy takmynan birmeňzeş bolar ýaly.

tп = Тп/Рп  ýagny,

bu ýerde Тп – noklarda ýerine ýetirilýän ýeňil bejergi we tehniki hyzmat boýunça      işleriň zähmet göwrümliligi.

Рп – nokatdaky işgärleriň sany.

Maşyny bir nokatdan beýlekisine geçirmek üçin äkidiji maşynlar (konweýerler)  ulanylýar.

7.3.Maşynlaryň tehniki hyzmatlarynyň we bejerilişiniň tehnologiýasy.

Ýeňil bejergi we tehniki hyzmat boýunça işleriň akymlaýyn guralyşy enjamlaryň ulanylyşynyň ýokary netijeliligini, işiň ýokary öndürijiligini we ritimliligini üpjün edýär hem-de maşyn hyzmat edilende we bejerilende köp durmaklygyny minimuma getirmäge mümkinçilik döredýär. Ondan başga-da işgärleriň gysga hünärmenliligi (bir ugurdan ussat bolmagy). Ýerine ýetirilýän işleriň hilini ýokarlandyrýar. Bu usul bir görnüşli maşynlaryň uly toparyny özünde jemleýän kärhanalarda amala aşyryp bolýar.

Operasion-nokatlaýyn usulynda ýeňil bejergi we tehniki hyzmat işleriniň guralyşyny birnäçe parallel ýerleşdirilen nokatlaryň arasynda paýlanylýar. Bu ýagdaýda nokatlar hyzmat edilýän ulgamlaryň we agregatlaryň görnüşleri boýunça iş geçirýär. Bu hem öz gezeginde işiň guralyşynyň ýeňil ulgamynyüpjün edýär. ýagny bir nokatda iş gutarandan soňra maşyn başga boş bolan dürli nokatlara baryp bilýar. Bu usulda bir nokatdan başgasyna maşynlary geçirmek kynçylygy döreýär. (esasanda iri göwrümli maşynlar). Tehniki hyzmatyň we ýeňil bejerginiň guralyşyny gowylandyrmak üçin ähli işleri standart däl operasiýalara bölýärler.

Operasiýa – diýip maşynyň agregatyny, agregat toparyny çalyşmaga hem-de  bejermäge, hyzmat etmek boýunça, yzygiderli hereketleriň, işleriň toplumyna aýdylýar. Maşyna tehniki hyzmat we ýeňil bejergi geçirmek boýunça operasiýalaryň yzygiderligi tilsimatly kartalar boýunça kesgitlenilýär. Operasion tilsimatly kartalar nokatlaýyn (postowoý), tilsimatly kartalar toparlaryna bölünýärler.

Operasion tilsimatly karta agregatlara hyzmat etmek boýunça operasiýalaryň sanyny, olaryň geçiriliş yzygiderliligini we zähmet göwrümliliginiň kadalaryny kesgitleýär. Nokatlaýyn tilsimatly kartalar berlen nokatda ýerine ýetirilýän işleriň sanawyny kesgitleýär.

Maşynlara tehniki hyzmat we abatlaýyş işleriniň ahli görnüşleri geçirilende tehniki anyklaýyşa (diagnostirlemege) esasy üns berilýär. Tehniki diagnostirlemäniň esasy maksady ulanylyş mahalynda maşynyň ygtybarlyk derejesini saklamaga çykarylýan çykdaýjylary azaltmaga,  kesgitlenen saz işlemek derejesini üpjün etmäge, uzak möhletleýinliligini we maksimal öndürijiligini gazanmak bolup durýar. Diagnostika (anyklamak) maşynyň düzüm bölekleriniň tehniki ýagdaýyna hakykatdanda täsir etmeýär, ýöne maşynyň ygtybarlygyny saklamak üçin materiýal we zähmet çykdaýjylaryny azaltmaga mümkinçilik döredýär we tehniki hyzmat we bejergi operasyýalarynyň geçirmegiň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.

Döwrebap diagnostiki (anyklaýyş) serişdelerini peýdalanylanyňdan mehanizmleri 70-75% bölekleýin sökmek bilen maşynyň esasy ulgamlarynyň iş ukyplygyny barlamak bahasy adatça usullar bilen ýokary bolýar. Tehniki diagnostirlemegi peýdalanmak bilen: maşynyň heläkçilige uçramagyny, işlenilen gazlaryň zäherliligini peseldýär, iş suwukluklarynyň ýangyjyň ýaglaýyş materiallaryň sarp edilşini azaltýar; maşynyň düzüm bölekleriniň uzak möhletliligini 30-40% ýokarlandyrýar; tehniki hyzmatda we bejergide tehnikalaryň durmagyny gysgaltmagynyň hasabyna maşynlaryň peýdalanyş netijeliligi trubaşdan ýokarlanmagyna mümkinçilikler döredýär.

7.4.Ýörüteleşdirilen suwuklyklar we motor ýangyjy bilen maşyny doldurmak.

Ýangyçlar goşmaça işlenilşi talap etmeýän hakyky we öňünden gaýtadan işlenilýän emeli toparlara bölünýärler. Mysal üçin, kömür-koks, nebit-benzin, tebigy gaz-generator gazy.

Ýangyçlar özüniň fiziki ýagdaýyna görä gaty, suwuk we gaz görnüşli bolýarlar.        Ýangyçlar С,Н,О organiki birleşmeleri özünde jemleýän ýangyç we suw, mineral garyndylary özünde jemleýän ýangyç däl bölümlerden durýar.

Ýangyjyň esasy ýylylyk döredýän elementleri С we Н bolup 8140 we 34100 kkal/kg ýylylyk saklanyş ukybynda 50÷97% we 1÷25% mukdaryny özünde jemleýärler.  Kükürt 2212 kkal/kg ýylylyk döredijilik ukyby bolup, 0,1-dan 8%-e çenli çäklerde saklanyp, ýanan wagtynda zyýanly kükürtli gazy çykarýar.

Ýangyjyň ýylylyk döredijilik ukybynyň kesgitlenilişi D.I. Mendeleýewiň hödürlän formulasy boýunça amala aşyrylýar.

Т=81 С +300 Н +26 (S-O) kkal/kg

Bu ýerde С,Н,S we O- ýangyndaky düzümi % hasabynda berilýär.

Ýangyjyň mukdaryna we dürli ýangyçlar arasyndaky deňeşdirmä baha bermegiň amatlylygy üçin şertli  ýangyç düşünje girizilýär, ýagny ýylylyk döredijilik ukyby 7000 kkal/kg, kaloriýaly ýangyjyň koeffisiýenti Эк =Т/7000 we tehniki ýangyjyň koeffisiýenti Эк =Tη/7000 deň (bu ýerde η-berlen ýangyjy peýdalanýan enjamyň p.t.k.-sy.).

Häzirki wagtda has giňden kowmak we kreking prosesi ýoly bilen alynýan ýangyçlar, (nebitiň gaýtadan işlenilişi 15-70 aт we t=450-6200С), nebitiň himiki düzümi şu çäklerde bolýar:С= 84÷86%; H=12÷14%; O=1÷1,2%; N=0,02÷0,7%; S=0,01÷4,5%. Nebit göni kowulanda gaza, benzine, ligroina, kerosine, solýarka we mazuda ýaýrap bölünýärler.

Kreking netijesinde uzyn uglewodorod molekulýar zynjyrlarynyň dargamagy bolup geçýär hem-de şoňa laýyklykda ýeňil fraksiýalaryň çykmasy ýokarlanýar.

8-nji umumy okuw

Hereketlendirijiler üçin ýangyçlaryň görnüşleri

Karbýurator dwigatelleri üçin ýangyçlar.

Karbýurator dwigatelleri üçin ýangyçlara benzinler diýilýär we olar şu aşakdaky esasy talaplary berjaý etmelidirler:

1.Gowy karbýurasion häsiýetleri özünde jemlemeli, ýagny berlen düzümiň ýangyç howa garyndysyny döretmeli.

2.Benziniň ýeterlikli detonasion durnuklylygy bolmaly, ýagny dwigatelde detonasiýasyz döredilen işçi garyndynyň ýanmagyna garşylygyny häsiýetlendirýär. Detonasiýa uglewodorodlaryň aktiw okislenmegi netijesinde ýüze çykýar hem-de durnukly däl perekisleri döremegine getirýär. Işçi garyndynyň adaty prosesde ýanma tizligi 15-20 m/s bolsa, onda detonasiýa wagtynda ol 100 gezek ýokarlanyp ýarylma prosesleriň döremegine getirýär.

Detonasiýanyň esasy görnüşleri – metalyň urgy sesi we silindiriň başjagazlarynyň artyk gyzmagy, dwigateliň kuwwatlylygynyň gaçmagy çykýan tüsseli gazlaryň gara reňkli bolmagy, klapanlaryň, halkalaryň, porşenleriň ýanmagy, podşipnikleriň dargamaga çenli iýilmesiniň güýçlenmegi.

Ýangyjy detonasiýa getirýän faktorlara şu aşakdakylar degişlidir:

- Kislorod bilen uglewodorodyň molekulalarynyň ýakynlaşmagy we perekisleriň döremegine getirýaän temperaturanyň ulalmagyny üpjün edýän, gysylmanyň ýokary derejesi;

- Daşky gurşawyň ýokary temperaturalylygy, aşa agramlyk, ýeterlikli sowadylmaýanlygy zerarly, dwigateliň umumy aşagyzmagy ;         ç) Işçi garyndyda kislorodyň artykmaçlygy;

d) Ot almanyň (zažiganiýanyň) has öňde bolmagy;

Detonasiýanyň döremegine täsir edýän faktorlary bilip ulanylyş şertlerinde ot almanyň burçyny azaltmak ýa-da ýanýan garyndyny baýlaşdyrmak arkaly, ony peseldip ýa-da doly ortadan aýyryp bolýar. Detonasiýanyň öňüni almak üçin niýetlenen markadaky benzini peýdalanmak zerurdyr.

Ýangyjyň detonasion durnuklylygyna baha bermek oktan sany arkaly amala aşyrylýar.

Ýangyjyň detonasion durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin etil suwuklygy görnüşinde antidetonatorlary 0,04-0,08 goşundylary peýdalanýarlar. Olaryň düzüminde, etilirlenen benzinde işlände silinderlerden gurşuny aýyrmaga täsir edýän 54% tetraetilswines Pb (С2Н5)4 we 33% dibrometan bar.

Karbýurator dwigatelleri üçin ýangyçlar okislenmäge garşy ýokary durnukly bolup, metalyň korroziýasynyň we çökündileriň şepbeşikleriň (smolalaryň) döremegine getirmeli däldir.

Benzin awtomobiller üçin A harp we awiasiýa üçin B harp bilen markalanylýar. Awtomobil benzinleriniň harpynyň yzyndan oktan sanyny görkezýän san goýulýar.

Awiasion benzinleriniň harpynyň yzyndan iki sany san bolýar –birinjisi, oktan sanyny görkezýär, ikinjisi bolsa – sorta degişliligini görkezýär. Benziniň sortynyň san aňlatmasy dwigateliň kuwwatlylygynyň berlen ýangyçda baý garyndyda işlände deňeşdirme esasynda, ýagny başlangyç detonasiýa režiminde arassa izoaktanda işlände kuwwatlylygy bilen deňeşdirilmegini görkezýär. Ýangyjyň sortlulygyny kesgitlemek üçin empiriki formula peýdalanylýar

С=2800/128-O

Bu ýerde: O- ýangyjyň oktan sany.

Häzirki wagtda A-85, A-95, A-92 benzinleri ulanylýar.

Benzinlerden başga birnäçe peýdalanylyşda bolan ligroin bolýar, ýagny benzin işe goýberiş fraksiýalary bolmadyk hem-de adatça awtomobil benzinleriniň we traktor kerosinleriniň garyndylarynda ýangyç hökmünde hem-de maşyn ulanylyşynda we bejerlişinde ýuwuju suwuklyk hökmünde peýdalanylýar.

Dizeller üçin ýangyçlar.

Dizelleriň iş prosesi karbýurator dwigatelleriniňkä garanyňda olaryň işini netijeli we ygtybarly üpjün etmek üçin has ýygyjam şertlerde bolup geçýänligi sebäpli, dizel ýangyçlary ýangyç geçiriji ulgam boýunça geçijiligini we gowy pürkülmek ukybyny özünde jemlemelidir.

Dizelleriň ygtybarly we üznüksiz işlemegini üpjün etmek üçin olaryň ýangyçlary berlen klimat zonalary üçin minimal mümkin bolan 15-200С-dan pes sowama temperaturasy bolmalydyr. Dizel ýangyçlary, berlen temperaturalarda dwigatelleriň ýeňil goýberilmegini, gowy bugarmany we ot açylmasynyň saklanylşynyň kiçi periodyny, onuň ýumşak işiniň üpjünçiligini üpjün edýän, fraksion düzümi bolmalydyr.

Fraksion düzüminiň agyrlaşmagynda ýanmak hiliniň ýaramazlaşmagy, ýangyjyň sarp edilşiniň ýokarlanmagy we abraziw häsiýetleri artykmaç bolan kömürli kokus görnüşli ýanan kirşeniň döremegi bolup geçýär.

Fraksion düzümiň ýeňlemegi, silindr boýunça ýangyjyň has deňölçegli paýlanylyşy sebäpli we onuň howa bilen gowy galtaşmagy zerarly, dwigateliň ýeňil goýberilmegini üpjün edýär.

Ýöne fraksiýon düzümiň ýeňlemegi dizeliň işiniň gatylygyny ýokarlandyrmaga getirýänligini göz öňünde tutmaly, ýagny tirsekli walyň her gezek 1o aýlawynda basyşyň has güýçli ýokarlanmagyna getirýär.

Öz özünden ot açylmanyň saklanyş wagtynyň bahasy setan sany arkaly amala aşyrylýar.Setan C16H34 sany etalon ýangyjyň düzümindäki, ýagny setandan we alfametil naftalinden (C10H7CH3) ybarat bolup, barlanylýan ýangyçda bir meňzeş ot açyjylygy bolan setanyň göterim san düzümini aňladýar.

Setan sanynyň ýokarlamagy, bir tarapdan dwigateliň has ýumşak işlemegine getirmegini, başga tarapdan forsunkanyň başynyň ýanmagyna, onuň uzak möhletliliginiň peselmegine getirýänligini göz öňünde tutup döwrebap dizel ýangyçlary üçin ol adatça 40-60 çäklerde bolýar.

Dizel ýangyçlary tüssesiz ýanmaly we dwigateliň iýilmesiniň tizligini ýokarlandyrmaga we onuň tygşytlylygyny peseltmäge hem-de forsunkanyň deşikleriniň dykylmagyna getirýän kirşen döremegine ýol bermeli däldir.

Döwrebap ýokary hilli dizel ýangyçlarynda kokus sany 0,05-0,1%-den ýokary geçmeli däldir, onda agyr ýangyçda olar 3-4% çenli galýar.Ýangyjyň külliligi 0.01÷0,02 çäklerde bolýar.

Häzirki wagytda senagatda ýokary ýöreýjikli dizeller üçin (aýlaw sany minutda 1000 ýokary bolsa) şu aşakdaky ýangyçlar peýdalanylýar:ArktikiДА,gyşky ДЗ, tomuskyДЛ,ДС.Aýlaw sany minutda 600-den 1000 çenli dizeller üçin solýar ýagy,300-600, 200-300 we ondan kiçi 200 aýlaw/minut üçin-ДТ-1,ДТ-2 we ДТ-3 peýdalanylýar. Dizel ýangyjynyň käbir häsiýetlerini gowylandyrmak üçin garyndylar goşulýar: tetraliniň perekisi we asetil, hlor okislenýäni we otaçyjylygyny ýokarlandyrýar, hlorpikirin, amilnitrat, asetonyň perekisi, etilnetrat-setan sanyny ýokarlandyrýar.

9-njy umumy okuw

Ýol-gurluşyk maşynlaryny ýaglamak.

Maşynyň şaýlarynyň üstleriniň ýaglanmagy, sürtülme güýjiniň azalmagy üçin, şaýlaryň gyzmagyna we iýilmäniň azalmagy üçin hem-de maşyň duran wagty şaý üstlerini posdan gorap saklamak üçin zerurdyr. Başga-da ýaglaýjy material naprýaћeniýani demfirleýji we sowadyjy täsiri bar.

Ýaglaýjy materialyň akymy sürtülme dörändäki ýylylygy aýyrsa, hem-de maşynyň gyzan böleklerindäki ýylylygy aýyrýar. Ýagyň akymy bilen sürtülme zonasyndan iýilen ownujak önümleri aýyrylýar. Mysal üçin: Bugly turbinalarda, içinden ýandyrylýar dwigatellerde, gyzgyn suwuklyklary, sorup çykarýan nasoslarda bolýar.

Ýaglaýjy materiallar suwuk (ýag, suw, himiýa senagatyndaky käbir maşynlaryndaky ýokary konsentrasiýaly kükürt kislotasy we başga suwuklyklar, emulsiýa, gazgörnüşli, çeýe we gaty talk, grafit, desulfid, molibden we başgalar) görnüşde bolýarlar.

Ýaglaýjy materiallaryň fiziki-himiki häsiýetnamalary–bu standartlar boýunça reglamentleşdirilen hiliniň bahasy üçin görkezijilerdir. Şeýle görkezijiler:nominal dykyzlyk berlen temperaturada , nominal ýelmeşegenligi şepbeşikligi(50 ýa-da

100°C temperaturada kesgitlenýär); ot açylma temperaturasy – adaty basyşdaky şertlerde ýalynyň ýa-da uçgunyň ýakynlaşanda,in kiçi (ot açma) ýaglaýjy materialyň gyzanda, in kiçi buglaryň ot açma temperaturasy.Sowamak temperaturasy– kesgitlenen ygtyýar boýunça, ýagyň akyjylygyny ýitirýan in uly temperaturasy (ýag standart probirkany45° burç bilen egnimizde 1 minudyň dowamynda gozganmaýar). Kislot sany–1g.ýaglaýjy materialy neýtrallaşdyrmak üçin talap edilýän iýiji kaliýniň milligramlarynyň sany. Kokslaşmagy–synagdan geçýän ýaglaýjy materialyň çekimine koksyn massasynyň gatnaşygy ,prosent hasabynda.

Küllülik – ýaglaýjy materiallardaky ýanmaýan maddalaryň sany; mehaniki garyndylaryň barlygy; suwuň barlygy; suwda ereýän kislotalaryň we aşgarlaryň barlygy, mukdary; demir we mis plastinkalara korroziýanyň täsiri; kükürdiň, seranyň mukdary; ereýän maddalar bolan fenol, krezolyň, nitrobenzolyň we furfurolanyň, ýaglaýjy materialyň selektiw arassalanyşda ulanylýan maddalaryň mukdary.

Şaýlar üçin ýagy saýlamak, ýagyň partlama temperaturasyna ondaky şepbeşikleriň we kislotalaryň düzümine baglydyr. Eger-de ýag partlama ýa-da oňa ýakyn ussahananyň içine ýetende, onuň bugarmasy ýa-da şepbeşikli çökündi we ýanyk döredýän, ýanmasy bolup geçýär. Başga-da temperaturanyň (350...370°K) ýokarlanmagy bilen ýagyň birnäçe görnüşleri dargaýar we metallary hatardan çykarýan kislotalary bölüp çykarýar.

Mehanizmleriň iýilme derejesi hem ulanyş şertlerinde ýagyň saýlanylyşyna täsir edýän wajyp faktorlaryň biri hasap edilýär. Şoňa göräde iýilen uzellerde has maýyşgak ýaglary ulanmak has zerurdyr. Şeýlelikde ýaglaýjy materiallaryň sarp edilişi otnositellilikde ýokarlanýar.

7.9.Ýaglaýjy ýaglaryň häsiýetleri.

Ýol- gurluşyk we gurluşyk materiallary senagatynyň maşyn - enjamlaryny ýaglamak üçin şahsy we merkezlendirilen ýaglaýjy ulgamy peýdalanylýar.

Şahsy ulgamda ýaglaýjy materialy her bir sürtülýän goşa ýörite ýaglaýjy, şu goşada ýerleşdirilen, gurluşyň kömegi bilen eltilýär.

Merkezleşdirilen ulgamda bir ýaglaýjy gurluş birnäçe süýkelýän, maşynyň dürli ýerlerinde ýerleşdirilen goşalary hyzmat edýär.

Başga-da ýaglaýyş ulgamy täsir ediş wagty, ýagy beriş usuly we aýlanyş häsiýeti boýunça klaslara bölünýärler.

Täsir ediş wagty boýunça – üznüksiz we üznükli ýaglanyşa bölünýärler.

Ýagy uzadyş usuly boýunça–hökmany we sebäpsiz; aýlanyş häsiýeti boýunça özi akymlaýyn, aýlanýan we garyndyly toparlara bölünýärler.

Ýaglanyş gurluşy ýaglar üçin elde ýaglamak we şpris bilen doldurmak usulyny peýdalanmak göz öňünde tutulýar. Tyrpma podşipnikleri suwuk ýaglary   bilen agramlyga, töwerek tizligine we daşky gurşawyň temperaturasyna baglylykda ýaglanylýar.

Ýokary temperaturalarda, hem-de tozanly, çig gurşawlarda, uly bolmadyk töwerek tizliginde we ýokary udel basyşlarda işleýän podşipnikler üçin çeýe ýaglar ulanylýar.

Suwuk ýaglar dürli tizliklerde peýdalanylýar.

Yagyň sarp edilişi

Q = 7,5ld gr/sag

bu ýerde: d we 1 – podşipnigiň içki uzynlygy.

Dişli geçirijileri gurluşyna baglylykda, ýaglar we çeýe çalgy ýaglar bilen ýaglanylýar. Açyk haýal ýöreýän geçirijiler, solidol ýa-da grafit çalgy ýagy bilen, hem-de transmission ýaglar bilen ýaglanylýar.Açyk geçirijilerde ýaglaryň in uly möhleti 1... 5 gün.

Zynjyrly geçirijileri suwuk hem-de çeýe çalgy ýaglary bilen ýaglaýarlar. Şarnirlerde udel basyşy we zynjyryň tizligi näçe uly bolsa, şonçada ýagyň maýyşgaklygy, çeýeligi uly bolýar.

Zynjyry ýaglamak üçin ýagyň sarp edilişi damjalaýyn we el bilen ýaglananda 0,002...0,003 g/s 1-pog.m. zynjyra, karterleýin ýaglananda 0,002 g/s.

Tutuş maşyny we käbir bölümlerini laýyk ýaglanyş bilen üpjün etmek üçin zawod-çykaryjy ýörite ýaglanyş kartasyny işläp düzýär we ol karta ulanyş görkezmesine girýär.

Yaglanyş kartasy özünde: ýaglanyşyň shemasyny, tablisasyny, režimini, onuň sarp edilişini we ýaglanyş operasiýalaryny geçirmegiň usulyny jemleýär.

Ýaglaýjy ýaglara garyndylar mineral ýaglaryň ulanylyş häsiýetlerini gowulandyrmak üçin ýöriteleşdirilen garyndylar ulanylýar. Ýaglara garyndylar ýaglarda gowy eremelidir., çökündi görnüşinde düýbine çökmeli däl, sürtülme üstünde çökmeli däl we ýaglaýyjy ulgamyň filtrlerinde saklanmaly däldir. Ulanylyşy boýunça garyndylar: antifriksion, iýilmeklige garşy, çyzylmaga garşy, ýelmeşekligi, durgunlylygy pese düşmekligi-(deppressor), okislenmegine garşy, posa garşy, ýuwujy könürjige garşy, köpfunksiýaly bolup biler.

Çeýe ýaglaýjy materiallar kolloid ulgamdyr. Olar daşky täsir astynda ýeňil deformirlenýärler. Çeýelik häsiýetleri temperatura baglydyr. Çeýe ýaglaýjy materiallar mineral ýaglar bolmak bilen ösümlik, mallaryň we sintetiki ýagly kislotalaryň, duzlaryň goýaldylan sabynlaryny özünde jemleýär. Sabynyň düzümine baglylykda çeýe ýaglaýjy materiallar:-kalsiýleşdirilenlere, natriýeleşdirilenlere, kalsiý-natriýleşdirilen, alýuminiýeleşdirilenlere, magniýeleşdirilen we başgalara bölünýärler.

Tehniki suwuklyklar

1.Sowadyjy suwuklyklar dwigateliň  zerur temperatura režimini üpjün etmek üçin niýetlenen. Bu görnüşdäki suwuklyklara şu aşakdaky esasy talaplar bildirilýär: doňmaklygyň pes temperaturasy, ýokary ýylylyk sygymlylygy, himiki durnuklylygy, polažitel we otresatel temperaturalardaky uly bolmadyk wýazkosti, ýarylma we ýangyn howpsyzlygy, çökündi döremeginiň bolmazlygy, zäherli däldigi we ş.m.  Sowadyjy suwuklyk hökminde antiflizler ulanylýar. Olaryň markasy 40,

65, 100. Sanlar  antifliziň doňýan temperaturasyny görkezýär. Olaryň reňkleri bulanyk sary we bulanyk gyrmyzy bolýar.

2.Tehniki suwuklyklaryň toparyna togtadyjynyň (tormoz), amartizasion we gidroherekete getirijiler üçin iş suwuklyklary girýär.

Togtadyjynyň (tormoz) suwuklygy gidrawliki tormozlarda peýdalanylyp, has ýokary talaplary bildirýär: olar gata bölünmeli we tormoz ulgamynda korroziýanyň döremegine, rezin şaýlaryň çişmegine we ýumşamagyna ýol bermeli däldir, hem-de

(-600С-da olaryň maýyşgaklygy 1500 сст ýokary bolmalydyr, ýokary temperaturalarda bolsa 10 сст az bolmaly däldir), fiziki we himiki durnuklylygy we ýaglaýjylyk ukybyny özünde jemlemelidir, başga-da ýokary gaýnama temperaturasy (1050 az bolmaly däl), uly bolmadyk bugarmak we çüýremäge garşy häsiýetleri özünde jemleýär. Tormaz suwuklygy höküminde gyzyl reňkli -630С sowamak temparaturaly we+500С-dan 1500 çenli-500С-da 10сст wýazkostly ГТН (ГОСТ 8621-57) peýdalanylýar dürli howa şetlerinde peýdalanmak üçin ýaşyl reňkli ГТЖ hem-de ýokary ýaglaýjy ukyby bolan gyzyl reňkli; ЭСК БСК peýdalanylýar.Taýýar tormuz suwuklarynyň çalşyryjylary hökminde 50% kastor ýagy we 50% butyl spirti ýa-da 40% kastor ýagyna 60% diaseton  ýa-da etil spirti ulanylýar.

Öz aralarynda dürli tormoz suwuklyklary garylan,motor ýaglaryny,tormoz suwukluklary hökminde hem-de, öňünden arassalaman dökülen tormoz suwukluklaryny peýdalanamak gadagan.

Amortizasion suwuklyklaryna bildirilýär esasy talaplar, kiçi sowamak temperaturasynda we yrgyldyly temperaturada maýyşgaklygyň ujypsyz üýtgemegi bilen baglanşyklydyr.Amortizasion suwuklyklar hökminde 50% transformator we 50% Л markaly turbin ýagynyň garyndysy peýdalanylýar.

Gidroherekete getirijileriň ulgamynda peýdalanylýan, işçi suwuklyklar ýokary derejede mehaniki garyndylardan, suwdan, kislotadan we başga zyýanly maddalardan arassalanan bolmalydyr.Suwuklyk gowy ýaglaýjy häsiýeti, ýokary fiziki we himiki durnuklylygy özünde jemläp bir jynsly bolmaly we wagtyň dowamynda ýaýramaly däldir.

Başga tehniki suwuklyklara 90% kerosin ýa-da benzolly dizel ýangyjyndan, asetondan ýa-da dihloretan durýan, dwigateliň karterleri ýuwmak üçin peýdalanylýan suwuklyk we termostat suwuklygy,67% spirtden ýa-da etil efirinden we 33% suwdan durýan termostata guýmak üçin niýetlenen suwuklyklar degişlidirler.

10-njy umumy okuw

Maşynyň ulanylyş bejergisiniň tehnologiýasy.

Ulanylyş bejergisini gurnamak.

Kärhanada maşynlara tehniki hyzmat we bejergi işlerini geçirmek we guramak bilen tehniki taýdan ulanyş gullugy meşgul bolýar. Tehniki taýdan ulnyş gullygynyň çözýän meselelerine şu aşakdakylar girýär: tehniki hyzmatyň we bejerginiň ýyllyk, kwartal we aýlyk meýilnama çyzgytlaryny işläp düzmek; maşynyň elementleriniň ygtybarlylygyny saklamak boýunça işleriň hilini barlamak; merkezi abatlaýyşmehaniki ussahananyň, tehniki hyzmat we bejergi sehleriniň işini guramak; tehniki hyzmat stansiýalaryny we göçme ussahanalaryny netijeli peýdalanylyşyny gurmak; tehniki hyzmat we bejergi boýunça mehanizm serişdeleriniň işine döwrebap guramaçylyk formalaryny ornaşdyrmak. Tehniki hyzmat we abatlaýyş boýunça işleri guramagyň 3 formasy tapawutlanýarlar: merkezleşdirilen, bölekleýin merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik.

Merkezleşdirilen formasy – Tehniki hyzmat we bejergi boýunça işleri ýöriteleşdirilen toparlaryň ýerine ýetirmegini göz öňünde tutýar. Toparyň düzümine: slesar – bejerijiler, kebşirleýjiler, elektrikler, stanokda işleýänler, anyklaýyş işleriniň ussalary girýär. Maşynlara tehniki hyzmatyň ýokary hilini üpjün etmek üçin (esasanda konstruksiýasy boýunça çylşyrymlylary) ýöriteleşdirilen toparlaryň düzümine ýokary derejeli sazlaýjy ussalary girizýärler. Bu toparyň düzümine düzgün boýunça maşenist girmeýär.

Işiň merkezleşdirilen formasy tehniki hyzmatlary çalyşyk arasyndaky wagtda geçirmegi üpjün edýär, bu hem maşyn parkynyň peýdalanylyşynyň netijeligini ýokarlandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär. Tehniki hyzmatyň we bejerginiň merkezleşdirilen formasyny ornaşdyrmak üçin maşynlara çalyşyk arasynda abatlaýjy topary bilen göçme ussahanalar, anyklaýyş abzallary we gurallar toplumy bilen enjamlaşdyrylan tehniki hyzmat nokatlaryny döretmek zerurdyr. Toparyň düzümi we sany maşynyň sanyna we onuň konstruksiýasynyň çylşyrymlylygyna dolandyryş täsirleriniň geçirilişiniň yzygiderligine, zähmet göwrümliligine we olaryň ýerine ýetiriliş şertlerine baglydyr.

Bölekleýin merkezleşdirilen forma – tehniki hyzmatyň we bejerginiň çylşyrymly görnüşlerini (möwsümleýin hyzmat, tehniki hyzmat-N3, ýeňil bejergi) ýöriteleşdirilen toparlar arkaly ýerine ýetirilmegini göz öňünde tutýar, haçanda gündelik hyzmat, tehniki hyzmat N1 we N2 maşinistlertiň güýji bilen amala aşyrylýan wagtynda.

Merkezleşdirilmedik formasy – tehniki hyzmatyň ähli görnüşlerini we bejerginiň bir bölegini maşenistleriň özi özbaşdak ýerine ýetirýärler. Diňe çylşyrymly bejergi operasiýalaryny ýerine ýetirmek üçin ýöriteleşdirilen toparlaryň bejeriji işçilerini işe çekýärler.

8.2.Tehniki gözegçiligiň görnüşleri we usullary.

Ulanylyş kärhanalarynda tehniki hyzmat we bejergi üçin işçi ýerleriniň zonalaryny guramak we enjamlaşdyryş derejesini kesgitlemek üçin yzygiderli attestasiýa geçirýärler.

Attestasiýanyň maksady tehniki hyzmat we bejergi boýunça işiň hilini, öndürijiligini, önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga ugrukdyrylan guramaçylyk tehniki çäreleriň işlenip düzülişi girýär.

Iş ýerlerinde attestasiýany birnäçe tapgyrda geçirýärler, olaryň esasysy bolup iş ýerleriniň, nokatlaryň, bölümleriň inwentarizasiýasy; her bir iş ýeriniň kadalaýyn talaplaryna we tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşyň derejesi boýunça döwrebap tehnalogiýalara laýyklygyna zähmet şertlerine we işiň guralyşyna toplumlaýyn baha bermek; iş bilen ýüklenilmeýän iş ýerlerini we olaryň ulanylyş netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny ýüze çykarmak; mehanizasiýa derejesini, öndürijiligini operasiýalaryň ýerine ýetirilişiň hilini we önümçilik netijeliligini bitewi ýokarlandyrmak boýunça guramaçylyk – tehniki çärelerini işläp düzmek.

Attestasiýa geçirilende iş ýerleri ähli enjamlar bilen enjamlaşdyrylan önümçilik meýdançalary bölümler hasap edilýär. Tehniki hyzmat we abatlaýyş zonasynda iş ýeri höküminde tehnalogiki liniýalary nokatlary, önümçilik bölümlerini we ussahanalaryny attestirleýärler. Attestasiýa geçirmek üçin komissiýa düzülýär. Toparyň sanyna Inžiner tehniki işgärler – ýokary derejeli hünärmenler, ylmy barlag institutlaryň, ministerstwolaryň hünärmenleri hem girýär. Komissiýanyň düzümine baş inžiner, baş mehanik sehlaryň we ussahanalaryň ýolbaşçylary girýär.

. Maşynlaryň abatlanylyşynyň hemişe oňat hilli bolmagynda tehniki gözegçiligiň dogry guralmagynyň örän uly ähmiýeti bar. Maşynlaryň abatlanylyşynyň hiline gözegçilik etmegiň wezipeleri: standartlaryň, çyzgylaryň, tehniki şertleriň, tehnologik hadysalaryň we beýleki normatiw – tehniki dokumentleriň talaplarynyň berjaý edilşini barlamagy; detallaryň hatardan çykmagynyň (bragyň) öňüni almagy; abatlanyşyň hilini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmegini; detallaryň hatardan çykmagynyň (bragynyň) sebäplerini ýüze çykarmagy, hasaba alynmagyny we derňelmegini hem-de taýýar önümleriň ýokary hilli goýberilmegini üpjün etmegi; ähli gurallaryň we enjamlaryň hem-de is orunlarynyň guratlygyna gözegçilik etmegi öz içine alýar. Tehniki gözegçiligiň aşakdaky ýaly görnüşleri bar.

Ilkinji gözegçilik – materiallar, ýarym fabrikatlar, ätiýaçlyk detallar kabul edilende; kesiji we ölçeýji jgurallaryň hili, enjamlaryň takyk işleýşi barlananda we beýlekilerde ulanylýar.

Aralyk gözegçilik operasiýalar boýunça ýa-da birnäçe operasiýalardan son ýerine ýetirilýär. Bu gözegçilik yzygiderli ýa-da gysga wagtlaýyn geçirilýär.

Gutarnykly gözegçilikde doly abatlanan detallar, uzeller, agregatlar we maşynlar barlanyp görülýär.

Gysga wagtly gözegçilik aýry-aýry operasýalar we taýýar önümiň obýektleri boýunça saýlanyp geçilýär.

Maksatly gözegçilik detallaryň ýaramsyzlygynyň ýüze çykmagynyň sebäplerini, aýry-aýry tehnologik hadysalaryň dogry ýerine ýetirilişini barlamak we beýleki maksatlar bilen abatlaýyş kärhanasynyň ýa-da ýokary guramanyň ýolbaşçysynyň görkezmesi esasynda geçirlýär.

Stasional gözegçilik barlag geçirilýän obýekte eltip bolmaýan abzallar we barlag – ölçeg serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan laboratoriýalarda ýa-da ýörite enjamlaşdyrylan bölümlerde amala aşyrlýar.

Tutuş gözegçilikde abatlanan ähli detallar we uzeller barlanýar.

Saýlanyp geçirilýän gözegçilik ätiýaçlyk detallar, materiallar, kooperasýa boýunça alynýan taýýar önümler ammarda kabul edilende we ş.m.-lerde ulanylýar.

Wagtal-wagtal geçirilýän gözegçilik kesgitli wagt aralyklarynda maşynlaryň abatlanşynyň önümçilik hadysasynyň aýry-aýry elementlerini (sökmek, arasalamak komplektleşdirmek we ş.m.-ler) üçin geçirilýär.

Tehniki gözegçiligiň usullary: daşyndan gözden geçirmek; elläp görmek; diňlemek kakyp görmek arkaly barlamak; defektoskoplaryň, uniwersal gurallaryň, ölçeýän gaty gurallaryň we ülňüleriň kömegi bilen, opressowka we beýlekiler arkaly barlamak. Bu usullaryň ählisi kursuň degişli bölümlerinde öwrenilip geçildi.

11-nji umumy okuw.

Maşynlaryň parkynyň peýdalanylyşynyň we düzüminiň hasaplamalarynyň esaslary.

Maşyn parkynyň rasional wariantlary.

Hasaplamalary gerekli energetik serişdeleriň görnüşlerini we sanlaryny kesgitlemekden başlaýarlar. Takyklanan serişdeler ähli mehanizirlenen işleri ýokary hilli, öz wagtynda we mümkin boldugyça az serişde we zähmet çykdaýjylary bilen ýerine ýetirmegi üpjün etmelidir. Ýöne agregatyň işiniň hiline we gymmatyna baha bermegiň çylşyrymly bolany sebäpli maşynlaryň parkynyň düzümini, köplenç, işiň möçberi we öndürijilik görkezijileri boýunça kesgitlemek bilen çäklenýärler. Maşynlaryň gerekli görnüşlerini berlen zonanyň adaty iş şertlerine, ozaly bilen topragyň udel garşylygyna, meýdanlaryň giňligine, beýikli pesliklerine we başga tebigy klimat şertlerine garap takyklaýarlar. Traktoryň gerekli kysymyny topragyň udel garşylygy boýunça kesgitlemegiň amatlylygy üçin, geçirilýän işleriň her biri boýunça maşynlaryň we agregatlaryň berlen zonadaky garşylyklarynyň ýaýrymy düzülýär. Ol ýa-da başga bir dartgy garşylygy bolan köp sanly maşynlara we agregatlara garap, traktorlaryň gerekli kysymyny takyklaýarlar. Şunlukda, düzgün boýunça, traktoryň 3-5 kysymyndan köp bolmadyk görnüşleri göz öňüde tutulýar. Ilki bilen ýöriteleşdirilen traktorlar hasaba alynýar.

Ýol gurluşyk işleriniň önümçiligi üçin mehanizasiýa serişdeleriniň toplumy döredilende,her bir maşynyň tehniki häsiýetnamasyny we funksional niýetlenilşini zerur göz öňünde tutumalydyr.Maşyn döredilende takyk kesgitlenen şertlerde peýdalynmagy göz öňünde tutylýar ýagny: kesgitlenen kategoriýaly topraklarda,seredilen kilimat zonalarynda hödürlenen iş režimlerinde.Şonuň bilen baglylykda maşynyň tehniki parametrleri berkidilýär: onuň massasy dwigateliň kuwwatlylygy çekiş güýji, iş we transport režimlerindäki tizligi girýär.Her bir parametrden maşynyň öndürüjiligi, konstruksiýasynyň çylşyrymlylygy, ulanylyşyň bahasy bagly bolýar.Şeýlelikde, her bir maşyn üçin onuň ulanylyşy has netijeli bolar ýaly şertler bar.Bu şertleriň toplumyna maşynlaryň rasiýonal peýdalanylyşynyň oblasty diýilýär.

Maşynlaryň rasiýonal peýdalanylyşynyň oblastynyň kesgitlenilişiniň bar bolan usullaryny ýol gurluşygynda 3 topara bölüp bolýar:Operatiw, garfoanalitiki hem-de diskter.

9. 2. Maşynaryň amatly düzüminiň hasaplanylyşy.

Has bir çylşyrymly mesele bolup, ýol gurluşyk işleriniň mehanizasiýasy meýilleşdirilende, mehanizasiýa serişdeleriniň toplumyny döretmek we gurluşyk bölümleri boýunça maşyn parkyny paýlamak bolup durýar.

Ýol gurluşyk guramasynyň sanawnamasy, kysymy we maşyn sany hem-de mehanizm serişdeleriniň tehniki ýagdaýy, köp möhletlilik düzümi, tehniki hyzmat we bejerginiň hili, hem-de tehnikanyň ulanylyş ýygjamlylygy boýuça maşyn parky düzülýär.

Parkda bar bolan mehanizm serişdelerinden, maşyn toplumynyň düzümini döretmekde, esasy şertleriň biri bolup, toplumda amatly iş režiminde we doly ýüklenişde, ähli maşynlaryň özara täsirini üpjün etmekdir. Maşynlaryň toplumdaky özara täsirini we olaryň peýdalanyş ýygjamlylygynyň derejesine baha bermek üçin, toplumdaky maşynlaryň özara täsir ediş koeffisienti peýdalanylýar.

Bu ýerde: mi-kesgitlenen göwrümdäki işiýerine ýetirmek üçin hasap boýunça zerur her bir maşynyň işiniň maşyn –çalyşyk (smena) sany; mk-maşyn toplumy bilen berlen göwrümdäki işi zerur ýerine ýetirmek üçin kalendar çalyşyklarynyň (smenalarynyň) sany; M-toplumdaky maşyn sany.

Ýol gurluşygynyň tejribesinde, maşynyň amatly ýüklenilişinde =1, düzgün boýunça <1. Bu maşynlaryň bir böleginiň doly ýüklenilmän işleýänligini aňladýar. Bu ýagdaýda toplumyň işini şeýle maksada laýyk meýilnamalaşdyrmaly, ýagny doly ýüklenilmän, has az bahaly ulanyşdaky goşmaça maşynlar işlemeli. Muny toplumyň düzümi döredilende göz öňnde tutmaly.

Köp sanly ýol gurluşyk obýektlerinde we bölümlerinde hem-de parkda bar bolan  mehanizasiýa serişdeleriniň otnositellilikde uly sanawynda, maşynlary bölümler boýunça paýlanyş wariantlarynyň we dürli tehnologiki shemalardaky işde, maşyn toplumynyň düzüminiň wariantlarynyň uly sany bar. Bu wariantlar deň ähmiýetli däldir, wariantyň dogry saýlanylyşyndan gurluşygyň we işiň gutarnykly möhletiniň bahasy baglydyr.

Ýol-gurluşyk  işleriniň bölümler boýunça mehanizasiýa serişdeleriniň amatly paýlanylşynda, maşyn toplumynyň düzümini döretmek meselesi,olaryň ýerleşdirilişi we bir ýerden başga ýere geçirilişi barada şeýle meýinamany düzmek gerekdir, maşyn parkynyň peýdalanylyşynyň has uly netijeliliginde, tehnologik we guramaçylyk şerlerini hasaba alyp berilen möhletde, kesgitlenen iş göwrümini ýerine ýetirmegi üpjün etmelidir.

Ýol guruşyk işleriniň mehanizasiýa meýilnamasynyň amatly wariantynyň şeýle ýagdaýda goýulmagy, maksatlaýyn funksiýanyň ekstemal ähmiýetini tapmagy özünde jemleýär.

Bu ýerde;-önümiň birligine udel getirilen çykdajylar,man;-önüm birliginiň özüne düşýän gymmaty,man;-düýpli göýumlaryň netijeliliginiň kadalaýyn koeffisienti,=0,15;K-önümçilik fondlaryna udel düýpli goýumlar,man;Tgurluşygyň fakt boýunça dowamlylygy,günler;-gurluşygyň direktiw dowamlylygy,günler.Maşynyň bölümler boýunça ýerleşdiriş meýilnamasy işlenilip düzülende,her bir gurluşyk obýektiniň özboluşlylygyny şöhlelendirýän şetleri ýüze çykarmak we düzmek örän wajypdyr.Ýol gurluşygy toplumlaýyn usulynda gurnalanda, kesgitleýji şertler bolup toplumyň tempi bolup durýar.Ýol gurluşygynyň mehanizasiýa serişdeleriniň amatly toplumynyň düzüminiň maksady gurluşygyň kesgitlenen möhletinde ýokary hilli tamamlanmagyny üpjün etmekden ybaratdyr.

Maşyn parkynyň düzümini amatlaşdyrmagyň tapgyrlary we olaryň hasaplanylyşy.

Kärhanada maşynlaryň parkyny döretmekde esasy şertler, toplumlaýynmehanizirlenen usul bilen ýol-gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin maşynlaryň netijeli toplumyny döretmek mümkiçiligini üpjün etmegi bolup durýar.

Mehanizasiýa serişdeleriniň zerur sanyny we sanawyny hasaplamak maksady, kärhananyň maşynlara zerurlygynyň kesgitlenilmegi we olary mehanizasiýa serişdeleri bilen enjamlaşdyrmak baradaky meýilnamanyň işlenilip düzülmegi bolup durýar. Maşyn parkynyň düzümini, gurluşygyň hem-de tehnikanyň ösüş gelejegini hasaba alyp, kärhananyň ýerine ýetirýän, ýol gurluşyk işleriniň göwrümine baglylykda hasaplaýarlar.

Ýol gurluşyk kärhanalarynyň mehanizasiýa serişdeleriniň düzümini amatlaşdyrmagyň yzygiderliligi esasy tapgyrlardan ybaratdyr.

- Gurluşyk guramalarynyň-buýuryjylarynyň buýurmasy esasynda işiň umumy ýyllyk göwrümi Qý we mehanizirlenen işleriň Qi ähli görnüşleriniň göwrümi kesgitlenilýär

- Dürli görnüşdäki we kysymly ölçegdäki maşynlaryň özara çalyşylmagy netijesinde işiň her bir görnüşi mehanizasiýa serişdeleriniň toplumynyň dürli wariantlary arkaly ýerine ýetirilmegi mümkin. Bu wariantlar ykdysady nukdaý nazardan bir meňzeş ähmiýetli däldir. Her bir işi ýerine ýetirmek üçin maşyn toplumynyň düzüminiň has rasional wariantlary ugurdaş maksatnamalaşdyrmak arkaly saýlaýarlar. Toplum döredilende, mehanizasiýanyň dürli wariantlarynyň tehniki-ykdysady görkezijileriniň deňeşdirilme arkaly kesgitlenilýän, maşynyň rasional peýdalanyş oblastyny hasaba almak zerurdyr.

Şeýlelikde ikinji tapgyrda işiň her bir görnüşini zerur ýerine ýetirmek üçin maşyn wagtynyň fonduny kesgitleýärler.

Bu ýerde:K H – kadalaryň ýerine ýetirilişini hasaba alýan koeffisient;                          ti  -  iş göwrümini Qi –ýerine ýetirmäge wagt kadasy.

Meýilnamalaşdyrylan ýyla bellenen guramaçylyk-hojalyk çärelerini hasaba alyp bazalaýyn döwürde maşynyň öndürme kadasynyň ýerine ýetiriliş derejesine ýeten esasynda kesgitleýän koeffisient.Kn. Kn=1,0÷1,3.

- Kesgitlenen iş göwrümini ýerine ýetirmek üçin talap edilýän parkdaky maşyn sany şu aňlatmadan kesgitlenilýär:

Bu ýerde:tiг-bir maşynyň ýylyň dowamyndaky işiniň wagyt kadasy.

4.Meýilnamalaşdyrylan döwürde,işiň meýilnamalaşdyrylan göwrümini ýerine ýetirmek üçin kärhana maşynyň gelip düşüşi (СНиП III-A.4-64)

Bu ýerde:mH-ýylyň başyna kärhanada bar bolan maşyn sany.

Kp-meýilnamalaşdyrylan döwürde maşynlaryň deň ölçegli getirilişini               hasaba alýan koeffisient;                 mc-meýilleşdirilen döwürde iş hataryndan çykarylmaga göz öňünde tutulan maşyn sany.

Beýan edilen usul, kärhananyň rasional maşyn parkynyň düzümini kesgitlemäge we maşynyň düzüminiň köpelmegini meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär.Bu ýagdaýda amatlaşdyrmak işiň aýratyn görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin maşyn toplumynyň rasional düzümlerini kesgitleýän tapgyrlarynda geçirilýär.            Uly kärhanalar üçin ugurdaş maksatnamalaşdyrmak usulyny peýdalanyp bütün maşyn parkynyň düzümini amatlaşdyrmak geçirilýär.

Ýol gurluşyk kärhanalarynyň maşyn parkynyň düzümini amatlaşdyrmak,  maşynlaryň ulanylyş görkezijilerini ýokarlandyrylýar.Bu hem kärhananyň maşyn parkyny netijeli peýdalanmagyň esasy usullarynyň biridir.

12-nji umumy okuw

Ulanylyşda synagyň tehnologiýasy.

Maşyny kabul etmek we synamak.

Maşyn we enjamlar kärhanalara zawod ýasýjylardan, bejeriş zawodlaryndan düýpli bejergiden soň, başga ekspluatatsion guramalardan, balansdan balansa geçirilende ýa-da arenda-da gelýärler.

Tehniki ulanylyş maşyny kabul etmekden başlaýar. Maşyn balansdan-balansa geçende baş inženeriň we baş mehanigiň başlyklygynda komissiýa düzülip kabul edilýär. Şu ýagdaýda maşynyň komplektliligi barlanýar. Dokument bolup ýörite tehniki ýazgy we ulanylyşdan görkezmeler ulanylýar.

Maşynyň tehniki ýagdaýyna baha berilende esasy we düzüji bölekleriniň guratlygy barlanylýar. Şu maksat bilen maşyny daşyndan gowy seredip, barlag synaglaryny giçirýärler. Maşynyň guratlylygyny şaýlary dagan we toplanan ýagdaýynda barlaýarlar. Egerde bir ýerinde näsazlyk ýüze çykan ýagdaýynda reklamasion akt düzülýär. Maşyny kabul etmegiň netijesi, degişli aktlary düzmek bilen gutarýar. Şol akta maşyny kabul etmäge gatnaşan ähli komissiýanyň agzalary gol çekýär. Maşyn kabul edilenden soňra, täze ýa-da düýpli bejergiden soňky ýagdaýynda synag geçirmeli bolýar.

Synag diýlip- maşyny takyk ugry, kesgitlenen maksatnama boýunça boş aýlawyndan parametrleriniň nominal ähmiýetine çenli, hemişe ýükleniş režimini ýokarlandyrmak bilen ulanmak prosesine aýdylýar.

Synag maksady- şaýlaryň süýkelýän iş üstleriniň ýer etmegi we özara täsirlerinde ýakyn şertleri döretmäge hem-de gizlin şikesleri ýüze çykarmaga, ýagny, ulanylyşda maşyny hatardan çykmagyny gorap saklamak amala aşyrylýar.

Synag etmek- maşyny ulanylyşa goýbermäge esasy tapgyr bolup durýar. Onuň hilinden, geçirilişinden guratlygy we maşyny düzüji bölekleriniň uzak möhletliligi baglydyr. Şonuň üçinem, synag geçirmegi ýokary klassifikasiýaly maşynistlere geçirtmelidir. Synag geçirilen halatynda maşynlaryň ýüklenilişi şu maksatnama boýunça geçirilýär: boş aýlawda agramsyz 5% çenli, agramly 10÷20% çenli, dwigateliň maksimal kuwwatlylygynda 25% çenli, soňra az-azdan agram salyp nominal iş režiminde, synagyň ahyryna çenli barýança ýerine ýetirmeli. Synagyň dowamlylygy maşynyň tipine we ýerine ýetirýän işiniň häsiýetine, konstruksiýasyna, maşynyň derejesiniň kynlygyna baglydyr.

Synag gutarandan soňra tehniki hyzmak geçirilip ýag, ýaglaýyş materiýallary we iş suwuklyklary doly çalşyrylýar. Maşyn ulanylyşa akt ýazylyp, inwentar nomer goýlup, registrasiýa geçirilenden soňra goýberilýär. Döwletawtoinspeksiýa we

Döwlettehniki gözegçilik inspeksiýasy hem hasaba alýar .

Geçirilýän  işleriň görnüşleri

Synag işleri geçirilende meýdanlary pasportlaşdyrmak, mehanizirlenen işleri normalaşdyrmak, ulanylýan maşynlaryň  we agregatlaryň ulanylyş-tehnologik ukyphäsiýetlerine baha bermek, mehanizirlenen işleri amatly guramak boýunça maglumatlar alynýar.

Ulanylyş synaglarda we barlaglarda şeýle görnüşdäki  işler geçirilýär:

a) sarp edilýän wagtlaryň aýratyn elementleriniň  hronometrajy we iş gününiň

(synag smenalarynyň) hronografiýasy;

b)mehanizirlenen 	işleriň 	güýç 	gurbunyň 	(energetik) 	hronometrajy

(maşynlaryň udel garşylygyny ýa-da udel gurp talabyny kesgitlemek);

ç) traktorlary dinamometrlemek (dartyş ýa-da ýükleniş ukyp häsiýetlerini

kesgitlemek), adaty iş şertlerinde;

d)traktoryň ýangyç harçlaýşyny kesgitlemek, işleýiş kadalary boýunça;

e) agregatyň geçen ýoluny, ýerine ýetiren işiniň meýdanyny ölçemek;

ä) işiň hiline kontrollyk geçirmek (hil görkezijilerini ölçemek).

13-nji umumy okuw

Maşynlar abatlananda  ölçeg serişdelerini peýdalanmak.

Ölçeg serişdelerini duýgurlaryň (datçikleriň), aşyryjy mehanizmleriň we görkezijileriň(çykyş gurnawlarynyň) görnüşleri boýunça toparlara bölýärler.

Duýdurgy obýekt bilen göni bagly bolyar (oňa göni oturdylýar) we ölçenilýän fiziki ululygy, eger gerekli bolsa, başga, hasaplamaga amatly ululyga öwrüp bilýär. Aşyryjy mehanizm ululygy san taýdan gerekli gatnaşykda öwürmek üçin we maglumaty (informasiýany) görkezgäje (çykyş gurnawa) aşyrmak üçin gerek.

Görkezgäç (ölçeg gurnawy) ululygyň ölçegini almak üçin (ölçemek üçin ) niýetlenen; pursatlaýyn bahalary, umumy bahalary ( integrirleýjiler) , görkeziş tapawutlaryny, aňryçäkleri we ş.m. bahalary görkezýänleri bolýar.

Görkezgäçleriň göni görkezip durýan, ýazýan we hasaplaýan görnüşleri bolýar.

Diňe duýdurgy we aşyryjy ulanylýan bolsa, ol apparat; diňe görkezgäç we aşyryjy ulanylýan bolsa, senet(ýangyç ölçeýän, çuňluk ölçeýän we ş.m.); elementleriň üçüsi hem bolanda abzal bolýar.

10-njy suratda ölçeg serişdeleriniň toparlara bölünişi şekillendirilen:

a) umumy;b)shema boýunça aňlatma;1-apparat;2-senet(gural);3- abzal (pribor).

10.3.Ölçeg serişdeleri.Hronometraž we hronografiýa.

Hronometraž we hronografiýa .Maşyn- traktor agregatlarynyň işine smena wagtynyň sarp edilişiniň barlamagyň esasy usullary hronometraž, fotografiýa (hronografiýa )we foto hronometraždyr.Sarp edilýän wagty kesgitlemek üçin ýönekeý abzallar(sekundomerler) we ýörite ýasalan abzallardyr, desgalar (hronometražçynyň planşeti ( sagatly, sekundomerli) , el bilen işledilýän mehaniki hronometražisti , awtohronometrajisti, awtomatiki kada ölçeýjiler we başgalar) ulanylýar.

Sarp edilýän wagtyň aýratyn kadalar boýunça ölçenen netijelerini synag kagyzyna ýazýarlar.Geçýän wagty sagatma-sagat ýazyp ýöredýärler hem-de synagyň başlanan we gutaran wagtyny belleýärler.

Iş günüň hronometrajy, hronografiýasy mehanizirlenen işleri kadalaşdyrmakda ulanylýar, şonuň ýaly hem zähmet prosesleri barlanylanda, bellenen kadalara gözegçilik etmek üçin we başga maksatlar üçin geçirilýär.

10.4.Energetik ölçeýişler.

Energetik (güýç gurby) ölçeýjiler.Maşynlaryň dinamometrler bilen dartyş udel garşylygynyň orta bahasy kesgitlenilende, adarça, duýdurgy hökmünde ýaýjykly zwenolar ulanylýar; ölçelýän güýjüň agram salşyna görä, ol zwenolaryň ýaý berşi boýunça oňa düşýän güýjüň ululygyna baha berýärler.

Dartyş güýji ölçelýän abzallary, olaryň aşyryjy mehanizimleri boýunça mehaniki, gidrawliki we elektrik usully toparlara bölýärler.Çykyş maglumatlary (informasiýany) beriş usuly boýunça görkezýän ,ýazýan, integrirleýän ( jemläp berýän)  abzallaryň görnüşleri bar; maglumaty işläp çykaryşlary boýunça , analog we diskret görnüşdäki abzallar bolýar.

Esasan şu üç görnüşdäki abzallar ulanylýar: mehaniki diskret görnüşli abzallar; elektro kontaktly ýa-da kontaktsyz sifratorly diskret intregrirleýji elektrik abzallar; tenzo rezistor duýgurgyly, görkezýän ýa-da registrirleýän analog gurumly ýa-da tenzorezistor duýgurgyly we elektron diskret integrirleýji gurumly elektron gurumly abzallar.

Traktor dwigateliniň towlaýyş gurbatynyň we sarp edýän gurbynyň (energiýasynyň )ölçenilişi.Ölçenişler göni we daşgynlykda bolup bilýär. Göni ölçenişlerde dwigateliň walyndaky towlaýyş momenti ýa-da kuwwaty gös- göni özünde ölçenilýär.Daşgynlykda, çaklama bilen ölçelende, dwigateliň energiýa görkezijilerini aňladýan käbir görkezijileriň ölçegleri alynýar.

Gönülikde işleýän abzallaryň has giňden ýaýranlary maşyn togdajysynyň gurnamalary, täsiri özine alýan ýaýjyk zwenoly abzallar, täsiri özine alýan elektromagnit zweno we başga, dwigatelden ýüklege (garşylykdan dwigateliň walyna) towlaýyş gurbat (momenti) aşyrýan abzallardyr.

Daşgynlyk görkezijiler bilen ölçeýän abzallaryň we usullaryň arasynda bellileri dwigateliň towlaýyş gurbatyny we kuwwatyny onuň walynyň aýlanyş çaltlygynyň üsti bilen, silindrlerdäki basyşy drossellirlemek (taktlary boýunça ortalaşdyrmak) boýunça, gaz çykyşynyň tizligi, basyşy, temperaturasy we başgalar boýunça kesgitlenişidir.

Ulanylyş maksatlar üçin alnanda, kadalaşdyrmakda dwigateliň sarp edýän netijeli energiýasyny, düzgün boýunça dwigateliň iş ölçeýjisi bilen kesgitleýärler. Olardan has belliräkleri işilen togdar (ýaýjykly wal) görnüşde duýdurgylar bilen üpjün edilen elektron-hasaplaýjy rotasiýon iş ölçeýjisi, silindriň drosselirlenen

(ortalaşdyrylan) basyşynyň ölçegine esaslandyrylan traktor dwigateliniň iş ölçeýjisi abzallardyr. Ilkinji agzalan iş ölçeýji bolmalysyna ýakyn netijeleri berýär, ýöne ony ulanmak örän çylşyrymly sebäbi ony güýç aşyryjylaryň içinde oturtmaly.Ikinji iş ölçeýji 5 %-e çenli ýalňyşlyk berýär, emma ony traktoryň islendik markasyna ýeňil oturdyp bolýar.Ulanylyş maksatlar üçin kadalar kesgitleniş işlerinde iş ölçeýjileriň ikinji görnüşdäkisiniň ulanylmagyny maslahat berýärler, köp sanly ölçegler geçirmegi talap edýän barlag işleri üçin bolsa iş ölçeýjileriň birinji görnüşindäkisine ähmiýet berýärler.

10.5.Ýangyç harçlanylyşynyň ölçenilişi.

Ýangyç sarp edilişiniň ölçenilişi , ölçeniş usuly boýunça harçlanýan ýangyjyň gös-göni ölçenişini we daşgyn alamatlar bilen ölçeniş usullaryny tapawutlandyrmak mümkin.Gönülikde işleýän suwuklyk ölçeýjilerinde harçlanýan ýangyç ölçeg göwrümleriň dolup-boşan sanlary boýunça kesgitlenilýär.Daşgynlykda işledilýän ýangyç ölçeýjileri harçlanýan ýangyç bilen bagly bolýan käbir fiziki ululyklaryň görkezýän bahalarynyň ölçeginiň alynmagyna esaslandyrylan.

Kada maksatlar üçin harçlanýan ýangyjy göni ölçeýän porşenli ýangyç ölçeýji giňden ulanylýar;olaryň işleýişleri ynamly, ulanmaga amatly, ölçeg görkezişleri asuda ýanynlyklara ýeterlik  duýgur we gerekli metijeleri üpjün edip biliş häsiýeti bar.

Ýangyç ölçeýjileri diňe umumy harçlanan ýangyjy ölçemek bilen çäklenmän, diwigateliň aýratyn iş kadalary boýunça harçlanýan ýangyjyň mukdaryny hem ölçäp bilýärler. Harçlanýan ýangyjyň massasy (kg) hasabynda ölçenilmek mümkinçilikleri üçin ýangyjyň dykyzlygynyň temperatura bagly üýtgeýşine awtomatiki ýagdaýda korrektirlenmesi nazarda tutulan.

14-nji umumy okuw

Ýörite maksatly inžener ulgamlaryň we desgalaryň mehanizmlerini,enjamlarynynyň tehniki ýagdaýyny anyklamak .

TDS-22631-7-ä laýyklykda, anyklama maşynlaryň tehniki hyzmatlarynyň we abatlanylyşynyň düzgün bölegidir we olary hakyky tehniki ýagdaýy boýunça geçirilmegini üpjün etmelidir.

Tehniki diagnostirlemäniň manysy maşynyň tehniki ýagdaýynyň we ukyphäsiýetlerini ony sökmezden, daşyndan aňdyrýan diagnostiki alamtlaryň üstü bilen anyklamakdan ybaratdyr.

Anyklamada maşynlaryň tutuş ýa-da aýratyn bitewi bölekleriniň, bellenen derejede ýakynladyp, is ukyplaryny, kesgitleýärler, aňtamalaryň bellenen çuňňurlygy derejede kemçilikleriniň üsüni açýarlar, galan resursyny anyklamak üçin ilkinji maglumatlary toplaýarlar.

Her bir maşyn üçin onuň işe ukyplylyk görkezijileri hem-de işe ukypsyz ýagdaýyny kesgitleýän şikes-kemlikleriniň at sanawlary bellenip goýulmaly.

Işe ukypsyzlyk görkezijileri we aňtap tapmaga degişli şikes-kemlikleriň at sanawlary, ulanylyşdaky maşynlar üçin, abatlaýyşdan çykan maşynlaryňkydan tapawutly bolýar.

Şikesleriň sanlaryna, düzgün boýunça maşynlaryň ýa-da olaryň aýratyn bitewi bölekleriniň düýpli ýa-da ahmallan ýagdaýdaky kemlikleriniň atlaryny girizýärler.

Anyklamanyň wezipeleri, tehniki hyzmatlaryň netije berşi maşynlaryň tehniki ýagdaýyny we gurluş aýratynlyklaryny obýektiw nazarda tutup geçirilişine baglydyr. Bu, ozaly bilen, maşynlar başda öndürilip goýberlende olaryň hemmesiniň ukyp-häsiýetleriniň we parametrleriniň doly laýyklykda deň bolmaýanlyklary bilen baglanyşyklydyr.

Anyklamanyň wezipesi maşynlaryň tehniki ýagdaýyny kesgitlemekden we parametrleriniň mundan beýläk üýtgeýiş derejesini – prognozirlemekden durýar. 01 belli bir traktoryň (maşynyň) berlen wagtdaky tehniki ýagdaýyny, ýagny, näsazlyklarynyň üstüni açmaga tehniki hyzmat, abatlaýyş edilmeli şaýlary, baglanyşykly sürtelişleri, bütewi bölekleri, olaryň galan resursynyň esasy ulanyş görkezijilerini (kuwwatyny, ýangyç harçlaýşyny, tizlik kadasyny we ş.m.) takyklamaga mümkinçilik berýär.

Anyklaýjy serişdeleri döretmek, öndürmek we giňden ulanmak traktorlaryň, maşynlaryň tehmniki ýagdaýlaryny goldamagy, dolandyrmak ugrundaky wajyp çäreleri maksada gönükdirip çözmäge mümkinçilik berýär.

11.2.Anyklamagyň toparlara bölünişi, tehniki serişdeleri we tehnologiýasy.

Häzirki döwürde anyklaýjy serişdeleriň toparlara bölünişiniň birnäçe shemasy bar. Anyklama ulgamy şeýle toparlara bölünýär: Anyklanýan agregatlaryň we aýratyn bölekleriň sanyna garap (umumy); anyklanýan gurluşa täsir ýetirilişine garap (funksional-işläp durka we test bilen-duran wagtynda ýetmeli täsir bilen); ulanylýan anyklaýjy serişdeleriň görnüşlerine garap (uniwersal, ýötiteleşdirilen, maşynyň özüne guralan, daş görnüşi bilen, ilgezlenen, ornaşykly we ş.m.); anyklamanyň awtomatlaşdyryş derejesine garap (awtomatiki, awtomatlaşdyrylan, el bilen) we başgalar.

Umuman, anyklaýjy serişdeleriň şu aýratynlyklaryna garap, alty topary bellenilýär: oturdylyş alamatyna, ilgezlik alamatyna, ölçelýän görkezijiniň indikasiýalaşdyryş usulyna, ölçelişiň fiziki usulyna, gözegçiligiň öwrülişikliligine, anyklanýan gurluşa ýa-da onuň böleklerine degişliligine garalyp.

Maşynyň özünde guralan anyklaýjy serişdeler. Maşynyň özünde guralan abzallar dine maşynyň işleýşini görkezmek bilen çäklenmän, anyklaýjy serişde bolup hem hyzmat edýärler.

Awtonom anyklaýjy serişdeler abatlaýyş kärhanalarynda we önümçilik hojalyklarynda giňden orun tutdular. Olar “УA3-452” awtomobilde guralan ilgez “KИ-4270 A ГOCHИTИ” gurnawynyň komplektine girýärler. Onuň desgalary dine anyklama işleri bilen çäklenmän, tehniki hyzmatlar hem geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu gurnawyň kömegi bilen ortaça bir traktory 2 sagatda, sazlama işleri bilen bolsa, 6 sagatda anyklap bolýar; bir ýylda 150-200 traktora hyzmat etmek bolýar. Gurnawda iki adam işleýär.

Garyşyk anyklaýjy serişdelerde duýdurgylar (datçikler) traktoryň ölçeg geçirilýän ýerlerinde oturdylýar, görkezij i abzallar (indikatorlar) bolsa aýratyn awtonom görnüşde ýerleşýärler. 01 serişdeleriň toparyna anyklaýjy tormoz stendleri “KИ-8927 ГOCHИTИ” we “KИ-4935 ГOCHИTИ” hem degişlidir.

Anyklamagyň tilsimaty taýýarlykdan, esasy işleri geçirmekden we ahyrky netije çykarmakdan ybarat.

Taýýarlyk işleri traktory ýuwup – arassalamak, hyzmat geçirilýän ýere eltip ýerleşdirmek, daşky ýagdaýlaryny gözden geçirip çykmak, anyklaýjy karta bellemek, tehniki hyzmat operasiýalarynyň käbirini geçirmek, duýdurgalary, (datçikleri), abzallary oturdyşdyrmak işlerinden ybarat.

Maşynlaryň tehniki ýagdaýyny häsiýetlendirýän parametrleriniň köpüsi (ölçegler), düzgün boýunça, birden däl-de, kem-kemden üýtgeýär. Olar ýaly özgerişleri wagta bagly üýtgeýän kanun bilen derejeli funksiýa görnüşinde aňlatmak mümkin, ýagny:

G = Gbaş  + ctα...,

bu ýerde:

G – tehniki ýagdaýy görkezýän ölçeg (iýilme, yş, mehaniki garyndylar, kuwwat, ýangyç harçlanyşy we ş.m.);

Gbaş – görkeziji ölçegiň başlangyç bahasy (t = 0 bolanda);  t – işlän wagty;

c – proporsionallyk koeffisiýenti; α – derejelik funksiýasynyň görkezij isi;

c – niň bahasyna we öňki alamatyna (±) hem dereje görkezij i α-a bagly, maşynlaryň tehniki ýagdaýy, olaryň öndürýän işine görä, üýtgeýiş kanunlary dürli bolup bilerler.

Sürtülişleriň (galtaşyklaryň) orta galan resursyny, tgal şeýle aňlatma bilen kesgitleýärler:



tgal  to GGlimi GGbabaşş 1.

bu ýerde: to – sürlüşiň (iýlişiniň) ulanylyş girizilen döwründen başlap anyklama geçirilýän pursadyna çenli işlän wagty;

Glim, Gbaş, Gi – parametrleriniň, degişlilikde, goýberilýän (ygtyýar

edilýän) aňry çägi, başlangyç bahasy we ölçeg geçirilendäki hakyky bahasy.

Eger maşynyň ulanylyş goýberlen wagtyndan ýa-da düýpli abatlanyşyndan soňky işlän wagty näbelli bolsa, onda sürtülişleriň galan resursy şeýle hasaplanylýar:

| Koeffisient: | tgal = λ tgal |
| --- | --- |
|  | 1 1 |



Gi Gbaş

 Gi1 Gbaş 1

bu ýerde Gi we Gi-1 – parametriň soňky we ozalky geçen barlagdaky bahalary.  Mana getirilen galan resurs:

tgal  t GGlimi GGbabaşş 1

bu ýerde ti – iki barlagyň arasyndaky işlän wagty.

Hasaplamalary ýeňilleşdirmek üçin, ýörite guralan nomogrammalary ulanýarlar.

15-nji umumy okuw

Diagnostirleme serişdelerini ulanmaklyk bilen TH we B tehnologiki  prosesleriniň gurnalmasy.

Tehnikalaryň bellenilişi, döwürliligi, ýerine ýetirilýän işleriň düzümi, zähmet sygymy we TH hem-de B tehnologiki proseslerinde, onuň orny boýunça tehniki ýagdaýynyň diagnostirlenilmesi umumylyga bölünýär-D-1 we çuňlaşdyrylan-D-2. Goşmaça görnüş, TH we B postlarynda TH we B proseslerindäki sazlanmalary we näsazlyklary düzetmek we ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän, (Dp) diagnostirlenme bolup durýar.

D-1 umumy diagnostirlenilmesi TH –1 döwürliligi bilen geçirilýär we awtomobilleriň hereketiniň howpsyzlygyny üpjin ediji, ulgamlaryň we mehanizmleriň,uzelleriň,agregatlaryň tehniki ýagdaýlaryny kesgitlemek üçin niýetlenilendir. D-1 bolmagynda maşyn - enjamlaryň tehniki ýagdaýy baradaky netije şu görnüşde berilýär: Indiki ulanylyşa sazlanyşsyz we bejergisiz täsirli “ýaramly” ýa-da “ýaramsyz” görnüşde ýa-da “ýüze çykarylan näsazlyklary düzetmek gerek” diýlen görnüşde.Tehnikalaryň çylşyrymly şertlerde işlemeginde  D-1 döwürliligi smena aralygy wagtynda, onuň günde getirilmegine çenli kemelip biler.

D-2 çuňlaşdyrylan diagnostirlenmäniň esasy niýetlenilişi, näsazlyklaryň we saklanmalaryň takyk ornuny, olaryň sebäplerini we häsiýetini kesgitlemek bolup durýar. D-2 çuňlaşdyrylan diagnostirlenme tehnikalary TH –2 goýmagyň göz öňünde tutulan wagtyna çenli 4-6 gün öň geçirilýär, şeýle-de şol wagtyň içinde önümçilige taýýarlyk işleri, her maşyn boýunça gerek bolan ätiýaçlyk şaýlary we materiallary taýýarlaýarlar, ýeňil bejergi zonasynda bolsa, D-2-de ýüze çykarylan bozulmalar we näsazlyklar düzedilär.

Tehnikalaryň tehniki hyzmat we ýeňil bejergi tehnologiki proseslerinde diagnostirlenmäni ýerine ýetiriliş orny boýunça bitewi we bilelikdäki diagnostirlenmä bölýärler. Birinji ýagdaýda, diagnostirleme düzgün boýunça ýöriteleşdirilen postda ýa-da formalary diagnostirleme bölümlerini we stansiýalaryny düzýän, linýalarda geçirilýär.

Eger diagnofiziki enjamlar tehniki hyzmat we ýeňil bejergi zonalarynyň duralgalary boýunça aýratynlykda ýerleşdirilse, onda onuň kömegi bilen ýerine ýetirilýän diagnostirlenme birleşdirlen diýen ady göterýär. Bu ýagdaýda  gözegçilikdiagnofiziki operasiýa degişli görnüşde tehniki hyzmat we ýeňil bejergi postlary boýunça bölünýär we düzgün boýunça, saýlawly-bejergi ýa-da arassalanyş işleriniň hiline gözegçilik etmek üçin geçirýärler. Bu operasiýalaryň zähmetsygymlyklary aýratynlykda kesgitlenilmeýär, sebäbi olar bejergi zonasyndaky postda ýerine ýetirilýän, tehniki hyzmat we ýeňil bejergi bar bolan görnüşindäki işleriň göwrümine girýärler.

Tehniki hyzmat we ýeňil bejergi zonalary boýunça taslamalary ýerine ýetirmekde, maşyn enjamlaryň önümçilik zonalary boýunça, hereketiniň shemasynyň onuň kärhana geliş pursatyndan, liniýa çykarylyş pursatyna çenli, hereket edýän, kärhananyň takyk şertlerini hasaba almak bilen görkezmek  gerekdir. Taslamanyň temasyna baglylykda, shema tehniki hyzmat we ýeňil bejerginiň ähli zonalary bilen, diagnostirlenmeýäň meýdanlary gurnamak boýunça taslamalar we ş.m. degişlidir.

Liniýadan gaýdyp gelende tehnikalar gözegçilik tehniki punktdan geçýär, bu ýerde nobatçy mehanik ornaşdyrylan tilsimat boýunça maşynyň daşyndan görüş, barlagyny geçirýär we gerek bolan ýagdaýynda ýeňil bejergi talapnama ýazýar. Soňra maşyn, işleriň geçirilişiniň soňky ýöreýşinden baglylykda çuňlaşdyrylan işlere tabyn edilýär we arassaçylyk işleriniň meýilnamasy bilen degişlilikde umumy ýa-da çuňlaşdyrylan  ( D-1 ýa-da D-2 ) diagnostikanyň postlaryna gelýär.

D-1 soň  maşyn näsazlyklaryň bolmazlygynda TH-1 zonasyna  ugradylýar, soňra bolsa  saklanyş  zonasyna  ýa-da   garaşmak  zonasynyň   üstünden  ýeňil bejergi zonasyna, ol ýerden bolsa saklanyş  zonasyna  ugradylýar. 4-6 gün öňünden  D-2  diagnosirleme geçen,  maşynlar, meýilnamaly  hyzmat  ediliş  üçin  TH-2 zonasyna  ugradylýar.

Maşyn ýeňil bejergä islegnama ýazgy  edilenden soň  çuňlaşdyrylan  arassalanylyşa we ýuwulma  tabyn  edilýär we öňde duran ýeňil bejerginiň  göwrümlerini anyklamak üçin D-1 ýa-da D-2 diagnosirlenmesine ugradylýar, şondan soň ýeňil bejerginiň  zonasyna we ol ýerden  saklanyş   zonasyna  ugradylýar.

Taslamanyň temasy boýunça işlenilip düzülen  tehnologiki prosessi  guramagyň  shemasy“Guramaçylyk bölümine” degişli bölümde, taslamanyň çyzgylar böleginde, ýagny A4, A3, A2 görnüşde, göwrüminiň, çylşyrymlylygyna baglylykda ýerine ýetirilýär.

Esasy hereket                                 ------- Mümkin bolan hereket

11-njy suratda kärhana diagnostirleme ornaşdyrylanda, maşynlara tehniki hyzmat we bejergi geçirmek prosesiniň tehnologiki shemasy şekillendirilen.

11.4.Maşynlaryň tehniki ýagdaýyny derňemek.

Hereketlendirijiniň tehniki ýagdaýyna giňişleýin baha bermek.

1). Dwigateli gözden geçirmeli, onuň ähli näsazlyklaryny ýüze çykarmaly

(jaýrygyny, döwlen ýerlerini, näçe mukdarda ýangyç, suw akdyrýar hem-de birleşmeleriň gowşan ýerlerini).

2). Näçe mukdarda ýangyç, ýag, benzin we sowadyjy suwuklyk bardygyny anyklamaly. 3). Dwigateli işletmeli we suwy, ýagy durnukly is temperaturasyna çenli gyzdyrmaly. 4). Çykýan tüssä gözegçilik etmek arkaly bolaýjak näsazlyklary kesgitlemek.

Gara tüsse – ýangyç şu sebäplere görä doly ýanmaýar: forsunkanyň iňňesiniň süýnmegi, kokslenmegi we sandan çykmagy, könelmegi, howa arassalaýanyň dykylmagy zerarly, howa berişiniň mukdarynyň azalmagy, ýangyç pürkilişiniň gidişiniň burçunyň üýtgemegi, nasosyň seksiýalarynyň ýangyç berilşiniň uly deňdereje däldigi, klapanlaryň näsazlanmagy ýa-da mätäçsizligi, paýlaýjy walyň gulajyklarynyň iýilmegi zerarly klapanlaryň gerekli ýagdaýda açylmazlygy.

Ak tüsse – pes kompressiýa, porşen toparynyň detallarynyň dagamagy, könelmegi zerarly, ot açylmanyň kä wagyt göýberilmegi, ýangyjy pugta arassalaýjy filteriň relementleriniň dykylmagy, birneme suw çekiji pompanyň (suw nasosynyň) könelmegi, dagamagy, ýangyç nasosynyň akdyrma klapanyň näsazlygy.

Gök tüsse – karterdäki ýagyň ýokary derejededigi zerarly karterden tüsse, gaz çykarmagy, ýag syryjy halkalaryň kokslanmagy we dargamagy, gilzanyň uludan owallaşmagy (formasynyň üýtgemegi), klapanlaryň sterћenleriniň we olaryň wtulkalarynyň plunћeriniň arasyndaky uly boşluk.

Hereketlendiriji işlän ýagdaýda tüsse ýok ýa-da bolsa-da seýrek tegelenip çykýar. Ýangyç gerekli mukdarda berilmeýär, klapanlaryň iýilmegi ýa-da suw berýän pompanyň (nasosyň) pruћinasynyň döwülmegi, plunћerleriniň iýilmegi ýada ýangyç nasosynyň pruћininiň döwülmegi, forsunkanyň pürküjisiniň iňňesiniň iýilmegi, gaýtaryjy klapanyň iýilmegi we onuň pruћinasynyň döwülmegi, ýangyç filteriniň hapalanmagy we ýangyç getiriji turbajyklarynyň dykylmagy, pompanyň (nasosyň) dagamagy, sandan çykmagy.

11.5.Dizel hereketlendirijileriň ýangyç enjamlaryny barlamak we sazlamak.

Ýangyjyň berlip başlanyş burçuny sazlamak we derňemek.

1). Dwigatel gözegçilik edip, suwuň, ýagyň we ýangyjynyň mukdaryny derňemeli.

2). Dwigateli işledip, daşky alamatlary boýunça ýangyjyň goýberilişiniň öňürtme burçunyň oturdylyşynyň dolulygyny kesgitlemeli. Şu ýagdaýda şu aşakdaky düzgünnamalardan peýdalanmak zerurdyr.

a). Ýangyç normal ýagdaýda goýberilende dwigatei ähli reћimlerinde durnukly, arasyny üzmän, deňölçegli dürs we tüssesiz işleýär.

b). Ýangyç giç goýberilende dwigatel kynçylyk bilen işe girizilýär. Boş işlemegiň maksimal aýlanlarynda dwigatel tüsse çykaryp we arasyna üzip işleýär.

ç). Ýangyç ir goýberilende ýene-de dwigatel erbet işleýär we işlände güýçli sesli metal şarkyldyly (has hem boş işleýşiň kiçi aýlawlarynda) işleýär. Maksimal aýlawlarda tarkyldy metal sesi bilen ugrukdyrylýar.

3). Meniks boýunça ýangyjyň berlip başlanyş burçuna şu aşakdaky tertipde barlag geçirmeli.

a). Ýangyç nasosynyň 1-nji seksiýasynyň ýokary basyşly turbaly geçirijiniň ştutserinde momentoskop oturtmaly.

b). Dekompresoryň ryçagyny “Ýylatmaly” ýagdaýynda goýmaly, we aýna turbajykda ýangyjyň howa düwmejiksiz akymy ýüze çykýança hereketlendirijiniň tirsekli walyny aýlamaly.

- Ýangyjyň az bölejigini dökmek üçin aýna trubkajygy silkmeli, soňra trubkadaky ýangyjyň üst gatlagyny synlap (meniksden) tirsekli waly aýlamany bes etmek zerurdyr we wentilýatoryň şkifinde, görkezij iniň strelkasynyň garşyna bellik goýmaly.

- Hereketlendiriji berkidilýän yzky balkadan sazlaýjy bolty towlap aýyryp waly we kesilmedik bölegini şol deşige mahowige çenli bolan 1 5 - 7 damjadan bir minutda köp bolsa korpusda sterћeniň we boşlugyň sandan çykmagyny ýangyny ýetirişi görkezýändir.

4). Filtlenýän elementleriň hapalanmak derejesiniň barlygy, korpusda elementler çykarylyp mäkäm, arassalanandyr, eger-de normal is ýagdaýy mahalynda ýangyç pürküji pompa ýeterlikli ýangyn bilen elementleri üpjün etmedik ýagdaýynda.

5). Aşakdaka görä maksimetriň kömegi arkaly, nasos bilen öndürilýän, başy.    a). Barlanylýan nasosyň seksiýasyna maksimetri berkitmelidir.

b).Işe göýberiji dwigateli işletmeli, akseleratory bolsa doly üpjünçilik ýagdaýynda goýmaly we hereketlendirijiniň kolençatyý walyny togalaşdyrmaly.

ç). Maksimetriň başyny ýuwaşlyk bilen togalaşdyryp, maksimetriň otlaýjysy arkaly ýangyn pürkülmegi gutarýança, 50-den – 100 kg/sm2 çenli basyşyny ulaltmalydyr. Nasosyň ähli seksiýalaryny şu usul arkaly barlap çykmalydyr. Gowy işleýän nasos 180-den – 200 kg/sm2 çenli, her bir seksiýada, basyşy döretmelidir.

11.6.Togtadyjylaryň idegi.

Doly ýöreýşi barlamak üçin her tormazyň pedalyny gezekli – gezegine çekýärler we metal çyzgyç bilen düýbi boýunça pedalyň hereketini ölçeýärler. Iki togtadyjylaryň hereketi talaba laýyk bolmalydyr. Eger pedallaryň hereketleri dürli ýa-da rugsat berilmeýän bolsa onda togtadyjylary sazlaýarlar.

Öňki sowet tehnikalarynda togtadyjynyň týagasynyň kontr týagasyny goýberýärler we birinji sazlaýjy wilkadan týagany towlap salyp togtadyjynyň pedalynyň normal herekete gelýärler. Sazlanyş gutarandan son 2 kontrgaýkany durýança çekdirýärler. Öňki çykan traktorlarda togladyjylary sazlamak üçin togtadyjy barabanyň lýugynyň gapagyny açýarlar we kontrgaýkany gowşadyp sazlaýjy boltyň gaýkasyny durýança çekdirýärler. Soňra gaýkany 3,5 aýlaw açýarlar. Sazlanyş wagty togtadyjynyň pedaly gyraky, yzky ýagdaýda ýerleşmeli.

Zerur halatynda pedalyň hereketini pedal bilen ryçagy birikdirýän týagatyň uzynlygyny üýtgedip sazlaýarlar. Mundan son togtadyjy lenta bilen barabanyň arasyndaky deňölçegli yşy deňleýärler.

Sazlanandan son togtadyjylaryň işiniň barlanyşy.

Tehniki ideg gutarandan soňra togtadyjylary togtaýşyňygtybarlylygy we deňölçegliligi boýunça barlaýarlar.

Togtadyjylaryň işiniň ýoluň gury gorizontal uçastoklarynda barlaýarlar. Onuň üçin traktorlaryň hereketini güýçlendirip we togtadýarlar. Yaramaz togtaýyşda togtadyjynyň detallaryny ýuwýarlar, eger zerur bolsa köneleşen detallary çalyşýarlar.

Togtadyjylaryň ýuwup arassalanyşy.

Traktorlarda koћuhyny we togtadyjy diskleri aýyrýatlar. Hemme detallary arassalaýarlar. Detallaryň ählisini kerosinde ýuwýarlar, diski bolsa benzinde ýuwmak maslahat berilýär. Zerur halatynda çekiji şesternýanyň stakanynda preslenen salnigi çalyşýarlar.

Togtadyjy lar düzülende togtadyjy kolodkalar pruћiniň astynda direg halkalaryna gysyjy gulajyklara dykyzlanmalydyrlar we ryçaglar öwrülende päsgelsiz hereketlenmelidir. Ryçagyň kolodkanyň täsiri astynda päsgelsiz öňki ýagdaýyna gelmelidirler.

T-40 we T-40 A traktorlarynda togtadyjylary saklap ýuwýarlar.

Munuň üçin şlanganyň gapagyny aýyrýarlar we lýugy aşaky bölegine kerosin guýýarlar. Soňra gapagy ýapýarlar we togtadyjylarynyň pedalyny basman traktory 20-25 min öňe we yza hereketlendirýärler. Mundan son, hapalanan kerosini dökýärler we arassasyny guýýarlar, ýene-de togtadyjyny ulanyp 15-20 min traktory sürýärler.

MT3-50, MT3-50A, MT3-52, MT3-5A, şeýle hem MT3-50ПJI traktorlarynda togtadyjy týaganyň kontrgaýkasyny goýberýärler we sazlaýjy wilkadan týagany towlap çykaryp ýa-da towlap salyp togtadyjynynyň pedalynyň normal hereketine ýetýärler. Sazlanyş gutarandan son kontrgaýkany durýança çekdirýärler.

T-40, T-40A traktorlarynda  togtadyjylary sazlamak üçin togtadyjy barabanyň lýugynyň gapagyny açýarlar we kontrgaýkany gowşadyp sazlaýjy boltyň gaýkasyny durýança çekdirýärler. Soňra, gaýkany 3,5 aýlaw açýarlar. Sazlanyş wagty togtadyjynyň pedaly gyraky yzky ýagdaýda ýerleşmeli. Zerur halatynda pedalyň hereketini pedal bilen ryçagy birikdirýän týaganyň uzynlygyny üýtgedip sazlaýarlar. Mundan soň bolsa, togtadyjyda lenta bilen barabanyň arasyndaky deňölçegli yşy gurnaýarlar.

16-njy umumy okuw

Bejerilen maşynlaryň synagdan geçirilişi.

Bejerilen maşynlaryň synagdan geçirilişi.Maşynlary synagdan geçirmek - munuň özi bejerilişiň hiline baha bermek üçin ýerine ýetirilýän gözegçilik operasiýasydyr. Synag geçirilende, bejeriş obýektiniň işleýşiniň esasy görkezijileri (mysal üçin, awtotraktor dwigatelleriniň kuwwaty, ýangyjy udel harçlaýşy, ýagyň sarp edilişi, gidrawlik nasosyň öndürijiligi, göwrüm PTK-sy we ş.m.-ler) kesgitlenilýär. Ol maşynlar işledilip barlanandan (obkatga edilenden) soň ýerine ýetirilýär. Synag geçiriliş kadalary aşa güýç (nagruzga) zerarly üstleri weýran etmän, eýsem, olaryň hiliniň has-da gowulanmagyna ýardam etmelidir. Robot tehnika ýasaýjy zawodlarda giňden ulanylýar. Bejeriş önümçiliginde ol hakykatda peýdalanylmaýar. Ýasaýjy zawodlarda detallaryň dikeldilýän sehlerinde detallary, agregatlary, maşynlary dikeltmegiň merkezleşdirilen iri bejeriş zawodlarynda robot tehnikanyň ulanylmagy mümkin.

Maşynlaryň işledip barlamagyň (obkatka etmegiň) maksady we manysy. Enjamlar, ýaglaýyş materiallary we kadalary. Işledip barlamak (obkatka etmek) arkaly detallaryň sürtülýän üstleri biri-birlerine laýyklaşýarlar. Munuň özi olary adaty (normal) iş güýjünde (nagruzkasynda) işlemäge taýynlaýar. Işledip barlamak (obkatka etmek) wagtynda bejerişiň şikesleri, ýag-ýangyç, suwuklyk syzýan ýerleri, şykyrdylar, sesler, titremeler, urgular, aşa gyzýan ýerleri ýüze çykarylýar, mehanizmleriň, uzelleriň we çatyrymlaşdyrmalaryň gutarnykly sazlanyşy gazanylýar. Işledip barlamak (obkatka etmek) prosesinde çatyrymlaşýan detallaryň sürtülýän üstleriniň büdür-südürligi kemelýär, olaryň hakyky galtaşýan (kontaktlaşýan) üstüniň meýdançasy artýar, birikmelerdäki yşlar amatly (optimal) derejä ýetirilýär we sürtülýän üstler ulanyş güýçlerini (nagruzkalaryny) kabul etmäge taýýarlanylýar. Awtotraktor dwigatelleri ýörite jaýlarda (bokslarda, synag stansiýalarynda), beýleki agregatlar we gurnaýyş birlikleri bolsa olaryň ýygnalynýan ýerlerinde işledilip barlanylýar (obkatka edilýär) we synagdan geçirilýär.

TŞ 	boýunça 	awtotraktor 	dwigatellerini 	işledip barlamagyň (obkatka etmegiň) şu etaplary bellenilýär:

- herekete getiriji gurluş arkaly sowuk ýagdaýda işledip barlamak (obkatka etmek), şonda tirsekli walyň dürli aýlaw  ýygylygyny bilen aýlanmagy

üpjün edilýär;

- dwigateli boş işleýişde (hodda) işledip gyzgyn ýagdaýynda işledip barlamak (obkatka etmek);

- gyzgyn ýagdaýynda güýç (nagruzka) astynda işledip barlamak (obkatka etmek).

Ähli etaplarda aýlaw ýygylygyny we güýji (nagruzkany-üçünji etap) kem-kemden üýtgedýärler we dwigateli boltelki ýaglaýarlar. Awtotraktor dwigatelleriniň her bir modeli üçin işledip barlamagyň (obkatka etmegiň) anyk kadalary bellenilýär.

Işledip barlanýan (obkatka edilýän) wagty dwigateliň ýagy dürli garyndylar (tehnologik hapalar, iýilme we ýagyň könelişme önümleri) bilen basym (intensiw) hapalanýar. Öňdebaryjy bejeriş kärhanalarynyň synag stansiýalary merkezleşdirilen akym-serkulýasiýon ýaglaýyş ulgamy bilen abzallaşdyrylandyr. Munuň özi ýagy dwigateliň daşyndan netijeli arassalamaga we ony arassa ýagdaýynda dwigatele bermäge mümkinçilik berýär. Şonda ýag karterden ýörite gaplara akyp barýar we ol ýerden nasos arkaly filtirleriň üsti bilen dwigateliň ýaglaýyş ulgamyna düşýär. Işledip barlanýan (obkatka edilýän) wagty dwigateli sowatmak üçin gowusy özbaşdak sowadyş ulgamyny ulanmak amatly.

Laýyklaşma (prirabotkanyň) prosesi we onuň hili detallaryň sürtülme üstleriniň materiallaryna, esasy çatyrymlaşmalardaky oturmalara, sürtülýän üstleriň materialyna, esasy çatyrymlardaky oturmalara, sürtülýän üstleriň işlenilip bejerişiniň häsiýetine we hiline, çatyrymlaşýan detallaryň ýygnalyşynyň düzüwligine we işledip barlamagyň (obkatka etmegiň) kadalaryna güýje-nagruzka we onuň goýulşynyň häsiýetine, sürtülýän üstleriniň typyş tizligine, temperatura şertlerine, ulanylýan ýaglaýyş materiallaryna) baglydyr.

Awtotraktor dwigatelleri KI-598B, KI-2118A, KI1363B, KI-2139A we beýleki marakaly elektrotormoz stendlerinde işledip barlanýar (obkatka ediýär) we synag edilýär. Bu stendlerde faza rotorly asinhron elktrik dwigateli oturdylýar.

Dwigateliň laýyklaşdyrma prosesini gowylandyrmak üçin dürli görnüşli (sortly) arassa we garyndyly (prisadkaly) ýaglary ulanýarlar, şeýle hem ýangyja ALP-2 garyndylaryny goşýarlar. OM-2 (OM-obkatka ediýän ýag) ýagyň ulanylmagy dwigateliň laýyklaşma prosesiniň tizleşdirýär. Şonda sürtülme üstleriniň temperaturasy adaty ýaglar ulanylandaka garanyňda 8…10 K peselýär, ýöne OM-2 ýag sürtülme üstlerini süýkenip sürtülmeden soýuklaryň we çyzyklaryň emele gelmeginden hem-de tutluşmalar pesräk goraýar.

Eger-de dwigateller işledilip barlananda (obkatka edilende), ulanyşdaky ýag peýdalanylsa, onda üstleriň hili oňat bolýar, olarda oýuklar, çyzyklar, ýapyşmalar hakykatda döremeýär. Şonda laýyklaşma prosesi şepbeşikligi az bolan ýaglary ulanylandaky garanyňda haýalrak geçýär. Ol çäklendirilen güýçlerde (nagruzkalarda) we tizlik kadalarynda 50…60 sag. dowam edýär.

Düzüminde fosfor, hlor, kükürt, şeýle hem metallaryň we polimerleriň organozonllarynyň ýokary dispersion fazalary bolan garyndylary ýaglary goşýarlar.

Dizelleriň ýangyjyň düzüminde ALP-2 elementoorganik garyndy goşulyp işledip barlananda (obkatka edilende), ŞPT-niň detallarynyň laýyklaşmasy tizleşýär. Muny garyndynyň ýanyş önümleriniň (alýumin okisleriniň) abroziw täsiri bilen düşündirmek bolar. Ol beýleki detallaryň işlenip laýyklaşmagyna hakykatda täsir etmeýär.

Ýaglanan 	traktorlar 	stendlerde 	ýa-da 	bejeriş kärhanalarynyň poligonlarynda 1,5…2,0 sag. dowamynda dürli iş şertlerinde sürüp, işledip barlanýar (obkatka ediilýär).

Ýük awtomobilleri işledip barlananda (obkatka wagtynda) özleriniň adaty ýük göterijiliginiň 75…80 %-ine barabar güýçde (nagruzkada) 30 km geçmelidir. Olary gaty örtükli ýollarda, dürli peredaçalarda işledip barlaýarlar (obkatka edýärler). Şonda tizlik sagatda 30 km-den geçmeli däldir.

Bejerişden çykan maşynlaryň güýjüni (nagruzkasyny) 1/3-den başlap tä nominal güýje (nagruzka) çenli kem-kemden artdyrýarlar. Bu proses traktorlar 50…60 sag. dowamynda işledilýänçä, awtomobiller bolsa 1000 km ýol geçýänçä dowam etdirilýär.

17-njy tema

Bejerilen maşynlary işledip barlamak (obkatka etmek) proseslerini awtomatlaşdyrmak.

Traktor dizellerini işledip barlaýan (obkatka geçirýän) awtomatik dolandyrylýan mehanizm-reduktorlary bolan elektrik herekete geçirijiden (sur. 4.11), üýtgedip utgaşdyryjydan, ahyrky utgaşdyryjylardan, dartgylardan we signal lampalaryndan durýar. Ulgam suwuklykly reostata we dwigateliň ýangyç nasosyna täsir edip, işledilip barlag (obkatka) edilyän döwründe (prosesde) aýlaw ýygylygyny hem-de güýji endigan artdyrýar, ýagny dwigateliň işledilip barlag edilmegi üçin amatly bolan kadalary döredýär. Awtomatlaşdyrylan stendde işleýän operator elektrik stendi utgaşdyryp, dolandyryş mehanizmini sowuk işlediş (obkatka) kadasynda goýýar, bu operasiýanyň tamamlandygyny habar berýän signal boýunça mehanizmi gyzgyn işlediş (obkatka) güýjüne üýtgedip utgaşdyrýar.

Bejeriş kärhanalarynda üýtgedip geçiriji gutyny, yzky mostlary, ýangyç nasoslaryny we beýlekileri işledip görmekde (obkatka etmekde) awtomatlaşdyrylan stendler peýdalanylýar.

Sur. 2.1 Traktor dizel dwigatelleri işledip görmegiň (obkatka etmegin)  awtomatik dolandyrylyş mehanizmleriniň kinematik shemasy:  1 - reostatyň elektrody; 2 - dişli herekete geçirijini utgaşdyryjynyň dartgysy;

3 - planetar reduktor; 4 - dişli herekete geçiriji; 5 we 12 - ahyrky utgaşdyryjylar;

6 - howanyň agyz ýapgysy; 7 - ýangyç nasosynyň reýkasynyň dartgysy;

8 we 15 - herekete getiriji dişli çarhlar; 9 - elektrodwigatel;  10 - herekete getiriji çeki; 11- ýumrujykly mufta; 13 - ýumrujykly muftany ýazdyrýan dartgy; 14 - reostatyň tutawajy.

Bejerilen agregatlary we maşynlary işledip görmek (obkatka etmek) prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy zähmet öndürijiligini ýokarlandyrýar, önümçiligiň umumy medeni derejesini ýokary göterýär, baglanyşykly detallaryň özara oňat işlenilişmegini, önümiň hiliniň has ýokary we dumukly bolmagyny üpjün edýär, olaryň bejerilişden soňky resurslaryny artdyrýar, şeýle hem ep-esli ykdysady netije alynmagyna mümkinçilik döredýär. Şonuň üçin işledip görmek (obkatka etmek) proseslerini awtomatlaşdyrmaga aýratyn üns berilmegi zerurdyr.

Maşynlaryň bejerilişiniň tehnologik proseslerini mehanizm-leşdirmegiň we awtomatlaşdyrmagyň tehniki ykdysady netijeliligi.

Mehanizmleşdiriş 	serişdeleriniň netijeliligine aşakdaky gatnaşyklar boýunça baha berilýär

(C1 - C2)N Г (K2 - K1)-1 E,  (2.1)

gatnaşyklardaky C1 we C2 - mehanizmleşdirýän we awtomatlaşdyrýan serişdeleriň ornaşdyrylmagyndan öň we soň önüm birliginiň özüne düşýän gymmatlyklary, man.; Ng- bejerilen önümleriň ýyllyk goýberilişi;

K1 we K2 - bar bolan mehanizmleşdirýän we awtomatlaşdyrýan 	serişdeler 	ulanylandaky 	hem-de 	olar çalşyrylandaky we täzeden goýlandaky düýpli maýa goýumlar, man.

Iýlen detallary dikeltmegiň wagt hasaby esasy (maşyn) we kömekçi, ýagny detallary oturtmak we aýyrmak, gurallary 	hem 	enjamlary 	sazlamak 	üçin 	sarp 	edilýän wagtlardan düzülýär.

Detallar, uzeller stanoklara we stendlere el bilen we pnewmatik, gidrawlik hem-de elektrik esbaplaryň kömegi bilen mehanizmleşdirip berkidip bolar. Detallary hyrly gysgyçlar bilen 	berkitmek, 	mehanizmleşdirilen 	esbaplar 	bilen berkidilenden 8...10 esse az öndürijiliklidir. Şunlukda, her berkitme üçin 200…400 N güýç goýmaklyk talap edilýär.

Bir detaly hyrly gysyjy bilen berkitmek üçin 6...8 s wagt sarp edilýär.

18 -nji umumy okuw

Detallaryň sürtülme bilen baglanyşykly bolmadyk

şikesleri, olaryň häsiýetnamasy we ýüze çykmagynyň

sebäpleri, olary kesgitlemegiň usullary we serişdeleri

Detallaryň sürtülme bilen baglanyşykly bolmadyk şikesleri, olaryň häsiýetnamasy we yüze çykmagynyň sebäpleri, olary kesgitlemegiň usullary we serişdeleri. Detallaryň materialynyň ýadawlygy ugry üýtgäp duran uly yükleriň astynda işleýän detallara mahsusdyr. Ýadawlyk weýranlygy şu materialyň berkligi çäginden has az güýjenmelerde bolup geçýär.

Detallaryň ýadawlyk berkligi: detalyň bir kesiginden beýleki kesigine geçilende geçiş radiuslarynyň berjaý edilmeýändigi; üstüň gödek işlenilip bejerilmegi; kertigiň, sypjyrygyň, çukanagyň, okisleriň galdyran plýonkasynyň; detalyň üstünde kerner ýa-da çapgyç (zubilo) arkaly edilen belginiň bolmagy; temperaturanyň birden üýtgemegi sebäpli pese düşüp biler.

Detallaryň 	mehaniki 	zeper 	ýetmeleri, 	Muňa aşakdaky şikesler degişlidir.

Çat açmalar. Bular ulurak ýerli ýükleriň, urgularyň we aşa köp ýük ýüklenmeginiň, ugry üýtgäp duran dowamly ýükleriň, şeýle hem temperaturanyň birden üýtgemegi, sowadyjy suwuklygyň doňmagynyň netijesinde döreýärler. Olar traktorlaryň, awtomobilleriň, maşynlarynyň we awtotraktor dwigatelleriniň ramalarynyň, bloklarynyň, geçiriji gutularynyň korpuslarynyň we beýleki korpus detallarynyň has köp agram düşýän ýerlerinde ýüze çykýarlar. Çat açmalar köplenç çoýun detallarda we listleýin materiallardan ýasalan detallarda emele gelýärler (ganatlar, kapotlar, oblisowkalar). Ýylylyk zerarly döreýän çat açmalar dwigatelleriň silindirleriniň başjagazlaryndaky klapanlaryň öýjükleriniň germewlerinde ýüze çykýarlar.

Deşikler ýuka diwarly detallara beýleki predmetleriň urulmagy we sowadyjy suwuklygyň doňmagy netijesinde

(silindrler blogynyn diwarlarynda, ganatlarda, kapotlarda we geçirijiler gutusynyň korpusynda) ýüze çykýarlar.

Çyzyklar we sypjyryklar ýagyň hapalanmalarynyň ýa-da başga bölejikleriň, abraziw bölejikleriň täsiri netijesinde detallaryň işleýän ýüzlerinde emele gelýärler.

Detallaryň bölejikleriniň owranyp gaçmasy dinamik urgy ýükleriň täsiri bilen (geçirijiler gutusynyň şesternýalarynyň dişleriniň üsti) ýa-da ýadawlyk güýjenmeleri netijesinde (awtotraktor dwigatelleriniň tirsekli walynyň podşipnikleriniň wkladyşlary, şarjagazly podşipnikleriň halkalarynyň yranma ýodajyklary, şesternýalaryň dişleriniň profilleri) döreýär. Ýadawlyk iýlip könelişmesi zerarly materialyň bölejikleriniň bölünip sürtülme üste owranyp gaçmagy netijesinde çukurjyklar emele gelýär.

Detallaryň döwülmeleri we uçmalary olara güýçli ugry bolanda ýüze çykýarlar. Bu köplenç guýma detallarda ýüze çykýar. Olar detalyň materialynyň ýadawlygynda-da döreýärler.

Egrelmeler we ýemşermeler detallaryň üstleriniň geometrik formasynyň we özara ýerleşişiniň bozulmagyny häsiýetlendirýärler. Olar dinamiki ýükleriň düşmegi netijesinde ýüze çykýarlar (maşynlaryň ramalary, awtotraktor dwigatelleriniň tirsekli we paýlaýjy wallary, şatunlary, itekleýjileri, dürli wallar, awtomobilleriň öňki oklarynyň balkalary, öwrüm ýumruklary, dürli dartyjylar ýa-da týagalar, şeýle hem listleýin metallardan ýasalan detallar).

Detallaryň towlanmagy uly towlaýjy pursatyň täsiri netijesinde döreýär. Ol işde wagtlaýynça ýüze çykýan garşylygy ýeňmek bilen baglanyşyklydyr (dürli wallar, şatunlar, ýarym oklar).

Detallara himiki we ýylylyk zerarly zeper ýetmegi maşyn kyn şertlerde ulanylanda, çylşyrymly himiki we temperatura täsirleriň netijesinde bolup geçýär. Olara aşakdaky zeper ýetmeler degişlidir.

Detallaryň egrelmegi (ýarsmagy) olara ýokary temperaturanyň täsir etmegi bilen ýüze çykýar. Munuň özi köplenç maşynlary ulanmagyň düzgünleri bozulanda ýüze çykýar. Şonda struktura üýtgemeleri we uly içki güýjenmeler döreýär (awtotraktor dwigatelleriniň silindrler blogy we onuň başjagazy).

Himiki poslama (korroziýa) metallara kislotalar, awuly silikatlar, gazlar we beyleki maddalar täsir edende ýüze çykýar. Şonda metaly dürli himiki reagentler iýýärler (awtotraktor 	dwigatelleriniň 	silindrleriniň 	peşeňleri 	we wallarynyň boýunjyklary).

Elektrohimiki 	poslama 	(korroziýa) 	detalyň düzümindäki dürli iki ýa-da birnäçe metal galtaşanda ýüze çykýar. Has otrisatel potensially metal anod, beylekisi bolsa katod bolup hyzmat edýär (awtomobilleriň we traktorlaryň kabinalary, awtomobilleriň kuzowlary, kombaýnlaryň örtgüsioblisowkasy).

Ýanyp çukanak emele gelmek ýerli temperaturalaryň täsiri 	netijesinde 	detallaryň 	üstki 	gatlagynda 	döreýär (awtotraktor dwigatelleriniň çykaryş klapanlarynyň faskalary).

19-njy umumy okuw

Iýilmeleri öwrenmegiň usullary.

Detallaryň iýilmesiniň bahalaryny we iýlip könelişmesiniň häsiýetini şu usullar bilen kesgitleýärler.

- Detallaryň mikrometražy. Maşynlary ýygnamakdan öň we ulanylandan ýa-da synag edilenden soň iýilme ýa-da deformasiýa bolar diýlip çak edilýän ýerlerde ölçeýiş serişdeleriniň kömegi bilen detallary ölçeýärler. Detallaryň ölçegleriniň tapawudy boýunça olaryň iýilmesini kesgitleýärler. Traktorlaryň, awtomobilleriň, oba hojalyk maşynlarynyň we awtotraktor dwigatelleriniň detallarynyň köpüsi üçin ulanylyş synaglarynyň esasynda mikrometraž geçirilende, ölçeg geçirmeli kesikler we tekizlikler takyklanandyr.

- Protilografirleme. Bu usul ulanylanda, detallaryň

belli bir kesiklerdäki we tekizliklerdäki profilogrammalary profilograflar arkaly alynyar. Bu iş maşyny ulanmakdan ýa-da synag etmekden öň (sur. 1.3, çyzyk 1) we' soň (çyzyk 2) ýerine ýetirilýär. Soňra profilogrammalary gabat getirip, detalyň iýilmesiniň epýurasyny gurýarlar. Şonda detallaryň iýilmesiniň diňe bir bahasy däl-de, eýsem, radial ugurda we olaryň uzynlyklary boýunça iýilmäniň häsiýeti ýüze çykarylýar.

Sur. 2.2. silindrik detalyň iýiýmesiniň kese (a)  we uzaboý (b) kesiklerindäki epýuralary.

- Agramyny çekmek. Iýilmäni, detallary wagtalwagtal analitik terezilerde çekmek we olaryň ulanylyş ýa-da stend synaglaryndan öňki hem-de soňky massalaryny deňeşdirmek arkaly kesgitleýärler. Awtotraktor dwigatelleriniň tirsekli wallarynyň wkladyşlarynyň hem-de porşen halkalarynyň iýilmesini çekmek arkaly kesgitleýärler. Bu usul detallaryň iýlip könelişen ýerlerini, olaryň iýilmesiniň bahasyny we häsiýetini ýüze çykarmaga mümkinçilik bermeýär.

- Ýagdaky metalyň mukdary boýunça iýilmäniň kesgitlenilişi.

Bu usulda dwigateliň ýaglaýyş ulgamyndan ýa-da geçirijiler gutusynyň, yzky mostuň karterinden wagtal-wagtal synag üçin yag alýarlar. Soňra ýagy spektral analiz etmek üçin niýetlenilen gurluşda ýagdaky metallik elementleriň mukdaryny kesgitleýärler. Agzalyp geçilen agregatlaryň detallarynyň materiallarynyň himiki düzümini bilip, derňewiň netijeleri boýunça olaryň iýilmesini bahalandyrýarlar. Bu usulda agregaty sökmeklik talap edilmeýär, ýöne ol hem detallaryň iýilmesiniň häsiýetini we bahasyny kesgitlemäge mümkinçilik bermeýär.

- lýilmäniň radioaktiw izotoplar arkaly kesgitlenilişi. Detal ýasalanda, onuň splawyna radioaktiw izotop goşýarlar ýa-da taýýar detalda deşik deşip, oňa radioaktiw metallardan ýasalan silindrjikleri («şaýatlary») dykýarlar. Hasaplaýjy enjam arkaly synag üçin alnan ýaglardaky radioaktiw bölejikleriň mukdaryny kesgitleýärler. Bu usul bilen bir detalyň ýa-da bir atly detallar toparynyň iýlip könelişmesini öwrenip bolar. Şonda iýilmäniň bahasy radioaktiw bölejikleriň mukdarynyň «şayatlaryň» iýlen böleginiň uzynlygyna baglylygyndan ugur alyp kesgitlenýär. Bu usul köp zähmet talap edýär, saglyk üçin zyýanly we iýilmäniň häsiýetini ýüze çykarmaga mümkinçilik bermeýär. 6. Iýilmäniň yzlaryň we çukurjyklaryň kömegi bilen kesgitlenilişi. Detallary almaz piramidalary bilen oýýarlar ýa-da olarda almaz kesgiç bilen çukurjyk edýärler. Yzlaryň diagonallarynyň ölçeglerini ýa-da çukurjyklaryň uzynlygyny mikroskopyň kömegi bilen yzygider ölçäp, detalyň şu ýerindäki iýilmesini kesgitleýärler. Bu usul uzeli kemkäsleýin sökmek bilen detallaryň iýilmesiniň bahasyny we häsiýetini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Ýöne ol köp zähmet siňdirmegi we ýokary hünärli ýerine ýetirijileri talap edýär.

Ýokarda seredilip geçilen usullaryň has giň ýaýranlary detallaryň iýilmesini mikrometraž arkaly we ýagdaky metalyň mukdary bilen kesgitlemekdir.

Maşynlar bejerilende detallaryň iýilmesiniň ýol bererlik we aňryçäk bahalary. Detalyň iş çyzgylaryna we tehniki şertlere laýyk gelýän ölçeglerine hem-de beýleki tehniki häsiýetnamalaryna adaty (normal) ölçegler we tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Eger-de bejermezden detaly maşyna goýup bolýan bolsa 	we 	öňdäki 	bejeriliş 	döwrüň 	tutuş 	dowamynda kanagatlanarly işlejek bolsa, onda bu detalyň ölçeglerine we tehniki häsiýetnamalaryna ýol bererlikli ölçegler hem-de tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Detallaryň 	hasapdan 	çykarylýan 	(braklanylýan) ölçeglerine we beýleki tehniki häsiýetnamalaryna aňryçäk ölçegler we tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Ýol bererlikli iýilmeler maşynlaryň mundan buýanada ulanylmagyna mümkinçilik berýärler. Olar hasaplamak we synag üsti bilen kesgitlenilýär.

20-nji umumy okuw

Iýilmeleri öwrenmegiň usullary

4.Ýagdaky metalyň mukdary boýunça iýilmäniň kesgitlenilişi.

Bu usulda dwigateliň ýaglaýyş ulgamyndan ýa-da geçirijiler gutusynyň, yzky mostuň karterinden wagtal-wagtal synag üçin yag alýarlar. Soňra ýagy spektral analiz etmek üçin niýetlenilen gurluşda ýagdaky metallik elementleriň mukdaryny kesgitleýärler. Agzalyp geçilen agregatlaryň detallarynyň materiallarynyň himiki düzümini bilip, derňewiň netijeleri boýunça olaryň iýilmesini bahalandyrýarlar. Bu usulda agregaty sökmeklik talap edilmeýär, ýöne ol hem detallaryň iýilmesiniň häsiýetini we bahasyny kesgitlemäge mümkinçilik bermeýär.

5.lýilmäniň radioaktiw izotoplar arkaly kesgitlenilişi. Detal ýasalanda, onuň splawyna radioaktiw izotop goşýarlar ýa-da taýýar detalda deşik deşip, oňa radioaktiw metallardan ýasalan silindrjikleri («şaýatlary») dykýarlar. Hasaplaýjy enjam arkaly synag üçin alnan ýaglardaky radioaktiw bölejikleriň mukdaryny kesgitleýärler. Bu usul bilen bir detalyň ýa-da bir atly detallar toparynyň iýlip könelişmesini öwrenip bolar. Şonda iýilmäniň bahasy radioaktiw bölejikleriň mukdarynyň «şayatlaryň» iýlen böleginiň uzynlygyna baglylygyndan ugur alyp kesgitlenýär. Bu usul köp zähmet talap edýär, saglyk üçin zyýanly we iýilmäniň häsiýetini ýüze çykarmaga mümkinçilik bermeýär. 6. Iýilmäniň yzlaryň we çukurjyklaryň kömegi bilen kesgitlenilişi. Detallary almaz piramidalary bilen oýýarlar ýa-da olarda almaz kesgiç bilen çukurjyk edýärler. Yzlaryň diagonallarynyň ölçeglerini ýa-da çukurjyklaryň uzynlygyny mikroskopyň kömegi bilen yzygider ölçäp, detalyň şu ýerindäki iýilmesini kesgitleýärler. Bu usul uzeli kemkäsleýin sökmek bilen detallaryň iýilmesiniň bahasyny we häsiýetini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Ýöne ol köp zähmet siňdirmegi we ýokary hünärli ýerine ýetirijileri talap edýär.

Ýokarda seredilip geçilen usullaryň has giň ýaýranlary detallaryň iýilmesini mikrometraž arkaly we ýagdaky metalyň mukdary bilen kesgitlemekdir.

Maşynlar bejerilende detallaryň iýilmesiniň ýol bererlik we aňryçäk bahalary. Detalyň iş çyzgylaryna we tehniki şertlere laýyk gelýän ölçeglerine hem-de beýleki tehniki häsiýetnamalaryna adaty (normal) ölçegler we tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Eger-de bejermezden detaly maşyna goýup bolýan bolsa 	we 	öňdäki 	bejeriliş 	döwrüň 	tutuş 	dowamynda kanagatlanarly işlejek bolsa, onda bu detalyň ölçeglerine we tehniki häsiýetnamalaryna ýol bererlikli ölçegler hem-de tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Detallaryň 	hasapdan 	çykarylýan 	(braklanylýan) ölçeglerine we beýleki tehniki häsiýetnamalaryna aňryçäk ölçegler we tehniki häsiýetnamalar diýilýär.

Ýol bererlikli iýilmeler maşynlaryň mundan buýanada ulanylmagyna mümkinçilik berýärler. Olar hasaplamak we synag üsti bilen kesgitlenilýär.

20-nji umumy okuw

Şaýlarynyň ýonulyp ýiteldilmekligi

Iýlip konelişme we iýilme barada düşünje. Iýlip könelişme -sürtülmede materialy gaty jisimiň ýüzünden aýyrmak we onuň galyndy deformasiyasyny artdyrmak ýagdaýydyr. Bular jisimiň ölçegleriniň we tormasynyň kemkemden üýtgemeginde ýüze çykýarlar.

Iýilme —iýlip könelişmäniň bellenen birliklerde kesgitlenyän netijesidir. Iýilmäniň bahasy uzynlyk, massa. göwrüm we ş.m. birliklerde bolup biler.

Iýlip könelişmäniň tizligi - iyilmäniň bahasynyň onuň bolup geçen wagt aralygyna bolan gatnaşygydyr

Iýlip 	könelişmäniň 	intensiwligi 	- 	iyilmäniň bahasynyň iýlip könelişmaniň ýüze çykýan şertleşilen ýoluna ýa-da ýerine ýetirilen işiň göwrümine bolan gatnaşygydyr.

Iýilmä çydamlylyk — materialyň sürtülmäniň kesgitli şertlerinde iýlip könelişmä garşylyk görkezme häsiýetidir. Bu garşylyk iýlip könelişmäniň tizligine ýa-da intensiwligine ters bolan ululyk bilen bahalandyrylýar.

Sürtülme güýji — bir jisimiň başga bir jisim boýunça olaryň araçägine tangensial ugrukdyrylan daşky güýjüň täsiri astynda otnositel süýşmesine bolan garşylyk güýjüdir.

Sur. 2.3. Walyň dynçlyk we aýlanma wagtyndaky ýagdaýy:

R - podşipnigiň radiusy; r - walyň radiusy; ω -  burç tizligi;

K - wala düşýän agram (nagruzka); S - yş;  h - ýag gatlagynyň galyňlygy  Iýlip könelişmäniň görnüşleriniň toparlara bölünişi. Häzirki wagtda iýlip könelişmäniň aşakdaky görnüşleri ýeterlik öwrenilendir:

- Mehaniki iýlip könelişme - mehaniki täsirleriň netijesindäki iýlip könelişmedir.

- Abraziw iýlip könelişme - materialyň gaty jisimleriň ya-da gaty bölejikleriň kesiji ýa-da sypyryjy täsiri netijesindäki mehaniki iylip könelişmedir. Abraziwler (fransuz sözi abrasif - gazamak) kwarsyň bölejikleri, iýilmäniň önümleri we ş.m.-lerdir. Toprak bejeriji we ýer gazyjy maşynlaryň iş organlary şeýle iýlip könelişmä duçar bolýarlar.

- Gidroabraziw (gazoabraziw) iýlip könelişme - suwuklyk (gaz) akymynyň alyp gidýän gaty jisimleriniň ýa-da bölejikleriniň täsiri netijesinde bolup geçýän abraziw iýlip könelişmedir. Awtotraktor dwigatelleriniň ýangyç gurluşynyň detallary, SPT we klapan mehanizmleri, suwaryjy maşynlaryň forsunkalary, zemsnaryadlaryň we pnewmotransportyň truboprowodlary, çalykdyryjy ulgamyň detallary şeýle iýlip könelişmä sezewar bolýarlar.

- Okislenip iýlip könelişme·poslama - poslamamehaniki iýlip könelişmedir. Şonda material bilen kislorodyň ýa-da okislendiriji daşky sredanyň arasynda himiki reaksiýa agdyklyk edýär (awtotraktor dwigatelleriniň tirsekli hem-de paýlaýjy wallarynyň boýunjagazlary, porşen barmaklary).

- Ýadawlyk iýlip könelişmesi - üstki gatlagyň materialynyň kiçijik bölejikleri gaýtadan deformirlenende, obýektiň ýadawlyk zerarly weýran bolmagy netijesinde dörän mehaniki iýlip könelişmedir (yranma we typma podşipnikleri, şesternýalaryň dişleri we ş.m. detallar).

- Ilişip iýlip könelişme - ýapyşmagyň, materialyň çuň oýulmagy, onuň sürtülýän üstleriň birinden beýlekisine geçmegi we döreýän büdür-südürlikleriň çatyrymlaşýan üste edýän täsiri netijesinde döreýän iýlip könelişmedir (plugyň tigriniň wtulkasy, balansirieriň oklary, awtotraktor dwigatelleriniň tirsekli we paýlaýjy wallarynyň podşipnikleri, SPT-niň detallarynyň çatyrymlaşmalary).

- Freting-poslap iýlip könelişme - kiçi yrgyldyly otnositel sürtülmeler wagtynda galtaşýan jisimleriň poslap mehaniki iýlip könelişmesidir (waly we korpusy bolan yranma podşipnikleriniň, 	şlisli 	we 	şponkaly 	birikdirmeleriň detallarynyň çatyrymlaşmalary).

- Wodorod iýlip könelişmesi - munuň özi sürtülme zonasynda bar bolan ýa-da bu zonada bölünip çykýan metala siňdirilen wodorodyň giňelmegi (partlamagy) sebäpli üstki gatlagyň weýran bolmagydyr (silindrleriň peşeňleri, tormoz barabanlary, şarjagazly we rolikli podşipnikleriň yranma jisimleri we yranma ýodajyklary, şesternýalaryň dişleri).

- Gidroerozion (gazoerozion) iýlip könelişme - suwuklyk (gaz) akymynyň täsiri netijesinde üstüň iýlip könelişmegidir. Geçirijiler gutusynyň ikinji walynyň şlisleri, awtotraktor dwigatelleriniň klapanlary we klapan öýjükleri, gidroulgamlaryň we nasoslaryň detallary şeýle iýlip könelişmä sezewar bolýarlar.

- Kawitasion iýlip könelişme - gaty jisim suwuklyga görä otnositel hereket edende ýüze çykýan mehaniki iýlip könelişmedir. Şonda gaz köpürjikleri üstüň ýakynynda ýarylýarlar, bu bolsa ýerli uly basyşy ya-da ýokary temperaturany döredýär (awtotraktor dwigalelleriniň silindrler blogy we onuň başjagazy, silindrleriniň peşeňleriniň daşky üstleri, dürli nasoslaryň detallary).

- Elektroerozion iýlip könelişme - elektrik togy geçende, razrýadlaryň täsiri netijesinde döreýän üstüň erozion iýlip könelişmegidir (elektrik maşynlarynyň ýakorlarynyň kollektorlary, çotgalar, bölüjiniň detallary).

Metallaryň eroziyasy - gaz ýa-da suwuklyk akymynda, şeýle hem mehaniki ýa-da elektrik razryadlaryň täsiri bilen metal önümleriniň listüniň kem-kemden weýran bolmagydyr.

21-nji umumy okuw

Işläp bejeriş kadalaryny we wagt normalaryny

kesgitlemek

Işläp bejeriş kadalaryny we wagt normalaryny kesgitlemek. Detallary dikeltmegiň hem-de mehaniki işläp bejermegiň kadalarynyň saýlanyp alnyşy detallary dikeltmegiň dürli usullary öwrenilende seredilip geçilipdi.

Detallary dikeltmegiň tehnologik prosesleri işlenip düzülende, dikeltmegiň has tygşytly usulyny saýlap almagyň öňde görkezilen beýleki görkezijiler bilen bir hatarda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda uly ähmiýeti bolan wagt normasyny bilmek örän zerurdyr.

Tehniki wagt normasy diýlip, anyk guramaçylyktehniki şertlerde, öňdebaryjy kärhanalaryň we önümçiligiň täzelikçileriniň gazananlaryny nazarda tutmak bilen enjamlary, gurallary we önümçiligiň beýleki serişdelerini netijeli peýdalanyp, tehnologik operasiýalary ýerine ýetirmek üçin zerur bolan wagta aýdylýar. Wagt normasy adaty iş şertleri üçin dikeldiş usullaryny we kadalary amatly peýdalanmaga, eger gerek bolsa berkleşdirmäge, mehaniki işläp bejermäge, detallaryň has ýokary hilli dikeldilmegini üpjün edýän beýleki iş şertlerini ýerine ýetirmek üçin hasaplanyp bellenilmelidir.

Operasiýalaryň bir sanylyk wagt tШT  normasy aşakdaky formula boýunça kesgitlenýär

tШT = t0 + tB + tоб + tП,     (2.2)

formuladaky t0 -berlen tehnologik operasiýanyň gös-göni maksady bolan, dikeldilýän detalyň (geometrik formasyny we ölçeglerini, işçi üstüň fiziki-mehaniki häsiýetlerini, uzelde, mehanizmde detallaryň özara ýerleşişlerini we başgalar) ýagdaýyny üýtgedýän esasy (tehnologik) wagt; tB - kömekçi wagt (muňa işlenip bejerilýän detaly oturtmak we ayyrmak, guraly deňäp görmek, eltmek we aýyrmak üçin sarp edilen wagtlar girýär); toб - iş ornuna guramaçylyk-tehniki hyzmat etmek üçin sarp edilýän wagt: enjamlary sazlaşdyrmak, gurallary çalşyrmak, ýaglamak, gyryndylyry aýyrmak, ýylmaýjy tegelegi düzetmek we ş.m.-ler, enjamy smena başlananda işe taýýarlamak, smena gutarandan soň ony arassalamak we ş.m.-ler üçin sarp edilýän wagt; tП - dynç alyş arakesmeler we işçiniň tebigy zerurlyklary üçin sarp bolan wagt.

Esasy we kömekçi wagtlaryň jemine operasion wagt diýilýär

(2.3)

tob we tp wagtlar top görä prosent hasabynda alynýar. Detallary dikeltmek boýunça işler normalaşdyrylanda hasaplamagyň amatlylygy üçin tob we tp wagtlar köplenç goşmaça bir wagta tD birleşdirilýär we operatiw wagta görä prosentlerde alnan bir umumy koeffisiýent bilen hasaplanylýar. Onda bir sanylyk

(bölekleýin, ştuçnoýe) wagt şeýle kesgitlenilýär

(2.4)

Detallar toparlaýyn dikeldilende, taýýarlyk we jemleýji wagt t П3 sarp edilýär. Ol işçiniň iş bilen tanyşmak, detallaryň berlen toparyny dikeltrnek üçin zerur bolan enjamlary, esbaplary (senetleri we gurallary) taýýarlamak hemde sazlamak, senetleri aýyrmak we tabşyrmak hem-de işi labşyrmak üçin sarp edýän wagtlary bilen hasaplanylýar. Taýýarlyk· jemleýji wagt detallaryň toparynyň ölçeglerine bagly däl, ol detallaryň berlen toparyny dikeltmek üçin sarp edilýär hem-de bir sanylyk (bölekleýin, ştuçnoýe) wagtyndan aýry normalaşdyrylýar.

Seredilýän ýagdaýda operasiýanyň tehniki normasy, taýýarlyk-jemleýji wagt bilen bir sanylyk wagtynyň jeminden emele gelýär, ol bir sanylyk-kalkulýasion wagt diýlip atlandyrylýar

tШK = tШТ + tП3/n,   (2.5)

munda n - topardaky detallaryň sany.

Detallaryň berlen toplymynyň wagt normasy şu deňlik bilen kesgitlenýär

tПАР = tП3 + tШТn. 	(2.6)

Esasy 	wagt 	işçiniň 	iş 	operasiýalaryny 	berlen enjamlarda ýerine ýetirmäge fiziki taýdan gatnaşman, maşyn (stanok, galwaniki gap, berçinleýji maşyn, kebşirleýji gurluş we ş.m.-ler bilen), maşyn-el we el wagty bolup biler.

Kömekçi wagt esasy wagt bilen üsti ýapylýan we ýapylmaýan görnüşlere bölünýär. Enjamlaryň işledilýän wagtynda ýa-da detallary dikeltmekde ol ýa-da beýleki bir prosesiň gidişinde, mysal üçin, galwaniki örtükleri çökermek, flýusyň aşagynda awtomatik kebşirlemek proseslerinde ýerine ýetirip boljak goşmaça wagt elementleri operatiw wagta goşulmaýar.

Bejeriş işlerinde işçä detallary dikeltmek boýunça ol ýa-da beýleki operasiyalary geçirmegiň wagt ýa-da iş normasy, ýagny wagt birliginde önümleriň sany berilyär.

Detallary dikeltmek boýunça tehniki wagt normasy detallary dikeltmäge taýýarlamagyň kadalarynyň öňünden düzülen degişli normatiwlerine, metal örtükleri çaýmagyň kadalaryna, kesmegiň kadalaryna we beylekilere, elde ýerine ýetirilýän işler üçin bolsa tipiki işleriň hronometražynyň maglumatlaryna laýyklykda, analitik - hasaplaýyş usuly boýunça kesgitlenyär.

Esasy (tehnologik) wagt detallary dikeltmek boýunça degişli işleriň formulalary boyunça detallaryň ölçeglerine, metal örtükleri çaýmagyň ya-da mehaniki işläp bejermegin kadalaryna baglylykda kesgitlenilýär.

Tehniki wagt normasynyň beýleki düzüjileri - tB, toб, tП, tП3 -  normatiwler boýunça tapylýar. Detallary dikeltmek dürli usullarda, dürli sehlerde amala aşyrylýandygy üçin, esasy wagty we wagtyň beýleki elementleri üçin normalary kesgitlemekde, olary işleriň degişli görnüşleri üçin ulanarlykly etmek zerurdyr

22-nji umumy okuw

Detallary dikeltmegiň tehnologik dokumentlerini

işläp düzmek.

Detallary dikeltmegiň tehnologik dokumentlerini işläp düzmek. Tehnologik dokumentleriň ýeke-täk ulgamy (TDEU) önümleriň konstruktorçylyk işlenip düzülişiniň degişli literleri berlen stadiyalary bilen baglanyşdyrylan tehnologik dokumentleri işläp düzmek stadiýasyny göz öňünde tutýar.

Bejeriş önümçiligi obýektleri eskiz we tehniki işläp düzmek, detallaryň we maşynlaryň tejribe nusgalaryny ýasamak hem-de synag etmek bilen baglanyşykly däl. Şonuň üçin, işläp düzmegiň stadiýalaryndan onuň paýyna degişli etaplar düşýär. Bejeriş önümçiligi üçin «P», «A» we «W» literli stadiýalaryň işlenip düzülmegi häsiýetlidir.

Tehnologik prosesi «P» liter bilen işläp düzmegiň stadiýasynda ýasaýjy zawodlaryň ýasaýan tehnologik dokumentlerini öwrenmek; dikeltmegiň usullaryny gözläp tapmak boýunça barlaglar geçirmek ýa-da dikeltmegiň öň işlenip düzülen usullary bilen tanyşmak; tehnologik bazalary saýlap almak; operasiýalaryň tertibini kesgitlemek; gözegçilik operasiýalary bellemek ýaly işler geçirilýär.

Tehnologik prosesiň «A» literli stadiýasy işlenip düzülende (giriş tapgyry üçin maşynyň täze modeliniň bejerilişini özleşdirmek stadiyasy) enjamlary, esbaplary, ýörite gurallary konstruirlemek boýunça ýumuşlary tabşyrmak bilen tehnologik prosesi korrektirlemeklik geçirilýär. Soňra enjamlary, esbaplary, gurallary, işläp bejermegiň kadalaryny, wagt normalaryny saýlap almak bilen tehnologik prosesiň kartalary işlenip düzülýär.

Tehnologik prosesiň «W» literli stadiýasy işlenip düzülende, 	kadalaşan 	tapgyrlaýyn 	ýa-da 	köpçülikleýin önümçilik 	üçin, 	«A» 	literli 	tehnologik 	dokumentler korrektirlenýär, bejeriş önümçiliginde gutarnykly işlenilen we barlanylan, doly enjamlaşdyrylan tehnologik proses bellige alynýar.

TDEU-da tehnologik dokumentleriň 14 görnüşi göz öňünde tutulýar, şolaryň arasynda iň möhümleri aşakdakylar.

Marşrut kartasy (şertli belgilenilişi MK) tehnologik prosesi ýazyp beýan etmek üçin niýetlendirilýär. Ol bellenen formalara laýyklykda enjamlar, senetler, zähmet we beýleki normatiwler hakyndaky maglumatlary görkezmek bilen ähli operasiýalaryň tehnologik yzygiderliligine gözegçilik etmegi hem-de orunlaryny üýtgetmegi öz içine alýar we önümçiligi meýilnamalaşdyrmak üçin peýdalanylýar.

Operasion kartasy (şertli belgilenilişi OK) önümi dikeltmegiň (ýasamagyň) tehnologik prosesiniň geçişlere bölüşdirilen operasiýalaryny ýazyp beýan etmek üçin niýetlendirilýär. Onda tehnologik işläp bejermegiň kadalary, tehnologik enjamlaşdyryş baradaky maglumatlar, hasaplanylan normalar we zähmet normatiwleri görkezilýär hem-de iş tärlerini we wagt normalaryny derňemegiň ýönekeý ýagdaýlarynda instruksion karta hökmünde peýdalanylýar.

Eskizler kartasy (şertli belgilenilişi EK) tehnologik prosesi we onuň elementlerini grafiki görkezmek üçin niýetlendirilýär.

Tehnologik instruksiýada (şertli belgilenişi TI) iş tärieri, gözegçilik etmegiň usullary, enjamlary we abzallary ulanmagyň düzgünleri, howpsuzlyk çäreleri we tehnologik proses amala aşyrylanda bolup geçýän fiziki-himiki hadysalar beýan edilýär.

23-nji umumy okuw

Maşynlaryň tehniki ýagdaýy we bejeriş boýunça işleri geçirmek

Maşynlary we enjamlary bejermegiň tehnologik prosesiniň shemasy.

Dürli konstruksiýaly maşynlar we enjamlar, esasan, 2.1 suratdaky shema laýyklykda öňde getirilen yzygiderlilikde bejerilýär. Shemadaky käbir tapawutlar maşynlaryň we enjamlaryň konstruksiýasynyň hem-de modeliniň dürlüligi bilen şertlendirilýär.

Maşynlary bejerişe taýýarlamak. Maşyn bejerişe taýýarlanylanda ondan: elektrik enjamlary, iýmitlendiriş ulgamlarynyň abzallaryny we uzellerini, rezinden, rezinleşdirilen we polotno materiallardan ýasalan detallary aýryp, olary saklamak üçin sklada tabşyrýarlar. Sowadyş we iýmitlendiriş ulgamlaryndan, karterlerden sowadyjy hem-de tormoz suwuklyklaryny, ýangyjy we ýagy dökýärler. Soňra maşyny hapalardan arassalaýarlar, sowadyş we ýaglaýyş ulgamlaryny, karterleri ýuwýarlar.

Bejerişe taýýarlamak: maşyny gözden geçirmek, onuň ýagdaýyny kesgitlemek (bejerişiň görnüşini we bejeriş işleriniň zerur bolan möçberini takyklamak üçin), dokumentleri ýazmak, maşyny bejeriş kärhanasyna eltmek, ony kabul etmek we tabşyrmak, sökmezden öň onuň daşyny gaýtadan arassalamak we ýuwmak ýaly işleri öz içine alýar.

Arassalamak dürli çökündileri, ýagny daşky hapalary, iýlip 	könelişmäniň 	önümlerini, 	karterdäki 	mehaniki çökündileri, 	sowadyş 	ulgamyndaky 	kesmekleri 	(joşlary) aýyrmakdan we ş.m.-lerden ybaratdyr.

Sowadyş ulgamy maşyn bejerişe iberilmezinden öň arassalanýar. Munuň üçin ulgamy ýörite ýuwujy erginleriň biri bilen doldurýarlar. Dwigatel l0...12 sagat işledilenden soň ergini dökýärler we sowadyş ulgamyny suw bilen ýuwýarlar. Ýagy dökenlerinden soň karterleri ýuwujy desgalary ulanyp ýuwýarlar. Munuň üçin rezin şlangany karteriň ýag guýulýan deşigine ötürip, 75°S-den pes bolmadyk temperaturada 0,5 MPa basyş bilen suw ýa-da yuwujy suwuklyk berýärler.

Maşynyň daşyny 1 MPa basyş astynda berilýän suw bilen ýuwýarlar. Howanyň temperaturasy +5°C-den pes bolanda, maşynyň daşy ýyladylýan jaýda ýuwulýar.

Bejerişden öňki diagnostirleme, onuň wezipeleri we mazmuny. Bejerişden öň göçirilýän diagnostirleme maşynyň tehniki ýagdaýyny kesgitlemek we onuň bejerilişiniň görnüşini takyklamak üçin geçirilýär. Bu maşynyň ulanylýan hojalygynda geçirilýär. Maşynlary diagnostirlemek üçin sökmezden olaryň ýagdaýyny obýektiw bahalandyrmaga, bejeriş işleriniň zerur möçberini kesgitlemäge mümkinçilik berýän enjamlar bardyr Senagat maşynlaryň tehniki ýagdaýyny diagnostirlemek üçin stasionar (awtomobilleriň we traktorlaryň bejeriş kärhanalary we TH stansiýalary üçin) hem-de göçme (TH geçirilende) serişdeleri öndürýär. Şeýle hem TH-1 we TH2 geçirilende, traktorlary hem-de kombaýnlary diagnostirlemek üçin abzallaryň göçme komplektleri peýdalanylýar.

Tehniki gözegçiligiň we diagnostirlemegiň netijelerini maşynyň zawodda berilýän pasportynda ýazýarlar. Eger maşynyň agregatlarynyň aglaba köpüsini doly sökmeli bolsa, onuň ähli näsaz düzüm böleklerini, şol sanda, baza detalyny çalyşmaly ýa-da bejermeli bolsa, onda maşyn düýpli bejerişe iberilmelidir. Eger maşynlaryň, agregatlaryň hem-de uzelleriň işe ukyply ýagdaýyny TH ýa-da ýeňil bejeriş arkaly dikeldip bolýan bolsa, onda olary düýpli bejerişe ibermeli däl.

Maşyny bejerişe ibermezden ozal, zawodda berilýän pasportyny taýýarlaýar, ýagny onuň degişli bölümlerini doldurýar. 	Maşyny 	bejerişe 	pasporty 	bilen 	bilelikde tabşyrýarlar.

24-nji umumy okuw

Bejermegiň tehnologik prosesiniň umumy

düzüminiň kesgitlenilişi.

Maşynlaryň bejerilişiniň tehnologik prosesiniň umumy shemasy we onuň maşynlaryň ýasalyşyna görä aýratynlyklary. Olarda maşynlaryň işe ukyplylyk ýagdaýyny ýitiren, ýöne heniz bejerişe ýaramly hem-de şu önümçilik üçin özboluşly taslama bolup hyzmat edip biljek elementleri (agregatlar, uzeller, detallar we başg.) tehniki şertlere laýyklykda bejerilýär.

Bejeriş 	önümçiligi 	maşyn 	gurluşygyndan tapawutlylykda özüne mahsus bolan (spesifiki) tehnologik prosesleri 	içine 	alýar: 	arassalamak, 	ýuwmak, 	sökmek, maşynlaryň elementleriniň şikeslerini kesgitlemek we olary dikeltmek işleri ýerine yetirilýär.

Tehnikasynyň 	görnüşleriniň 	köp 	dürlüligine garamazdan, ony bejermegiň tehnologik prosesiniň umumy düzümine (strukturasyna) şu aşakdakylar girýär:

- Maşynlary bejerişe kabul etmek, olaryň daşyny arassalamak we ýuwmak.

- Maşynlary agregatlara, uzellere we detallara söküp bölmek.

- Uzelleri we detallary ýuwmak.

- Detallary barlamak, olaryň şikeslerini kesgitlemek.

- Detallary dikeltmek.

- Uzelleri we agregatlary komplektlemek.

- Uzelleri, agregatlary we maşynlary ýygnamak, sazlamak, işledip görmek (obkatka etmek) hem-de synag etmek.

Sur. 2.4. Awtomobilleriň we traktorlaryň düýpli bejerilişiniň önümçilik prosesiniň shemasy.

- Bejerilen maşyny reňklemek we ulanyja tabşyrmak. Maşynlary bejermegiň önümçilik prosesiniň bölüniş derejesi, onuň konstruksiýasyna, bejeriş kärhananyň maksatnamasyna baglydyr. Eger maksatnama uly bolsa, onda önümçilik prosesi köp sanly düzüji böleklere bölünýär, köp sanly iş ýerlerinde ýerine ýetirilýär. Eger-de maksatnama kiçi bolsa, onda önümçilik prosesi az sanly düzüji birliklere bölünýär we az sanly iş ýerlerinde ýerine ýetirilýär. Eger maşynyň konstruksiýasy biri-birinden aňsat aýrylýan (dwigatelden, geçirijiler gutusyndan, yzky we öňki mostlardan, rul dolandyryjydan, kabinadan) agregatlardan ybarat bolsa, onda önümçilik prosesini has takyk bölmek bolar hem-de bejerişiň köp operasiýalary parallel ýerine ýetirilip bilner. Maşynyň ýa-

da agregatyň bejerilişiniň prosesini, kärhananyň maksatnamasyna laýyklykda böleklere dogry bölmekligiň bejeriş prosesini oýlanyşykly (rasional) gurmak üçin, sehler meýilnamalaşdyrylanda we ýerleşdirilende, iş ýerleri enjamlaşdyrylanda, tehniki dokumentler işlenip düzülende we ş.m.-lerde ähmiýeti uludyr.

Maşynlary we enjamlary bejermegiň tehnologik prosesiniň shemasy.

Dürli konstruksiýaly maşynlar we enjamlar, esasan, 2.1 suratdaky shema laýyklykda öňde getirilen yzygiderlilikde bejerilýär. Shemadaky käbir tapawutlar maşynlaryň we enjamlaryň konstruksiýasynyň hem-de modeliniň dürlüligi bilen şertlendirilýär.

Yzyna kabul etmek.

Obýektleri bejermäge kabul etmek. Normatiwtehniki we taslama (konstruktor) dokumentlerde bellenen

(birinji ýa-da nobatdaky düypli bejerişe çenli) resursyny işlän we aňryçäk ýagdaýa ýeten obýektleri düýpli bejerişe ibermäge rugsat berilýär. Normatiw tehniki we taslama dokumentlerinde bellenen resursyny işläp gutarmanka, ýöne aňryçäk ýagdaýa ýeten obýektleri hem düýpli bejerişe tabşyryp bolar. Bejerilişde hereket edýän normatiw-tehniki we taslama (konstruktor) dokumentlerinde göz öňünde tutulmadyk şikesli baza bölekler (detallar), şeýle hem awariýa ýa-da ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy netijesinde ýüze çykýan şikesli obýektler diňe müşderi bilen ýerine ýetirijiniň ylalaşygy boýunça bejerişe kabul edilýär. Bejerişe tabşyrylyan ähli obýektleri müşderi hapalardan arassalamalydyr, bejerilişe sürlüp eltilýän maşynlaryň ätiýaçlyk ýangyjy, ýagy, işçi we sowadyjy suwuklyklary aýrylmalydyr. Bejeriş kärhanalaryna iberilýän obýektleriň poslamagynyň, mehaniki we beýleki zeper ýetmeleriniň öňi alynmalydyr.

Bejerilmeli maşyn hojalygyň tehniki gullugynyň jogapkär wekili (müşderi) tarapyndan bejeriş kärhanasyna tabşyrylýar. Bejerişe tabşyrylyan maşyny bejeriş kärhanasynyň tehniki gözegçilik bölüminiň (TGB) işgäri (ýerine ýetiriji) kabul edip alýar. Ol şonda daşky gözegçilik geçiryär, aýry-aýry agregatlaryň we mehanizmleriň sesini diňläp görýär, olary işledip barlaýar.

Maşynyň (agregatyň, uzeliň) komplektliligi, mehaniki we awariya netijesinde dörän zeper ýetmelerini (döwükler, deşikler, çat açmalar), reňkiniň, berkidilişleriniň ýagdaýlaryny we 	ş.m.-leri 	olary 	daşyndan 	gözden 	geçirmek 	arkaly kesgitleýärler.

Tehniki talaplar we dokumentler.

Bejerişe garaşýan maşynlaryň we enjamlaryň saklanylyşy. Maşynlary, agregatlary we uzelleri düýpli bejerişe kabul etmegiň tehniki şertleri hem-de döwlet standartlary görnüşinde ýazylan resmi tehniki talaplary bardyr. Olarda agzalyp geçilen obyektleriň kanagatlandyrmaly ähli esasy talaplary beýan edilendir. Şu şertlere we standartlara laýyklykda bejerişe tabşyrylýan obyektleriň ýanyna şu dokumentler goşulmalydyr:

- Ýasaýjy kärhana tarapyndan berilýän pasport ýa-da formulýar. Bu dokument doldurylmalydyr we onda obýektiň bejerişe tabşyrylýan pursatyndaky işlenilişi (narabotkasy) hökmany bellenen bolmalydyr.

- Awariýa delilnamasynyň göçürmesi (kopiýasy, eger-de obýekt awariýadan soň bejerişe iberilýän bolsa).

- Tehniki delilnama (eger obýekt wagtyndan öň aňryçäk ýagdaýa ýetendigi sebäpli bejerişe iberilýän bolsa).

Obýektler ýa-da olaryň düzüm bölekleri bejerişe tabşyrylanda degişli delilnama ýazylýar. Oňa müşderi we ýerine ýetiriji gol çekýärler. Delilnamada obýektiň ady, pasportyň ýa-da formulýaryň nomeri, ulanylyp başlanyndan bäri we bejerişden soňky işlenişi (narabotkasy), tehniki ýagdaýy, komplektliligi, bejerişe kabul edilendigi ýa-da kabul edilmändigi (sebäbini görkezip) baradaky gelnen netije görkezilmelidir.

Traktorlar bejerişe doly komplektlenen ýagdaýda tabşyrylýar. Ýük awtomobilleri üçin iki komplektlilik bellenendir: birinjisi, maşynyň ähli agregatlar, abzallar, enjamlar bilen komplektlenendigini göz öňünde tutýar; ikinjisi, platformanyň, furgonyň we olary rama berkidiji detallaryň ýokdugy bilen häsiýetlendirilýär. Eger bejeriş kärhanasynda rezin we akkumulýator bejerilýän ýöriteleşdirilen sehler ýok bolsa, onda olary kabul edýärler we bejermezden maşyn bilen bilelikde yzyna berýärler.

Bejeriş kärhanasy tarapyndan düýpli bejerişe kabul edilen maşynlary ýa-da agregatlary bejeriş fondy saklanylýan meýdançada goýýarlar. Tigirleriň we sallanýan bölekleriň aşagyna ýörite diregler (podstawkalar) goýulýar. Maşynlary transport teležkalaryndan direglere (podstawkalara) geçirmek (ýa-da tersine) üçin kran-balkalar ýa-da haçja kran ulanylýar. Olar köplenç bejeriş fondy saklanylýan skladyň ähli tutýan ýerine (territoriýasyna) hyzmat etmek üçin goýulýar. Maşynlar saklanylanda ýerine ýetiriji obýektleri poslamakdan, mehaniki we beyleki zeper ýetmelerden goramalydyr. Ýerine ýetiriji bejerişe kabul edilen obýektleriň saklanmagyna jogapkärdir.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi, hususy, fermer we beyleki hojalyklaryň, kiçi kärhanalaryň döredilmegi, bejeriş ussahanalarynyň we kärhanalarynyň hususy hem-de kollektiw eýeçiligine berilmegi bilen müşderiniň we ýerine ýetirijiniň arasyndaky gatnaşyklar üýtgär, oba hojalyk tehnikasynyň bejerilişi bilen meşgullanyan ýörite gulluklar we firmalar dörär. Bularyň barysy öňde aýdylanlaryň üýtgemegme getirer

25-nji umumy okuw

Maşynlary hapadan arassalamak.

Hapalanmalaryň görnüşleri we häsiýetnamalary. Arassalamagyň ähmiýeti, maşynlaryň bejerilişiniň hiline onuň 	edýän 	täsiri. 	Tehnikasy 	ulanylanda 	maşynlaryň detallarynyň 	üstlerinde 	hapalanmalar 	ýygnanýar. Hapalanmalaryň görnüşleri 2.2 suratda görkezilendir. Aşakda hapalanmalaryň gysgaça häsiýetnamalary getirilýär.

Ösümlik galyndylary. Maşynlar meýdan şertlerinde işläninde, olaryň üstlerinde we bunkerlerinde tozan siňen, toprak gatyşykly ösümlik garyndylary (sypal, saman, ýaprak we ş.m.-ler) ýygnanýar. Çygyň we ösümlik şireleriniň bolmagy toprak we ösümlik garyndylarynyň kesmek tutup gatamagyna getirýär. Bu hapalanmalary 0,15...0,20 MPa basyşly suw çüwdürimi bilen ýuwup aýyrýarlar.

Sur. 2.5. Traktoryň we awtomobilleriň  hapalanmalarynyň toparlara bölünişi.

Ýagjymak hapalar maşynlaryň ýagly ýerlerine tozanyň hem-de hapalaryň düşmegi zerarly ýüze çykýar. Olaryň esasy möçberini 0,3„.0,5 MPa basyşly suw çüwdürimi bilen aýyrýarlar.

Metal üstlerdäki köne lak-reňk örtüklerini, olarda maýda çat açmalar dörände ýa-da örtügiň özi gasňaklap güberende hem-de maşynlar düýpli bejerilende aýyrýarlar. Maşynlaryň üstündäki lak-reňk örtügi aýyrman bejerilende iş ýeri hapalanýar, kebşirlenende bolsa reňk ýanyp, önümçilik jaýlarynyň howasyny zäherleýär. Lak-reňk örtügini ayyrmak üçin konsentrirlenen aşgar erginleri, ýörite ýuwujy suwuklyklar ulanylýar.

Tehnologik 	hapalanmalar 	detallar 	bejerilende, olaryň üstlerinde ýüze çykýar. Olara: metal ýonuşgalary, ýylmaýyş 	pastalarynyň 	galyndylary, 	iýlip 	könelişmäniň önümleri we beýlekiler degişlidir.

Zäherli himikatlaryň galyndylary mineral-organiki kompleksden ybaratdyr. Olar dürli hapalanmalar (ýol hapasy, ýag we başgalar) dökün dökülende, meydanlaryň zyýan berijilerine garşy göreşilende peýdalanylýan zäherli himikatlar bilen garyşanda emele gelýär.

Poslama önümleri metallaryň we splawlaryň himiki, elektrohimiki weýran bolmagy netijesinde ýüze çykýar. Polat we çoýun detallaryň üstlerinde gyzylymtyl-goňur reňkli ýukajyk perde-demir okisiniň gidraty emele gelýär. Alyumin detallaryň poslama önümleri çalymtyl-ak gatlak görnüşli alýumin okisiniň gidratydyr. Olary aýyrmak üçin kislotalaryň ingibirlenen erginlerini peýdalanýarlar.

Kesmek (nakip) awtotraktor dwigatelleriniň sowadyş ulgamlarynda, suwda işleýän beýleki ýylylyk desgalarynda emele gelýär. Ol çöken we dürli garyndylar bilen garyşan suwdaky bikarbonatlaryň dargama önümidir.

Ýaglayyş materiallary-geçirijiler gutusynyň, yzky mostlaryň, awtotraktor dwigatelleriniň hapalanmalarynyň has giň ýaýran görnüşidir.

Çökündiler - awtotraktor dwigatelleriniň karteriniň diwarlarynda, klapan gutusynda, ýag geçirijileriň diwarlarynda, filtrlerde, ýag kabul edijileriň torlarynda çökýän goýalan ýag latgasydyr (galyndylarydyr). Olar ýaglaýyş materiallarynyň fiziki-himiki üýtgeme önümlerinden, şeyle hem tozan we maşynlaryň detallarynyň iýlip könelişme önümleri görnüşindäki mehaniki goşundylardan ybaratdyr.

Lak görnüşli gatlaklar (çökündiler) gaty halda bolýarlar. Olar ol diýen ýokary bolmadyk temperatura (385...423 K) sezewar bolýan metal üstlerde: awtotraktor dwigatelleriniň şatunlarynda, porşenlerinde (ýag halkalarynyň töwereginde), koromyslalarynda, klapan pružinlerinde, klapanlaryň ştangalarynda, peşeňler (silindrler) blogunyň başjagazynyň ýokarky üstünde we ş. m.-lerde ýygnanýarlar (çökýärler).

Ýanyk (nagar) gaty uglerodly maddalaryň toparyna degişlidir. Ol has ýokary temperaturalara (423 K-dan ýokary) sezewar bolýan detallarda:

awtotraktor 	dwigatelleriniň 	porşenleriniň başjagazynda we depesinde, kompression halkalarynda, ýanyş kameralarynda, 	klapanlaryň 	okarajyklarynda

(tarelkajyklarynda) we ş. m.-lerde emele gelýär.

Işçileriň, ozaly bilen-de, sökmek operasiýalaryny ýerine ýetirýän işçileriň, zähmet öndürijiligi; tutuş maşynyň we onuň detallarynyň bejerilişiniň hili; bejerilen maşynlaryň uzak ömürliligi, 	ygtybarlylygy; 	bejeriş 	önümçiliginiň 	umumy medeni derejesi, onuň önüminiň daşky haryt görnüşi detallaryň arassalanyşynyň hiline baglydyr.

Näçe maşyn 6...7 ýylyň dowamynda öndürilýän bolsa, her ýylda şonça maşyny-da arassalamaly bolýar. Traktor we awtomobil zawodlarynda maşyn ýygnalandan soň ýüze çykarylýan ähli ýalňyşlyklaryň ýaryna golaýy iş ýerlerinde arassaçylygyň ýeterlik berjaý edilmezligi zerarly emele gelýär. Maşynlar bejerilende bu özara baglanyşyk has-da ýokarydyr. Muny hapalanmalaryň mahsus aýratynlyklary we zerur barlagy geçirmegiň kynçylyklary bilen düşündirmek bolýar. Maşynlar ýygnalmazyndan öň hapalanmalaryň doly aýrylmazlygy olaryň bejerişden soňky resursyny 20..30 % peseldýär. Bularyň barysy bejerilen maşynlaryň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagyň möhüm ýollarynyň biriniň olaryň agregatlaryny, uzellerini we detallaryny ýokary hilde arassalamakdygyny we maşynlary bejermegiň tehnologik prosesiniň ähli etaplarynda agzalyp geçilen obýektleriň zerur arassalygyny üpjün etmekdigini subut edýär.

Arassalamagyň fizikasy we himiýasy. Arassalamak üçin serişdeler, olaryň häsiýetnamasy we peýdalanylýan ýerleri. Ýuwup-arassalamak işi detallaryň üstlerindäki hapalanmalary aýyrmakdan, şol bir wagtyň özünde arassalaýjy sredany regenerirlemekden ybaratdyr. Ol hapalanmalaryň, arassalaýjy sredanyň we obýektiň hapalanan üstleriniň çylşyrymly özara täsirinde ýüze çykýar. Hapalanan üstleri ýokary hilli arassalamagyň möhüm şerti aýrylyan hapalanmalara fiziki-himiki we mehaniki faktorlaryň kompleksleýin täsir etmegidir.

Maşynlary, agregatlary we detallary arassalamak üçin aşakdaky 	ýaly 	ýuwujy 	we 	arassalaýjy 	serişdeleri peýdalanýarlar.

Aşgar düzümler birnäçe aşgar duzlaryndan, sabyndan ýa-da 	üstki-aktiw 	maddalardan 	(YAM) 	ybaratdyr. 	Öz düzüminde YAM bolan garyndylara sintetik ýuwujy serişdeler (SÝuS) diýilýär.

ML-51 we ML-52 preparatlar suwdaky erginler görnüşinde gara we reňkli metallar üçin K = 10...30 g/l konsentrasiýada we t = 75...85°C temperaturada peýdalanylýar. ML-51 preparaty çüwdürim bilen arassalamak üçin, ML-52 preparaty bolsa gapda arassalamak üçin ulanylýar. Labomid tipli preparatlar çüwdürip we çümdüriji maşynlarda arassalamak üçin niýetlenendir. Labomid-101 ýa-da Labomid102 ýagjymak hapalary we asfalt-smola gatlaklaryny (çökündilerini) çüwdürimli arassalaýyş arkaly aýyrmak üçin ulanylýar. Şonda K = 10...15 g/l-e we t = 70...85°C barabardyr. MS-6 we MS-8 ýuwujy serişdeler çüwdürim usuly bilen ýag we smola ýokundylaryny  arassalamak  üçin  niýetlenendir.  Şonda  K = 20...25 we  l0...15 g/l,  t = 70...90 °C bolmalydyr. Olar häzirki wagtda peýdalanylýan MS-6, MS-8 we Labomid ýaly serişdelerden 2,0...2,5 esse netijelidir.

Kislotaly düzümler, esasan, detallary poslardan, joşdan (kesmekden), okis bardalaryndan, köne lak-reňk örtüklerinden, ýagjymak we organiki däl hapalandyryjylardan arassalamak üçin peýdalanylýar. Şeýle düzümleriň esasy komponentleri-organiki (uksus, şawel, olein, limon we sulfokislotalar) we organiki däl (azot, kükürt, duz, fosfor) kislotalarydyr. Detallar kislota erginleri bilen arassalananda, olaryň poslanyp zayalanma howpy bardyr. Şoňa görä-de metallik üstler kislota bilen işlenilende we arassalananda, metaly poslamadan (korroziýadan) goraýan (saklaýan) ingibitorlary peýdalanýarlar.

26-njy umumy okuw.

Maşynlary we mehanizmleri sökmek.

Maşynlary 	sökmegiň 	umumy 	düzgünleri 	we yzygiderliligi. Umumy düzgünler. Sökmek işleri maşynlaryň bejerilişiniň 	umumy 	zähmet 	talap 	edijiliginiň

(trudoýomkostynyň) ep-esli bölegini tutýar. Şoňa görä-de bu işleriň zähmet talap edijiligini kemeltmek (esasan-da, işleri mehanizmleşdirmegiň hasabyna), bejeriş kärhanalarynyň goýberiş ukybyny mese-mälim ýokarlandyrýar, maşynlaryň özüne düşýän gymmatyny peseldýär.

Maşynlary sökmegiň tehnologik prosesi, göwrümi we yzygiderliligi iýlip könelişmeleriň we zeper ýetmeleriň häsiýetine, bejerişiň usulyna, bejeriş kärhanasynyň tipine, onda kabul edilen önümçilik prosesiniň shemasyna baglydyr. Ýeňil ýa-da agregat usulynda bejerilende, bozulmalar düzedilende aýry-aýry detallary, gurnaýyş birliklerini ýa-da agregatlary çalyşmak üçin maşyn kem-käsleýin sökülýär. Ýöriteleşdirilen kärhanalarda hususy ayratynlygyndan mahrum bolan, ýagny degişli dällik (obezliçennyý) usulda düýpli bejerilende, maşyny doly sökýärler.

Maşynlaryň görnüşleriniň köp dürlüligi, olary sökmek üçin ýeke-täk tehnologiýany tassyklamak mümkinçiligini çäklendirýär. Şeýle-de bolsa birnäçe esasy umumy talaplary takyklamak mümkin.

Islendik maşyn sökülýän döwründe agregatlary sökmäge ýa-da çalyşmaga degişli (GOSNITI-de işlenip düzülen) tehnologik kartalarda görkezilen operasiýalaryň yzygiderliligini berjaý etmek we aşakdaky umumy düzgünleri ýerine ýetirmek zerurdyr.

- Ulgamlaryň detallaryny we gurnaýyş birliklerini, şeýle hem abzallary öňünden taýýarlanyp goýlan ýerlerde ýerleşdirmeli.

- Sökmek işlerinde diňe niýetlenilen senetlerden we esbaplardan 	peýdalanmaly. 	Tehnologiýada 	göz 	öňünde tutulmadyk 	bolsa 	lomjagazlardan, 	ýekedabanlardan, çapgyçlardan (zubilolardan) peýdalanmaly däl.

- Aşa köp güýç goýmaly däl.

- Ähli açyk boşluklary ýörite ýasalan gapaklar bilen ýapmaly, şonda çüprek, esgi, kagyz ulanmaly däl.

- Ýangyç 	nasoslarynyň, 	forsunkalaryň 	hyrly deşiklerini, turbajyklaryň uçlaryny agaç dykylar ýa-da ýörite ýapylar bilen ýapmaly (dykmaly).

- Detallar birnäçe nurbat bilen berkidilen bolsa, ilki olary degişli yzygiderlilikde gowşatmaly, soňra towlap aýyrmaly, aýrylan nurbatlary öz boltlaryna we epeneklerine (şpilkalaryna) towlap goýmaly.

- Eger-de sökmezden ön detallardaky bellikler oňat görünmeýän bolsa, onda olary dikeltmeli.

Maşynlar sökülende tehnologik prosesde bellenilen yzygiderlilik berk berjaý edilmelidir. GOSNITI-de awtomobilleriň, traktorlaryň, oba hojalyk maşynlarynyň, awtotraktor dwigatelleriniň dürli modellerini, olaryň agregatlaryny sökmegiň tehnologik kartalary işlenip düzülen. Bu tehnologik kartalarda operasiýalaryň ýerine ýetiriliş tertibi, peýdalanylýan enjamlar, esbaplar we senetler, wagt normalary, şeýle hem sökmekde ýerine ýetirilmeli esasy tehniki şertler (TŞ) görkezilýär. Maşynlary sökmegiň tehnologik kartada görkezilen yzygiderliligini berk berjaý etmek zerurdyr. Munuň özi söküliş wagtyny mazaly azaldýar, zähmet öndürijiligini artdyrýar, zeper ýetýän detallaryň sanyny azaldýar, olaryň biribiriniň deregini tutujylygyny, detallaryň we uzelleriň özbaşdaklygyny saklaýar, önümçilik prosesini ýeňilleşdirýär.

Birnäçe 	agregatlary 	maşynyň 	sökülýän 	ýerinde sökmeýärler. Bu operasiýany agregatlary ýuwanlaryndan soň, olaryň bejerilýän, ýygnalýan ýerinde ýerine ýetiryärler.

Kabina (enjamlary bilen), howa arassalaýjy, ýag we suw radiatorlary, baş friksion, işe giriziji we esasy dwigateller, geçirijiler gutusy, ýangyç baky we ş. m.-ler şeýle agregatlara degişlidir. Käbir ýagdaýlarda aýry-aýry agregatlary (esasy we işe giriziji dwigateller, ýangyç nasosy, sazlaýjysy we forsunkalary bilen, gidroulgamyň komplektleri, geçirijiler gutusy, turbokompressor, ýelejirediji we ş. m.-ler) ýuwanlaryndan soň, sökmän yöriteleşdirilen bejeriş kärhanasyna iberilýär.

Maşynlar degişli dällik we degişlüik usullarynda bejerilende olary sökmegiň aýratynlyklary. Maşynlar degişlilik (indiwidual) usulynda bejerilende ähli agregatlar, uzeller we detallar dikeldilenden soň, ilki haýsy maşyndan aýrylan bolsa, olary ýene-de şol maşyna oturdýarlar. Bu usuldan maşynlar hususy we beýleki hojalyklaryň, daýhan birleşikleriň ussahanalarynda bejerilende, şeýle hem ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda seýrek duş gelýän maşynlar we kiçi toparlarda çykarylýan maşynlar bejerilende, umumy maksat üçin niýetlenen bejeriş kärhanalarynda bir wagtda dürli modelli maşynlar düýpli bejerilende peýdalanýarlar. Bu usulda bejerilende agregatlar, uzeller we detallar haysy maşynyňky bolsa şoňa degişli edilýär. Maşynlary uniwersal postlarda boýdan-başa bir topar bejerýär. Bu usulda bejerilende, maşynlary sökmegiň öz aýratynlyklary bar: her bir maşynyň detallary aýry-aýry ýerlerde durýar; bir maşynyň detallary, uzelleri, agregatlary başga bir özi ýaly maşyna goýulmaýar; ilki bir maşyn, soňra başga bir masyn sökülýär. Bu usulyň ýetmezçiligi—maşynyň uzak wagtlap bejerişde durýanlygydyr, sebäbi maşyn sökülenden soň, ol ýygnalyp başlanýança köp wagt geçýär.

Maşynlar degişli dällik usulynda bejerilende olaryň iýlip könelen uzellerini we detallaryny täzeleri 	ýa-da dikeldilenleri bilen çalşyrýarlar. Bu usulda: tehnologik prosesi häzirki zaman derejesinde gurap; işleri mehanizmleşdirip we awtomatlaşdyryp, olaryň zähmet talap edijiligini we gymmatyny azaldyp; bejerişiň hilini ýokarlandyryp; zähmet öndürijiligini artdyryp bolýar. Maşynlary sökmek ýeňilleşýär, çünki her bir maşynyň detallaryny aýry-aýry ýerlerde saklamagyň derkarlygy ýok, her bir maşyna özi ýaly maşynyň detallaryny, uzellerini we agregatlaryny goýup bolýar; şol bir wagtda birnäçe maşyn sökülip bilinýär.

Usullaryň ikisinde hem sökmek prosesinde bilelikde işlenilip bejerilýän (awtotraktor dwigatelleriniň peşeňleriniňsilindrleriniň blogy we düýp podşipnikleriniň gapagy, şatunynyň aşaky başjagazy we şatunyň gapagy), özara laýyklaşdyrylan (traktorlaryň we awtomobilleriň yzky mostlarynyň esasy geçirijileriniň konik (konus dişli) geçirijileri, awtotraktor dwigatelleriniň klapanlary we klapan eýeri) we bilelikde balansirlenýän (karbýurator dwigatelleriň tirsekli waly, mahowigi, ssepleniýäniň basyş we eýeriji diskleri; dizelleriň tirsekli waly we mahowigi) detallaryny biribirinden aýyrmaly däl.

Maşynlary we bygymça birlikleri sökmek. Kemçilikleri tapmak (defektleme).

Hyrly we preslenen birikmeleri sökmek. Presläp çykaryjy güýç. Maşyny sökmegiň umumy zähmet talap edijiliginiň 60...65 we 20...25%-i degişlilikde hyrly we preslenen birikmeleri sökmegiň paýyna düşýär.

Hyrly birikmeleri towlap açmak köplenç poslama (korroziýa), hyryň köýmegi ýa-da deformirlenmegi zerarly kynlaşýar. Şoňa görä-de maşynlar sökülende ep-esli aylanma pursatyny döredýän we nurbatlaryň gyraňlaryny deformirlemeýän gyraňly açarlary ulanmak zerurdyr. Şpilkalary söküp açmak üçin ekssentrik açarlary ulanmak amatlydyr. Döwlen boltlaryň we şpilkalaryň uçlaryny aýyrmak üçin olary burawlap deşik deşýärler, oňa 10...15 mm çuňlukda bor (riflenen konus-konik üstli taplanan steržen) ýa-da ekstraktor (çep taraply köp girişli spirally steržen) kakýarlar we towlap aýyrýarlar. Käwagtlar döwlen uçlary nurbat we saklaýjy nurbat (kontrnurbat) bilen towlap aýyrýarlar. Eger-de döwlen uçlarda kebşirlär ýaly ýer bar bolsa, onda oňa nurbat ýa-da plastina kebşirleýärler. Soňra nurbady (plastinany) towlap, döwlen uçlary çykarýarlar. Hyrly birikmeleri sökmek üçin pnewmatik we elektrik nurbat towlaýjylary, dürli açarlary peýdalanýarlar. Wintleri otwýortkalar bilen towlap açýarlar.

Preslenen birikmeleri urup çykarýan senet (wykolotka) ya-da goýulýan güýji ep-esli ýaýbaňlandyrýan dartyp çykaryjy esbaplary (sýomnikleri, skobalary) peýdalanmak bilen mehaniki usulda sökýärler. Käwagtlar şeýle birikmeleri sökmek üçin olary gyzdyrýarlar. Daşky detal gyzdyrylanda içki detal hem gyzýar. Şonuň üçin olaryň temperaturalarynyň köp tapawutlanmagyny gazanmak kyn. Şoňa görä-de haçan presläp çykarmak üçin ähli gurluşlar taýýar edilenden soň, diňe şondan soň gurşaýan (daşky) detaly güýçli gyzdyrýarlar. Detallary galaýylaýan lampa ýa-da asetilen gyzdyryjysy (grelkasy) bilen gyzdyrýarlar.

Şol bir birikmäni presläp aýyrmakda goýulýan güýç preslenilendäkiden 10-15% köpdür. Zemr enjamy dogry saýlap almak ýa-da onuň taslamasyny düzmek üçin bu güýjüň bahasyny bilmek zerurdyr.

Yrgyldyly podşipnikler sýomnik arkaly aýrylanda, presläp çykaryjy güýji podşipnigiň dartylma bilen oturdylan halkasyna goýýarlar. Podşipnigi separatorlaryň içki goraýjy şaýbalary, dykyzlandyryjy we çatyrymlaşýan detallary zaýalamaz ýaly edip çykarmaly. Eger detaly poslama

(korroziýa) zerarly presläp çykarmak başartmasa, onda gurnaýyş birligini kerosinde saklamaly.

Sýomnikler, stendler, akym liniýalary, ýokary göteriji-transportirleýji we beýleki enjamlar. Howpsuzlyk tehnikasy. Wintli, gidrawlik we pnewmatik hereketlendirijili sýomnikleri peýdalanýarlar. Soňky iki görnüşi has netijelidir.

Gozganmaýan birikmeleri sökmek üçin hem dürli presleri peýdalanýarlar.

Pružinleri 	pnewmatik 	esbaplaryň 	kömegi 	bilen aýyrýarlar 	(awtotraktor 	dwigatelleriniň 	ssepleniýesiniň muftalary, gaz paýlaýjy mehanizmleriniň klapanlary).

Bejeriş kärhanalarynda awtotraktor dwigatellerini, geçirijiler gutularyny, ýangyç nasoslaryny, yzky mostlary we başg. sökmek üçin dürli stendler işlenilip düzüldi we peýdalanylýar. Ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda sanalyp geçilen tehniki serişdeleriň ählisi maşynlar we agregatlar sökülýän akym liniýalarynyň enjamlarynyň komplektlerine girýär.

Söküş-ýygnaýyş we transport işleri ýerine ýetirilende, relssiz hem-de relsli hereket edýän teležka-stendler, ýa-da ýük teležkalary, 	elektrokarlar, 	eslakadalar, 	rolganglar 	we konweýerler, kran-balkalar, elektrotallar, monorelsler, haçja hem-de öwrüm kranlary ulanylýar.

Howpsuzlyk tehnikasy. Sýomnikler we esbaplar saz bolmalydyr. Nurbat açarlarynyň agyzlary nurbatlaryň we boltlaryň başjagazlarynyň ölçeglerine laýyk gelmelidir. Nurbat açarlaryny uzaltmak, açaryň täsirini güýçlendirmek üçin onuň üstünden urmak bolmaýar. Agyr detallary stoluň gyrasynda goýmaly däl. Massasy 20 kg-dan agyr detallar aýrylanda ýokary göteriji-transportirleýji serişdelerinden peýdalanmaly. Ýükleri ildirgiçde (krýukda) gyşartman, ygtybarly berkitmeli. Ýüki galdyrylgy ýagdaýynda goýmaly däl.

27-nji umumy okuw

Maşynlary bejermegiň usullary

Maşynlary 	bejermegiň 	usullary. 	Bejermegiň usullary maşynlaryň (enjamlaryň) gurat we işe ukyplylyk ýagdaýyny dikeltmek boýunça zähmetiň guralyşynyň görnüşi boýunça kesgitlenýär. Maşynlary bejermegiň aşakdaky usullary has giň ýaýrandyr.

Bejerilişiniň degişli dällik usuly — bu usulda düzüji bölekler kesgitli bir maşyna (enjama) degişli edilmän, ýygnanylanda olar bejerilýan şonuň ýaly islendik obýektde oturdylyp bilinýär. Bu usul önümçiligiň guralyşyny aňsatlaşdyrýar. Ol ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda giňden ulanylýar, emma onuň kemçilikleri hem bar. Maşynlar sökülende biri-birinden aýrylýan, biri-biri bilen işlenilip laýyklaşdyrylan, ylanylmaga ýaramly detallar beýleki bir maşyna otyrdylýar. Şonda bu detallar, iýilmesi dürli-dürli bolan, biri-biri bilen işlenilip laýklyklaşdyrylmadyk başga bir detal bilen birikdirilýär. Soňky işlenip laýyklaşdyrma netijesinde ýokary udel basyş zerarly baglanyşykly işleýän detallaryň sürtülýän üstlerinde iýilme tizligi artýar we maşynyň resursy ep-esli kemelýär.

Bejerilişiň degişlilik usuly — bejerilişiň bu usulynda maşynyň (enjamyň) dikeldilýän düzüji bölekleriniň şol maşyna (enjama) degişliligi saklanýar. Bu usul bejerilişiň degişli dällik usulynyň kemçilikleriniň hemmesini diýen ýaly aradan aýyrýar. Emma ol önümçiligiň, hususan-da, bejeriş işleriniň göwrümi uly bolan kärhanalarynda, guralyşyny kynlaşdyrýar. Şonuň üçin bu usuldan, esasan, hojalyklaryň ussahanalarynda peýdalanylýar.

Bejerilişiň agregat usuly — ol degişli dällik usulynyň dürli görnüşlerinden biridir. Bu usulda kemçilikli agregatlar täzeleri ýa-da öň bejerilenleri bilen çalşyrylýar. Usulyň düýp mazmuny özüniň işe ukyplylyk ýagdaýyny ýitiren maşynyň bejerilişiniň bozulan ya-da iýlen agregatlary we uzelleri alyş-çalyş fondundan alnan bejerilenleri ya-da täzeleri bilen çalşyrmak arkaly geçirilýändiginden ybaratdyr. Netijede, maşynyň işe ukyplylyk ýagdaýy dikeldilýär, umuman alanyňda, bu usulda geçirilen bejeriş ulanyja-da arzan düşýär. Agregat usuly: maşynyň bejerişde durýan wagtyny gaty gysgaltmaga; ähli prosesi agregaty çalşyrmak bilen bagly bolan söküp-düzmek işleri bilen çäklendirmäge; agregatlaryň we uzelleriň tehniki resursynyň has doly peydalanylmagyny üpjün etmäge, şunlukda umumy alanyňda, maşynyň ätiyaçlyk şaylaryna we bejerilişine edilýän udel çykdajylary azaltmaga; onçakly çylşyrymly bolmadyk enjamlary peýdalanmak bilen maşyny bejermegiň tehnologik prosesini aňsatlaşdyrmaga; hojalyk ussahanalarynyň goýberiş ukyplaryny artdyrmagyň hasabyna, olaryň önümçilik meýdanlaryny azaltmaga, şonuň bilen-de olaryň gurluşygy we ulanylyşy üçin edilýän çykdajylary azaltmaga; maşynlaryň agregatlarynyň we uzelleriniň bejerilişiniň hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Umumy bejeriş.

Ýeňil bejerişde maşynyň düzüji böleklerindäki käbir bozulmalary we kemçilikleri düzetmek, ýaramsyz bölekleri çalşyrmak ýa-da dikeltmek ýoly bilen onuň iş ukyplylygyny üpjün etmek ýa-da dikeltmek göz öňünde tutulýar. Bejerilişiň bu görnüşine ulanylýan maşynlaryň işe ukyplylyk ýagdaýyny dikeltmegiň esasy usuly hökmünde garalýar. 01 döwürleýin TH degişli bolan ähli operasiýalary, şeýje hem maşynlary bölekleýin sökmek, käbir agregatlary we detallary (baza detallaryndan başgalaryny) täzeleri ýa-da dikeldilenleri bilen çalşyrmak işlerini öz içine alýar. Traktorlaryň we özi ýöreýän şassileriň ýeňil bejerilişi her 1700...2100 sag. işlenilenden soň, olaryň ulanylýan ýerlerinde ýa-da degişli ussahanalarda, TH stansiýalarynda geçirilýär.

Awariýa sebäpli.

Maşynlaryň ulanylýan wagtyndaky TH-ny obýekti öz niýetlenilen işinde ulanylmaga taýarlanylanda, niýetlenilen işinde ulanylanda, şeýle hem bu iş gutarandan soň daşky gözden geçirmek, maýda näsazlyklary düzetmegi, sazlamagy we ş. m. işleri operatorlar ýerine ýetirýärler.

Smenalayyn ýa-da gündelik TH-ny her smenadan soň ýa-da her günki iş gutarandan soň operatoriar ýerine ýetirýärler. Munda arassalamak, diňlemek, ýangyjyň, ýaglaryň we sowadyjy suwuklygyň üstüni dolmak, tehniki ýagdaýy daşky gözden geçirip barlamak gös-göni maşynlaryň (enjamlaryň) işledilýän ýerlerinde ýa-da jaýyň içindäki ýörite postlarda ýerine ýetirilýär.

Döwürleýin TH (TH-1, TH-2 we TH-3) kesgitli wagt aralyklarynda ýa-da maşynyň, maşynlar toparynyň kesgitli işi (iş möçberini) ýerine ýetirenlerinden soň geçirilýär. Traktorlar we özi ýöreýän şassiler üçin TH-1, TH-2 we TH-3iň döwürleýinligi, olaryň markalaryna garamazdan, 60, 240 we 960 sagada deňdir (goýlan traktorlaryň modelleri üçin her 125,

500 we 1000 sagatdan TH-1, TH-2 hem-de TH-3 geçirilýär).

«Jon-Dir» we «Keys» firmalarynyň traktorlary üçin: gündelik ýa-da her 10 sagatdan, şeýle hem döwürleýinligi 250 we 750 sagat bolan serwis hyzmatlary göz öňünde tutulýar. Kämahallar TH traktorlaryň her markasynyň harçlan ýangyjyna we işlän işiniň ş. e. ga hasabyna görä (tabl. 4.1) ýerine ýetirilýär. Kombaynlar we oba hojalyk maşynlary üçin TH-1 we TH-2 her 60 we 240 sagada deň, pagta ýygýan maşynlaryň TH-1 her 30 sagatdan geçiriiyar. Köplenç TH-1 kesgitli meýdanyň hasyly (ga) Ýygnalandan soň ýerine ýetirilýär. Bu ölçeg orak orýan kombaýnlar üçin—150, mekgejöwen ýygýan we silos ýygýan—66, kartoşka ýygnayjy—12, şugundyr ýygýan—20, pagta

Maşynlar degişli dällik we degişlüik usullarynda bejerilende olary sökmegiň aýratynlyklary. Maşynlar degişlilik (indiwidual) usulynda bejerilende ähli agregatlar, uzeller we detallar dikeldilenden soň, ilki haýsy maşyndan aýrylan bolsa, olary ýene-de şol maşyna oturdýarlar. Bu usuldan maşynlar hususy we beýleki hojalyklaryň, daýhan birleşikleriň ussahanalarynda bejerilende, şeýle hem ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda seýrek duş gelýän maşynlar we kiçi toparlarda çykarylýan maşynlar bejerilende, umumy maksat üçin niýetlenen bejeriş kärhanalarynda bir wagtda dürli modelli maşynlar düýpli bejerilende peýdalanýarlar. Bu usulda bejerilende agregatlar, uzeller we detallar haysy maşynyňky bolsa şoňa degişli edilýär. Maşynlary uniwersal postlarda boýdan-başa bir topar bejerýär. Bu usulda bejerilende, maşynlary sökmegiň öz aýratynlyklary bar: her bir maşynyň detallary aýry-aýry ýerlerde durýar; bir maşynyň detallary, uzelleri, agregatlary başga bir özi ýaly maşyna goýulmaýar; ilki bir maşyn, soňra başga bir masyn sökülýär. Bu usulyň ýetmezçiligi—maşynyň uzak wagtlap bejerişde durýanlygydyr, sebäbi maşyn sökülenden soň, ol ýygnalyp başlanýança köp wagt geçýär.

Maşynlar degişli dällik usulynda bejerilende olaryň iýlip könelen uzellerini we detallaryny täzeleri 	ýa-da dikeldilenleri bilen çalşyrýarlar. Bu usulda: tehnologik prosesi häzirki zaman derejesinde gurap; işleri mehanizmleşdirip we awtomatlaşdyryp, olaryň zähmet talap edijiligini we gymmatyny azaldyp; bejerişiň hilini ýokarlandyryp; zähmet öndürijiligini artdyryp bolýar. Maşynlary sökmek ýeňilleşýär, çünki her bir maşynyň detallaryny aýry-aýry ýerlerde saklamagyň derkarlygy ýok, her bir maşyna özi ýaly maşynyň detallaryny, uzellerini we agregatlaryny goýup bolýar; şol bir wagtda birnäçe maşyn sökülip bilinýär.

Usullaryň ikisinde hem sökmek prosesinde bilelikde işlenilip bejerilýän (awtotraktor dwigatelleriniň peşeňleriniňsilindrleriniň blogy we düýp podşipnikleriniň gapagy, şatunynyň aşaky başjagazy we şatunyň gapagy), özara laýyklaşdyrylan (traktorlaryň we awtomobilleriň yzky mostlarynyň esasy geçirijileriniň konik (konus dişli) geçirijileri, awtotraktor dwigatelleriniň klapanlary we klapan eýeri) we bilelikde balansirlenýän (karbýurator dwigatelleriň tirsekli waly, mahowigi, ssepleniýäniň basyş we eýeriji diskleri; dizelleriň tirsekli waly we mahowigi) detallaryny biribirinden aýyrmaly däl.

Maşynyň yzygiderli abatlanylmagy, abatlaýyş işine maşynyň tehniki işgärleriniň gatnaşmagy bilen gurluşyk guramalarynyň ussahanalarynda amala aşyrylýar.

Esasy abatlaýyş, adatça, ýöriteleşdirilen kärhanalar tarapyndan amala aşyrylmalydyr. Gurluşyk maşyny düýpli abatlamak şahsy ýa-da şahsy däl bolup biler. Aýry-aýry abatlanan ýagdaýynda, abatlanan bölekler abatlanan maşyna oturdylýar.

Şahsy abatlaýyş bilen, enjam doly sökülmeli we gurnama wagtynda abatlaýyş kärhanasynyň iş gaznasyndan enjamlar we bölekler (abatlanan we täze) gurulýar. Bu usul iň täsirli, sebäbi enjamyň abatlanyş möhletini ep-esli azaldar.

28-nji umumy okuw

Kemçilikleri tapmak (defektleme).

Hyrly we preslenen birikmeleri sökmek. Presläp çykaryjy güýç. Maşyny sökmegiň umumy zähmet talap edijiliginiň 60...65 we 20...25%-i degişlilikde hyrly we preslenen birikmeleri sökmegiň paýyna düşýär.

Hyrly birikmeleri towlap açmak köplenç poslama (korroziýa), hyryň köýmegi ýa-da deformirlenmegi zerarly kynlaşýar. Şoňa görä-de maşynlar sökülende ep-esli aylanma pursatyny döredýän we nurbatlaryň gyraňlaryny deformirlemeýän gyraňly açarlary ulanmak zerurdyr. Şpilkalary söküp açmak üçin ekssentrik açarlary ulanmak amatlydyr. Döwlen boltlaryň we şpilkalaryň uçlaryny aýyrmak üçin olary burawlap deşik deşýärler, oňa 10...15 mm çuňlukda bor (riflenen konus-konik üstli taplanan steržen) ýa-da ekstraktor (çep taraply köp girişli spirally steržen) kakýarlar we towlap aýyrýarlar. Käwagtlar döwlen uçlary nurbat we saklaýjy nurbat (kontrnurbat) bilen towlap aýyrýarlar. Eger-de döwlen uçlarda kebşirlär ýaly ýer bar bolsa, onda oňa nurbat ýa-da plastina kebşirleýärler. Soňra nurbady (plastinany) towlap, döwlen uçlary çykarýarlar. Hyrly birikmeleri sökmek üçin pnewmatik we elektrik nurbat towlaýjylary, dürli açarlary peýdalanýarlar. Wintleri otwýortkalar bilen towlap açýarlar.

Preslenen birikmeleri urup çykarýan senet (wykolotka) ya-da goýulýan güýji ep-esli ýaýbaňlandyrýan dartyp çykaryjy esbaplary (sýomnikleri, skobalary) peýdalanmak bilen mehaniki usulda sökýärler. Käwagtlar şeýle birikmeleri sökmek üçin olary gyzdyrýarlar. Daşky detal gyzdyrylanda içki detal hem gyzýar. Şonuň üçin olaryň temperaturalarynyň köp tapawutlanmagyny gazanmak kyn. Şoňa görä-de haçan presläp çykarmak üçin ähli gurluşlar taýýar edilenden soň, diňe şondan soň gurşaýan (daşky) detaly güýçli gyzdyrýarlar. Detallary galaýylaýan lampa ýa-da asetilen gyzdyryjysy (grelkasy) bilen gyzdyrýarlar.

Şol bir birikmäni presläp aýyrmakda goýulýan güýç preslenilendäkiden 10-15% köpdür. Zemr enjamy dogry saýlap almak ýa-da onuň taslamasyny düzmek üçin bu güýjüň bahasyny bilmek zerurdyr.

Yrgyldyly podşipnikler sýomnik arkaly aýrylanda, presläp çykaryjy güýji podşipnigiň dartylma bilen oturdylan halkasyna goýýarlar. Podşipnigi separatorlaryň içki goraýjy şaýbalary, dykyzlandyryjy we çatyrymlaşýan detallary zaýalamaz ýaly edip çykarmaly. Eger detaly poslama

(korroziýa) zerarly presläp çykarmak başartmasa, onda gurnaýyş birligini kerosinde saklamaly.

Sýomnikler, stendler, akym liniýalary, ýokary göteriji-transportirleýji we beýleki enjamlar. Howpsuzlyk tehnikasy. Wintli, gidrawlik we pnewmatik hereketlendirijili sýomnikleri peýdalanýarlar. Soňky iki görnüşi has netijelidir.

Gozganmaýan birikmeleri sökmek üçin hem dürli presleri peýdalanýarlar.

Pružinleri 	pnewmatik 	esbaplaryň 	kömegi 	bilen aýyrýarlar 	(awtotraktor 	dwigatelleriniň 	ssepleniýesiniň muftalary, gaz paýlaýjy mehanizmleriniň klapanlary).

Bejeriş kärhanalarynda awtotraktor dwigatellerini, geçirijiler gutularyny, ýangyç nasoslaryny, yzky mostlary we başg. sökmek üçin dürli stendler işlenilip düzüldi we peýdalanylýar. Ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda sanalyp geçilen tehniki serişdeleriň ählisi maşynlar we agregatlar sökülýän akym liniýalarynyň enjamlarynyň komplektlerine girýär.

Söküş-ýygnaýyş we transport işleri ýerine ýetirilende, relssiz hem-de relsli hereket edýän teležka-stendler, ýa-da ýük teležkalary, 	elektrokarlar, 	eslakadalar, 	rolganglar 	we konweýerler, kran-balkalar, elektrotallar, monorelsler, haçja hem-de öwrüm kranlary ulanylýar.

Howpsuzlyk tehnikasy. Sýomnikler we esbaplar saz bolmalydyr. Nurbat açarlarynyň agyzlary nurbatlaryň we boltlaryň başjagazlarynyň ölçeglerine laýyk gelmelidir. Nurbat açarlaryny uzaltmak, açaryň täsirini güýçlendirmek üçin onuň üstünden urmak bolmaýar. Agyr detallary stoluň gyrasynda goýmaly däl. Massasy 20 kg-dan agyr detallar aýrylanda ýokary göteriji-transportirleýji serişdelerinden peýdalanmaly. Ýükleri ildirgiçde (krýukda) gyşartman, ygtybarly berkitmeli. Ýüki galdyrylgy ýagdaýynda goýmaly däl.

29-njy umumy okuw

Maşynlar bejerilende detallary balansirlemek we

massalary boýunça saýlap almak.

Düşünjeler, terminler we kesgitlemeler. Rotoraýlananda öz göteriş üstleri bilen daýançlarda saklanýan jisimdir. Awtotraktor dwigatellerinde tirsekli wal rotordyr.

Onuň düýp podşipnikleri göteriş üstleri bolup hyzmat edýärler.

Deň agramlaşdyrylmadyk massa-berlen ekssentrisitetli massadyr. Ol rotor aýlananda daýançlarda üýtgeýän güýçleri (nagruzkalary) döredýär, waly egreldyär. Awtotraktor dwigatellerinde detallaryň massalarynyň, ölçegleriniň we özara ýerleşişleriniň nominal bahasyndan gyşarmalary, dürli tehnologik, ulanyş, bejeriş faktorlary deňagramlaşdyrylmadyk massalary döredýärler. Bu massalar tirsekli wal aýlanan mahalynda düýp podşipniklerde üýtgeýän güýçleri (nagruzkalary) döredýärler we waly egreldýärler.

Disbalans-deňagramlaşmadyk massanyň öz ekssentrisitetine köpeltmek hasylyna deň bolan wektor ululykdyr (sur. 2.4,a). Disbalansyň wektory rotoryň okuna perpendikulýardyr. Ol deňagramlaşmadyk massanyň merkezinden geçýär we rotor bilen bilelikde aýlanýar. Awtotraktor dwigatellerinde dürli faktorlaryň ýüze çykarýan hem-de şatun boýunjagazynyň okuna getirilýän deňagramlaşdyrylmadyk massa Dmi her şatunyň boýunjagazynda disbalans Di döredýär. Onuň ugry kriwoşipiň radiusynyň ugry bilen gabat gelýär (seret 2.4b).

Sur. 2.6. Rotoryň (a) we awtotraktor dwigatelleriniň (b)  disbalansynyň kesgitlenilişi

Disbalansyň bahasy-deňagramlaşmaýan massany onuň ekssentrisitetiniň modulyna köpeltmek hasylyna deň bolan san bahasydyr. Rotoryň D disbalansynyň we awtotraktor dwigatelleriniň Д1 we Дi disbalanslarynyň bahalary aşakdaky deňlikler boyunça hasaplanylýar

munda m we em - rotoryň deňagramlaşmadyk massasy we onuň ekssentrisiteti; m1 we m2-birinji we i-nji şatun boýunjyklarynyň okuna getirilen deňagramlaşdyrylmadyk massalar; r -kriwoşipiň radiusy.

Disbalansyň burçy disbalansyň wektorynyň koordinatalar ulgamyndaky ýagdaýyny kesgitleýär, ol rotoryň ýa-da tirsekli walyň oky bilen baglanyşyklydyr. Awtotraktor dwigatellerinde disbalansyň burçy tirsekli walyň oky bilen baglanyşykly bolan koordinata ulgamynda birinji kriwoşipiň tekizligine görä kesgitlenýär. Şunlukda tirsekli walyň ДM mahowigiň we ДШ şkiwiň tekizliklerindäki disbalanslarynyň M we Ш burçlaryny, şeýle hem agzalan disbalanslaryň wektorlarynyň arasyndaky Д burçy parhlandyrmak zerurdyr.

Statik 	balansirlemesi 	- 	rotoryň 	statiki deňagramlaşmazlygyny 	häsiýetlendirýän, 	onuň disbalanslarynyň baş wektoryny kesgitleýän hem kiçeldýän balansirlemedir. Statik balansirlemede balansirlenýän detal mejbury suratda aýlanmaýar.

Pursat (moment) balansirlemesi-rotoryň dinamiki deňagramsyzlygyny häsiýetlendirýän, onuň disbalanslarynyň baş pursatyny kesgitleýän hem kiçeldýän balansirlemedir. Ony korrektirlemegiň 	ikiden 	az 	bolmadyk 	tekizliklerinde geçirýärler.

Dinamik balansirlemesi-rotoryň deňagramsyzlygyny häsiýetlendirýän, 	onuň 	disbalanslaryny 	kesgitleýän 	hem kiçeldýän 	balansirlemedir. 	Ony 	korrektirlemegiň 	iki tekizliginde geçirýärler.

30-njy umumy okuw

Maşyn şaýlarynyň dikeldişiň tilsimaty.

Şikesleri kesgitlemek—detallaryň tehniki ýagdaýyny kesgitlemekdir. Onuň maksady maşynlar ýygnalanda, detallary gaýtadan peýdalanmagyň, olaryň dikeldilmeginiň ýa-da ýaramsyz hökmünde hasapdan çykarylmalydygynyň mümkinçiligini ýüze çykarmakdyr. Detallaryň şikesleri kesgitlenende, ýörite şu maksat bilen her bir detalyň niýetlenilişini we iş şertlerini göz öňünde tutup, işlenilip düzülen tehniki şertlerden peýdalanmaly.

Şikesleri kesgitlemegiň netijesinde detallary 5 topara bölýärler hem-de olary degişli reňkler bilen reňkleýärler:

- Öň ulanylan detallar bilen ýygnamaga ýaramlylarýaşyl reňk bilen.

- Täze ýa-da nominal ölçeglere çenli dikeldilen detallar bilen ýygnamak üçin ýaramlylar-sary reňk bilen.

- Şu bejeriş kärhanasynda dikeldilmäge degişliler - ak reňk bilen.

- Ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanasynda dikeldilmäge degişliler-gök reňk bilen.

- Ýaramsyzlar (hasapdan çykarylmalylar) - gyzyl reňk bilen.

Detallaryň şikeslerini kesgitlemegiň tehniki şertlerinde: maşynyň, agregatyň, detalyň adyny; olaryň katalogdaky nomerini; materialyny; termiki işlenip bejerilişiniň görnüşini; gatylygyny; şu detalda duş gelip biljek şikesleri; barlag-ölçeg senetlerini; detalyň, çatyrymlaşmalardaky yşlaryň we dartgylaryň nominal, ýol bererlikli we aňryçäk ölçeglerini; detallaryň bejeriliş ölçeglerini görkezýärler.

Detallary dikeltmegiň usullarynyň toparlara bölünişi. Detallary dikeltmegiň usullary olaryň şikesine baglydyr. Iýlen detallary mehaniki işläp bejermek, kebşirlemek we eredip guýmak, metaly galňatmak we termiki tozanlandyrmak, plastmassa gatlagyny çalmak, aralyk detallar oturtmak, plastik deformirlemek we ş. m.-ler arkaly dikeldilýär. Detallaryň öňki häsiýetini ýitiren materialy berklemek, termiki we himiki-termiki işläp bejermek, magnitlendirmek ýaly dürli usullar bilen dikeldilýär. Detalyň üstündäki çökündiler öňde agzalan usullar bilen arassalanýar. Detallaryň deformasiýalary we zaýalanan ýerleri düzetmek, mehaniki işläp bejermek, döwlüp bölünen, çat açan ýerleri, deşilen yerleri-kebşirlemek, eredip guýmak, ýelimlemek, çyryş çalmak, örtüklemek, ştiftlemek we ş. m.-ler arkaly dikeldilýär. Agzalyp geçilen usullaryň häsiýetnamalaryna aşakda seredilip geçilýär.

Bejerişiň özüne düşyän bahasyny arzanlatmakda we onuň hilini ýokarlandyrmakda detallary dikeltmegiň ähmiýeti. Bejeriş önümçiliginiň esasy wezipelerinden biri, maşynlaryň bejerişden soňky resursyny uzaltmak bilen bir hatarda bejerişiň özüne düşýän bahasyny aşaklatmakdan ybaratdyr.

Diňe bir ätiýaçlyk şaýlaryň ýetmezçiligi zerarly traktorlaryň işledilmän durmagyndan ýylda milliardlarça manat zyýan çekilýär. Maşynlaryň bejerilişi üçin harçlanýan serişdäniň   60%-e golaýy ätiýaçlyk şaýlar üçin sarp edilýär. Maşynlaryň bejerilişi üçin harçlanýan serişdäni tygşytlamagyň esasy ýoly, ätiýaçlyk täze şaýlaryň ulanylyşyny kemeldip, has arzan düşýän dikeldilen detallary we beýleki obýektleri peýdalanmaly.

Detallary dikeltmek aşakdaky elementlerden durýan

shema boýunça guralanda ykdysady taýdan has netijeli peýda alnar:

- Üznüksiz mehanizmleşdirilen liniýaly we ýokary öndürijilikli 	enjamlar 	bilen 	enjamlaşdyrylan 	döwletara ýöriteleşdirilen kärhanalar. Olar köpçülikleýin aňsat ýüklenipdüşürilýän 	detallary 	(porşen 	barmaklary, 	şesternýalary, presizion detallary, ýangyç enjamlary, gidrawlik ulgamlary we ş. m.-ler) dikeltmek bilen meşgullanmaly.

- Iýlen detallary dikeldýän welaýatara ýöriteleşdirilen iri sehler (IDS). Olar ýöriteleşdirilen iri bejeriş kärhanalarynda döredilip, üznüksiz-mehanizmleşdirilen üç-dört liniýa bilen enjamlaşdyrylýar. 	Şeýle 	hem 	bejeriş 	kärhanasynyň ýöriteleşdirilişini göz öňünde tutup, olarda detallary dikeldýän bölümler açylýar.

- Ýöriteleşdirilen bejeriş kärhanalarynda döredilýän hem-de içki welaýat kooperasiýasy boýunça detallaryň giň nomenklaturasyny dikeltmek üçin uniwersal we ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bölümler ýa-da sehler.

- Detallary umumy maksatlar üçin niýetlenilen ussahanalarda dikeldilýän bölümler. Olar detallaryň giň nomenklaturasyny dikeltmek üçin uniwersal enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar.

Şu shema laýyklykda üznüksiz-mehanizmleşdirilen liniýalarda umumy möçberi 20%-den az bolmadyk has jogapkärli we köpçülikleýin detallar dikeldilýär. Detallaryň esasy möçberi (80%-e çenlisi) sehlerde, bejeriş ussahanalarynyň bölümlerinde hem-de umumy maksatlar üçin niýetlenilen ussahanalarda dikeldilýär. Muny nazarda tutmak bilen, iýlip könelişen detallary az çykdajy bilen ýokary hilli dikeltmäge mümkinçilik berýän umumylaşdyrylan (uniwisirlenen) tehnologiýalary, enjamlary we gurallary işläp düzmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar.

Dikeldiş usullary boýunça detallar aşakdaky ýaly bölünýär: eredip guýmak we kebşirlemek—70% (şol sanda, onuň ýarsyndan gowragy elde kebşirlenýär we eredilip guýulýar); bejeriş ölçegleri-12; elektrolitik usul bilen örtmek-8; polimer materiallar-6; goşmaça bejeriş detallary-3; plastik deformirleme-l%.

Detallary dikeltmegiň progressiw ýoly—olary maşynlaryň ýasalýan zawodlarynda ýa-da şol zawodlaryň golaýynda ýerleşyän iri bejeriş zawodlarynda dikeltmekdir. Häzirki wagtda YaMZ-da YaMZ dwigatelleriniň esasy detallaryny dikeldýän seh döredildi. WZTA-nyň dikeldiş sehinde zawodyň goýberýän dizel ýangyç enjamlary düýpli bejerilýär. Naberežnyýe Çelny şäherinde KamAZ dizellerini düýpli bejerýän iri zawod guruldy. Bu meselä şu hili çemeleşilmegi bejerişe çykýan çykdajyny azaldýar, bejerilişiň hilini ýokarlandyrýar we bejerilen maşynlaryň ygtybarlylygyny artdyrýar, emma ulag (transport) çykdajylary ýokarlanýar.

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi we bäsleşigiň döremegi bilen baglylykda, özleriniň goýberýän tehnikasynyň düýpli bejerilişi hem-de onuň detallaryny dikeltmek bilen meşgullanmak gurluşyk zawodlary üçin ykdysady taýdan örän bähbitli bolar. Munuň özi tehnikany goýberýän zawodlar üçinde, oba hojalyk tehnikasyny ulanýanlar üçin-de oňat ykdysady netije berer.

Mehaniki işläp bejermek.

Işläp bejeriş kadasy-basyş (dartyş), berliş, togalap tekizlemegiň tizligi, artdyrma, geçişleriň sany-işlenip bejerilýän üstüň ýagdaýyna (struktura, gatylyk, plastiklik), detallaryň konstruktiw aýratynlyklaryna, başdaky we talap edilýän büdür-südürlige, guralyň formasyna baglydyr. Munda şarly we rolikli togalaýjy we togalap ýazyjy gurallar peýdalanylýar. Korpus detallarynyň deşikleriniň, silindrleriň peşeňleriniň, şatunyň ýokarky başjagazynyň wtulkalarynyň, klapanlaryň gyralarynyň (faskalarynyň) we klapan eýerleriniň üstleri işlenip bejerilýär, şeýle hem pružinlerin çeýeligi dikeldilýär.

Sur. 2.7. Togalanyp basylanda üstün büdür-südürliginiň  deformasiýasynyň shemasy: d – detalyň diametri;  Δd –  galyndy deformasiýa; RИСХ – üstün togalanyp basylmazyndan  öňki büdür-südürligi; R – togalap tekizlenenden  soňky büdür-südürlik; S – berliş.

Howpsuzlyk tehnikasy. Işçiniň iş orny abat gurluşlar we gurallar bilen enjamlaşdyrylýar. Gurluşlarda detallar ygtybarly birikdirilen bolmalydyr. Gurallaryň urgy edilýän üstlerinde büdür-südürlik, oýuk we çat açan ýerleri bolmaly däldir. Gyzgyn detallar bilen işlenilende, detallar termomehaniki we elektromehaniki işlenip bejermek arkaly dikeldilende, aýratyn seresaplylyk zerurdyr.

30-njy umumy okuw

Maşyn parkynyň tehniki-ykdysady görkezijileri

Ulanylyş kärhanasynyň tehniki-ykdysady görkezijileriniň esaslary.

Ulanylyş kärhanasynyň düzülen taslamasynyň netijeliligi we hili tehnikiykdysady görkezijileri bilen häsiýetlendirilýär we olar umumy (absolýut) we otnositel (udel) toparlara bölünýärler.Umumy görkezijilere: ýyllyk öndürijilik maksatnamasy, kömekçi gulluklarynyň we önümçilik binasynyň meýdany we göwrümi, olaryň bahasy, önümçilik işgärleriniň umumy sany, kadalaýyn aýlanýan serişdeleri, satylan, çykarylan önümiň öz-özüne düşýän gymmaty, umumy girdeji we başgalar degişlidir. Otnositel görkezijilerine: esasy serişdeleriň fondödeýjiligi, bir önümçilik işgärine we 1 m2 meýdanyna düşýän önümiň ýyllyk göýberilişi, hasap boýunça rentabelnosti, maşyn parkynyň taýýarlyk we tehniki taýdan peýdalanyş koefisientleri degişlidir.

Ulanylyş bazasynyň esasy görkezijileriniň hasaplamasy, gurluşyk işleriniň dürli görnüşleri boýunça, önümçilik maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin, tehniki ýumuşyň maglumatlary boýunça, maşyn parkynyň san taýdan we hil taýdan kesgitlenilişinden başlanýar. Önümçilik maksatnamasyny natural ölçeg birliginde  kabul edýärler-teý gumyny galdyrmak, ýer gatlagyny diketmek m3-da, tekizlemek, düzlemek işleri m 2 –da, awtoýollary saklamak boýunça işleri km-de ýa-da m2 – da,önümçilik we ýaşaýyş obýektleriniň gurluşygy, jaýyň göwrüminden m3-da we başgalar. Gurluşyk maşynlarynyň zerur parkyny öndürjiligi, obýektlerdäki işiň berlen göwrümi boýunça ýa-da 1-mln. gurluşyk-montaž işlerine,gurluşyk maşynlarynyň zerurlyk görkezijileri boýunça saýlanylýar, soňra maşyn parkynyň summar bahasyny kesgitleýärler. Bazanyň jaýlarynyň we desgalarynyň bahasyny olaryň göwrümi boýunça we 1 m3 göwrümine beýgeldilen bahasyna görä kesgitleýärler.Önümçilik otaglaryndaky enjamlaryň bahasyny, jaýyň umumy bahasyna 60-70% deň  edilip kabul  edilýär.Ulag serişdeleriniň we daşky enjamlaryň bahasy hasaplanylýar.Maşyn bazasynyň tehniki hyzmat we ýeňil bejergisiniň ýyllyk meýilnamasynyň maglumatlary boýunça, önümçilik binasynyň zonalaryndaky iş göwrümini kesgitleýärler.

Parkdaky maşyn sany we bazanyň iş çalyşygy  boýunça, maşinistleriň sanyny,zonalardaky işleriň zähmetgöwrümliligi  boýunça  bolsa, bazanyň  önümçilik işçileriniň sanyny tapýarlar. Kategoriýalar we sagatlaýyn tarif  stawkalary boýunça razrýad  ulgamyna  görä, önümçilik işçileriniň  esasy aýlyk hakynyň fonduny  kesgitleýärler.Goşmaça aýlyk hakyny, esasy summanyň  15-20% ölçeginde hasaplap töleýärler.Bazanyň galan kategoriýaly işgärlerine aýlyk hakynyň fonduny, önümçilik işçileriniň sanynyň şertlerinden tarif oklady boýunça kesgitleýärler. Şeýlelikde inžener-tehniki işgärleriniň  sany, önümçilik işüileriniň umumy sanynyň 20-25%, kontor işgärleriniň 10-15%, kiçi hyzmat ediji işgärleriň 23%, howpsyzlyk we gorag işgärleriň 1-2% bolmalydyr.Alynan hasaplanan maglumatlar esasynda, bazanyň zähmet işi boýunça meýilnamasyny düzýärler.         Soňra önümçilik-bejeriş bazasyny saklamagyň smetalaryny hem-de umumy sarp ediliş smetalary düzýärler. Maşynyň tehniki hyzmatyna we ýeňil bejergisine çykdajylary boýunça we maşyn-sagat öz-özüne düşýän gymaty boýunça kalkulasion kartoçkalary düzýärler.Öz-özüne düşýän gymaty boýunça meýilnamanyň gutarnykly bölümi bolup maşynlara tehniki hyzmat we bejergi geçirmäge çykdajylaryň smetasy bolup durýar.Şunlukda, bazanyň işlemegi üçin aýlanma serişdelerine zerurlygy hasaplanylýar.Soňundan bazanyň maliýe meýilnamasyny düzýärler we umumy girdejisini hasaplap kesgitleýärler hem-de taslanan bazanyň tehniki-ykdysady görkezijileriniň sanyna goşýarlar.

Ulanylyş kärhanasynyň tehniki-ykdysady görkezijileri: 1) Qö.ö.g. –öz-özüne düşýän gymaty boýunça, Qb-meýilnama-hasaplanan bahada, müň manat, möçberinde ýerine ýetirilýän işleriň göwrümi; 2) Na.b-abat we parkdaky maşynlaryň N ýaz umumy sany; 3) esasy fondlaryň bahasy Fes, müň manat; 4) Esasy fondlaryň Kf fondgaýtaryjylygy man/man; 5)Kadalaşdyrylan aýlanýan serişdeler Faýl.man; 6)Aýlanýan serişdeleriň dolanşygy D,günler; 7) Maşyn sagadyň öz-özüne düşýän gymmaty Cm-s, man; 8)Şertlenen tehniki hyzmat we ýeňil bejerginiň öz-özüne düşýän gymmaty CTH,ÝB.man; 9) Umumy girdeýji Пum=Qb- Qö.ö.g., man; 10) Umumy rentabelnostlylygy Pum=100 Пum/ Fes+Faýl % hasabynda; 11)Hasap boýunça girdeýji Пhas= Пum-Stöl.f-Sf müň. man. Bu ýerde Stöl.f  we Sf –fiksirlenen tölegler; 12) hasap boýunça rentabelnostlylygy  Phas=100 Пhas/ Fes+Faýl % hasabynda; 13) Işgärleriň umumy sany Rişg. 14) Işçileriň umumy sany Rişç.; 15) Işleýän bir adamyň öndürmesi

V= Qb / Raýl. man/ adam; 16) işleýän bir işçiniň öndürmesi V= Qb / Rhas. man/ adam; 17) zähmet hakynyň fondy Zf man; 18) önümçilik meýdany  Fön.b m2-da; 19) 1 m2 – da meýdanyndan önüm alynyşy Kf =Qb/ Fön.b man;20) parkyň taýýarlyk koeffisienti Ktaý= Nab / Nýaz ; 21) Maşyn parkyny tehniki taýdan ulanylyş koeffisienti

Kt.ul=Dişg.çal / Dişg.ýyl  bu ýerde Dişg.çal – fakt boýunça işlenen çalyşyk (smena) sany; Dişg.ýyl  - ýyldaky iş çalyşyklarynyň (smenalarynyň) meýilleşdirilen sany.

Bazanyň tehniki-ykdysady görkezijileriniň we ykdysady netijeliliginiň hasaplanylyşynyň usuly şu gurluşyk kadalarynda, ýagny  CH 509-78,  CH 423-71,  ГОСТ 14. 005-75 hem-de okuw gollanmalarynda görkezilen. Hasaplamanyň netijeleri, jedwel görnüşinde ýerine ýetirilip, resminama ýaly bazanyň taslamasynyň düşündiriş hatyna çatylýar.

12.2. Tehniki –ykdysady görkezijileriň  hasaplanylyşy.

Kärhanalaryň we ussahanalaryň hususan-da, hojalayk-hasaplaşyk kärhanalarynyň  işlerine baha bermek üçin , bu kärhanalaryň önümçilik kuwwatyny häsiýetlendirmek , geçen ýyllaryň iş jemlerini deňeşdirmek mümkin bolan birnäçe tehniki-ykdysady görkezijiler bar. Agzalan görkezijiler kärhananyň meýilnamalaşdyrylan we geçiren  guramaçylyk hemde tehnologik çäreleriniň maksada laýykdygyna baha bermäge , bir kärhananyň işiniň jemlerini beýleki kärhananyň işiniň jemleri bilen deňeşdirmäge mümkinçilik berýär.

Tehniki –ykdysady görkezijiler absolýut (umumy ýa-da deslapky ) we otnositel (döredilen ýa-da udel) görkezijilere bölünýär.

Bejeriş kärhanasynyň önümçilikmeýdanynyň 1 m2 –na degişli edilen gurluşyk – montaž işleriniň, enjamlaryň,abzallaryň,esbaplaryň,inwentarlaryň we gurallaryň ortaça bahalary.

7-nji jedwel

Absolýut görkezijiler şeýle kesgitlenýär:

Kärhananyň esasy önümçilik fondlary aşakdaky formula  boýunça hasaplanylýar.

Cf=Cjaý+Cenj+Ca.e.g.i.

Formuladaky : Cjaý –jaýlaryň we desgalaryň bahasy,man; Cenj-oturdylan enjamlaryň bahasy,man; Ca.e.g.i. – abzallaryň, esbaplaryň , gurallaryň we inwentaryň bahasy, man.

Şu deňlikler boýunça Ci bahalar kesgitlenýär.

Cjaý=C’jaýFö.m; Cenj=C’enj Fö.m; Ca.e.g.i=C’a.e.g.i Fö.m.;

Deňliklerdäki- C’jaý, C’enj, C’a.e.g.i – jaýlaryň we desgalaryň; oturdylan enjamlaryň; abzallaryň, esbaplaryň, gurallaryň we inwentaryň udel bahalary, man./m2 (jedwele seret); Fö.m.-kärhananyň ýa-da ussahananyň önümçilik meýdany, m2          Stanoklaryň sany tehnologik hasaplamak bilen kesgitlenýär.

Stanok howlusynyň (parkynyň) kuwwaty stanoklaryň sany bilen hasaplanýar. Kärhananyň aýlanýan fondy – bu aýlanýan fondlaryň we dolanşykdaky fondlaryň baha görnüşinde aňladylýan jemidir.Guralyş prinsipi boýunça olar kadalaşdyrylýan we kadalaşdyrylmaýan toparlara bölünýär hem-de aşakdaky formula boýunça kesgitlenýär.

Caýl.f = Caýl.ýer.ser + Cdol.aýl.ser.

formuladaky  Caýl.ýer.ser – ýokaru guramalar tarapyndan berk reglamentirlenen aýlanýan we önümçiligiň çäginde ýerleşýän serişdeler ; Cdol.aýl.ser. –dolanyşyk çägindäki ähli aýlanýan serişdeler.

Şu aňlatma boýunça  Caýl.ýer.ser  bahasy hasaplanyp çykarylýar

Caýl.ýer.ser= Cat.ş+ Сmat ener +Ctaý.ön + Cal.çal.fon +Сgutm.ön.

aňlatmadaky:  Cat.ş  -ätiýaçlyk şaýlaryň bahasy; Сmat ener – esasy we kömekçi hem-de beýleki materiallaryň, çalt iýlip könelişýän gurallaryň,esbaplaryň,inwentarlaryň hem-de önümçiligiň tehnologik zerurlyklary üçin energetikanyň ähli görnüşleriniň jemlenen bahasy; Ctaý.ön – skladdaky taýýar önümleriň bahasy; Cal.çal.fon – ýygnalýan birlikleriň we alyş -çalyş fondynyň detallarynyň bahasy (taýýar önümiň bahasynyň 1,0....1.5% kabul edilýär);  Сgutm.ön. – gutarylmadyk önümçiligiň bahasy.         Köplenç aşakdaky kabul edilýär

Cdol.aýl.ser. = 0.2 Caýl.f

Onda Caýl.f bahasy şeýle tapylýar

Caýl.f =1.25  Caýl.ýer.ser

Absolýut görkezijilere , şeýle hem önümçilik maksatnamasy, işleýänleriň sany, önümiň bejerilişiniň özüne düşýän gymmaty , önümiň umumy (haryt) göwrümi, bejeriş kärhanasynyň girdejisi we tygşytlanan ýyllyk serişdeleri degişlidir.      Umumy önim Wв  aşakdaky formula boýunça kesgitlenilýär.

Wв= Ný.ön.m. Ctut.lom.

Bu ýerde : Ný.ön.m –kärhananyň getirilen birliklerdäki ýyllyk önümçilik

maksatnamasy ; Ctut.lom. – degişli obýektiň tutuş (lomaý) bahasy        Şu deňlik bilen Ný.ön.m. bahasy hasaplanýar.

Ný.ön.m.=Tu.ý.z.syg. / Tm

Deňlikdäki Tu.ý.z.syg. – kärhanada işleriň umumy ýyllyk zähmet  sygymy, adam – sagat; Tm – maşynyň ýa-da agregatyň bejerilişiniň zähmet sygymy adam-sag.

Kärhananyň meýilnama (balans) boýunça girdejisini hasaplamagyň formulasy

Пb=( Ctut.lom.- Cm) Ný.ön.m.

Bu ýerde: Cm – maşynyň bejerilişiniň özüne düşýän gymmaty.

Maşynlaryň we enjamlaryň bejerilişiniň özüne düşýän gymmatyny aşaklatmakdan alnan ýyllyk tygşytlylyk (girdeýji) aşakdaky aňlatma boýunça kesgitlenilýär.

Эg = (C1 –C2) Ný.ön.m.

Aňlatmadaky,  C1 we C2 maşynlaryň we enjamlaryň bejerilişiniň deslapky we taslamasy düzülýän bejeriş kärhanalarynda özüne düşýän gymmaty.

Otnositel tehniki ykdysady görkezijiler aşakdaky ýaly kesgitlenýär.

Kärhananyň meýdanlarynyň ulanylyş koeffisienti aşakdaky formula boýunça kesgitlenýär.

η b.k= Fö.m /Fä.m

Formuladaky Fä.m – kärhananyň ähli meýdany

Esasy fondlaryň 1manadyna Cý.ön.m., önümçilik işçileriniň birine Cm kärhananyň önümçilik meýdanynyň 1 m2 Cf goýberilen umumy önümi aşakdaky deňlikler boýunça hasaplanyp çykarylýar

Cý.ön.m= Wb /Cf; Cm=Wb/ Pý.ön.m. ;  Cf=Wb/Fö.m

Täze tehnikany ornaşdyrmakdan alynýan ýyllyk ykdysady netije şu baglanyşyk boýunça kesgitlenýär

Эg.t=[(C1t+En K1)-(C2t+En K2)]Ný.m

Baglanyşykdaky C1t we C2t – täze tehnika ornaşdyrylmazyndan öň we ornaşdyrylandan soň önüm birliginiň özüne düşýän gymmaty, man; K1 we K2 – täze tehnika ornaşdyrylmazyndan öň we ornaşdyrylandan soň önüm birligine düýpli maýa goýumlary; En- ykdysady netijeliliginiň normatiw koeffisienti (bejeriş kärhanalary üçin  En= 0.2);  Ný.m-bejerilişiň ýyllyk maksatnamasy.

Goşmaça düýpli maýa goýumlaryň td.m özüni ödeýiş möhleti şu aňlatma boýunça hasaplanyň çykarylýar

td.m=(Cb1-Cb2) / (C1t –C2t) Ný.m

Bu ýer-de Cb1 we Cb2– desgalaryň, enjamlaryň, esbaplaryň täze tehnika ornaşdyrylmazyndan öňki we ornaşdyrylandan soňky balans bahalary.

Önümçilik kärhanasynyň gurluşygy ýa-da üýtgedip gurulmagy üçin düýpli maýa goýumlarynyň özini ödeýiş möhleti aşakdaky gatnaşyk arkaly tapylýar.

td.m= Cf / Пb

31-nji umumy okuw.

Iş dolandyrylyşynyň esaslary.

Ulanylyş kärhanasynyň dolandyrylyşyny guramak.

Önümçiligi dolandyrmagy kämilleşdirmegiň esasy ýollary:

- önümçilik serişdelerini juda netijeli peýdalanmak; - ýokary hilli önümin goýberilişini artdyrmak; - önümçilik harajatlary azaltmak;

- ahyrky maksat şol önüme bolan jemgiýetiň talapyny doly kanagatlandyrmak.

Önümçiligi dolandyrmaga toplumlaýyn we ulgamlaýyn çemeleşmegi ylmytehniki progresiň ösmegi talap edýär, ol bolsa öz gezeginde täze önümi (maşyny, täze önümçiligi) ýasamak, taýýarlamak, goýbermek, ony ekspluatasiýa etmek, oňa hyzmat etmek bilen baglanyşyklydyr.

Önümçilikgiň ähli sferasynda ony dolandyrmagyň ulgamyna önümiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrýan görkeziji girizmeli.

Kärhanany dolandyrmagyň dolandyryş bölümleriniň esasy maksady, ol hem bolsa:

- önümçiligi taýýarlamaklygy doly we dogry amala aşyrmakdan;

- esasy önümçilik fondyny işe ukyply ýagdaýda saklamakdan;

- önümçiligi material resurslar bilen üznüksiz üpjün etmekden;

- önümiň hilini barlamakdan (kontrol);

- zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakdan;

- kärhananyň ähli resurslaryny netijeli peýdalanmakdan; - önümçilik meýilnamasyny dolandyrmakdan; - taýýar önümi ýerlemekden (satmak) we başg. ybaratdyr.

Kärhanany dolandyryş bölümleriniň maksady, ol hem bolsa her bir iş ýerine, her bir işçä kesgitli bir wagtda ýasamaly önüminiň mukdaryny, oňa edilmeli harajatlary (min), önümin hili ýokary bolmaly, energiýany, gurallary tygşytly ulanmagy aýtmaly, öwretmeli.

Ussanyň maksady hem şulardan ybarat, ýöne ol öz sehiniň, bölüminiň enjamlarynyň oňat ulanylmagyna gözegçilik edýär.

Sehiň ýolbaşçysynyň masady hem sehe seretmekden we öz meýilanamasyny ýerine ýetirmekden ybaratdyr. Ol öňde goýulan tehniki-ykdysady görkezijileri: iş öndürijiligiň ösmegini, önümiň özüne duşýan gymmatyny azaltmaga, enjamlaryň oňat ulanylmagyny gazanmaly.

13.2.Kärhanany dolandyrmagyň esasy prinsipleri.

Dolandyrysyň esasy prinsipleri ösüş kanunlaryna esaslanmalydyr we hereket edýän döwlet kanunlaryna we kärhanalar baradaky düzgünnama esaslanan bolmalydyr, bu halk hojalygynyň ähli kärhanalaryna degişlidir. Dolandyrysyň prinsipleri:

- Ymumy prinsip, bu ýagdaýda kärhananyň maksady we öz öňünde goýýan wezipeleri döwletiň syýasaty we hojalyk işleri bilen birlikde döwletiň merkezleşdirilen meýilnamasy esasynda alynyp barylmalydyr we kollektiwiň döredijiligi nazara alynmalydyr.

- Ýöriteleşdirilen (spesialnyýe) prinsip, bu prinsipe ykdysady-matematiki usuly ulanmagyň bazasynda. Şeyle hem EHM, EH Tehnikany ulanmagyň bazasynda döredilen ulgamlardaky prinsipler degişlidir. Bu prinsipe aşakdakylar degişlidir:

- dolandyryş ulgamyň iş ukyplylgyny, çäklendirmesiniň döremegi, oňa degişlilikde ulgamyň elementleriniň strukturasy kesgitlenýar, EH Mehanizmleri we EH Maşynlary ulanyp dolandyryş ulgamynyň çözmeli meseleleriniň düzümi bellenýar:

- birleşmäniň dolandyrmagyň awtomatizirlenen ulgamyny döretmek soragynda guramaçylyk we hukuk meseleleriniň anyk möhletleri bolmalydyr;

- dolandyryş çözilende ony kämilleşdirmek meselesi yzygiderli we üns merkezinde bolmalydyr.

Dolandyrmagyň esasy wezipesi – önümleriň degişli görnüşlerini görkezilen möhletlerde ýokary hilli öndürmek we bejermek boýunça bellenilen meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmekdi

32-nji umumy okuw

Maşynyň smena aralygynda kabul edilişi we tabşyrylyşy.

Maşynyň smena aralygyndaky kabul edilşi we tabşyrylşy, hyzmat edýän işgäriň maşynyň ýagdaýyna jogapkärçigini ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilýär. Maşyny tabşyrylşa taýarlanmak jemlenýär: hapalary arasalamada, ýag bilen dolyrmakda, ýaglamakda we sazlamakda. Işe başlan, smena işgäri öňki smenaň hyzmat ediş işgäriniň gatnaşmagynda maşyny barlaýar onuň düzüwliligine seredýär we nobatdaky smenaň dowamynda işlemeklik üçin ähli gerek bolan zatlar bilen üpjin edilşini barlaýar.

Smena aralygyndaky barlagyň dowamlylygy ýönekeý maşynlar üçin 20 minutdan we çylşyrymly maşynlar üçin 45 minutdan geçmeli däldir, şol wagtda wagtyň ýarymy smenany tabşyrjynyň, ýarymy bolsa kabul ediljeginiň hasabyna harçlanýar. Smena aralygyndaky kabul edilşiň-tabşyrylyş üçin operasiýalaryň göwrümi we yzygiderliligi maşynyň görnüşinden we gurluşyndan baglydyr.

Kabul ediş-tabşyrylyş şeýle yzygiderlilikde ýerine ýetirip biliner:

Smenany tabşyryjy işgär mehanizmleriň işinde ýüze çykarylýan ähli kemçilikler barada habar berýär, şeýle-de prorab ýa-da ussa tarapyndan edilen iş önümçiligi boýunça görkezmeleri geçirýär;

Guralyň düzüwliligini, nurbatlaryň çekilşini, işçi organlaryň ýagdaýyny dolandyryş pultynyň düzüwliligini barlaýar;

Hereketlendirijini barlaýar we işe goýberýär, onuň işini boş ýöreýişde we maşynyň transmisessiýasy bilen işlemeginde barlaýar, şeýle-de muttalar, saklaýjylaryň, zynjyrly we remenli geçirijileriň sazlanşygynyň hilini anyklaýar.  Maşyn barlanandan soň, ýüze çykarylan näsazlyklar barada tabşyryş-kabul ediş žurnallaryna bellik edilýär. Eger maşyn bir smenda işleýän bolsa smena başlanmagynyň öňündäki barlagyň tertibi hem smena işgärini barlamakdaky ýalydyr.

Iş dolandyrylyşynyň esaslary.

1. Dolandyrmagyň esasy wezipesi - önümleriň degişli görnüşlerini görkezilen möhletlerde ýokary hilli öndürmek we önüm çykarylyşyny, hilini gowulandyrmak, bellenilen meýuilnamalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmekdir.

Dolandyrmagyň aşakdaky usullary peýdalanylýar. Guramaçylyk usullary.

Işgärleri dogry seçip almak we ýerli-ýerinde goýmak, wezipe borçlary olaryň arasynda bölüşdirmek; hasabatlylyk; degişli görkezmeleri bermek, olaryň ýerine ýetirilişine gözekçilik etmek; zähmet kadasyny bellemek; kärhananyň bölümlerinde, aýry-aýry ýerlerinde işleri sazlaşykly, agzybir ýola goýmak barada çäreleri yzygiderli geçirmek; kärhanada kabul edilen düzgünleri, gün tertibini berjaý etmek.

Terbiýeçilik usullary: Işgärleriň is başarnyklaryny tabşyrylan işe we kollektiwiň işine jögapkärçilik düýgusyny esdirmek, material taýdan howeslendirmegi kämilleşdirmek; Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň alyp barýan syasatyny ornaşdyrmak; Watan söýü jilik duýgularyny oýarmak, Mukaddes Ruhnama kitaba wepalylyk we ş.m.-ler. Sosial-psihologik usullar: zähmet kollektiwlerini olarda emele gelen psihologik ýagdaýy, her işgäriň şahsy aýratynlyklaryny öwrenmek. Dolandyrmagyň bu usulyndan peýdalanylanda, aýryaýry işgärlere gös-göni ýa-da zähmet kollektiwiniň üsti bilen täsir edilýär. Şeýle hem hukuk taýdan täsir etmek (ugrukdyrmak, ýola salmak) üçin: material, düzgüntertip administratiw we jenaýat-hukuk usullary ulanylýar.

Ykdysady usullar: Meýilnamalaşdyryşa kärhana berlen, alynmaly we garaşylýan netijeleriň esasynda onuň tehniki we hojalyk işleriniň hasaby, olary derňemek; hojalyk hasaplaşygynyň we bazar gatnaşyklarynyň esaslaryny (prinsiplerini) berkitmek; işgärleriň kärhananyň we döwletiň bähbitlerini utgaşdyrmak bilen material taýdan howeslendirmegi kämilleşdirmek.

Önümçilik bölümine ussa ýa-da bölümiň başlygy ýolbaşçylyk edýär. Olar kollektiwiň işini guraýarlar, önümçiligiň tilsimatyna, is orunlarynyň üpjünçiliginiň guralyşyna, önümçilik kuwwatlyklarynyň in köp (maksimal) peýdalanylyşyna seredýärler.

Bölümiň başlygy ömünçilik hadysasyny guraýar. 01 baş inћeneriň tabynlygynda bolup usssalara ýolbaşçylyk edýär, özlerine berkidilen is ýerleriniň işini guramakda olara kömek berýär.

Dolandyryjy işgätleriň zähmetiniň mehanizmleşdirilmegi we awtomatlaşdyrylmagy olaryň işiniň kämilleşdirilmegine ýardam edýär.

Kärhanalarda dolandyryş zähmetiniň dürli görnüşli serişdeleri ulanylýar: aragatnaşyk, hasaplamagy awtomatlaşdyrýan serişdeler, hasaplaýjy maşynlar, operatiw resminamalaryň çalt göçürmesini alýan hem-de köpeldýän gurluşlar we beýlekiler. Kärhananyň orgtehnika serişdeleri - telefon we selektor aragatnaşygy, elektrik hasaplaýyş klawişli maşynlar, sesberijiler, kompýuterler, fakslar we beýlekiler.

Önümçiligi dolandyrmagyň mehanizmleşdirilen we awtomatlaşdyrylan kämil serişdeleriniň ornaşdyrylmagy, dolandyrmak üçin edilýän çykdaýjylaryň kemeldilmegi bilen bir wagtda geçirmelidir. Önümçilik kärhanasynyň dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamynyň ornaşdyrylmagynda dolandyryş tilsimatynyň we guramaçylygyň görnüşlerini hem-de usullaryny kämilleşdirmekde esasy orny eýeleýär we oňa aktiw täsir edýär.

Önümçilik işini derňemek.

Önümçilik işini derňemek. Kärhananyň işini derňemegiň esasy wezipesimeýilnama tabşyryklaryň ýerine ýetirilişine gözekçilik etmekden we onuň içki mümkinçiliklerini doly taýýarlamakdan ybaratdyr. Şunlukda, derňemegiň aşakdaky usullary peýdalanylýar.

Deňeşdirme usuly - kärhananyň meýilnama görkezijilerini hasabatlar bilen deňeşdirmek, bir kärhananyň görkezijilerini beýleki bir kärhananyň görkezijileri bilen deňeşdirmek. Bu usulyň ulanylyşynyň zerur şerti - görkezijileriň deňeşdirip bolýanlygydyr.

Bölüşdirme usuly - maşynlaryň öndürýän önüminiň özüne düşýän gymmaty önümçilik çykdaýjylaryň maddalary boýunça bölüşdirilýär hem-de her madda boýunça derňelýär.

Hasaba alyş maglumatlarynyň derňewi: Önümçilik - maliýe meýilnamasy we kärhananyň ýyllyk hasabaty, häzirki, operatiw, statistik we buhgalter hasaplamalarynyň ähli maglumatlary, ikinji (deslapky) hasaplamak resmi kagyzlary (narýadlar, nakladnoýlar, delilnamalar, aktlar, beýanlar, gulluk hatlary we ş.m.).

Hojalyk işlerini derňemek hadysasynda goýberilýän önümiň hili, önümçiligiň mehanizmleşdiriliş we awtomatlaşdyrylyş derejesi, önümiň özüne düşýän gymmaty, kärhananyň girdejiler hem-de düşewintliligi ýüze çykarylýar we olara baha berilýär.

Zähmet öndürijiliginiň derňewi bir işçiniň öndüren (önümini) kesgitlemekden, işçiniň fond üpjünçiliginiň depgini bilen zähmet öndürij iliginiň arabaglanyşygyny takyklamakdan ybaratdyr. Derňewiň netijeleri meňzeş kärhanalaryň maglumatlary, tipli düzülen taslamalar we beýlekiler bilen deňeşdirilýär.

Iş dolandyrylyşynda inћenerçilik ulanylyş resminamalary ulanylýar. Bu resminamalar önümi we onuň ulanyş düzgünnamalaryny (peýdalanylyşy, tehniki hyzmaty we saklanylylyşy) öwrenmek üçin niýetlenen. Olary düzgün boýunça bütin önüme, onuň düzüm böleklerine, ulanylyş resminamalaryň sanyna bagly bolmazdan işläp düzýärler

Ulanylyş resminamalaryň

SANAWY

- Ulanyş boýunça görkezmeler. Tehniki ýazgylar.

- Tehniki hyzmat boýunça görkezme.

- Montaћ etmek, sazlamak we önümi peýdalanylýan ýerinde synamak boýunça görkezmeler.

- Formulýar - resmi ýazgylar.

- Pasport - esasy parametrlerini kepillendirýär.

- Etiketka - maglumatlary we esasy görkezij ilerini teswirleýär.

- AGEM - sanawy (ätiýäç şaýlar, gurallar, esbaplar we materiallar).

- Hasabatlar.

- Dürli görnüşli ýöredilýän ћurnallar.

1l.  Ministrlikleriň, ýokary dolandyryjy edäralaryň resminamalary,    hödürnamalary, ugrukdyryjy, gönükdiriji resmi kagyzlar.