4-nji iş tejribe işi

GYZGYNLYK DEREJESINI ÖLÇEÝÄN ENJAMLARYŇ

GURLUŞY WE ÇYZGYSY

1. Işiň maksady

Metallaryň we splawlaryň gyzgynlyk derejesini ölçeýän enjamlaryň gurluşyny öwrenmek we olaryň çyzgysyny çyzmak.

2. Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy

2.1. Tigeller (gapjagazlar) we mufel ýa-da tigel  peçleri.

2.2. Termoelektrik pirometr ýa-da simaply termometr.

2.3. Sekundomer.

3. Tejribe işini ýerine ýetirmegiň usuly we ylmy esaslary

Metallaryň we splawlaryň gyzgynlyk derejesini ölçeýän enjamlaryň gurluşyny öwrenmek we olaryň çyzgysyny çyzmak metallarda we splawlarda ýokary gyzgynlykda bolup geçýän hadysalara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Jisimiň gyzyş derejesini häsiýetlendirýän ululyga gyzgynlyk derejesi diýilýär.

-30С-den 550С-ä çenli gyzgynlyk derejesini ölçemek üçin, adatça, simaply termometrden peýdalanylýar. -30С-den pes we 1660С-ä çenli gyzgynlyk derejelerini ölçemek üçin termoelektrik pirometrden (11-nji surat) peýdalanylýar.

Pirometr termoparadan we galwonometrden ybaratdyr. Termopara biri-birleri bilen Пo nokatda kebşirlenen (gyzgyn tutdyrma) iki sany dürli geçirijilerden düzülendir.

Geçirijiler   uzynlygy   boýunça   biri-birilerinden   izolirlenen  bolmalydyr.

11-nji surat . Termoelektrik pirometriň çyzgysy

Termoparanyň 20С hemişelik gyzgynlyk derejeli П1 we П2 uçlaryna mis geçirijileri çatylýar (sowuk tutdurma) mis geçirijilerine bolsa öz gezeginde galwanometr çatylýar. Пo gyzgyn tutdurma gyzan mahalynda zynjyrda termoelektrik hereketlendiriji güýjine    (termo - EHG) bagly bolan, termopara bilen köpeldilýän elektrik togy emele gelýär.

Termo - E.H.G. gyzgyn we sowuk tutdurmalaryň gyzgynlyk derejeleriniň arasyndaky tapawuda baglydyr.

Eger zynjyry galwanometriň üsti bilen ýapsak, onda galwanometr termo-E.H.G.-ni ölçär. Galwonometriň milliwoltlarda görkezýän görkezmelerini tarrirleýji egri çyzyklaryň kömegi bilen С-ä öwrüp bolýar.

12-nji suratda metallaryň we splawlaryň kritiki nokatlaryny kesgitlemek üçin ulanylýan gurnamanyň çyzgysy görkezilen. Gurnama içinde synag edilýän splawly tigel ýerleşdirilen elektrik peçinden 1, termoparadan  3, termostatdan 5, birikdiriji geçirijilerden  4 we galwanometrden 6 düzülendir.

12-nji surat. Metallaryň we splawlaryň kritiki nokatlary

kesgitlenilýän gurnamanyň çyzgysy

4. Talyplaryň özbaşdak öwrenmekleri üçin soraglar we ýumuşlar

4.1. Pirometr näme üçin niýetlenen?

4.2. Gyzgynlyk bilen derňew näme üçin niýetlenen?

4.3. Termoparanyň işleýşini düşündiriň.

4.4. Gyzgynlyk bilen derňewi geçirmek üçin ulanylýan enjamlary sanap geçiň.

Seredilýän tejribe işiniň ýerine ýetirilişi hakynda

HASABAT

1.Ýumuşlar

1.1. Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy we tejribe işi ýerine ýetirilende howpsuzlyk tehnikasynyň we daş-töweregi goramagyň talaplary bilen iş ýerinde tanyşyň.

1.2. Metallaryň we splawlaryň kritiki nokatlaryny kesgitlemek üçin ulanylýan gurnawyň çyzgysyny çyzyň.

2. Tejribe işiniň ýerine ýetirilişiniň netijeleri

2.1. Iş ornunyň  enjamlaşdyrylyşy we tejribe işi  ýerine ýetirilende howpsyzlyk tehnikasynyň  we daş-tşweregi goramagyň talaplarynyň ýerine ýetirilişi barada  netije.

2.2. Metallaryň we splawlaryň gyzgynlyk bilen seljermesiniň maksady we häsiýetnamasy.

Gollar:		talyp				okuw ussasy

sene				mugallym