11-nji tejribe işi

DEMIR-UGLEROD HAL DIAGRAMMASYNYÑ

ÇOÝUNLARA DEGIŞLI  BÖLEGI.

1. Işiň maksady

Çoýunlaryň mikrogurluşlaryny tejribelikde öwrenmek, mikrogurluşy boýunça ak çoýnuň görnüşini  kesgitlemek, derňelýän ak çoýunyň mehaniki häsiýetleri we ulanylýan ýerleri bilen tanyş bolmak.

2. Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy

2.1. MIM-7 metallografik mikroskopy.

2.2.Ak çoýunyň zäherlenilmedik şlifinden taýýarlanylan mikroşlifleriň toplumy.

3. Tejribe işini ýerine ýetirmegiň usuly we ylmy esaslary

Düzüminde 2,14% uglerod bolan demiriň uglerod bilen erginlerine  çoýunlar diýilýär.

Demir-uglerod hal diagrammasynyň çoýunlara degişli bölegi 27-nji suratda görkezilendir.

Gurluşlary boýunça ak çoýunlar şu aşakdaky toparlara bölünýärler:

a) ewtektika çenli ak çoýunlar, özlerinde, 2,14%-den 4,3%-e çenli uglerody saklaýarlar. Doly sowadylandan soň bu çoýunlaryň gurluşy perlitden (P), ikinji sementitden (SII) we ledeburitden (L) durýar, ýagny P=SII+L.

Ledeburit düzüjisi üstünde garamtyl perlit bölekleri deň ölçegli ýaýran açyk reňkli sementit meýdanynda durýar. Perlit garamtyl däneleri emele getirýär. Ikinji sementitiň bir bölegi açyk reňkli bolup perlitiň däneleriniň serhetlerine bölünip çykýar, galan bölegi bolsa ledeburitiň sementiti bilen goşulýar.

b) ewtektiki çoýun, özünde 4,3% uglerody saklaýar. Onuň gurluşy ledeburitden durýar.

27-nji surat. Demiruglerod hal diagrammasynyň çoýunlara degişli bölegi

ç) Ewtektikadan soňky çoýunlar özlerinde uglerody 4,3%-den 6,67%-e çenli saklaýarlar. Olaryň gurluşy ledeburitden we suwuk erginden bölünip çykýan birinji sementitiň uly süýri kristallaryndan durýar.

Diýmek ak çoýunlaryň gurluşy polatlaryň gurluşyndan özlerinde ledeburitiň ýa-da ledeburit bilen birinji sementitiň bolmagy bilen tapawutlanýar.

Çoýunlaryň ikinji toparyna çal, ýokary berklikli we sozulagan çoýunlar degişlidirler. Bu çoýunlaryň döwügi çal reňkli ýalpyldysyz bolýar. Bu çoýunlaryň gurluşy içinden grafit goşundylary geçýän metal esasyndan durýar. Bu çoýunlar biri-birinden diňe bölünip çykan grafitleriň görnüşleri bilen tapawutlanýarlar.

Adaty çal çoýunda grafit çylgym, zolak görnüşinde emele gelýär. Şeýle grafite ýasy zolak görnüşli (ýa-da ýasy zolakly) diýilýär. 28-nji suratda (a) grafitiň çylgymy bilen adaty ferritli çoýnuň gurluşy görkezilen.

Ak çoýny ýakmak ýoly bilen alynýan sozulagan çoýunlarda grafit übtük görnüşde bolýar. Grafiti übtük görnüşinde bolan sozulagan çoýnuň  mikrogurluşy 29-njy suratda (b) görkezilendir.

Magnit (ýa-da seriý) köp goşulman eredilip alnan ýokary berklikli çoýnuň gurluşy 30-njy suratda (ç) görkezilen.

28-nji surat. Ewtektika çenli ak çoýnuň mikrogurluşy we onuň şekillendirilişi

29-njy surat. Ewtektiki çenli ak çoýnuň mikrogurluşy we onuň şekillendirilişi

30-njy surat. Ewtektikadan soňky ak çoýnuň mikro gurluşy we onuň şekillendirilişi

4. Talyplaryň özbaşdak öwrenmekleri üçin soraglar we ýumuşlar

4.1. Ak çoýunlar gurluşlary boýunça nähili toparlara bölünýärler?

4.2. Ewtektika çenli, ewtektiki we ewtektikadan soňky çoýunlaryň gurluşlary nähili bolýar?

4.3. Demir-uglerod splawlarynyň hal diagrammasynyň çyzygynda haýsy öwrülme bolup geçýär we  şol öwrülmäniň düýp mazmuny nämeden ybarat?

4.4. Ewtektoida öwrülmesi haýsy çyzykda bolup geçýär we bu öwrülmäniň düýp mazmuny nämeden ybarat?

4.5. Ewtektika çenli çoýnyň 9000C we 3000C temperaturada nähili fazaly düzümi bolýar?

Seredilýän tejribe işiniň ýerine ýetirilişi hakynda

HASABAT

1. Ýumuş

1.1. Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy we tejribe işi ýerine ýetirilende howpsuzlyk tehnikasynyň we daş-töweregi goramagyň talaplary bilen iş ýerinde tanşyň.

1.2. Demir-uglerod hal diagrammasynyň çoýunlara degişli bölegini çyzyň.

1.3. Çoýunlara kesgitleme beriň.

2. Tejribe işiniň ýerine ýetirilişiniň netijeleri

2.1. Iş ornunyň enjamlaşdyrylyşy we tejribe işi ýerine ýetirilende howp-suzlyk tehnikasynyň hem-de daş-töweregi goramagyň talaplarynyň ýerine ýetirilişi barada netije.

2.2. Ak çoýunyň mikrogurluşyny çyzmaly.

Gollar:		talyp				okuw ussasy

sene				mugallym