Tema:Tiz zaýalanýan ýükleri daşamaklygyň aýratynlyklary

### Tiz zaýalanýan ýükleri  daşamaklygyň aýratynlyklary

Tiz zaýalanýan ýükler daşalanda we saklanylanda ýokary we pes temperaturada hem-de daşky howanyň çygylyk täsirinden goramagy talap edýän ýükler degişli. Bulara haýwanlardan öndürilýän iýmit önümleri, ösümlik we balyk, bag we bakja hem-de et önümleriniň gaýtadan işlenilen görnüşleri degişli. Bu ýükler hemişelik temperaturaly we sowadyjy hereket edýän düzümlerde daşalýar.

Daşalýan ýükleriň görnüşlerine görä wagonlar umumy we ýöriteleşdirilen görnüşde bolýar. Ýöriteleşdirlen wagonlar (süýt, diri balyk we ş.m.) daşamak üçin niýetlenen. Umumy wagonlar ýyly sowadylan we doňdurylan görnüşdäki ýükler üçin niýetlenen.

Tiz zaýalanylýan ýükler hili, tehniki taýdan işlenmesi döwlet standartyna ýa-da tehniki şertine baglylykda kanagatlandyrýan ýükler kabul edilýär. Ugradyjy nakladnoýyň ýany bilen ýüküň hili baradaky şahadatnamany görkezmeli. Miniral suwlar, winolar üçin şahadatnama talap edilmeýär. Et we et önümleri, süýt we süýt önümleri, bal ary we diri balyk daşamaga tabşyrylanda weterinar şahadatnamasy bolmaly.

Ýükler wagonlara ýerleşdirmegiň şerti:

1.Aýratyn ýerleriň aralary açyk (sowadylmagyny we

şemalladyrmagyny ýa-da ýyladylmagyny talap edýän ýükler).

2.Ildirgiçden asmak (kurçok) ýa-da şuňa meňzeş beýleki usullar   (sowadylan et önümleri).

3.Polka usulynda ýerleşdirmek.

4. Dökülme   (kartoşka, garpyz we ş.m.).

Ýüküň görnüşine häsiýetine we ýüklemezden ozalky gaýtadan işlenilmegine balylykda goşmaça ýerine ýetirilmeli düzgünler:

1.Et we et önümleri - ýylyň paslyna garamazdan doňdurylan   ýagdaýda gözegçilik esasynda kabul edilmeli;

2.Balyk - daşalanda gury ýa-da  80C çenli doňdurylan ýagdaýda    kabul edilmeli.

3.Ösümlik ýaglary -20C-dan + 6 0C çenli aralykda kabul edilmeli.

Diri jandarlar - ýörite jandar daşalýan wagonlarda ýa-da ýapyk wagonlarda  daşalýar. Mallar we guşlar islendik stansiýada Kabul edilnip  bilner. Ugradyjy hökman weterinar  gurama  tarapyndan şahadatnamalary  bolmaly

### Tiz  zaýalanýan ýükleri  daşamaga  niýetlenen

### hereket edýän  düzüm

Tiz zaýalanýan  ýükleri   daşamak üçin  izotermiki  wagonlar  ulanylýar. Izotermiki  wagonlarda ýükleri  daşamak üçin  howanyň  temperaturasy we çyglylygy  hemişelik saklanylýar,  howanyň sirkulýasiýasy  we wintilýasiýasy  ýerine ýetirilýär.

Daşalýan ýükleriň  görnüşlerine laýyklykda  izotermiki  wagonlar  umumy  we ýöriteleşdirilen  wagonlara  bölünýärler.

Umumy  wagonlar tiz zaýalanýan  ýükleriň  dürli  görnüşlerini ýyladylan,  sowadylan we doňdyrylan  görnüşde  daşamaga  mümkinçilik  berýär.

Ýöriteleşdirilen   wagonlar ýükleriň   haýsy  hem  bolsa  belli  bir  görnüşini (mysal  üçin: süýt, çakyr, diri  balyk)  daşamaga  niýetlenýär. Ýük  bölüminiň  sowadylyş usuly  boýunça  izotermiki  wagonlar sowadyjy  maşynly  refrižerator, buzly wagon we diňe  ýylylyk izolýasiýasy  bolan  wagon-termoslara  bölünýär.

Maşyn  sowadyjy  we elektrik ýyladyjyly  izotermiki  wagonlaryň  ulanylmagy  hemişelik  temperaturany gözegçilikde  saklamaga  mümkinçilik  berýär. Şeýle  wagonlardaky  enjamlar  daşky  howanyň  temperaturasy  +30-dan - 450 C  bolanda  wagonyň ýük  bölüminiň   temperaturasyny  +6-dan  - 200 C çenli  saklamaga mümkinçilik  berýär. Bu  bolsa  islendik  tiz  zaýalanýan  ýükleri üçin  zerur  bolan temperaturany  almaga  mümkinçilik  berýär.

Maşyn sowadyjy  wagonlar  tutuş  otlynyň  düzüminde (21 we 23  wagonlar), seksiýanyň  düzüminde (12 we 5 wagonly) we awtonom (özbaşdak  görnüşde  hereket edýär). Maşyn  sowadyjy  refrižerator  otlynyň  düzümine  sowadyjy  bitewi  metal  wagonlar  we tehniki  enjamly  we hyzmat ediji  işgärli  wagonlar  girýär.

23  wagonly  refrižerator  otlysy  dizel  elektrostansiýaly  wagondan,  sowadyjy  gurluşly  wagondan, hyzmat ediji işgärlere  niýetlenen  wagondan  we 20  sany  sowadyjy  wagondan  ybarat  bolýar.  21 wagonly otlyda  ýük  ýüklenýän sowadyjy  wagonlaryň  sany  18 çenli azaldylyp  olaryň  göwrümi  ulaldylýar. 12 wagonly  seksiýada dizel  elektrostansiýaly   wagonda  hyzmat ediji  işgärleriň  jaýy  ýerleşdirilýär  we olaryň  düzüminde  sowadyjy  maşynly  wagon we 10 sany  ýük  ýüklenýän  wagon   bolýar.  5  wagonly  seksiýanyň  düzümi elektrostansiýa we  hyzmat ediji  işgärleriň  jaýy  ýerleşdirilen wagondan  hem-de  3 sany ýük  ýüklenýän  wagondan   ybarat  bolýar.   Bu  seksiýada sowadyjy  maşynlar, ýük  ýüklenýän  wagonlaryň  maşyn  bölüminde  ýerleşdirilýär.

Buzly  wagonlary  öndürmeklik  1965 ýylda  togtadyldy.

Tema: Ýük we täjirçilik  işleri

Demir ýol ulagynda ýükler daşalanda we  ýolagçylar gatnadylanda  2 sany esasy iş ýerine ýetirilýär. Olar tehniki we täjirçilik işlerine bölünýärler.

Tehniki işleri:  otlylaryň hereketini sazlamak, ýollary ulanmak we durnukly sazlamak, lokomotiw we wagon   depolary, merkezleşdirilen aragatnaşyklar,  ýol geçirijiler we şuňa meňzeşlere demir ýol tehniki serişdeler diýilýär. Şularyň hemmesi  ýük we ýolagçy gatnawyny guramagyň içerki bölümi we demir ýollary tehniki ulanmak bolup durýar.

Tehniki taýdan ulanmagyň  normasy we düzgünleri hem-de  demir ýol ulagynyň hereket howpsuzlygyny  üpjün etmek   Türkmendemiryollary agentlygy   düzgünnamasynda ýerleşdirilendir.

Täjirjlik işleri:  demir ýol ulagynyň  daşarky aragatnaşygyny kesgitleýär. Halk-hojalygynyň  pudaklary, kärhanalar we guramalar şeýle-de  demir  ýol  ulagyny  ulanýan  şahsy  adamlar bilen işlemeli bolup durýar.

Demir ýollary täjirçilik taýdan ulanmagyň  esasy  demir ýollaryň  düzgünnamasy bolup durýar.

Demir ýol ulagynda ýük we täjirçilik  işlerine,  ýük gatnawyny guramak we täjirçilik işleri gullugy  ýolbaşçylyk  edýär. Ýükleriň  bellenen wagtynda düşürilmegine we ýüklenilmegini otlularyň hereket gullugy,  otlularyň  hereketi bölümi seredýär we ýolbaşçylyk edýär. Işiň  ýükleri  düşüriş-ýükleniş göwrümine görä, stansiýanyň  başlygynyň ýükleri ýüklemek we täjirçilik işleri boýunça orunbasary bolýar.

Ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan punktda ýolda barmaly nokatda ýerine ýetirilýän dürli işleri utgaşmagyny ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan ammardan başlanýar we ýük kabul edip alýan ammarda gutarýar.

Eger-de ýük ugradylýan we kabul edilýän ammardan demir ýola  barýan bolsa, onda ýük gönümeli wagonlarda awtomobil ulagyny peýdalanmazdan ýük ugradýan ammardan,  ýük  alýan ammara eltilýär.

Ýük daşalyş prosesiniň üznüksizligini we bökdençsizligini üpjün etmek üçin ulagyň ähli görnüşleriniň we bölümleriniň sazlaşykly işlemegi hökmandyr.	Meýilnama demir ýoluň serişdeleriniň doly we öndürjilikli peýdalanmaga mümkinçilik berýär, olaryň deňölçegli we daşama prosesi bilen baglanşykly bolan bölümleriň we işgärleriň açyk we sazlaşykly işlemegi üçin şerti döredýär. Daşama prosesini merkezleşdirip dolandyrma ýagny, aşakda dürli zwenolaryň ýokary zwenolara garaşly bolup, demir ýoluň köp sanly bölümlerine we işgärlerine daşama prosesini üpjün etmegi ugrukdyrýar.

Daşama prosesi demir ýol ulagyny tehniki we täjirçilik taýdan ulanylmaklyga bölünýär. Tehniki taýdan ulanmaklyk demir ýollaryň içki işlerini tertipleşdirýär. Olary ýükleri alyjylaryň we ugradyjylaryň hem-de ýolagçylaryň gatnaşmazlygynda işgärler amala aşyrylýar. Tehniki ulanmaklygyň gurluşyna, otlylaryň howpsuzlygy we hereket grafigi, wagon akymyny guramak, tehniki normalaşdyrmak, lokomotiwleri, wagonlary ulanmak girýär.

Täjirçilik taýdan ulanmaklyk demir ýol ulagynyň beýleki halk-hojalyk pudaklary, kärhanalary we ondan peýdalanýan aýratyn adamlaryň arasyndaky daşky baglanşygy kesgitleýär. Täjirçilik taýdan ulanmaklygyň iki sferasyna ýük daşamaklygy planlaşdyrmak, ugrukdyryjyklardan ýükleri ugratmak üçin kabul etmek we olary alyjylara paýlamak ýükleriň dokumentini resmileşdirmek, ýükleri saklamak, ýüklemek, düşürmek we ýükleýiş-düşüriş işleri mehanizasiýalaşdyrmak: ýük daşamagyň düzgünleri we şertleri, konteýner we gaply ýük daşamagy guramak toparlar we ýük daşamak üçin hasaplar, daşalýan ýükleriň goralmagyny üpjün etmek,  ulag-ekspedisiýa hyzmatlar, kärende we şertnama işleri, senagat demir ýol ulaglary bilen ara baglanşykly gözegçilik işleri guramaklyk girýär.

Tema:Meýilnama boýunça daşamagy ýerine ýetirilmändigi üçin jogapkärçilik

Demir ýoluň Düzgünnamasyna laýyklykda  ýükleriň abatlygy üçin  jogapkärçilik  ýüki  daşamaklyga  kabul edilen  wagtyndan, ýüki tabşyrýan wagta çenli dowam edýär.

Ýük daşamaklygyň meýilnamasynyň  ýerine ýetirilmegine  demir ýol  bilen  birlikde ýük  ugradyjylar  hem jogap berýärler. Demir ýol  boş wagonlar  we  konteýnerler bilen üpjün etmek işiniň 10 günlik  meýilnamasyny  ýerine ýetirmese, aýratyn günlerde boş wagonlary we konteýnerleri  ýük  ugradyjynyň  ygtyýaryna ugratmalydyr. Ýük  ugradyjylar dürli ugurlar boýunça ugradylmaly  ýükleriň wagtynda  ýüklenilmegine, boş wagonlaryň we konteýnerleriň doly  ýüklenilmegine jogapkärçilik çekýär. Taraplaryň 10 günligi we aýyň  dowamyndaky  jogapkärçiligi  meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjin edýär.   Ýüklemegiň   meýilnamasynyň ýerine ýetirilmänligi üçin günäli  tarap jerime görnüşinde  beýleki  tarapyň haýyryna  jogapkärçilik  çekýärler. Ýükler  tonnada hasaba alynanda  her bir ýüklenmedik  tonna üçin, ýüklenmeli  wagon  görnüşinde  hasaba alynanda   her bir ýüklenmedik  wagon üçin, jerimeler belli bir   bellenilen  pul görnüşinde  tölenilmelidir.

Ýük ugradyjy aşakdaky  ýagdaýlarda  jerime  tölemeli  bolýarlar:

- ýük ýüklemegiň  meýilnamasyny  bellenilen  ugurlar  boýunça  ýerine ýetirilmedik  ýagdaýynda;

- ýükleri  daşamaklyk tonna we wagon   görnüşinde  ýerine ýetirilmedik  ýagdaýynda;

- diňe wagon  görnüşinde  meýilleşdirilen  ýük ýüklemeklik ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda;

Demir ýol we ýük  ugradyjy ýük  daşamaklygyň meýilnamasyny ýerine ýetirmänligi  üçin  aşakdaky  ýagdaýlarda  jerime  tölemeklikden  boşadylýar:

- tebigy  betbagçylygyň (sil gelmegi, ýangynlaryň  bolmagy we ş.m.) netijesinde ýük ýüklemek üçin wagonlary we  konteýnerleri  getirip  bolmanlygy üçin;

- önüm önderiji  kärhanada betbagçylykly hadysa sebäpli önüm öndürmeklik 3 gün  we ondan  köp  wagt  dowamynda  togtadylanlygy  üçin ;

- demir ýoluň Düzgünnamasynda  görkezilen  ýagdaýlar  sebäpli  otly  hereketiniň  togtadylanlygy üçin.

Şeýle-de öňünden  ylalaşyksyz  meýilnamadan  daşary  wagon ýa-da konteýner ýük ýüklemäge  getirilen bolsa, olary  wagtynda  ýüklemänligi ýük ugradyjy jerimeden  boşadylýar.

Eger ýük  ugradyjy  wagonlara we konteýnerlere  ýük ýüklände  berlen wagtdan  artyk  saklasa, demir ýol ulagy  şol sandaky  wagonlary  ýa-da konteýnerleri  ýük  ýüklemäge  öz  wagtynda  getirip  bilmänligi  üçin  tölemeli  jerimesinden  boşadylýar.

Demir ýol Düzgünnamasyna laýyklykda  ýük  daşamagyň  meýilnamasynyň yzygiderli  ýagdaýda  ýerine ýetirilmänligi  üçin  jerimeden  başga-da günäkär jogapkär  işgärler  tertip-düzgün ýa-da maddy  jogapkärçiligine  çekilip  bilinýär.

Tema: Ýük we täjirçilik işlerini dolandyrmak. Ýük gatnatmagyň  toparlara bölünilişi

Ýük ugradýan kärhana, guramalar, senagat guramalar we aýratyn guramalar ýük ugradyjylar we ýükleri alýanlara bolsa ýük alyjylar diýilýär.

Ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan punktda ýolda barmaly nokatda ýerine ýetirilýän dürli işleriñ utgaşmagyny ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan ammardan başlanýar we ýük kabul edip alýan skladynda gutarýar.

Eger-de ýük ugradylýan we alynýan sklada demir ýol ýa-da suw ýoly barýan bolsa, onda ýük gönümeli wagonlarda awtomobil gatnaşmazdan ýük ugradýan skladdan ýük alýan sklada eltilýär.

Ýük daşalyş prosesiniň üznüksizligini we bökdençsizligini üpjün etmek üçin transportyň ähli görnüşlerini we zwenolarynyň sazlaşykly işlemegi hökmandyr. Ulag prosesi guramagyň esasynda iki möhüm proses goýulandyr: meýilnamalaşdyrylan we merkezi daşlaşdyrma.

Meýilnama demir ýoluň serişdeleriniň doly we öndürjilikli peýdalanmaga mümkinçilik berýär, olaryň deňölçegli we daşama prosesi bilen baglanşykly bolan bölümleriň we işgärleriň açyk we sazlaşykly işlemegi üçin şerti döredýär. Daşama prosesini merkezleşdirip dolandyrma ýagny aşakda dürli zwenolaryň ýokary zwenolara garaşly bolup, demir ýoluň köp sanly bölümlerine we işgärlerini daşama prosesini üpjün etmegi ugrukdyrýar.

Daşama prosesi demir ýol ulagyny tehniki we täjirçilik taýdan ulanylmaklyga bölünýär. Tehniki taýdan ulanmaklyk demir ýollaryň içki işlerini tertipleşdirýär. Olary ýükleri alyjylaryň we ugradyjylaryň hem-de ýolagçylaryň gatnaşmazlygynda işgärler amala aşyrylýar. Tehniki ulanmaklygyň gurluşyna, otlylaryň howpsuzlygy we hereket grafigi, wagon alyjyny guramak, tehniki normalaşdyrmak, lokomotiwleri, wagonlary ulanmak girýär.

Täjirçilik taýdan ulanmaklyk demir ýol ulagynyň beýleki halk-hojalyk pudaklary, kärhanalary we ondan peýdalanýan aýratyn adamlaryň arasyndaky daşky baglanşygy kesgitleýär. Täjirçilik taýdan ulanmaklygyň iki sferasyna ýük daşamaklygy meýilnamalaşdyrmakdan, ugrukdyrjyklardan ýükleri ugratmak üçin kabul etmek we olary alyjylara paýlamak ýükleriň dokumentini resmileşdirmek, ýükleri saklamak, ýüklemek, düşürmek we ýükleýiş-düşüriş işleri mehanizasiýalaşdyrmak: ýük daşamagyň düzgünleri we şertleri konteýner we gaply sanly ýükleri daşamagy guramak toparlar we ýük daşamak üçin hasaplar, daşalýan ýükleriň goralmagyny üpjün etmek, sklad gapanlar we sowadyjy hojalyklary ulanmak, ulag-ekspedisiýa hyzmatlar, kärendä we şertnama işler, senagat demir ýol ulaglary bilen ara baglanşykly gözegçilik işleri guramaklyk girýär.

Ýük daşalyşyň birnäçe döwletiň demir ýollaryň gatnaşygyna baglydyr.  Gatnawyň görnüşleri:

a). ýerli gatnaw– Bir ýoluň çäginde (Türkmenistanyň öz içindäki ýük dolanşygy).

b). Göni gatnaw –iki  ýa-da birnäçe ýollaryň çäginde (Rossiýa-

Gazagystan - Özbegistan )

g). Göni garaşyk –Demir ýol bilen birnäçe ulaglaryň başga-da ulag  görnüşiniň  gatnaşmagynda (demir ýol –suw ulagy, demir  ýol –awtomobil, demir ýol – howa ulagy,  Türkmenbaşydan Azerbeýjana parom bilen  äkidilýär).

d). Göni halkara gatnaw – Demir ýol ulagynda ýükleriň eke-täk dokument esasynda bir ýa-da birnäçe döwletleriň ýollarynyň gatnaşmagynda (Eýrandan gelýän ýükler  Rossiýanyň üstünden geçýän bolsa Eýran- Türkmenstan–Gazagystan -Rossiýa ekeje resminama  doldurylýar, şol bir  ulagda geçirilýär).

Ýükleriň  sanyna baglylykda  bir nakladnoý boýunça ugratmak işleri: ownuk, agramly, wagonlaýyn we marşut  ugradylma bölünýär.

Ownuk ugradylma – aýratyn bir wagony  talap etmeýän ýükler toplumynyň ugradylmagyna  aýdylýar. (Wagonyň umumy göwrüminiň 1/3 bölegini , agramynyň 5÷10 t. Ýokary bolmaly däl).

Azagramly ugradylma-  ýükleriň  10÷ 20t. Aralykdaky agramda wagonyň ½ -den köp bolmadyk bölegini tutýan ýükler.

Wagonlaýyn ugradylma – aýratyn wagony talap edýän toplumy.

Marşrut ugradylma – otlynyň agram mukdaryna laýyklykda wagonlaryň sanyny talap edýän ýükleriň toplumyna aýdylýar.(bir salgy we bir nakladnoý boýunça ýa-da bellenen stansiýa ugradylan ýükler girýär. 3700÷4000t aralyk häzirki wagtda)

Demir ýolda ýükleri gatnatmak tizligi boýunça:

Ýük tizligi- adaty ýük otlylarynda gatnaw amala aşyrylsa

Uly tizligi–tizlik ýokarlandyrylan ýük otlylarynda (liderni wagonlarda).

Döwlet möçberindäki düzgünnama ýük gatnawyny we ýolagçy goşlarynyň daşalşyny demir ýol ulagyny ulanýan kärhanalar we guramalar hem-de şahsy adamlar bilen  aragatnaşykda bolýar. Bu aragatnaşyk birden köp soragyň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ýük ugradýanyň hukuklary şulardan ybarat: tabşyrylan ýükleri hiç-hili ýitgisiz, zyýansyz ugradylan ýerine ýetirmek  demir ýoluň esasy  borjy  bolup durýar.  Raýatlaryň  demir ýol ulagynda  gitmäge bagaž  goşlaryny äkitmäge hukuklary ýük ugradýanyň  hukuklary kesgitlenendir

Tema:Ỳukler zaýalananda we ýitirilende jogapkärçilik

Daşalýan ýükleriň  doly abatlygyny  üpjün etmeklik  demir ýol ulagynyň, şeýlede ýük  ugradyjynyň  we kabul edijiniň  esasy  wezipesidir.  Şoňa laýyklykda  demir ýol ulagynyň  Düzgünnamasy  demir ýolyň, ýük  ugradyjynyň we ýük  kabul edijiniň ýükler daşalandaky doly  abatlygyny üpjün  etmekligi  düzgünleşdirýän çäreleriň  we jogapkärçilikleriň  ulgamyny kadalaşdyrýar. Şeýle-de ýüküň döwülenligi ýa-da zaýalanandygy, ýitirilenligi üçin günäkärleriň  maddy jogapkärçiligini  düzgünleşdirýär.

Ýüküň  ýitirilmegi  diýilip  getirilmeli we goşmaça garaşmaly wagtyň  geçmegi bilen kabul edijä  ýüki  tabşyryp  bolmaýan  ýagdaýyna aýdylýar.

Ýük  diňe demir ýol  bilen  daşalanda  goşmaça  garaşylmaly  wagt 30 güne, demir ýol we suw  ulagy bilen daşalanda 4 aýa deň bolýar.  Daşalýan  ýüküň  hakykatdan  zaýalanyp  ýok  bolmagy, şeýle-de ýüküň görkezilen  möhletleriň dowamynda  tabşyryp  bolmadyk  ýagdaýyna  ýüküň ýitirilmegi    diýlip  hasaplanylýar. Şeýlelik-de ýüküň  hakykatdan ýok  bolanlygy ýa-da ýolda bir ýerde  ýatanlygy, ýa bolmasa başga birine  berilenligi  ýük üçin jogapkärçiligi  aradan aýyrmaýar. Ýüküň getirilmänligi ýük kabul edilmeli kwitansiýada  ýüküň  gelmeli stansiýasynyň belligi esasynda tassyklanylýar.

Kabul edijiniň kabul eden ýüki   daşamak üçin  resminamalarda görkezilen     ýükleriň  agramyndan  ýa-da sanyndan az bolsa, ýüküň ýetmezçiligi diýilip hasaplanylýar. Ýüküň gymmatynyň  peselmegi, fiziki ýa-da mehaniki häsiýetiniň üýtgemegi(döwülmegi, ezilmegi, hapalanmagy, pytramagy) ýüküň  döwülmegi  hasaplanylýar.    Ýüküň himiki we biologiki häsiýetleriniň üýtgemegi  netijesinde  hiliniň  ýaramazlaşmagynda (jüýremegine, döňmagyna we ş.m.) ýüküň zaýalanmagy  diýilýär.

Demir ýolyň Düzgünnamasy ýüküň abatlygy üçin, demir ýoluň jogapkärçilikden boşadylýan  ýagdaýlaryny  2 topara bölýär.

1-nji topara degişli  ýagdaýlarda  demir ýol öz  günäsiniň  ýokdygyny subut edip  bilse,  ýitgiler  üçin  jogapkärçilikden  boşadylýar. Bu ýagdaýlara  aşakdakylar  degişlidir:

- ýüküň ýitirilmegine ýük  ugradyjy ýa-da ýük  kabul ediji  günäkär  bolanda (ýüküň wagonda nädogry  ýerleşdirilmegi, gabyň  daşynda ýörite  bellikleriň ýoklygy, ýüklenilmeli  wagonyň  görnüşi  nädogry  saýlanylanda,  ýük ýüklenende we düşürlende döwülmegi, ýitmegi we ş.m);

- ýüküň  aýratyn  adaty häsiýetleriniň  barlygy  sebäpli  zaýalanmagy (poslamagy, hiliniň  pese  gaçmagy  öz – özünden otlanmagy,  aşa  çyglylyk  sebäpli zaýalanmagy);

- ýüki daşamaga  kabul edilende görülmedik ýüküň  gabynyň  kemçiligi  sebäpli ýüze çykýan ýitgiler  (çelegiň  we boçkalaryň deşikligi, aýna önümleriniň  biri-birinden  ýumşak zatlar  arkaly bölünmezligi  we ş.m.);

- ýük  daşamaga  tabşyrylanda ýol  resminamalarynda ýüküň  aýratyn  häsiýetleriniň  görkezilmänligi sebäpli ýüze  çykýan  ýitgiler (howply ýükler,  tiz zaýalanýan ýükler, port  we ş.m.);

- çyglylygy bolmalysyndan ýokary  bolan ýükleriň daşalmaga  tabşyrylmagy  netijesinde  ýüze çykýan ýitgiler;

- tebigy  betbagçylyklar  sebäpli ýüze  çykýan  ýükler.

Düzgünnama  laýyklykda  demir  ýol  aşakdaky 2-nji topara  degişli  ýagdaýlarda ýüküň ýitgisi üçin  jogapkärçilikden  boşadylýar:

- ýük abat wagonda, ýük ugradyjynyň  abat plombasy  bilen  getirilip tabşyrylanda ýa-da açyk  wagonda  ugradylşy  ýaly daňylgy, üsti ýapylgy abat ýagdaýda  getirilip tabşyrylanda;

- üsti açyk  wagonlarda  daşalan ýüküň ýitgisi  ýa-da  zaýalanmagy  adaty  sebäplere görä ýüze çykan ýagdaýlarda (ýüküň tozamagy, ýagynyň we garyň  ýagmagy we ş.m.);

- ýük  ugradyjynyň  ýa-da  kabul edijiiniň  ýörite wekili  tarapyndan  gözegçilikde ýük  daşalan  ýagdaýynda;

- ýüküň ýetmezçiligi adaty ýitginiň möçberinden  az bolan  ýagdaýynda;

Düzgünnama laýyklykda günäkär bolan ýagdaýynda  demir ýol  ýitginiň  doly bahasyny  tölemäge borçlydyr. Eger daşamaga   tabşyrylanda ýüküň bahasy  görkezilen  bolsa  demir ýol  görkezilen  bahany (bazar  bahasyndan  ýokary  bolmadyk möçberde) tölemäne  borçlydyr.   Zaýalanmagy    netijesinde  ýüküň  bahasy  arzanlan  bolsa,  demir ýol  ara  tapawudyň  möçberinde  jerime  tölemeli  bolýar.  Döwülmegi  netijesinde  ýüküň bahasynyň arzanlamagy we  arzan  bahadan  satmak üçin  abatlaýyş  işlerini  geçirmeli  bolsa,  demir ýol bahalaryň  ara tapawudyna  hem-de  abatlaýyş işlerine  çykdaýjylara  deň  bolan  möçberde  jerime tölemäge borçlydyr.  Eger zaýalanmagy  netijesinde ýüki hasapdan  aýyrmaly we utile tabşyrmaly  bolsa (metal  bölekler görnüşinde), demir ýoluň  tölemeli  jerimesinden  metal  bölekleriniň  utile  tabşyrylanlygy üçin   girdeýjiler aýrylmalydyr. Demir ýolyň  daşalýan ýükini  öz bähbiti  üçin  ulanyp ýüküň  ýetmezçiligi ýüze çykan  ýagdaýynda  Düzgünnama   demir ýoluň jogapkärçiligini hasda  ýokarlandyrýar we  ýiten ýitginiň  bahasyny  2 esse möçberde  jerime görnüşinde  töledýär.  Şeýle-de ýüki daşamak üçin  tölemeli  tölegi  hem  özi töleýär.

Ýüküň  bahasy  ýük  ugradyjynyň  hasap  faktury  esasynda  bellenilýär we zerur ýagdaýynda   salgyt  tölegleri   hem  goşulýar. Egerde ýüküň  bahasy  lomaý söwda bahasynda, taýýarlaýyş  bahasynda  ýa-da  satyn alyş  bahasynda görkezilen bolsa, ýüküň  bahasyna  eltmeli  stansiýasyna eltmek üçin  ýol çykdaýjysyny  goşmaly.

Ýitirilen ýa-da  zaýalanan ýük  raýatlara  degişli  bolsa,  ýüküň  bahasy ýüküň  baryp düşürilýan  ýerindäki  bazar  baha  boýunça bellenilýär.  Ýöne  bu  ýagdaýda ýüküň  köneligi,  ulanyş  derejesi  hasaba  alynmalydyr.

Tema:Aktlar we olaryň tertiplerini düzmek

Demir ýol ulagynda ýük daşalanda iş ýagdaýyna baglylykda täjirçilik akty we umumy görnüşli aktlar düzülýär. Käbir ýagdaýlarda wagonlaryň we konteýnerleriň tehniki durkuna aktlar düzülýär, wagonlarda ýa-da konteýnerlerde gümrükhana işgärleriniň we serhet gulluklarynyň barlag işlerini geçirenligi üçin aktlar düzülýär. Wagonlar ýa-da konteýnerler döwülende akt düzülýär we başga ýagdaýlar-da ýük gatnawynyň düzgünnamasynyň esasynda bölek ýükler üçinem başga aktlar düzülýär.

Täjirçilik  akty  şu aşakdaky ýagdaýlar üçin düzülýär.

- Ýük gatnaw dokumentlerinde görkezilen atlary we görnüşleri gabat gelmedik ýagdaýynda ýükiň agramy we sany dogry gelmedik ýagdaýynda;

- Ýük döwülende ýa-da zaýalananda;

- Dokumentsiz ýükler ýüze çykarlanda ýa-da ýüksiz dokumentler tutulanda;

- Ogurlanan ýükleri ýa-da el goşlaryny demir ýol tarapyndan tölenende;

- Haryt edarasynda ýükleri almak üçin dokument doldurlandan soň 24-sagadyň dowamynda ýükli wagony girelge ýollara demir ýol tarapyndan eltilip berilmese. (Bu tajirçilik akty ýüki kabul edýäniň talaby esasynda düzülýär.) Täjirçilik aktyndaky maglumatlar ýük gatnaw dokumentlerinden alynýar.

Umumy görnüşli aktlar  aşakdaky ýagdaýlarda düzýärler:

- Ýük ugradýan tarapyndan nakladnoýyň ýanyna goşulan dokumentler ýitende;

- Ýükli wagon barmaly stansiýasynda ýüki kabul edýäniň günäsi bilinse ýüki görkezilen wagtynda düşürilmedik wagtynda;

- Wagonlaryň ýükini kabul edýäniň özi düşürip bolanyndan soňra hapadan arassalanmadyk ýagdaýynda;

- Sisternalaryň we bunkerli ýarym wagonlara ýük guýlanda üstüniň arassalanmadyk ýagdaýynda;

- Demir ýol tarapyndan wagonlara ýükleri ýüklemäge içi arassalanman berlen ýagdaýynda;

- Wagonlarda plomba ýok bolanda, eger-de wagon listinde wagona plombanyň goýlanlygy barada maglumat bar bolsa, plomba çalşyrylan ýa-da zaýalanan bolsa, eger-de şular barada tajirçilik aktyny düzmegiň zerurlygy ýok bolsa şeýle-de ýükiň barýan ýolundaky stansiýada wagon kabul edilende wagonyň ýüzündäki haty okap bolmadyk ýagdaýynda, şeýle-de plombanyň ýüzündäki bellikler. Wagon listindäki maglumatlar bilen gabat gelmekliginde;

- Wagonlar ýa-da konteýnerler döwülende şeýle-de ýük gatnawynda demir ýol tarapyndan ulanylýan enjamlar döwülende ýa-da ýitende;

- El goşlary öz wagtynda gelmedik ýagdaýynda;

- Hasabat kitapçasyna ýük gatnawynyň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine gol çekmäge garşy bolanda;

- Demir ýol tarapyndan kärhanalara degişli wagonlar we konteýnerler eýelenende we ýük ýüklenende;

- Ýük ugradýan we kabul edýän hem-de girelge ýollary bar bolan kärhanalar demir ýoldan rugsatsyz wagonlary we konteýnerleri içerki parklarda ýük çekmek üçin ulanylanda;

- Başgada taraplaryň material jogapkärçiligi bolan ýagdaýynda eger-de täjirçilik aktyny düzmegiň zerurçylygy ýok bolan ýagdaýynda umumy görnüşli aktlar ýazylýar. Umumy görnüşli aktlar ýazmak wagtynda gatnaşan adamlar gol çekmeli, akta gol çekmezlige hiç taranyň hem haky ýok.

Üşmekleýin daşalýan ýükler artykmaç ýa-da hem gelende belli bir ýük ugradylýan tarapyndan ýüki kabul edýäne ýükleriň hemmesi barlanyp bir täjirçilik aktynda ýazylýar. Täjirçilik aktlary bellenilen formadaky blankada 3 nusgasy  ýazylýar. Düzediş girizmek, hapalamak bolmaýar. Her aktda stansiýanyň ştamp goýulýar.

Aktyň 1 nusgasy demir ýola degişli gullugyna ugradylýar, 2 nusgasy ýüki kabul edýäne berilýär. 3-ekzemplýary stansiýada saklanylýar. Stansiýalaryň aktlary biri-birine geçirmek düzgüni demir ýol ministrligi tarapyndan kesgitlenilýär. Eger-de täjirçilik akt ýük stansiýasy tarapyndan doldurlan bolsa ýa-da ýol ugrundaky stansiýa doldurlan bolsa onda aktyň 2-nji nusgasy nakladnoýa goşulyp ýükler barmaly stansiýa ugradylýar.

Täjirçilik aktynda ýükdäki ýa-da el goşdaky ýetmezçilik doly we dogry görkezilen bolmaly. Täjirçilik aktda ýükiň doly  dogry we oňat berkidilenligi şeýle-de ýükiň ýagdaýy barada gorag bölekleriň goýlanlygy görkezilýär. Eger-de şu zatlarda ýalňyşlyk göýberilen bolsa aktda doly görkezilmeli.

Tiz üýtgeýän ýüklere hem akt ýazlanda şu zatlary goşmaly:

Maşynlar bilen sowadylýan we elektrik togy bilen ýyladylýan refirižerator wagonlardaky ýazylýan žurnalynda göçürme bolmaly. Täjirçilik akty ýazan şeýle-de umumy görnüşli akty ýazan, gol çeken, ýalan maglumat ýazsa, kanun tarapyndan jogapkärçilige çekilýär.

Täjirçilik akty stansiýa başlygy ýük howlysynyň müdiri ýüki tabşyrýan we kabul edýän işgär hem-de ýükiň eýesi gol çekýär. Eger zerurçylyk ýüze çykan ýagdaýynda demir ýoluñ başga işgärleri hem çekip biler. Eger-de ýol ugrundaky stansiýanyň dolduran täjirçilik akty bilen ýükiň ýagdaýy dogry gelende ýüki kabul edýän stansiýada täze akt ýazylmaýar. "Ýükiň ýagdaýy barlananda aktda ýazylanlary bilen tapawut bermedi". Ýüki kabul edýäniň talaby boýunça 3-güniň içinde stansiýa täjirçilik akty bermäge borçlydyr. Täjirçilik akt berlende stansiýadaky 2 nusgasyna gol çekilýär we ynanç hatýň esasynda berilýär.

Eger-de stansiýanyň başlygy täjirçilik aktyny ýazmaklyga boýun gaçyrsa ýa-da akty ýazanda düzgüni bozsa onda ýükiň eýesi 24-sagadyň dowamynda demir ýoluň başlygyna hat üstünde arz edip bilýär. Demir ýoluň başlygy şu manyly arzany alansoň ýük tiz üýtgeýän ýüklere girýän bolsa 1-gije- gündiziň  dowamynda başaga ýükere girýän bolsa 3 gije-  gündiziň  dowamynda arzany kanagatlandyrmaly. Şu ýagdaýda ýükiň saklananlygy barada ýükiň eýesinden hiç-hili hak alynmaýar.

Tema: Stansiýanyň topara bölünişi we täjirçilik häsiýetnamasy

Stansiýalar ýerine ýetirilýän işleri boýunça ýolagçy we ýük topara bölünýärler.

Ýük stansiýalary esasan ýük we ýük bilen baglanyşykly işleri amala aşyrýar: ýüklemek, düşürmek, ýüki ulagyň bir görnüşinden beýlekisine geçirmek ýa-da dürli koleýalarda täzeden ýüklenmek işleri degişli.

Ýük stansiýalary öz nobatynda:

1. Ýükleýiş – esasan  ýüklemek işlerini we az mukdarda düşürmekligi amala aşyrýar. Bular kömür şahtalarda, korýerlerde, nebti gaýtadan işleýän zawodlarda we şoňa meňzeş ýerlerde ulanylýar.

2. Düşüriş – ýükleriň köp mukdarda düşürilmegi, az mukdarda ýüklenilmeginde gurulýar. Bu stansiýalar esasan iri senagat kärhanalarda we adminstratiw ýaşaýyş massiwlerinde, çig malyň, ýangyjyň we azyk önümleriniň köp sarp edilýän ýerlerinde bolýar.

3. Täzeden ýüklemek – ýükleri  wagonyň bir koleýasyndan beýleki görnüşine ýa-da ulagyň dürli görnüşine täzeden ýüklenilýän ýerlerinde gurulýar. Oňa serhetýaka, port ýa-da koleýalaryň birikme ýerleri degişli.

4. Ýük howlusy - ýükleriň köp mukdarda kabul  edilýän we ugradylýan stansiýalarynda gurulýar. Ol stansiýanyň bir bölegi bolup ýüklemek, düşürmek, tabşyrmak, saýlamak, kabul etmek we wagtlaýynça saklap bermek üçin niýetlenen işleri amala aşyrýar. Ýük howlusy aýratyn ýükleri  gaýtadan işlemek üçin  ýöriteleşdirilen we birleşdirilen  görnüşde bolýarlar. Ýük howlusynda  ammarlar, gulluk jaýlary ýükleri ýerleşdirilende tehnologiki prosesde ulanylýan awtoulag göteriji enjamlar we mehanizmler bilen enjamlaşdyrylýar. Ýük howlusynda awtoulag hereketiniň marşruty hereket tertibi, gurluşa golaýlaşmak gabarasy, ýangyna garşy we ulagyň şahsy howpsuzlygyny hasaba alýan yzygiderlik bolmaly.

Saklanýan ýükleriň görnüşine laýyklykda ammarlar umumy we  ýöriteleşdirilen bolýarlar.

Umumy – ýükleriň  biri-birine zyýanly täsiri bolmadyk dürli görnüşleri üçin niýetlenen.

Ýöriteleşdirilen - ýükiň diňe bir görnüşi üçin.

Ammarlar azyk we senagat harytlary üçin ýapyk görnüşde, atmosferanyň täsirinden goramaklyk zerur bolmadyk ýükler açyk meýdançalarda, bahasy arzan ýöne atmosferanyň täsirinden goranmaly ýükler ýapyk platformalarda ýerleşdirilýär.

Demir ýollar ýükleri, ýolagçylary, bagažlary poçtalary stansiýalaryň arasynda daşamaklygy, amala aşyrýar, degişlilikde ýük we täjirçilik operasiýalary ýerine ýetirmek üçin hem açykdyr.

Her bir stansiýadaky ýerine ýetirilýän operasiýalar demir ýol stansiýalarda elipbi sanawda görkezilendir. (N4 tarif gollanma 2 kitap).

Işleriň esasy göwrümi köp bolmadyk ýük stansiýalarda ýerine ýetirilýär. Ýük stansiýalar ýük we täjirçilik işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlendirilen ýol we ýüklenilýän gurluşdan, tehniki we gulluk jaýlaryň kompleksinden durýar.

Tema: Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükleriň häsiýetnamasy

Açyk hereket edýän düzümlerde atmosferanyň  täsirinden goralmaýan hem-de ýapyk wagonlara sygmaýan ýükler daşalýar. Oňa dökülip daşalýan (kömür, tokaý, gurluşyk enjamlary we ş.m.) hem-de uzynlygy we göwrümi boýunça uly we agrymy agyr (awtomobil, traktor, oba hojalyk maşynlary, stanoklar we ş.m.) degişlidir.

Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükler ýerleşdirilişi we berkidilişi boýunça tapawutlanýarlar:

1.Guýulyp ýa-da dökülip daşalýan ýükler berkitme talap etmeýär;

2.San boýunça daşalýan ýükler birikme talap edýär;

3.Birmeňzeş ýükleriň üsti-üstine bir näçe gat ýüklenip daşalmagy (tokaý materiallary, turba, rels we ş.m.).

Açyk hereket edýän düzümleriň ýapyk wagonlardan artykmaçlyklary:

1.Ýükleriň düşüriliş işlerinde mehanizmleriň giňden ulanylmagy.

2.Olaryň tara agramy ýeňil hem-de gurluş we abatlaýyş işlerine bahasy arzan daşaýyşa çykdaýjy pes.

3.Adatdan daşary uzyn we uly ýükleri daşamak mümkinçiligi.

4.Ýükleri kabul etmek we tabşyrmak işleriniň ýeňilligi.

Ýüki ugradyjy otlularyň hereket howpsuzlygyny üpjün eder ýaly, daşalanda ýüküň goralmagyny gazanmak üçin taýýarlaýyş işlerini – ýüki  berkitmeli, berkitmek  üçin  çatryklaryň we detallaryň berkligini barlamaly, tigirli, zynjyly we beýleki maşynlaryň saklaýjy ulgamyny barlamaly, ýüklenenden soň maşynlar tormoz berlen ýagdaýda bolmaly. Awtomobil, oba hojalyk we beýleki özi ýöreýän maşynlaryň  gapylary ýapyk we plombalanan bolmaly.

Wagon parkynyň abatlygyny, gazanmak üçin ýüki ugradyjylar we kabul edijiler borçludyr. Ýükler ýüklenende we düşirlende hereket edýän düzümleriň zaýalanmazlygyny gazanmak.

### Hereket  wagtynda ýüke täsir edýän  güýçleri

Daşalanda ýüklere  wagonyň  oky boýunça ugrukdyrylan gorzontal  inersiýa  güýçleri,  keseligine gapdala ugrukdyrylan gorzontal inersiýa güýçleri, wertikal inersiýa güýçleri, ýeliň  basyş  güýçleri we sürtülme güýçler täsir edýärler.

Inersiýa güýçleri ýükiň agyrlyk  merkezine,  ýeliň  güýçi gapdal  diwaryň  meýdanynyň  agyrlyk nokadyna  täsir edýär (5-nji surat).

Sürtülme güýçi  elmydama ýüke täsir edýär, beýleki ähli güýçleriň deň täsir edişiniň garşysyna  tarap ugrykdyrylýar. (5-nji surat)

5-nji surat. Ýüke täsir edýän güýçleriň shemasy.

Bu  güýçleriň täsirleri ýükler ýüklenende  we berkidilende  hasaba alynmalydyr hemde  hasaplanmalydyr.

Ýokarda  görkezilen güýçler manýowr wagtyndaky  wagonlaryň  özara urgysy  netijesinde, wagon ornundan gozgalanda, otly  saklananda, otly  uly tizlik bilen  hereket  edilende ýüze  çykyp bilýär.

Täsir edýän güýçleriň  bahalary “Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň tehniki şertleri” resminamada getirilýän usullar arkaly hasaplamak bolýar.

Tema:Ỳitirilen ýukleri gözlemegiň düzgünleri

Ýükleriň  daşalýan ýa-da stansiýanyň ammarlarynda  saklanýan wagtynda  ogurlanmagy,  sanynyň we agramynyň ýetmezçilik etmegi, ýitirilmegi, döwülmegi ýa-da zaýalanmagy  ýüküň ýitgisi  hasaplanylýar.

Ýükler ýitirilende  olary gözlemek işleri  daşalýan ýükleri goramaklygyň  we ýükleri  öz wagtynda eltip gowşurmagyň esasy usullarynyň birisi hasaplanylýar. Ýük barmaly stansiýasyna öz wagtynda getirilmedik bolsa ýa-da  doly göwrümde  getirilmedik bolsa, getirilen ýükler  daşalyş resminamasyz  gelse ýa-da  daşalyş resminama  ýüksiz  gelse ýük gözlenilip  başlanylýar.

Ýüki daşamaklyga kabul edilendigi barada kwitansiýanyň esasy nusgasynyň görkezilmegi netijesinde ýüki kabul edijiniň ýa-da ýüki ugradyjynyň talap etmegi bilen ýüküň barmaly stansiýasy ýüki gözlemäge başlaýar. Ýüki daşamaklyga kabul edilendigi barada kwitansiýanyň esasy nusgasynyň ýok bolan ýagdaýynda ýüki gözlemäge başlamak üçin aşakda görkezilen resminamalaryñ birisini görkezmek ýeterlikdir:

- ýük ugradyjynyň hasap-fakturasy ýa-da onuň nusgasy;

- ýük ugradyjynyň hasap-fakturasynyň ornuny çalşyp bilýän haýsy-da bolsa başga dokument;

- ýükiň ugradylandygy barada ýüki ýüklän stansiýanyň kepilnamasy(sprawkasy);

Ýüki gözlemek üçin ýükiň ýerleşýän ýerini anyklamak üçin kömek edip biljek ähli dokumentler we maglumatlar ulanylmalydyr. Ýagny natur listler, wagon listler, hereket ediji düzümdäki plombalar, birkalar, markalar we ýelmenen suratlar we ýük bilen bile gaýdan resminama ýüki gözlemek üçin ulanylyp bilner.

Ýitirilen ýükiň tiz wagtda tapylmagyna jogapkär bolandygy üçin ýükiň barmaly stansiýasy degişli çäreleri öz wagtynda geçirmelidir. Şeýle-de ýükiň ýitirilmegine ýa-da başga ugra ugradylmagyna günäkär stansiýa hem ýüki gözlemek üçin degişli çäreleri amala aşyrmaga borçludyr. Ýükiň ýitrilendigi barada arz- şikaýatyň edilmegi bilen ministrligiň täjirçilik işleri boýunça gullugy hem ýükiň gözlegine goşulyp bilýär. Aýratyn raýatlara degişli ýükler ýüki kabul etmeli stansiýa ýa-da täjirçilik işleri boýunça gulluk tarapyndan gözlenilmelidir.

Ýüki gözlemäge başlamazdan öň ýüki kabul etmeli stansiýa öz ammarlarynda dokumentsiz gelen ýa-da saklanyp goýlan ýüklerini gaýtadan barlamaly, resminama gelen ýükleri hasaba alyş kitapdaky ýazgylary barlamaly. Goňşy stansiýalardan gelmedik ýük barada sorag etmeli, goňşy stansiýalara dokumentsiz baran ýükler barada gyzyklanyp görmeli. Bu gözlegler netije bermedik ýagdaýynda ýüki kabul etmeli stansiýa ýüki gözlemäge başlamaly.

Ýüki gözlemeklik gözleg işini açmagyndan hem-de ýüki ýükläp ugradan stansiýa we demir ýoluň öz bölümine geçýän stansiýasyna gözleg telegrammasyny ugratmagyndan başlanýar. Telegrammany alan ýük ugradyjy stansiýa bir gije-gündiziň dowamynda ýüküň ugradylan senesini, wagonyň nomerini, konteýneriň nomerini, otlynyň nomerini anyklap ýüküň barmaly stansiýasyna bu barada habar bermeli. Demir ýoluň öz bölümine geçýän stansiýasy naturny listler boýunça ýüküň öz üstünden geçen wagtyny anyklap, ýüküň barmaly stansiýasyna ýüküň geçen wagty, wagon nomeri, otlynyň nomeri we otlynyň gaýtadan düzülýän stansiýasy barada maglumatlary bir gije-gündiziň dowamynda habar etmeli.

Eger-de gözlenýän ýük ugramaly stansiýasyndan ugradylan bolsa, ýöne barmaly demir ýol bölümine gelmedik bolsa, ýüki ahyrky kabul etmeli stansiýa ýüküň barýan demir ýol bölüminiň geçiş stansiýasyna telegramma bilen çykmaly. Geçiş stansiýasy barlagyň netijesini ýüki kabul ediji stansiýasyna habar bermelidir. Gözlenýän wagon indiki demir ýol bölümine geçirilen bolsa, ýüki kabul ediji stansiýasy bu bölümiň geçiş stansiýasyna telegramma bilen ýüz tutmalydyr. Gözleg wagtynda ýükli wagon ýa-da wagonlar bir bölümden başga bir bölüme geçirilse we soňra indiki barmaly stansiýalaryna barmasa bu barada täjirçilik gullugy habardar edilýär. Täjirçilik gullugy bir gije-gündiziň dowamynda ýitirilen ýüküň ýerleşýän ýerini anyklamaga we bu barada ýüki kabul ediji stansiýany habardar etmäge borçludyr.

Eger-de gözlegleriň netijesi barada jogaplar gelmänkä gözlenýän ýük  ugradylan stansiýasyna getirilse, ýüki kabul etmeli stansiýa gözleg barada talapnama ugradan stansiýalaryny ýüküň tapylandygy barada gyssagly habardar etmelidir.

Ýükli ýöne dokumentsiz wagonyň bardygyny anyklan stansiýa ýükli wagonyň gelen wagtyny, bellikler we plombalar boýunça ugradylan stansiýasyny hem-de barmaly ugryny kesgitlemeli. Soňra ýüküň ugradylan stansiýasyna gözleg telegrammasyny ugradyp ýüküň eýesini anyklamaga çalyşmaly. Ýüksiz (wagonsyz) ýük dokumentlerini tapan stansiýa täjirçilik aktyny düzmeli we akty beýleki dokumentler bilen birlikde ýüküň barmaly stansiýasyna ugratmaly. Şeýle-de bu barada otlynyň düzülen stansiýasyna we ýüki ugradan stansiýa habar bermeli.

Tema: Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamagyň hereket howpsuzlygyny üpjün etmek

Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamak üçin  esasy talaplar aşakdakylardan ybaratdyr:

- daşalýan wagtynda  urgylar netijesinde  ýükler ornundan  suýşmez we gaçmaz ýaly ygtybarly,  berk  ýerleşdirilmelidir  we berkidilmelidir;

- ýük  ornynyň sanyny barlar ýaly  gaply we sanly  ýükleri dogry  hatarlara  düzülip  ýerleşdirmelidir;

- ýükler ýüklenende wagonlaryň ýük  göterijiligi we  göwrüm boýunça  sygymy doly  ulanylmalydyr;

- ýükler ýerleşdirilende  agramlar  teleşkalar boýunça deň  ýerleşdirilmelidir;

- ýükleriň  daşky gaby  berkidilme enjamlary bilen   bilelikde  ýükleýiş  gabaranyň  çäginden  çykmaly däldir.

Gabara  barlananda  wagon  göni  gorzontal  ýolda durup  wagonyň  we ýoluň  oklary,  wertikal tekizliginiň üstünde ýatmalydyr. (6-njy surat)

6-njy surat. Ýükleýişiň gabarasy.

Ýüklemegiň  gabarasy  ýüküň  hemme ýeri üçin (bütin uzynlygy boýunça) üpjün etmelidir. Platforma wagonynyň  bazasyna laýyklykda ýük ýükläp bolýan   kuzowasynyň uzynlygy aşakdakylardan ybaratdyr:

- Bazasy -9720 mm  bolanda platforma wagonlary üçin  18,2m;

- Bazasy  9243 mm – 17,9m;

- Bazasy 5500 mm – 14,5m;

- Bazasy  9720 mm  bolan  goşalandyrylan platforma wagonlar üçin  25,48m;

- Bazasy 9294 mm bolan  goşalandyrylan platforma wagonlar üçin  24m.

Has  uzyn ýükler üçin ýüklemegiň ölçegleri  hasaplama

boýunça kesgitlenýär.

Wagon  ýekelikde ýüklenende ýüklenýän ýüküň öň tarapa 400 mm çenli kuzowadan  çykarmaga rugsat edilýär. Munuň üçin  platforma  wagonyň öň tarap borty,  ýarym  wagonyň bolsa derwezesi açylyp berkidilýär. Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri ýüklemegiň düzgünleri „Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň  tehniki  şertlerinde“ görkezilýär.

### Birleşdirilen  wagonlarda  ýükleri  daşamak

Fermalar, köpri  bölekleri,  kran bölekleri we ş.m. uzyn ýükler daşalanda olaryň  uzynlygy, wagonyň uzynlygyndan  400mm uly  bolsa şeýle  ýükler birleşdirilen wagonlarda daşamaklyk rugsat edilýär. Birleşdirmek üçin  bir meňzeş wagonlar saýlanylmalydyr. Birleşdilirilen wagonlary awtobirikdirilýän  merkeziniň oka tapawudy ýük ýüklenmäni 80-100 mm –den ýokary bolmaly däldir.

Uzyn  ýükler 2 sany birleşdirilen wagonlarda  daşalanda ýükleriň  berkitmesi ýoluň öwrümli  böleginiň  hereket  edilende wagonlaryň  ýüklere görä  hereketine päsgelçilik döretmeli däldir. Uzyn ýük  wagonyň oky  boýunça süýşmeklikden haýsy   hem bolsa bir wagonda  berkitmek bolýar.

Gapdala  suýşmeden we ýykylmadan goramak üçin  berkidiji enjamlary wagonlaryň  ikisinde  hem ýerleşdirilýär.

Platforma  wagonunyň gapdal bortlary  birleşdirilen wagonlaryň ýoluň aýlawly  ýerlerinde hereket etmegi üçin  açyk ýagdaýda  bolmaly bolsa, bortlar açylmalydyr.

Birleşdirilen  platforma  wagonlarynda  ýerleşdirilen ýükleriň arasy 270 mm az  bolmaly däldir. (7-nji surat a)

a)

7-nji surat. Birleşdirilen wagonlarda özyn ölçegli ýükleriň ýerleşdirilişi.

Egerde  uzyn ýük 2 wagonda  ýerleşdirilip  2 gyrasy 3-nji  we 4-nji  wagondan çykýan bolsa, 3-nji  we 4-nji  wagonlara  başga ýük  ýüklenen bolsa, başga ýük bilen uzyn ýüküň aralygy ok boýunça süýşmeden   berkidilýän wagon tarapdan 270 mm –den, beýleki  tarapdan 490 mm (7-nji surat b) az bolmaly däldir.

Eger  ýüküň  ýerleşdirilen iki  wagonynyň arasynda  3 platforma bar bolsa, iň soňky  görkezilen  ululyk 710 mm –den (7-nji surat g) az bolmaly  däldir.

Birleşdirilen  wagonlar öz ara açylmaz ýaly  wagonlaryň iki  tarapynda hem “Birleşdirilen, açylmaly däl”  diýlen ýazgy ýazylmalydyr. Awtobirikmeleriň arasyny açyjy ryçag kranşteýnerne ýümşak sim arkaly  daňylmalydyr.

Tema:Bellik etmek we hasabat blankalaryň görnüşleri, saklamak we çykdaýjyny kabul etmegiň tertibi

Ilkinji täjirçilik dokumentler we hasabatlar demir ýol ulgamynda işleriň maliýe we ykdysady netijelerini jemleýän esasy çeşmelerdir. Ýolagçy we ýük daşamak boýunça hasaba alma we hasabat formalaryň doldurma tertibini stansiýanyň täjirçilik hasabatlaryny alyp barýan düzgünnama kesgitlenilýär.

Blankalar ýaramaz nädogry doldurylsa onuň girdeýjisiniň ýitirilmegine we çykdaýjylaryň köpelmegine getirýär we demir ýol ulagynyň iş görkezmelerini ýoýýar.

Stansiýanyň täjirçilik hasabatynyň blankasynyň formasy ýolagçylary hasaba almak (forma GU) we ýük daşamagy hasaba almaklygy (GY), hasabat bermek üçin (FO, GO) bölünýär. Ähli hasabat operasiýalar berk we berk däl hasabat blakalarynda ýerine ýetirilýär. Berk hasap blankalara biletler töleg kwitansiýalar we beýleki dokumentler, bagaž we ýük kwitansiýalar süýt we süýt önümleriň ýol wedomostler dürli ýygym we şertine töleg kwitansiýalar iberýän wedomostlar, täjirçilik aktlar, nakladnoýlar degişlidir. Bu blankalaryň hemmesi möhürli nomeri we gorag setkasy bardyr. Olary demir ýoluň islegi boýunça merkezleşdirip taýýar edilýär.

Berk hasap blankalaryň ýitendigi barada stansiýanyň naçalnigi ýol bölümiň maliýe bölümine ýoluň maliýe gullugyna we polisiýa organlara haýal etmän habar bermelidir. Berk hasap blankasynyň her bir ýiten ýagdaýy derňelýär we günäkärleri jogapkärçilige çekilýär.

Berk hasap blankasynyň gündeki galanlaryny nobatçylyk çalşyrlanda blankasy tabşyrýan we kabul edýän gol çekip berýär. Berk hasap blankasynyň bir kassadan beýleki kassa geçirilmegi üçin 3 nusgada akt düzülýär. Olaryň birini ýoluň maliýe gullugyna ugradylýar.

Tamamnamada blankalaryň görnüşi we işleri iň soňky alynan blankanyň we gaply birinji dokumentiň seriýasy we nomer we blankalaryň sany görkezilýär. Tamamnama stansiýanyň başlygy ýa-da orunbasary möhür bilen gol çekýär.

Berk hasabat blankalaryň ählisi ýolagçy biletleriň girdeýji kitabyna ýa-da berk hasap blanklara (GU-7 forma) geçirilýär. Ätiýaçlyk üçin goýlan blankalar stansiýanyň seýfinde ýa-da şkaflarda gulply goýulýar. Blankalaryň goralyp saklanmagyna stansiýanyň başlygy ýa-da oňa jogap berýän adam jogap berýär.

Berk däl hasap blankalary hem merkezleşdirilen tertipde ýollaryň isleg bildirişi boýunça ýasalýar we stansiýalara skladlaryň üsti bilen iberilýär.

Tema:Bellik etmek we hasabat blankalaryny alyp barmak we doldurmak

Ugratmak üçin kabul edilen we wagonlara ýüklenen ýükler barada hasabat (fo-4 forma) ýük ýüklemek planyny ýerine ýetirmek baradaky hasabatyň operatiw we statistiki (gündelik şu günüň we aýlyk) hasabatyň esasy çeşmesidir. Ony konteýnerlerde daşalýan ownuk ýükler we ýükler ýüklenen wagonlaýyn we wagonlaryň ýygyndysy üçin düzülýär. Hasabat üçin esas bolup ýol wedomostyň bölejigi,  (ýük üçin parom tarapyndan kabul edilen, suw ulagyna getirilen). Geçiriji wedomostlar, tabşyryş kepilnamalar, wagon listleriniň kopiýasy, (bir koleýadan beýleki koleýa ýa-da wagtdan daşary port degişlilere ýüklenende) geçiriji wedomostlar hyzmat edýär.

Haryt kassiri bölüm boýunça aýratyn 2 nusgada hasabat düzýär. kwitansiýanyň hususy ýüklän ýüki, daşary ýurt demir ýola degişli wagonlardan ýükleri düşürmek, suw ulagyndan kabul etmek.

Dykgat bilen barlanan hasabata haryt kassiri we stansiýanyň başlygy gol çekýär we her gün tassyk edilen grafik boýunça hasaplaşyk haryt edarasyna ýol hasaplaýjy enjamlara görkezýär. Hasabata ýol wedomostyň bölegine ýük ugratma boýunça ýol wedomostyň bölegine ýüki daşamak üçin kabul edilen stansiýa ýapylýar.

FO-4 formanyň ikinji nusgasy stansiýa galýar. Ýol hasaplaýyş enjamlara ugradylýan hasabatlara şu aşakdakylar ýapylýar:

- Hususy ýük ýükleýän stansiýa-ýany bilen bile iberilýän wedomosty bilelikde ýol wedomostyň bölejigi (GY-forma) ýygnama wagonlara; gurnama-paýlaýjy we süýt wagonlara wagon setleriň kopiýasy;

- Daşary ýurt ýollardan ýük ýükleýän wagon kabul etmek işi jübit tigirleri çalyşmagy.

Suw ulgamyndan kabul etmek üçin geçiriji wedomostlar. Ýükleri ownuk, az tonnaly we konteýnerleri ugratmaga kabul edilen ýükler üçin stansiýa ugradyş wedomosty düzýär. (GY-4 forma).

### Berlen ýüklere ugradyş  wedomosty

Berlen ýüklere ýol wedomosty merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik hasap edilende ýük daşamagyň görnüşleri boýunça halk – hojalygy, harby işlemeýän parkyň wagonlary, demir ýol agentliginiñ üsti bilen hasaplaşyk, konteýnerlerde göni halkara ýük gatnawy,  göni demir ýol – suw gatnawy toparlara bölünýär.

Her ýol wedomosty toparyna ýük daşamagyň we gatnawyň görnüşi boýunça hasap sanawyny (onda wedomosty belgisi we baryş kitaby görkezilýär) we ýany bilen bile iberilýän wedomosty (FDU – 91 forma) 2 nusga edip düzülýär. Hasap sanawynyň başynda goýlan san  bilen bile iberilýän wedomostyň belgisi goýulýar. Ugradyş wedomostyň we hasap sanawyň birinji nusga ýol wedomosty goşulýar we hasaplaýyş haryt edarasyna ugradylýar, soňra ýol hasaplaýjy enjamlara ugradylýar. Harby ýükleri daşalanda ugradyş wedomostlar hasap sanawy  we ýol wedomostlar 2 formaly tamamnama goşup ýoluň maliýe gullugyna iberilýär. Wedomostlaryň we hasap sanawynyñ ikinji nysgasy stansiýada galýar.

Ýük daşamak üçin hasaplaşyk geçirilen ýol wedomostlar ýol müdürliginiň üsti bilen ýol hasaplaýyş enjamlara geçirilýär.

Tema: Enjamlar we ýükleriň berkidilşiniň usuly

Açyk  hereket edýän düzümlerde ýükleri   berkitmekde  dürli  desgalar we daňylýan  materiallar  ulanylýanlar:  söýeg we direg pürsleri,   direg pürsleri,  diregler, ýüküň aşagyna goýulýan tagta,  aralaryna  goýulýan tagtalar, şitler,  daňmana niýetlenen  serişdeler hemde birnäçe sapar gaýtadan  peýdalanmaga niýetlenen berkidijiler ulanylýar.

Diregler: togalak diametrli  agaçdan taýýarlanylýar. Onuň aşakky  diýametri 120-140mm,  ýokarky diýametri 90 mm-den kiçi bolmaly däl.  Gapdal   diregleriň  beýikligi  platformanyň  polundan içki diregi 3100 mm-dir.  Daşky diregi – 2800mm-den kiçi bolmaly däl.  4 okly  ýarym  wagonlarda bortyň  üstünden (beýiklikde)  diregiň  beýikligi  egerde bort 1880 mm bolsa, 900 mm çenli, egerde bort 2060mm  bolsa 700 mm çenli rugsat edilär.  Gysga  söýegleriň  uzynlygy, oturdylýan platformanyň öň we yz we gapdal bortynyň  beýikliginden kiçi bolmaly däl.

Aşagyna goýulýan tagtalar (podkladka), arasyna goýulýan tagtalar (prokladka), daýanç pürsleri polimateriallardan  demirden, demir betondan we beýleki materiallardan taýýarlanylýar.

Podkladkalar we prokladkalar – mehanizmleşdirilen ýüklenilişi we düşürilişi üpjün etmekde ulanylýar, ol  ýükleriň  zaýalanmagyndan goraýar, olar in we  beýiklik boýunça goýulyp bilner.  Iki  bölegi hem çüýler, boltlar we ş.m. berikdirilýar. Ýarym  wagonlarda ýükler  daşalanda ini boýunça birikdirilen podkladkalary we uzyn görnüşli  iki wagona  daýanýan  ýükler daşalanda  uzynlygyna birikdirilen   podkladkalar ulanmak gadagan.

Podkladka bilen  prokladkanyň ara beýikligi  25 mm  kiçi bolmaly däl.   Podkladkanyň  uzynlygy  hökman  wagonyň inine,  prokladka bolsa ýüküň inine deň bolmalydyr.

Düzgün  boýunça prokladkalary biri-biriniň üstünden ýüküň gutaran  ýerinden  500 mm aralykda we  diregden 300 mm az bolmadyk aralykda goýulmalydyr.

Daýanç  pürsleri tekiz  üstli  enjamlary berkitmek üçin ulanylýar. Daýanç pürsleri berkidiliş ygtybarlygyň  ýokarlandyrmak üçin özara we öň we yz  diregleriň arasyna daýanç goýulýar.

Çekdirmek  we daňmak üçin niýetlenen serişdeler demir zynjyrdan polat troslardan we  beýleki materiallardan  taýýarlanylýar.

Çekdirmeleriň bir  tarapy  ýüküň ahyryna beýleki  tarapy platformanyň gapdal we  maglaý  direglerine ýa-da ýarym wagonlary daňylyş elementine  birikdirilýär. Daňmaklar  we çekdirmeler 2 gatdan az  bolmaly däl.

Sim ýumşak,  termiki  gaýtadan  işlenilen  4 mm uly  bolmadyk diametri  serişde  bolup  ýükleri  berkitmek üçin  ulanylýar. Olaryň daşky  üstlerinde çat açmalar  sapaklaryň  gyrylmasy we beýleki  deffektler  bolmaly däl.  Bir  simiň  deregini onuň diametrine deň bolan  başga sim bilen  çalyşmaga rugsat  berilmeýär.

Berkitmelerde  kesiginiň 20m2 bolan we galyňlygy 3-4 bolan  tegelek  bolmadyk simler  rugsat  edilýär.  Çekdirilmelerde  we daňmakda simler  ikinji  sapar ulanmana  rugsat edilenok.

Maňlaý gabaw şitleri tekiz  üstli  ýükleriň  üstleri  esasanam birinden  sypmazlyk şertini kanagatlandyrmaýan  bolsa, ugrybir  süýşmekliginiň  öňüni almak üçin  niýetlenilýär(tokaý materiallary,  ýonma ýarym materiallardan, demir  trubalar we beýlekiler). Olaryň maňlaý direglere ýük tarapyna   tagta  urmak  bilen  berkidilýär (8-nji surat).

8-nji surat. Platforma wagonynda direg şitleriň ýerleşdirilişi.

1-ýük;   2- şitiň  diregi;   3- şitiň tagtalary;  4- çüýler;  5 – toryň diregi,  6-  daýanç pürsleriniň; 7- çekdiriji.

Çüýler 3-8 mm diametrde we 70-250 mm uzynlykda  ulanylýar.  Olar diregler we  daýanç pürsleriniň we  beýleki agaç materiallary  berkitmek üçin  jüýleri agaçlygy çat açmagynda  goramak  üçin  wertikal  urulýar.  Gaty  görnüşli  enjamlary (dub we ş.m)  öňünden  çüý urmak üçin  deşmeli. Çüýleriň  tagtalaryň arasynda   galmazlygyny  gazanmaly.

Podkladkanyň aşagyna  goýulmalaryna  ýükleri  berkitmekde kastel (telbe) we skowa ulanmaga rugsat  edilýär, ýüki   berkitmekde  bortlar we wintler  ulanmaga rugsat edilýär kä ýarym  detallary öz  aralarynda we ýükler bilen  kebşirlemek arkaly  berkidilýär.

Tema: Ýükleriň  aýratynlykda berkidilmegi we ýerleşdirilmegi

Açyk hereket edýän düzümleriň tokaý materiallary (tegelek ýa-da ýarym tegelek) daşalanda ýükler, „şapka“ beýiklikli bolup olar hökman gyraky söýeglere jebis berkidilen bolmaly. Tegelek agaç materiallary ýüklenilinde olaryň ýolda togalanmazlygyny üpjün etmek üçin aralaryna ýasy tagtalar goýulmaly.

Platforma wagonynda tegelek tokaý materiallarynyň berkidilşiniň we ýerleşdirilişiniň  shemasy  9-njy suratda görkezilen.

9-njy surat. Togalak tokaý materiallarynyň berkidilşi we ýüklenilişi.

1 – gyraky gireg;  2 – ýokarlygyna keseligine berkidilşi;

3 – „şapka“ görnüşde daňylşy; 4 – ortasyndan keseligine berkidilşi; 5 – çekdirilen  prokladkalar;  6 – prokladkalar;  7 – prokladkalaryň galyňlygy; 8 – podkladkalar.

Tokaý önümleri ýüklenilenden  soňra öçmeýän reñk bilen platforma wagonynyň  gapdal  bortynda, ýarym wagonyň gapdal gapyndan T harpyny ýazýarlar, onyň galyňlygy 5 sm-den az bolmaly däl.

Demir turbalar daşalanda (uzynlygy 4-5 metr) bolsa gyraky söýgetleri 4 jübit edilýär. Her setir turbalaryň arasynda olaryň togalanmazlygyny üpjün edýän ini   40 mm ybarat bolan tagtalar goýulýar.

Tigirli awtomobil ulaglary (awtomobil, traktor tirkewli, ýarym tirkewli) ýüklenende deňagarmly şert dörär ýaly bolmaly, tigirleri tormaz berilen ýagdaýynda goýulmaly.

Awtomobiller platformalarda ýekelikde goýulanda gyraky tigirleri wagonyň ramasynda berkidilmeli(10-njy surat). Mundan başga-da awtomobiller üsti-üstüne ýapyk görnüşde daşalanda lkinji awtomobil gorizontal soňrakylary biri-biriniň üstüne ýapgyt  görnüşde goýlyp her biriniň tigirleri wagonyň ramasyna birikdirilmeli(11-nji surat).

10- njy  surat. Birleşdirilen wagonlar awtomobilleriň   ýüklenilişi.

11-nji surat. Ýapgyt  görnüşde  biri-biriniň üstüne goýlyp

awtomobilleriň ýüklenilişi.

Zynjyrly maşynlar ýüklenilmezden ozal gabarit  ölçeglerine laýyk gelýändigini, berkidiljek enjamlaryň abatlygyny barlamak, tormoz sistemasynyň işleýişini we abatlygyny barlamak, dolandyryş pultyna ýa-da maşynyň kabinasyna girilmeginiň öňüni almaly. Aýnalary ýapylmaly, plombirleninden soň senesi ýazylmaly. Goşmaça ätiýaçlyk şaýlary bile ýüklenmeli.

Tema: Guýulýan ýükleri ýüklenende we düşürlende ulanylýan  mehanizasiýalar we  ammarlar

Guýulýan ýükleriň ammarlary we  ýüklemek- düşürmek üçin mehanizimleri  dürli görnüşde bolup bilýär. Olaryň görnüşi ýa-da gurluşy ýüküň görnüşine bagly bolup durýar. Ýapyk wagonlarda daşalýan ýükler   ýapyk  ammarlarda saklanylýar.

Atmosferanyň täsirinden goralmaýan ýükler mehanizmleşdirilen  açyk ammarlardan saklanylýar.

Tozaýan gurluşyk materiallary we dökünler  öndürilýän ýerlerinde ýüklenilýär. Olar ýüklenilende  ýükleriň  akyjylyk ukyby ulanylýar. Düşürilýän stansiýalarda görkezilen  ýükleri düşürmek üçin mehaniki we pnewmatiki düşüriji gurluşlar ulanylýar.

Lentaly transportýor bilen mehaniki piller, ýörite kowuşly teleşkalar, öňi kowuşly akumulýatorly ýükleýjiler ulanylýar.

Bu ýükleri ýeňillik bilen düşürmek üçin  olary ýöriteleşdirilen  özi ýükini düşürýän wagonlarda daşamaklyk amatly hasaplanylýar.

Kömür, magdan ýaly ýükler demir ýol ulagyna şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  gapdal ýollarynda ýüklenilýär. Gapdal ýollaryň ýa-da    şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  ammarlar bunker görnüşli, ýarym  bunker,  skreper we ştabel görnüşli bolýar. Bunkeriň ýüklenilýän ýollarda keseligine  ýerleşdirilişiniň bunker ammarynyň  shemasy 12–nji suratda  görkezilendir.

12-nji surat. Bunker görnüşli ammar  üçin kömüriň goşmaça skreper  görnüşli  ammarynyň  gurulşy.

Şahtadan 1 çykarylan kömür ýörite  baýlaşdyryjy we saýlaýjy gurluşdan 2 geçip bunker üstki paýlaýjy konweýere 3 barýar. Konweýerden  bunkeriň 4 içine guýulýar.  Bunkerlerden  ýarym wagonlara kömür ýörite geçirijiler 5 arkaly guýulýar. Ýükleýji gurluşyň düzümine wagonlary süşürmek üçin ýörite itekleýji gurluş girýär.  Ýükleýiş işleri tamamlanandan soň, itekleýji gurluş wagonlary ýörite terezilere itekläk ertýär. Adatça  bunkerli gurluşyň gapdalyna   goşmaça konweýer gurluşly 7 skreper görnüşli sklad 6 ýerleşdirilýär.

Bir wagon ýüklemeklik birnäçe minutyň dowamynda tamamlanýar. Bu ýerde bunkeriň açylşyny ýapylşyny,  terezi gurluşyny we itekleýji gurluşy doly awtomatlaşdyryp bolýar. Kömür we magdanlar  körhanalaryň  gapdal ýollarynda düşürilýär. Düşürmek üçin köpri görnüşli düşüriji-ýükleýjiler, rotor görnüşli wagon gyşardyjylar, estakadalar ulanylýar.

Ýük  howlularynda kömür ýöriteleşdirilen ammarlarda düşürilýär.  Ýarym wagondan kömüri düşürmek üçin ýokary galdyrylan ýollar ýa-da bunker estakadalar ulanylýar.   Özi  düşürýän wagonlarda düşürmeklik üçin ýokary galdyrylan ýollardaky wertikal  diwarlary  bar (13-nji surat a).

Dökülip düşürilen ýükleri  awtoulaga ýüklemek üçin  kowuşly traktor ýükleýjiler we  hereketlenýän  ýa-da ýöreýän grefer görnüşli kranlar ulanylýar (13-nji surat b).

13-nji surat. Ýük  howlusyndaky kömür ammarlarynyň mehanizmleşdirilen  shemasy.

Tema: Doňýan ýükleri  daşamak.

Guýulýalýan ýükleriň käbirleri  gyş paslynda  demir ýol ulagynda daşalanda özüniň pytramak häsiýetini ýitirip tokgalanýar we wagonyň  diwarlaryna hem-de aşagyna ýelmeşýär.

Ýüküň doňmaklygy  onuň düzüminde çyglylygyň  ýokary bolmagy netijesinde  ýüze çykýar. Käbir ýükler (duz, kükürt kolçetany) düzüminde az mukdarda çyg saklasa hem doňmaklyga ukyply bolýarlar.Şeýle ýükler daşalanda  ýükleri düşürmek işlerini  çaltlandyrmak üçin käbir  çäreleri amala aşyrmalydyr. Ýükler wagona ýüklenmänkä ýerde  bir näçe sapar doňdyrylyp  duran ýerinde  agdarylyp durulmaly. Şeýle-de ýüküň üstüne ýanmadyk hek,  agaç apilkasy, nahar duzy, hlorly kalsi sepilýär, aşagyna we aralaryna saman, gamyş, torfuň küli düşelýär, wagonyň diwarlaryna we aşaklaryna ýörite ýaglar çalynýar, ýükleriň ýustine mineral we daş kömür  ýaglary sepilýär.

Doňýan ýükler ýüki ugradyjy tarapyndan  ugratmana tabşyrylanda  nakladnoýyň ýokarky burçynda  “doňýan ýük” diýip ştamp basmaly.   “Ýük ugradyjynyň aýratyn görkezmeleri” diýlen ýerde  çyglylygyň prosentini % we doňmazlyk üçin amala aşyrylan çäreleri görkezmeli.   Mysal üçin, “Ýük doňdyrylan” ýa-da “hekiň.... %  möçberde   hek bilen üsti örtilen” we ş.m. Toýun, çäge ýa-da çagyl daşalanda nakladnoýda  çyglylygy görkezmek hökman däldir.

Nakladnoýda   ýüküň doňmazlygy üçin geçirilen çäreler görkezilmedik bolsa,  stansiýa  ýüki kabul etmekden boýun gaçyryp bilýär. Daşalýan ýük köp çygy  bölüp çykarýan bolsa we  çykýan çyg wagonyň  tormoz enjamlarynyň   doňmagyna  sebäp bolsa, ýüki  daşamaklykdan boýun gaçyryp bilýär.

Ýüküň doňmazlygy üçin geçirilen çäreler peýda bermese, ýüki kabul ediji  düşürilýän nokatlarda  ýüküň pytramak ukybyny  dikeltmelidir. Munuň üçin  düşüriji  nokatlar  ýörite gyzdyryjy ýa-da mehaniki  owradyjy gurluşlar bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Eger-de   ýükler doňup  ýükli wagon  demir ýoluň günäsi bilen gelmeli wagtyndan giç gelen bolsa, ýüki kabul edijä ýüki düşürmek üçin goşmaça wagt berilýär.

Tema: Däneli ýükleriň şertleri we häsiýetnamasy

Çörek görnüşli ýüklere dürli däneler (bugdaý, mekgejöwen, arpa we ş.m.) we gaýtadan işlenilen önümler hem-de iri däneli önümler (noýba, nohut, çigit we ş.m.) degişlidir. Däneli ýükler däne daşaýan wagonlarda we gapasy gabaw edilen ýapyk wagonlarda daşalýar. Un önümleri we ýarma önümi daşy gaply daşamaklyk maslahat berilýär.

Däneli ýükleriň esasy aýratynlygy möwsümleýin daşalýanlygyndadyr. Däne-organiki önümligi üçin olarda biologiki prosesler bolup durýar. Amatsyz şertlerde (ýokary çyglylykda mikroplar bilen zaýalanmak, wagonlaryň hapalanmagy wentelýasiýanyň ýoklugy we ammarlaryň talaplary ödemezligi) onuň gyzmaklygyna getirýär we zaýalanyp başlaýar.

Dänäniň hiliniň esasy görkezijisi natural agramy, çyglylyk we garyndy saklaýjylygy.

Wagonlara däne ýükleri ýüklenmezden ozal tarasyny, ýüklenenden soň tutuş agramyny terezide çekmeli. Daşalmana kabul edilýän ýükleriň  çyglylyk derejesi 16 %-e  çenli rugsat berilýär. Käbir ýagdaýlarda demir ýol  ministrliginiň we azyk senagat ministrliginiň razylygy esasynda 16 %-den gowrak bolsa-da daşamaklyga kabul edilip bilner.

Çörek görnüşli ýükler daşalyşa nakladnoýyň ýany bilen sertifikat ýa-da hili barada şahadatnama esasynda kabul edilip biliner. Hili barada şahadatnamada önümiň sorty, çygylyk derejesi, başga garyndylaryň mukdary ýa-da ýoklugy we zaýalaýjylar hem-de beýleki hil görkezijiler ýazylýar.

Zaýalanan ýükler ýörite kärhana-da gaýtadan işlenmäge daşalyp biliner. Eksportda gidýän ýükler goşmaça dokument soralmazdan kabul edýärler, olar araçäk stansiýalarda gümrükhana  tarapyndan barlanylýar.

Eger-de ýolda goşmaça dokumentler ýitirilse kabul ediliş stansiýalarda barlagdan geçirilmeli. Däneli ýükler daşalanda ýüklenende we düşürlende doly mehanizmleşdirilen  usulda amala aşyrmaly. Olaryň düşürlende we ýüklenende tozan emele getirýänligini hasaba alyp işçilere hökman ýörite egin-eşik  we tozana garşy äýnek geýdirilmeli.

### Däneli  ýükleri  düşürilende we ýüklenende ulanylýan

### mehanizasiýasy hem-de  tehniki  howpsuzlygy üpjün etmek

Däneli ýükler üçin ammarlar  hökman arassa, gury, gün şöhleleriň  täsiri we  sortlamak üçin  gurluşlary, däneleriň agramyny ölçemek we olaryň saklanyş döwründe  ýagdaýyna gözegçilik üçin  gurluşlary bolmaly.

Däne ammarlary bellenilen maksady boýunça  şu aşakdakylara bölünýär:

- taýýarlaýyş – önderijilerde  dänäni  kabul etmek üçin;

- gaýtadan işlemek – ulagyň bir görnüşinden  beýleksine  geçirmek üçin;

- önümçilik -  dänäni gaýtadan işleýän kärhanalarda   ýerleşdirilen;

- baza -  yzygiderli we döwlet  ätiýaçlygyny döretmek üçin  niýetlenen.

Däneleriň saklanyş we gaýtadan işlemegiň  mehanizmleşdiriş şerti boýunça  ammarlar aşakdakylara bölünýär:

- elewatorlar – bu ýerde  däneler  ýörite  gaplarda saklanylýar;

- ambarlar  - däneler  ýapyk gaplarda  saklanylýar.

Has kämil ammarlar hökmünde saklanylyşyň  ulanylyş we tygşytlylyk şertini üpjün etýän, däneleriň gaýtadan işlenilmegini, kabul etmek  we  tabşyrmakda  elewatorlar esasy  orun eýeleýär.    Elewator  görnüşi  ammarlaryň shemasy 14-nji suratda görkezilen.

14-nji surat. Däne saklanylýan  elewatoryň  shemasy.

Barlanandan 1 we awtomobil terizisinde 2  agramy

ölçenilenden  soňra däneli awtomobiller   düşüriliş  benasyna 3  barýar,  ol ýerde  serpiji gurluşyň kömegi bilen däne  kabul ediş  larisine 4 dökülýär.

Däne çekiji  wagonlardan  we ýapyk wagonlardan  däneler

ýörite maksatly bina 7 düşürilýär. Däne düşürlende  wagonyň düşürliş  ýerinde ýerleşen  kabul ediş lariýesine barýar.

Kabul ediş lariýesinden däneler  konweýere 4 öz akymy

boýunça barýar. Konweýeriň düşüriliş ahyry  kowuşyly

elewatorynyň 10 başmagy bilen  birikdirilen.   Elewatoryň kowşy dänäni elewator başniýasynyň ýokary bölegine galdyrýar. Başgy  gaýtadan işlenmegi  talap edilmeýän däneler  silosasty konweýerler 9  arkaly  silostlaryň 8 ýa-da  ýyldyzjyklaryň 12  birisine  saklamak üçin  berilýär.  Bu ýerde  dänäniň temperaturasynyň  gözegçilik etmek üçin olaryň tutuş boýy boýunça  temperaturanyň  hasabatyny   görkezýän termopar  ýerleşdirilen. Temperaturanyň  görkezmesi operatoryň   oturýan ýerindäki abzallara berilýär.

Siloslardan  we  ýyldyzlardan  däne     düşüriliş  deşikler boýunça  öz akymy  bilen  silosasty konweýere 11  berilýär,  ol  dänäni  elewatoryň  10  başmagyna geçirýär. Elewatoryň  ýokaryk galdyran  dänesi  paýlaýyş bunkere guýulýar, bu ýerden  trubalar 6  boýunça awtoulaga ýa-da demir ýol  wagona ýüklenýär.

Tema: Howply ýükleriň toparlara bölünilişi we umumy häsiýetnamasy

Howply ýükler – saklananda, ýüklenende we daşalan wagtynda oňa ýalňyş ýa-da ätiýaçsyz çemeleşilende ýarylma, ýangyn, ulag serişdeleriniň, skladlaryň, gurluşlaryň, binalaryň we desgalaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biljek, hem-de adamlaryň we jandarlaryň ölümine,  şikes ýetmegine, zäherlenme bolmagyna, şöhle geçmegine ýa-da kesellemegine getirip biljek ýükler degişli. Şonuň üçin bu ýüklere çemeleşilende ýörite şertler we ätiýaçlyk çärelerini berk berjaý etmegi talap edilýär.

Howply ýükler häsiýetleri boýunça aşakdaky toparlara bölünýär:

1.Ýarylýan jisim;

2.Basyş astynda gysylan, suwuklandyrylan we ergin

gazalar;

3.Ýeňil ýanýan suwuklyk;

4.Okisleýji jisim;

5.Organiki turşulandyryjy;

6.Zäherleýji (taktiçnyý)

7.Radioaktiw

8.Infeksiýa

9.Iýiji we posladyjy jisimler we ş.m.

Howply ýükler daşamaga standarta ýa-da tehniki şertlere gabat gelýän gaplarda kabul edilmeli hem-de daşalyş Düzgünnamasyny doly kanagatlandyrmaly. Daşky gaplary berk we abat bolmaly. Ýitgini döretmeli däl. Daşalýan ýükler we daşky gaplar öz aralarynda berk bolmaly.

Howply ýükler saklanylanda, ýüküň häsiýetini, olaryň gaplanylyşyny we ýerleşiş şertlerini hasaba alyp ýörite ammarlarda saklanylýar. Ammarlar önümçilik ýerlerinden azyndan 300 metr aralykda bolmaly. Bu ammarlar umumy ulanylýan ýerlerde standartyň normasyna, talaplaryna we önümçilik kärhanasy üçin ýangyn howpsyzlyk düzgünine laýyk gurulýar.

Howply  ýükler saklanylýan ýerler hökman gije-gündiziň dowamynda gorag, telefon aragatnaşygy, ýangyna garşy serişdeler hem-de ýangyny anyklamaga we söndürmäge ulgamly enjamlar bolmaly.

Howply ýükler aýratyn gözegçilik edilen wagonlarda we konteýnerlerde daşalýar. Wagonlaryň tehniki gözegçilige berlende stansiýanyň dispetçeri howply ýük üçin niýetlenendigini görkezmäge borçlydyr.

Tehniki gözegçilikde hökman:  poly, içki diwary, kuzowanyň  gapagynyň abatlygyny, gapynyň  we lýugyň jebisligini, ýöreýiş bölüminiň we awtotirkew gurluşynyň abatlygyny barlamaly. Gözegçilikden soň stansiýanyň nobatçysynda saklanylýan ýörite kitapça ýazgy edilmeli.

Tema: Radioaktiw we aňsat ýanýan ýükleri

### daşamagy guramak

Ýokary täsirli zäherli we ýarylýan maddalar häsiýetlerine we daşalyş şertlerine baglylykda „zarýadly ýükler“  diýip atlandyrylýar. Daşalyş dokumendine olaryň zarýadyny hem-de „aýratyn howply ýük“ we „gorkadan goýbermeli däl“ möhürleri goýulmaly. Zarýadly ýükleriň daşalyş düzgüni ministrlik tarapyndan tassyklanylýar. Bu ýükleriň esasy aýratynlyklary:

- Daşamaga  diňe ugurdyjynyň (harby bölümiň we ş.m. kärhanalaryň) ýörite haýyştnamasy boýunça kabul edilýär;

- Ýükleri stansiýa getirmegi bölümiň harby komendatynyň we ulag polisiýasynyň bölümleriniň rugsat haty esasynda;

- Ugradyjy daşky gabyna tapawutlanýan belgi-üçburçlyk goýmaly, onuň içindäki sifriň nomeri zarýad sanyny görkezýär;

- Zarýadly, ýarylýan ýükler ýüklenjek wagonlar aýratyn ünsli taýýarlanylmaly we düzgünnamany doly ödemeli;

- Zarýadly ýükler käbir ýagdaýlarda az mukdarda bir ugradyjydan dürli stansiýalara ugratmaga kabul edilip bilner;

- Zarýadly ýükler, ýüklenende we düşürlende ugradyjynyň we kabul edijiniň özi işleri amala aşyrýar;

- Stansiýanyň ammarlaryna düşürmek gadagan;

- Zarýadly ýükler ýolda kabul edijiniň ýa-da ýoluň bellemegi boýunça gorag astynda bolmaly.

Radioaktiw jisimler – radioksion  atly ulag gatynda toplanan, görnüşde kabul edilmeli. Bu gaplar howpsuzlygy we şöhle geçmezlik üpjün edýär. Olaryň daşky gurşawa çykmagynyň öňüni alýar. Radioaksion gabyň daşyna markasy we howply belgi goýmaly. Bu ýükler ýapyk wagonlarda we konteýnerlerde daşalyp bilner. Düzümdäki radiosion gaply wagonlaryň sany barada naturnyý listde „radioaktiw“ belgi edilýär.

Añsat ýanan ýükler (pagta pamygy, tekstil üçin ýüplik, haly, taýýar egin eşiklerwe ş.m.) ýapyk wagonlarda daşalýar.

Käbir ýagdaýlarda açyk hereket edýän düzümlerde uçgun düşmez ýaly örtülen ýagdaýlarda daşamaga rugsat berilýär. Bu ýükleriň ýüklenjek wagonlaryň ýagdaýyny kabul ediji-ugradyjy kesgitleýär.

Howply ýükler bilen baglanşykly işler gündizine ýerine ýetirmek, ýüklemek maslahat berilýär. Bu ýükler togalamak, siltemek we zyňmak gadagan. Añsat ýanýan ýükler ýüklenende we düşürilende 50-metrden golaýda ot ýakmak gadagan.

Tema: Suwuk görnüşli ýükleriň daşalşynyň aýratynlyklary

Suwuk ýükler sistemalarda daşalyp adatda olaryň 300-e golaý görnüşleri bar. Olaryň her bölegi howply ýükler bolup aýratyn şertleri talap edýär. Esasy bölegi nebit we nebit önümleri (benzin, kirosin) degişli. Önümçilik senagat önümleri. Himiki önümler. Guýulýan ýükleriň esasy häsiýetleri: ýeňil ýanmak, ýokary suwuklyk, doňmaklyk häsiýeti, demirleri poslatma täsiri we janly organizimi zaýalamak.

Sisternalar parky 3 topara bölünýär:

1.Nebit önümleri;

2. Himiki;

3. Azyk önümleri üçin ýöriteleşdirilen.

Suwuk önümler daşalmaga kabul edilende nakladnoýyň ýany bilen önümiň hili barada dokument goşulmaly. Nakladnoýa „howply“, „ýeňil ýanýan“ ýa-da „zäherli“ ýazgylary ýazylmaly. Sisternalarda daşalýan ýükler umumy ulanylmaýan ýerlerde ýüklenilýär we düşürilýär. Tehniki tarapdan näsaz sisternalary ulanmak gadagan. Plombany ugradyjy tarapdan goýulýar.

Sisternalary ýük ýüklemäge taýýarlamagyň yzygiderliligi:

1.Ozalky ýüküň galyndylaryny doly aýyrmak;

2.Gyzgyn suwda ýuwulmaly;

3.Buga tutmaly;

4.Guradylmaly.

Ýükden boşadylan sisternalar ýükleýiş punktyna doly daşalyş dokumenti boýunça ýa-da ugradyş nakladnoýy boýunça ugradylýar. Nakladnoý görkezilmedik ýagdaýynda stansiýa sisternalary kabul edip almaýar. Olar ýüki ugradyjynyň jogapkärçiliginde saklanylýar. Stansiýa ugradyş nakladnoýyny kabul edende hökman onuň dolduruşynyň dogrudygyny, gollary we möhri barlamaly.

Himiki ýükleri degişli sistemalar demir ýola ýa-da kärhanalara degişli bolup biler. Esasanam kislotalar adaty sistemalarda daşamaklyk gadagan. Kükürt kislotasy ýörite termosisternalarda daşalmaly. Hemme kislota daşaýan sistemalar kesgitli stansiýalarda hasapda durýar. Olarda sary (polosa) reňkdäki guşak. Metanol atly spirt aýratyn howply bolup, düşürilende we ýüklenende ýörite enjamlarda amala aşyrylýar. Onuň az mukdarda içki organizme düşmegi organizimi zäherleýär. Sisternada hökman „metonal“ ýazgy bolmaly.

Ugradylmaga taýýar her bir wagony stansiýanyň naçalniginiň ýa-da orunbasarynyň doly barlag gözegçiliginden soň nakladnoý ýazylýar.

Azyk ýükleri ýöriteleşdirilen sistemalarda daşalyp katýolyň iki tarapynda  iki gyzyl reňkli guşak bolýar  hem-de önümiň ady ýazylýar. Boş sisternalar doly daşalyş dokumentli we plombirlenen ýagdaýda daşalýar.

Etil spirti demir ýolda stansiýada hasapda durýan ýoluň ady we „spirt tiz gaýtyrylmaly“  ýazgylar ýazylýan sistemalarda daşalýar.

Sistemalaryň plombasy abat gelse demir ýol işgärleriniň gatnaşmagynda kabul edijiler tarapyndan düşürilýär. Eger-de plomba ýa-da sistema näsaz ýagdaýda bolsa, stansiýanyň naçalniginiň ýa-da orunbasarynyň gatnaşmagynda ýörite akt düzülýär.

Nebit önümleri ýüklenýän ýa-da düşürilýän ýerlerde 50 metrden golaýda ot ýakmaklyk gadagan.

Tema: Agyr agramly we  gabarasyz ýükler

Gabarasy uly we agyr ýükler demir ýolda dürli görnüşde daşalýar. Kä halatlarda   olar sökülenden soň aýratyn uzelleri gabara ölçeginden çykýar, agramy platformanyň ýük göterijiliginden geçýär. Bu ýükler aýratyn şertde, ýüklenişde, berkidilişde we aýratyn ünsli hereketde gatnadylýar.

Agyr ýükler üçin ýörite hereket edýän düzümler transportýor ulanylýar.

Gabarasy uly ýükler daşalmaga taslanylanda ministrligiň hereketi dolandyryş bölümine ylalaşyk esasynda ýükiň eskizi ýa-da ýükleniş shemasy we  hemme ýükleýiş  resminamalary tabşyrylmaly.  Bu bölüm  gabaradan  çykyş derejesini kesgitlemek mümkinçiligine  (gabyny  çalyşmak, bölekleýin  sökmek, ýüküň ýerleş tertibi we berkidiliş usulyny) barlaýarlar. Doly barlagdan soň ugradyjy ýüklände we berkidende çyzga we hasaplama doly laýyklykda öz serişdesine amala aşyrýar.

Gabarasy uly  ýükleriň ýüklenişiniň dogrydygyny we berkidilişini ýörite barlag topary barlaýar. Oňa stansiýanyň naçalnigi, ýol distansiýasynyň wekili we wagonlara tehniki gözegçilik punktynyň işgäri gatnaşýar.

Ýolda ýüküň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin wagonyň poluna ýuwulmaýan ýagty reýkdäki kraska çägi çyzylýar. Eger-de ýük platformadan inli bolsa barlag çyzygy ýüküň özünde bellenilýär.

Gabarasy uly ýüküň ýerleşişiniň we berkidilişiniň barlag akty düzülip bir ekzemplýary ýük bilen bellenen stansiýa ugradylýar, ikinji ekzemplýary   stansiýada 6 aý möhlet bilen saklanylýar. Gabarasy uly ýükli otlular stansiýa ýörite bellenilen ýollar boýunça kabul edilýär. Ol barada otly dispetçerine, stansiýa boýunça nobatça, ýol disstansiýasynyň naçalnigine ýüküň gelýändigi barada duýdurylýar.

Otlynyň maşinistine rugsat edilen tizlik we hereket tertibi barada ýazmaça duýduryş berilýär.

Adatdan daşary agyr ýükler ýerleşdirilende we berkidilende umumy talaplary berjaý etmeli we ýüküň agyrlyk merkezini deň agramlaşdyrmagy gazanmaly.

Agyr agramly we gabarasy uly  ýükler üçin demir ýolda   500 tonna çenli ýük göteriji transportlar ulanylýar. Ýüklenende we düşürilende egrilmegine we zaýalanmagyna ýol bermeli däldir.

### Transportýorda ýükleri  daşamak

Agyr agramly we gabarasyz ýükler daşalanda  ýük  göterijiligi 500 tonna çenli  bolan  transportýorlar  ulanylýar. Transporýorlary ulanmaklyga  Türkmendemirýollary agentligi hereketi  dolandyrmak  bölümi rugsat berýär.

Massasy  platforma  wagonlarynyň ýük  göterijiliginden  agyr  bolan  ýükleri  daşamaklyk  üçin  transportýorlary  ulanmaly  bolýar. Şeýle-de  daşalýan ýükleriň  agyrlyk  merkezini aşak düşürmek üçin, ýüküň göwrümi uly  bolup   gabara ölçegine sygdyrmak üçin platforma  wagonynda   daşalmaly ýükler ýerleşdirilende  hereketiň  ykjamlylygy ýeterlik  bolmasa  transportýorlar  ulanylýar.

Ýükleri  transportýorlara ýüklemek üçin (zaýawka)  talapnamalar  gabarasyz  ýükler üçin  bellenilen tertibe laýyklykda doldurylýar. Transportýora ýüklenen gabaraly we gabarasyz  ýükler ýük  ugradyjydan ýörite  topar tarapyndan kabul edilýär.

Transportýoryň  gapdal  ýollaryna  duran wagty  hemişe aýratynlykda ýörite  hasaba alynýar. Transportýory ýüklemek we düşürmek üçin   wagt ýük  göterijilige we ýerli iş  şertlerine  laýyklykda  demir ýol bölüminiň  başlygy  tarapyndan  bellenilýär.

### Agyr agramly  ýükleriň  işini önümçilikde

### howpsyzlygy  üpjün etmek

Agyr agramly ýükler  demir ýoluň hereket ediji  düzümine adatça  önüm öndürülýän  kärhanalaryň  gapdal  ýollarynda  mehaniki usulda  ýüklenilýär. Bu ýükleri ýüklemek üçin  köpri  we  dört daýançly(kozlowoý) kranlaryň  dürli görnüşleri  ulanylýar.  Kranlaryň  tutawaçlary agyr ýüküň  daşky  formasyna laýyklykda saýlanylýar. Köplenç troslar we zynjyrlar  ulanylýar.

Agyr ýükler ýaşiklerde  ýerleşdirilip olaryň gyralary ýiti gyýçak  bolsa,  iýlip gyrylmaz ýaly troslaryň  aşagynda  metaldan  burçlar  ulanylýar.

Agyr  demirbeton önümleriniň  troslary  dakar ýaly ýörite  halkalary ýa-da ildirgiçleri  bolmalydyr. Uzyn agyr ýükler  ýüklenilip-düşürlende olaryň egrelip döwülmezligini  gazanmalydyr. Munuň üçin uzyn ýükler iň  bolmanda ikiden az  bolmadyk  ýerden tros  bilen  daňylyp  galdyrylýar.

Troslaryň  aralygynda uzyn ýüpler az agramy   netijesinde aşak eplenmeli däldir.  Eger ýük eplenjek  bolsa  troslaryň  arasy  gysgaldylmalydyr.  Ýüklenilende-düşürilende  ýokaryk  galdyrylan uzyn ýükleriň   bir gyrasyna ýüp  daňmalydyr we ýükleýji işçi şol ýüp  arkaly uzyn ýüki  gerekli  ugruna  çekip öwürmekdir. Uzyn  ýükleri el  bilen öwürmek  gadagandyr.

Agyr  ýükleri  düşürmeklik    ýük  kabul ediji  tarapyndan  gapdal ýollarynda ýa-da umumy  ulanylýan  meýdançalarda  ýerine  ýetirilýär. Eger-de  demir  ýol stansiýasynyň  krany agyr  ýükleri düşürmäge  ukyply  bolsa  ýükle ýükleýiş-düşüriş işleri  demir  ýol  tarapyndan  hem  ýerine ýetirilip bilner.

Agyr  ýükler  bilen  işlenilende bularden başga hem  ýükleri mehaniki usul arkaly  ýüklemek-düşürmek üçin  ýerine ýetirmeli, howpsyzlyk  çäreleri  doly  üpjün edilmelidir.

Tema: Ýolagçy gatnatmagy dolandyrmak we guramagyň esasy usullary we

kassa hasabaty

Stansiýanyň ähli kassa dolanşygy (girdeýji we çykdaýjy) gündelik belgisini we çatylan kassa kitapçasyna (TU-58 forma) ýazylýar. Onuň iň soňky sahypasynda biletleriň sanyny tassyk edilip stansiýanyň başlygy gol çekýär.

Kassa kitapçasyny düzgün boýunça stansiýanyň başlygy alyp barýar. Ini göwrümi uly bolan stansiýalarda ýol bölümleriň maliýe bölüminiň girdeýjisine gözegçilik edýän ýol aralyk  barlagçysynyň rugsat bermegi bilen ol işleri kassirleriň birine tabşyrylyp alynyp barylýar. şeýlede bolsa stansiýanyň başlygy kassa kitapçasynyň dogry ýöredilişine hemişelik gözegçilik edýär.

Barlag wagtynda stansiýanyň başlygy oňa gol çekýär. Hiç-hili kitapçada pozuk, ýazyk bolmaly däldir. Nädogry ýazylan bellikleriň düzedilendigini kitapçany alyp barýan adam gol çekýär we tassyklaýar. Aýyň ahyrynda kassa kitapça stansiýanyň başlygynyň özi gol çekýär.

### Ýolagçy gatnatmagy  dolandyrmak we guramagyň

### esasy usullar

Ýük we ýolagçy herekedini dogry düzmek demir ýolda  otlylaryň hereket howpsyzlygyny we ýolagçylaryň  howpsyzlygyny üpjün etmelidir.  Ýolagçy gatnawy  gurulanda şu talaplaryň  hemmesini hasaba almalydyr.  Ýolagçy gatnawy göni ýerli we şäherara gatnawlara  bölünýär.  Göni ýola we ondan  köp bolan ýerlerdäki  gatnawlar degişli bolýar.

Ýerli gatnawa -  bir ýoluň çägindäki gatnaw,  ýöne  şäherara gatnawyň gatnaýan aralygyndan uludyr;

Göni gatnaw – iki  ýa-da birnäçe ýollaryň çäginde;

Ýolagçy akymynyň aýratynlygy, zerur şertleri  döretmegi, işiň göwrümine  baglylykda  ulag  serişdeleriniň  dogry ulanylmagy,    gatnawyň  şertini, tizligini,  geçýän ýolunyň  aralygyny,  amatlylyk derejesini we şuňa  meňzeş  faktorlar dogry hasabatyny  ýetirmek  maksady bilen   hemişelik gurluşlaryryň,  otlylaryň we wagonlaryň  görnüşleri boýunça  gatnawy aşakdaky  toparlara bölýärler:

Şäherara gatnawa – uly şäherler bilen  senagat punktlaryň arasyndaky we  tersine  şäherara etraplara  birikýän ilatyň  gatnawlary degişlidir.   (150km-e çenli) bolmaly,

Ýolagçy otly gatnaw aralygyna baglylykda uzak (700km-den uly bolmaly), ýerli ( 150km-den – 700km -e çenli)  we 150km-den   köp bolan ýolagçy otlular 2 ýoluň çäginde gatnaýar.

Uzak we ýerli ýolagçy otlular şu görnüşlere bölünýär:  tizlikli we  ýolagçy otlysyna.

Tizlikli – duralgalaryň  azlygy we tehniki tizligiň ýokarlanmagy bilen ýokary tizlikli;

Ýolagçy –duralgalaryň köpligi bilen tapawutlanýar.

Tiz ýöreýän - tizlikli ýolagçy otlylary 1-den – 99-a çenli belgiler bilen   bellenýärler;

Uzak aralyga - ýyl boýy gatnaýan ýolagçy otlylary 171-den – 299-a çenli  belgiler bilen bellenýärler;

Uzak aralyga - tomusda gatnaýan ýolagçy otlylary 301-den–399-a çenli    belgiler bilen bellenýärler.

Ýerli aralyga - gatnaýan  ýolagçy otlylary 601-den – 699-a çenli belgiler bilen   bellenýärler.

Syýahat – gezelenç ýolagçy otlylary 801-den – 899-a çenli belgiler bilen   bellenýärler.

Şäherara-  ýolagçy otlylary 6001-den – 6998-e çenli belgiler bilen   bellenýärler.

Tema: Ýolagçy wagony ulanmak, abatlamak we onuň

### halk hojalygyna hyzmaty

Demir ýol ulgamyňda wagon hojalygy esasy orun tutýar. Sebäbi: ol demir ýollary abat wagonlar bilen olary ulanylanda abat saklamagy we olary abatlamagy gurnaýar.

Wagon diýip ýolagçylary we ýükleri daşamak üçin niýetlenen demir ýolyň hereket edýän düzümine aýdylýar. Şu kesgitlemä laýyklykda wagonlar ýolagçy we ýük wagonlara bölünýärler.

Ondan başgada wagonlar jübüt tigirleriniň sany boýunça dört, alty, sekiz,we köp okly wagonlara bölünýärler. Ýöne  köplenç halatlarda dört okly ýolagçy we ýük wagonlary ulanylýar.

Tigirleriň arasyndaky uzaklyga baglylykdaky wagonlar giň we dar aralykdaky wagonlara bölünýärler. göwrümi boýunça halkara gatnaşyklary üçin niýetlenen wagonlara bölünýärler. Ulanylýan ýerleri boýunça magistral demir ýol wagonlaryna we senagat ulag wagonlaryna bölünýärler.

Ýolagçy wagonlar ýükleri daşamaklyk aralygynyň uzynlygyna baglylykda uzaga gidýän ýerli we şäher golaýyndaky gatnašyklar üçin niýetlenen wagonlara bölünýär. Ondan başga-da ýolagçy wagonlara wagon-restoranlar, el goşlary, poçta, poçta-el goşlary wagonlary hem-de ýörite niýetlenen wagonlar (gulluk dinamometrik güýçleri ölçeýän), defektoskopik (näsazlygy ýüze çykarýan) wagonlar-laboratoriýalar, wagonlar-klublarwe š.m girýärler.

Daş aralyga gidýän otlylaryň düzümindäki wagonlary gaty ýa-da ýumşak ýatylýan diwanlar, polkalar bilen enjamlaşdyrylýarlar. Şonuň üçin hem ol wagonlar gaty we ýumšak wagonlara bölünýärler.

Gaty wagonlar küpeli ýa-da küpesiz (açyk görnüşi) görnüšde bolýar.

Küpeli wagonda bir-birinden aýrylan  birnäçe küpeler bolýarlar. Her küpede 4 sany ýatylýan ýer bolýar. Her küpede koridora açylýan gapylar bolýar.

Ýumşak wagonlar diňe dört we iki küpeli bolýarlar.

Ýerli we şäher ýaka aragatnaşyklarda ýolagçylary daşamaklyk oturmak üçin niýetlenen ýumşak wagonlarda amala  aşyrylýar.

Wagon restoranlarda naharlanar ýaly zal, bufet, önümleri saklamak üçin sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen kameralar, nahary taýýarlamak we gap-gaçlary ýuwmak üçin niýetlene jaýlar bolýarlar.

Poçta, el goşlary we poçta - el goşlary we el goşlary saklamak üçin jaýlar we enjamlar, şonuň ýaly hem hyzmat edýän adamlar üçin gulluk bölümi bolýar.

Hemme   ýolagçy wagonlary hajathanalar, suw üpjünçilik, ýyladyş howa çalşyş we elektrik üpjünçilik ulgamlary bilen enjamlaşdyrylýar.

Türkmenistanyň halk hojalygyny ösdürmekde ýolagçylary öz wagtynda gatnatmak örän uly rol oýnaýar. Şol meseläni güýçli depgin bilen ösýän eziz diýarymyz Türkmenistanda halkara derejede çözmeklik üçin häzirki zaman ýolagçy  wagonlaryny ulanmak, abatlamak örän zerurdyr. Şonuň üçin hem olary saýlap almagy başarmak gerek.  Şonuň üçin hem biz Türkmenistanyň demir ýol ulagynda ulanylýan wagonlaryň häsiýetnamalaryny bellemelidiris. Ýagny wagonlaryň ýük göterijiliginiň koeffisentini, udel göwrümini, ölçeglerini ýoluň 1 metrine düşýän güyjüni wagonyň okundan relse düşýän güýji bilip olary dürli wagonlarda deňeşdirip, häzirki zaman talabyny ödäp biljek wagonlary saýlap almagy başarmalydyrys.

Wagonlar baradaky umumy maglumatlar onuň ramasynyň we kuzowasynyň elementlerinde bellikler we ýazgylar görnüšde berilýärler

Ýolagçy wagonyň kuzowasyndaky döwlet gerbi ol wagonyň haýsy demir ýola degişlidigini görkezýär. Hemme wagonlarda ol wagonyň nirede we haçan ýasalandygy baradaky ýazgy bolýar. Hem-de zawotda ýa-da depoda geçirilen abatlamak išleriniň ýetirilen wagty görkezilýär. Esasy jogapkär böleklerinde bolsa, wagonyň gabynyň (dašynyň) massasy, ýük göterijiligi, oturylýan ýerleriň sany baradaky maglumatlar görkezilýqr.

Ýolagçy wagonlary ulanylanda olar örän ynamly we uzak möhletleýin hyzmat edýän bolmaly.

Tema: Stansiýanyň esasy gurluşlary we  desgalary

Ýolagçy gatnawynda  stansiýanyň  esasy  gurluşlary we desgalary: Wokzal, ýolagçy we el goşlary platformasy,  kabul ediş we ugradyş ýollary, pyýada  geçelge we ş.m.

Wokzallar -  bellenen,  maksady boýunça  uzak we ýerli gatnawa, şäher ýaka  gatnawa  hyzmat etmek üçin  gurulýar.

Wokzal  binalary  bellenen maksady boýunça şu aşakdakylara bölünýärler:

- Operasion –  sorag –jogap bölümi,  kassa zaly, el goşlar binasy, poçta, telegraf;

- Medeni  hyzmat – garaşylýan zal, bufet, çagalar we eneler otagy we ş.m.;

- Administratiw gulluk – wokzalyň başlygynyň otagy, wokzalyň  nobatçysy, stansiýanyň  başlygynyň otagy, saglyk öýi we ş.m.

Wokzal we wokzalyň  töweregindäki  meýdançalar ýolagçylaryň erkin we  howpsuz  hereket etmekleri üçin   niýetlenen. Wokzalyň  işiniň esasy  borjy ýolagçylara  amatly şert döretmekdir.

### Bilet  kassasynyň işiniň awtomatlaşdyrylmasy we

### mehanizmleşdirilmesi

Ýolagçylara  hyzmat  etmegiň  esasy ugry bilet satuwy  guramakdyr. Bilet  kassiri  işe   wagtyndan  ir gelmeli,  iş  wagty  bolýança    resminamalar,  görkezmeler  we  buýruklar bilen  doly  tanyş bolmaly.  Hemme satylan  biletleriň  nomeri  kassa  kitabyna  ýazgy edilmeli.

Bilet  kassiri ýer  paýlaýjy  kassirden  ýer soramazdan ozal  ýolagçynyň  talaplaryny  anyklamaly:  barjak stansiýasyny,  ugrajak gününi,  otlynyň nomerini,  wagonyň görnüşini we ýer  sanyny.

Ýol dokumentlerini    taýýarlandan soň  kassir  ýolagçy bilen  hasaplaşýar. Oňa  otlynyň wagtynyň  we ýeriniň  nomerini  hem-de   ugraýan wagtyny  aýtmak bilen   tabşyrýar.  Satylan ýerleri   bilet  kassiri   kassanyň   hasaba alyş  kitabyna  düşnükli ýazmaly,  ol ýerde  bolmaly  maglumatlar:  nobatçylyk senesi,  otlynyň  ugraýan wagty,  wagonyň  nomeri,   we görnüşi,  ýer nomeri,  dispetçeriň iş nomeri. Eger-de  ýolagçy  talap edilen  ýerden  ýüz dönderse  bilet   kassiri   dispetçere   dessine  maglumaty  bermeli.  Gaýtarylan  ýer  barada  kitapçadaky  maglumatlaryň  daşyny aýlamaly we  bellik etmeli.

Gatnawy  resmileşdirmek üçin  dürli   formaly biletler  ulanylýar.  Olar gatnawyň    şertine baglylykda  karton we blanka  görnüşinde bolýarlar.    Blanka listleri  uzak, göni we ýerli  gatnawda  ýolagçylary  gatnatmak üçin  islendik  stansiýalaryň  arasynda  ulanmaga  resmileşdirilýär.

Karton biletleri  uzak gatnawlara  ulanylyp  onda  bolmaly maglumatlar:

- Biletiň  seriýasy we nomeri;

- Ugraýan we barýan stansiýalary;

- Gatnawyň bahasy;

- Biletiň ulanylyş  möhleti;

- Wagonyň  nomer we ýeri;

- Otlynyň we wagonyň  görnüşleri.

Karton  biletleri  wagonyň   görnüşine  baglylykda  dürli  reňkde bolýar:

-  Umumy wagon üçin – açyk gyzyl;

- Plaskart wagony üçin – syýa reňk ;

-  Kupe wagonlar üçin – goňur;

-  Ýumşak kupe ESB wagony üçin – ýaşyl.

11 ýaşa  çenli  çagalar üçin  ýörite „çagalar“  ýazgyly  bilet  ulanylýar.

Harby   gullukçylar  üçin  ýörite  talap hatynyň  esasynda  harby bilet berilýär.  Ol ýerde  bolmaly maglumatlar:  ugraýan we barýan stansiýasynyň ady,  wagonyň görnüşi  we otlynyň kategoriýasy,  bile  gidýän  uly adamlaryň  we çagalaryň  sany,  talap hatynyň seriýasy we belgisi.

Tema: El - goşlaryny  saklaýyş kameralarynyň işlerini guramak

Demir ýol wokzallarynda el - goşlaryny saklaýjy kameralarynyň  birnäçe görnüşi   ulanylýar:

- Stasionar görnüşli  saklaýjy işgärli;

- Stasionar görnüşli awtomatik saklaýjylar;

- Hereket edýän kameralar.

Uly  stansiýalarda  saklaýjy  kameralar   ugraýan  we gelýän ýolagçylar üçin aýratynlykda  ýöriteleşdirilip  biliner.  Käbir ýagdaýlarda   saklaýjy kameralaryň içinde kabul ediji we gaýtaryp beriji penjireler aýry-aýrylykda gurnalýar.

Saklaýjy kameranyň  hyzmatlary üçin  tölegler  kassa tölenilmelidir. Saklaýjy kameranyň işgäri  ýolagça  ýörite   žetony berip  ýolagçydan  el-goşlaryny we töleg  çekini  alýar.  Ol töleg çekini we  žetonyň ikinji nusgasyny  kabul edilen goşlara  dakýar ýa-da berkitýär we el-goşlary  žetonyň belgisine laýyklykda ýörite  tekjede ýerleşdirýär. Töleg çekinde goşuň eýesiniň familiýasy  ýazylýar.

Saklamagyň    töleglerini    ýeňillik    bilen   amala   aşyrmak   üçin  awtomatlaşdyrylan  saklaýjy kameralary ulanmak  amatly  hasaplanylýar. Awtomatik saklaýjy  kameralaryň   gapysyny açyp el- goşlaryňy içinde goýmaly. Gapynyň iç tarapyndaky san ýazgylarynda  4 belgili  san  goýup bellemeli. Awtomata ýörüte manetany atyp  gapyny ýapmaly. Awtomatik   saklaýjy  gulplanýar.   Soňra goşlaryňy almak üçin  gapynyň daş tarapyndaky san ýazgylarynda  gapynyň iç tarapyndakly  bellenilen  4 belgili sany  goýmaly we  manetany atyp  gapysyny açmaly.

Hereket edýän  saklaýjy kameralar  gelýän otlylaryň  ýanynda işleýär. Ýolagçylaryň el-goşlary  wokzalyň  meýdançasynda  kabul edilýär we ýolagça žeton berilýär. Şeýle hem  stansionar kameranyň  haýsy penjeresinden  goşlaryny alyp biljekdigi düşündirilýär.

Käbir otlylarda  ýolagçylaryň el-goşlary  otlynyň üstünde alynyp  ahyrky stansiýada  saklaýjy kamera  tabşyrylyp biliner.  Şeýle otlylarda  ýolgçy  öz el-goşlaryny   otlynyň brigadirine tabşyrýar.  Kabul edilen el-goşlar  gulluk bölüminde saklanylyp  wokzalyň  ýörite işgärlerine  wedomost  boýunça  tabşyrylýar. El-goşlary  stansioanar saklaýjy kameralara  getirilip ýörite  tekjelerde ýerlşdirilýär we  3 gije-gündiziň dowamynda  ýolagçy yzyna alýança saklanylýar.

Tema: Ýolagçy  tarifi  barada düşünje. Umumy ýolagçy tarifi

Ýolagçy tarifi – ýolagçylaryň gatnadylmagyna, el goşlaryna, bagaža we ýük  bagaža tölegiň esasynda  bellenilýär.

Demir ýolda ýolagçy tarifiniň  indiki görnüşleri ulanylýar:

Umumy ýolagçy -  ýerli we  halkara  gatnawda  hemme otlylarda  gatnawyň   bahasy kesgitlenilende;

Şäherýaka – şäherýaka  gatnawda  otlylarda  gatnawyň bahasy  kesgitlenilende;

Bagaž – bagaž we ýük bagaž gatnawynda  bahasy kesgitlenilende;

Beýlekilere -  demir ýoluň ýolagçylara  edýän dürli görnüşli hyzmatlar üçin;

Halkara – halkara gatnawynda  gatnawa we  bagaža  daşamaga  bahasy kesgitlenilende.

Demir ýolda ýük goşy ýolagçy poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan islendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki orny 30-60 % ýetýär. Tariflari  düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolşy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar.

Bu ýüki daşamaklygada edil şonuň ýaly ýolagçy daşamaklykda degişli. Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň girdeýjiliginiň hakyky derejesiniň ýola goýulmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertleridir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylarynyň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol  kärhanalarda   höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagy.

Tema: Ýolagçynyň gatnaw şertleri. Ýolda durmagy

Her  bir  ýolagçynyň  gatnaw üçin  ýol bileti bolmalydyr.  Ol bilet  gatnawyň  bütin  dowamynda saklanylmalydyr we  barlagçynyň talap eden wagty görkezilmelidir.

Ýatylýan wagonlarda  ýol bileti  ahyrky stansiýa çenli ýol beletde  saklanylmaly. Gulluk ýa-da talon biletleri ýolagçynyň  özünde saklanylýar.

Tranzit  ýolagçylaryň  ýol biletleri  bir otlydan  beýleki otla münülýän  nokada  ýetilmegine 30 minut galanda  ýol belet tarapyndan  ýolagça  gaýtaryp berilmeli.  Eger ýol belet tranzit ýolagçynyň  ýol biletlerini  ýitiren bolsa  dessine  dellilnama (akt) düzmeli.  Akt esasynda  ýakyndaky stansiýada  ýolagçynyň  barmaly ahyrky stansiýasyna çenli täze bilet berilmegi  we  bilediň arkasyna  „ýitirleniň ornuna“ diýilen ýazgy bolmaly.  Eger- de  tranzit bileti aňyryk we bärik bolsa ahyrky stansiýadan yzyna  bilet almak üçin  aktyň 2 nusgasy  ýolagça  berilmeli. Ýolagçy  bu  aljak biletleri üçin  goşmaça töleg tölemeli däldir.

Göni geçýän we ýerli ugurlardaky gatnawlarda ýolagçy biletde görkezilen  ornunda oturmaly. Ýolagçy otlysynyň  durýan  wagty 5 minuda çenli bolsa,  biletli ýolagçy  islendik  wagonyna  goýberilmelidir.  Otlynyň üstünde  ýolagçynyň  öz wagonyna  geçmegi üçin  ýol beletler mümkin bolan  kömegi bermelidir.

Stansiýanyň kassasy tarapyndan  orny  görkezilmedik  bilet  berlen bolsa  otlynyň  brigadiri ýa-da wagonlaryň  ýol  beletleri  ýolagçyny  wagona  goýbermelidir  we  wokzalyň  işgäri bilen  ýolagça  boş orun  tapyp berip  nädogry satylan  bileti düzetmelidir.

Eger  biletde görkezilen orun   berilmese,  ýolagçy:

- gitmeklikden boýun  gaçyryp , bilediň pulyny yzyna alyp bilýär ;

- boş orun  tapylsa  başga wagona  gidip  bilýär;

- indiki otlyda  boş ýer talap edip bilediň  möhletini  uzaldyp bilýär.

Başga ýerden  berlen ornuň  biletiniň bahasy başdaky biletiň bahasyndan arzan bolsa  ýolagça biletleriň  baha ara tapawudy   gaýtarylyp berilmelidir.  Otlynyň  brigadiri tarapyndan  düzülen  akt esasynda  biletiň ara tapawudy  islendik  aralyk stansiýalarda  ýa-da ahyrky  stansiýada  ýolagça  gaýtaryp  berilmelidir.  Ahyrky stansiýada baha tapawudyny almak üçin  akt bilen bilelikde ýol bileti kassa tabşyrylmalydyr. Eger-de  ýolagça  tapylan  başga  ornuň  ýol bahasy  ýokary bolsa  ýolagçy  hiç hili  töleg  taölemeli däldir.  Käbir ýagdaýlarda  ýolagçynyň biletinde görkezilen  başdaky orny  ýolda  boşasa  ýolagçy  öz hakyky ornuna  geçmäne borşlydyr ýa-da oturan ornynyň  galan aralygyna  baha tapawudyny  tölemelidir.

Barmaly stansiýasyna otlynyň ýakynlaşandygyny ýolagçylara duýdyrmak ýol  beletiň borjydyr. Ýatylýan  orunly wagonlarda  barmaly ýa-da düşmeli stansiýasyndan ýolagçylar  düşürülmän otly bilen geçse  jogapkärçiligi ýol belet çekýär. Bu  ýagdaýlarda  akt  düzülip  ýol beletleriň   brigadiri,  wagonyň ýol beletleri  we ýolagçy  gol  çekip  stansiýanyň  ştampy bilen  tassyklanylmaly. Bu akt esasynda ýolagçy  barmaly stansiýasynda – yzyna  tölegsiz  getirilmelidir.

Goş  daşamaklygy  doldurlyşynyň we  kabul edilşiniň şertleri    agramyna, gabarasyna  we bellenen   maksadyna  laýyklykda  ýolagçynyň ýükleri  el-goş,  goş we ýük  goşa bölünýär.

El - goş – görnüşine  we  daşky  gabyna  dahylsyz  wagonyň  el goşlary üçin  niýetlenen  ýerine  öz ululygy  boýunça  kynçylyksyz  ýerleşýän  ýeňil  göterilýän  ýüklere we goşlara aýdylýar.

Goş  – ýolagçynyň  şahsy  goşy bolup   demir  ýol  bileti  boýunça  ýolagçy otlynyň  goş  wagonlarynda  daşamaga kabul edilen goşuna aýdylýar.  Ýolagçynyň  ýol biletiniň  esasynda  goş  daşamaga  kabul edilýär  we ýolagçynyň  ugraýan otlysynda  ugradylýar.

Ýük  goş  – kärhanalar,  guramalar we şahsy adamlar  tarapyndan ýük goş tarifi boýunça tölenen bileti görkezmeginde  goş wagonynda  ýa-da poçta-goş otlysynda  daşamaga kabul edilen  bölek  ýük  ugratma  aýdylýar (500 kg çenli).