Tejribe  işi   № 1

Tema: Stansiýanyñ toparlara bölünilişini we täjirçilik häsiýetnamasyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Stansiýanyñ toparlara bölünilişini we täjirçilik häsiýetnamasyny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy.

2. Demir ýol ulanmagyñ tehniki kadalary

3. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň  düzgünleri

3. Işiň gidişi:

Stansiýalar ýerine ýetirilýän işleri boýunça ýolagçy, ýük we birleşdirilen topara bölünýärler.

Ýük stansiýalary esasan ýük we ýük bilen baglanyşykly işleri amala aşyrýar: ýüklemek, düşürmek, ýüki ulagyň bir görnüşinden beýlekisine geçirmek ýa-da dürli koleýalarda täzeden ýüklenmek işleri degişli.

Ýük stansiýalary öz nobatynda:

1. Ýükleýiş – esasan  ýüklemek işlerini we az mukdarda düşürmekligi amala aşyrýar. Bular kömür şahtalarda, korýerlerde, nebti gaýtadan işleýän zawodlarda we şoňa meňzeş ýerlerde ulanylýar.

2. Düşüriş – ýükleriň köp mukdarda düşürilmegi, az mukdarda ýüklenilmeginde gurulýar. Bu stansiýalar esasan iri senagat kärhanalarda we adminstratiw ýaşaýyş massiwlerinde, çig malyň, ýangyjyň we azyk önümleriniň köp sarp edilýän ýerlerinde bolýar.

3. Täzeden ýüklemek – ýükleri  wagonyň bir koleýasyndan beýleki görnüşine ýa-da ulagyň dürli görnüşine täzeden ýüklenilýän ýerlerinde gurulýar. Oňa serhetýaka, port ýa-da koleýalaryň birikme ýerleri degişli.

4. Ýük howlusy - ýükleriň köp mukdarda kabul  edilýän we ugradylýan stansiýalarynda gurulýar. Ol stansiýanyň bir bölegi bolup ýüklemek, düşürmek, tabşyrmak, saýlamak, kabul etmek we wagtlaýynça saklap bermek üçin niýetlenen işleri amala aşyrýar. Ýük howlusy aýratyn ýükleri  gaýtadan işlemek üçin  ýöriteleşdirilen we birleşdirilen  görnüşde bolýarlar. Ýük howlusynda  skladlar, gulluk jaýlary ýükleri ýerleşdirilende tehnologiki prosesde ulanylýan

.awtoulag göteriji enjamlar we mehanizimler bilen enjamlaşdyrylýar. Ýük howlusynda awtoulag hereketiniň marşruty hereket tertibi, gurluşa golaýlaşmak gabarasy, ýangyna garşy we ulagyň şahsy howpsuzlygyny hasaba alýan yzygiderlik bolmaly.

Saklanýan ýükleriň görnüşine laýyklykda skladlar umumy we  ýöriteleşdirilen bolýarlar.

Umumy – ýükleriň  biri-birine zyýanly täsiri bolmadyk dürli görnüşleri üçin niýetlenen.

Ýöriteleşdirilen - ýükiň diňe bir görnüşi üçin.

Skladlar azyk we senagat harytlary üçin ýapyk görnüşde, atmosferanyň täsirinden goramaklyk zerur bolmadyk ýükler açyk meýdançalarda, bahasy arzan ýöne atmosferanyň täsirinden goranmaly ýükler ýapyk platformalarda ýerleşdirilýär.

Demir ýollar ýükleri, ýolagçylary, bagažlary poçtalary stansiýalaryň arasynda daşamaklygy, amala aşyrýar, degişlilikde ýük we täjirçilik operasiýalary ýerine ýetirmek üçin hem açykdyr.

Her bir stansiýadaky ýerine ýetirilýän operasiýalar demir ýol stansiýalarda alfabit sanawda görkezilendir. (N4 tarif gollanma 2 kitap).

Işleriň esasy göwrümi köp bolmadyk ýük stansiýalarda ýerine ýetirilýär. Ýük stansiýalar ýük we täjirçilik operasiýalary ýerine ýetirmek üçin niýetlendirilen ýol we ýüklenilýän gurluşdan, tehniki we gulluk jaýlaryň kompleksinden durýar.

Esasy ähmiýetine we işleriň görnüşine baglylykda ýük stansiýalar şu aşakdakylara bölünýär:

- Uly şäherde ýerleşen tara-gaplanan, gapsyz, konteýnerler we ýükleriň beýleki görnüşleri bilen operasiýa geçirmek üçin niýetlenendirlen ýöriteleşdirilmedik (ähli ýükler üçin umumy) ýük stansiýa.

- Ýükleriň aýratyn görnüşlerini işläp  bejermek üçin ýöriteleşdirilen ýük stansiýalar (kömür, magdanlary ýüklenilýän punktlar, mineral-gurluşyk materiýallary düşürilýän bazalar, nebit önümlerini guýmak we dolmak üçin punktlar).

Tejribe  işi   № 2

Tema:   Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamagyñ hereket howpsuzlygyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamagyñ hereket howpsuzlygyny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň  düzgünleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Açyk hereket edýän düzümlerde atmosferanyň  täsirinden goralmaýan hem-de ýapyk wagonlara sygmaýan ýükler daşalýar. Oňa dökülip daşalýan (kömür, tokaý, gurluşyk materiallari we ş.m.) hem-de uzynlygy we göwrümi boýunça uly we agrymy agyr (awtomobil, traktor, oba hojalyk maşynlary, stanoklar we ş.m.) degişlidir.

Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükler ýerleşdirilişi we berkidilişi boýunça tapawutlanýarlar:

1.Guýulyp ýa-da dökülip daşalýan ýükler berkitme talap etmeýär;

2.San boýunça daşalýan ýükler birikme talap edýär;

3.Birmeňzeş ýükleriň üsti-üstine bir näçe gat ýüklenip daşalmagy (tokaý materiallary, turba, rels we ş.m.).

Açyk hereket edýän düzümleriň ýapyk wagonlardan artykmaçlyklary:

1.Ýükleriň düşüriliş işlerinde mehanizimleriň giňden ulanylmagy.

2.Olaryň tara agramy ýeňil hem-de gurluş we abatlaýyş işlerine bahasy arzan daşaýyşa çykdaýjy pes.

3.Adatdan daşary uzyn we uly ýükleri daşamak mümkinçiligi.

4.Ýükleri kabul etmek we tabşyrmak işleriniň ýeňilligi.

Ýüki ugradyjy otlularyň hereket howpsuzlygyny üpjün eder ýaly, daşalanda ýüküň goralmagyny gazanmak üçin taýýarlaýyş işlerini – ýüki  berkitmeli, berkitmek  üçin  çatyryklaryň we detallaryň berkligini barlamaly, tigirli, zynjyly we beýleki maşynlaryň tormaz ulgamyny barlamaly, ýüklenenden soň maşynlar tormoz berlen ýagdaýda bolmaly. Awtomobil , oba hojalyk we beýleki özi ýöreýän maşynlaryň  gapylary ýapyk we plombirlenen bolmaly.

Wagon parkynyň abatlagyny, gazanmak üçin ýüki ugradyjylar we kabul edijiler borçludyr.Ýükler ýüklenende we düşürlende hereket edýän düzümleriň zaýlanmaz-lygyny gazanmak.

Hereket  wagtynda ýüke täsir edýän  güýçler. Daşalanda ýüklere  wagonyň  oky boýunça ugrukdyrylan gorzontal  inersiýa  güýçleri,  keseligine gapdala ugrukdyrylan gorzontal inersiýa güýçleri, wertikal inersiýa güýçleri, ýeliň  basyş  güýçleri we sürtülme güýçler täsir edýärler.

Inersiýa güýçleri ýükiň agyrlyk  merkezine,  ýeliň  güýçi gapdal  diwaryň  meýdanynyň  agyrlyk nokadyna  täsir edýär. Sürtülme güýçi  elmydama ýüke täsir edýär, beýleki ähli güýçleriň deň täsir edişiniň garşysyna  tarap ugrykdyrylýar. (suratda görkezilen)Bu  güýçleriň täsirleri ýükler ýüklenende  we berkidilende  hasaba alynmalydyr hemde  hasaplanmalydyr.Ýokarda  görkezilen güýçler manýowr wagtyndaky  wagonlaryň  özara urgysy  netijesinde, wagon ornundan gozgalanda, otly  saklananda, otly  uly tizlik bilen  hereket  edilende ýüze  çykyp bilýär.Täsir edýän güýçleriň  bahalary “Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň tehniki şertleri” resminamada getirilýän usullar arkaly hasaplamak bolýar.

Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamak üçin  esasy talaplar aşakdakylardan ybaratdyr:

- daşalýan wagtynda  urgylar netijesinde  ýükler ornundan  suýşmez we gaçmaz ýaly ygtybarly,  berk  ýerleşdirilmelidir  we berkidilmelidir;

- ýük  ornynyň sanyny barlar ýaly  gaply we sanly  ýükleri dogry  hatarlara  düzülip  ýerleşdirmelidir;

- ýükler ýüklenende wagonlaryň ýük  göterijiligi we  göwrüm boýunça  sygymy doly  ulanylmalydyr;

- ýükler ýerleşdirilende  agramlar  teleşkalar boýunça deň  ýerleşdirilmelidir;

- ýükleriň  daşky gaby  berkidilme enjamlary bilen   bilelikde  ýükleýiş  gabaranyň  çäginden  çykmaly däldir.

Hereket howpsuzlygyny üpjün etmek üçin açyk hereket edýan  düzümlerde berkitmäni talap edýan ýükler degişli. Uly ölçegli we agyr agramly ýükleri  demir ýolda düzgün boýunça böleleklenen görnüşinde ugradylýar. Ýöne kä wagtlar ýükler böleklenenden soñam platformanyñ ýük göterijiliginden  agyr we gabaradan çykýan ýagdaýlary bolýar. Bular ýaly ýükler daşalanda ýüklemäniñ  berkitmäniñ we  hereketiñ aýratyn şertleri berjaý edilýar. Ýükleriñ gabaradan çykýan tarapyna baglylykda aşaky, gapdal we  ýokarky gabaralara bölünýär

Aşaky gabara – relsiñ kellesinden 1230mm çenli hasaplanýar.

Gapdal gabara  - 1230mm -4000mm çenli

Ýokarky gabara -4000mm -5300mm çenli

Ýüküñ  gabaradan çykýan beýikligine baglylykda 6 derejä  bölünýär.  I, II,  III, IV,V, VI,

Gapdal gabarada- 6 derejede bolýar.

Ýokarky – 3 derejede bolýar

Aşaky – 6 derejä bölünýär.

Gabara  barlananda  wagon  göni  gorzontal  ýolda durup  wagonyň  we ýoluň  oklary,  wertikal tekizliginiň üstünde ýatmalydyr.

Ýüklemegiň  gabarasy  ýüküň  hemme ýeri üçin (bütin uzynlygy boýunça) üpjün etmelidir. Platforma wagonynyň  bazasyna laýyklykda ýük ýükläp bolýan   kuzowasynyň uzynlygy aşakdakylardan ybaratdyr:

- Bazasy -9720 mm  bolanda platforma wagonlary üçin  18,2m;

- Bazasy  9243 mm – 17,9m;

- Bazasy 5500 mm – 14,5m;

- Bazasy  9720 mm  bolan  goşulandyrylan platforma wagonlar üçin  25,48m;

- Bazasy 9294 mm bolan  goşulandyrylan platforma wagonlar üçin  24m.

Has  uzyn ýükler üçin ýüklemegiň ölçegleri  hasaplama baýunça  kesgitlenýär.

Wagon  ýekelikde ýüklenende ýüklenýän ýüküň öň tarapa 400 mm çenli kuzowadan  çykarmaga rugsat edilýär. Munuň üçin  platforma  wagonyň öň tarap borty,  ýarym  wagonyň bolsa derwezesi açylyp berkidilýär. Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri ýüklemegiň düzgünleri „Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň  tehniki  şertlerinde“ görkezilýär.

Tejribe  işi   № 3

Tema:   Guýulýan ýükler ýüklenende we düşürilende ulanylýan mehanizasiýalaryñ we ammarlaryñ gurluşyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Guýulýan ýükler ýüklenende we düşürilende ulanylýan mehanizasiýalaryñ we ammarlaryñ gurluşyny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň  düzgünleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Guýulýan ýükleriň ammarlary we  ýüklemek - düşürmek üçin mehanizimleri  dürli görnüşde bolup bilýär. Olaryň görnüşi ýa-da gurluşy ýüküň görnüşine bagly bolup durýar.  Ýapyk wagonlarda daşalýan ýükler   ýapyk ammarlarda saklanylýar.

Atmosferanyň täsirinden goralmaýan ýükler mehanizimleşdirilen  açyk ammarlarda saklanylýar.

Tozaýan gurluşyk materiallary we dökünler  öndürilýän ýerlerinde ýüklenilýär. Olar ýüklenilende  ýükleriň  akyjylyk ukyby ulanylýar. Düşürilýän stansiýalarda görkezilen  ýükleri düşürmek üçin mehaniki we pnewmatiki düşüriji gurluşlar ulanylýar..

Lentaly transportýor bilen ulanylýan mehaniki piller, ýörite kowuşly teleşkalar, öňi kowuşly akumulşator ýükleýjiler.

Bu ýükleri ýeňillik bilen düşürmek üçin  olary ýöriteleýdirilen  özi ýükini düşürýän wagonlarda daşamaklyk amatly hasaplanylýar.  Kömür, magdan ýaly ýükler demir ýol ulagyna şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  gapdal ýollarynda ýüklenilýär. Gapdal ýollaryň ýa-da    şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  ammarlarda bunker görnüşli, ýarym  bunker,  skreper we ştabel görnüşli bolýar.

Bunker görnüşli ammarlaryñ çysgysy  aşakda görkezilendir.

Şahtadan 1 çykarylan kömür ýörite  baýlaşdyryjy we saýlaýjy gurluşdan 2 geçip bunker üstki paýlaýjy konweýere 3 barýar. Konweýerden  bunkeriň 4 içine guýulýar.  Bunkerlerden  ýarym wagonlara kömür ýörite geçirijiler 5 arkaly guýulýar. Ýükleýji gurluşyň düzümine wagonlary süşürmek üçin ýörite itekleýji gurluş girýär.  Ýükleýiş işleri tamamlanandan soň, itekleýji gurluş wagonlary ýörite terezilere itekläk ertýär. Adatça  bunkerli gurluşyň gapdalyna   goşmaça konweýer gurluşly 7 skreper görnüşli sklad 6 ýerleşdirilýär.

Bir wagon ýüklemeklik birnäçe minutyň dowamynda tamamlanýar. Bu ýerde bunkeriň açylşyny ýapylşyny,  terezi gurluşyny we itekleýji gurluşy doly awtomatlaşdyryp bolýar. Kömür we magdanlar  körhanalaryň  gapdal ýollarynda düşürilýär. Düşürmek üçin köpri görnüşli düşüriji-ýükleýjiler, rotor görnüşli wagon gyşardyjylar, estakadalar ulanylýar.

Ýük  howlularynda kömür ýöriteleşdirilen ammarlarda düşürilýär.  Ýarym wagondan kömüri düşürmek üçin ýokary galdyrylan ýollar ýa-da bunker estakadalar ulanylýar.   Özi  düşürýän wagonlarda düşürmeklik üçin ýokary galdyrylan ýollardaky wertikal  diwarlary  bar (a).

Dökülip düşürilen ýükleri  awtoulaga ýüklemek üçin  kowşly traktor ýükleýjiler we  hereketlenýän  ýa-da ýöreýän grefer görnüşli kranlar ulanylýar  (b).

Guýulýalýan ýükleriň käbirleri  gyş paslynda  demir ýol ulagynda daşalanda özüniň pytramak häsiýetini ýitirip tokgalanýar we wagonyň  diwarlaryna hem-de aşagyna ýelmeşýär.

Ýüküň doňmaklygy  onuň düzüminde çyglylygyň  ýokary bolmagy netijesinde  ýüze çykýar. Käbir ýükler (duz, kükürt kolçetany) düzüminde az mukdarda çyg saklasa hem doňmaklyga ukyply bolýarlar. Şeýle ýükler daşalanda  ýükleri düşürmek işlerini  çaltlandyrmak üçin käbir  çäreleri amala aşyrmalydyr.

Ýükler wagona ýüklenmänkä ýerde  bir näçe sapar doňdyrylyp  duran ýerinde  agdarylyp durulmaly. Şeýle-de ýüküň üstüne ýanmadyk hek,  agaç apilkasy, nahar duzy, hlorly kalsi sepilýär, aşagyna we aralaryna saman, gamyş, torfuň küli düşelýär, wagonyň diwarlaryna we aşaklaryna ýörite ýaglar çalynýar, ýükleriň ýstine mineral we daş kömür  ýaglary sepilýär.

Ýumuş.

- Guýulýan ýükleriñ görnüşleri.

- Guýulýan ýükler üçin ulanylýan mehanizimler.

- Bunker görnüşli ammardan ýükleriñ ýüklenilişi we düşürilişi

Tejribe  işi   № 4

Tema:   Däneli ýükler düşürlende we ýüklenende ulanylan

mehanizasiýasyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Däneli ýükleri düşürlende we ýüklenende ulanylan mehanizasiýalary hem-de tehniki howpsuzlygy öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň

düzgünleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Çörek görnüşli ýüklere dürli däneler (bugdaý, mekgejöwen, arpa we ş.m.) we gaýtadan işlenilen önümler hem-de iri däneli önümler (noýba, nohut, çigit we ş.m.) degişlidir. Däneli ýükler däne daşaýan wagonlarda (zýernowoz) we gapasy gabaw edilen ýapyk wagonlarda daşalýar. Un önümleri we krupa önümi daşy taraly daşamaklyk maslahat berilýär.

Däneli ýükleriň esasy aýratynlygy möwsümleýin daşalyýalygyndadyr. Däne-organiki önümligi üçin olarda biologiki prosesler bolup durýar. Amatsyz şertlerde (ýokary çyglylykda mikroplar bilen zaýlanmak, wagonlaryň hapalanmagy wentelýasiýanyň ýoklugy we sklatlaryň talaplary ödemezligi) onuň gyzmaklygyna getirýär we zaýlanyp başlaýar.

Dänäniň hiliniň esasy görkezijisi natural agramy, çyglylyk we garyndy saklaýjylygy.

Wagonlara däne ýükleri ýüklenmezden ozal tarasyny, ýüklenenden soň tutuş agramyny terezide çekmeli. Daşalmanya kabul edilýän ýükleriň  çyglylyk derejesi 16 %-e  çenli rugsat berilýär. Käbir ýagdaýlarda demir ýol  ministrliginiň we azyk senagat ministrliginiň razylygy esasynda 16 %-den gowrak bolsa-da daşamaklyga kabul edilip bilner.

Däneli ýükler üçin ammarlar  hökman arassa, gury, gün şöhleleriň  täsiri we  sortlamak üçin  gurluşlary, däneleriň agramyny ölçemek we olaryň saklanyş döwründe  ýagdaýyna gözegçilik üçin  gurluşlary bolmaly.

Däne ammarlary bellenilen maksady boýunça  şu aşakdakylara bölünýär:

- taýýarlaýyş – önderijilerde  dänäni  kabul etmek üçin;

- gaýtadan işlemek – ulagyň bir görnüşinden  beýleksini  geçirmek üçin;

- önümçilik -  dänäni gaýtadan işleýän kärhanalarda   ýerleşdirilen;

- baza -  yzygiderli we döwlet  ätiýaçlygyny döretmek üçin  niýetlenen.

Däneleriň saklanyş we gaýtadan işlemegiň  mehanizmleşdiriş şerti boýunça  skladlar aşakdakylara bölünýär:

- elewatorlar – bu ýerde  däneler  ýörite  gaplarda saklanylýar;

- ambarlar  - däneler  ýapyk gaplarda  saklanylýar.

Has kämil ammarlas hökmünde saklanylyşyň  ulanylyş we tygşytlylyk şertini üpjün etýän, däneleriň gaýtadan işlenilmegini, kabul etmek  we  tabşyrmakda  elewatorlar esasy  orun eýeleýär. Aşakdaky suratda elewator  görnüşli  elewator görkezilen.

Barlanandan 1 we awtomobil terizisinde 2  agramy ölçenilenden

soňra däneli awtomobiller   düşüriliş  benasyna 3  barýar,  ol ýerde  serpiji gurluşyň kömegi bilen däne  kabul ediş  larisine 4 dökülýär.

Däne çekiji  wagonlardan  we ýapyk wagonlardan  däneler  ýörite maksatly bina 7 düşürilýär. Däne düşürlende  wagonyň düşürliş  ýerinde ýerleşen  kabul ediş lariýesine barýar.

Kabul ediş lariýesinden däneler  konweýere 4 öz akymy boýunça barýar.

Konweýeriň düşüriliş ahyry  kowşyly elewatorynyň 10 başmagy bilen  birikdirilen .  Elewatoryň kowşy dänäni elewator başniýasynyň ýokary bölegine galdyrýar. Başgy  gaýtadan işlenmegi  talap edilmeýän däneler  silosasty konweýerler 9  arkaly  silostlaryň 8 ýa-da  ýyldyzjyklaryň 12  birisine  saklamak üçin  berilýär.  Bu ýerde  dänäniň temperaturasynyň  gözegçilik etmek üçin olaryň tutuş boýy boýunça  temperaturanyň  hasabatyny   görkezýän termopar  ýerleşdirilen. Temperaturanyň  görkezmesi operatoryň   oturýan ýerindäki abzallara berilýär.

Siloslardan  we  ýyldyzlardan  däne     düşüriliş  deşikler boýunça  öz akymy  bilen  silosasty konweýere 11  berilýär,  ol  dänäni  elewatoryň  10  başmagyna geçirýär. Elewatoryň  ýokaryk galdyran  dänesi  paýlaýyş bunkere guýulýar, bu ýerden  turbalar 6  boýunça awtoulaga ýa-da demir ýol  wagona ýüklenýär.

Çörek görnüşli ýükler daşalyşa nakladnoýyň ýany bilen sertifikat ýa-da hili barada şahadatnama esasynda kabul edilip biliner. Hili barada şahadatnamada önümiň sorty, çygylyk derejesi, başga garyndylaryň mukdary ýa-da ýoklugy we zaýalaýjylar hem-de beýleki hil görkezijiler ýazylýar.

Zaýlanan ýükler ýörite kärhana-da gaýtadan işlenmäge daşalyp biliner. Eksportda gidýän ýükler goşmaça dokument soralmazdan kabul edýärler, olar araçäk stansiýalarda gümrükhana (tomožnyý) tarapyndan barlanylýar.

Eger-de ýolda goşmaça dokumentler ýitirilse kabul ediliş stansiýalarda barlagdan geçirilmeli. Däneli ýükler daşalanda ýüklenende we düşürlende doly mehanizimleşdirilen  usulda amala aşyrmaly. Olaryň düşürlende we ýüklenende tozan emele getirýänligini hasaba alyp işçilere hökman ýörite egin-eşik,  respirator we tozana garşy äýnek geýdirilmeli.

Ýumuş

- Däneli ýükleri daşaýan wagonlar görnüşleri.

- Däneler näçe prosent çyglylykda daşalýar.

- Dane saklanylýan ammarlaryñ görnüşleri.

- Däne saklanýan ammaryñ gurluşy.

- Däneli ýükler daşalanda daşalyş nakladnoýyñ

ýanyna goşulýan resminama.

Tejribe  işi   № 5

Tema:   Suwuk görnüşli ýükleriñ daşalşynyñ aýratynlyklaryny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Suwuk görnüşli ýükleriñ daşalşynyñ aýratynlyklaryny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2.  Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Suwuk ýükler sistemalarda daşalyp adatda olaryň 300-e golaý görnüşleri bar. Olaryň her bölegi howply ýükler bolup aýratyn şertleri talap edýär. Esasy bölegi nebit we nebit önümleri (benzin, kirosin) degişli. Önümçilik senagat önümleri. Himiki önümler. Guýulýan ýükleriň esasy häsiýetleri: ýeňil ýanmak , ýokary suwuklyk, doňmaklyk häsiýeti, demirleri poslatma täsiri we janly organizimi zaýlamak.

Sisternalar parky 3 topara bölünýär:

1.Nebit önümleri;

2. Himiki;

3. Azyk önümleri üçin ýöritişdirilen.

Suwuk önümler daşalmaga kabul edilende nakladnoýyň ýany bilen önümiň hili barada dokument goşulmaly. Nakladnoýa „howply“, „ýeňil ýanýan“ ýa-da „zäherli“ ýazgylary ýazylmaly. Sisternalarda daşalýan ýükler umumy ulanylmaýan ýerlerde ýüklenilýär we düşürilýär. Tehniki tarapdan näsaz sisternalary ulanmak gadagan. Plombany ugradyjy tarapdan goýulýar. Sisternalary ýük ýüklemäge taýýarlamagyň yzygiderliligi:

1.Ozalky ýüküň galyndylaryny doly aýyrmak;

2.Gyzgyn suwda ýuwulmaly;

3.Buga tutmaly;

4.Guradylmaly.

Ýükden boşadylan sisternalar ýükleýiş punktyna doly daşalyş dokumenti boýunça ýa-da ugradyş nakladnoýy boýunça ugradylýar. Nakladnoý görkezilmedik ýagdaýynda stansiýa sisternalary kabul edip almaýar. Olar ýüki ugradyjynyň jogapkärçiliginde saklanylýar. Stansiýa ugradyş nakladnoýyny kabul edende hökman onuň dolduruşynyň dogrudygyny, gollary we möhri barlamaly.

Himiki ýükleri degişli sistemalar demir ýola ýa-da kärhanalara degişli bolup biler. Esasanam kislotalar adaty sistemalarda daşamaklyk gadagan. Kükürt kislotasy ýörite termosisternalarda daşalmaly. Hemme kislota daşaýan sistemalar kesgitli stansiýalarda hasapda durýar. Olarda sary (polosa) reňkdäki guşak. Metanol atly spirt aýrtyn howply bolup, düşürilende we ýüklenende ýörite enjamlarda amala aşyrylýar. Onuň az mukdarda içki organizime düşmegi organizimi zäherleýär. Sisternada hökman „metonal“ ýazgy bolmaly.

Etilirlenen benzin daşalanda daşalyş ýük dokumentlerinde „Ýüküñ ady“ diýilen grafada  hökman „Benzin etilirlenen“ we  „Benzin etilirlenen awiasion B-100“ diýip benziniñ sort hem  görkezmeli.   Nakladnoýyñ ýokarky böleginde  „Howply!“, „Ýeñil ýanýan! “we „Zäherli“ diýilen stamp goýulmaly.

Ýüküñ agramy çelek we bunker ýarym wagonlaryñ görnüşine görä ýük ugradyjy ýüküñ agramyny çekme we ölçeme usulyny kesgitleýär.

Ýükli çelek wagonlarynyñ gapaklaryna ýük ugradyjy hökman plomba goýmalydyr. Käbir nebit ýükleri çelek wagonlarda daşalanda plombasyz ugratmaga hem  rugsat berliýär. Bu ýükleriñ plombaly  wagonlarda we konteýnerlerde daşalşynyñ Düzgünnamasy görkezilendir.

Etil spirti daşalanda ýöriteleşdirilen spirt çeleklerde daşalýar.    olara trafaret bilen  „spirt“, „Hökman yzyna bermeli“ diýilen ýazgy, çelek wagonynda ýazylan  ýoluñ ýazgysy  demir ýol. Spirt çelek wagonlarynyñ içki böleginde suwuk ýüküñ beýikligi ýazylýar. Bu ýazgydan  ýakarsynda diñe  5 sm goýmaklyk rugsat berilýär.

Çelek (sisterna) wagony doldurlandan soñ ugradyjy  barlagdan geçirýär we spirtiñ güçliligi kesgitlenilýär.

Spirtiñ guýulma beýikligi ýörite standart lineýkalar bilen  ölçenilýär, onda döwlet bellikleri bar.

Nakladnoýda „ýüküñ atlandyrylyşy“ grafada ugradyjy şu zatlary ýazmaly: spirtiñ sirty, onuñ güýçliligi  takyk görkezmeli 0,1% çenli, sisternanyñ temperaturasy beýikligi ölçenilende takyklyk  0,50C guýulmanyñ beýikligi 1 mm takyklygy bilen diýip görkezmeli. Iberiji  nakladnoýda guýulan spirtiñ  agramyny ýazmaly.  Ugradyjy sisternalary plombalaýar.

Nokada  gelen abatlanan wagondaky we zaýalananmadyk plombaly spirty  ugtadyjy ýol işgärsiz düzýär. Egerde spirt döwülen sisternada ýa-da bozulan plomba lýugynyñ gapagynda bolsa, onda ony stansiýanyñ başlygy ýa-da orunbasarynyñ gatnaşmagynda berilýär we täjirçilik akt ýazylýar.  Aktda guýulmanyñ beýikligi, sisternanyñ gapagynyñ beýikligi, güýçliligi we spirtiñ temperaturasy hökman görkezmeli.

Metanol reñki boýunça, ysy we tagamy boýunça içilýän spirti ýatladýar. Ony içmeklik dübünden gadagan. egerde onuñ az mukdary adamyñ içki organyna düşäýse, onda ol erbet netijeleri getirýär,  hatda ol kör bolýançañ gözüñ peselmegi we ölüme getirýär. Metanol ammarda yük ugradyjynyñ serişdeleri bilen guýulýar. Metanol wagona guýulandan soñ gapagy doly ýapylmaly, boltlar bilen berkidilmeli we plombalamaly.

Metanol we  boş sisternalar ýükden boşadylandan soñ diñe ýöriteleşdirilen sary reñkli gara çyzykly nakladnoýlarda we howply ýük diýilen ýazgy bilen daşalýar.

Nebit hem nebit önümleri ot alyş gyzgynlygy boýunça ikä bölünýär: çalt ot alyjy (45ºC çenli) we ýanyjy (45ºC ýokary). Çalt ot alyjy kerasin, benzin we dizel ýangyjy girýär. Nebit önümleriniň buglary howadan alynýar. Şol sebäpli hem olaryň iň köp geçiş döwri howanyň aşakgy gatlaklarynda bolýar. Nebit önümlerinden boşan çelekleri, beýleki gaplary bejerýän we arassalaýan adamlar uly howpa sezewar bolýarlar. Şonuň üçin hem, iş başlamazyndan öň ammar jaýlaryny, çelekleri we beýleki mgaplary oňatja şemallatmaly, gapylary we beýleki açylýan ýerlerini açyk saklamaly. Benzin bugunyň 2,5-3%-lik konsentrasiýasy iki-üç gezek dem alnanda, ýaşaýyşa howp salýandyr. Ondan ýokaky konsentrasiýa çalt zäherlenmä, huşyny ýitirmä we ölüme getirip biler.

Ýumuş

- Suwuk ýükleriñ görnüşleri.

- Sisternalary ýük ýüklemäge taýýarlamak.

- Suwuk ýükleriñ daşalyşy.

- Suwuk ýükleriñ daşalşynyñ aýratynlyklary.

- Metanol spirtiniñ daşalyş usuly

- Nebit önümleriniñ daşalyş ayratynlygy

Tejribe  işi   № 6

Tema:   Agyr agramly we gabarasyz ýükleri daşamaklygyñ tertibini düzmek

1. Işiň  maksady:   Agyr agramly we gabarasyz ýükleri daşamaklygyñ tertibini düzmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň

düzgünleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Gabarasy uly we agyr ýükler demir ýolda dürli görnüşde daşalýar. Kä halatlarda   olar sökülenden soň aýratyn uzelleri gabara ölçeginden çykýar, agramy platformanyň ýük göterijiliginden geçýär. Bu ýükler aýratyn şertde, ýüklenişde, berkidilişde we aýratyn ünsli hereketde gatnadylýar. Agyr ýükler üçin ýörite hereket edýän düzümler (transpartýor) ulanylýar.

Gabarasy uly ýükler daşalmaga taslanylanda ministrligiň hereketi dolandyryş bölümine ylalaşyk esasynda ýükiň eskizi ýa-da ýükleniş shemasy we  hemme ýükleýiş  resminamalary tabşyrylmaly.  Bu bölüm  gabaradan  çykyş derejesini kesgitlemek mümkinçiligine  (gabyny  çalyşmak, bölekleýin  sökmek, ýüküň ýerleş tertibi we berkidiliş usulyny)barlaýarlar. Doly barlagdan soň ugradyjy ýüklände we berkidende çyzga we hasaplama doly laýyklykda öz serişdesine amala aşyrýar.

Gabarasy uly  ýükleriň ýüklenişiniň dogrydygyny we berkidilişini ýörite komisiýa barlaýar. Oňa stansiýanyň naçalnigi, ýol distansiýasynyň wekili we wagonlara tehniki gözegçilik punktynyň işgäri gatnaşýar.

Ýolda ýüküň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin wagonyň poluna ýuwulmaýan ýagty reýkdäki kraska çägi çyzylýar (liniýasy). Eger-de ýük plotformadan unli bolsa barlag çyzygy ýüküň özünde bellenilýär.

Gabarasy uly ýüküň ýerleşişiniň we berkidilişiniň barlag akty düzülip bir nusgasy ýük bilen bellenen stansiýa ugradylýar, ikinji ekzemplýary   stansiýada 6 aý möhlet bilen saklanylýar. Gabarasy uly ýükli otlular stansiýa ýörite bellenilen ýollar boýunça kabul edilýär. Ol barada otly dispeçerine, stansiýa boýunça nobatça, ýol disstansiýasynyň naçalnigine ýüküň gelýändigi barada duýdurylýar.

Otlynyň maşinistine rugsat edilen tizlik we hereket tertibi barada ýazmaça duýduryş berilýär.

Adatdan daşary agyr ýükler ýerleşdirilende we berkidilende umumy talaplary berjaý etmeli we ýüküň agyrlyk merkezini deňagramlaşdyrmagy gazanmaly.    Agyr agramly we gabarasy uly  ýükler üçin demir ýolda   500 tonna çenli ýük göteriji transportlar ulanylýar. Ýüklenende we düşürilende egrilmegine we zaýlanmagyna ýol bermeli däldir.

Agyr agramly we gabarasyz ýükler daşalanda  ýük  göterijiligi 500 tonna çenli  bolan  transportýorlar  ulanylýar. Transporýorlary ulanmaklyga  Türkmenstanyň Demir ýol ulaglary  minstrliginiň  hereketi  dolandyrmak  bölümi rugsat berýär.

Massasy  platforma  wagonlarynyň ýük  göterijiliginden  agyr  bolan  ýükleri  daşamaklyk  üçin  transportýorlary  ulanmaly  bolýar. Şeýle-de  daşalýan ýükleriň  agyrlyk  merkezini aşak düşürmek üçin, ýüküň göwrümi uly  bolup   gabara ölçegine sygdyrmak üçin platforma  wagonynda   daşalmaly ýükler ýerleşdirilende  hereketiň  ykjamlylygy ýeterlik  bolmasa  transportýorlar  ulanylýar.

Ýükleri  transportýorlara ýüklemek üçin (zaýawka)  talapnamalar  gabarasyz  ýükler üçin  bellenilen tertibe laýyklykda doldurylýar. Transportýora ýüklenen gabaraly we gabarasyz  ýükler ýük  ugradyjydan ýörite  topar tarapyndan kabul edilýär.

Transportýoryň  gapdal  ýollaryna  duran wagty  hemişe aýratynlykda ýörite  hasaba alynýar. Transportýory ýüklemek we düşürmek üçin   wagt ýük  göterijilige we ýerli iş  şertlerine  laýyklykda  demir ýol bölüminiň  başlygy  tarapyndan  bellenilýär.

Agyr agramly ýükler  demir ýoluň hereket ediji  düzümine adatça  önüm öndürülýän  kärhanalaryň  gapdal  ýollarynda  mehaniki usulda  ýüklenilýär. Bu ýükleri ýüklemek üçin  köpri  we  dört daýançly (kozlowoý) kranlaryň  dürli görnüşleri  ulanylýar.  Kranlaryň  tutawaçlary agyr ýüküň  daşky  formasyna laýyklykda saýlanylýar. Köplenç troslar we zynjyrlar  ulanylýar.

Agyr ýükler ýaşiklerde  ýerleşdirilip olaryň gyralary ýiti gyýçak  bolsa,  iýlip gyrylmaz ýaly troslaryň  aşagynda  metaldan  burçlar  ulanylýar.

Agyr  demirbeton önümleriniň  troslary  dakar ýaly ýörite  halkalary ýa-da ildirgiçleri  bolmalydyr. Uzyn agyr ýükler  ýüklenilip-düşürilende olaryň egrelip döwülmezligini  gazanmalydyr. Munuň üçin uzyn ýükler iň  bolmanda ikiden az  bolmadyk  ýerden tros  bilen  daňylyp  galdyrylýar.  Troslaryň  aralygynda uzyn ýüpler az agramy   netijesinde aşak eplenmeli däldir.  Eger ýük eplenjek  bolsa  troslaryň  arasy  gysgaldylmalydyr.  Ýüklenilende-düşürilende  ýokaryk  galdyrylan uzyn ýükleriň   bir gyrasyna ýüp  daňmalydyr we ýükleýji işçi şol ýüp  arkaly uzyn ýüki  gerekli  ugruna  çekip öwürmekdir. Uzyn  ýükleri el  bilen öwürmek  gadagandyr.

Agyr  ýükleri  düşürmeklik  ýük  kabul ediji  tarapyndan  gapdal ýollarynda ýa-da umumy  ulanylýan  meýdançalarda  ýerine  ýetirilýär. Eger-de  demir  ýol stansiýasynyň  krany agyr  ýükleri düşürmäge  ukyply  bolsa  ýükle ýükleýiş-düşüriş işleri  demir  ýol  tarapyndan  hem  ýerine ýetirilip bilner.

Agyr  ýükler  bilen  işlenilende bulerden başga hem  ýükleri mehaniki usul arkaly  ýüklemek-düşürmek üçin  ýerine ýetirmeli, howpsyzlyk  çäreleri  doly  üpjün edilmelidir.

Ýumuş.

- Demir ýolda gabarasy uly ýükleriñ daşalyş görnüşleri.

- Gabarasy uly ýüküň ýerleşişi we berkidilişi.

Agyr garamly ýükleriñ daşalyş düzgünleri

Tejribe  işi   № 7

Tema:   Ýük parkyň wagonlarynyň ulanyş-ykdysady peýdasyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:  Ýük parkyň wagonlarynyň ulanyş-ykdysady

peýdasyny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy.

2. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

3. Işiň gidişi:

Ýük daşamak üçin ulanylýan wagonlar peýdalanmaklygy, daşalýan ýükleri gorap saklamaklygy we az ulag çykdaýjylary üpjün edýän kesgitli ulanyş -ykdysady talaplary kanagatlandyrmalydyr.

Ýük wagonlaryň parky  adaty (ýapyk, platformalar, ýarym wagonlar), ýöriteleşdirilen (sisternalar, izotermiki, mal daşaýan) we  wagonlaryň beýleki görnüşlerinden durýar. Adaty wagonlarda ýükleriň ähli görnüşleri, ýöriteleşdirilende diňe olar niýetlendirilen wagonlarda ýük daşalýar.

Ýapyk gaplanan ýeketäk, gapgarylýan we gymmat bahaly ýükleri daşamak, goramak we atmosferanyň ygallaryndan goramak üçin niýetlendirilendir. Bu wagonlar adamlary köpçülik işini daşamakda hem ulanylýar.Ýapyk wagonyň esasy  dört okly, ýük göterijiligi 60t kuzowyň göwrümi 120m3

Sisterna  wagonyň   ýokarsyndan düşüriji ululyklardan başlanýar.Ýokarky ýükleýji lýuklar gapagyň lýugynyň daşyndan açmaz ýaly (kilt) bilen enjamlaşdyrylandyr. Lýugyň gapagy ýörite ştanganyň kömegi arkaly içinden açylýar. Ondan başgada wagonyň dört sany metaliki gapak bilen ýapylýan gapdal baky bardyr.

Platformalar agramly agyr, uly, ölçegi uzyn ýükleri, konteýnerleri daşamak üçin ulanylýar. Platformalaryň esasy görnüşi dört okly, epilen profilden ýasalan metal bortly ýük göterijiligi 66t deňdir.

Ýarym wagonlar gapsyz ýükleri (kömür, magdan, koks, fmoýelar, gurluşyk materiýallar) şol sanda örülip goýulan we uzyn ölçegli (tokaý agaçlary, turba) daşamak üçin ulanylýarlar.

Ýarym wagonyň açyk kuzowy ýüklemek we düşürmek üçin amatlydyr. Kuzowyň polynda gapdal diwarlaryň özboluş düşürijler göz öňünde tutulandyr, ondan dökülýän ýükler öz akymyna ýarym wagonyň iki tarapyna düşürilýär. Soňky wagonlarda demir ýolda ýük göterijiligi 125t bolan sekiz okly ýarym wagonlar ulanylýarlar. Ondan başgada kuzowy düşürilýän gorag gapyly ýarym wagonlar ýasalýar.

Izotermiki wagonlar, kesgitli gyzgynlyk režimi saklamagy talap edýän (et, balyk, mineral suwlar, gök önümler we beýlekiler) şu zaýalanýan ýükleri daşamak üçin ulanylýar.

Izotermiki wagonlar maşyn sowadylyşy we elektriki ýyladyjyly (refrişerator) buzly-wagonlar we wagon-termos görnüşinde bolýar.

Üýşmek we tozan görnüşli ýükleri ulanmak üçin dumpkarlar we hopperler ulanylýar.

Iri tonnaly konteýnerler ýörite uzyn bazasy bolan platformalarda daşalýar. Olar konteýnerleri berkitmek üçin ýörite sökülmeýän enjamlar bilen abzallaşdyrylandyr.

Agyr agramyny (massasy 450 t çenli) gabarity uly bolmadyk. Ýükleri köp okly (6-dan 40 oka çenli) transportlarda daşalýar.

Ýöriteleşdirilen wagonlar daşalýan ýükleriň goraglylygyny, ýükleýiş-düşüriş işleri kompleksleýin mehanizasiýalaşdyrmagy üpjün edýär, ýükli duran wagonlaryň durmagyny aşakladýar, wagonlaryň ýük göterijiligini we göwrümleýin has gowy ulanşyga mümkinçilik berýär.

Tejribe  işi   № 8

Tema:   Agyr agramly we gabarasyz ýükleri daşamaklygyñ tertibini düzmek

1. Işiň  maksady:   Agyr agramly we gabarasyz ýükleri daşamaklygyñ tertibini düzmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň  düzgünleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Gabarasy uly we agyr ýükler demir ýolda dürli görnüşde daşalýar. Kä halatlarda   olar sökülenden soň aýratyn uzelleri gabara ölçeginden çykýar, agramy platformanyň ýük göterijiliginden geçýär. Bu ýükler aýratyn şertde, ýüklenişde, berkidilişde we aýratyn ünsli hereketde gatnadylýar.

Agyr ýükler üçin ýörite hereket edýän düzümler (transpartýor) ulanylýar.

Gabarasy uly ýükler daşalmaga taslanylanda ministrligiň hereketi dolandyryş bölümine ylalaşyk esasynda ýükiň eskizi ýa-da ýükleniş shemasy we  hemme ýükleýiş  resminamalary tabşyrylmaly.  Bu bölüm  gabaradan  çykyş derejesini kesgitlemek mümkinçiligine  (gabyny  çalyşmak, bölekleýin  sökmek, ýüküň ýerleş tertibi we berkidiliş usulyny)barlaýarlar. Doly barlagdan soň ugradyjy ýüklände we berkidende çyzga we hasaplama doly laýyklykda öz serişdesine amala aşyrýar.

Gabarasy uly  ýükleriň ýüklenişiniň dogrydygyny we berkidilişini ýörite komisiýa barlaýar. Oňa stansiýanyň naçalnigi, ýol distansiýasynyň wekili we wagonlara tehniki gözegçilik punktynyň işgäri gatnaşýar.

Ýolda ýüküň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin wagonyň poluna ýuwulmaýan ýagty reýkdäki kraska çägi çyzylýar (liniýasy). Eger-de ýük plotformadan unli bolsa barlag çyzygy ýüküň özünde bellenilýär.

Gabarasy uly ýüküň ýerleşişiniň we berkidilişiniň barlag akty düzülip bir ekzemplýary ýük bilen bellenen stansiýa ugradylýar, ikinji ekzemplýary   stansiýada 6 aý möhlet bilen saklanylýar. Gabarasy uly ýükli otlular stansiýa ýörite bellenilen ýollar boýunça kabul edilýär. Ol barada otly dispeçerine, stansiýa boýunça nobatça, ýol disstansiýasynyň naçalnigine ýüküň gelýändigi barada duýdurylýar.

Otlynyň maşinistine rugsat edilen tizlik we hereket tertibi barada ýazmaça duýduryş berilýär.

Adatdan daşary agyr ýükler ýerleşdirilende we berkidilende umumy talaplary berjaý etmeli we ýüküň agyrlyk merkezini deňagramlaşdyrmagy gazanmaly.    Agyr agramly we gabarasy uly  ýükler üçin demir ýolda   500 tonna çenli ýük göteriji transportlar ulanylýar. Ýüklenende we düşürilende egrilmegine we zaýlanmagyna ýol bermeli däldir.

Agyr agramly we gabarasyz ýükler daşalanda  ýük  göterijiligi 500 tonna çenli  bolan  transportýorlar  ulanylýar. Transporýorlary ulanmaklyga  Türkmenstanyň Demir ýol ulaglary  minstrliginiň  hereketi  dolandyrmak  bölümi rugsat berýär.

Massasy  platforma  wagonlarynyň ýük  göterijiliginden  agyr  bolan  ýükleri  daşamaklyk  üçin  transportýorlary  ulanmaly  bolýar. Şeýle-de  daşalýan ýükleriň  agyrlyk  merkezini aşak düşürmek üçin, ýüküň göwrümi uly  bolup   gabara ölçegine sygdyrmak üçin platforma  wagonynda   daşalmaly ýükler ýerleşdirilende  hereketiň  ykjamlylygy ýeterlik  bolmasa  transportýorlar  ulanylýar.

Ýükleri  transportýorlara ýüklemek üçin (zaýawka)  talapnamalar  gabarasyz  ýükler üçin  bellenilen tertibe laýyklykda doldurylýar. Transportýora ýüklenen gabaraly we gabarasyz  ýükler ýük  ugradyjydan ýörite  topar tarapyndan kabul edilýär.

Transportýoryň  gapdal  ýollaryna  duran wagty  hemişe aýratynlykda ýörite  hasaba alynýar. Transportýory ýüklemek we düşürmek üçin   wagt ýük  göterijilige we ýerli iş  şertlerine  laýyklykda  demir ýol bölüminiň  başlygy  tarapyndan  bellenilýär.

Agyr ýükler ýaşiklerde  ýerleşdirilip olaryň gyralary ýiti gyýçak  bolsa,  iýlip gyrylmaz ýaly troslaryň  aşagynda  metaldan  burçlar  ulanylýar.

Agyr  demirbeton önümleriniň  troslary  dakar ýaly ýörite  halkalary ýa-da ildirgiçleri  bolmalydyr. Uzyn agyr ýükler  ýüklenilip-düşürilende olaryň egrelip döwülmezligini  gazanmalydyr. Munuň üçin uzyn ýükler iň  bolmanda ikiden az  bolmadyk  ýerden tros  bilen  daňylyp  galdyrylýar.  Troslaryň  aralygynda uzyn ýüpler az agramy   netijesinde aşak eplenmeli däldir.  Eger ýük eplenjek  bolsa  troslaryň  arasy  gysgaldylmalydyr.  Ýüklenilende-düşürilende  ýokaryk  galdyrylan uzyn ýükleriň   bir gyrasyna ýüp  daňmalydyr we ýükleýji işçi şol ýüp  arkaly uzyn ýüki  gerekli  ugruna  çekip öwürmekdir. Uzyn  ýükleri el  bilen öwürmek  gadagandyr.

Agyr  ýükleri  düşürmeklik  oşleri ýük  kabul ediji  tarapyndan  gapdal ýollarynda ýa-da umumy  ulanylýan  meýdançalarda  ýerine  ýetirilýär. Eger-de  demir  ýol stansiýasynyň  krany agyr  ýükleri düşürmäge  ukyply  bolsa  ýükle ýükleýiş-düşüriş işleri  demir  ýol  tarapyndan  hem  ýerine ýetirilip bilner.

Agyr  ýükler  bilen  işlenilende bulerden başga hem  ýükleri mehaniki usul arkaly  ýüklemek-düşürmek üçin  ýerine ýetirmeli, howpsyzlyk  çäreleri  doly  üpjün edilmelidir.

Tejribe  işi   № 9

Tema:   Ýitirilen ýükleri gözlemegiñ düzgünlerini öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Ýitirilen ýükleri gözlemegiñ düzgünlerini öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy

2.  Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary

3. Işiň gidişi:

Ýükleriň  daşalýan ýa-da stansiýanyň ammarlarynda  saklanýan wagtynda  ogurlanmagy,  sanynyň we agramynyň ýetmezçilik etmegi, ýitirilmegi, döwülmegi ýa-da zaýalanmagy  ýüküň ýitgisi  hasaplanylýar.

Ýükler ýitirilende  olary gözlemek işleri  daşalýan ýükleri goramaklygyň  we ýükleri  öz wagtynda eltip gowşurmagyň esasy usullarynyň birisi hasaplanylýar. Ýük barmaly stansiýasyna öz wagtynda getirilmedik bolsa ýa-da  doly göwrümde  getirilmedik bolsa, getirilen ýükler  daşalyş dokumentsiz   gelse ýa-da  daşalyş dokumentleri  ýüksiz  gelse ýük gözlenilip  başlanylýar.

Ýüki daşamaklyga kabul edilendigi barada kwitansiýanyň esasy nusgasynyň görkezilmegi netijesinde ýüki kabul edijiniň ýa-da ýüki ugradyjynyň talap etmegi bilen ýüküň barmaly stansiýasy ýüki gözlemäge başlaýar. Ýüki daşamaklyga kabul edilendigi barada kwitansiýanyň esasy nusgasynyň ýok bolan ýagdaýynda ýüki gözlemäge başlamak üçin aşakda görkezilen dokumentleriň birisini görkezmek ýeterlikdir:

- ýük ugradyjynyň hasap-fakturasy ýa-da onuň nusgasy;

- ýük ugradyjynyň hasap-fakturasynyň ornuny çalşyp bilýän haýsy-da bolsa başga document;

- ýükiň ugradylandygy barada ýüki ýüklän stansiýanyň kepilnamasy(sprawkasy);

Ýüki gözlemek üçin ýükiň ýerleşýän ýerini anyklamak üçin kömek edip biljek ähli dokumentler we maglumatlar ulanylmalydyr. Ýagny natur listler, wagon listler, hereket ediji düzümdäki plombalar, birkalar, markalar we ýelmenen suratlar we ýük bilen bile gaýdan dokumentler ýüki gözlemek üçin ulanylyp bilner.

Ýitirilen ýükiň tiz wagtda tapylmagyna jogapkär bolandygy üçin ýükiň barmaly stansiýasy degişli çäreleri öz wagtynda geçirmelidir. Şeýle-de ýükiň ýitirilmegine ýa-da başga ugra ugradylmagyna günäkär stansiýa hem ýüki gözlemek üçin degişli çäreleri amala aşyrmaga borçludyr. Ýükiň ýitrilendigi barada arz- şikaýatyň edilmegi bilen ministrligiň täjirçilik işleri boýunça gullugy hem ýükiň gözlegine goşulyp bilýär. Aýratyn raýatlara degişli ýükler ýüki kabul etmeli stansiýa ýa-da täjirçilik işleri boýunça gulluk tarapyndan gözlenilmelidir.

Ýüki gözlemäge başlamazdan öň ýüki kabul etmeli stansiýa öz ammarlarynda dokumentsiz gelen ýa-da saklanyp goýlan ýüklerini gaýtadan barlamaly, dokumentsiz gelen ýükleri hasaba alyş kitapdaky ýazgylary barlamaly. Goňşy stansiýalardan gelmedik ýük barada sorag etmeli, goňşy stansiýalara dokumentsiz baran ýükler barada gyzyklanyp görmeli. Bu gözlegler netije bermedik ýagdaýynda ýüki kabul etmeli stansiýa ýüki gözlemäge başlamaly.

Ýüki gözlemeklik gözleg işini açmagyndan hem-de ýüki ýükläp ugradan stansiýa we demir ýoluň öz bölümine geçýän stansiýasyna gözleg telegrammasyny ugratmagyndan başlanýar. Telegrammany alan ýük ugradyjy stansiýa bir gije-gündiziň dowamynda ýüküň ugradylan senesini, wagonyň nomerini, konteýneriň nomerini, otlynyň nomerini anyklap ýüküň barmaly stansiýasyna bu barada habar bermeli. Demir ýoluň öz bölümine geçýän stansiýasy naturnyý listler boýunça ýüküň öz üstünden geçen wagtyny anyklap, ýüküň barmaly stansiýasyna ýüküň geçen wagty, wagon nomeri, otlynyň nomeri we otlynyň gaýtadan düzülýän stansiýasy barada maglumatlary bir gije-gündüziň dowamynda habar etmeli.

Eger-de gözlenýän ýük ugramaly stansiýasyndan ugradylan bolsa, ýöne barmaly demir ýol bölümine gelmedik bolsa, ýüki ahyrky kabul etmeli stansiýa ýüküň barýan demir ýol bölüminiň geçiş stansiýasyna telegramma bilen çykmaly. Geçiş stansiýasy barlagyň netijesini ýüki kabul ediji stansiýasyna habar bermelidir. Gözlenýän wagon indiki demir ýol bölümine geçirilen bolsa, ýüki kabul ediji stansiýasy bu bölümiň geçiş stansiýasyna telegramma bilen ýüz tutmalydyr. Gözleg wagtynda ýükli wagon ýa-da wagonlar bir bölümden başga bir bölüme geçirilse we soňra indiki barmaly stansiýalaryna barmasa bu barada täjirçilik gullugy habardar edilýär. Täjirçilik gullugy bir gije-gündiziň dowamynda ýitirilen ýüküň ýerleşýän ýerini anyklamaga we bu barada ýüki kabul ediji stansiýany habardar etmäge borçludyr.

Eger-de gözlegleriň netijesi barada jogaplar gelmänkä gözlenýän ýük  ugradylan stansiýasyna getirilse, ýüki kabul etmeli stansiýa gözleg barada talapnama ugradan stansiýalaryny ýüküň tapylandygy barada gyssagly habardar etmelidir.

Ýükli ýöne dokumentsiz wagonyň bardygyny anyklan stansiýa ýükli wagonyň gelen wagtyny, bellikler we plombalar boýunça ugradylan stansiýasyny hem-de barmaly ugryny kesgitlemeli. Soňra ýüküň ugradylan stansiýasyna gözleg telegrammasyny ugradyp ýüküň eýesini anyklamaga çalyşmaly. Ýüksiz (wagonsyz) ýük dokumentlerini tapan stansiýa täjirçilik aktyny düzmeli we akty beýleki dokumentler bilen birlikde ýüküň barmaly stansiýasyna ugratmaly. Şeýle-de bu barada otlynyň düzülen stansiýasyna we ýüki ugradan stansiýa habar bermeli.

Tejribe  işi   № 10

Tema: Ulag –ekspedision işiniň  mazmuny.

1. Işiň  maksady:   Transport –  ekspedision işiniň  mazmunyny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy.

2. Ýükleri  merkezleşdirilen usulda  daşamagyň we kabul etmegiň  düzgünleri

3. Işiň gidişi:

Ýük  gatnatmak prosesinde birnäçe operasiýalara bölünýär. Olary ugradyjy we kabul ediji ýerine ýetirmäge  borçlydyr. Ulag –ekspedisiýa işinde  bu  operasiýalary onuň  adyndan  we onuň  tabşyrygy boýunça ýörite ulag-ekspedisiýa  guramalary ýerine ýetirýär.

Bu  operasiýalara aşakdakylar degişlidir:

- stansiýada  wagonlaýyn  we konteýnerleýin ugradylma ýükleriň ýüklenmegine arzalaryň düzülmegi we  geçirilmegi;

- ýük daşalyş  dokumentleriň  doldurulmagy we  ýüki ugratmak üçin  rugsat almak;

- ugradyjydan ýüki kabul etmek, ony stansiýa eltmek we bellen ýerine ugratmak üçin  tabşyrmak;

- ýük daşamaklyga töleg  hasaplaşygy;

- ýük daşalyş meýilnamasynyň  hasabat kartoçkalaryny  doldurmak;

- haryt edarasynda ýüki ugratmak üçin  kabul  edilendigi hakda  kwitansiýa almak;

Ýükleriň  niýetlenen ýerene  eltilýänçä  gözegçilik etmek, ýüküň gelşi barada matlumat we onuň  kabul edijiniň  skladlaryna  eltiljekdiginiň  wagty. Getirilen ýükleriň  nakladnoýynyň  we  beýleki dokumenlerini almak.

Ýüküň  getirenligi üçin  doly  hasaplaşyk. Ýüküň  möçberini we agramyny  barlamak (egerde demir ýol borçly däl bolsa). Gelen ýüki  kabul edijiniň  skladyna ýetirmek we  beýleki operasiýalar.

Ekspedisiýa operasiýalaryň  ýük ugradylmagy  we kabul edilmeginiň  ýerine ýetirilşinde  ýük ugradyjylardan  we ýük  kabul edijilerden  kesgitlenen tarif boýunça töleg alynýar. Ulag operasiýalaryň  ýerine ýetirilmegine  awtomobil ulagynda  ýükleri daşamak üçin  kesgitlenen tarif  birliginde töleg tutulýar.

Şertnama esasynda başga-da operasiýalar ýerine ýetirilýär.

Ulag ekspedision hyzmaty işlerinde ulag kärhanalary şu aşakdaky işleri edýär:

- Stansiýa tarapyndan 1-aýda wagonlaýyn ugradylýan we konteýnerde ugradylýan ýükleri ýüklemäge taýýarlyk görmek we bermek;

- Ýük gatnaw dokumentlerini doldurmak we ýüki ugratmaga rugsat almak;

- Ýüki ugradýandan kabul etmek stansiýa geçirmek we bellenilen ýerine alyp gitmek üçin tabşyrmak;

- Ýük gatnaw üçin hasaplaşyk geçirmek;

- Meýilnamalar boýunça ýükiň çekilişiniň ýerine ýetirilişini hasabat kartoçkasynda bellemek;

- Ýükiň çekmäge kabul edilendigi barada haryt kärhanasyndan çeki (kwitansiýany) kabul etmek;

- Ýüki ugradylan adres boýunça barýanlygyna seretmek, ýükiň gelendigi barada ýüki kabul etmäge habar bermek;

- Gelen ýükleriň nakladnoýlaryny we başga dokumentlerini kabul etmek;

- Ýük çekilişine doly hasaplaşyk geçirmek;

- Gelen ýüki ýükiň eýesine ertip bermek we başgada bir näçe işler girýär.

Şu işgärleriň ýerine ýetirilýändikleri üçin ýüki ugradýan we ýüki kabul edýänden ýöriteleşdirilen ýygym boýunça tarif esasynda hak alynýar. Ulag ekspedisiýasynyň hyzmatyny ýük ugradýanlara we kabul edýänlere Demir ýol ulaglaryna girýän kärhana ýa-da awtomobil kärhanalrynyň ulaglary ýerine ýetirip bilýär.

Ulag ekspedision hyzmatyny etmek, gelýän ýükleriň çekilişini merkezleşdirilen görnüşe geçirmek we şoňa geçmek üçin aşakdaky şertleri ýerine ýetirmeli:

- Stansiýada ýük işlerini geçirmegi bir ýerde guramak, şeýle-de ýük düşürýän we ýükleýän enjamlary ulanmak;

- Demir ýol ulagynyň serişdeleri bilen wagondan awtomobile we awtomobilden wagona ýüklenilişini üpjün etmek bolup durýar.

Edebiýatlar:

- Berdimuhamedow G. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” Saýlanan eserler.

1t.- Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw

müdirligi. Türkmenistanyň   Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2008-360 sah.

2. Türkmenistanyň demir ýoluny tehniki ulanmagyň kadalary,

Türkmenistanyň  Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-263 sah.

3.Türkmenistanyň demir ýoluny signallaşdyrmasy boýunça düzgünnamasy,

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-183 sah.

4.Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi boýunça

düzgünnamasy Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-   444 sah.

5.  И.П.Сиваев., В.П.Перепон. Коммерческая эксплуатация железных

дорог.   М.:    Транспорт, 1978

6.  В.И.Голубков. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и

грузовые  устройства. М.:  Транспорт, 1979

7.   М. З. Соловейчик   Т А Сотникова  Организация  пассажирских

перевозок   М.:  Транспорт, 1983

Tejribe  işi   № 11

Tema: Sortlaýjy platformanyň işiniň  gurnalyşy  we gurluşyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Sortlaýjy platformanyň  işiniň  gurnalyşy  we gurluşyny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň düzgünnamasy.

2. Resminamalar.

3. Işiň gidişi:

Işleri ýerine ýetirjilik häsiýet boýunça ýükleri sortlaýjy platformalar umumy demir ýol seti boýunça platformalara we ýerli platfomalara bölünýärler. Umumy seti boýunça platformalar esasanam tranzit boýunça geçýän ownuk ýükleri sortlaýar. Ýerli platformalar ýerli ownuk ýükleri çekmäge taýarlaýar, öz gurulyşy boýunça platformalar ýapyk görnüşli we ada görnüşli bolýarlar.

Ýapyk görnüşli platformalar ýük howlylarynda bolýarlar. Ada görnüşli platforma sortlaýjy stansiýalarda bolýar. Iş şertlerine baglylykda platformalar bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn bolýar. Ownuk ýükleriň köp sortlaýan we ugradylýan stansiýalarynda platformalary ammarlaryň içinde gurýarlar demir ýola ertýärler.

Talaplara degişlilikde we stansiýanyň tehnologiki işi prosesinde kesgitlenen düzgünde ýerine ýetirmelidirler. Otlylaryň manýowr kabul ediş we ugradyş işleri stansiýadaky işleýän işgärleriň we beýleki gulluklaryň işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün eder ýaly gurnalmalydyrlar. Her bir tehnologiki operasiýa ýerine ýetirlende ony ýerine ýetirjileriň hemmesi ylalaşykly hereket etmelidirler.

Stansiýadaky nobatçy öz wagtynda (goňşy stansiýadan otly çykyp ugranda) otlynyň düzümini taýýarlamaga gatnaşýan işgärlere otlyny haýsy ýola kabul etmelidigini duýdurmalydyr. Otlynyň gelýän wagtyna çenli strelkaly postlaryň nobatçylary, stansiýanyň we otly parkynyň nobatçylary, tehniki kontorlaryň işgärleri tehniki hyzmat ediş punktlaryna we wagonlara gözegçilik edýän işgärler howpsuz zolakda ýerleşýän kesgitlenen ýerlerde bolmalydyrlar.

Tehniki edara otlularyň resminamalaryny ertmeklik we olardan resminamalaryñ berilýän nokatlaryna resminamalary ertmeklik pnewmatiki ýa-da elektromehaniki poçtalar arkaly amala aşyrylýarlar. Otly resminamalary el bilen ertilende ol resminamalary ertijiler (tehniki kantoranyň operatorlary) stansiýanyň tehniki – düzgün aktynda görkezilen marşrut boýunça we stansiýanyň tehniki howpsuzlyk instruksiýasy boýunça ertmelidirler.

Strelkaly postlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin merkezleşdirilmedik strelkalar bir ýagdaýdan başga ýagdaýa geçirilende geçiriji ryçagy çetki ýagdaýlaryň birinde goýulýar. Geçiriji ryçagy dik ýagdaýda goýmaklyk gadagan edilýär. Şonuň ýaly hem deňagramlygy we strelkaly geçirijiniň balanslandyryjy ryçagyny aýak bilen saklamaklyk gadagan edilýär. Monýowr hereketine başlamak üçin berilýän signal strelka goýulmaly ýagdaýynda goýulandan soň we işçi howpsuzlyk zolaga baranyndan soň berilýär.

Sortlaýjy ýerde wagonlary biri-birinden aýyrmaklyk ýörite ryçagynyň – wilkanynyň kömegi bilen ýörite kesgitlenen ýerlerde geçirilýär. Eger şol ýerde   awtobirleşdirijiniň näsazlygy zerarly wagonlary aýyrmak mümkin bolmasa, onda ol ýerden şol wagonlar nobatçynyň görkezmesi boýunça demirýoldaky sortlaýjy parka ugradylýar.

Eger wagonlaryň togtadyjy gollaryny aýyrmaklyk parkda ýerine ýetirilmedik bolsa, onda ol sortlaýjy ýerde (depede) mehanizirlenen gurluşlaryň kömegi bilen ýerine ýetirilýär.

Wagonlary tormozlamak (togtatmak) hemişelik tormozlaýjy ýerlerde geçirýärler. Ondan başgada wagonlary tormozlamak (togtatmak) sortlaýjy ýollaryň ahyrlarynda geçirmeklige rugsat edilýär. Her pozisiýada (tormozlanýan ýerde) smenada wagonlaryň hereket tizliklerini sazlaýjylar birikdirilmelidirler. Şunuň möçberi we ritmi üýtgände, ýollary doldurmaklyk derejesi üýtgände zerurlyk ýüze çyksa, uly sazlaýjy ýoldaky sazlaýjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmegi göz öňünde tutup olaryň ýerleşişini üýtgedip bilýär.

Tormoz başmaklary wagonlar aýyrylmaly ýerlerine barýança ony sazlaýjy howpsuzlyk zologyna baryp ýetişer ýaly ilki relse goýulmalydyrlar.

Tormoz başmaklaryny biri-birinden aýrylmaly, hereket edip barýan wagonlaryň orta tigir jübitleriniň aşagyna diňe başmak goýujylaryň ýa-da ýörite wilkalaryň kömegi bilen goýulmalydyrlar.

Wagon düzümleri bir ýa-da birnäçe silkmeleriň netijesinde aýyrlanda otly düzüminiň hereket tizligini sazlamalydyr. Şonda strelkaly postlardaky nobatçylar we wagonlaryň hereket tizligini sazlaýjylar strelkany geçirmäge, tormoz başmaklaryny goýmaga we howpsuz zolaga girmäge ýeterlik wagt bolmalydyr. Wagonlaryň tehniki hyzmatlary, ýa-da ýük operasiýalary geçirilýän ýollarda manýowrlary silkäp geçirmeklige rugsat edilmeýär.

Depedäki nobatçy bilen (düzüji) sortlaýjy parkdaky nobatçy (düzüji) öňünden ylalşman wagonlary sortlaýjy parkda goýmaklyk we birikdirmeklik gadagan edilýär.

Goýmaklykdan öňürti düzüji brigada wagonlaryň aşagynda tormoz başmaklarynyň ýokdugyna we awtobirleşdirijiniň aýyryjy ryçaglarynyň kadaly ýagdaýdadygyna göz ýetirmelidirler. Sortlaýjy ýolda razrýadly ýüki bolan wagonlar bolanda düzüji wagonlar hereket etmezinden öň olaryň hereketine hiç hili päsgelçiligiň ýokdugyna göz ýetirmelidir.

Aralyk ýollaryň işgärleri tarapyndan hyzmat edilýän merkezleşdirilen strelkaly geçirişleriň aýratyn boltlary arassalanylanda, ýaglananda, berklenende we çalşyrlanda hem-de tehniki ýagdaýa gözegçilik edilende we şonuň ýaly-da strelkaly postuň nobatçylary tarapyndan hyzmat edilýän merkezleşdirilmedik strelkaly geçirilişlerde-de geçirilýän ýokardaky ýaly tehniki hyzmat işleri otlylaryň we düzümleriň manýowrlarynyň arasyndaky arakesmelerde ýerine ýetirilýärler.

Ýumuş

1.Sortlaýjy platformanyñ görnüşleri.

2. Strelkaly postlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek.

3. Saklaýjy başmaklaryñ goýulyşy.

Depedäki sortlaýjy ýollarda we depeden aşakdaky park ýollarynda strelkaly geçirijileriň işleri manýowr işleriniň we wagonlaryň aýrylan aralyklaryndaky wagtda ýa-da stansiýanyň nobatçysy bilen ylalaşyklylykda ýol ýapylan döwrinde ýerine ýetirilýärler.

Merkezleşdirilmedik strelkaly geçirijilere, şonuň ýaly hem strelkaly postlaryň çäginde (golaýynda) ýerleşýän demir ýol geçelgelerine hyzmat ediş işleri strelkaly postuň uly nobatçysynyň ýa-da stansiýanyň nobatçysynyň gözegçiliginde geçirilýär.

Strelkalara tehniki hyzmat we olary arassalamak işleri otlynyň gelýänligi ýa-da düzümiň manýowr hereketi baradaky signallar berilenden soňra bes edilýärler.

Strelkalar arassalananda ony arassalaýan işçi hereket edýän düzümiň geljek tarapyna ýüzini öwürip işlemelidir hem-de strelkaly töwerekde ýagdaýa gözegçilik etmeli we çalt howpsuz zona geçmäge taýyn bolmaly.

Stansiýanyň çägindäki strelkaly geçirijilerde we demir ýol geçelgelerinde arassalamak we tehniki hyzmat işleri gündizine geçirilýärler. Eger oňaýsyz metroloki (howa) şertleri bolanda diňe şonda arassalamak işlerini garaňky wagtlardada geçirilmäge rugsat edilýärler.

Oňaýsyz howa şertleri bolanda garaňky wagtlary arassalamak işleri geçirilende, şonuň ýaly hem görmeklik kyn bolan hem-de manýowr işleri ýygy-ýygydan geçirilýän ýerlerde stansiýadaky tassyklanan tehniki howpsuzlygynyň aýratyn çäreleri öňünden göz öňünde tutulmalydyr. Şonda  garaňky wagtda relsleriň arasynda aşagyna bir zat goýup signal beriji, el fanaryny geçelgede goýulýan strelkalarynyň ugruna ugrukdyrylyp iki taraplaýyn goýulmalydyr.

Tejribe  işi   № 12

Tema: Konteýner punktynyň işini dolandyrmak.

1. Işiň  maksady:   Konteýner punktynyň işini  dolandyrmagy

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

2. Ýükleri  daşamagyň  düzgünnamalary.

3. Ýükleri ýüklemegiň  we berkitmegiň  tehniki  şertleriniň ýazgysy

3. Işiň gidişi:

Konteýner diýip ýükleri dürli ulaglarda gaýtadan ulanyp daşamak we wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenen  ýörite  ýük  göteriji mehanizimlerde ulaga ýüklemek we düşürmekde enjamlaşdyrylan ulag serişdesine aýdylýar.

Konteýnerler esasan 4 funksýany ýerine ýetirilýär:

1.Ýükleri jemlemek;

2.Hereket edýän düzümiň kuzowasyndan aýyrmagy;

3.Daşky tarapy we oňa geýdirilýän wagty aýyrmak;

4.Wagtlaýyn sklad höküminde gap bolmagy.

Olarda ýükleri daşamak, ýükleýiş-düşürişlerini we  sklad işlerini doly we toplumlaýyn mehanizimleşdirmäge daşalşa bahalaryň peselmegine hereket edýän düzümlerde ýük üçin saklanýan  wagtynyň azalmagyna getirýär.

Mundan başga-da:

1.Ýükleriň daşky tarasy we gaby üçin çykdaýjylar azalýar;

2.Ýükleriň daşalanda ýitgisiniň we zaýlanmagynyň öňüni alýar;

3.Sklad jaýlarynyň ulanylyş derejesini ýokarlandyrýar we ýapyk skladlaryň

zerurlygy aradan aýrylýar;

4.Ulag ekspedisiýa, giriş we täjirçilik işlerini  ýeňilleşdirýär;

5.Daşalyş hilini ýokarlandyrýar.

Konteýner ulag ulgamy, demir ýolda  hereket edýän düzümleri, awtomobil, suw we howa ulaglary, terminallar we olary göteriji mehanizasiýa serişdeleri degişli.

Konteýnerler bellenilen maksady boýunça umumy we ýöriteleşdirilen topara bölünýär;

1.Umumy konteýnerler – bellenen  maksady we ulanyş usuly boýunça ýükleriň dürli görnüşini daşamak üçin niýetlenip, olar ulag kärhanalaryna degişli.

2.Ýöriteleşdirilen konteýnerler-ýüküň her görnüşini ýa-da toparlaýyn ýükleri (häsiýeti we daşalyş şerti meňzeş) daşamak üçin niýetlenilýär.

Umumy  konteýnerler ýük göterjiligi boýunça 10-dan 30 tonna çenli 3-5 tonna çenli we 3 tonna çenli topara bölünýär.

Demir ýolda konteýnerleri gaýtadan işlemek üçin konteýner punkty gurulýar. Ol ýerde ýükleniş, düşüriliş, saýlama, saklama, tehniki gözegçilik we ýeňil abatlaýyş işleri, daşalyş resminamalary taýýarlamak, ýük ugradyjylara informasiýalar we ş.m. çäreleri geçirmeklik üçin niýetlenýär.

Konteýnerleri ulanmagyň görkeijileri:

- Göwrümi – ýükleriň -düşürliş göwrümini konteýneri,

kabul etmek we tabşyrmak, geçýän ýoly gaýtadan işlenilşi, konteýner

ýüklenen wagonlaryň sany we ş.m;

2. .Mukdar – konteýnerleri  daşamagy üpjün etmek üçin zerur tehniki serişdeler,

işçi sanyň.

3. Hil – konteýneriň  statiki we dinamiki agramy, aýlanma dolanşyk wagt

sutkada ortaça geçýän ýoly we ş.m.

Tejribe  işi   № 13

Tema: Ýükleriň  tarifiniň  sistemasyny  düzmekligiň esaslary

1. Işiň  maksady:   Ýükleriň  tarifiniň  sistemasyny  düzmekligiň esaslaryny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy.

2. Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary.

3. Işiň gidişi:

Demir ýol tariflary diýip yük gatnatmagyň tölegine we tutumlaryna şeýle hem olary hasaplamaga aýdylýar. Sosial döwletde tarif-bu plan bahalary bolup onda demirýol ulagy öz harydyny – ýük daşamagy döredýär.

Ýük tariflary ýük halk hojalygynda esasy orun tutýar. Olar ulaglaryň tutumlarynyň ululygyny hasaplaýar,we oba hojalygynda senagatda bahalaryň döremegine uly täsir edýär.

Halk hojalygynyň täze ugra geçmegi we senagat ykdysadyýetiň kadalanmagy ulag tariflarynyň ornuny ösdürdi:

- Ýük tariflarynyň umumy derejesi demir ýol ulagynda aşakdaky ýaly düzülýär;

- ýük gatnawynyň çykdaýjysyny ödemeli, esasy serişdeleriň amortizasiasyny

ödemeli;

- Täze gurluşyga hojalygy dikeltmäge we hereket düzümini almaga ýörite

tutumlar;

- Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary  ministrligiň alýan tutumy täze kadrlar

taýýarlamak üçin dolandyryjy apparaty saklamak üçin, okuw we bejeriş

kärhanalary üçin;

-   Sosial guramalaryň fondlarynyň döremegi.

Tarif sistemasy ýük daşalmagyň dogry çykdaýjylaryň gurnalmagynda demir ýollaryň kadaly işlemegini üpjün etmeli. Şonuň bilen bir hatarda tariflary galdyryp ýa peseldip ýa-da beýleki ýükleriň daşalmagyny goldap,  ulaglaryň arasynda ýüküň daşalmagyny dogry paýlap biler.

Mysal üçin garyşyk gatnawynda demir ýol – suw ulagy,  aragatnaşygynda, awtomobillerde daşalmagynda, wagonlaryň agyr ýük daşamagynda we ş.m.

Demir ýolda ýük goşy, ýolagçy, poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan işlendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki onuň 30-60 % ýetýär, tariflaeri düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolasy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar. Bu ýüki daşamaklykda edil şonuň ýaly ýologçy daşamaklykda degişli.

Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň gideýjiligiň hakyky derejesiniň ýola goýmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertlerdir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylaryň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol kärhanalarda  höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagydyr.

Tejribe  işi   № 14

Tema: Tariflaryň  düzgünlerini peýdalanmagy öwrenmek.

1. Işiň  maksady:   Tariflaryň  düzgünlerinden  peýdalanmagy

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary

2. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy

3. Blankalar.

3. Işiň gidişi:

Ýük tariflary hasap shemalary görnüşinde gurlandyr.Onda ýük gatnawy üçin tölegler we nyrhlar aralyga görä görkezilen.Tariflar gurlanda aýry ýükleriň gatnadylmagynyň bahasyny hasaba alýarlar.

Tariflar ähli demir ýol tory üçin bir bolup olar teretorial tapawudy saklanok.Şunuň esasynda ýurduň ähli raýonlarynda ýük gatnawy üçin deň derejede bahalar saklanýar.

Hereketedýän tarif sistemasy 1974-ýylda girizildi, ol birnäçe esse ýönekeýleşdirilendir.Ýük tariflaryň orta derejesi 12,3% rentabelnosty üpjün edýär. Ähli ýükler üçin tarif shemalary iki esaslydyr(başlangyç-soňky we hereket operasiýalary üçin).

Başlangyç  soňky operasiýa üçin goyum stansiýa ugradylmagy kabul edilmegiň kabul edijä tabşyrylmagyň çykdaýjysyny ödeýär. Bular ýalytarif shemalary gurulmagy dürli  aralyk  gatnawda  almaga,  ýollarda  hojalygy berkitmäge berkitmegi üpjün edýär  Ugradylan ýa-da ugradyljak ýüküň  tonnasyny bilip gatnatmagyň tölegini  we hasabyny  hasaplap bolar.  Käbir  ýükleriň   daşalmagynyň öz bahasy dürli  bolany sebäpli,  wagonlaryň  ýük wagonlaryň  göterijiligi we  ýük ýerleşişi şeýle hem aýtaryn  ýükleriň aýratyn  daşamagy sebäpli,  tariflaryň  derejeleri hem   dürlidir.

Ýük  daşamak tariflary umumy,  aýratyn,  ýeňillik we ýerli   görnüşlere bölünýärler:

- umumy  tariflar  diýip demir  ýol  torynda  daşalýan aýratyn,  ýerli  we ýeňillik  tarifly  ýüklerden  başga ähli  ýüklerdegişlidir. Umumy tarif esasydyr;

- aýratyn tariflar belli  aralyga ýa-da  belli  nokatlardaky aralykda we  belli  wagtda  daşalýan  bir  ýa-da  birnäçe  ýükler  degişlidir. Olar  peseldilen (rugsatly) we ýokarlandyrylan  (rugsatsyz)  bolup, prosentli arzanladyş ýa  peseldilen  bolup  bilerler.

Aýratyn tariflaryň  maksady:

-  Ýerli ýangyjyň   ulanylyşyny,  çig  malyň, gurluşyk  materiallaryň  we şuňa meňzeş ulanylyşy   kadalaşdyrmak;

-  garaşyk gatnaşykda  daşamagy ösdürmek;

-  wagonlarda we konteýnerlerde  ýükleri  ugratmak;

-  has  uzakaralyga ýük daşamagy we  has kiçi  aralyga (awtomobil ulagynda daşamaklyk amatly) daşalmagy azaltmak.

Ýeňillikli tariflar diýip  beýlekiler bilen   deňeşdireniňde  peseldilen  tariflara aýdylýar.  Olary  belli   guramalara  we  kärhanalara ýörite  maksatlar üçin   ýük daşamaklyk  bellenilýär.  Şeýle hem   umumy tariflardan   prosent arzanladyş  geçirilýär.  Mysal üçin  poligrafiýa  önümçiliginde  haretlary  daşamaklygy we  konselýariýa  esbaplaryna 50%  arzanladyş edildi.  Şular ýaly  ýükleri we el  goşlaryň konterýnerlerde gatnadylmagyna  ýeňillik tarif goýuldy.

Ähli  ýük  tariflary  ugradylmagyň we  daşalmagyň  görnüşleri wagonlaýyn

we tonnalaýyn ownuk ugdadylmalara bölünýärler.

Wagonlaýyn   tariflar hemme  wagonlaýyn ugradylýan  ýüklere degişlidir,

ýöne  ýarym  wagondan  başgasy.  Sisternalarda we ýarym wagonlarda daşalýan ýükler üçin tonnasy boýunça hasaplanylýan tariflar ulanylýar.  Bu ýagdaýda  töleg  ýüküň   hakyky  agramy  üçin  alynýar.

Tejribe  işi   № 15

Tema: Ýükleri  daşamaklygyň  ýol pulyny hasaplamagy öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Ýükleri  daşamaklygyň ýol pulyny hasaplamagy

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1.Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary

2. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy

3. Blankalar.

3. Işiň gidişi:

Nakladnoý ýük çekmäge ylalaşykdyr. Ýük ugradýan ýükini demir ýol ulagyna nakladnoýyň üsti bilen tabşyrýar. Bu dokument demir ýol ulagy bilen ýük ugradýanyň arasyndaky ähli hyzmaty görkezýän we demir ýol ulagynyň borçlaryny beýan edýän dokument. Nakladnoýyň formasyny TDE-uprawleniýesi işläp düzýär we kabinet ministrde tassyklanýar. Nakladnoýlaryň ýöriteleşdirilen formasyny marşrut boýunça ýükler ugradylanda toparlaýyn wagonlar ugradylanda, ýöriteleşdirilen kanteýnerler ýük ýüklenende demir ýol we suw ulagynda bilelikde ýük çekilende şeýle-de howply ýükler çekilende doldurylýar.

Nakladnoýyň ýanyna goşulýan dokumentlere ýükiň hilini kesgitleýän we ýükiň hili baradaky şadatnama, sertifikat wetarnar gullugynyň güwanmasy we ýüki başga ýurda çykarylmaga rugsatnama goşulýar. Düzgünnamanyň 38-nji statýasyna baglylykda ýük ugradýan ýükini wagona getirende her ýüki üçin şu ýükler kime ugradylýan bolsa şonuň adyna doldurylyp tassyklanan nakladnoýy getirmelidir. Şol nakladnoýlar ýük bilen ugradylýar we barmaly stansiýasyna baransoň ýükiň eýesine gowşurulýar. Ýük baradaky ähli maglumat ýüki ugradýan ýa-da demir ýol tarapyndan nakladnoýa doldurylýar. Nakladnoýyň ýüzündäki hatlary we sanlary hiç-hili düzetmek, bozmak üstünden kileýlemek we hapalamak bolmaýar. Egerde nakladnoýa demir ýol tarapyndan goşmaça maglumat ýazylaýsa işgäriň goly bilen we stansiýanyň ştemnili bilen tassyklanýar. Ýük geçýän dokumentlerde (häzir ulanylýanlarynda) nakladnoý, ýol wedomosti ýol wedomostyň bölegi ýükiň çekilmäge kabul edilenligi baradaky kwitansiýa bilelikde doldurylýar. Ýük ugradylmazdan öňünçä ýüki ugradýan doldurlan blankany stansiýanyň başlygyna ýa-da haryt edarasynyň başlygyna rugsat bermek üçin gol çekdirýär.

Häzirki zaman kompiýuter tehnalogiýasy hem demir ýol ulagynda giňden ullanylýar. TDE-uprawleniýasynyň merkezleşdirilen kompiýuter setinde stansiýadaky bölüji duralga we beýleki punktlar ýük ugradýanlaryň we kabul edýänleriň atlaryny we adresleri ýük we ýolagçy wagon parklary we başgada birnäçe gerek işler ýerine ýetirilýär.

Wagonlaryň ýük göterjiligini we ýükleriň ýerleşigini tygşytly peýdalanmak üçin we ondanam başga ýene-de ýükler çekilende abatlygyny saklamak üçin otlynyň hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýük ugradýan ýükini öz wagtynda taýarlamaga borçlydyr. Ýükleri ýola taýýarlamaga şu zatlar girýär. Ownuk ýükleri uly gaplarda birikdirmek oba-hojalyk maşynlaryny we şoňa meňzeş tehnikalary bölekleýin ýüklemek girýär. Ýükleri taýarlamak we çekmek boýunça şu aşakdakylara bölünýärler:

Gaply ýükler gaplarda çekilýär we çekmäge gap sanlar boýunça, käbir ýagdaýlarda agramy boýunça kabul edilýär. Sanawly ýükler, bu ýükler gapsyz sany boýunça çekmäge kabul edilýän ýükler girýär.

Üşmekleýin ýüklenýän ýükler .

Gapsyz we sanawsyz çekilýän ýükler, bular wagonlaýyn toparlaýyn we marşrut boýunça ugradylýar. Dökülýän ýükler gapsyz üsti ýapyk ýöriteleşdirilen wagonlarda çekilýär. Guýulýan ýükler ýöriteleşdirilen wagon sistemalarda çekilýär. Käbir ýükler öz düzümi boýunça ýük kabil edilende, çekilende we berilende ätiýaçlygy talap edýär. Bu ýüklere howply ýükler girýär.

Ýükler çekilende ýükleriň abatlygyny saklaýan we ýükleriň öz möhletinde barmaly ýerine gowuşmagyny üpjün edýän zatlaryň biride (transport belgisi), (transportnoý markirowiýa), şol belgide ýüki ugradýan stansiýa ýol, ýükiň barmaly stansiýasy we ýoly, ýükiň eýesiniň ady, ugradýanyň belgisi görkezilýär. Käbir bölek ýüklerde ýükiň görnüşine laýyklykda ýöriteleşdirilen belliklerem goýulýar. Ýüki umumy ulanylýan meýdançada, öňünden doldurylan we gol çekilen nakladnoýlaryň esasynda kabul edilýär. Ýükiň äkidilmegine berlen rugsatnamany barlandan soň, ýüki kabul edýän ýükiň sany boýunça nakladnoýdaky bilen gabat gelýändigini tygşytly barlamany, haçanda ýükiň gaby döwük bolsa ýükler dökülýän bolsa ýüki kabul edýän ýükiň gaby bolmalysy ýaly bolýança ýükleri kabul edilýär.

Gaply we sanalýan ýükler çekmän kabul edilende ýük kabul edýän, şol ýükeri nakladnoýda agramy we agramyny nähili kesgitlemelidigi görkezilendigini barlamaga borçlydyr.

Öý-hojalygyň goşlary äkidilmäge kabul edilnde ýüki kabul ediji olaryň agramyny haryt çekmek üçin kabul edilen ýükleri, kabul ediji ýükleri çekmäge kabul etmek diýip belli formadaky kitaba ýazýar.

Eger-de bir stansiýada birnäçe ýerden ýük kabul edilýän bolsa onda ýük kabul edilendigi bardaky ýazgy gçirilýän kitabda bir nomer gaýtalanmazlygy üçin tertip nomerleri dürli sanlar bilen ýazylýar meselem 1-10000 çenli birinde beýlekisinde bolsa 10000-20000-30000 çenli bolýar. Ýük kabul edilýän kitabda hemme ýükleriň kabul edilişine we ugradylyş nobaty ýazylýar.

Ýükleri kabul etmek her stansiýalarda ýerli şertlere bagly bolýar.

Girelge ýollarda, demir ýol relsleriň barýan skladlaryna, ýüki ugratmaga taýarlyk işleri, ýükleri ýüklemek, agramyny kesgitlemek we wagonlary blombirlemek işleri ýük ugradýanyň serişdelerini hasabyna ýerine ýetirýär. Ýüki kabul edýän, ýük ugradýan tarapyndan ýüklenen wagony kabul edende, wagonyň daşyndan kuzowynyň döwük ýeriniň barlygyny ýa-da ýoklugyny barlap getirýär, şeýle-de blombirleriň barlygyny we dogrydygyny barlaýar, ýarym wagonlarda ýa-da platformalarda bolsa ýükleriň ýüklenilişini talabalaýykdygyny we berkidiji enjamlaryňam doly ulanylandygyny barlaýar. Sisteriýalaryň we bankerleriň üstündäki lýuklarynyň doly ýapykdygyny, suwuk ýükleri düşürmek üçin ulanylýan guýujy enjamlaryň gapaklaryny wagon bilen ýüki kabul edip bolandan soňra ýük kabul edýän ýük ygradylýan nakladnoýyň doly we dogry doldurlandygyna, ýükiň agramynyň ýazylandygna we ýükiň agramyna ýalňyşsyz kesgitlenendigini, käbir ýagdaýlarda bolsa ýükiň sanyny barlamga borçlydyr.

Şu zatlary barlandan soň ýük kabul edýän wagon listini doldurýar we wagonyň ýük ýüklemek üçin duran wagtyny hasaplap düzgünnamanyň esasynda dokumentleşdirýär.

Edebiýatlar:

- Berdimuhamedow G. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” Saýlanan eserler.

1t.- Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw

müdirligi. Türkmenistanyň   Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2008-360 sah.

2. Türkmenistanyň demir ýoluny tehniki ulanmagyň kadalary,

Türkmenistanyň  Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-263 sah.

3.Türkmenistanyň demir ýoluny signallaşdyrmasy boýunça düzgünnamasy,

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-183 sah.

4.Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi boýunça

düzgünnamasy Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-   444 sah.

5.  И.П.Сиваев., В.П.Перепон. Коммерческая эксплуатация железных

дорог.   М.:    Транспорт, 1978

6.  В.И.Голубков. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и

грузовые  устройства. М.:  Транспорт, 1979

7.   М. З. Соловейчик   Т А Сотникова  Организация  пассажирских

перевозок   М.:  Транспорт, 1983

Tejribe  işi   № 16

Tema: Ýolagçy gatnatmakda ulanylýan tehniki serişdelerini öwrenmek.

1. Işiň  maksady:  Ýolagçy  gatnatmakda  ulanylýan  tehniki  serişdelerini

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýolagçy gatnatmagyň  we el goşlary  daşamagyň  düzgünleri

2. Demir ýol ulagynyň tarifleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

3. Işiň gidişi:

Ýük we ýolagçy herekedini dogry düzmek demir ýolda  otlylaryň hereket howpsyzlygyny we ýolagçylaryň  howpsyzlygyny üpjün etmelidir.  Ýolagçy gatnawy  gurulanda şu talaplaryň  hemmesini hasaba almalydyr.  Ýolagçy gatnawy göni ýerli we şäherara gatnawlara  bölünýär.  Göni ýola we ondan  köp bolan ýerlerdäki  gatnawlar degişli bolýar.

Ýerli gatnawa -  bir ýoluň çägindäki gatnaw,  ýöne  şäherara  gatnawyň gatnaýan aralygynyndan uludyr.(Türkmenistanyň öz içindäki   ýük dolanşygy).

Göni gatnaw – iki  ýa-da birnäçe ýollaryň çäginde (Rossiýa-                               Gazagystan - Özbegistan )

Göni garaşyk – Demir ýol bilen birnäçe ulaglaryň başga-da ulag görnüşiniň  gatnaşmagynda (demir ýol –suw ulagy, demir ýol –awtomobil, demir ýol – howa ulagy, Krasnowodskiden Azerbeýjana parom  bilen äkidilýär).

Göni halkara gatnaw – Demir ýol ulagynda ýükleriň eke-täk dokument esasynda bir ýa-da birnäçe döwletleriň   ýollarynyň gatnaşmagynda (Eýrandan gelýän  ýükler Rossiýanyň üstünden geçýän bolsa Eýran- Türkmenstan–Gazagystan-Rossiýa ekeje dokument doldurylýar, şol bir  ulagda geçirilýär).

Ýolagçy akymynyň aýratynlygy, zerur şertleri  döretmegi, işiň göwrümine  baglylykda  ulag  serişdeleriniň  dogry ulanylmagy,    gatnawyň  şertini, tizligini,  geçýňn ýolunyň  aralygyny,  amatlylyk derejesini we şuňa  meňzeş  faktorla dogry hasabatyny  ýetirmek  maksady bilen   hemişelik gurluşlaryryň,  otlylaryň we wagonlaryň  görnüşleri boýunça  gatnawy aşakdaky  toparlara bölärler:

Şäherara gatnawa – uly şäherler bilen  senagat punktlaryň arasyndaky we  tersine  şäherara raýonlara  birikýän ilatyň  gatnawlary degişlidir.   (150km-e çenli) bolmaly,

Ýolagçy otly gatnaw aralygyna baglylykda uzak (700km-den uly bolmaly), ýerli ( 150km-den – 700km -e çenli)  we 150km-den   köp bolan ýolagçy otlular 2 ýoluň çäginde gatnaýar.

Uzak we ýerli otlular şu kategoriýalara bölünýär:  tizlikli we  ýolagçy.

Tizlikli – duralgalaryň  azlygy we tehniki tizligiň ýokarlanmagy bilen ýokary tizlikli.

Demir ýolda ýükleri gatnatmak tizligi boýunça:

Ýük tizligi- adaty ýük otlylarynda gatnaw amala aşyrylsa ;

Uly tizlikgi–tizlik ýokarlandyrylan ýük otlylarynda (liderni

wagonlarda).

Döwlet möçberindäki düzgünnama ýük gatnawyny we ýolagçy goşlarynyň daşalşyny demir ýol ulagyny ulanýan kärhanalar we guramalar hem-de şahsy adamlar bilen  aragatnaşykda bolýar. Bu aragatnaşyk birden köp soragyň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ýük ugradýanyň hukuklary şulardan ybarat: tabşyrylan ýükleri hiç-hili ýitgisiz, zyýansyz ugradylan ýerine ýetirmek  demir ýoluň esasy  borjy  bolup durýar.  Raýatlaryň  demir ýol ulagynda  gitmäge bagaž  goşlaryny äkitgäge hukuklary ýük ugradýanyň  hukuklary kesgitlenendir

Tiz ýöreýän - tizlikli ýolagçy otlylary 1-den – 99-a çenli belgiler bilen

bellenýärler;

Uzak aralyga - ýyl boýy gatnaýan ýolagçy otlylary 171-den – 299-a çenli

belgiler bilen bellenýärler;

Uzak aralyga - tomusda gatnaýan ýolagçy otlylary 301-den–399-a çenli

belgiler bilen bellenýärler.

Ýerli aralyga - gatnaýan  ýolagçy otlylary 601-den – 699-a çenli belgiler bilen

bellenýärler.

Syýahat – gezelenç ýolagçy otlylary 801-den – 899-a çenli belgiler bilen

bellenýärler.

Şäherara-  ýolagçy otlylary 6001-den – 6998-e çenli belgiler bilen

bellenýärler.

Edebiýatlar:

- Berdimuhammedow G. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” Saýlanan eserler.

1t.- Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw

müdirligi. Türkmenistanyň   Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2008-360 sah.

2. Türkmenistanyň demir ýoluny tehniki ulanmagyň kadalary,

Türkmenistanyň  Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-263 sah.

3.Türkmenistanyň demir ýoluny signallaşdyrmasy boýunça düzgünnamasy,

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-183 sah.

4.Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi boýunça

düzgünnamasy Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-   444 sah.

5.  И.П.Сиваев., В.П.Перепон. Коммерческая эксплуатация железных

дорог.   М.:    Транспорт, 1978

6.  В.И.Голубков. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и

грузовые  устройства. М.:  Транспорт, 1979

7.   М. З. Соловейчик   Т А Сотникова  Организация  пассажирских

перевозок   М.:  Транспорт, 1983

Tejribe  işi   № 17

Tema: Bilet kassasynyň işini guramagyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Bilet  kassasynyň işini  guramagyny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Resminamalar;

2. Blankalar.

3. Işiň gidişi:

Ýolagçylara  hyzmat  etmegiň  esasy ugry bilet satuwy  guramakdyr. Bilet  kassiri  işe   wagtyndan  ir gelmeli,  iş  wagty  bolýança äütgän  resminamalar   görkezmeler  we  buýruklar bilen  doly  tanyş bolmaly.  Hemme satylan  biletleriň  nomeri  kassa  kitabyna  ýazgy edilmeli.

Bilet  kassiri ýer  paýlaýjy  kassirden  ýer soramazdan ozal  ýolagçynyň  talaplaryny  anyklamaly:  barjak stansiýasyny,  ugrajak gününi,  otlynyň nomerini,  wagonyň görnüýini we ýer  sanyny.

Ýol dokumentlerini    taýýarlandan soň  kassir  ýolagçy bilen  hasaplaşýar. Oňa  otlynyň wagtynyň  we ýeriniň  nomerini  hem-de   ugraýan wagtyny  aýtmak bilen   tabşyrýar.  Satylan ýerleri   bilet  kassiri   kassanyň   hasaba alyş  kitabyna  düşnükli ýazmaly,  ol ýerde  bolmaly  maglumatlar:  nobatçylyk senesi,  otlynyň  ugraýan wagty,  wagonyň  nomeri,   we görnüşi,  ýer nomeri,  dispetçeriň iş nomeri. Eger-de  ýolagçy  talap edilen  ýerden  ýüz dönderse  bilet   kassiri   dispetçere   dessine  maglumaty  bermeli.  Gaýtarylan  ýer  barada  kitapçadaky  maglumatlaryň  daýyny aýlamaly we  bellik etmeli.

Gatnawy  resmileşdirmek üçin  dürli   formaly biletler  ulanylýar.  Olar gatnawyň    şertine baglylykda  karton we blanka  görnüşinde bolýarlar.    Blanka listleri  uzak, göni we ýerli  gatnawda  ýolagçylary  gatnatmak üçin  islendik  stansiýalaryň  arasynda  ulanmaga  resmileşdirilýär.

Karton biletleri  uzak gatnawlara  ulanylyp  onda  bolmaly maglumatlar:

- Biletiň  seriýasy we nomeri;

- Ugraýan we barýan stansiýalary;

- Gatnawyň bahasy;

- Biletiň ulanylyş  möhleti;

- Wagonyň  nomer we ýeri;

- Otlynyň we wagonyň  kategoriýasy.

Karton  biletleri  wagonyň   görnüşine  baglylykda  dürli  reňkde bolýar:

- Obşiýe wagon üçin – açyk gyzyl;

- Plaskart wagony üçin – syýa reňk ;

- Kupe wagonlar üçin – goňur;

- Ýumşak kupe ESB wagony üçin – ýaşyl.

11 ýaşa  çenli  çagalar üçin  ýörite „çagalar“  ýazgyly  bilet  ulanylýar.

Harby   gullukçylar  üçin  ýörite  talap hatynyň  esasynda  harby bilet berilýär.  Ol ýerde  bolmaly maglumatlar:  ugraýan we barýan stansiýasynyň ady,  wagonyň görnüşi  we otlynyň kategoriýasy,  bile  gidýän  uly adamlaryň  we çagalaryň  sany,  talap hatynyň seriýasy we nomeri.

Edebiýatlar:

1. Berdimuhammedow G. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” Saýlanan eserler.

1t.- Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw

müdirligi. Türkmenistanyň   Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2008-360 sah.

2. Türkmenistanyň demir ýoluny tehniki ulanmagyň kadalary,

Türkmenistanyň  Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-263 sah.

3.Türkmenistanyň demir ýoluny signallaşdyrmasy boýunça düzgünnamasy,

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi. Aşgabat – 2003-183 sah.

4.Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi boýunça

düzgünnamasy Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-   444 sah.

5.  И.П.Сиваев., В.П.Перепон. Коммерческая эксплуатация железных

дорог.   М.:    Транспорт, 1978

6.  В.И.Голубков. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и

грузовые  устройства. М.:  Транспорт, 1979

7.   М. З. Соловейчик   Т А Сотникова  Организация  пассажирских

перевозок   М.:  Транспорт, 1983

Tejribe  işi   № 18

Tema: Ýük bagažyny daşamagyň tarifini düzmekligi öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Ýük bagažyny  daşamagyň  tarifini  öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary

2. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy

3. Işiň gidişi:

Demir ýol tariflary diýip yük gatnatmagyň tölegine we tutumlaryna şeýle hem olary hasaplamaga aýdylýar. Sosial döwletde tarif-bu plan bahalary bolup onda demirýol ulagy öz harydyny – ýük daşamagy döredýär.

Ýük tariflary ýük halk hojalygynda esasy orun tutýar. Olar ulaglaryň tutumlarynyň ululygyny hasaplaýar,we oba hojalygynda senagatda bahalaryň döremegine uly täsir edýär.

Halk hojalygynyň täze ugra geçmegi we senagat ykdysadyýetiň kadalanmagy ulag tariflarynyň ornuny ösdürdi:

- Ýük tariflarynyň umumy derejesi demir ýol ulagynda aşakdaky ýaly düzülýär;

- ýük gatnawynyň çykdaýjysyny ödemeli, esasy serişdeleriň amortizasiasyny

ödemeli;

- Täze gurluşyga hojalygy dikeltmäge we hereket düzümini almaga ýörite

tutumlar;

- Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary  ministrligiň alýan tutumy täze kadrlar

taýýarlamak üçin dolandyryjy apparaty saklamak üçin, okuw we bejeriş

kärhanalary üçin;

-   Sosial guramalaryň fondlarynyň döremegi.

Tarif sistemasy ýük daşalmagyň dogry çykdaýjylaryň gurnalmagynda demir ýollaryň kadaly işlemegini üpjün etmeli. Şonuň bilen bir hatarda tariflary galdyryp ýa peseldip ýa-da beýleki ýükleriň daşalmagyny goldap,  ulaglaryň arasynda ýüküň daşalmagyny dogry paýlap biler.

Mysal üçin garyşyk gatnawynda demir ýol – suw ulagy,  aragatnaşygynda, awtomobillerde daşalmagynda, wagonlaryň agyr ýük daşamagynda we ş.m.

Demir ýolda ýük goşy, ýolagçy, poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan işlendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki onuň 30-60 % ýetýär, tariflaeri düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolasy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar. Bu ýüki daşamaklykda edil şonuň ýaly ýologçy daşamaklykda degişli.

Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň gideýjiligiň hakyky derejesiniň ýola goýmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertlerdir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylaryň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol kärhanalarda  höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagydyr.

Tejribe  işi   № 19

Tema: Gulluk bileti we ýörite rugsatnama.

1. Işiň  maksady:   Gulluk bileti we ýörite rugsatnamany

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary

2. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy

3.  Blankalar

3. Işiň gidişi:

Harby  gullukçylaryň   gatnadylyşy -   bu  ýolagçylara  goranmak ministrligiň   harby bölüminiň  içeri işler  minstrligiň  we döwlet  howpsuzlyk minstrligiň  işgärleri degişli. Harby  gullukçynyň   ýol dokumentinde   wagonyň görnüşi,   otlynyň kategoriýasy  we  barýan  stansiýasynyň  ady,   ýolagçynyň  familiýasy we harby çini  görkezmeli. Egerde  bagažy ýa-da ýük bagažy bar bolsa   goşmaça  bagaž  we ýük  bagaž kwitansiýasy berilýär.

Harby  dokumentler  hökmany  möhürli we   gol  çekilen  bolmaly.  Mysal üçin:   berlen  wagty,  gerbli peçat,  dolduranyň   tassyklaýan  goly  bolmasa  dokument   hakyky  hasap edilmeýär.  Harby  dokumente  düzediş  stansiýanyň   harby  komendanty üýtgeşme  girizip  bilýär.   Bu ýerde  ähli   düzedişler  anyk we  düşnükli   tugraly  möhürli we   goly bilen   tassyklanan  bolmaly.  Egerde  harby  eşalondan ýa-da  topardan  harby  gullukçy  galsa,  demir ýol  stansiýanyň   harby  komendantyna ýa-da  naçalnigine  ýüz  tutmak arkaly  indiki  barýan otly  bilen  akt  düzmek  arkaly  ugradylyp bilner.

Halkara  ýolagçy  gatnawy -  halkara  gatnawda kupon  kitapçasy  ýöredilýär.  Onda  plaskarta  bolup   ýol beletde   görkezmek  bilen  SB  wagonlardan  orun  berilýär.  Plaskartanyň  bir   bölegi  ony  berýän  kärhanada galdyrylýar.

Bilet  kuponda   çernilde  el bilen  biletiň  nomeri,  seriýýýasy,  ýolaçylaryň   sany,  ugraýan we  barýan stansiýasynyň  ady ,  serhetýaka  stansiýasynyň  ady   görkezilýär.

Halkara  gatnawda 35 kg-a çenli  el  goş,   çagalar üçin  15 kg  rugsat  berilýär.  Diňe maýda we el guşlary  weterenariýa   tarapyndan   düzgüne   gabat    gelýän  bolsa  bile  almaga  ýanyndaky ýolagçylar  garşy  bolmasa  rugsat  berilýär.

Demir ýol  we suw  gatnawy -  2  ministligiň  özara  ylalaşygy  esasynda  ýolagçylary  we olaryň   bagažlaryny  daşamak amala aşyrylýar.  Aragatnaşyk  liniýasyny   gurýan  we abatlaýan we hyzmat  edýän  işçilere  ýyllyk  talon  bileti   berilýär.  Talon  bileti esasan  plaskart  wagonlara  berlip  50 kg –a  çenli  gerekli  materiallary we  esbaplary  almaga  rugsat  berilýär.

Goňşy serhetdeş döwletler bilen "Türkmendemirýollary" dolandyrýan edara demir ýol serhetýaka stansiýalaryň işlerini we monýowr işleri, otlylaryň hereketiniň tertibi, wagonlaryň we ýükleriň biri-birine geçirilişi şeýle-de demir ýollaryň keseki döwletleriň territoriýasyna geçýän telefon we telegraf aragatnaşygyny ulanmak kesgitlenilýär.

Bu ylaşyga goşmaça tarif gollanmalary çykaryldy.

- Halkara tranzit tarifi-ýükiň çekilişiniň bahasy kesgitlenilýär.

- Gulluk gollanmasy. Ýükleriň we wagonlaryň iki ýolda kabul edilýän we berilýän dokumentlerini hem-de komerisiýa aktlaryny derýa ýazmak üçin ulanylýar.

- Wagonlary halkara ýolagçy we ýük gatnawynda dogry peýdalanmagyň düzgünnamalary.

- Ýükleri açyk tirkeg düzümlerine ýüklemek we berkitmek düzgünnamalarydyr.

Deňiz portlaryň üsti bilen daşary ýurtlara çagyrylýan ýükleriň çekilişi demir ýoluň we deňiz ýollarynyň gatnaşmakda bilelik-de meýilnamalarda işlenilýär.

Käbir ýükleri diňe daşary ýurduň demir ýollarynyň razwetçik bilen çekmäge alyp bolýar, bu ýüklere gabarasyz (gabsyz) agyr agramly, uzyn ölçegli, kislotalar we başgada himiki suwuk zatlar girýär. Serhetden ýükleri, gümrükhana we serhet gulluklarynyň barlamagynda geçirilýär.Halkara ýollaryň üsti bilen ugradylýan ýükleriň ulag bellikleri hökmany bolmalydyr. Wagonlaýyn ugradylýan ýükleriň azyndan on sanysyny we wagonyň gapysynyň ýanyndaky ýükleriň belgilendirip ownuk ýüklere bolsa her ýükiň belgisi bolmalydyr. Ulag belgilerinde goşmaça "zakaz nyrhyň nomeri" we ony beren kärhananyň ady ýazylýar. Demir ýol belgisi ulag belgisiniň aşakdaky görnüşi ýazylýar.

Ýükleri ýüklemek, agramyny çekmek we wagonlary blombirlemek işleri demir ýoluň içerki düzgünnamasynyň esasynda ýerine ýetirilýär. Halkara ýüklerini almaga gatnaşýan demir ýollar ýükleriň öz wagtynda eltilmegine ýagny ugraýan stansiýasyndan barmaly stansiýasyna öz wagtynda barmagyna jogapkärçilik çekýärler. Bir sutkada ýöremeklik ýoly we bir döwletiň ýolundan başga döwletiň ýoluna geçirmek işleri, gümrükhanalaryň gözleg-barlag işleri halkara ýük çekilişiniň düzgünnamalarynyň esasynda ýerien ýetirilýär.

Tejribe  işi   № 20

Tema: Ýük bagaž, el-goşlary , bagaž daşamaklygy  doldurlyşynyň we kabul

edilşiniň şertleri

1. Işiň  maksady:   El-goşlary,  bagaž daşamaklygy  doldurlyşynyň we kabul

edilşiniň şertlerini hem-de saklaýyş kamerasynyň

işleýşini öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýol ulagynyň tarif kitaplary

2. Ýükleri daşamagyň  düzgünnamasy

3.  Blankalar

3. Işiň gidişi:

Demir ýol wokzallarynda el - goşlaryny saklaýjy kameralarynyň  birnäçe görnüşi   ulanylýar:

- Stasionar görnüşli  saklaýjy işgärli;

- Stasionar görnüşli awtomatik saklaýjylar;

- Hereket edýän kameralar.

Uly  stansiýalarda  saklaýjy  kameralar   ugraýan  we gelýän ýolagçylar üçin

aýratynlykda  ýöriteleşdirilip  biliner.  Käbir ýagdaýlarda   saklaýjy kameralaryň içinde kabul ediji we gaýtaryp beriji penjireler aýry-aýrylykda gurnalýar.

Saklaýjy kameranyň  hyzmatlary üçin  tölegler  kassa tölenilmelidir. Saklaýjy kameranyň işgäri  ýolagça  ýörüte   žetony berip  ýolagçydan  el-goşlaryny we töleg  çekini  alýar.  Ol töleg çekini we  žetonyň ikinji nusgasyny  kabul edilen goşlara  dakýar ýa-da berkitýär we el-goşlary  žetonyň bellgisine laýyklykda ýörüte  tekjede ýerleşdirýär. Töleg çekinde goşuň eýesiniň familiýasy  ýazylýar.

Saklamagyň  töleglerini  ýeňillik bilen   amala aşyrmak üçin

awtomatlaşdyrylan  saklaýjy kameralary ulanmak  amatly  hasaplanylýar. Awtomatik saklaýjy  kameralaryň   gapysyny açyp el- goşlaryňy içinde goýmaly. Gapynyň iç tarapyndaky san ýazgylarynda  4 belgili  san  goýup bellemeli. Awtomata ýörüte manetany atyp  gapyny ýapmaly. Awtomatik   saklaýjy  gulplanýar.   Soňra goşlaryňy almak üçin  gapynyň daş tarapyndaky san ýazgylarynda  gapynyň iç tarapyndakly  bellenilen  4 belgili sany  goýmaly we  manetany atyp  gapysyny açmaly.

Hereket edýän  saklaýjy kameralar  gelýän otlylaryň  ýanynda işleýär. Ýolagçylaryň el-goşlary  wokzalyň  meýdançasynda  kabul edilýär we ýolagça žeton berilýär. Şeýle hem  stansionar kameranyň  haýsy penjeresinden  goşlaryny alyp biljekdigi düşündirilýär.

Käbir otlylarda  ýolagçylaryň el-goşlary  otlynyň üstünde alynyp  ahyrky stansiýada  saklaýjy kamera  tabşyrylyp biliner.  Şeýle otlylarda  ýolgçy  öz el-goşlaryny   otlynyň brigadirine tabşyrýar.  Kabul edilen el-goşlar  gulluk bölüminde saklanylyp  wokzalyň  ýörite işgärlerine  wedomost  boýunça  tabşyrylýar. El-goşlary  stansioanar saklaýjy kameralara  getirilip ýörite  tekjelerde ýerlşdirilýär we  3 gije-gündiziň dowamynda  ýolagçy yzyna alýança saklanylýar.

Tejribe  işi   № 21

Tema: Otlylaryň   goşalandyrylmagynyñ  we  birikdirilmeginiñ usulyny öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Otlylaryň   goşalandyrylmagynyñ  we

birikdirilmeginiñ usulyny öwrenmek

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

2. Otly hereketini we manýowr işlerini guramagyň  düzgünleri

3. Işiň gidişi:

Otly hereketiniň   gür  ýerlerinde  goşalandyrylan otlylary  goýbermek ýoluň geçirijilik ukybyny  70-90% çenli  ýokarlandyrmaga  mümkinçilik  berýär. Ýygnalýan, daşyna äkidilýän we  bölüm otlylaryndan  beýlekileriň  agramyny  iki esse artdyryp bolýar. Şeýle edilende  birikdirilen otlylaryň  sanyna  laýyklykda  geçirijilik ukyby  ýokarlandyrylýar.

Demir ýollarda  otlylar  2 usul arkaly birikdirilýär:  ikilendirmek we  goşalandsyrmak.  Ikilendirilende   2 otlynyň  wagonlary  otlyny düzmegiň  düzgünlerine laýyklykda  ýerleşdirilýär we lokomotiw otlynyň  hereket edmeli tarapyndan goýulýar.

Goşalandyrylanda  birinji otlynyň  yzyndan  ikinji  otly  wagonlaryň orny üýtgedilmän  tirkelýär.  Bu ýagdaýda  lokomotiwler  otlynyň öň tarapynda  we ortasynda  ýerleşdirilýär.

Otly geçirijilik mümkinjiliginde  ýarym awtomatlaşdyrylan blok uçastoklarda ,  birinji otlynyň  goňşy stansiýa gysga wagta barmaka,  ikinji otlyny  ugratmaklyga   otlyny yzyly-yzyna  ugratmaklyk diýilýär.

Hereket ölçegini ýokarlandyrmak üçin otly hereketini belli bir ugra bellenilen wagt aralygynda goýbermeklige Türkmenistanyň  demir ýol ulaglary ministrliginiň buýruk  bermeginde   rugsat edilýär.   Otlyny yzly –yzyna ugratmagyň araçägi 10 minutdan az bolmaly däl.

Ädimli we ugradyjy marşrutizasiýanyň aýgytly enjamlary özünde jemlänligi sebäpli, göni otlularyň ýük düşuriş stansiýasyna çenli ýada wagtyň sarp edilmesiz formirirlenişiniň wagonlary ýygnamaklýk taýarlýgyna rugsat edilýär.Munyň özi ýük taýýarlamak taýarlylygyň bir wagytda çaltlandyrmaklygy ýol ugruna sortlaýjy we uçastok stansiýanyň arakesmesiz wagonlary yzarlamaklygyň tygşytlylygyny almagy rugsat edilýär.

Ýük ugradyjynyň borjy agramly ýükleri: koksy, daşy, nebiti, symaby cörek we däneli ýükleri tokaý gurluşyk mineral materiallary we başgalary ýük ugratmaklyk marşrutlarynyň düzgünleri boýunça gatnawa eltmek. Bu demir ýollaryň Düzgünnamasynda görkezilýär.

Şekil 4. Wagon akymlarynyň çyzygyny ulaltmagyň shemasy.

Demir ýollarda ýük ýüklemegiň kalendarlaýyn meýilnamasynyñ kömegi bilen ýük ýüklenýän ýerinde marşrutlaşdyrma giňden döredilýär, şol sebäpli aýratyn günlerde ýük ýüklemeklik aýratynlykda niýetlenilýär. Kalendardaýyn meýilnamasy esasynda ýük ýüklemeklikde niýetlenişinde marşrutlaryň ugradyjy we ädimli görnüşlerini taýýarlyk ýagdaýy döreýär, birentek ýük ugradyjyly wagonlardan käbir wagtlarda ,haçanda her bir ýük ugradyjynyň marşrutynyň döremeginiň ýük ýüklemekligiň ölçegi ýeterlikli däl.

Otlulary ýygnamaklygyň meýilnamasynyñ isläp taýýarlanylyşy – çylşyrymly mesele, näçe faktorlar bilen bagly bolsa wariýantlaryň bu çözgütlerinin uly mukdary bolup biler.

Tejribede otlularyň ýygnamaklygyň meýilnamsynyñ optimal wariantyny tapmaklygyň 2 esasy metody bar: analitiki ýerinde goýmaklyk, yzygiderli çykdaýjylaryň ýerine goýmaklygy we wagon sagatlarynyň tygşytlylygynda döredilip (belli bir tertipde) wagon hatarlarynyň göni geçýän otlulara birleşmeginde almaklygy we şu ýol bilen ulanmaklykda bölüm otlylar bilen soňraky deňeşdirmede ýygnamaklygyň peýdalylygy, obsolýut çözgütleri, çözgütlerde we deňeşdirmede (aýratyn tablisalaryň kömegi bilen) emele gelmegi öz içine alýan otlularyň ýygnamaklygynyň meýilnamasynyñ hemme ulanylan wariantlarynyň görkezijilerini ýa-da gerekmejek  wariantlaryň gruppalaryn içinden aýratynyny yzygiderli  saýlap alyşda çäresidir. Obsolýut cözgüdiň metody hem analitini ýerinde goýmaklyk metody ýaly ösüş gurluşyk bilen bagly we stansiýalaryň taslamasynyñ çözgütlerinde ulanmak bolar.

EDEBIÝATLAR

1.Berdimuhammedow G. “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” Saýlanan

eserler.1t.- Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş

arhiw müdirligi. Türkmenistanyň   Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2008-360 sah.

2. Demir ýolda ulanmak işini dolandyrmak we alyp barmak kadalary

3. Türkmenistanyň demir ýoluny tehniki ulanmagyň kadalary,

Türkmenistanyň     Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-263  sah.

4.Türkmenistanyň demir ýoluny signallaşdyrmasy boýunça

düzgünnamasy, Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi.

Aşgabat – 2003-183 sah.

5.Türkmenistanyň demir ýolunda otlularyň hereketi we manýowr işi

boýunça  düzgünnamasy Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary

ministrligi. Aşgabat – 2003-   444 sah.

      - 6. Р. З. Нурмухамедов Управление эксплуатационной работой

      - железных  дорог  Ташкент - 2002 г.

7. Совершенствование организация грузоввых перевозок. Москва

“Транспорт” – 1999.

Tejribe  işi   № 22

Tema: Razýezdleriň  we postlaryň  açylmagy.

1. Işiň  maksady:   Razýezdleriň  we postlaryň  açylmagyny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

2. Stansiýanyň ulanylyş  işleriniň  tehniki normalary

3. Işiň gidişi:

Razýezdler bir ýolly demir ýol linýalarynda geçirijilik mümkünçilikleriniň mätäçligini üpjün etmek üçin niýetlenýär. Olar otlylary duşuşdyrmak we ozup geçmek, ýolagçylary mündirmek we düşürmek, käbir halatda köp mukdarda bolmadyk gapsyz ýükleri ýüklemek-düşürmek işleri ýerne ýetirýär. Razýezde bu sanap geçilen işleri ýerne ýetirmek üçin kabul ediji-ugradyjy ýoly (bir-iki sany, esasy ýoldan başga), stansiýanyň nobatçysy bilen ýolagçylaryň jaýy, ýolagçylar münüp we düşer ýaly meýdança, strelkaly geçirijileriň posty, aragatnaşyk gurallary bilen blakirowkalary merkezleşdirilen aragatnaşygy, ýagtylandyryjysy, giriş we çykyş swetoforlary bolýar.

Iş häsiýeti boýunça razýezdler iki görnüşe bölünýärler:

- ýeke-täk ýa-da birikdirilen otlylary saklanmak bilen (olaryň birini ýa-da ikisinem) we olary saklaman duşuşdyrýanlar;

- Razýezde otlylary saklap duşuşdyrýan esasy ýoldan başga iki sany kabul ediji ugradyjy ýoly bolýar. Kabul ediji ugradyjy ýollar şekiliniň ýerleşişi üç görnüşi bolýar;

- uzaboýuna;

- ýarymuzaboýuna;

- keseligine.

Razýezde kabul ediji ugradyjy ýoldan başga hem petik ýollar bolýar. Olar razýezd üçin gerekli işleri (gulluk wagonlary, klub wagon, çörekçi wagon, bir saparlyk ýüklenýän ýükler we guýup ýüklenýän ýükleri ýüklemek) ýerine ýetirmäge ulanýarlar. Razýezdiň şekilinde ýolagçy jaýlary we meýdançalary, strelkaly geçirijileriň posty, çykyş swetoforlary, esasy ýolynyň profiliniň uzaboýuna ýapgytlygynyň görkezijisini, we geçelgelerini görkezip bellenýär. Razýezdiň maştab boýunça meýilnamasynda goşmaça gerekli maglumatlaryň (esasy ýollarda piketler, kilometrler we emeli gurluşyklar) hemmesi görkezilýär.

Kabul ediji ugradyjy ýollaryň peýdaly uzynlyklary, bölüme degişli peýdaly uzynlygyň standartyna gabat gelmelidir. Razýeziň her bir ýoly otlylaryň görnüşlerine baglykda geçirijilik mümkinçilikleri bolýar. Eger-de razýezde esasy ýoldan başga iki sany 2-nji we 3-nji kabul ediji ugradyjy ýollary bar bolsa, onda onuň esasy ýoly gabaraly, howply ýükli ýük otlylary we ýolagçy otlylary geçirmäge niýetlenýär. 2-nji kabul ediji ugradyjy ýol gabaraly, howply ýükli we peýdaly uzynlygyndan uzyn ýük otlylary geçirmäge niýetlenýär. 3-nji kabul ediji ugradyjy ýol ähli ýolagçy otlylary we kada laýyk gelýän ýük otlylary geçirmäge niýetlenýär.

Razýezdiň ähli ýollary tekilikde ýerleşse onda onuň ýollaryna täk we jübüt tarapdan gelýän otlylary kabul etmäge ugratmaga amatly diýip hasaplanýar. Egerde ýoluň belli bir tarapa ýapgytlygy bar bolsa onda onuň ýapgytlygy tarapa otly ugratmaga amatsyz diýip hasaplanýar. Şonuň ýaly ýagdaýda ýollar belli bir ugurlara ýöriteleşdirilip we belli bir ugurlara ýöriteleşdirilmän bilinýär.

Ýolagçy otlylar razýezdlerde saklanyp geçýän bolsa onda olar 3-nji ýoldan geçirilýär. Sebäbi 3-nji ýol ýolagçylar münüp düşer ýaly meýdançalar bilen ýöriteleşdiriýär. Egerde iki sany ýolagçy otlysy razýezde duşuşýan bolsa onda olaryň biri saklanýan beýlekisi saklanmaýan ýolagçy otlysy bolýar. Iki sany ýolagçy otlysy ýörite düzülen otly hereketiniň tertibi boýunça ikisi hem saklanmaly bolsa onda stansiýanyň nobatçysynyň deňinde ýörite münüp düşülýän meýdança gurulýar we şol razýezde düşmek we münmek üçin ýolagçy düzüminiň razýezde saklananda meýdança gabat gelýän wagonlardan ýer berilýär. Islendik ýolagçy we ýük otlysy saklanman geçende düzgün boýunça diňe esasy ýoldan geçirilýär.

Esasy ýoldan başga iki sany 2-nji we 3-nji kabul ediji ugradyjyly ýolly bolan razýezdlerde iki sany ýük otlyny 2-nji we 3-nji ýola kabul edip, ýolagçy otlynyň esasy ýoldan ozup geçmegine ýa-da garşylykly gelýän iki sany dürli görnüşli otlyny geçirmek amatly hasaplanýar. Geçirijilik mümkinçiligine baglylykda esasy ýoldan başga bir ýoly bolanda bir gije-gündüziň dowamynda 12 jübüt otly geçirmeklik, iki ýoly bolanda 13-den 24-e çenli jübüt otly geçirmeklik, 24-den artyk otly geçirmek ücin ikiden köp ýoly bolmalydyr.

Çatryk stansiýanyň golaýyndaky razýezdlerde bir sany ýol artyk gurulýar. Geçirijilik mümkinçiligi esasy onuň goňşy razýezdiniň ýa-da stansiýasynyň ara tapawtlygyna bagly bolýar.

Razýezdleriň ýollarynda otlylary kabul etmekde ugratmakda onuň üstünden geçýän ýolagçy we ýük otlylaryň görnüşlerine baglylykda kada laýyk standart boýunça meýilnamalaşdyrylyp taslamasy düzülýär. Razýezde geçirijiligiň iň amatlysy usuly otlylary saklamany geçirmeklik hasaplanýar. Sebäbi otlylary saklamany geçirmek bölümde geçirijilik mümkinçiligi 1,5-1,7 esse we uçastok tizligi 40 - 60 % artýar. Şeýlelikde lokomotiwiň, wagonyň, lokomotiw brigadanyň gerekli sany azalýar. Ýükleriň alyp barmaly wagty gysgalýar.

- Iki  aralykly sistema.

stansiýa                                                    razýezd                                                    stansiýa

b) Üç aralykly sistema

Stansiýa                             razýezd                                       razýezd                         stansiýa

ç)  dört aralykly sistema

stansiýa                       razýezd                   razýezd                  razýezd                      stansiýa

Duralga sanlarynyň kemelmegi bilen ýük otlylaryň bat almagy, ýag we elektroenergiýanyň çykdajysy kemelýär. Şonuň üçin bir linýaly I derejeli razýezd we aralyk stansiýalaryň taslamasyny düzende otlylary saklamany duşuşdyrmagy gurnamaly. Otlylary saklamany duşuşdyryp geçirmegiň taslamasynda seredilýär;

a). peregon yzygiderliginde oslarynyň aralygynda otlylary saklanmany duşuşmakda hasabaty, goşa ýük otlysynyň geçiş wagtyny hasaplanşy (aralyk punktlarda saklanmanda), goşa ýük otlysynyň geçiş wagty bölümde geçirijilik mümkinçilik talabyna baglylykda kabul edilşi; bölümde otlylary paralel grafikde geçirmek mümkinçiligi goşa otlynyň aralyk geçiş wagty 24-den 30 minutda çenli üpjün etse onda 48-60 goşa otlyny geçirmekligi.

b). bölümde saklanmany duşuşdyrmagyň ýeterlikli uzynlygy (iki ýolly ugurda) we otlynyň ýerinden gozganmak mümkinçiligi, bölümiň soňunda duşuşmakdaky saklanmagy;

ç). bölümde dispetçer merkezleşmesiniň, otly radio aragatnaşygynyň we  awtomatlaşdyrylan lokomotiw signalynyň awtosaklaýjysy bilen gurnalyşy.

Yzygiderligiň talaby saýlaýjy we bölüm stansiýalarynyň aralygaky herekete täsir etmeýär. Stansiýanyň işini ýeňilleşdirmek üçin şunuň ýaly aralyklarda goşa otly geçirmek hasabatda 4-5 min kemeldilýär. Her bir saklanmany duşuşdyrylýan razýezler we aralyk stansiýalar hökmäni uzynlygy boýunça otlylary duşuşdyrmak dälde yzygider geçirmekliginiň mümkinçiligini üpjün etmeli, egerde bir otly gijä galsa ýada tertipden öň gelse duşuddyrmagyň düzgünini kanagatlandyrmaly.

Otlylary duşuşdyranda bir otly beýleki otla garaşýan bolsa onda garaşýan otlynyň durýan wagty bilen göni geçýän otlynyň ara tapawtlygyň iň gysga wagty 2 min  kem bolmaýar. Egerde hiç hilli zerurlyk ýüze çykmadyk ýagdaýda otly garşylykly otla garaşyp 20 minutdan köp saklanan bolsa onda ol otlylaryň duşuşygy kada laýyk hasaplanmaýar.

Tejribe  işi   № 23

Tema: Ýolagçylary gatnatmagyň görnüşlerini we ýolagçy otlylaryň  düzümini düzmekligi öwrenmek.

1. Işiň  maksady:   Ýolagçylary gatnatmagyň görnüşleri we ýolagçy

otlylaryň   düzümini öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýolagçy gatnatmagyň  we el goşlary  daşamagyň  düzgünleri

2. Demir ýol ulagynyň tarifleri

3. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

3. Işiň gidişi:

Ýük we ýolagçy herekedini dogry düzmek demir ýolda  otlylaryň hereket howpsyzlygyny we ýolagçylaryň  howpsyzlygyny üpjün etmelidir.  Ýolagçy gatnawy  gurulanda şu talaplaryň  hemmesini hasaba almalydyr.  Ýolagçy gatnawy göni ýerli we şäherara gatnawlara  bölünýär.  Göni ýola we ondan  köp bolan ýerlerdäki  gatnawlar degişli bolýar.

Şäherara gatnawa – uly şäherler bilen  senagat punktlaryň arasyndaky we  tersine  şäherara raýonlara  birikýän ilatyň  gatnawlary degişlidir.

Ýolagçy otly gatnaw aralygyna baglylykda:

-  uzak (700km-den uly bolmaly),

-  ýerli ( 150km-den – 700km -e çenli)  we

-  şäherara (150km-e çenli) bolmaly,

150km-den   köp bolan ýolagçy otlular 2 ýoluň çäginde gatnaýar. Uzak we ýerli otlular şu kategoriýalara bölünýär:  tizlikli we  ýolagçy.

Tizlikli – duralgalaryň  azlygy we tehniki tizligiň ýokarlanmagy bilen ýokary tizlikli.

Ýolagςy otlynyn düzumi ona girizilen durli hili wagonlaryň sany bilen kesgitlenilyär.Tiz otlynyn düzümi koplenς 15-18 selnometalik wagonlardan, şonun bilen birlikde wagon-restorandan (hereketin kiςi uzaklygynda mumkin bolmany kim biler) , iki ýerli we dort ýerli yumşak wagonlary gaty kupeli we kupesiz wagonlardan duryar. Uly bolmadyk aralykdaky hereketde tiz otlylary otlamak üςin kreslosy bolan welaýatara tipli wagonlardan hem düzmek mümkin. Ýolagçy otlylaryň  hereketiniň  ölçeglerini dogry  kesgitlemek demir ýolda tehniki ulanmaklygyň peýdaly tarapy hemde  hereket edýän düzüm girýär.

Ýolagçy akymyny we otlyń düzümini bilip ony esaslandyrmak üçin otlyń zerur sanyny kesgitlemek mümkin. Eger-de günde A stansiýadan B stansiýa cenli 5700 sany ýolagçy ugradylýan bolsa otlyń ortaça ilatlandyrylyşy 620 ýolagcy bolsa onda ýolagçy akymyny esaslandyrmak ücin Nýolag=5700/620=9.2otly talap edilýar.       Bellenilen marşrut boýunça otla goşmaca wagon dakmak ýada köp ýerli wagon dakmak b/n ýeriń sanyny köpeldip 9 otly diýip almak mumkin. Grafigi gurmak we otlyn hereket grafigini düzmek ücin bu hasabymyz ýeterlik däldir. Ýolagçy akymynyń ululygyndan we häsiyetinden gelip çykýan  görnüşlere we bellenmelere bölünip otlynyń sanyny kesgitlemek zerurdyr.

# Ýolagçy akymyń diagrammasy

A-D liniýasyndaky ýolagçy akymynyň tablisasy

| Ýol aralyklar | Ýol aralyklar |  |  |  |  | Hemmesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |  |
| А |  | 100 | 1250 | 650 | 2800 | 5700 |
| Б |  |  | 500 | 400 | 550 | 1450 |
| В |  |  |  | 700 | 550 | 1250 |
| Г |  |  |  |  | 1500 | 1500 |
| Д |  |  |  |  |  |  |
| hemmesi |  | 1000 | 1750 | 1750 | 5400 | 9900 |

Düzümiň  ýerleşişiniň we kompozisiýasynyň tablisasy.

| Otly görnüşleri | Düzüm | Agram | Ilatlanysa adam |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiz ýöreýän Tiz ýöreýän Ýolagçy Ýolagçy | 1- sany el goşlary 1 restoran 1 ýomşak kategoriya 18 sr 2 ýumşak 32 ýerli 8 gaty kupeýn 32 yerli Jemi 15 wagon 1 el goşlary 3 gaty plaskartnyý58 adam 1 restoran 2 yumsak 32 ýerli 8 gaty kupeýn 38 adam Jemi 15 wagon 1 poçtowoý 1 el goşlary 4 gaty kupesiz 87 ýerli oturmaküçin 6 gaty kupeaiz 58 ýatylyan ýer 1ýumşak 32 ýerli 3 aty kupeýn 38 ýerli Jemi 16 wagon 1 poçtowoý 1 el goşlary 12 68 oturmak üçin ýeri bolan 14 wagon | 780 900 980 840 | 386 542 842 816 |

Ýolagςy otlynyn düzumi ona girizilen durli hili wagonlaryň sany bilen kesgitlenilyär. Tiz otlynyn düzümi koplenς 15-18 selnometalik wagonlardan, şonun bilen birlikde wagon-restorandan (hereketin kiςi uzaklygynda mumkin bolmany kim biler) , iki ýerli we dort ýerli yumşak wagonlary gaty kupeli we kupesiz wagonlardan duryar. Uly bolmadyk aralykdaky hereketde tiz otlylary otlamak üςin kreslosy bolan welaýatara tipli wagonlardan hem düzmek mümkin.

Ýolagςy  otlularyn düzümi tiz otlularyn düzüminden ýumşak we gaty plaskart wagonlaryn we umumy ýerli kupesiz wagonlaryn, welaýat tipinin sanynyn azlygy bilen tapawutlanyar. Bu otlularda ýolagςylar onun hereketinin doly uzaklygyna gitmeýärler ,olar ýoluň ugrundaky stansiýalarda munýärler, duşýärler, şol sebäpli ýatylyan ýerli wagonlaryn sany azaldylan bolmagy hem mumkin.

Ýolagςy  otlylary düzümünde wagonlaryn kesgitli görnüşde ýererleşişine kompozisiya diýilip at berilýar. Ýuk wagonlary ýolagςy otlynyň iςine almak gadagan edilyar. Käbir ýagdaýlarda bir yoluň ςäginde ýoluň ςäginde ýoluň başlygynyñ rugsady bilen süt daşamak üςin dört okly ýakyn ýük wagonyny we sisternany goýmak mümkin. Uzak aralyga gatnaýan ýolagςy otlylara birden artyk ýük wagonyny dakmak rugsat berilmeýar, ýerli ya-da şäherara gatnawly otlulara-3-den artyk, poςta-eigoşlara  6 wagondan artyk rugsat edilmeýär.

Aŷlanşyk nokadynda dŭzimli ŏz ara çalyşmakda wagon parklaryny ulanmak gowy bolýar, billet kassirleriniň işini ýeňleşdirmek we ýolagçylara hyzmaty gowylandyrmak ŭçin uzak ýolagçy otlylarynyň ýygnalşynyň   shemasy goýlandyr. Onda wagonlar dŭrli görnüşli grupbalar arkaly ýerleşdirilýār. Ýagny otlynyň kelesinden başlap, ýygnalyýan nokatdan gidýān ugruna şeŷle tertipde ýerleşdirilýār: plaskartly we   ýerli kŭpesiz, wagon-restoran, otly raduozelli kupeli, ŷumşak, kombinirlenen ŷa-da kupeli  plasskart ýerli kupesiz. Bu ŷagdaŷda otlynyň agramy 1000t , uzynlygy 17 wagon .

Otlularyň kompozisýasy tapawutlanyp biler. Syýahat otlylary bir näςe wagon restoranly bir görnűşli wagonlardan dűzilýär .

Mysal űςin: 420 syýahatςy űςin kompozisýasynyň dűzimi: 12 kupeli wagonlardan we 3 wagon – restorandan  durýar.

# Bir ýoluň ςäginde ýoluň ýolagςy otlulary beleýär  we ýatyrýar.

Kabir otlynyň düzüminiň kompoziýasy

П  П  П  К  К  К  К   Рестор  К  К  СВ  К  К  К  К  К

Tiz otly 						17- wagon

Ýumuş.

- Ýolagçy otlysy näçe wagondan durýar?

- Ýolagçy akymynyñ diagrasynyñ düzülişi.

- Otly düzümiň ýerleşişiniñ we kompozisiýasynyň tablisasyny düzmek.

- Otly düzüminiñ kompozisiýasynyñ düzülişi.

Tejribe  işi   № 24

Tema: Otly  hereketiniň  grafigi we şäherara ýollarynyň  geçirijilik ukybynyñ tertibini düzmek

1. Işiň  maksady:   Otly  hereketiniň  grafigi we şäherara ýollarynyň

geçirijilik ukybyny   öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Otly hereketiniň  grafigi.

2. Otly hereketini we manýowr işlerini guramagyň  düzgünleri

3. Işiň gidişi:

Şäherara hereketde şu aşakdaky grafigiň görnüşleri  ulanylýar.

Parallel - ýagny ähli şäherara otlular birmeňzeş hereket wagta we duralga  eýýedir.

Parallelsiz zona  - ýagny uçastokda iki ýada ondan hem köp zona stansiýalary ýerleşdirilendir, ýöne ähli otlularyň duralga hereket wagty her bir peregonda  birmeňzeşdir.

## Duralgalary gezekleşdirmek bilen parallel; paralelsiz zona, bu ýagdaýda her bir otly kesgitli zona (zolaga) hyzmat edýär.

Zonalar duralgasyz geçýän otlulara çalt hereketli, duralgaly geçýänlere- ýuwaş hereketli  diýilýär.  Parallel grafik az ölçegli şäherara hereket liniýalarda ulanylýar, ýagny haçanda ucastok zonalara bölmek zerurlygynyň ýok wagtynda.

Ýollagçy akymynyň köp mukdarynda parallelsiz zona grafigi  ulanylýar,  onuň artykmaclygy şu aşakdakylardyr:

- Uçastokda otlularyň tizligini ýokarlandyrýar, şunuň bilen birlikde ýollagçylaryň  ýoldaky wagtyny çaltlandyrýar ;

- artykmaç duralgalary aýyrýar, şunlukda sarp edilýan elektrik  energiýa(elektrikleşdirilmedik  uçastokda ýangyjy) we hereket düzüminiň gyrylmasyny azaltýar;

-  Hereket düzümiň dolanşygyny  çaltlandyryar;

-  wokzalda ýolagçy akymynyň guralşyny ýeňilleşdirýär.

Şäherara liniýanyň gecirijilik ukybyny grafiki usulda hasaplamak mümkin, ýagny otlularyň hereket grafigi düzülýär. Analitiki hasaplananda umumy formula ulanylýar.

a). Parallel zonaly şäherara grafigi

Dürli şäherara grafik görnüşlerinde iki ýolly liniýanyň sagatlaýyn geçirijilik ukybyny deňeşdirip görýäris.

Duralgalary gezekleşdirmek bilen parallel grafikde:

b). Şäherara otlynyň  ýolka görnüşli hereket grafigi.

Parallel däl grafikde gecirijilik ukyby ýokarlandyrmak üçin, soňky iki formulada görnüşi ýaly hasap interwaly  U azaltmak; zona interwaly azaldyp, ýagny birinji zonada duralgalaryň sanyny azaltmak bilen, onuň uzynlygy, duralga wagtyny, tizlik almak we duranda tizligini peseltmek wagtyny azaltmak bilen; paketda otlularyň sany köpeltmek mümkin.

ç). Grupbaly  otlylaryň  zonada paketli  shemasy.

Eger ýolagçy akymyň iş güni, belli bir derejede, ýekşenbe we baýramçylyk günlerinden tapawutlanýan bolsa, soňky üçin şäherara hereket grafigi düzülýär. Otlularyň hereket grafiginiň we düzüm dolanşygynyň esasynda brigadanyň zerur bolan mukdary hasaplanýar.

Şäherara liniýanyň geçirijilik ukyby, şäher ulag hereketi we geçirijilik ukyby bilen baglanşykly bolmaly.

Ýumuş.

1.Şäherara hereket grafiginiñ görnüşleri.

2.Parallelsiz zona grafiginiñ artykmaçlyk talaplary

3.Parallel däl grafikde gecirijilik ukyby ýokarlandyrmak

Tejribe  işi   №25

Tema: Uzak we  ýerli  gatnawdaky otlylaryň kabul ediş- ugradyş

ýollarynda işlenşiniň  tehnologiýasy

1. Işiň  maksady:   Uzak we  ýerli  gatnawdaky otlylaryň işleniş yzygiderligini  öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýolagçy gatnatmagyň  we el goşlary  daşamagyň  düzgünleri

2. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

3. Işiň gidişi:

Uzakara we ýerli  ýolagçy otlylaryny  az  we dogry işlemeklik üçin otly stansiýa gelmänkä birnäçe  taýýarlyk  we goşmaça işlerini ýola goýmaly. Ýolagçy stansiýalarynda  otlylary işlemekligiň tehnologiýasy  sarp edilýän wagty azaltmaklyga, ýerine ýetirilýän işleri parellel alyp barmaklyga,  işleriň arasyndaky  iş edilmeýän wagtlary azaltmaklyga esaslanmalydyr.

Otlylary işlenşini  tizleşdirmek üçin öňünden  düşürilmeli poçta we el goşlary barada,  boş ýolagçy orunlary barada,  wagonlaryň abatlygy barada  maglumat ýygnamaly.  Ýygnalynan maglumatlar  stansiýa boýunça  tehniki  hyzmat ediş we beýleki bölümlere ýetirilip,  öňünden ätiýaç şaýlar we materiallar kabul edilýän ýolda taýýarlanylýar.    Otlynyň işlenilişine gatnaşýan  işgärleriň hemmesi  gelýän ýoluna çykyp  otlyny garşylamalydyr.

Uzakara  we ýerli ýolagçy otlylaryny stansiýada işlemeklik aşakdakylary özünde jemleýär:

- Wagony tehniki barlamak we abatlamak;

- Otly lokomotiwini  ýa-da maşinist brigadasyny çalyşmak;

- Awtosaklaýjyny barlamak;

- Poçtany we el goşlary düşürmek;

- Ýolagçylary düşürmek we mündürmek;

- Käbir stansiýalarda üpjün ediş işlerini geçirmek.

Otlynyň işleýşine gatnaşýan  işgärleriniň sany  otlynyň duralga wagtyna we ýolagçy gatnawynyň ölçeglerine baglydyr.

Ýerli we uzak ara tranzit otlysynyň bölekleýin üpjün etmek we lokomotiwi  çalyşmak işlerini özünde jemleýän  işlenşiniň grafigi aşakda görkezilendir.

| Ýerine ýetirillýän işler | Ýerine ýetirýänler | Ýerine ýetirilýän işiň wagty, min | Wagt,min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 5 10 |  |  |  |
| Ýola girmek üçin gözegçilik etmek, ýükçileri kabul etmek | Kabul edip alyjy, gözegçilik ediji | 5 |  |  |  |  |
| Gelen lokomotiwleri açmak we arassalamak | Gözegçilik edýänler, lokomotiw brigada | 3 |  |  |  |  |
| Otlynyň lokomotiwini dakmak we bermek | Gözegçilik edýänler, lokomotiw brigada | 3 |  |  |  |  |
| Tehniki gözegçilik we abatlamak | Slesar, wagonlary gözegçilik edýän | 10 |  |  |  |  |
| Wagony suw bilen üpjün etmek | Suw bilen üpjün edýän brigada | 9 |  |  |  |  |
| Bagaž we poçtany ýüklemek we düşürmek | Kabul edýän ýükçi, bagaž paýlaýjy, aragatnaşykçy | 9 |  |  |  |  |
| Ýolagçylaryň düşmegi we münmegi | Wagonlaryň ýol beledi | 9 |  |  |  |  |
| Awtosaklaýjylary barlamak | Gözegçi, lokomotiw brigada | 4 |  |  |  |  |
| Ýerine ýetirilýän işiň umumy wagty |  | 10 |  |  |  |  |

Tranzit  otlysynyň bölekleýin üpjün etmek we lokomotiwi  çalyşmak işlerini özünde jemleýän  işlenşiniň grafigi.

Stansiýalarda  ýolagçy otlylar işlenilende  wagtyň köpisi  otly ugradylanda  ýolagçylary mündürmeklige,  kabul edilende  ýolagçy  düşürmeklige sarp edilýär. Beýleki işleriň hemmesi ýolagçy  düşürilýän we mündürilýän wagta  paralellikde  ýerine ýetirilýär. Kabul edilýän otlynyň işleýşiniň dowamlylygy  10-15 minut, ugradylýanyňky 20-30 minut bolýar. Ahyrky stansiýalarda ýokardaky işler  tamamlanandan soň otly  tehniki parka ýa-da ýörüte  ýola äkidilýär.

Ýumuş

1. Uzakara we ýerli  ýolagçy otlylaryny  otly stansiýa gelmänkä birnäçe  taýýarlyk  we goşmaça işleriniñ ýola goýulyşy

2. Uzakara  we ýerli ýolagçy otlylaryny stansiýada işlemekligiñ

görnüşleri.

- Ýerli we uzak ara tranzit otlysynyň  lokomotiwi  çalyşmak

işleriniñ  işlenşiniň grafigiñ ýerine ýetirilişi.

Tejribe  işi   № 26

Tema: Wokzallar we olaryň  gurluşlaryny  öwrenmek.

1. Işiň  maksady:   Wokzallar we olaryň  gurluşlaryny

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Demir ýoly ulanmagyň  tehniki kadalary.

2. Ýolagçy gatnatmagyň  we el goşlary  daşamagyň  düzgünleri

3. Işiň gidişi:

Ýolagçy gatnawynda  stansiýanyň  esasy  gurluşlary we desgalary: Wokzal, ýolagçy we el goşlary platformasy,  kabul ediş we ugradyş ýolary, pyýada  geçelge we ş.m.

Wokzallar -  bellenen,  maksady boýunça  uzak we ýerli gatnawa, şäher ýaka  gatnawa  hyzmat etmek üçin  gurulýar.

Wokzal  binalary  bellenen maksady boýunça şu aşakdakylara bölünýärler:

- Operasion – westibýul,  sorag býurosy,  kassa zaly. El goşlar binasy, poçta, telegraf;

- Medeni  hyzmat – garaşylýan zal, bufet, çagalar we eneler otagy we ş.m.;

- Administratiw gulluk – wokzalyň  naçalniginiň otagy, wokzalyň  nobatçysy, stansiýanyň  naçalniginiň otagy, saglyk öýi we ş.m.

Wokzal we wokzalyň  töweregindäki  meýdançalar

ýolagçylaryň  erkin we  howpsuz  hereket etmekleri üçin   niýetlenen. Wokzalyň  işiniň esasy  borjy ýolagçylara  amatly şert döretmekdir.

Ýolagçy stansiýalarynyň düzüminde  bir ýa-da birnäçe  tehniki parklar bolýar. Ýolagçy gatnawynyň ölçegi ýokary bolanda bu parklar  özbaşdak stansiýalara bölünip bilner we tehniki  stansiýa diýilip atlandyrylýar. Şonda  yolagçy stansiýalarynda  ýolagçylara hyzmat etmek we otlylaryň  hereketini  guramak işleri amala aşyrylýar,  ýöriteleşdirilen tehniki ýolagçy stansiýalarda  otly düzümini gözden geçirmek, abatlamak we üpjün etmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýolagçy  stansiýasynyň düzüminde aşakdakylar bolmalydyr:

- Uzak ara, ýerli we şäherara otlylaryny ugratmak, kabul etmek we saklamak üçin, manýowr işini geçirmek üçin, aýratyn wagonlary we lokomotiwleri saklamak üçin ýörite ýollar bolmaly;

- Ýolagçylara hyzmat etmek üçin  wokzal jaýy bolmaly;

- Tranzit ýolagçy otlylaryny  ýangyç we suw bilen üpjün eder ýaly ýöritr gurluşlar bolmaly;

- Ýolagçylar münip düşer ýaly ýolagçy platformasy bolmaly;

- El goşlary we poçta işlerini ýerine ýetirmek üçin ýörite gurluşlar bolmaly;

- Ýäher ulaglarynyň  gelmegi we durmagy üçin  wokzal ýakasynda  ýörite meýdançalar bolmaly;

Ýolagçy tehniki stansiýalarynyň düzüminde aşakdaky gurluşlar bolmaly:

- Otly düzümlerini  saklar ýaly ýollar;

- Wagonlary abatlamak we daşyny ýuwmak üçin suw bilen üpjin etmek üçin, gerek zatlar  bilen upjin etmek üçin, şeýlede  dezinfeksiýa we dezinseksiýa  geçirmek üçin  ýörite gurluşlar bolmaly;

- Energiýa üpjin ediş enjamlary  we beýleki  zerur bolan gurluşlar bolmaly;

Esasy kabul ediji-ugradyjy ýollarynyň, ýolagçy platformalarynyň  we wokzalyň öz ara ýerleşişi boýunça  ýolagçy stansiýalary  içinden geçýän, tupik görnüşli we garyşyk görnüşlerine bölünär.

Içinde  geçirilýän stansiýanyň çyzgysy  aşakda görkezilendir.

Bu stansiýalaryň bähbitli tarapy  ýokary geçirijilik,  hereket howpsuzlygy we ýokary manýowrlyk bolup durýar.

Tupik görnüşli  stansiýalaryň bähbitli taraplary aşakdakylardan ybaratdyr:

- Şäher ulagy bilen  kesişmeleriň  ýoklygy sebäpli  çykdaýçylaryň azlygy;

- Wokzaly ýa-da stansiýany äheriň  merkezine has ýakyn  ýerleşdirip bolýar;

- Ýolagçy stansiýasyny ýerleşdirmek üçin  az meýdan  ulanylýar;

- Ýolagçylary  wokzala eltmek we alyp gaýtmak has amatly bolýar;

Tupik görnüşli stansiýanyň  kemçilik taraplary hem bardyr. Olara manýowr ukyplylygynyň we geçirijilik mümkinçiliginiň

pesligi, stansiýanyň  darajyk geçelgelerinden ähli manýowr işleriniň  geçirilmegi netijesinde hereket howpsyzlygynyň  pesligi   degişlidir.

Düzüminde  içinden geçýän  we tupik  görnüşli ýollary bar bolan  ýolagçy satnsiýalary garyşyk stansiýasy diýilip atlandyrylýar. Bular ýaly stansiýalar uly çatyryklarda,  uzakara we ýerli otlylardan başga şäherara otlylarynyň köp ulanylýan ýerlerinde bolýar.

Tejribe  işi  № 27

Tema: Wagona akymynyň   meýilnamanyñ düzülişini öwrenmek

1. Işiň  maksady:   Wagona akymynyň   meýilnamanyñ düzülişini öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Otly hereketini we manýowr işlerini guramagyň  düzgünleri

2. Otly hereketiniň  grafigi.

3. Işiň gidişi:

Ulanyş işleriniň  tehniki meýilleşdirilişiniň  esasy wezipesi  ýük  daşamaklygyň   meýilnamasyny ýerine ýetirmekdir.

Tehniki meýilleşdirmeklik aşakdakylary özünde  jemleýär:

1.  Bölümiň  ýerine ýetirýän işleriniň  mukdar görkezijileri (ýüklemek, düşürmek, kabul etmek, tabşyrmak, otlynyň gatnaw sanlary).

2. Hereket ediji düzümi  ulanmagyň  hil görkezijileri ( wagon aýlanşygy,  ýükli we doly  reýsler,  sortlaýjy aralyk satansiýada  wagonyň durýan wagty, wagonyň ýük işlerine durýan wagty,  Wagonyň we lokomotiwiň  gije-dündizde geçen ýoly);

3. Tehniki serişdeler arkaly ýük daşamagyň  meýilnamasyny  ýerine ýetirmek

Işleriň  mukdar  normasy  ýükleri daşamagyň meýilnamasy esasynda kesgitlenýär. Hil görkezijiler bolsa  tehniki serişdeleriň   we işi guramaklygyň  derejesine bagly bolýar.

Tehniki normalar bütin  wagon parky üçin,  şeýlede  wagonlaryň her bir görnüşi üçin (ýapyk, ýarym wagonlar üçin, platformalar üçin we ş.m ) düzülýär.

Tehniki normalar  aşakdaky görkezijileri özünde jemleýär.

- Ýükli wagonyň işini  (ýüklenşini we kabul edilşini) ;

- Ýük işleri boýunça  ýumuşlar (hereket ediji düzümi ýüklemek we düşürmek );

- Tranzit wagonlary  kabul etmegiň we  tabşyrmagyň  normasy;

- Ýükli wagonlary kabul etmegiň  normasy;

- Ýükli we boş wagonlary tabşyrmagyň  normasy;

- Otlylaryň hereketiniň ölçegleri;

- Wagon  parkynyň ulanylyşynyň   hil görkezijileri;

- Otlylar üçin  lokomotiwleri  bellemegiň  normasy.

Şahmat görnüşli tablisa boýunça bölümiň  iş görkezijileri  hasaplanylýar. Wagon akymynyň içki şahmat tablisasy.

.

Gidýän otlylar                                                         Gelýän otlylar

Yerli gatnaw

Ýerli gatnaw

Gelýän otlylar                                                    Gidýän otlylar

Şekil 1. Demir ýolda  wagon akymynyň  shemasy

Tehniki normalaşdyrmagyň  mukdar görkezijileri  meýilleşdirilýňn wagon akymynyň  gytak tablisasy, şeýle-de  ýüklemegiň we düşürmegiň  meýilnamasy esasynda düzülýär. Şolar boýunça  meýilleşdirilýän  aý’yň dowamyndaky  gije-gündizki işiniň  göwrümi  kesgitlenilýär.

Bölümiň  wagon akymy  4 görnüşe bölünýär:

- ýerli  gatnaw – bölümiň  çäklerinde  bir stansiýadan beýleki stansiýa ugratmak;

- ýüki çykarmak -  beýleki bölümlerdäki stansiýalara  ýüki ugratmak;

- ýüki kabul etmek -  beýleki bölümlerdäki stansiýalardan ýüki  kabul etmek.

- Tranzit  gatnaw-  beýleki bölümlerdäki stansiýalardan ýüki kabul edip, beýleki bölümlere ugratmak.

Wagon akymynyň  bölünilişi  aşakdaky çyzgyda  görkezilen.

Her bir bölüm özi üçin şahmat görnüşindäki  meýilnamany düzüp, ol ýerde  kabul etmegiň  tabşyrmagyň   düşürmegiň  normalar görkezilýär

Belli bir aralyga otly düzümini düzmek kese görnüşli tablisa esasynda düzülýär.

| stansiýalar | A | B | Ç | D | E | umumy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -------- | 320 | 570 | 360 | 840 | 2090 |
| B | 320 | -------- | 540 | 170 | 475 | 1505 |
| Ç | 570 | 540 | -------- | 390 | 210 | 1710 |
| D | 360 | 170 | 390 | -------- | 75 | 995 |
| E | 840 | 475 | 210 | 75 | ------ | 1600 |
| JEMI | 2090 | 1505 | 1710 | 995 | 1600 | 7900 |

Wagon aýlanşygyny guramaklyk ýükleri uzak we ýakyn aralyklara daşalyş tapawutlygynda her bir wagonyň görnüşine baglylykda düzülýär. Wagon aýlanşygy bir gije-gündüziň dowamyndaky kesgitlenen aralyk ýük stansiýalaryň ýük ýükleýiş - düşüriş işleriniň meýilnamasy boýunça gurnalýar. Wagon aýlanşygynyň esasy otly düzümini düzmegiň meýilnamalaşdyrylyşyna bagly bolýar.

Tejribe  işi   № 28

Tema: Ýükleýiş we  düşüriliş  işleriniñ  ýerine ýetirilişini öwrenmek.

1. Işiň  maksady:   Ýükleýiş we  düşürliş  işleriniñ ýerine

ýetirilişini öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Stansiýanyň işleriniň  tehnologiýa  yzygiderligi

2. Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3.  Tehniki howpsuzlyk  kadalary

3. Işiň gidişi:

Ýük stansiýada gije-gündüzki ýük dolanşygynyň hasaplaşygy ýük ýüklemek – düşürmek işleri berlen ýumuş boýunça ýerine ýetirýär. Ýük stansiýanyň ýük howlusynda wagondan, awtomobilden we beýleki ulaglardan ýük düşürmek-ýüklemek niýetlenýär. Ýük howlusynyň uzynlygy ulaglar ulgamyndan bir wagtda ähli işleri ýerine ýetirmek üçin gerekli bolýan aralyk alynýar. Ol aralyga wagonlary alyp barmak we alyp gaýytmak üçin edilýän manýowr işleriniň meýdany hasaba alynmaýar.

Ýük stansiýanyň gurallary we maşynlary şu aşakdakylardan ybaratdyr:

-   Konweýer, inersiýa boýunça, buldozer maşynly we ş.m.

-  Ýük stansiýada hereket edip ýük ýükleýän-düşürýän maşynlar:

-  Ýük göterijiler we ýük ýükleýjiler.

Ýük stansiýada hereket edýän meýdançalar:

- Estakadalar, tranşeýlar, bunkerler.

Ýük howlusynyň meýdanyny tehniki enjamlaşdyrmagyň parametri indiki hasabatlar boýunça kesgitlenýär.

Ýük ýükleýiş-düşüriş işlerinde gurallaryň mehanizimleşdirilip we awtomatlaşdyrylyp ulanylanda öndürijiligiň jemi we sany;

Ýüki bir meýdançadan beýleki bir meýdança geçirende gazanylýan öndürijilige;

Ammara ýüküň ýerleşişine we ýük ýükleýäň-düşürýän ýollaryň uzynlygyna;

Düzülen gije-gündizlik ýa-da gezekleşip işleýänleriň ukyplylygy;

Dürli görnüşli tehniki gurallaryň gurnalyşy;

Wagonlary öz wagtynda ýüklemäge we düşürmäge alyp barmagy gurnamak.

Ýük stansiýada ýük ýükleýän - düşürýän ähli tehnikalar, wagonlary manýowr etmek işleri görkezilen tehnologiýa boýunça alnyp barylýar we ýük stansiýasynyň terminine gabat gelýär.

Ýük stansiýanyň ýük ýükleýän-düşürýän ýollarynda bir ýylyň dowamynda, ýüklenilýän - düşürilýän ýükleriň we ammarlarynda ýük  işleri ýerine ýetirmek üçin kabul edilýän-ugradylýan her bir aýratyn ýükleriň görnüşi boýunça berlen ýyllyk ýükleri ýüklemegiň – düşürmegiň usullary esasynda hasaplanylýar.

Wagonlaýyn ugradylýan ýükler:

Kömür, demir, magdan we nebit önümleri, gurluşyk enjamlary – düzgün boýunça toplumly ýüklenýän ýükleriň ugradyluş tertibinde, ýükleri düşürmek işleri göwrümi uly bolan ýükler ýöriteleşdirilen girelge ýollarynda ýerine ýetirilýär. Ýük ýüklenilýän howluda ýükläp taýýarlanylýan ýükler, gaplanan ýükler, konteýnerler, agyr ýükler, düzgün boýunça toplumsyz getirilýär we ugradylýar. Emma olar bir otluda toplumlaýyn düzülen düzümdäki wagonlar bilen bile ugradylýar. Her günki wagon akymyny deňeşdirmek esasynda ýük nokatlarynyň iş göwrümi belli edilýär. Stansiýada boş wagonlaryň ýetmezçiligi ýa-da artykmaçlygy kesgitlenilýär. Şu maksat bilen hem boşan wagonlaryň jedweli düzülýär. Boşan wagonlaryň talap edýän mukdary ýerine ýetirilýän işleriň göwrümine görä wagonlary özara çalyşdyrmagy we biri-birine geçirmegi hasaba almak bilen kesgitlenýär. Ýerine ýetirilen işiň kofisenti şu formula bilen kesgitleýäris.

Tehniki – ykdysady deňeşdirmeleri geçirmeli we köptaraply orta agramly konteýnerleriň mehanizasiýasynyň mümkün bolan wariýantyny saýlamaly ( 3 we 5 tonna umumy agramy).

10 tonnalyk konteýnerleriň duran wagty 2 sany daýançly ýük göterijisi üpjün edýär.

10 tonnalyk köpri görnüşli ýük göteriji bilen üpjün edilen (26700) ýük göterijiniň hili köpri görnüşli ýük göterijiniň tehniki taslamasy boýunça 26 tonna. Ýüküň agramy 10 tonna, ýük göterijiniň bahasy 12 200 000 manat. Konteýneriň ýük göterijiligi 3 tonna.

Talap edýän maşynlaryň mukdaryny kesgitlemek we hasaplamak.

Ýük wagonlara we awtomobillere ýükleri ýerleşdirmek, ýük ýüklemek we düşürmegi hasaba almak bilen esasy wariýant boýunça bir ýa-da birnäçe ammarlarda ýerine ýetirilýän işler bilen talap edilýär.

Ýumuş

- Ýük stansiýada gije-gündüzki ýük dolanşygynyň hasaplanylyşy.

- Ýük ýükleýiş-düşüriş işleriniñ ýerine ýetirilişi gözegçilik etmek

- Ýükleri ýüklemegiň – düşürmegiň usullaryny öwrenmek

Tejribe  işi   № 29

Tema: Meýilnamalaşdyrmagyň  we dolandyrmagyň  meselelerini

çözmegiň matematiki  usullary.

1. Işiň  maksady:   Meýilnamalaşdyrmagyň  we dolandyrmagyň  meselelerini

çözmegiň matematiki  usullaryny  öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Otly hereketini we manýowr işlerini guramagyň  düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Ulanyş işleriniň  tehniki meýilleşdirilişiniň  esasy wezipesi  ýük  daşamaklygyň   meýilnamasyny ýerine ýetirmekdir.

Tehniki meýilleşdirmeklik aşakdakylary özünde  jemleýär:

1.  Bölümiň  ýerine ýetirýän işleriniň  mukdar görkezijileri (ýüklemek, düşürmek, kabul etmek, tabşyrmak, otlynyň gatnaw sanlary).

2. Hereket ediji düzümi  ulanmagyň  hil görkezijileri ( wagon aýlanşygy,  ýükli we doly  reýsler,  sortlaýjy aralyk satansiýada  wagonyň durýan wagty, wagonyň ýük işlerine durýan wagty,  Wagonyň we lokomotiwiň  gije-dündizde geçen ýoly);

3. Tehniki serişdeler arkaly ýük daşamagyň  meýilnamasyny  ýerine ýetirmek

Işleriň  mukdar  normasy  ýükleri daşamagyň meýilnamasy esasynda kesgitlenýär. Hil görkezijiler bolsa  tehniki serişdeleriň   we işi guramaklygyň  derejesine bagly bolýar.

Tehniki normalar bütin  wagon parky üçin,  şeýlede  wagonlaryň her bir görnüşi üçin (ýapyk, ýarym wagonlar üçin, platformalar üçin we ş.m ) düzülýär.

Tehniki normalar  aşakdaky görkezijileri özünde jemleýär.

- Ýükli wagonyň işini  (ýüklenşini we kabul edilşini) ;

- Ýük işleri boýunça  ýumuşlar (hereket ediji düzümi ýüklemek we düşürmek );

- Tranzit wagonlary  kabul etmegiň we  tabşyrmagyň  normasy;

- Ýükli wagonlary kabul etmegiň  normasy;

- Ýükli we boş wagonlary tabşyrmagyň  normasy;

- Otlylaryň hereketiniň ölçegleri;

- Wagon  parkynyň ulanylyşynyň   hil görkezijileri;

- Otlylar üçin  lokomotiwleri  bellemegiň  normasy.

Tehniki normalaşdyrmagyň  mukdar görkezijileri  meýilleşdirilýňn wagon akymynyň  gytak tablisasy, şeýle-de  ýüklemegiň we düşürmegiň  meýilnamasy esasynda düzülýär. Şolar boýunça  meýilleşdirilýän  aý’yň dowamyndaky  gije-gündizki işiniň  göwrümi  kesgitlenilýär.

Bölümiň  wagon akymy  4 görnüşe bölünýär:

- ýerli  gatnaw – bölümiň  çäklerinde  bir stansiýadan beýleki stansiýa ugratmak;

- ýüki çykarmak -  beýleki bölümlerdäki stansiýalara  ýüki ugratmak;

- ýüki kabul etmek -  beýleki bölümlerdäki stansiýalardan ýüki  kabul etmek.

- Tranzit  gatnaw-  beýleki bölümlerdäki stansiýalardan ýüki kabul edip, beýleki bölümlere ugratmak.

Wagon akymynyň  bölünilişi  aşakdaky çyzgyda  görkezilen.

Her bir bölüm özi üçin şahmat görnüşindäki  meýilnamany düzüp, ol ýerde  kabul etmegiň  tabşyrmagyň   düşürmegiň  normalar görkezilýär.  Şahmat görnüşli tablisa boýunça bölümiň  iş görkezijileri  hasaplanylýar. Wagon akymynyň içki şahmat tablisasy.

Wagon parkynyň ulanylyşynyň hilini ýokarlandyrmak  demir

ýollarynyň esasy wezipeleriniň  biridir.  Ýük wagon parkynyň  ulanylkyşynyň görkezijileri  aşakdakylardyr:

- wagon parkynyň ulanylyşynyň  wagt görkezijileri – wagonyň aýlanylyşy gije-dündizki geçen ýoly,aralyk tizligi, ýük işleri üçin stansiýada duran wagty;

- wagon parkynyň  iş göwrüminiň görkezijileri – wagonlaryň geçen ýoly, bölümdäki  wagonlaryň  ýerine ýetiren işi;

- wagonyň  ýük göterijiligini  ulanylyşynyň  göýrkezijileri – wagonyň  statiki  we dinamiki  agyrlygy.

Tejribe  işi   № 30

Tema: Ýük we täjirçilik işlerini dolandyrmak.

1. Işiň  maksady:   Ýük we täjirçilik işlerini dolandyrmak meselelerini

öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýük işlerini guramagyň  düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Ýük ugradýan kärhana, guramalar, senagat guramalar we aýratyn guramalar ýük ugradyjylar we ýükleri alýanlara bolsa ýük alyjylar diýilýär.

Ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan punktda ýolda barmaly nokatda ýerine ýetirilýän dürli işleriñ utgaşmagyny ýük ugradyş prosesi ýük ugradýan ammardan başlanýar we ýük kabul edip alýan skladynda gutarýar.

Eger-de ýük ugradylýan we alynýan sklada demir ýol ýa-da suw ýoly barýan bolsa, onda ýük gönümeli wagonlarda awtomobil gatnaşmazdan ýük ugradýan skladdan ýük alýan sklada eltilýär.

Ýük daşalyş prosesiniň üznüksizligini we bökdençsizligini üpjün etmek üçin transportyň ähli görnüşlerini we zwenolarynyň sazlaşykly işlemegi hökmandyr. Ulag prosesi guramagyň esasynda iki möhüm proses goýulandyr: meýilnamalaşdyrylan we merkezi daşlaşdyrma.

Meýilnama demir ýoluň serişdeleriniň doly we öndürjilikli peýdalanmaga mümkinçilik berýär, olaryň deňölçegli we daşama prosesi bilen baglanşykly bolan bölümleriň we işgärleriň açyk we sazlaşykly işlemegi üçin şerti döredýär. Daşama prosesini merkezleşdirip dolandyrma ýagny aşakda dürli zwenolaryň ýokary zwenolara garaşly bolup, demir ýoluň köp sanly bölümlerine we işgärlerini daşama prosesini üpjün etmegi ugrukdyrýar.

Daşama prosesi demir ýol ulagyny tehniki we täjirçilik taýdan ulanylmaklyga bölünýär. Tehniki taýdan ulanmaklyk demir ýollaryň içki işlerini tertipleşdirýär. Olary ýükleri alyjylaryň we ugradyjylaryň hem-de ýolagçylaryň gatnaşmazlygynda işgärler amala aşyrylýar. Tehniki ulanmaklygyň gurluşyna, otlylaryň howpsuzlygy we hereket grafigi, wagon alyjyny guramak, tehniki normalaşdyrmak, lokomotiwleri, wagonlary ulanmak girýär.

Täjirçilik taýdan ulanmaklyk demir ýol ulagynyň beýleki halk-hojalyk pudaklary, kärhanalary we ondan peýdalanýan aýratyn adamlaryň arasyndaky daşky baglanşygy kesgitleýär. Täjirçilik taýdan ulanmaklygyň iki sferasyna ýük daşamaklygy meýilnamalaşdyrmakdan, ugrukdyrjyklardan ýükleri ugratmak üçin kabul etmek we olary alyjylara paýlamak ýükleriň dokumentini resmileşdirmek, ýükleri saklamak, ýüklemek, düşürmek we ýükleýiş-düşüriş işleri mehanizasiýalaşdyrmak: ýük daşamagyň düzgünleri we şertleri konteýner we gaply sanly ýükleri daşamagy guramak toparlar we ýük daşamak üçin hasaplar, daşalýan ýükleriň goralmagyny üpjün etmek, sklad gapanlar we sowadyjy hojalyklary ulanmak, ulag-ekspedisiýa hyzmatlar, kärendä we şertnama işler, senagat demir ýol ulaglary bilen ara baglanşykly gözegçilik işleri guramaklyk girýär.

Ýük daşalyşyň birnäçe döwletiň demir ýollaryň gatnaşygyna baglydyr.  Gatnawyň görnüşleri:

a). ýerli gatnaw– Bir ýoluň çäginde (Türkmenistanyň öz içindäki ýük dolanşygy).

b). Göni gatnaw –iki  ýa-da birnäçe ýollaryň çäginde (Rossiýa-

Gazagystan - Özbegistan )

g). Göni garaşyk –Demir ýol bilen birnäçe ulaglaryň başga-da ulag  görnüşiniň  gatnaşmagynda (demir ýol –suw ulagy, demir  ýol –awtomobil, demir ýol – howa ulagy,  Türkmenbaşydan Azerbeýjana parom bilen  äkidilýär).

d). Göni halkara gatnaw – Demir ýol ulagynda ýükleriň eke-täk dokument esasynda bir ýa-da birnäçe döwletleriň ýollarynyň gatnaşmagynda (Eýrandan gelýän ýükler  Rossiýanyň üstünden geçýän bolsa Eýran- Türkmenstan–Gazagystan -Rossiýa ekeje resminama  doldurylýar, şol bir  ulagda geçirilýär).

Ýükleriň  sanyna baglylykda  bir nakladnoý boýunça ugratmak işleri: ownuk, agramly, wagonlaýyn we marşut  ugradylma bölünýär.

Ownuk ugradylma – aýratyn bir wagony  talap etmeýän ýükler toplumynyň ugradylmagyna  aýdylýar. (Wagonyň umumy göwrüminiň 1/3 bölegini , agramynyň 5÷10 t. Ýokary bolmaly däl).

Azagramly ugradylma-  ýükleriň  10÷ 20t. Aralykdaky agramda wagonyň ½ -den köp bolmadyk bölegini tutýan ýükler.

Wagonlaýyn ugradylma – aýratyn wagony talap edýän toplumy.

Marşrut ugradylma – otlynyň agram mukdaryna laýyklykda wagonlaryň sanyny talap edýän ýükleriň toplumyna aýdylýar.(bir salgy we bir nakladnoý boýunça ýa-da bellenen stansiýa ugradylan ýükler girýär. 3700÷4000t aralyk häzirki wagtda)

Demir ýolda ýükleri gatnatmak tizligi boýunça:

Ýük tizligi- adaty ýük otlylarynda gatnaw amala aşyrylsa

Uly tizligi–tizlik ýokarlandyrylan ýük otlylarynda (liderni wagonlarda).

Döwlet möçberindäki düzgünnama ýük gatnawyny we ýolagçy goşlarynyň daşalşyny demir ýol ulagyny ulanýan kärhanalar we guramalar hem-de şahsy adamlar bilen  aragatnaşykda bolýar. Bu aragatnaşyk birden köp soragyň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ýük ugradýanyň hukuklary şulardan ybarat: tabşyrylan ýükleri hiç-hili ýitgisiz, zyýansyz ugradylan ýerine ýetirmek  demir ýoluň esasy  borjy  bolup durýar.  Raýatlaryň  demir ýol ulagynda  gitmäge bagaž  goşlaryny äkitmäge hukuklary ýük ugradýanyň  hukuklary kesgitlenendir

Tejribe  işi   № 31

Tema: Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükleriň häsiýetnamasy.

1. Işiň  maksady:   Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan

ýükleriň häsiýetnamasy öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Hereket edýän düzümiň häsýetnamasy.

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Açyk hereket edýän düzümlerde atmosferanyň  täsirinden goralmaýan hem-de ýapyk wagonlara sygmaýan ýükler daşalýar. Oňa dökülip daşalýan (kömür, tokaý, gurluşyk enjamlary we ş.m.) hem-de uzynlygy we göwrümi boýunça uly we agrymy agyr (awtomobil, traktor, oba hojalyk maşynlary, stanoklar we ş.m.) degişlidir.

Açyk hereket edýän düzümlerde daşalýan ýükler ýerleşdirilişi we berkidilişi boýunça tapawutlanýarlar:

1.Guýulyp ýa-da dökülip daşalýan ýükler berkitme talap etmeýär;

2.San boýunça daşalýan ýükler birikme talap edýär;

3.Birmeňzeş ýükleriň üsti-üstine bir näçe gat ýüklenip daşalmagy (tokaý materiallary, turba, rels we ş.m.).

Açyk hereket edýän düzümleriň ýapyk wagonlardan artykmaçlyklary:

1.Ýükleriň düşüriliş işlerinde mehanizmleriň giňden ulanylmagy.

2.Olaryň tara agramy ýeňil hem-de gurluş we abatlaýyş işlerine bahasy arzan daşaýyşa çykdaýjy pes.

3.Adatdan daşary uzyn we uly ýükleri daşamak mümkinçiligi.

4.Ýükleri kabul etmek we tabşyrmak işleriniň ýeňilligi.

Ýüki ugradyjy otlularyň hereket howpsuzlygyny üpjün eder ýaly, daşalanda ýüküň goralmagyny gazanmak üçin taýýarlaýyş işlerini – ýüki  berkitmeli, berkitmek  üçin  çatryklaryň we detallaryň berkligini barlamaly, tigirli, zynjyly we beýleki maşynlaryň saklaýjy ulgamyny barlamaly, ýüklenenden soň maşynlar tormoz berlen ýagdaýda bolmaly. Awtomobil, oba hojalyk we beýleki özi ýöreýän maşynlaryň  gapylary ýapyk we plombalanan bolmaly.

Wagon parkynyň abatlygyny, gazanmak üçin ýüki ugradyjylar we kabul edijiler borçludyr. Ýükler ýüklenende we düşirlende hereket edýän düzümleriň zaýalanmazlygyny gazanmak.

### Hereket  wagtynda ýüke täsir edýän  güýçleri

Daşalanda ýüklere  wagonyň  oky boýunça ugrukdyrylan gorzontal  inersiýa  güýçleri,  keseligine gapdala ugrukdyrylan gorzontal inersiýa güýçleri, wertikal inersiýa güýçleri, ýeliň  basyş  güýçleri we sürtülme güýçler täsir edýärler.

Inersiýa güýçleri ýükiň agyrlyk  merkezine,  ýeliň  güýçi gapdal  diwaryň  meýdanynyň  agyrlyk nokadyna  täsir edýär (5-nji surat).

Sürtülme güýçi  elmydama ýüke täsir edýär, beýleki ähli güýçleriň deň täsir edişiniň garşysyna  tarap ugrykdyrylýar. (5-nji surat)

5-nji surat. Ýüke täsir edýän güýçleriň shemasy.

Bu  güýçleriň täsirleri ýükler ýüklenende  we berkidilende  hasaba alynmalydyr hemde  hasaplanmalydyr.

Ýokarda  görkezilen güýçler manýowr wagtyndaky  wagonlaryň  özara urgysy  netijesinde, wagon ornundan gozgalanda, otly  saklananda, otly  uly tizlik bilen  hereket  edilende ýüze  çykyp bilýär.

Täsir edýän güýçleriň  bahalary “Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň tehniki şertleri” resminamada getirilýän usullar arkaly hasaplamak bolýar.

### Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamagyň

### hereket howpsuzlygyny üpjün etmek

Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri daşamak üçin  esasy talaplar aşakdakylardan ybaratdyr:

- daşalýan wagtynda  urgylar netijesinde  ýükler ornundan  suýşmez we gaçmaz ýaly ygtybarly,  berk  ýerleşdirilmelidir  we berkidilmelidir;

- ýük  ornynyň sanyny barlar ýaly  gaply we sanly  ýükleri dogry  hatarlara  düzülip  ýerleşdirmelidir;

- ýükler ýüklenende wagonlaryň ýük  göterijiligi we  göwrüm boýunça  sygymy doly  ulanylmalydyr;

- ýükler ýerleşdirilende  agramlar  teleşkalar boýunça deň  ýerleşdirilmelidir;

- ýükleriň  daşky gaby  berkidilme enjamlary bilen   bilelikde  ýükleýiş  gabaranyň  çäginden  çykmaly däldir.

Gabara  barlananda  wagon  göni  gorzontal  ýolda durup  wagonyň  we ýoluň  oklary,  wertikal tekizliginiň üstünde ýatmalydyr. (6-njy surat)

6-njy surat. Ýükleýişiň gabarasy.

Ýüklemegiň  gabarasy  ýüküň  hemme ýeri üçin (bütin uzynlygy boýunça) üpjün etmelidir. Platforma wagonynyň  bazasyna laýyklykda ýük ýükläp bolýan   kuzowasynyň uzynlygy aşakdakylardan ybaratdyr:

- Bazasy -9720 mm  bolanda platforma wagonlary üçin  18,2m;

- Bazasy  9243 mm – 17,9m;

- Bazasy 5500 mm – 14,5m;

- Bazasy  9720 mm  bolan  goşalandyrylan platforma wagonlar üçin  25,48m;

- Bazasy 9294 mm bolan  goşalandyrylan platforma wagonlar üçin  24m.

Has  uzyn ýükler üçin ýüklemegiň ölçegleri  hasaplama

boýunça kesgitlenýär.

Wagon  ýekelikde ýüklenende ýüklenýän ýüküň öň tarapa 400 mm çenli kuzowadan  çykarmaga rugsat edilýär. Munuň üçin  platforma  wagonyň öň tarap borty,  ýarym  wagonyň bolsa derwezesi açylyp berkidilýär. Açyk hereket edýän düzümlerde ýükleri ýüklemegiň düzgünleri „Ýükleri ýüklemegiň we berkitmegiň  tehniki  şertlerinde“ görkezilýär.

Tejribe  işi   № 32

Tema: Birleşdirilen  wagonlarda  ýükleri  daşamak

1. Işiň  maksady:   Birleşdirilen  wagonlarda  ýükleri  daşamak usullaryny öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Wagonlaryň häsýetnamasyny we düzgünleri.

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Fermalar, köpri  bölekleri,  kran bölekleri we ş.m. uzyn ýükler daşalanda olaryň  uzynlygy, wagonyň uzynlygyndan  400mm uly  bolsa şeýle  ýükler birleşdirilen wagonlarda daşamaklyk rugsat edilýär. Birleşdirmek üçin  bir meňzeş wagonlar saýlanylmalydyr. Birleşdilirilen wagonlary awtobirikdirilýän  merkeziniň oka tapawudy ýük ýüklenmäni 80-100 mm –den ýokary bolmaly däldir.

Uzyn  ýükler 2 sany birleşdirilen wagonlarda  daşalanda ýükleriň  berkitmesi ýoluň öwrümli  böleginiň  hereket  edilende wagonlaryň  ýüklere görä  hereketine päsgelçilik döretmeli däldir. Uzyn ýük  wagonyň oky  boýunça süýşmeklikden haýsy   hem bolsa bir wagonda  berkitmek bolýar.

Gapdala  suýşmeden we ýykylmadan goramak üçin  berkidiji enjamlary wagonlaryň  ikisinde  hem ýerleşdirilýär.

Platforma  wagonunyň gapdal bortlary  birleşdirilen wagonlaryň ýoluň aýlawly  ýerlerinde hereket etmegi üçin  açyk ýagdaýda  bolmaly bolsa, bortlar açylmalydyr.

Birleşdirilen  platforma  wagonlarynda  ýerleşdirilen ýükleriň arasy 270 mm az  bolmaly däldir. (7-nji surat a)

a)

7-nji surat. Birleşdirilen wagonlarda özyn ölçegli ýükleriň ýerleşdirilişi.

Egerde  uzyn ýük 2 wagonda  ýerleşdirilip  2 gyrasy 3-nji  we 4-nji  wagondan çykýan bolsa, 3-nji  we 4-nji  wagonlara  başga ýük  ýüklenen bolsa, başga ýük bilen uzyn ýüküň aralygy ok boýunça süýşmeden   berkidilýän wagon tarapdan 270 mm –den, beýleki  tarapdan 490 mm (7-nji surat b) az bolmaly däldir.

Eger  ýüküň  ýerleşdirilen iki  wagonynyň arasynda  3 platforma bar bolsa, iň soňky  görkezilen  ululyk 710 mm –den (7-nji surat g) az bolmaly  däldir.

Birleşdirilen  wagonlar öz ara açylmaz ýaly  wagonlaryň iki  tarapynda hem “Birleşdirilen, açylmaly däl”  diýlen ýazgy ýazylmalydyr. Awtobirikmeleriň arasyny açyjy ryçag kranşteýnerne ýümşak sim arkaly  daňylmalydyr.

Tejribe  işi   № 33

Tema: Enjamlar  we  ýükleriň  berkidilşiniň  usuly.

1. Işiň  maksady:   Enjamlar  we  ýükleriň  berkidilşiniň  usulynyň

meselelerini öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýükleriň  berkidilşiniň  düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Açyk  hereket edýän düzümlerde ýükleri   berkitmekde  dürli  desgalar we daňylýan  materiallar  ulanylýanlar:  söýeg we direg pürsleri,   direg pürsleri,  diregler, ýüküň aşagyna goýulýan tagta,  aralaryna  goýulýan tagtalar, şitler,  daňmana niýetlenen  serişdeler hemde birnäçe sapar gaýtadan  peýdalanmaga niýetlenen berkidijiler ulanylýar.

Diregler: togalak diametrli  agaçdan taýýarlanylýar. Onuň aşakky  diýametri 120-140mm,  ýokarky diýametri 90 mm-den kiçi bolmaly däl.  Gapdal   diregleriň  beýikligi  platformanyň  polundan içki diregi 3100 mm-dir.  Daşky diregi – 2800mm-den kiçi bolmaly däl.  4 okly  ýarym  wagonlarda bortyň  üstünden (beýiklikde)  diregiň  beýikligi  egerde bort 1880 mm bolsa, 900 mm çenli, egerde bort 2060mm  bolsa 700 mm çenli rugsat edilär.  Gysga  söýegleriň  uzynlygy, oturdylýan platformanyň öň we yz we gapdal bortynyň  beýikliginden kiçi bolmaly däl.

Aşagyna goýulýan tagtalar (podkladka), arasyna goýulýan tagtalar (prokladka), daýanç pürsleri polimateriallardan  demirden, demir betondan we beýleki materiallardan taýýarlanylýar.

Podkladkalar we prokladkalar – mehanizmleşdirilen ýüklenilişi we düşürilişi üpjün etmekde ulanylýar, ol  ýükleriň  zaýalanmagyndan goraýar, olar in we  beýiklik boýunça goýulyp bilner.  Iki  bölegi hem çüýler, boltlar we ş.m. berikdirilýar. Ýarym  wagonlarda ýükler  daşalanda ini boýunça birikdirilen podkladkalary we uzyn görnüşli  iki wagona  daýanýan  ýükler daşalanda  uzynlygyna birikdirilen   podkladkalar ulanmak gadagan.

Podkladka bilen  prokladkanyň ara beýikligi  25 mm  kiçi bolmaly däl.   Podkladkanyň  uzynlygy  hökman  wagonyň inine,  prokladka bolsa ýüküň inine deň bolmalydyr.

Düzgün  boýunça prokladkalary biri-biriniň üstünden ýüküň gutaran  ýerinden  500 mm aralykda we  diregden 300 mm az bolmadyk aralykda goýulmalydyr.

Daýanç  pürsleri tekiz  üstli  enjamlary berkitmek üçin ulanylýar. Daýanç pürsleri berkidiliş ygtybarlygyň  ýokarlandyrmak üçin özara we öň we yz  diregleriň arasyna daýanç goýulýar.

Çekdirmek  we daňmak üçin niýetlenen serişdeler demir zynjyrdan polat troslardan we  beýleki materiallardan  taýýarlanylýar.

Çekdirmeleriň bir  tarapy  ýüküň ahyryna beýleki  tarapy platformanyň gapdal we  maglaý  direglerine ýa-da ýarym wagonlary daňylyş elementine  birikdirilýär. Daňmaklar  we çekdirmeler 2 gatdan az  bolmaly däl.

Sim ýumşak,  termiki  gaýtadan  işlenilen  4 mm uly  bolmadyk diametri  serişde  bolup  ýükleri  berkitmek üçin  ulanylýar. Olaryň daşky  üstlerinde çat açmalar  sapaklaryň  gyrylmasy we beýleki  deffektler  bolmaly däl.  Bir  simiň  deregini onuň diametrine deň bolan  başga sim bilen  çalyşmaga rugsat  berilmeýär.

Berkitmelerde  kesiginiň 20m2 bolan we galyňlygy 3-4 bolan  tegelek  bolmadyk simler  rugsat  edilýär.  Çekdirilmelerde  we daňmakda simler  ikinji  sapar ulanmana  rugsat edilenok.

Maňlaý gabaw şitleri tekiz  üstli  ýükleriň  üstleri  esasanam birinden  sypmazlyk şertini kanagatlandyrmaýan  bolsa, ugrybir  süýşmekliginiň  öňüni almak üçin  niýetlenilýär(tokaý materiallary,  ýonma ýarym materiallardan, demir  trubalar we beýlekiler). Olaryň maňlaý direglere ýük tarapyna   tagta  urmak  bilen  berkidilýär (8-nji surat).

8-nji surat. Platforma wagonynda direg şitleriň ýerleşdirilişi.

1-ýük;   2- şitiň  diregi;   3- şitiň tagtalary;  4- çüýler;  5 – toryň diregi,  6-  daýanç pürsleriniň; 7- çekdiriji.

Çüýler 3-8 mm diametrde we 70-250 mm uzynlykda  ulanylýar.  Olar diregler we  daýanç pürsleriniň we  beýleki agaç materiallary  berkitmek üçin  jüýleri agaçlygy çat açmagynda  goramak  üçin  wertikal  urulýar.  Gaty  görnüşli  enjamlary (dub we ş.m)  öňünden  çüý urmak üçin  deşmeli. Çüýleriň  tagtalaryň arasynda   galmazlygyny  gazanmaly.

Podkladkanyň aşagyna  goýulmalaryna  ýükleri  berkitmekde kastel (telbe) we skowa ulanmaga rugsat  edilýär, ýüki   berkitmekde  bortlar we wintler  ulanmaga rugsat edilýär kä ýarym  detallary öz  aralarynda we ýükler bilen  kebşirlemek arkaly  berkidilýär.

Tejribe  işi   № 34

### Tema: Ýükleriň  aýratynlykda berkidilmegi we ýerleşdirilmegi

1. Işiň  maksady:   Ýükleriň  aýratynlykda berkidilmegi we ýerleşdirilmegiusullaryny  öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýükleri berkitmek işlerini guramagyň  düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Açyk hereket edýän düzümleriň tokaý materiallary (tegelek ýa-da ýarym tegelek) daşalanda ýükler, „şapka“ beýiklikli bolup olar hökman gyraky söýeglere jebis berkidilen bolmaly. Tegelek agaç materiallary ýüklenilinde olaryň ýolda togalanmazlygyny üpjün etmek üçin aralaryna ýasy tagtalar goýulmaly.

Platforma wagonynda tegelek tokaý materiallarynyň berkidilşiniň we ýerleşdirilişiniň  shemasy  9-njy suratda görkezilen.

9-njy surat. Togalak tokaý materiallarynyň berkidilşi we ýüklenilişi.

1 – gyraky gireg;  2 – ýokarlygyna keseligine berkidilşi;

3 – „şapka“ görnüşde daňylşy; 4 – ortasyndan keseligine berkidilşi; 5 – çekdirilen  prokladkalar;  6 – prokladkalar;  7 – prokladkalaryň galyňlygy; 8 – podkladkalar.

Tokaý önümleri ýüklenilenden  soňra öçmeýän reñk bilen platforma wagonynyň  gapdal  bortynda, ýarym wagonyň gapdal gapyndan T harpyny ýazýarlar, onyň galyňlygy 5 sm-den az bolmaly däl.

Demir turbalar daşalanda (uzynlygy 4-5 metr) bolsa gyraky söýgetleri 4 jübit edilýär. Her setir turbalaryň arasynda olaryň togalanmazlygyny üpjün edýän ini   40 mm ybarat bolan tagtalar goýulýar.

Tigirli awtomobil ulaglary (awtomobil, traktor tirkewli, ýarym tirkewli) ýüklenende deňagarmly şert dörär ýaly bolmaly, tigirleri tormaz berilen ýagdaýynda goýulmaly.

Awtomobiller platformalarda ýekelikde goýulanda gyraky tigirleri wagonyň ramasynda berkidilmeli(10-njy surat). Mundan başga-da awtomobiller üsti-üstüne ýapyk görnüşde daşalanda lkinji awtomobil gorizontal soňrakylary biri-biriniň üstüne ýapgyt  görnüşde goýlyp her biriniň tigirleri wagonyň ramasyna birikdirilmeli(11-nji surat).

10- njy  surat. Birleşdirilen wagonlar awtomobilleriň   ýüklenilişi.

11-nji surat. Ýapgyt  görnüşde  biri-biriniň üstüne goýlyp

awtomobilleriň ýüklenilişi.

Zynjyrly maşynlar ýüklenilmezden ozal gabarit  ölçeglerine laýyk gelýändigini, berkidiljek enjamlaryň abatlygyny barlamak, tormoz sistemasynyň işleýişini we abatlygyny barlamak, dolandyryş pultyna ýa-da maşynyň kabinasyna girilmeginiň öňüni almaly. Aýnalary ýapylmaly, plombirleninden soň senesi ýazylmaly. Goşmaça ätiýaçlyk şaýlary bile ýüklenmeli

Tejribe  işi   № 35

Tema: Guýulýan ýükler ýüklenende we düşürlende ulanylýan  mehanizasiýalar we  ammarlar.

1. Işiň  maksady:   Guýulýan ýükleri ýüklenende we düşürlende ulanylýan  mehanizasiýalary öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Ýükleri ýüklenende we düşürlende düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Guýulýan ýükleriň ammarlary we  ýüklemek- düşürmek üçin mehanizimleri  dürli görnüşde bolup bilýär. Olaryň görnüşi ýa-da gurluşy ýüküň görnüşine bagly bolup durýar. Ýapyk wagonlarda daşalýan ýükler   ýapyk  ammarlarda saklanylýar.

Atmosferanyň täsirinden goralmaýan ýükler mehanizmleşdirilen  açyk ammarlardan saklanylýar.

Tozaýan gurluşyk materiallary we dökünler  öndürilýän ýerlerinde ýüklenilýär. Olar ýüklenilende  ýükleriň  akyjylyk ukyby ulanylýar. Düşürilýän stansiýalarda görkezilen  ýükleri düşürmek üçin mehaniki we pnewmatiki düşüriji gurluşlar ulanylýar.

Lentaly transportýor bilen mehaniki piller, ýörite kowuşly teleşkalar, öňi kowuşly akumulýatorly ýükleýjiler ulanylýar.

Bu ýükleri ýeňillik bilen düşürmek üçin  olary ýöriteleşdirilen  özi ýükini düşürýän wagonlarda daşamaklyk amatly hasaplanylýar.

Kömür, magdan ýaly ýükler demir ýol ulagyna şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  gapdal ýollarynda ýüklenilýär. Gapdal ýollaryň ýa-da    şahtalaryň we magdan känleriň ýanyndaky  ammarlar bunker görnüşli, ýarym  bunker,  skreper we ştabel görnüşli bolýar. Bunkeriň ýüklenilýän ýollarda keseligine  ýerleşdirilişiniň bunker ammarynyň  shemasy 12–nji suratda  görkezilendir.

12-nji surat. Bunker görnüşli ammar  üçin kömüriň goşmaça skreper  görnüşli  ammarynyň  gurulşy.

Şahtadan 1 çykarylan kömür ýörite  baýlaşdyryjy we saýlaýjy gurluşdan 2 geçip bunker üstki paýlaýjy konweýere 3 barýar. Konweýerden  bunkeriň 4 içine guýulýar.  Bunkerlerden  ýarym wagonlara kömür ýörite geçirijiler 5 arkaly guýulýar. Ýükleýji gurluşyň düzümine wagonlary süşürmek üçin ýörite itekleýji gurluş girýär.  Ýükleýiş işleri tamamlanandan soň, itekleýji gurluş wagonlary ýörite terezilere itekläk ertýär. Adatça  bunkerli gurluşyň gapdalyna   goşmaça konweýer gurluşly 7 skreper görnüşli sklad 6 ýerleşdirilýär.

Bir wagon ýüklemeklik birnäçe minutyň dowamynda tamamlanýar. Bu ýerde bunkeriň açylşyny ýapylşyny,  terezi gurluşyny we itekleýji gurluşy doly awtomatlaşdyryp bolýar. Kömür we magdanlar  körhanalaryň  gapdal ýollarynda düşürilýär. Düşürmek üçin köpri görnüşli düşüriji-ýükleýjiler, rotor görnüşli wagon gyşardyjylar, estakadalar ulanylýar.

Ýük  howlularynda kömür ýöriteleşdirilen ammarlarda düşürilýär.  Ýarym wagondan kömüri düşürmek üçin ýokary galdyrylan ýollar ýa-da bunker estakadalar ulanylýar.   Özi  düşürýän wagonlarda düşürmeklik üçin ýokary galdyrylan ýollardaky wertikal  diwarlary  bar (13-nji surat a).

Dökülip düşürilen ýükleri  awtoulaga ýüklemek üçin  kowuşly traktor ýükleýjiler we  hereketlenýän  ýa-da ýöreýän grefer görnüşli kranlar ulanylýar (13-nji surat b).

13-nji surat. Ýük  howlusyndaky kömür ammarlarynyň mehanizmleşdirilen  shemasy.

Tejribe  işi   № 36

Tema: Däneli  ýükleriň şertleri we häsiýetnamasy.

1. Işiň  maksady:   Däneli  ýükleriň şertleri we häsiýetnamasy öwrenmek.

2. Işe  gerekli enjamlar we abzallar:

1. Däneli ýükleriň şertleri düzgünleri

2.  Demir ýollary tehniki  ulanmagyň  kadalary.

3. Işiň gidişi:

Çörek görnüşli ýüklere dürli däneler (bugdaý, mekgejöwen, arpa we ş.m.) we gaýtadan işlenilen önümler hem-de iri däneli önümler (noýba, nohut, çigit we ş.m.) degişlidir. Däneli ýükler däne daşaýan wagonlarda we gapasy gabaw edilen ýapyk wagonlarda daşalýar. Un önümleri we ýarma önümi daşy gaply daşamaklyk maslahat berilýär.

Däneli ýükleriň esasy aýratynlygy möwsümleýin daşalýanlygyndadyr. Däne-organiki önümligi üçin olarda biologiki prosesler bolup durýar. Amatsyz şertlerde (ýokary çyglylykda mikroplar bilen zaýalanmak, wagonlaryň hapalanmagy wentelýasiýanyň ýoklugy we ammarlaryň talaplary ödemezligi) onuň gyzmaklygyna getirýär we zaýalanyp başlaýar.

Dänäniň hiliniň esasy görkezijisi natural agramy, çyglylyk we garyndy saklaýjylygy.

Wagonlara däne ýükleri ýüklenmezden ozal tarasyny, ýüklenenden soň tutuş agramyny terezide çekmeli. Daşalmana kabul edilýän ýükleriň  çyglylyk derejesi 16 %-e  çenli rugsat berilýär. Käbir ýagdaýlarda demir ýol  ministrliginiň we azyk senagat ministrliginiň razylygy esasynda 16 %-den gowrak bolsa-da daşamaklyga kabul edilip bilner.

Çörek görnüşli ýükler daşalyşa nakladnoýyň ýany bilen sertifikat ýa-da hili barada şahadatnama esasynda kabul edilip biliner. Hili barada şahadatnamada önümiň sorty, çygylyk derejesi, başga garyndylaryň mukdary ýa-da ýoklugy we zaýalaýjylar hem-de beýleki hil görkezijiler ýazylýar.

Zaýalanan ýükler ýörite kärhana-da gaýtadan işlenmäge daşalyp biliner. Eksportda gidýän ýükler goşmaça dokument soralmazdan kabul edýärler, olar araçäk stansiýalarda gümrükhana  tarapyndan barlanylýar.

Eger-de ýolda goşmaça dokumentler ýitirilse kabul ediliş stansiýalarda barlagdan geçirilmeli. Däneli ýükler daşalanda ýüklenende we düşürlende doly mehanizmleşdirilen  usulda amala aşyrmaly. Olaryň düşürlende we ýüklenende tozan emele getirýänligini hasaba alyp işçilere hökman ýörite egin-eşik  we tozana garşy äýnek geýdirilmeli.

### Däneli  ýükleri  düşürilende we ýüklenende ulanylýan

### mehanizasiýasy hem-de  tehniki  howpsuzlygy üpjün etmek

Däneli ýükler üçin ammarlar  hökman arassa, gury, gün şöhleleriň  täsiri we  sortlamak üçin  gurluşlary, däneleriň agramyny ölçemek we olaryň saklanyş döwründe  ýagdaýyna gözegçilik üçin  gurluşlary bolmaly.

Däne ammarlary bellenilen maksady boýunça  şu aşakdakylara bölünýär:

- taýýarlaýyş – önderijilerde  dänäni  kabul etmek üçin;

- gaýtadan işlemek – ulagyň bir görnüşinden  beýleksine  geçirmek üçin;

- önümçilik -  dänäni gaýtadan işleýän kärhanalarda   ýerleşdirilen;

- baza -  yzygiderli we döwlet  ätiýaçlygyny döretmek üçin  niýetlenen.

Däneleriň saklanyş we gaýtadan işlemegiň  mehanizmleşdiriş şerti boýunça  ammarlar aşakdakylara bölünýär:

- elewatorlar – bu ýerde  däneler  ýörite  gaplarda saklanylýar;

- ambarlar  - däneler  ýapyk gaplarda  saklanylýar.

Has kämil ammarlar hökmünde saklanylyşyň  ulanylyş we tygşytlylyk şertini üpjün etýän, däneleriň gaýtadan işlenilmegini, kabul etmek  we  tabşyrmakda  elewatorlar esasy  orun eýeleýär.    Elewator  görnüşi  ammarlaryň shemasy 14-nji suratda görkezilen.

14-nji surat. Däne saklanylýan  elewatoryň  shemasy.

Barlanandan 1 we awtomobil terizisinde 2  agramy

ölçenilenden  soňra däneli awtomobiller   düşüriliş  benasyna 3  barýar,  ol ýerde  serpiji gurluşyň kömegi bilen däne  kabul ediş  larisine 4 dökülýär.

Däne çekiji  wagonlardan  we ýapyk wagonlardan  däneler

ýörite maksatly bina 7 düşürilýär. Däne düşürlende  wagonyň düşürliş  ýerinde ýerleşen  kabul ediş lariýesine barýar.

Kabul ediş lariýesinden däneler  konweýere 4 öz akymy

boýunça barýar. Konweýeriň düşüriliş ahyry  kowuşyly

elewatorynyň 10 başmagy bilen  birikdirilen.   Elewatoryň kowşy dänäni elewator başniýasynyň ýokary bölegine galdyrýar. Başgy  gaýtadan işlenmegi  talap edilmeýän däneler  silosasty konweýerler 9  arkaly  silostlaryň 8 ýa-da  ýyldyzjyklaryň 12  birisine  saklamak üçin  berilýär.  Bu ýerde  dänäniň temperaturasynyň  gözegçilik etmek üçin olaryň tutuş boýy boýunça  temperaturanyň  hasabatyny   görkezýän termopar  ýerleşdirilen. Temperaturanyň  görkezmesi operatoryň   oturýan ýerindäki abzallara berilýär.

Siloslardan  we  ýyldyzlardan  däne     düşüriliş  deşikler boýunça  öz akymy  bilen  silosasty konweýere 11  berilýär,  ol  dänäni  elewatoryň  10  başmagyna geçirýär. Elewatoryň  ýokaryk galdyran  dänesi  paýlaýyş bunkere guýulýar, bu ýerden  trubalar 6  boýunça awtoulaga ýa-da demir ýol  wagona ýüklenýär.