- Berlenler:

Ýükleriň jedweller boýunça berlişi.  1-nji jedwel.

- konteýneriň görnüşi we düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada 2-nji jedwel.

- hojalyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada 3-nji jedwel.

- däne önümleriniň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada - 4-nji jedwel.

- gurluşyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada 5-nji jedwel.

- haltaly ýükler düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada 6-njy jedwel.

  - Ýüküň görnüşleri:

- öý goşlary.

- hojalyk harytlary.

- däne önümleri.

- gurluşyk harytlary.

- haltaly ýükler.

  - . Wagonlaryň sany 7-nji jedwel.

  - . Girelge ýollary 8-nji jedwel.

  - . Wagonlaryň ýük göterijiligi.

- ýörite konteýner wagon 31,5 tonnalyk.

- hojalyk harytlary- ýapyk 68 tonnalyk wagonda.

- däne önümleri - ýörüte däne çekýän 71 tonnalyk wagonda.

- gurluşyk harytlary -platforma we ýarym 66 tonnalyk wagonda .

- haltaly ýükler- konteýnerlerde we ýapyk 68 tonnalyk wagonda.

  - Ýüküň ýüklenjek – düşüriljek ammaryň görnüşi – ýapyk görnüşli ammar.

  - Ýük ýükleýän – düşürýän mehanizimiň görnüşi – 1,5 tonnalyk akkumulýatorly ýük ýükleýji-düşüriji, göterijiligi 5 tonnalyk ýük göteriji.

  - Wagonlaryň görnüşi:

- ýörite konteýner wagon.

- ýapyk wagon.

- däne wagon.

- platforma we ýarym wagon.

- ýapyk wagon.

  - Ýük göterijiniň iş öndürijiligi 32 tonna/sagatda.

1.10 Wagonlaryň ýük göterijiligi:

- konteýnerler üçin 31,5 tonna.

- ýapyk wagon. – 68 tonna.

- däne wagon – 71 tonna.

- platforma we ýarymwagon – 66 tonna.

- ýapyk wagon – 68 tonna.

1.11 Wagonlaryň öz agramy:

- konteýnerler ýüklenýän 22.

- ýapyk wagon – 24 tonna.

- däne wagon – 22 tonna.

- platforma we ýarymwagon 22 tonna.

- ýapyk wagon.-24 tonna.

  - Wagonlaryň uzynlygy:

a) ýörite konteýner wagon -14,73 metr.

b) ýapyk wagon. – 14,73 metr.

c) däne wagon – 14,73 metr.

d) platforma - 14,73 metr. we ýarymwagon – 14,0 metr.

e) ýapyk wagon – 14,73 metr.

1.13.Kuzowyň göwrümi – 106,6 m³.

- 1.14 Wagonyň taslama gatnaşygy şu aşakdakylar boýunça kabul edilýär.

- Ýapyk wagonlar we 4 tigir okly platforma  100 %.

- 4 tigir okly ýarym wagonlar 80-85 %.we 8 tigir okly – 15-20 %.

Demir ýol beketlerinde we oňa birigýän girelge ýollarynda önümçilik döwri toplumlaýyn mehanizasiýalaşdyrmagyň zähmeti ylmy esasynda guramagy we öňde baryjy tilsimaty ornaşdyrmagyň esasynda ýük ýüklemek-düşürmek işleri tygşytlylygy guramak, mehanizasiýalaşdyrmagy we awtomatlaşdyrmagy işläp düzmegi talap edýär. Toplumlaýyn mehanizasiýanyň işlenip düzülen çärelerine tehniki we ykdysady baha bermeli.

- Ýükleriň görnüşi                           1-nji jedwel.

| Wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| öý goşy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hojalyk haryty | Gap-çanak | Tele-fon | Sabyn | Mebel | Haly | Tele-wizor | Radio | Çaýnek | Gaz peç | Sowa-dyjy |
| Däne önümi. | Bugdaý | Arpa | Jöwen | Mekge | Şaly | Dary | Şaly | Bugdaý | Arpa | Mekge |
| Gurluşyk harytlary. | Üwelen daş | Çagyl | Asfalt | Çäge | Hek | Toprak | Kerpiç | Keram -zit | Şifr | Agaç |
| Haltaly ýük. | Kartoşka | Şeker | Tüwi | Un | Duz | Sogan | Käşir | Azot | Alma | Hyýar |

Konteýneriň görnüşi we düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

2-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| öý goşlary | 3 tonna | 5 t. | 10 t. | 12 t. | 15 t. | 20 t. | 25 t. | 30 t. | 40 t. | 50 t. |
| Düşürýän | 320000 | 300000 | 280000 | 270000 | 310000 | 290000 | 260000 | 250000 | 320000 | 290000 |
| Ýükleýän | 200000 | 190000 | 180000 | 170000 | 190000 | 170000 | 160000 | 150000 | 210000 | 190000 |

Hojalyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

3-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşürýän | 370000 | 350000 | 330000 | 320000 | 360000 | 340000 | 310000 | 300000 | 370000 | 330000 |
| Ýükleýän | 160000 | 230000 | 220000 | 210000 | 230000 | 210000 | 200000 | 190000 | 250000 | 230000 |

Däne önümleriniň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada    4-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşürýän | 330000 | 310000 | 290000 | 280000 | 320000 | 300000 | 270000 | 260000 | 330000 | 290000 |
| Ýükleýän | 300000 | 320000 | 320000 | 310000 | 330000 | 310000 | 300000 | 290000 | 280000 | 290000 |

Gurluşyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

5-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyryndan ikinji sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşürýän | 950000 | 930000 | 920000 | 980000 | 950000 | 930000 | 970000 | 960000 | 930000 | 990000 |
| Ýükleýän | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |

Haltaly ýükler düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada 6-njy jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyryndan ikinji sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşürýän | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
| Ýükleýän | 160000 | 100000 | 120000 | 140000 | 130000 | 150000 | 170000 | 110000 | 180000 | 190000 |

Wagonlaryň sany                    7-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşüriýän | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | 25 | 25 | 19 | 27 | 31 |

Girelge ýollary            8-nji jedwel.

| wariýanty | Şifiriň ahyrky sany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Düşüýän-ýükleýän | 7 15 | 8 14 | 10 12 | 12 14 | 13 17 | 9 16 | 11 14 | 8 11 | 13 14 | 15 16 |

Amaly sapak

Tema. Ýük  stansiýada gije-gündüzki ýük dolanşygyny hasaplamak

Ýük stansiýanyň ýük ýükleýän-düşürýän ýollarynda bir ýylyň dowamynda, ýüklenilýän - düşürilýän ýükleriň we ammarlarynda ýük  işleri ýerine ýetirmek üçin kabul edilýän-ugradylýan her bir aýratyn ýükleriň görnüşi boýunça berlen ýyllyk ýükleri ýüklemegiň – düşürmegiň termini esasynda hasaplanylýar. Hasaplama şu formula boýunça tehniki ýumuşda berlen maglumatlar boýunça ýerine ýetirilýär.

Qгод · Kн

Qс= -----------;

365

Bu ýerde: Qгод – ýükleriň gelýän ýa-da ugradylýan ýyllyk ýük dolanşygy.

Кн - gelýän ýa-da ugradylýan ýükleriň deňölçegsizlik koffisenti Кн=1,5.

Berlen maglumatlar.

1. Konteýneriň görnüşi we düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

| öý goşlary | 3 tonna |
| --- | --- |
| Düşürýän | 320000 |
| Ýükleýän | 200000 |

2.Hojalyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

| Düşürýän | 370000 |
| --- | --- |
| Ýükleýän | 160000 |

3.Däne önümleriniň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

| Düşürýän | 330000 |
| --- | --- |
| Ýükleýän | 300000 |

4. Gurluşyk harytlarynyň düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

| Düşürýän | 950000 |
| --- | --- |
| Ýükleýän | 000000 |

5. Haltaly ýükler düşürýän – ýükleýän ýüküniň agramy tonnada

| Düşürýän | 000000 |
| --- | --- |
| Ýükleýän | 160000 |

Mysal.

Konteýner üçin:

320 000  х  1,5        480 000

düşürilýän: Qc =  ----------------  =   -------------- = 1315 t/g.g.

365                       365

200 000  х 1,5        300 000

ýüklenýän: Qc = ---------------- =   --------------  =  822 t/g.g.

365                        365

Hojalyk harytlary üçin:

350 000  х  1,5        525 000

düşürilýän: Qc =  ----------------  =   -------------- = 1438 t/g.g.

365                       365

220 000  х 1,5        330 000

ýüklenýän: Qc = ---------------- =   --------------  =  904 t/g.g.

365                        365

Däne önümleri üçin:

310 000  х  1,5        465 000

düşürilýän: Qc =  ----------------  =   -------------- = 1274 t/g.g.

365                       365

320 000  х 1,5        480 000

ýüklenýän: Qc = ---------------- =   --------------  =  1315 t/g.g.

365                        365

Gurluşyk harytlary üçin:

950 000  х  1,5        1425 000

düşürilýän: Qc =  ----------------  =   -------------- = 3904 t/g.g.

365                       365

000  х 1,5             000

ýüklenýän: Qc = ---------------- =   --------------  =  000 t/g.g.

365                        365

Haltaly ýükler üçin:

000  х  1,5              000

düşürilýän: Qc =  ----------------  =   -------------- = 000 t/g.g.

365                       365

150 000  х 1,5         225 000

ýüklenýän: Qc = ---------------- =   --------------  =  616 t/g.g.

365                        365

7-nji amaly sapak

Tema. Ýük stansiýada wagon akymyny guramak.

Ýük stansiýada wagon akymy her günki ýüklenýän-düşürilýän ýükleriň görnüşine baglylykda, ýükleriň gije-gündiziň dowamynda wagona ýüklenilmeginiň-düşürilmeginiň esasynda şu formyla boýunça kesgitlenýär (gelýän we gidýän ýükleri aýratynlykda).

Qc

Πc=-----------------;

Pteh4

Bu ýerde:

Pteh4 - 4 okly wagonyň ýa-da konteýneriň ýük göterijiligi,

Qy - gije-gündiziň dowamynda ýüklenýän-düşürilýän ýük.

Düşýän - ýüklenýän konteýneriň we wagonlaryň ara tapawytlygy olaryň köpünden azyny aýyrmak bilen hasaplanýar:

Mysal;

Konteýner üçin:

1315

düşürilýäni: Πc =  ----------------  =   263/0. kon.

5

822

ýüklenýäni:Πc = ---------------- = 165/98.kon

5

Hojalyk harytlary üçin:

1438

düşürilýäni: Πc =  ----------------  =   22/0. wag.

68

904

ýüklenýäni:Πc = ---------------- = 14/8.wag.

68

Däne önümleri üçin:

1274

düşürilýäni: Пc =  ----------------  = 18/1. wag.

71

1315

ýüklenýäni: Пc = ---------------- = 19/0. wag.

71

Gurluşyk harytlary üçin:

3904

düşürilýäni: Пc =  ----------------  =   60/0.wag.

66

000

ýüklenýäni: Пc = ---------------- =    0/60. wag.

66

Haltaly ýükler üçin:

000

düşürilýäni: Пc =  ----------------  =  0/10 wag

68

616

ýüklenýäni: Пc = ---------------- =   10/0.wag

68

Ýük punktlarynyň ýüklemek-düşürmek işleriniň her günki iş göwrümini kesgitlemek we ýüklerden boşan wagonlaryň hasabaty.

Wagonlaýyn ugradylýan ýükler:

Kömür, demir, magdan we nebit önümleri, gurluşyk enjamlary – düzgün boýunça toplumly ýüklenýän ýükleriň ugradyluş tertibinde, ýükleri düşürmek işleri göwrümi uly bolan ýükler ýöriteleşdirilen girelge ýollarynda ýerine ýetirilýär. Ýük ýüklenilýän howluda ýükläp taýýarlanylýan ýükler, gaplanan ýükler, konteýnerler, agyr ýükler, düzgün boýunça toplumsyz getirilýär we ugradylýar. Emma olar bir otluda toplumlaýyn düzülen düzümdäki wagonlar bilen bile ugradylýar. Her günki wagon akymyny deňeşdirmek esasynda ýük nokatlarynyň iş göwrü Her günki wagon akymyny deňeşdirmek esasynda ýük nokatlarynyň iş göwrümi belli edilýär. Stansiýada boş wagonlaryň ýetmezçiligi ýa-da artykmaçlygy kesgitlenilýär. Şu maksat bilen hem boşan wagonlaryň jedweli düzülýär. Boşan wagonlaryň talap edýän mukdary ýerine ýetirilýän işleriň göwrümine görä wagonlary özara çalyşdyrmagy we biri-birine geçirmegi hasaba almak bilen kesgitlenýär. Ýerne ýetirilen işiň kofisenti şu formula bilen kesgitleýäris.

Σпс = Σпотп + Σппр;

Bu ýerde: Σпотп - düşürilýän wagon

Σппр - ýüklenýän wagon

Konteýner üçin:

Σпс =263+165  = 428 konteýner.

Hojalyk harytlary üçin:

Σпс =22+14  = 36 wagon.

Däne önümleri üçin:

Σпс =18+19  = 37 wagon.

Gurluşyk harytlary üçin:

Σпс =60+00  = 60 wagon.

Haltaly ýükler üçin:

Σпс =00+10  = 10 wagon.

Ýük stansiýasynda her gije-günüzki ortaça toparlaýyn ýük ýüklenýän-düşürilýän düzümiň ugradylýan ýük wagonlaryny marşrut boýunça kesgitlenilşi.

- сут      (K X  Уд + Кр  X  Уд +З X  Уд + Рл X Уд + Рв X Уд) Пд

- N     =   --------------------------------------------------------------------;

марш                                            Дп

Bu ýerde: К - ýörite konteýner wagon.

Уд -şertli uzynlyklary.

Кр-ýapyk wagon

З -däne wagon

Рл-platforma

Рв- ýarym wagon

Пд-peýdaly uzynlyk - 14 m. deň

Дп - otlynyň uzynlygy 57 şertli ýa-da 800 m. uzynlykda bolmaly.

Her bir wagonyň görnüşine baglylykda olaryň şertli uzynlyklary:

konteýnerli wagon 3 we 5 tonnalyk 1=1,05 ýa-da 14,7 m. deň; 1 wagona 3 tonnalykdan 8 sany, 5 tonnalykdan 5 sany konteýner ýerleşýär.

Her bir konteýneriň şertli we kesgitli uzynlyklary.

10 we 12 tonnalyk 1= 1,2 ýa-da 16,8 m. deň; 1 wagona 2 konteýner ýerleşýär.

15 we 20 tonnalyk 1=1,3 ýa-da 18,2 m. deň; 1 wagona 2 konteýner ýerleşýär

25 we 30 tonnalyk 1= 1,5 ýa-da 21m. deň; 1 wagona 2 konteýner ýerleşýär

40 we 50 tonnalyk 1=1,7 ýa-da 23,8 m. deň; 1 wagona 1 konteýner ýerleşýär

1 sany ýapyk wagon -1,05 ýa-da 14,73 m. deň,

1-sany platforma-1,05 ýa-da 14,73 m. deň,

1 sany däne wagon-1,05 ýa-da 14,7 m. deň;

1 sany ýarym wagon-1 ýa-da 14m. deň.

Otly düzülende dürli görnüşdäki wagonlar bolup bilýär. Onuň üçin umumy ugradylýan wagonlary bilelikde alyp otly düzümini düzýäris. Konteýnerler görnüşleri boýunça dürli - dürli bolup biler. Biziň ýumuşymda berilen 50 tonnalyk konteýner bilen düşürýän 1315 tonna ýükümi getirmek üçin näçe konteýneriň gerekligini anyklamaly, ýagny gelýän ýükümizi konteýneriň ýük göterijiligine paýlamak esasynda, ýükleýän ýükümizi ýüklejek konteýnerimiziň ýük göterijiligine paýlamak esasynda hasaplaýarys.

К = Qc : Кгп= 1315 : 50 = 27 konteýner

К = Qc : Кгп 822:50=17 kontener

- сут            (27 x 1,7 + 22 x 1,05 + 19 x 1,05 +60 x 1,05 + 10 x 1,05) x 14

- N     =      ---------------------------------------------------------------------------- =

марш                                             800

(49,5 + 23,1 + 19.95 + 63 +10,5) x 14        2324,7

=------------------------------------------------- =  ------------------= 2,905875 ≈ 3 otly

- 800

Her günki toparlaýyn ugratmaga artykmaç bolup goşulman galan wagonlardan ýyl hasaby gün boýunça, ammar boýunça ýüklenilen wagonlaryň ýygyndysyny hasaba alyp, ýük ýüklenilýän ýerde her aýlyk toparlaşdyrmagy guramak wariýantyny işläp düzmeli bolýar. Şeýle toparlaryň mukdary şu aşakdaky formula bilen kesgitlenýär.

kalendar     30 x Πос

N     =   ----------------;

марш               Π

Bu ýerde; Πос – her günki ýa-da bellenen topar boýunça ugradylmany galan wagonlar.

Ol hem şeýle kesgitlenilýär;

kalendar

Şoňa görä hem ýokarda görkezilen     N            formula tapylýar.

гр

сут

Πос = Nгр – N          X     Π;

марш

Ýük   stansiýada marşrut boýunça ugraýan ýük otlymyzdan artykmaç wagon galmaýar, ahyrky otlymyz doly düzümde gitmeýär. Sebäbi biziň anyrky otlymyň uzynlygy 800 m. derek 724,7 m. bolýar, egerde biz üçünji otlymyzy garaşdyrsak onda biziň otlymyzda bar bolan 52 sany wagonymyzyň garaşmagy bilen boş saklanan wagtymyz artar we şeýlelikde ykdysady girdejimiz kemeler.

### Amaly sapak

### Tema. Ýük  wagonlaryň toparlara bölünişi we tehniki

### häsiýetnamasyny kesgitlemek.

Türkmenistanyň döwlet demir ýolynda ýük daşamak üçin niýetlenen wagonlar aşakdaky görnüşlerde ulanylýar.

1.Platforma wagony - atmosferanyň täsirinden goramaklygy talap etmeýän (gurluşyk materiallary, oba hojalyk maşynlary, stanoklar we ş.m. hem-de konteýnerleri daşamak üçin niýetlenýär).

2.Ýarym wagonlar - gurluşyk materiallary käbir ýagdaýlarda konteýnerleri daşamak üçin niýetlenendir.

3.Ýapyk wagonlar - atmosferanyň täsirinden goramagy talap edýän we gymmat bahaly ýükler üçin niýetlenendir;

4.Sowadyjy hereket edýän düzüm - tiz zaýalanýan ýükler üçin niýetlenen.

5.Ýörite maksatly wagonlar - (awtomobil, däne, sement we ş.m.);

6. Çelek wagonlar - suwuk önümleri (nebit, spirt, aşgar, suwuklandyrylan gaz we ş.m.) niýetlenendir;

7. Dumkar wagony - ýüki özi düşürýän;

8. Hopper wagon - mazut daşamak üçin niýetlenendir.

Ýük wagonlaryň tehniki häsiýetleri.

Wagonlar ýolagçy we ýük otlylar ýokary tizlikde howpsuzlygy we Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministrliginiň göerezmesini hökman üpjün edýär. Refrežator düzümli otlylar 120 km/s, ýük otlylary 90 km/s we käbir ýöriteleşdirilen  wagonlar üçin Türkmenistanyň  demir ýoluny ulanmagynyň kadalarynyň talabyna  baglylykda goşmaçalar  girizilip tizlikleri peseldilýär, emma ýokarlandyrylmaýar.

Täze gurulýan ýollarda  wagonlaryň esasy häsiýetnamalary, çyzgylary we tehniki ýagdaýy  wagon  hojalygy  tarapyndan görkezilen  teklip esasynda  döwlet  tarapyndan  tassyklanylýar. Ähli  demir ýol setinde aýlanýan ýük wagonlar ýörite ulgam boýunça hemişelik belgiler bilen belgilenýärler.  Demir ýol ulagynda hereket edýän düzümleri  belgilemekde ýeketäk 8 belgili ulgam kabul edilen. Ýük wagonlaryň nomeri boýunça olaryň tehnik häsiýetlerini, uzynlygyny, tarasynyň agramyny we   kesgitlemek mümkin.

Mysal üçin.

№-niň 1-nji belgisi - wagonyň görnüşini häsiýetlendirýär.

2-nji - ýapyk wagony aňladýar;

4-nji platforma;

6-njy ýarym wagon;

7-nji çelek wagony;

8-nji hemişelik temperaturaly ýa-da sowadyjy düzümi;

9-njy   ýörite maksatly wagonlar.

Görnüşi boýunça  1-nji belgileri 1-lik,3-lik we 5-lik sanlar ulanylmaýar.  Olar ätiýaçdaky sanlar  hasaplanýar. Soňky döwürde kärendesine wagonlar köp alynýanlygy sebäpli 5-lik belgili sany wagonyň  görnüşine garamazdan ähli kärendedäki wagonlara  bellenýär. Demir ýoluň hasabyna degişli ýük wagonlar 1-lik belgiler bilen belgilenýär.

№-niň 2-nji belgilisi - wagonyň näçe oklydygyny we esasy häsiýetini görkezýär. 0,1,2,3,4,5,6 we 7 bolsa dört okly wagon, 8 bolsa alty okly wagon, 9 bolsa sekiz we ondan hem köp okly wagonlary aňladýar. Mysal üçin, 0 - ýapyk wagonlarda kuzowanyň göwrümi 120m3 çenli; platforma wagony üçin ramasynyň uzynlygy 13,4m;  ýarym wagon üçin poly lýukli we gapdal gapaly; sisterna üçin-nebit, bitum we şepbeşik önümleri daşamak üçin;

№-niň-3-nji belgisi - wagonlaryň goşmaça häsiýetlerini şöhlelendirýär.

№-niň 4-nji,5-nji,6-njy belgileri - wagonlaryň tertip nomerini görkezýär. (zawotdan näçinji bolup çykanyny görkezýär).

№-niň 7-nji belgisi - 0-dan 8-e çenli sanlar polundan geçip bolmaýandygyny aýladýar.

№-niň 8-nji belgisi - kompýuterde belenen wagonyň informasiýasynyň dorudygyny işläp barlamak üçin niýetlenilýär.

Ýük wagonlarynyň nomerlenmeginiň ulgamy hereket edýän düzüminiň kämilleşmegini hasaba alyp informasiýanyň kompýuter esasynda bilmeklik,  otlynyň agramyny we uzynlygyny anyk kesgitlemäge bölümiň geçirijilik ukybyny doly ulanmaga, wagonlaryň boş ýol geçmegini gysgaltmaga we wagonlaryň göterijilik agramyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredýär.