TüRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI

GARA ỲOLLARYŇ WE UÇUŞ

MEỲDANÇALARYNYŇ ULANYLYŞY

Aşgabat 2010 ý.

A. Garajaýew, B. Taganow

GARA ỲOLLARYŇ WE UÇUŞ

MEỲDANÇALARYNYŇ ULANYLYŞY

Türkmenistanyň Bilim ministrligi we

Türkmenistanyň akademiýasy tarapyndan tassyklanyldy

Ỳokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin

Aşgabat 2010 ý

### Giriş

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

-Biz häzir Türkmenistanda milli bilim ulgamynda düýpli özgertmeler geçirmäge girişdik. Şol özgertmeleriň baş maksady – türkmen ýaşlaryna dünýäniň iň ösen talaplaryna laýyk gelýän bilim ulgamyny elýeterli etmekden ybaratdyr.

Häzirki wagtda Türkmenistan watanymyzda ýol hojalygy uly ösüşleri başdan geçirýär. Ýol hojalygynda ýollary gurmak, bar bolan ýollaryň tehniki derejesini hem-de ulanylyşyny gowylandyrmak, köprüleri we ýollary rekonstruksiýa etmek, ýol düşegini abat saklamak işleri alnyp barylýar. Ýol gurluşygynda hem howpsyz herekete, tizligiň ýokarlanmasyna, inžener desgalaryň gurluşygyna we ýerleşişine ilkinji orunda üns berilýär. Şu geçirilýän işler ýol gurluşyk işleriniň ulanyş-saklanyş toplumyny düzýär. Ýol-gurluşyk edaralary ýollaryň ulanylmagy hem-de bejerilmegi üçin işler geçirýärler.

Awtomobil ýollary özbaşdak inžener desgalarynyň toplumy bolup, awtomobilleriň üznüksiz, oňaýly, howpsyz hereketini hasaplanan agram we bellenen tizlik bilen hereket etmegini üpjün edýär.

Ýoluň elementleriniň hem-de ýoldaky emeli desgalaryň parametrleri ýoluň tehniki derejesini görkezýär.

Awtomobil ýollaryň we ýoldaky desgalaryň esasy ulanyş görkezijilerine ýolyň geçirip bilijilik ukyby, üznüksizlik, oňaýly we howpsyz hereket degişlidir. Umumy ulanylýan awtomobil ýollarynda ýol gullugyny döredýärler. Ýol gullugynyň esasy işi ýollaryň we desgalaryň abatlanmagy we ulanylyşy ýoluň görkezijilerine laýyklykda hereketiň ýola goýulmagydyr.

### Ýollaryň ulanylyşynyň sosial – ykdysady görkezijileri

### we hereket howpsyzlygy

Biziň döwletimiziň esasy ulag sistemasynda belli orny eýeleýän awtomobil ulaglarydyr. Awtomobilleriň bir ýylda işleýän sagady ýollaryň hil derejesine baglydyr. Ortaça ýylyň dowamynda awtomobilleriň işleýän sagady 1000-4000 aralygynda hasaplanýar. Awtomobilleriň ýyllyk iş öndürijiligi (t.km/ýyl).

Pproiz =

bu ýerde

T – ýylyň dowamynda işçi sany.

q – awtomobilleriň ýük göterijiligi.

Kgr, Kpr, Kw, - ýük göterijiligiň ulanylyş koeffisiýenti, geçilen ýoluň hem-de wagtyň ulanyş koeffisiýenti.

v – ortaça tizlik km/sag.

l – geçilen ýoluň uzynlygy.

t – awtomobilleriň ýükli wagty.

Ýokarky  formuladan görnüşi ýaly, şu formula girýän görkezijiler ýoluň hiline görä üýtgeýärler.

Awtomobiliň iş öndürijiligine esasy ýük göterijiligi we orta tizligi uly täsir edýär. Ýük göterijilik ýokary galanda, 3 tonnadan 10 tonna çenli bolanda iş öndürijilik 3 esse artýar. Orta tizligiň 30 km-dan 90 km-a çenli artmagy awtomobiliň iş öndürijiligini 2,4 esse köpeldýär. Awtomobiliň ýükgöterijiligi ýol düşeginiň berkligine, köprüleriň göterip bilijilik ukybyna baglydyr.

Awtomobil ulag sistemasy esasy şu aşakdaky böleklerden durýar:

- Hereket edýän awtomobiller ýa-da awtomobil parky.

- Ýol hojalygy.

- Hemme desgalary we gurluşlary bolan awtoýollar.

- Material – tehniki bazasy – hereket edýän maşynlar üçin.

- Ýol hojalygynyň material tehniki bazasy.

Şu elementleriň hemmesini bir ýere jemläp awtomobil-ýol sistemasyna getirip bileris.

Awtomobil ýollaryň üsti bilen adamlary hem-de ýükleri gatnatmak adamlaryň, maşynlaryň, ýol gurluşyk desgalarynyň jemlenmeginden emele gelýän çylşyrymly önümçilik hadysasydyr. Awtomobil ýollary özbaşdak inžener desgalarynyň toplumy bolup, awtomobilleriň üznüksiz, oňaýly, howpsyz hereketini hasaplanan agram we bellenen tizlik bilen hereket etmegini üpjün edýär.

### Şäher  we ulag

Häzirki zaman şähergurluşyk işlerinde şäheriň ulag problemalary uly orun tutýar.Sebäbi geljekde şäherde boljak ulag hereketleri senagat we ýaşaýyş etraplaryň hem-de şäher merkeziniň ýerleşişinden ybarat  bolup baş köçeleriniň ,magistral ýol düzüminiň esasyny  tutýar.

Uly we äpet şäherlerde (500 müňden-10 mln çenli ilatly) köp dürli ulaglaryň hereketi esasynda durmuş gurnalýar, ýagny: awtomobiller we elektrik togy bilen herekete gelýän ulaglar (tramwaý,trolleýbus, metropoliten we monorels ulaglary) ulanylýar.

Köçede ýöreýän ulagyň görnüşlerine tramwaý, trolleýbus,awtobus, ýeňil we ýük maşynlar degişlidir.Köçede däl ulaglaryň görnüşlerine metropoliten,monorelsler degişlidir.

### Şäheriň ilaty we ýolagçylary daşamak

Ýolagçylary daşamak Türkmenistanyň şäherlerinde biçak ösýär we onuň çözgüdini talap edýär.Ýurdumyzyň iň uly şäheri Aşgabat 1989 ý. 412 müň adam bolan bolsa soňky 15 ýylda 600 müňden geçdi(2005ý).  Şol sebäpli Aşgabatda iň uly ýolagçy hereketi we ulaglaryň hereketi ýüze çykdy.Paýtagtdan soň ulag hereketi boýunça welaýat merkezi şäherleri we Türkmenbaşy şäheri girýär.

Ilatyň hereketi—şäheriň halkynyň ulagda we pyýada bir adamyň bir ýylda edýän hereketiniň sany.

Ilatyň ulagda hereketi—şäheriň halkynyň ulagda bir adamyň bir ýylda edýän hereketiniň sany.

Ilatyň köpçülikleýin ýolagçylary daşaýan jemgyýet ulagynda hereketi-ilatyň jemgyýetçilik ulagda bir adamyň bir ýylda edýän hereketiniň sany.

Ilatyň ýeňil maşynda hereketi—bir adamyň bir ýylda ýeňil maşynda edýän hereketiniň sany.

Ulagda hasaba alynýan hereket—bir adama düşýän hemme şäher ulag görnüşinde edilýän hereketiniň bir ýylda boljak sany.

Şäherde ýolagçylary daşamakda umumy möçber sanynyň (P) kesgitlemesi:

P=P1+P2+P3

P1—şäheriň hakyky ilatyny daşamagyň möçberi,

P2—şähere gelýän ilaty daşamagyň möçberi,

P3—şähere her günki gelýän ilaty daşamagyň möçberi.

P1—bir ýylyň dowamynda  bir adamyň işçi gatnama sany-240, okuwçylaryň (talyplaryň) gatnama sany—180 ,

- iş boýunça gatnamalar—4% işçi gatnamalaryň sanyndan

- medeni durmuş barada gatnamalar—40—50% işçi gatnamalaryň sanyndan.

P2—gelýän myhmanlaryň sany.

### Awtomobil  ulaglary we köçe-ýol hereketi

Häzirki wagtda Türkmenistanyň we welaýatlaryň merkezi şäherlerinde ulagyň esasy görnüşi awtomobil ulagyna öwrüldi. Şu esasdan köçe hereketini kesgitlemegiň gerekligi köçeleriň hakyky dolulygyny bilmek üçin hasaplanylýar.Şonuň esasynda-da köçeleriň inini,maşyn yollarynyň inini we taraplaýyn boljak hereketiň düzgünini kesgitlemek,ulag akymlaryny  anyklamak, düzmek hökmandyr.Ýoly kesip geçýän pyýadalaryň sany 2000-6000 müňe ýetýär we olar üçin hem ýörite çäreler görülmelidir.Ulaglaryň amatly hereketi üçin ýollar we pyýadalar üçin howpsyzlyk döretmeli.Şu iki teklip häzirki zaman şäherlerde we olaryň geljekde baş meýilnamasyny işlemekde esasy şertlere-talaplara öwrüldi.

Şäheriň awtoulaglarynyň  ýük daşamakda ähmiýeti, ýüküň möçberi şäheriň ululygy we onuň tipleri bilen baglanşyklydyr (senagat we kurort şäherler).Şol sebäpli şäherlerde ýörite ýük daşalýan ýollar  döredilýär.Aşgabat  ýa-da beýleki welaýat merkezi şäherlerde ulag akymlary şäheriň daşyna we çetine çykarylýar.Şäherde ýörite ýük daşaýan awtomobilleriň parky gurnalýar we ýörite awtohojalyklar bar. Ýeňil awtomobiller parky- her ýyl boýunça ösüp olar şäheriň köp meýdanyny tutýar.

### Köçeleriň we ýollaryň klassifikasiýasy

Köçe ulgamy şäherde köp wagtlaryň içinde düzülýär.Köne şäherleriň köçe torlarynyň gurnalyşy  häzirki zaman ulag hereketlerine gabat gelmeýän görnüşleri bolmanka kabul edilipdir.Şäheriň köçe torlary häzirki zaman ulaga we çenden uly bolan pyýada akymlaryna hiç deň gelmän ulaglaryň tizligini pese düşürýär   we pyýadalar üçin howply pursady döredýär.Şäheriň köçe torlary amatly ulag aragatnaşyklary iň  gysga ýol derejede ugurlar bilen üpjün etmeli,hem-de az wagty sarp etmek we maksimal derejede ulagyň hereketi howpsyzlyk ýagdaýynda bolmalydyr.

Köçäniň maşyn  ýöreýän ýolunyň we trotuarlaryň gerek bolan inini ulaglaryň akymynyň we pyýadalaryň maksimum   hereketleriniň sany boýunça kesgitlenilýär.

Köçeleri tizlendirilende-de,köpri we ýolgeçirijiler gurulanda-da maşyn ýöreýän zolaklaryň we pyýadalaryň ýolunyň inini maksimum boljak derejede kesgitlenilýär. Gerek bolan giňlikde gurulan ýollar , köçeler we köprüler durmuşda amatly ulanylyp olary uly ähmiýetli desgalaryň hasabyna ýetirýär. Kiçi inli köçeleriň hem ähmiýetli hereket köpelende geçirijiligi  pese düşýär.Şol sebäpli hem ýollaryň inlerini geljekde boljak hereketiň möçberine görä kesgitlenilýär.

Köçäniň maşyn ýöreýän bölegi hereket üçin zolakdan ,duralga hem-de aýlanmak üçin zolaklardan ybarat. Hereket zolagyň gyra taraplary  trotuaryň gyra daşlary bilen çäklenilär. Köçäniň maşyn ýöreýän böleginiň normal taýdan ini awtomobilleriň göwrüm tipleriniň ini boýunça hasaplanýar.

Göwrüm tipli ini:

trolleýbus----2,7 m

awtobus------2,7 m

ýük daşaýan maşynlar---2,5 m

ýeňil maşynlar üçin-------2,0 m

Maşynlaryň howpsyzlygy---biri-biri bilen daşlygy olaryň tizligi bilen bagly bolup şäheriň köçelerindäki tizlik boýunça  kesgitlenilýär,ýagny

köpçülikleýin ulag üçin---40-45 km/sag,

ýeňil maşynlar üçin---60 km/sag

şaýollarda---100 km/sag

uly tizlikli awtoýollarda---100-120 km/sag

Maşynyň ýolunyň bir zolagynyň giňligi-3-3,5m ybaratdyr.

Birzolakly köçäniň ini 3,5m, ikizolakly köçäniň ini -7m,üçzolakly köçäniň inini-11metre deň kabul edilýär.

Ýoldaky awtoduralgalaryň ini 3,5m, uzynlygy hasaplamalara görä 30-50m kabul edilýär.	Uly tizlikli magistral ýollarda 100-120km/sag tizlikli hereket üçin bir zolagyň ini 4 metrden az bolmaly däldir.Çatryklaryň golaýynda ýoluň inini 3.5m her tarapyndan ulaltmaly(saga we çepe öwrüm üçin).Ýanýodalar bilen maşyn ýolunyň arasy 3.5-4m bolmaly(ýaşyl zolak).

Şaýollarda ýanýodalaryň ini 4.5m az bolmaly däl,magistral köçelerde 3m-e deň kabul edilmelidir.

Gara ýollaryň we uçuş meýdançalarynyň ulanylyşyny giňişleýin öwrenmek üçin biz ýollardaky emeli desgalary hem öwrenmeli bolýarys.

Kitabyň dowamynda ýollarda duş gelýän emeli desgalar,köpri esasynyň görnüşleri,emeli desgalara bildirilýän esasy talaplar,emeli desgalary ulanmak,taslamak we gurmak boýunça esasy düzgünleri öwrenmek üçin esasy maglumatlar berilýär.Şol berilýän maglumatary doly öwrenmek bilen biz gara ýollaryň ulanylyşyna baha berip bileris.

Awtomobil ỳolda duş gelỳän emeli desgalar barada düşünjeler

##### Awtoýol trassanỳň geçýän ýerinde dürli päsgelçiligi kesip geçýär : çeşme, gaýalar, derýa, dag gaýalary we ş.m.

Su päsgelçilikden  ỳoly geçirmek üçin turbalar, köprüler, tuneller we başgada emeli desgalar gurnalýar.

Turba-görnüşi boỳunça ýönekeỳ desga, az göwrümli ýagny (100m3/s) çenli suwy geçirmek üçin niýetlendirilendir, şonuň üçin turba ýoly kesip toprak galdyrmasynyň içinden  geçip kiçiräk derýalary ỳa-da suw akymlaryny päsgelsiz geçirmek üçin niýetlenendir.

Köpri- uly göwrümli suwlary we derỳany kesip geçmek üçin gulluk edýär. Yöly kesip geçỳän päsgelçiligi ỳapyp köpri ỳoluň toprak galdyrmasyny kesip köprüniň ýasawlarynyň üstünden awtomobiller hereket eder ýaly niýetlenendir.

Tuneller- dag gerişleriniň içinden ýa-da şäher şertleriniň köçäň aşaklarynda  we pyýada geçelgelerini geçirmek üçin ulanylýar.

Daglyk ýollarda köp sanly çylşyrymly we gymmat düşýän emeli desgalary gurmak talap edilỳär. Bu ýerde tunelden  başga galareýalar, gurulýar olar ýollara daş gaçmakdan we gar süýşmesinden goraýar. Ondan başgada balkonlar we podpornyý diwarlar gurulyp olar ýapgyt dag eňňitlerinde ýollary saklamaga müňkiçilik berýär.

Çuň oý ýerleri ỳol kesip geçende beýik köprüleri, ýagny (виадуклар) gurulýar.

Awtomobil köprüler – awtomobil ýol boýunça ýörelýän ulag serişdeleriň ähli görnüşini geçirmek üçin niýetlenendir.

Şäher içindäki köprüler – şäher içinde hereket edýän awtomobilleri we pyýadalary geçirmek üçin niýetlenendir.

Pyỳadalar üçin köprüler – diňe pyýada geçirmek üçin niýetlenendir.

Garyşyk köprüler -  bu bir wagtyň özünde awtomobil ulaglaryny  we demir ýol otlularyny geçirmek üçin niýetlenendir.

Yörite ähmiýetli köprüler – turbaly geçirijiler nebit, gaz, kabeller

Derýanyň ýol bilen kesişýän ýerinde gurulỳan desgalaryň kompleksine köpri geçelgesi diỳilýär. Onuň düzümine köprä barýan geçelgeler suw akymlaryny urukdyryjy desgalar. Şol sanda kenary berkidiji goraýjy düzümine girýärler. 	Her bir köpri gerim gurluşlardan we direglerden durýandyr.

Toprak galdyrma bilen galtaşýan çetki direglere (устой), ýagny direg diýilýär. Has uly massiw aralyk direglere (бык) uly direg diýilýär.

Gerimleriň sanyna görä köprüler bir gerimli we köp gerimli köprülere bölünýär.

Egerde geçelge bölegi gerim gurluşygyndan ýokarda ýerleşen bolsa onda ýokarsyndan ýörelýän köpri bolar.

Gerim gurluşlarynyň materialy boýunça köprüler: agaç, daş, beton, demirbeton we metalliki köprülere bölünýär. Köp halatda demirbeton we metalliki köprüler ulanylýar.

Esasy göteriji elementleriň statiki shemasy boýunça köprüler (balkaly, arkaly, ramaly, asma esasy sistemasy bardyr).

Gerim gurluşlarnyň direglerniň arasyndaky aralygy ýapýan köprüniň geçilän bölegini tratuar we ähli kopleks konstruksiýalary bilen saklaýan esasy ýuük göteriji elementleri (balka, arka, rama, ferma we ş.m)

### Kőprüleriñ esasy gőrnűşleri

### Kőpri elementleriniñ statiki shemasy

Emeli desgalar – ýol gurluşygynda tehniki taýdan kyn bőlűmi. Ýeriñ relýefiniñ şertine gőrä desganyñ gurluşygynyñ çykdaýjysyna umumy ýoluñ bahasyndan emeli desga 10% tutýar, kä halatlarda meselem dagly we ýokary kesişme ýerinde 25% çenli bolup bilýär.

Kőplenç ýollarda emeli desganyñ – kőpri we suw geçiriji turbalar duş gelýär, seýrek duş gelýän desgalar bolsa – podpor diwarlary, tuneller, galereýalar we ş.m.

Umumy őlçegleri, taslamasy we gurluşykda guramak usuly boýunça emeli desgalar 4 gruppalara bőlűnýär:

1.  Kiçi kőprüler – olara ýagny kőpriniñ uzynlygy 25m çenli bolýar, hem-de suw geçiriji turbalar;

2.  Orta kőprüler – olaryñ doly uzynlygy25m-den 100m çenli;

3.    Uly kőprüler – uzynlygy 100m-den ýokary;

4. Has uly kőprüler – (внеклассными или уникальными) Kőprüler ulanmak dőwri tapawutlanýar – ýagny hemişelik we wagtlaýyn kőprüler.

Hemişelik kőprüler – birnäçe ýyllyk ulanmak mőhleti bilen taslanýar we gurulýar. Olary uzak őműrli materiallar – beton, demirbeton, daş, metal ýokary ýűklere hasaplanan konstruksiýalar. Wagtlaýyn kőprüler – ýeñilleşdirip gurnaýarlar, ulanyş mőhleti uzak bolmaýar.

Desganyñ kompleksine hemişelik hereket edýän suw akymy bilen ýoluñ kesişmegi esasynda gurulýan desga kőpri geçelgesi diýilýär.  Onuñ dűzűmine: kőpri, toprak galdyrmasy, kőrüniñ gyraky diregine galtaşýan: sazlaýjy desgalar, suw akymyny ugrukdyryjy, diregler we haýat stenalary, kenarýaka berkidiji, haýat we başga desgalar.

Tuneller berlişi boýunça ulag tunellere bőlűnýär ( demirýol we awtoýol, metropolitilen tuneli, pyýada we gämiçilik ). Kőp ýaýran ulag tuneli, olaryñ içinden bolsa metropolitilen tuneli.

### Kőpri elementleriniñ statiki shemasy

Kőprüniñ esasy elementi – direg we aralyk gerimi hasaplanýar. Diregler gyraky diregler bolup, olar atlandyrylyşy boýunça (ustoýami) we aralyk diregleri - atlandyrylyşy boýunça (byk). Her bir diregler aralyk geriminden we hereketli ýűkleriñ agramyndan őzűne ýűkleri kabul edýär. Bulardan başga gyraky direglere kőprä barylmalara toprak űýşűrmelerden ýűk dőreýär. Direglerde fundament we ýokarky fundamentli bőlegi. Fundamentini topraga salmak ýa-da eger berk däl bolsa onda ýőrite emeli esasda oturdylýar.

Balka görnüşli- balkaly köprüleriň gerim gurluşynyň esasy agram düşýän bölegine balkalar ýa-da balka fermalary degişlidir. Olar egrelme deformasiýasyna sezewar bolýar.

Balkaly fermalaryň gözenekli kostruksiýasy öz aralygynda steržen arkaly birikdirilýär. Balkalardan we balka fermalardan direge düşýän basyş wertikal ýokary urukdyrylaýr.

Direglerde döreýän reaksiýa güýç (V) wertikal ýokary urukdyrylýar.

Arka görnüşli- arkaly köprülerde esasy gerim gurluşygnyň ýük düşýän bölegine arka fermalary degişlidir.

Endigan egri brusa arka diýilýär. Ol bir wagtda gysylma we egrelme deformasiýa işleýär.

Arkaly fermalaryň gözenek görnüşli konsruksiýasy bardyr. Olar hem ýük düşýän wagtynda gysylma we egrelme deformasiýa işleýär.

Arkalarda we arkaly fermalaryň direglerinde wertikal düşýän güýjüň täsirinden  diňe (V) wertikal güýç bolman (H) gorizontal reaksiýa şol sanda (M) egreldiji moment ýüze çykýar.

Rama görnüşli – demirbeton ýa-da polatdan gurnalyp olaryň diregleri kalonna ýa-da direg görnüşinde gerimi ýapýan tutuş balkadyr.

Kombinirlenen- (garyşyk köprüler) – bir wagtda garalyp geçilen köprüleriň 2-ikisi ulanylýar.

Asma köprüler- maýyşgak elementlerden durýar ol zynjyrlardan ýa-da kabellerden geçirilip köprüniň ýük göterýän bölegi onuň geçilýän böleginde asylyp goýulýar.

Asma köprüler ýük astynda az egriler ýaly ýörüte fermalary ýa-da berklik balkalary ornaşdyrylýar. Bular awtomobil ýollarynda we şäher köprülerinde ulanylýar.

Asma köprüleriň kabelleriň berkidilen ýerinde arkaly köprüleriň direginde wertikal düşýän ýükden başga direglerde gorizontal reaksiýa ýüze çykýar. Ol gerimiň daşyna urukdyrylandyr.

Asma köprüler – gysylma hem-de süýnmä sezewar bolýarlar.

Köprüleriň şu aşakdaky  aýratyn görnüşleri bardyr.

Ýüzýän köpri- (ponton köpriler) açylýan köprüler we gurnalyp sökülýän köprüler bardyr. (çalt söküp gurmak üçin).

Köprüler hemişelik hem-de wagtlaýyn köprüler bolyp bilýärler.

- Toprak űýşűrmesi

- Toprak űýşűrmesiniñ konusy

- Direg (ustoý)

- Ýokarda ýőrelýän aralyk gerimi

- Aşakda ýőrelýän aralyk gerimi

- Aralykdaky direg

- Diregiñ fundamenti

- Ortadan ýőrelýän aralyk gerimi

- Açylýan aralyk gerimi

- Ýűzýän diregler

### Kőprüleriñ esasy gőrnűşleri. Kőprüleriñ klassifikasiýasy

Iş şertlerine gőrä kőprüler şu aşakdaky gőrnűşlere bőlűnýärler:

- Adaty tipdäki gőrnűşi

- Galdyrylýan kőpri

- Suwuñ ýűzűndäki kőpri

1. Adaty tipdäki ýa-da ýokary derejedäki kőprüler – bu kőprüler derýanyñ suwunuñ derejesinden  has ýokarda gurulýar, ýagny onuñ aşagyndan geçýän gämilere päsgelçilik dőretmeli däldir. Şu kőprüleriñ gerim gurluşynyñ aşak tarapy hasaplaşyk gämi gorizontyndan ýokary ýerleşmelidir. (РСГ) (расчетный судоходный горизонт).

Eger-de gämi geçmese gerim gurluşy ýokarky hasaplaşyk suw gorizontyndan (ГВВ) (горизонт высоких вод) azyndan 0.5-1.0m ýokarda ýerleşmelidir.

Suwuñ ýokarky gorizonty (ГВВ) – diýip, gidrogeologiki gőzegçiliginiñ maglumatlary boýunça kesgitlenilen kőpri geçelgesiniñ iñ ýokarky suwuñ derejesine aýdylýar.

Gyş we tomus dőwrűnde suwuñ ortaça derejesine (ГМВ) (горизонт меженных вод) suwuñ ortaça derejesi diýilýär.

Kőprüniñ konstruksiýasy orta derejeden ýokarda bolsa, oña suwűsti (надводный), ortadan aşakda bolsa suwasty (подводный) diregler diýilýär.

### Kőprüniñ we onűñ elementleriniñ esasy őlçegleri

Kőprüniñ doly uzynlygy (L) – toprak űýşűrme bilen kőpri konstruksiýasy bilen galtaşýan ýerindäki aralykdyr.

Kőprüniñ esasy oturýan ýeri suwuñ ýokarky derejesi boýunça kőpriñ aşagynda suwuñ erkin ýerleşýän inine

L0=∑loi

bu ýerde

loi – ýokarky suw gorizontynyñ derejesinde ýerleşen aýratyn gerimleriñ diregleriniñ arasy.

Kőprüniñ beýikligi (H) – kőprüniñ ýőrelýän bőleginiñ űstűnden aralyk suw gorizontyna çenli aralyk  (ГМВ)(горизонт меженных вод).

Kőprüniñ aşagyndaky boşlygyñ beýikligi (HO) – gerim gurluşygynyñ aşak tarapy bilen ýokarky suw gorizontynyñ arasyndaky aralyk (ГВВ) (горизонт высоких вод).

Kőprüniñ gurluşyk beýikligi (h) – ýőrelýän bőleginiñ űstűnden gerim gurluşygynyñ iñ aşaky bőlegine çenli aralyk.

Hasaplaşyk gerimi (l) – aýratyn gerim gurluşygyñ direg nokatlarynyñ arasy.

Kőprüniñ esasy őlçegleri onuñ ähmiýetini we ýerli şertleriñ ähli kompleksini hasaba alyp ony taslama prosesine bellenilýär. Ýerli şertleri őwrenilenden soňra kőpri taslananda onuñ esasy őlçegleri bellenilýär.

Käbir yagdaýlarda aralyk suw gorizontynyñ ýokarsynda ýerleşen kőprüler gurulýar – bu kőprülere pes suwda gurnalan kőprüler diýilýar. Olar ýokary derejeli suwy geçimäge ukyply däldir.

Kőp suw geçende kőpri suwuñ aşagynda ýa-da olary sőkűlýän gőrnűşde gurulýar.

Pes suwda gurnalan kőprüler derýanyñ iki kenaryny gysga wagtlaýyn birleşdirmek űçin ulanylýar.

2. Galdyrylýan  kőprüler – ýoluñ kőpri boýunça geçýän derejesinde ýerleşip aşagyndan gami geçmek űçin ýeterlkli bolmadyk ýagdaýda gurulýar. (Разводный мост) .

3. Suwuñ ýűzűndäki kőpri ýagny ýűzýan kőprüler – pontonlardan durian ýűzýän diregleri bardyr, olara gerim gurluşlary direnip saklanýar.

Ýűzýän kőprüleri giñ we çuñ derýalarda ulanylýar, ýagny hemişelik diregleri ýasamak őrän gymmat dűşýär.

Iri suw akymlarynyñ kesişýän ýerinde ýagny hereketiñ az ýerinde parom bilen geçirmek ulanylýar. (Паромные переправы).

Şeýle parom bilen geçilende kenaryñ iki tarapynda pristan gurulýar we ýűzýän  parom bilen pristanlaryn arasynda awtomobilleri  we ýolagçylary daşamak űçin ulanylýar.

Ýol geçelgeleri – ýollaryñ kesişýän ýerinde bir ýoluñ űstűnden beýleki ýoly kesip geçmek űçin hyzmat edýär. (ýollaryñ dűrli derejede kesişmegi).

Iki awtomobil ýollaryñ őzara kesişýän ýerinde ýol geçelgeleri gurulýar – bu hili kőprülerde awtomagistralyñ şäher kőçesi bilen kesişýän ýerinde ýa-da awtomobil ýoluñ demirýol bilen kesişýän ýerine ýol geçelgeleri diýilýär.

Estakadalar – kőpri konstruksiýä gőrnűşinde bolup, ýeriñ űstűnden birnäçe beýiklikde ýollary geçirmek űçin hyzmat edýär.

Estakadalar – şäher şertlerinde ýokary tizlikde awtomobilleriñ hereketini geçirmek. Kőçäñ ýokarsyndan demirýoly geçirmek we beýleki ýerlerde gurulýar.

Emeli desgalar – bu ýoluñ jogapkärçilikli we iñ gymmat dűşýän elementidir. Dűzlűk ýerlerde gurulýan awtomobil ýollarynda harç edilen tutuş çykdaýjysynyñ 10%-i emeli desga harç edilýär.

### Emeli desgalara edilýän esasy talaplar

Ýollarda emeli desgalar şu aşakdaky talapy ődemelidir:

- Önűmçilik ulanylyş

- Hasaplaşyk konstruktiw

- Ykdysady talap

- Arhitektura talaplar

- Önűmçilik we ulanyş talap

Kőpri boýunça ýa-da beýleki emeli desga boýunça hereket edilende amatly we tizligi peseltmezden howpsyz bolmagy őz içine alýar. Ýoluñ geçelge bőleginin we tratuarlarynyn ini hereketiñ ősűş perspektiwasyny hasaba alyp hasaplaşyk geçiriş ukyplylygyna gabat gelmelidir.

Geçelge bőleginiñ ýol őrtűgi őrän berk materialdan ýasalmalydyr. Ýol őrtűginiñ űstki gatlagynda eññitler ýerine ýetirilmelidir.

Kőprüniñ shemasy gerimiñ ululygy konstruksiýanyň suw gorizontynyñ űstűnde ýerleşen beýikligi suw joşgunlaryny we buzluklary geçirmek űçin howpsyzlyklary űpjűn etmelidir. (1969-njy ýylda gyş gaty geldi, şonda Amyderýañ suwy doñýar we kőprä zyýan ýetýär. (lebap wel.)).

Ähli desgalaryñ konstruksiýalary uzak mőhletleýin hyzmat etmegi ulanyş dőwrűnde amatly ideg etmäge műmkinçiligi űpjűn etmelidir.

2. Hasaplaşyk konstruktiw talap

Desga we onuñ aýratyn elementleri berk; durnukly we gaty bolanda hasaplaşyk – konstruktiw talaby kanagatlandyrýar.

- Desganyñ elementlerine we birleşýän ýerlerine dűşýän gűýç ýol berilýän gűýçden az bolan ýagdaýda desga berk diýip hasaplanýar.

- Desganyñ gerim gurluşy we diregleri ýykylmaklyga we ýerinden şűýşmäge durnukly bolsa onda desganyñ durnuklylygy űpjűn edilýär.

Desganyñ gatylyga bolan talaby:

- Dűşýäñ ýűküñ täsiri astynda ýűze çykýan deformasiýa ýol berilýän ululykdan geçmese onda desganyñ gatylygy űpjűn edilýär.

3.Ykdysady talap:

Desga gurulanda oña sarp edilýän serişdeler we materiallar hem-de uly gőwrűmli işler űçin çykdaýjylar az bolanda ykdysady talaplar kanagatlandyrylýar.

Praktikada gőrnűşi ýaly ähli ykdysady talaplary hasaba almak kyn bolany űçin, desganyñ gurluşyk bahalaryny hem peýdalanylýar. Gurluşyk bahalary boýunça  tygşytlylyga baha bermek ýeterlikli däldir, şonuñ űçin desgalaryñ ulanylyş mőhletini, ulanylyş şertlerini saklamak űçin sarp edilýän çykdaýjylary, desgany abatlamak we täzeden dikeltmek (rekonstruksiýa) űçin sarp edilýän çykdaýjylary hem hasaba alynmalydyr.

4.Arhitektura talap

Onuñ esasy maksady kőprüniñ daşky gőrnűşi owadan bolmaly we tőweregindäki ýerler bilen sazlaşmagyny űpjűn etmeli.

Arhitektura talaby gurluşyk tehnikasy bilen organiki bagly bolmagy zerur. Esasy arhitektura talabynyň ähmiýetini şäher kőprülerinde has űns bermeli.

### Emeli desgalary taslamak we gurluşygy boýunça

### esasy dűzgűnler

- Esasy dűzgűnler.

Emeli desga taýýarlanylanda tehniki dokumentasiýasynyñ esasynda gurulýar. (çyzgylar, hasaplamalar, dűşűndiriş ýazgylar, smetalar girýär), oña başgaça desganyñ taslamasy diýip umumy at berilýär.

Taslamanyñ esasy meselesi onuñ ýerleşýän ýerini dogry saýlamak. Desganyñ ýeterlikli berklik zapasy we durnuklylygy űpjűn eder ýaly konstruksiýanyñ formasyny we őlçeglerini saýlap almakdan ybaratdyr. Ýagny demir, we demirbeton kőprileri azyndan 70-80 ýyl, agaç kőprüleri bolsa, 25-30 yyl ulanmak gőz őñűnde tutulmalydyr.

Emeli desgalaryñ taslamasy iki sany stadiýadan gurulýar:

- Desganyñ taslama ýumuşyny işläp taýýarlamak

- Desganyñ iş çyzgylaryny dűzmek.

1. Taslama ýumuşyñ esasy maksady guruljak desganyñ tehniki häsiýetini bellemek, onyñ ýerleşýän ýerini belletmek, esasy őlçeglerini iş gőwrűmini,  kőprüniñ műmkin boljak gymmaty we gurluşygyñ mőhleti kesgitlenýär.

Taslama ýumuşlary őñűnden ýerlerde ýerine yetirilen gőzleg işleriñ esasynda derýanyñ režimi we gurluşyk şerti boýunça edebiýatlarda berlen maglumatlaryñ esasynda dűzűlýär.

Gurluşygy guramagyñ (organizasiýa) taslamasynda işleriñ gőwrűmi we talap edilýän materiallar boýunça umumy maglumatlar.

Gurluşygy gurmagyñ prinspleri we diregleri dikeltmegiñ usullary gerim gurluşlaryñ montažy őnűmçilik işleri mehanizasiýalaşdyrmagyñ usullary gőrkezilýär. Şol sanda materiallary gurnaýyş konstruksiýalary enjamlary buýurma wedomostlar ýanynda gőrkezilýär hem-de gurluşygyñ mőhleti bellenilýär. Işlenip taýýarlanan materiallar boýunça gurluşygyñ bahasy kesgitlenilýär.

Ýerli şertleri we nyrhlary, materiallary daşamaklygyñ daşlygyny konstruksiýany we enjamlary gurnamagy beýlekileri – gőz őñűnde tutup smeta normatiwleriñ esasynda smeta – maliýe hasaplamalary dűzmek bilen desganyñ bahasy kesgitlenilýär.

2. Iş çyzgylar taýýarlanylanda (detal) kabul edilen konstuksiýalary anyk işläp dűzmek we kőpri geçelgesiniñ ähli elementleri boýunça, őnűmçilik işleriniñ usuly boýunça taýýarlamakdan ybaratdyr.

Kabul edilen konstruksiýalar kőprüni ýasamak we montaž etmekligiñ tehnologiýasy boýunça mőhűm hasaplamalar we goşmaça materiallar bilen esaslandyrylmaly. Ondan başga-da őnűmçilik iş taslamasynyñ dűzűmine girýän hasaplamalar we iş çyzgylary ähli goşmaça gurluşlar boýunça işlenip dűzűlýär. Olara (подмост, причал, pűrs,) gurluşyk meýdançalar degişli.

Kőprüler we turbalar bellenilen normalar dűzgűnler tehniki şertler we gőrkezmeler esasynda taslanylýar. Esasy normatiw document bolup tassyk edilen SNIP hyzmat edýär.

### Kőprüniñ shemasyny dűzmek we esasy őlçegelini bellemek

Kőprüni taslamaklyk gidrogeologiýa we inžener geologiýanyñ gőzlegleriniñ maglumaty esasynda toplanan we suw geçýän ýeriñ ululygyny kesgitlemekden, suwuñ sarp edilişi we onuñ akymynyñ ýol berilýän tizligini kesgitlemekden başlanýar.

Soñra őtűklerden (отверстие) suw geçýän ýeiniñ ululygynyñ hasabaty boýunça kőprüniñ shemasy çyzylýar. Ol yerde gerim gurluşlarynyñ we diregleriñ esasy konstruktiw formalary bellenilýär. Kőprüniñ aýratyn elementleriniñ materiallary bellenilýär. Kőprüde tipowoý konstruksiýalaryñ we detallaryñ ulanylyp boljakdygyny bellenilýär.

Ötűkler (suw geçýän ýeri отверстие) – gerimlere bőlűnende we kőprüniñ shemasy çyzylanda gerim gurluşlarynyñ aýratyn ululyklaryny, standart őlçeglerini saklamak bilen saýlanyp alynýar.

Awtomobil ýollarynda we şäheriñ içindäki kőprüler taslananda gerim gurluşlarynyñ balkalarynyñ őlçegleri 3 metre kratnyý bolan ululykda ulanylýar.   6-9-12-15-18-21-24-33-42  aralykda berlen. Şu őlçeglere berilen şeýle őlçegler űçin we geçilýän ýeriñ dűrli gabarasy űçin bu gerim gurluşlaryñ tipowoý taslamasy dőredilendir.

Uly awtomobil ýollaryndaky kőprüler űçin ýokarsynda ýőrelýän gurnama demirbetonly gerim gurluşly tipowoý (tipli) taslama dűzűlendir.

Gerim gurluşlarynyñ esasy parametri diýip, onuñ doly uzynlygy kabul edilen. Ol geçilýän bőleginiñ derejesinde saýlanyp alynandyr.

Doly uzynlygyñ setkasy şu aşakdaky ýaly bellenendir 42-63-84-105-126m.

Kőpri taslananda onuñ beýikligi we hasaplaşyk gerimi onuñ statiki shemasyna we desganyñ konstruktiw formasyna gőrä bellenilýär.

Awtomobil ýollardaky agaç kőprüler űçin onuñ gerim gurluşlarynyñ esasy őlçegi bolup balkalaryñ doly uzynlygy kabul edilýär we ol tipli demirbeton konstruksiýalara gabat gelmelidir ýagny,  3-6-9-12-15-18-21-24m.

Kőprüniñ ini awtoýol ýa-da demirýol geçelgeleriniñ kabul edilen őlçegleri esasynda kesgitlenilýär. Diregleriñ we olaryñ fundamentleriniñ konstruktiw formasy we őlçegleri ýerli gidrologiki we inžener geologiki şertlere gämiçiligiñ talaplaryna şol sanda gerim gurluşlary diregleri oturtmagyñ usulyna gőrä hasaplamalar boýunça bellenilýär.

### Normatiw we hasaplaşyk dűşýän ýűkler

Emeli desgalara täsir edýän ähli ýűkler 3 sany topara bőlűnýär:

- Hemişelik ýűk

- Wagtlaýyn hereket edýän ýűk

- Beýleki wagtlaýyn dűşýän ýűk

1. Hemişelik dűşýän ýűke hasaplanylýan konstruksiýanyñ hususy agramy degişlidir.

Desganyñ aýratyn gőrnűşlerine meselem őlçeglere, direg diwarlara, turbalara, topragyñ wertikal agramy ýa-da gorizontal basyşy ýa-da suwuñ gidrostatiki basyşy hemişelik ýűk gőrnűşine täsir edýär.

Dartgynly oturan demirbeton konstruksiýalarda betonyñ içindäki sűýnen armaturyñ emeli gysylmasy hemişelik ýűki dőredýär.

2. Wagtlaýyn hereketli ýűke – şu aşakdakylar degişlidir:

Ulag serişdeleriñ gőrnűşleri tarapyndan täsir edýän wertikal ýűkler (otlynyñ, awtomobiliñ, pyýadalaryñ).

Egri ýagdaýda ýerleşen desganyñ űstűnden hereket edýän dűzűm çalt geçende dőreýän merkezden daşlaşýan gűýçleriñ täsirinden dőreýän gorizontal gűýç.

- Beýleki wagtlaýyn dűşýän ýűk – awtomobil ýa-da otly saklananda dőreýän gorizontal ýűk. Beýleki wagtlaýyn ýűklere şu aşakdakylar degişlidir. Ýeliñ we buzuñ tarapyndan dűşýän ýűk ýűzűp barýan gämiden dűşýän suwuñ urgulary. Ýűtgeýän temperaturanyñ täsiri. Direg bőleklerindäki sűrtűlmeler ýer yranýan ýerlerinde dűşýän seýsmiki ýűkler. Kranlardan dűşýän gurluşyk ýűkler we gurluşyk wagtynda dűşýän ýűkler degişlidir.

Hemişelik ýűkleriñ őz hususy agramyny kesgitlenilişi taslanylýan elementiñ geometriki őlçegine bagly, materialyñ gőrnűşine we onuñ formasyna ýagny,olaryñ ýerine ýetirýän őñűnden taslamasyny kőplenç desganyñ őlçegi we kesgitlenen formasy berilýär, soñundan berlen őlçegleriñ dogrylygyny barlaýarlar. Materiallaryñ agramynyñ normasyny, emeli desgalaryñ gurluşygynda ulanylýan, tehniki gőrkeziljek esasynda kesgitlenilen hem-de hasap gollanmalarda berlen.

Hususy agramyndaky ýűkler gerimi uzynlygy boýunça deñ paýlanan gőrnűşde bolup bilýär.(meselem, ýőnekey balkalar űçin) .

### Kőpri geçelgeleriniñ elementleriniñ taslamasynyñ esaslary

### Suw akymlary barada umumy maglumat

Kőprüler we turbalar desgalary esasan ýol bilen suw akymynyñ kesişmegi esasynda gurulýar.

Emeli desganyñ őlçeglerini onuñ ýerini we konstruksiýasynyñ gőrnűşini bellemek űçin hőkmany suratda suw akymlarynyñ kesişýän ýerleriniñ aýratynlyklaryny gőzleg işlerini őwrenmeli.

Esasanam taslama-gőzleg işleri zerur kőpri geçelgesiniñ gurluşygynda uly we ortaça derýalarda kőpride başga-da birnäçe kőpri geçelgeleri gurmaly ýagdaýda meselem yere ýakynlaşan ýerlere toprak guýmak ýa-da esdakada gurulýar. Kenar ýaka yerleri berkitmek we regulýasiýa desgalary gurmak, damba we toprak űýşűrme ýapgytlygy berkitmek we ş.m.

Suw akymlary ýagyşlardan we garlaryñ eremeginden dőreýär, olar ýagny ýerűsti akymlary hem-de ýerasty akymlardan gőzbaşyny alýar.

Yerűsti akymlar – esasy suw bőlűminiñ golaýynda relýefiñ dag ýerlerinden başlap, aýratyn akymlar dőredip, pes ýerlerinde bolsa ýűzűp, ýerleriñ ýapgytly ýerlerinden akýar. Soñ esasynda hem derýanyñ gőzbaşy dőreýär.

Ownuk suw akymlarynyñ birikmegi esasynda çeşme we birnäçe çeşmelerden bolsa derýa emele gelýär. Suw akymlarynyñ akyp başlan ýerlerine derýanyñ basseýini diýip atlandyrylýar.

Suw akymynyñ ugruna perpendikulýar bolan kesigiñ meýdanyna onuñ kesigi (живое сечение) diýilýär we wagt birliginde bu kesigiñ űstűnden akyp geçýän suwuñ mukdaryna suw akymynyñ sarp edilişi diýilýär (расход водотоков) we şu formula bilen kesgitlenilýär:

Q=ω x υ

Q – suwuñ sarp edilişi, m3/s

ω – esasy kesigiñ meýdany, m2

υ- akymyñ ortaça tizligi, m/sek

1.toprak űýşűrmesi

2. akymlary ugrukdyryjy bent

3. kőpri

4. poýma araçägini suwuñ basmagy

5. kenarýakany berkitmek

6. kenarýakany kesmek

7. derýanyñ goly

8. derýanyñ golundaky bőwet

9. eññitligiñ gyrasy

10 (trawersy)

Suw akymlary hemişelik hereket edýän (derýalar, çeşmeler, suwaryş we gämi ýűzýän kanallar, aýratyn ýagdaýlarda (залив-пролив) daşgyn we gaýtgynlar, suw GES gidroelektrostansiýalaryñ suw ýygnaýan ýerler) we ýagyş hem-de garyñ erän suwlary, suwlary ýygnaýan periodiki gőrnűşlerde bolýar. Suwuñ sarp edişi hemişelik we periodiki hereket edýän suw akymlarynyñ gőrnűşine basseýiniñ relýefine baglydyr.

Derýalardaky suwuñ derejeli dűrli ýollarda ýylyñ paslyna howa şertine baglylykda dűrli gőrnűşde bolýar. Bu ýagdaýlarda suwuñ ýokary tizlige we ululygy howa şertleine basseýiniñ ululygyna we ýeriñ relýefine we beýlekilere baglydyr.

Hemişelik hereket edýän suw akymlary űçin kőpri geçelgeleriñ elementleriniñ konstruksiýasyny we őlçegleri kesgitlenýän gorizontallara şu aşakdakylar degişli.

(ГВВ) – suwuñ ýokarky gorizonty, ýagny suwuñ ýokarky derejesidir.

(РГВВ) -(расчетный горизонт высоких вод) –suwuñ ýokarky hasaplaşyk gorizonty – bu kőpri geçelgeleriñ elementleri taslamakda hasaba alýan derejedir.

(ГППЛ)) – (горизонт первой подвижки льда) – bu sűýşmeleriñ ilkinji gorizonty.

(ГНЛ) - (горизонт низкого ледостава) – buzuñ pes gorizonty.

(РГС) – (расчетный судоходный горизонт) – gäminiñ hasaplaşyk gorizonty.

(ГСМ) - (горизонт средней межени) – suwuñ ortaça gorizonty.

(ГНМ) – (горизонт низкой межени) – iñ ýalpak ýeriñ pes gorizonty

межень – bu suwuñ iñ ýalpak ýeridir.

Suwuñ akymynyñ kesişýän ýerlerine turbalary we kiçi kőprüleri gurýarlar. Basseýiniñ pes nokadynyñ ortaça eññitligine ýagýan ýagyşa garyñ dűşűşine hem-de topragyñ suwy őzűne siñdiriş şertlerine baglydyr.

Kőprüniñ őtűgi hasaplananda derýanyñ akymynyñ tizligini bilmek hőkmandyr. Bu tizlik derýanyñ ortasynda ýokarlanýar, kenar ýakada bolsa peselýär.

Suwuñ akymynyñ tizligine akymyñ uzaboýuna eññitligi we onuñ nätekizligi kenarýakada bitýän ősűmlikleriñ täsiri uly diýip hasaplanýar.

Derýanyñ suwunyñ derejesinden aşagynda suwuñ tizligi ýokary bolýar.

Derýanyñ uzynlygy boýunça dűrli kesiklerde őlçenilen suwuñ akymynyñ tiliginiñ alynan çyzygyna dinamiki ok diýilýär.

Derýanyñ çuñlugy boýunça onuñ aýratyn nokatlaryndaky tizlik gidrometriçeskiý pyrlawaç suwuñ derejesiniñ tizligini bolsa (galtgasy) (поплавками) arkaly őlçenilýär.

Derýanyñ dűrli nokatlarynda onuñ kesigi reýkanyñ kőmegi bilen derýanyñ çuñlugyny őlçenilýär, eger çuñluk 5-6m-den kőp bolsa we akymyñ tizligi ýokary bolanda (( lotlar we eholotlryñ) (lot-deñiz, derýanyñ çuñlugyny olçeýän abzal)) kőmegi bilen őlçenilýär.

Derýanyñ kesigini birnäçe uçastoklara bőlűp, her uçastokda (wertuşka) pyrlawaçyñ kőmegi bilen ortaça tizligini őlçenilýär.

Soñra bu tizlikleri uçastoklaryñ meýdanyna kőpeldip, suwuñ berlen derejesindäki sarp edilişi hasaplanýar.

Kőpri őtűkleriñ turbalaryñ gyra dőkűlen topraklaryñ (насыпь) desgalaryñ suw akymyna edýän täsiriniñ hasaby suwuñ degişli derejesindäki hasaplaşyk sarp edilişi boýunça ýerine ýetirilýän SNiP II D-7-7-62 normanyñ gőrkezmesine laýyklykda şu aşakdakylar:

- Demir ýol kőprülerine we turbalaryna I we II kategoriýalaryna degişli ähtimallyk 1% yagny, 100 ýyldan 1 gezek derýanyñ suwunyñ iñ ýokarky derejesine ýetmegi, III kategoriýa ýolda 2%, 50 ýyldan 1 gezek.

- Awtomobil kőprüler űçin I we III kategoriýalaryny ähtimallyk 1%, IV – V

- Turbalaryñ  I kategoriýaly awtomobil ýollary űçin – 1%

### Derýanyñ dűýbüniñ kőwűlmesiniñ antropogen factory

- Kőpri aşagyndaky derýanyñ hanasynyñ deformasiýalary.

Kőpri geçelgesi gurulanda onuñ őtűginde derýa akymynyñ suw basýan  bőleginde derýanyñ hanasynda suwuñ sarp edilişi toplanýar. Netijede kőprüniñ aşagyndaky derýanyñ hanasynda suwuñ  tizligi ýokarlanýar. Kőprüniñ aşagyndaky derýänyñ hanasynda umumy suw joşmasy bolup geçýär we direglerde ýerli suwuñ joşmasy bolup geçýär we direglerde ýerli suwuñ joşmasy bolup derýanyñ çuñlugy çalt kőwűlip başlanýar.

Suratdan gőrnűşi ýaly şol bir beýiklikde yzly-yzyna geçýän suw joşmasy boýunça direglerde ýerli kőwűlmäniñ çuñlugy derýañ hanasynyñ umumy kőwűlmesine baglylykda dűrli gőrnűşde bolýar. Derýanyñ dűýbűndäki direge gelip urýan birinji tolkunda ýerli kőwűlme bolup geçýär, ikinji gelen tolkun birinjidäkiden has çuñ kőwűp geçýär.

Kőprüniñ aşgyndaky hanasynyñ kőwűlmegine we akymyna suwuñ joşmasy bolup geçen wagtyndaky ekstremal manysynyñ shemasy.

Belli bolşy ýaly suw tolkunlarynyñ ýokary galýan dőwrűnde derýanyñ hanasynda suwuñ akymynyñ tizligi ýokarlanýar, tolkun ýatansoñ tizlik peselýär.

Derýanyñ hanasyndaky kőpriniñ aşagyndaky deñ őlçegli kőwlenmäni űpjün regulýasion desgalar direglerdäki ýerli kőwűlmä uly täsir edýär. Gőni regulýasion  bentler (dambalar) kőprüniñ ýokarky tarapyndan umumy kőwülme akym boýunça ýokary galyar.

- Diregiñ geometrik häsiýetleriniñ täsiri.

Fantorlaryñ bu topary ýerli kőwűlmäniñ dőremegini esasy kesgitleýjidir, ýagny direge suw akymynyñ őñűnden dűşýän basyş kesgitleýär.

- II we III kategoriýa awtomobil ýollar űçin turbalar we şäher ýollar űçin- 2%;

- IV we V kategoriýaly awtomobil ýollar űçin kőpriler we turbalar űçin - 3%;

Alynan gőzegçiligiñ maglumatlary esasynda hemişelik suw őlçegleri we materialy suw akymlarynyñ gős-gőni barlygyny Q derýanyñ hasap harajadyny kesgitlemek; suwuñ akymynyñ tizligi V we derejesi H, őñűnden gőrkezilen ähtimallygy artdyrmagy gabat gelmeli.

Bu őlçegleri kesgitlemek űçin matematiki, statiki usul boýunça kőprüleriñ we turbalaryñ őtűginiñ gőzleg işleriniñ we gidrawliki hasaplamalaryna degişli gőrkezmeler bermek.

Kőpri geçelgeleri gurulanda derýanyñ režiminiñ űýtgemegine getirýär. Derýanyñ hanasyny jaryñ (русларыны) täzeden dőremegi bolup geçýär. (Jaryñ inindäki ýeriniñ ýokary çuñlugyby ýuwaş-ýuwaş űýtgedýär).

Suw akymy bilen gelýän çägeler,gyrmançalar derýanyñ hanasynyñ ini boýunça çuñ çuñlugyñ ýerleşýän ýerini kem-kemden űýtgedýär.

Gurulan kőpri geçelgesiniñ elementleriniñ emele getiren suw akymlarynyñ nesigini űýtgedýär we derýanyñ dűýbűniñ ýuwulmagyna getirýär.

SNIP-iñ normasy boýunça hananyñ umumy ýuwulmasynyñ ýol berilýän ululygy çäklendirilýär.Suwuñ sarp edilişi pes tizlikde 2-den 15 m3/s bolanda kőpri őtűginiñ bir pagon metrine ýol berilýän ýuwulma koeffisiýenti 2.2 –den 1.3-çenli bolýar. Hasaplaşyk sarp edilişi 20 m3/s we ondan kőp bolsa, onda koeffisiýent 1.25-deñdir.

Kőprüniñ aşagyndaky hananyñ dűýbűnde umumy orta ýuwulmadan başga kőprüniñ őtűginiñ aýratyn uçastogynda suwuñ jemlenen sarp edişi bolmagy műmkin aýratyn hem diregleriñ tőwereginde netijede ýerli ýuwulma dőreýär, onuñ ululygy kőprüniñ diregleri goýulanda çuñluga täsir edýändir (surat-24). Kőpri gurulanda ýerli yuwulma hasaba alynýar. Esasanam akymyñ ugruna diregiñ őñki granlarynda emele gelýär, ol suwuñ akymynyñ tizligine diregiñ formasyna baglydyr. Eger direg gőnűburçly formada bolsa suwuñ geçişiniñ garşylygynyñ uly bolanlygy sebäpli uly ýuwulma bolýär. Eger direg tegelek yzky ýa-da őñki granlary ýiti bolsa az ýuwulma, hananyñ dűýbűnde az bolýar. Suw joşup geçende kőprüniñ direginiñ tőwereginde suwuñ togalanyp akmasy emele gelýär, ol suwuñ erkin akyp geçmesini goşmaça gysyp geçirýär. Şeýle hem buzuñ geçýäñ dőwrűnde fuz direglere degip, suwuñ dűýbűne çűmýär, ol hem kőprüniñ aşagyndaky kesigi daralýar, bu hadysanyñ netijesinde diregler suw akymyny gysýar, şonuñ űçin kőprüniñ őtűgi hasaplananda (струя) - gysylma koeffisiýenti hasaplanýar.

µ=So/S

So- kőprüniñ asagyndaky esasy kesigiñ meýdany, ol ähli diregleriñ suwuñ togalanyp akyp geçýän kiçeldilen meýdanyñ ululygyna deñdir

S – kőprüniñ aşagyndaky umumy meýdany

Gysylma koeffisiýentiñ ululygy kőprüniñ geriminiñ  ululygyna őtűkdäki  diregleriñ sanyna we suwuñ tizligine baglydyr. Kiçi we orta gőnűburçly kőprülerde bu koeffisiýenti 0.85-den 0.96 uly kőprilerde 0.98-0.99 aralykda bolýar.

Kőpri geçelgesi gurulanda kőprüniñ aşagynda derýanyñ esasy kesigi gysylýar, netijede kőpriniñ őñ ýanynda suwuñ derejesi kőpelýär ýa-da suwuñ (podpory) ýokary galmasy dőreýär.

### Kőpri gurmakda gőzleg işleri

Gőzleg işleri geçirilende kőpri geçelgesini gurmak űçin tasalama dűzűlende mőhűm materiallar toplanylýar. Ýagny yerlerde durli suratlar alynýar we topogeodeziki inžener geologiki hem-de gidrogeologiki barlaglar geçirilýär.

Kőpri geçelgesiniñ ýerleşýän ýerini dogry saýlap almak onuñ elementleriniñ rasional ähmiýetini şol sanda desganyñ bahasy toplanan materiallaryñ dolylygyna we gőzleg işleriñ hiline baglydyr.

Kőpri geçelgeleriniñ gőzleg işlerinde desganyñ gurluşygy boýunça işleri gurmagyñ taslamasyny gurmak mőhűm maglumatlar we smetalaryñ dűzűlişi belli bolmalydyr. Gőzlegler meýdan we cameral bőlege bőlűnýär we işler ýőrite dűzűlen maksatnamanyñ esasynda ýerine ýetirilýär. Bu işler amala aşyrmak űçin uly derýalaryñ űstűnden kőpri gurulanda ýőriteleşdirilen gőzleg partiýalar ýa-da ekspedisiýalar gurnalýar.

Ilki bilen taýarlaýyş cameral işler geçirilýär, şol dőwűrde kőpriniñ geçýän ýeri we trassanyñ wariantlary bellenilýär hem-de derýany häsiýetlendirýän maglumatlar toplanýar. Şunlukda iri masştably karta ulanylýar, ol M1:100 000 az bolmaly däl. Derýanyñ režimini we beýleki geçýän yeriñ sertlerini bilmek űçin kitaplary we sprawoçnyý materiallary bu derýada gurnalan kőpri geçelgeleriñ taslamasy we tejribeleri őwrenilýär.

Derýanyñ kőpri geçelgesiniñ ýerini saýlap almak iñ mőhűm meseleleriñ biridir.

Şonuñ űçin geçiljek yeriniñ műmkin bolan birnäçe wariantlaryna seredilýär. Has gowy çőzgűdi saýlap almak űçin şu aşakdaky talaplar hasaba almalydyr.

- Kőpri geçelgesiniñ trassasy gurulýan ýyllaryñ umumy ugruna ýakyn bolmaly.

- Inžener gidrologiki we topografiki şertler boýunça kőprüniñ derýany kesýän uçastogy ýeterlikli durnukly bolmalydyr. Műmkin boldugyça derýanyñ insiz ýerinden kesip geçmeli sebäbi kőprä barylmalaryñ gum űýşűrmeleriñ uzynlygy we  akymy gőnűkdiriji bentleriñ őlçegleri boldugyça kiçi bolar ýaly bolmaly.

Kőprüniñ oky dűzgűn boýunça esasy hanada derýanyñ akymynyñ  ugruna perpendikulýar bolmaly, onuñ űçin esasy hananyñ ugry derýa jűlgesiniñ ugy bilen gabat gelýän derýanyñ bőlegini saýlap almaly bolýar. Kőpri geçelgesiniñ iñ gymmat elementi bolanlygy űcin derýanyñ joşma ininiñ kiçi wagtlarynda iş ýerine ýetirilýär.

Gämi gatnawyny we derýadan akdyrmak şertlerini zerur gőz őñűnde tutmaly.

Inžener-geologiýa şertlerine esasy kőpri geçelgesiniñ ýerini we durnukly topragyny topragyny saýlamak sebäbi diregiñ fundamentini gurmak űçin amatly şertleri dőretmek űçin

Gőzleg işleriñ prosesinde ýerine ýetirilýän topografo-geodeziki sýomkada, taýýarlaýyş kameraly işler prosesi alynýar. Ýerine ýetirilen sýomkanyñ esasynda yeriñ relýefini jikme-jik őwrenmek we kőpri geçelgesiniñ ýerini esaslandyrmak.

Sýomkany tapawutlandyrylýar generalnyý plan, detaly: plan sýomkasy we hananyñ çuñlygynyñ őlçegleri.

Generalnyý plan derýadan geçelgeleriñ wariantlar boýunça hemme uçastoklar alýar we kőpri geçelgesiniñ okyny saýlamak esaslandyrmak űçin gulluk edýär.

### Sazlaýjy we berkleýji desgalar

Sazlaýjy desgalara ýokarky we aşaky akym ugrukdyryjy bentleri, trawersy, suw bőlűminiñ bentleri we (pel çekmek) bent etmek.

Akym ugrukdyryjy bentleri uçastoklaryñ suw basýan hem toprak űýşűrmesinin hemme suwuñ sarp edilişinin hasabynyñ 15%-e çenli geçende gurulýar. Bentler plandaky gőrnűşi boýunça egryçyzykly, egriçyzykly gőni oturtmak, gőniçyzykly. Eger-de suw basýan bőlegi toprak űýşűrmesine golaýlaşmasy derýanyñ joşmasy burçly kesişýän ýerinde kőplenç armyt şekilli bentler gurulýar.

Iki taraply suw basýan ýerlerinde kenaryñ ini tarapynda bentler gurulýar, bir tarapy suw basýan bolsa onda bir tarapy bent gurulýar.

Bentler gőrnűşi boýunça toprak űýşűrme bolup olar cage we çägesőw toprakdyr, trapesiýa gőrnűşinde bolýar, ýokarsynyñ ini 2 m-e aşagyndaky ini bolsa  ýokarsyndan 2-2.5 esse ulydyr.

Sazlaýjy desganyñ beýikligini, bentleriñ (browkasynyñ otmetkasy (ýeriñ belligi) suwuñ ýokarky derejesinden 0.25m ýokarda yerleşmelidir. Derýa tarapyndaky eññitligi 1:2 suw basýan kenar tarapy bolsa1:1.5 eññitlik bellemeli.

Derýa tarapyny berkitmek űçin beton plitalary ulanylýar ýa-da daşlar, suw basýan kenar tarapy bolsa kőkli topraklar berkidilýär.

Trawersy – gőrnűşi boýunça gysga bentler, kőprä golaýlaşandaky űýşűrme topraklaryñ okuny kese ugryna gurulýar (kőplenç ýagny 70-900 gurulýarlar.)

Ýűşűrmäniñ gabadyndan suwuñ herekedine emeli päsgelçilik dőretmek bilen trawersy akymy űýtgetmek bilen toprak galdyrmany kőwlenmeginden gorayar. Ýapgytlygyny bentleriñki ýaly berkidýärler.

Zaprudy (bőwet basmak) – uly derýanyñ golunda suw basjak çäklerinde gurulýar, toprak űýşmeginde kőwlenmeginden gorar ýaly.

Zaimeteli (gyrmança basma) – gőrnűsi boýunça reşotkaly germew, gatla, gatlanyñ berkidilen bőleginin guýusy, agaçlaryñ kőkleri we ş.m.

Olary  yagny suw akymynyñ tizligini peseltmek űçin kenar ýakadaky we hananyñ dűýbűndäki kőwlenmeginiñ őñűni almak.

Lesokasaždeniýa (meýdan-gorag agaçlarynyñ ekilen uçastogy) kőplenç ýagdaýda suwuñ basýan kenar ýakada berkitmek we derýanyñ akymyny sazlamak.

Nasaždeniýa (ősűmlikler, agaçlar) – tutuş hemme uçastogy alýar, ýa-da lenta gőrnűşli. Agaç hilini çalt ősýän we gűri kőkli bolmagy (sőwűt agaçlary amatly) bolýar.

Golaýlaşma toprak űýşűrmesiniñ yapgytlygyny goraýjy, konusyny, sazlaýjy desgany, kenar we  derýanyñ hanasyny suwuñ akymy boýunça kőwlenmeginden, tolkunlaryñ we buzlaryñ ýűzűp geçýän bőleklerinden dűrli goraýjy gurluşlar gurulýar. Ýapgytlygyny berkitmek űçin emeli dykyzlandyrylansoñ we toprak űýşűrmesi dykyzlanansoñ berkidiji desga gurulýar. Demir ýol kőprűlerinde suwuñ hasap derejesinden 0.5m-den yokarda gurulmagy awtoýol we şäher kőprilerinde (tolkunlaryñ urmagy gőz őñűnde tutulýar.)

Berkidijileriñ gőrnűşine gőrä ýerli materiallar ýagny olar: kőkli őrűlen toprak, iri daşlar, daş dűşeme.

Kőkli topragy ýasy taraply we őrűlen gőrnűşinde ýapgytlygy berkitýärler, suw akymynyñ 0.9-2.0 m/sek tizlikde akyp geçende. Kőkli topragy ştukly ýagny ősűş gatlakly 30x50 sm kesilen ýa-da lentalaýyn uzynlygy 2-3m we galyñlygy 6-10sm.

Kőkli topragy őrűlen ýa-da stena gőrnűşinde topragyñ ősűş gatlagynda galyñlygyny 6-7sm we olary agaç çişler bilen berkidilýär we kőkli toprak suwuñ akymynyñ tizligi 1.5-2m/sek bolan ýagdaýda gurnalýar.

Daş taşlamak – has ygtybarly berkidiji, toprak űýşűrme ýapgytlygy berkitmek űçin gyra eteklerini hem-de jarda suwuñ oýan ýerini doldurmak űçin suwuñ akymynyñ tizligi bolsa 3.0-4.0 m/sek bolan ýagdaýda gurnalýar.

Daş dűşeme – yagny olar bir setir ýa-da iki setir dűşelen bolup bilýär. Bir setir daşlaryñ őlçegi 16-30sm daşyñ ululygy, çagyl galyñlygy 15-20sm ýagny ýapgytlyk 1:1.5 we 1:2 çenli. Iki setir daş dűşelende ýokarky setir daşlaryñ őlçegi 20-3-sm, aşaky 15-20sm, ýapgytlygy 1:1.5m çenli. Taýmazlyk űçin aşaky bőleginde direg hőkműnde iri daşlar berkidilýär. Dűşeme daşly ýapgytlygy berkidiji suw akymynyñ tizligi 4-5.5m/sek hem-de gűýçli buz sűýşmesinden we suwuñ tolkunlaryny geçirmek űçin ygtybarly hasaplanýar.

Beton bloklar bilen dűşemeklik ygtybarly esasanam dag eteklerindäki derýalaryñ hananyñ we ýapgytlyklaryñ kőwlenmeginden goraýar. Týufýak (kowýor) dűşekçe aýratyn beton bloklary toplanýar őlçegi 50x50x20-den 100x100x30 sm-e çenli sterženler we iki taraply egri demirleriñ (skoba) kőmegi bilen  şarnir emele gelip direge berkidýärler. Yagny beton blokly dűşekçe bilen berkidilen ýagdaýynda suw akymynyñ tizligini 6m/sek çenli geçirmäge ukyply.

Desgany gurmak şerti kyn bolan ýagdaýda kä wagtlar berkidijileri plita gőrnűşli betony monolit ýerine yetirilýär őlçegi 1.5x2-den 10x10m galyñlygy 15-30sm gurulýar.

Aýratyn plitalary arasyny birleşdirilişi yagny 75sm-den lenta (gidroreriny) arkaly goýulýar. Ýokarky lentanyñ 8 őlçegi 90x4 mm, aşakgy lentanyñ őlçegi 90x2 mm. Bloklaryñ agramy 2,0-3,0 tonn. Kranlar arkaly montaž ediýär.

### Kiçi emeli desgalarýñ tipini gőrnűşini saýlamak we hasaplamasy boýunça esasý dűzgűnler

Kiçi emeli desgalarda turbalarýñ ýa-da kőprüleriñ tipi gőrnűsi ýa-da őlçegleri gőzleg matetiýallarýñ we tehniki ykdysady taýdan deñeşdirme esasynda saýlanylýar. Kőp halatlarda suw gecirýän turbalar gurnamak amatlydyr. Emma hemişelik hereket edýan suw akymlarynyñ kesişýän ýerinde suwuñ kőp akyp geçýän ýerinde turbalar suw gecirip ýetişip bilmeýär Şonuñ űçin ol ýerde kiçi kőprüler gurýarlar.

Kiçi kőprüleri gowşak toprakly aýratynam batgaly ýerleriñ ýol bilen kesişýän ýerinde gazaply klimatik şertlerde kiçi kőriler gurulýar. Suw akymynyñ az sarp edilýän ýerinde 80-100 m3/s we amatly geodeziki we klimatiki şertlerde suw geçiriji turbalar gurulýar. Olar desga gurmak űçin az material harç edilýär.

Turbanyñ suw geçirijiligi őtűgiñ őlçegine, kesigiñ formasyna we ýabyñ uzaboýuna eññitligine baglydyr. Şeýle hem turbanyñ suw geçirijiligine suw akyp girýän we turbadan akyp çykýan ýeriniñ őlçegi uly täsir edýär.

Turbalar hasaplananda şu aşakdaky gidrawliki režimiñ şertleri belli bolmalydyr.

Zarpsyz suw akymy – bu ýagdaýda suw turba girýän ýerinde boşluk bar, ýa-da suw erkin akyp geçýär.

Yarym zarply suw akymy – suw akymy giriş agzynda suw ýapýar emma turba doly kesiginde akyp bilmeýär.

Zarply suw akymy – bu ýagdaýda turbanyñ doly kesigini  doldyryp akyp geçýär.

Eger eññitli turba gapdalyndan akyp enjam bilen enjamlaşdyrylan bolsa desganyñ őñűnden akymyñ çuñlygy (H) bolsa ol 1.4 htr ululykdan geçmese (bu ýerde htr- turbanyñ őtűginiñ beýikligi) onda desga zarpsyz režimde işleýär. Eger H>1.4 tr bolsa desga zarply režimde işleýär. Eger turbanyñ ýanynda gapdalyndan akym bolmasa ýa-da eññitlik pes bolsa H1.2 h tr kiçi bolsa turba zarpsyz režimde işleýär. Eger H>1.2 h trkőp bolsa ýarym zarply režimde işleýär.

Turbalaryñ őtűginiñ őlçegi 1.0m-den az bolmaly däldir.Eger turbalaryñ uzynlygy 20m-den uzyn bolsa onda őtűgiñ diametric 1.25m az bolmaly däl. Suw akymlaryny geçirmek űçin 1,2,3 gőzli turbalar goýulýar. Kőp gőzli turbalaryñ suw geçirijiligine deñ diýip kabul etmeli.

Turbanyñ ýerleşýän ýerindäki gum űýşmeginiñ beýikligi şu aşakdaky şert boýunça alynýar:

Hűýşűrme h tr+h1+

bu ýerde

h tr – turbanyñ őtűginiñ beýikligi;

h1 – turbanyñ ýokarky diwarynyñ galyñlygy;

turbanyñ ýokarsyndaky gum űýşűrmesiniñ iñ pes galyñlygy;

Demir ýoluñ aşagyndan geçýän ýerindäki turbalar űçin 1.0m; awtomobil we şäher ýollarynda 0.5m kabul edilýär.

Mesele: 2-nji derejeli awtomobil ýolunda goýulan őtűgi tegelek gőrnűşli turban saýlamaly.

Q=4.0 m3/s;

Çőzűlişi: Taslamaklygyñ şerti boýunça ýoluñ uzaboýuna profile Hnasyp=2.52m. Suwuñ derejesine çenli gum ýűşűrmäniñ aralygy 0.5m-e deñ, onda desganyñ őñűndäki suwuñ iñ uly çuñlygy 2.52m-0.5m=2.02m. deñdir.

Tablisa boýunça (tipli) gőrnűşli turbalaryñ şu aşakdaky őlçegleriniñ wariantlary saýlap alalyñ Q=4m3/s suwuñ sarp edilişine şu aşakdakylar gabat gelýär:

- Turbanyñ giriş agzynyñ diametri 1.75m turbanyñ diametric 1.5m zarpzyz tegelek turba;

- Turbanyñ giriş agzynyñ diametric 1.60m turbanyñ diametri bolsa 1.5m zarpsyz tegelek turba;

- Turbanyñ giriş agzynyñ diametric 1.84m turbanyñ diametri bolsa 1.25m zarply tegelek turba;

Saýlanyp alynan 3-sany wariantda H=2.02m gabat gelýän has amatly wariantly tehniki ykdysady deñeşdirmeleriñ esasynda saýlanyp alynýar.

### Kiçi  kőprüleriñ őtűkleriniñ hasabaty

Kiçi kőprüler zarpsyz suw geçirijili turbalara meñzeş şertlerde işleýär. Kőriniñ añyrsyndaky suwyñ derejesine gőrä kőprüniñ aşagyndaky akymyñ iki režimde seredeliñ:

- Erkin akyp geçmek - bu ýagdaýda desganyñ añyrsyndaky suwuñ derejesi h(kritiki) – çuñluga gabat gelip desgadaky suwuñ derejesiniñ ýagdaýyna täsir etmeýär. Suw erkin akanda hb1.3hkr ,bu ýerde hb – hananyñ (bytowoý) çuñlugy

2. Erkin däl akym geçmegi - bu ýagdaýda desgadaky suwuñ derejesi suwuñ (бытовой), derejesine gabat gelýän derejesine gabat gelýän we hb>1.3Hkp şerti saklanmalydyr.

Kiçi kőprüleriñ gidrawliki hasabaty “Kiçi emeli desgalaryñ we hanalaryñ gidrawliki hasaplamalary boýunça gollanma” esaslanyp şu aşakdaky tertipde ýerine ýetirilýär.

- Gőzleg wagtynda toplanan maglumatlar boýunça suwuñ hasaplaşyk sarp edilişini kesgitlemek.

- Suwuñ akymynyñ hasap sarp edlişindäki çuñlygyny kesgitlemek.

- Desgadan suw akymynyñ goýberilýän tizligini saýlamak.

- Desganyñ őtűgini saýlamak űçin berlen tipowoý taslamadan gabat gelýän ýokary ululygyny őlçeginiñ őtűgini almaly.

- Desgadaky hananyñ eññitligini kesgitlemek.

### Orta we uly kőprüleriñ kesgitlemesi

Orta ýa-da uly kőprüleriñ őtűginiñ hasaplamasynda onuñ őlçegini kesgitltmtk we geçelgesiniñ uzynlygy boýunça ýerleşýän ýerini bellemek hem-de kőpri gecelge desgasynyñ gysmasy zerarly suw akymynyñ derejesini (režimini) ýűtgetmegi ähtimal.

Kőpri geçelge desganyñ gurlyşygynda suw akymynyñ tutuş inini kőpri bilen yapylýar, ýagny suwuñ harajadynyñ gysylmasyz maksimal űpjűn edýär ýa-da akymy gysym ýagny derýanyñ inini bőlegini kőpri bilen ýapyp galan bőlegini bolsa toprak űýşűrme bilen ýapylýar. Bu meseläni esasy ekonomiki taýdan seredilmeli. Şonuñ űçin barylmalaryñ toprak ýűşűrmä onuñ berkidiji we sazlaýjy desgalaryna dűşýän bahasyny gőz őñűnde tutup toprak űýşűrme barylmalarynyñ 1 pog.m dűşýän bahasy dűzgűn boýunça , az, ýagny 1 pog.m kőprüniñkiden. Ýőne suw akymyny çendenaşa gysylsa onda suwuñ tizligi ýokarlanar we hananyñ kőwlenmegine (ýuwulmagyna) getirer hem-de direginiñ dűýbűnde-de kőwlenmesine getirer. Ýagny bu ýagdaýlary dőretmezlik űçin gymmat sazlaýjy we berkidiji desgalary gőz őñűnde tutulýar hem-de diregiñ fundamentlerini çuñlaşdyrýarlar.

Öñűnden hasaplamasynda esasy kőprüleriñ aşagyndaky iş meýdanyny –W kesgitlemeli. Derýanyñ hanasyndaky toprak ýuwulmasyna goýberilen bolan ýagdaýyndaky, iş meýdanyñ kesgitlemesiniñ formulasy:

W=Q/υorµp

ýagny:

W- kőprüniñ őtűginiñ iş meýdany, m2;

Q- suwuñ hasap harajady, derejesiniñ ähtimallyk berlen ýokarlanmasyny kesgitlenen ýagdaýda, m3/s;

υor- kőprüniñ aşagyndaky suw akymynyñ ortaça tizligi, topragyñ gőrnűşinne baglylykda we suwuñ cűñlygyna gőrä goýberilýän ortaça tizligi; sprawoçnik arkaly tablisadan alynýar; m/sek;

µ we p   - umumy kőwlenme we akymyñ gysylma kőeffjisiýenti.

Ýagny kőprüniñ aşagyndaky kőwlenme (meselem, hanadaky toprak őrän gowşak bolan ýagdaýda), onda hőkmany suratda iş meýdanyny kőprüniñ aşagyndaky kesgitleme formulasy:

W=Q/ υorµ;

Alynan ululyklar esasynda W we (suw akymynyñ kese-kesiginiñ meýdanynyñ toplama grafiginiñ integraly berlen esasy kesigiñ hemişeligi) hemişelik berlen esasy kesiginiñ integral egrisiniñ toplanma meýdanynyñ suw akymynyñ kese-kesigini kőprüniñ őtűginiñ beýikligini kesgitläp bolar. L0(m)-de.

### Orta kőprüleriñ őtűgini hasaplamasynyñ meselesine seredeliñ.

Berlen: talanylýan kőpri demir ýolda ýerleşýär. Gőzleg işleriniñ netijesinde ýokary ähtimallygy 100 ýyldan 1 gezek suwuñ harajady 238m3/sek deñdir. Derýa – VII klasly, dűzlik, iki taraply suw basýan araçäkli (poýmami). Suwuñ ýokary derejesiniñ hasaplaşygy (РГВВ) – 108.9m. Buzuñ ýokary derejesi (ГВЛ) -108.0m.

Gőni hasaplaşyk derejesi  (РСГ)– 107.0m.

Suwuñ orta derejesi (ГМВ)– 106.0m.

Geçelgäniñ oky boýunça geologiki kesiginde hanasynyñ ýokarky gatlagy uşak-däneli we dűrli-däneli cage, aşagyrakda – dykyz şykky. Suwuñ akymynyñ orta tizligi υor=1.12m/sek. Hanada kőwlenmesi bolmaýar, sebäbi derýanyñ hanasynda toprak gowşak bolany űçin.

Kőprüniñ aşagyndaky akymyñ gerekli iş meýdanyny kesgitlemek űçin formula arkaly kesgitlemeli.

µ - direglerdäki akymyñ gysylma koeffisiýenti – 0.98deñ.

Kőprüniñ aşagyndaky akymyñ iş meýdanyny kesgitlemek

W=238/1.12x0.98=217 m2;

### Kőprüniñ őtűgini kesgitlemek űçin

Derýanyñ kesekesigini çyzýarys, birnäçe trapesiýa bőleklerine bőlűnýär, suwuñ hasaplaşyk ýokary derejesiniñ meýdanyny kesgitleýäris. Berlen esasynda grafik dűzýäris W L0. Şonuñ űçin ordinat oky boýunça aýratyn uçastoklaryñ meýdanyny, absis oky boýunça – şol  uçastoklaryñ uzynlygyny, nokatlary birikdirip egri koordinat çyzylýar.

Direglerini gurmak uçin suwuñ orta derejesinden gabat geçirmeli. Absis oky boýunça aralygy alynan nokatlary kőprüniñ őtűginiñ L0 bagly. L0=56m. VII klasly derýa űçin min ortaça aralyk gerimi 20m deñ, kőpriniñ aşagynyñ gabarasy 3.5m deñ.

Kőprüniñ shemasy 18-24+18m bolup biler. Alynan ululyklar boýunça kőpriniñ shemasynyñ kőwlenmesini barlap we çuñlygyny taslamak hem fundamentiniñ gőrnűşini saýlap almak.

### Esasy dűşűnjeler we ulanylýan ýerleri

### Emeli desgalaryñ beton we demirbeton konstruksiýanyñ gőrnűşleri

Häzirki zaman kőpri gurluşygynda beton be demirbeton konstruksiýasy has kőp ýaýrandyr. Bu materiallardan ýasalan kőprüler uzak őműrli bolup, ekspluatasion çykdaýjylary az talap edýär. Betondan massiw konstruksiýalar şeýle hem diregler we turbalaryñ fundamentleri, diwarlaryñ diregleri enjamlaşdyrylýar. Kőpri konstruksiýalarynyñ kőpüsinde demirbeton ulanylýar. Demirbeton balkaly, arkaly, ramaly we garyşyk kőprüler enjamlaşdyrylýar. Beton we  demirbeton konstruksiýalar ýerinde betonlaşdyrylyp monolit gurulýar, şeýle hem gurnama elementden ýygnalyp zawodlarda we poligonlarda ýasalýar.

Betona dartgynsyz armatura goýulyp ýasalan demirbeton konstruksiýalar bilen bir hatarda dartgynly konstruksiýalar kőp ulanylýar. Bu konstruksiýalarda armaturany őñűnden enjamlarda sűýndirýärler, şeýle armatura bilen konstruksiýa ýasalanda beton gysylan wagty sűýnmä işlände onuñ kese-kesigi gowy peýdalanylýar we jaýryklaryñ emele gelmeginiñ őñűni alýar.

Demirbeton kőpri konstruksiýasy ozűniñ formasy boýunça emeli desganyñ elementiniñ ýa-da detalynyñ ähmiýetine gőrä kesgitlenilýär.

Meselem: Üstűnden agyr ýűkli otlylary geçirmek űçin taslanylýan demir ýol kőprüleriniñ demirbeton konstruksiýasynyñ formasy. Őlçegi we armaturanyñ gűri ýerleşişi boýunça, awtomobil kőprüleriñ konstruksiýasyndan has tapawutlanýar.

Dűrli ähmiýetdäki kőprüleriñ konstruktiw elementleri ýőnekeý plitalardan, balkalardan, sűtűnlerden, kolonnalardan, swaýlardan, çylşyrymly ramalardan, arkalardan we fermalardan ýasalýar.

Demirbeton kőprüleriñ esasy elementi bolan plitalar kesik we kesik däl gőrnűşde ulanylýar.

Erkin goýulan plitalarda bir belgili egreldiji moment ýűze çykýar. Bu bolsa iş armaturalary olaryñ aşaky iş űstűniñ ugruna ýerleşdirmäge műmkinçilik berýär.

Plitaly gerim gurluşlary gapyrgaly konstruksiýa gőrnűsinde gerimi 15-18-metrden geçmeýän gerim bilen ýapmak has amatlydy

Bu yagdaýda plita gapyrga bilen bilelikde uzaboýuna ugur boýunça işleýär. Şeýle konstruksiýalarda kese ugrynda plita kesik däl konsol ýa-da ahyry berk beklenen konstuksiýalardaky yaly işleýär. Şeýle konstruksiýada plitanyñ ýokarky direginde otrisatel moment ýűze çykýar.

Gapyrga gőrnűşli konstruksiýanyñ esasy gőteriji elementi balka bolup, ol gerime we armaturalaryñ goýulyş usulyna gőrä dűrli kesikde ýasalýar. Ýagny tawr gőrnűşde başga-da gőnűburçly ikitawrly we koropka gőrnűsde ulanylýar. Statiki shemasy boýunça balkalar kesik, kesik däl we konsol gőrnűşde bolýar.

Balkalary moment epýurasyna gőrä armature sterženleri sűýndirilýän zonada armirlenýär. Ýagny olary kesik balkalaryñ ýokarky bőleginde ýerleşdirilýär

Ýol geçelgeleriniñ (puteprowod) diregleri awtomobil we demir ýől kőprileriñ diregleriñ ýokarky bőlegi gőniburçlyk, sekizgranlyk, tegelek trubka, colonna gőrnűsinde ýasalýar.

Olary kese ugurda homut ýa-da spiral gőrnűsli armaturaly dañylyp armirlenýär.

Ramalar we arkalar gőnűburçly tawrly, iki tawrly, içi boş koropka gőrnűşde ýasalýar. Olary normal we kese gűýçlerden ýuze çykýan egreldiji momentiñ epýurasy boýunça armirlenýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda demirbeton kőrüleri gurnama konstusiýalary ulanylýar.

Gerim gurluşlar, suw geçiriji turbalar, swaýlar, fundament diregler űçin őtűkler we diregleriñ ýokarky bőleginiñ konstruksiýasy gurnama gőrnűşde ýasalýar.

Gurnama konstruksiyalaryñ elemenleri ýőrite zawodlarda ýasalýar.

Gurnama elementler bilen bir hatarda gurluşyk ýerlerde doly betonlaşdyrylan monolit demirbeton gerim gurluşlar ulanylýar.

### Deslapky dartylan konstruksiýalaryñ aýratynlyklary

Dartylmadyk armaturalar demirbeton konstruksiyalarda sűýndiriji gűýç armature tarapyndan kabul edilýär. Bu ýagdaýda beton sýűnýän zonanyñ kesiginde dartylma synag edilýär. Bu dartylma sűýnmäniñ berklik çäginden has ýokarydyr.. Bu bolsa sűýnýän zonada ownuk jaýryklaryñ dőremegine sebäp bolýar. Bu jaýryklaryñ ululygy hasaplama arkaly barlanylaýar we 0.15-0.20mm çäkli bolmaly. Bu ýagdaýda hasaplaşyk garşylygy 3000kg/sm2 çenli bolan polat material ulanylýar.

Deslapky dartylan demirbetonlarda ýokary berklikli armaturany tygşytly ulanýarlar. Betonyñ deslapky gysylmasyny dőretmek űçin wagtlaýyn garşylygy 9000kg/sm2  bolan ýokarky berklikli sim ýa-da steržen armaturalar ulanylýar. Bu ýagdaýda armature őzűniñ plastiklik häsiýeti boýunçä uzalýar.

Betonyñ gysylmasynyñ iki tehnologiki usuly bardyr:

- Elementiñ içinde ýokary berklikli dartgynsyz armaturany oturdylmasy.

- Konstruksiýa betonlanmanka armaturany ýőrite direge dartylma.

Elementi betona dartylyp goýulanda ony element deslapky dartylmasyz ýasalýar we armaturany konstruksiýada gurnalan açyk ýa-da ýapyk kanallarda ýerleşdirilýär. Betonyñ gyrasyna direlip goýulan domkratyñ kőmegi bilen dartylanda armatura uzalýar we armaturada  sűýndiriji naprýaženiýa ýűze çykýar, betonda bolsa gysyjy dartylma ýűze çykýar.

### Demirbeton emeli desgalar űçin bolan material

Kőpri we beýleki emeli desgalaryñ ekspluatasiýasynyñ şerti agyrlygyny gőz őñűnde tutup materialyñ kaçestwasy – beton we demirbetondan başga-da kőpri konstruksiýasynda sement ulanylýar 300-den 600 kg/sm2.

Sementiñ esasy gőrnűsi beton we demirbeton kőpri konstruksiýasy űçin portlandsement. Ýőnekeý portlandsementden başga-da, ulanylýan ýőrite        plastifisirlenen, gidrofobly, sulfatadurnukly we pussolonny portlandsementler, şlakopotlandsement çaltgataýan portlandsement we glinozemisty.

Betonlar plastifisirowannyda we gidrofobnyñky sementiñ sowuga çydamlylygy we suwgeçirijiligi ýokary bolmagy.

### Demirbeton – emeli desgalaryñ materially

Kőprüleriñ we beýleki emeli desgalaryñ ulanyş şertleriniñ agyrlygyny we jogapkärçiligini gőz őñűnde tutup, beton we demirbeton materiallaryñ hiline we häsiýetlerine ýokary talap edilýär. Kőpri konstruksiýalar űçin aktiwligi 300-den 600kg/sm2 semantler ulanylýar.

Beton we demirbeton kőpri konstruksiýasyny ýasamak űçin sementiñ aýratyn gőrnűşi bolan portlandsement ulanylýar, ondan başga-da ýőrite plasttifirlenen gidrofob sulfaty durnykly portlandsementler, şlak portlandsementler palçyk gőrnűşli we çalt gataýan portlandsementler ulanylýar.

Plasttifirlenen we gidrofob  sementden ýasalan betonlaryñ ýokarlandyrylan aýaza durnuklylygy, suwsiñdirijiligi bardyr.

Plasttifirlenen sementiñ ulanylmagy beton garyndysynyñ ýokary derejede garylmagyna műmkinçilik berýär.

Sulfata durnykly portlandsementler dűzűminde duzly sulfatlary saklýan suwlarda gurnalan konstruksiýalarda ulanylýar.

Slakly we pussalon portlandsementleriñ ýokary suwa bolan durnyklylygy bolup, olary desgalaryñ suwuñ aşagyndaky ýerden ýerleşýän bőlegindäki ýerlerde ulanylýar.

Bu sementlerden ýasalan betonlaryñ aýaza bolan durnuklylygy pesdir.

Çalt gataýan portlandsementleri aýratyn yagdaýlarda betony çalt gataltmak űçin talap edilýän ýerlerde ulanylýar.

Gőwrűm agramy 2,4t/m3 bolan agyr betonlar berk bolar ýaly tebigy dag jynslardan iri doldyryjylar űçin ulanylýar.

Kőpri konstruksiýalary űçin gőwrűm agramy 1,8 t/m3-dan az bolan ýeñil betonlarda ulanylýan ýeñil doldyryjylar ulanylýar.

Konstruksiýalarda ulanylýan betonlaryñ esasy häsiýetine berklik, daşky täsirlere garşy durnuklylyk, gatama mőhleti, çőkmegi, akyjylygy hem-de beton garyndysyny berk goýulmagy degişlidir.

Konstruksiýalarda betonyñ berkligi, onuñ markasy – ýagny nusganyñ (kubik-20x20x20sm) őlçegi, 28-gűniñ dowamynda gysylma bolan çäkli normatiw garsylygy bilen häsiýetlendirilýär.

Çydamlylygy durnukly bolmagy

Emeli desgalar űçin markasy 200, 250, 300, 400, 500, 600. Betonlar ulanylýar. Ýeñil betondan yasalan konstruksiýasy űçin markasy 100 we 150 betonlary ulanmaga rugsat berilýär.

Agyr betondan ýasalan kőprileriñ dartgynly konstruksiýalarynda ulanylýan betonlaryñ markasy -300-den az bolmaly däl.

Betonlaryñ berkligini barlamak üçin prizma görnüşli beton nusgalary gysylma synag etmegi netijesinde baha berilýär.

Prizmanyñ beýikligini onuñ kese-kesiginiñ őlçegini 3,5 kőpeldip almaly:

0,5x0,5=0.25

0,25x3,5=

Şeýle synagda alynan berklik çägine betonyñ prizma beýikligi diýilýär.

Agyr beton űçin prizma berkliginiñ ululygy onuñ kubik berkliginiñ 70-80%-den uly duryar.

Betonyñ daşky täsirlere garşy durnuklylygy dykyz we aýaza durnukly betony dőretmek arkaly űpjűn edilýär. Bu fraksirlenen ýokary hilli doldyryjylary we sementi ulanmak arkaly alynýar.

SNIP - boýunça beton we demirbeton konstruksiýalarda aýaza durnykly bolan 200 we 300 markaly beton ulanylýar.

Betonyñ gatama mőhleti, beton taýýärlananda dőredilýän term çyglylyk şerti boýunça kesgitlenilýär.

Çygly sferada betony buglamak we gyzdyrmak onuñ gatamagyny tizleşdirýär we mőhűm gatylygy almak űçin onuñ mőhletini gysgaldýar. Şeýle-de bolsa kőpri konstruksiýalar yasalanda çőkme we ýylylykdan jaýryklar emele gelmeklik űçin buga tutmañ temperaturasy 700 ýokary bolmaly däldir.

Çőkme – bu betonyñ gatama we gurama dőwrűnde őzűniñ őlçeginiñ kiçelmek häsiýetidir. Bu konstruksiýalarda goşmaça gűýçlerin dőremeginde jaýryk emele gelmegine getirýär.

Çőkmesiniñ ululygyny azaltmak ýa-da sementiñ markasyny dogry saýlamak betonda suwuñ we sementiñ dűzűmini gysgaltmak ýoly arkaly alynýar. Şeýle hem gatamagyñ ilkinji dőwrűnde betony çygly şertde saklamak arkaly alynýar.

Şeýle őlçegler bilen betonyñ akyjylygyny azaltmak bolýar. (Akyjylyk – hemişelik gűýjűñ täsiri astynda betonyñ őz őlçegini űýtgetmek ukyplylygy.

Betonyñ akyjylygyny azaltmak űçin çőkmäni gysgaltmanda ulanylýan çäreler arkaly alynýar.

Beton garyndylaryñ hereketliligini ýokarlandyrmak opalubka formalary gowy doldurmak űçin garynda plasstifisirlenen garyndalary ýa-da plasstifisirlenen sementi ulanmak arkaly alynýar. Bu bolsa beton garyndyda gerekmejek suw mukdaryndan goraýar.

Betonyñ maýyşgaklyk moduly – dartgynlygyñ yokarlanmagy bilen azalýar. Onuñ ululygy betonyñ markasyna baglydyr.

Agyr betondan yasalan konstruksiýalaryñ hususy agramy 2,4t/m3 kabul edilýär. 3% - çenli armature ulanylan demirbeton elementleriñ agramy 2,5t/m3.

### Demirbeton konstruksiýalarda ulanylýan armaturalar

Demirbeton konstruksiýalaryñ dűzűmine armatura ýerleşip, ol elementlerde içki gűýji kabul edýär. Iş armaturalardan başga-da hasap boýunça alynýan kőmekçi konstruktiw we paýlaýjy armaturalar ulanylýar. Olary iş armaturanyñ sterženlerde perpendikulýar goýulýär.

Armatura polatlar gyzgyn prokat usuly boýunça ýasalýar we őzűniñ häsiýeti we hiline gőrä A-I, A-II, A-III, A-IV klaslara  bőlűnýär. Poladyñ klasynyñ sifri ýokary boldygyça onuñ berkligi ýokary bolýar, ýőne plastiki pesdir. Şeýle hem oky işläp  bejermeklik kynlaşýar. Şeýle hem onuñ klaslara bőlűnmegi armature poladyñ markasynyñ himiki dűzűmine gőrä mehaniki berkliligine we őnűmçilik usulyna gőrä häsiyetlendirilýär. Poladyñ her bir markasynyñ baş harp we san bilen şertleýin bellenilişi bardyr. Kőpri konstruksiýalarnyñda hasap boýunça  bellenen uglerod yasalan armaturalar poladyñ B toparyndan alynýar.

Uglerodly polatlary marten (peji) ya-da konwertor (peji) őnűmçilik usuly boýunça alynýar. Eretmegiñ häsiýeti boýunça olar gaýnaýan erkin ýa-da ýarym erkin gőrnűşinde eredilýär.

SNIP-in we  tehniki gőrkezmeleriñ ygtyýar bermegi bilen kőpri konstruksiyalar űçin marten we ýarym erkin eredilip alynan armatura polatlar ulanylýar.

Gaynadylyp eredilen poladyñ hiliniñ pesligini we häsiýetleriniñ birjynslylygyny űpjűn edip bilmeýänligi űçin kőpri konstruksiýalarda d-10mm-den uly bolan armaturalary alynýar.

A-I klasa degişli tegelek tekiz armaturalar marten we kislorod konwertor őnűmçiliginde uglerodlaşdyrylan polatlardan prokatka gutuly arkaly alynýar we demirýol kőprileriñ konstruksiýalarynda ulanylýar. Marten we kislorod konwertor eretmek arkaly alynan polatdan armaturalaryñ akyjylyk çägi 2400 kg / sm2 deñdir.

Çydamlylyga hasap edilmedik awtomobil kőprileriñ konstruksiýalarynda diametri 6-10 mm çenli iş armaturalar ulanylýar. Bu armaturalar hem ýarym erkin we gaýnadylyp alynan polatlardan ýasalýar.

Demir beton konstruksiýalarda diametri 6-40 mm çenli bolan armaturalar has kőp ulanylýar. Diametri 12 mm we ondan kőp bolan armaturalaryñ sterženleriñ uzynlygy 6-8m, ýorite buýrma esasynda bolsa 16-18 m çenli ýasalýar. Has inçe armaturalary barabanyñ daşyna saramak arkaly alynýar.

A-II we A-III klasly armaturalar periodiki profelli armaturalar uglerodlaşdyrylan marten poladyñ markasyndan ýasalýar. Periodiki profelli armaturalaryñ beton bilen ilişmesini ýokarlandyrmak űçin onuñ űstűnden (wystupy) çykyklary bardyr.

Çydamlylyga hasaplanan demirýol kőpriüleriñ konstruksiýalary űçin erkin eredilen marten polatlar we polatdan ýasalan armaturalar ulanmaklyga ygtyýar berilýär. Kőpri konstruksiýalarybda diametric 10-40 mm çenli bolan periodiki profelli armatturalar ulanylýar. Őñűnden dartgynly kőpri konstruksiýalar űçin dartgynlaşdyrylan armaturalar ulanylýar.

1) sowuklygyna dartylan ýokary berklikli polat simleriñ d-2,5-dan 8mm çenli bolup onuñ berklik çägi 14000-18000kg/sm2 we ondan kőp toprak gőrnűşinde polat kanat gőműşinde ýasalýar.

  - A- IV klasly pedioodiki prosilli (горячекатаное)  sterzenli armaturalaryñ d-10mm-den 32-mm-çenli bolup çägi 9000kg/sm2 deñ bolup pes legirlenen (20xgzw) terli polatlardan ýasalýar.

Diameti d-2mm. we d-5mm. bolan simden ýasalan  ýasalan ýokary berklikli topbak armaturalar has köp ulanylýandyr, uly gerimi bolan gerim gurluşlary armirlemek üçin polat kanatlar, ýagny polat trassalary ulanylýar.

Ỳokardaky görkezilen armaturalardan başga aýratyn ýagdaýlarda gaty armaturalar ulanylýar. Bu ýagdaýda profil prokatdan ýa-da tegelek polatdan ýasalan kebşirlenen karkaslar ulanylýar.

Armaturalardaky demirbeton konstruksiýalarda beton bilen gowy ilişmek üçin we daşky täsirlerden goramaklyk üpjün edip goýulmalydyr.

Beton garyndysynyñ gowy goýulmagy üçin dartgynsyz sterženiñ ýa-da topbaklaryñ arasy 5sm.-den az bolmaly däl. Daşky gorag gatlagy bolsa, 2-4sm-den az bolmaly däl. Tekiz armaturadan ýasalan süýndirilen sterženleiñ ahyry betonda ygtybarly berkitmek üçin ýarym tegelek ilgençek bilen periodiki profilli sterženler bolsa göni ilgençek bilen üpjün edilýär.

Armaturalaryñ ilgençekler

Sterženleriñ sepini elektrik kontaktly usul bilen kebşirlenýär. Şunlukda seplenen ýerde steržende walik emele gelýär. Demir ýol konstruksiýalar üçin bu waligi töwerekleýin naždaklap arassalanýar. Bu bolsa sterženleriñ çydamlylygynyñ garşysyny ýokarlandyrýar.

### Toprak galdyrmadaky turbalar

Turbalar ýoluñ aşagyndan toprak galdyrmada ýerleşip, kiçi göwrümli suw akymlaryny geçirmek üçin niýetlenen.

Turbalaryñ gurluşy

Turbalaryñ ýokarsynda 0,5m.-den az bolmadyk gatlagy bilen gömülende, awtomobilleriñ awtoýolda hereket edende dinamiki hereketleri gowşadar ýaly hem-de basyşy ýaýradýar.

Turbalar suw geçirmek şerti boýunça zarply, zarpsyz we ýarym zarpsyz bolup bilýär. Zarpsyz turbalaryñ ötükleri (отверстие ) ýeterlikli päsgelçiliksiz suwlaryñ akyp geçirmegini üpjün etmeli.

Zarply turbalar olara hemme akyp gelýän suwlary geçirip ýetişmeýär we toprak galdyrmada suwuñ toplanmagy bolýar.

Netijede zarply suwlar turbalardan ýokary tizlikli akyp geçende suwuñ köwülmeginden zrur pugta berkitmek gerek.

Eger-de turba, zarply işleýän bolsa giriş ötügi (отверстие ) süýnmekligi bolmadyk ýagdaýda gidrawliki režimi boýunça bu turbalara  bolmadyk ýagdaýda gidrawliki režimi boýunça bu turbalara arym zarply diýip atlandyrylýar.

Turbalaryñ ugry boýunça uzaboýuna ýapgytlykly goýulýar, gidrawliki hasaplamalar esasynda kabul edilen  ýapgytlyk 2 promilden kiçiräk (azyrak).

Turbalar bir, iki ýa-da birnäçe ötükli (отверстие ) suw geçirmek üçin

Mazmuny.

Giriş	2

Ýollaryň ulanylyşynyň sosial – ykdysady görkezijileri	3

we hereket howpsyzlygy	3

Şäher  we ulag	4

Şäheriň ilaty we ýolagçylary daşamak	5

Awtomobil  ulaglary we köçe-ýol hereketi	6

Köçeleriň we ýollaryň klassifikasiýasy	6

Kőprüleriñ esasy gőrnűşleri	10

Kőpri elementleriniñ statiki shemasy	10

Kőpri elementleriniñ statiki shemasy	11

Kőprüleriñ esasy gőrnűşleri. Kőprüleriñ klassifikasiýasy	14

Kőprüniñ we onűñ elementleriniñ esasy őlçegleri	14

Emeli desgalara edilýän esasy talaplar	17

Emeli desgalary taslamak we gurluşygy boýunça	19

esasy dűzgűnler	19

Kőprüniñ shemasyny dűzmek we esasy őlçegelini bellemek	21

Normatiw we hasaplaşyk dűşýän ýűkler	22

Kőpri geçelgeleriniñ elementleriniñ taslamasynyñ esaslary	24

Suw akymlary barada umumy maglumat	24

Derýanyñ dűýbüniñ kőwűlmesiniñ antropogen factory	27

Kőpri gurmakda gőzleg işleri	30

Sazlaýjy we berkleýji desgalar	33

Kiçi emeli desgalarýñ tipini gőrnűşini saýlamak we hasaplamasy boýunça esasý dűzgűnler	36

Kiçi  kőprüleriñ őtűkleriniñ hasabaty	38

Orta we uly kőprüleriñ kesgitlemesi	39

Orta kőprüleriñ őtűgini hasaplamasynyñ meselesine seredeliñ.	40

Kőprüniñ őtűgini kesgitlemek űçin	41

Esasy dűşűnjeler we ulanylýan ýerleri	42

Emeli desgalaryñ beton we demirbeton konstruksiýanyñ gőrnűşleri	42

Deslapky dartylan konstruksiýalaryñ aýratynlyklary	44

Demirbeton emeli desgalar űçin bolan material	45

Demirbeton – emeli desgalaryñ materially	45

Demirbeton konstruksiýalarda ulanylýan armaturalar	49

Toprak galdyrmadaky turbalar	52