1-nji amaly sapak

# Ýolagçy gatnawyny guramagyň esaslary.

- Demir ýolda ýolagçylary gatnatmagyň umumy häsiýetnamasy.

- Ýolagçy gatnatmagyň tehniki – ykdysady görkezijiler.

- Ýolagçy gatnatmagy dolandyrmak we guramak.

Ýolagçy gatnatmagyň görnüşleri we ýolagçy otlylaryň kategoriýalary.

Türkmenistanyň demir ýollarynyň wajyp meseleleriniň bir hem ýolagçy gatnawynda ilatyň talabyny kanagatlandyrmak, ýolagçylara hyzmat etmegiň gurnalyşy we olara otlylarda mümkin bolan şertleri döretmeklik bolup durýar.

Halkyň medeniýet we material derejesiniň yzygider ösmegi ilatyň sanynyň ýokarlanmagy ýurdumyzda täze etraplaryň döremegi ýaşaýyş jaýlaryň ýokary derejede gurulmagy. Daşary ýurtlar bilen medeni hyzmatdaşlygyň we turizmiň ösmegi, dynç alyş öýleriň we sanatoriýalaryň giňelmegi, ilatyň herekete bolan islegini ýardam edýär.

Demir ýol gatnawynyň uly bölegi demir ýol hereketi arkaly amala aşyrylýar. Awtomobil we howa ulagynyň roly yzygiderli ösýär. Demir ýolda ýolagçy gatnawyny guramak bir tarapdan ýolagçyň islegini 2-nji tarapdan gatnawyň giňelmegini we ulanylyşyny üpjün edýär. Otlyda giriş wagtyny kesgitlemek hereketiň marşrut tizligini ýokarlandyrmak bilen ýetirilýär. Ýene-de otlynyň sanyny stansiýada bir otlydan başga bir otla sepleşdirmek üçin az wagt durýan yzygider ýetirilmegiň wagon grupbasynyň we wagonlaryň ýokarlanmagy bilen ýetirilýär.

Ýük we ýolagçy hereketini dogry düzmek demir ýolda otlylaryň hereket howpsuzlygyny we ýolagçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin.

Ýolagçy gatnawy guralanda talaplaryň hemmesi hasaba alynmalydyr. Ýolagçy gatnawy göni ýerli we şäherara gatnawa bölünýär.

Göni aýlaw – göni ýola we ondan köp bolan ýerlerdäki gatnawlara degişli. Ýerli gatnawa – bir ýoluň çägindäki gatnaw ýöne şäherara gatnawyň gatnaýan aralygyndan ulydyr. (150 km – 700 km çenli)

Şäherara – uly şäher bilen senagat punktlarynyň arasyndaky we tersine şäherara etraplaryň birikýän ilatyň gatnawlary degişli. (150 km çenli)

150 km köp bolan ýolagçy otlylar 2 ýoluň çäginde gatnaýarlar.

Ýolagçy otlylaryň düzümi. 	Ýolagçy otlylaryň düzümi oňa girizilen dürli hili wagtlaryň sany bilen kesgitlenilýär. Otlynyň düzümi köplenç 15-18 wagondan şonuň bilen birlikde wagon restoranlarda iki ýerli we 4 ýerli ýumşak wagondan, küpeli we küpesiz wagon durýar. Uly bolmadyk aralyklarda hereketde otlylary gatnatmak üçin kreslaly bolan welaýatlara wagondan dümek mümkin.

Uzak aralyga gatnaýan ýol otlylara birden artyk ýük wagonlaryny dakmak rugsat berilmeýär. Ýerli ýolda şäherara gatnawlaryň otly 3-den artyk poçta el goşlara 6 wagondan artyk rugsat edilmeýär.

Ýolagçy gatnawyny meýilleşdirmek.	Demir ýol üçin esasy iş – ýolagçylary gatnatmagyň meýilnamasy bolup durýar. Berk we yzygiderli ugur boýunça gurnamaklygyň esasyna ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy merkezleşdirilen tertipde düzülen. Ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasyny ministriň seretmeginden soňra tassyklanylyp bölümlere ugradylýar.

Ýolagçy gatnawynyň meýilnamasy ýük gatnawyň meýilnamasyny düzmekden has kyndyr. Ýolagçy, harby adamlary daşaýan otlylar zerur bolan ähli zatlar we ýangyna garşy medesina kömek bermek üçin gerek bolan serişdeler bilen üpjün edilýär. Ähli lokomotiwde ýangyny öçürmek üçin serişdeler, zerur duýduryş (signal) abzallary, gurallary we ş.m. hökman bolmalydyr. Otly ýygnalýan we dolanşyk stansiýanyň ýolagçylara hyzmat ediş bölümi ýolagçy otlylaryň düzümini ýorgan-düşek, ýorgan-ýassygyň daşyna geýdirilýän daşlyk bilen üpjün edilýär. Olary ýuwmak, arassalamak, bejeriş işlerini gurnaýar. Köp mukdardaky ulanylýan ýorgan düşekleri we olaryň daşlyklaryny arassalamak üçin mehanizasiýalaşdyrylan kir ýuwulýan ýer dizinfeksiýa kameralary we bejeriş ussahanalary gurulýar.

2-nji amaly sapak

# Ýolagçy gatnawyny guramakda ulanylýan tehniki serişdeler

- Ýolagçy wagonlaryň toparlara bölünişi.

- Ýolagçy wagonlaryň tehniki häsiýetnamasy.

- Ýolagçy lokomotiwleri.

Demir ýol ulgamyňda wagon hojalygy esasy orun tutýar. Sebäbi: ol demir ýollary abat wagonlar bilen olary ulanylanda abat saklamagy we olary abatlamagy gurnaýar.

Wagon diýip, ýolagçylary we ýükleri dašamak üçin neýetlenen demir ýolyň hereket edýän düzümine aýdylýar.Şu kesgitlemä laýyklykda wagonlar ýolagçy we ýük wagonlara bölünýärler.

Ondan bašgada wagonlar jübüt tigirleriniň sany boýunça dört, alty, sekiz,we köp okly wagonlara bölünýäler. Ýöne  köplenç halatlarda dört okly ýolagçy we ýük wagonlary ulanylýar.

Tigirleriň arasyndaky uzaklyga baglylykdaky wagonlar giň we dar aralykdaky wagonlara bölüňýärler; göwreleri boýunça halkara gatnašyklary üçin niýtlenen wagonlara bölüňýärler. Ulanylýan ýerleri boýnça magistral demir ýol wagonlaryna we senagat ulag wagonlaryna bölünýärler.

Ýolagçy wagonlar ýükleri dašamaklyk aralygynyň uzynlygyna baglylykda uzaga gidýän ýerli we šäher golaýyndaky gatnašyklar üçin neýetlenen wagonlara bölünýär.Ondan bašgada ýolagçy wagonlara wagon-restoranlar, el gošlary, poçta, poçta-el gošlary wagonlary hem-de ýörite niýetlenen wagonlar (gulluk dinamometrik güýçleri ölçeýän), defektoskopik (näsazlygy ýüze çykarýan) wagonlar-laboratoriýalar, wagonlar-klublarwe š.m girýärler.

Daş aralyga gidýän otlylaryň düzümindäki wagonlary gaty ýa-da ýümšak ýatylýan diwanlar, polkalar bilen enjamlašdyrylýarlar. Şonuň üçin hem ol wagonlar gaty we ýumšak wagonlara bölünýärler.

Gaty wagonlar küpeli ýa-da küpesiz (açyk görnüši) görnüšde bolýar.

Küpeli wagonda bir-birinden aýrylan (izomirlenen) birňäçe küpeler bolýarlar.

Her küpede 4sany ýatylýan ýer bolýar. Her küpede koridora açylýan gapylar bolýar.

Ýumšak wagonlar diňe dört we iki küpeli bolýarlar.

Ýerli we šäher ýaka aragatnašyklarda ýolagçylary dašamaklyk oturmak üçin niýetlenen ýumšak kreslaly wagonlarda amala  ašyrylýar.

Wagon restoranlarda naharlanar ýaly zal, bufet,önümleri saklamak üçin sowadyjy enjamlar bilen üpjün edilen kameralar,nahary taýarlamak we gap-daçlary ýuwmak üçin niýetlene jaýlar bolýarlar.

Poçta, el gošlary we poçta- el gošlary we el gošlary saklamak üçin jaýlar we enjamlar, šonuň ýaly hem hyzmat edýän adamlar üçin gulluk bölümi bolýar.

Hemme   ýolagçy wagonlary hajathanalar, suw üpjünçilik, ýyladyš howa çalšyš we elektrik üpjünçilik ulgamlary bilen enjamlašdyrylýar.

Türkmenistanyň halk hojalygyny ösdürmekde ýolagçylary öz wagtynda gatnatmak örän uly rol oýnaýar. Şol meseläni güýçli depgin temp bilen ösýän eziz diýarymyz Türkmenistanda halkara derejede çözmeklik üçin häzirki zaman ýolagçy wagonlaryny ulanmak, abatlamak örän zerurdyr. Şonuň üçin hem olary saýlap almagy bašarmak gerek.  Şonuň üçin hem biz Türkmenistanyň demirýol ulagynda ulanylýan wagonlaryň häsiýetnamalaryny bellemelidiris:ýagny wagonlaryň ýük göterijiliginiň gap kofisentini, udel göwrümini, ölçeglerini ýoluň 1metrine düšýän güyjüni wagonyň okundan relse düšýän güýji bilip olary dürli wagonlarda deňešdirip, häzirki zaman talabyny ödäp biljek wagonlary saýlap almagy bašarmalydyrys.

Wagonlar baradaky umumy maglumatlar onuň ramasynyň we kuzowasynyň elementlerinde bellikler we ýazgylar görnüšde berilýärler

Ýolagçy wagonyň kuzowasyndaky döwlet gerbi ol wagonyň haýsy demirýol müdürligine degišlidigini görkezýär. Hemme wagonlarda ol wagonyň nirede we haçan ýasalandygy baradaky ýazgy bolýar. Hem-de zawotda ýa-da depoda geçirilen abatlamak išleriniň ýetirilen wagty görkezilýär. Esasy jogapkär böleklerinde bolsa, wagonyň gabynyň (dašynyň) massasy, ýük göterijiligi, oturylýan ýerleriň sany baradaky maglumatlar görkezilýar.

Ýolagçy wagonlary ulanylanda olar örän ynamly we uzak möhletleýin hyzmat edýän bolmaly.

3-nji amaly sapak

Stansiýada ýolagçy  gatnatmagyň işini guramak

1. Stansiýanyň esasy gurluşlary we  desgalary.

2. Bilet  kassasynyň işiniň guramak.

3. El - goşlaryny  saklaýyş kameralarynyň işlerini guramak

Ýolagçy gatnawynda  stansiýanyň  esasy  gurluşlary we desgalary: Wokzal, ýolagçy we el goşlary platformasy,  kabul ediş we ugradyş ýolary, pyýada  geçelge we ş.m.

Wokzallar -  bellenen,  maksady boýunça  uzak we ýerli gatnawa, şäher ýaka  gatnawa  hyzmat etmek üçin  gurulýar.

Wokzal  binalary  bellenen maksady boýunça şu aşakdakylara bölünýärler:

- Operasion –  sorag –jogap bölümi,  kassa zaly, el goşlar binasy, poçta, telegraf;

- Medeni  hyzmat – garaşylýan zal, bufet, çagalar we eneler otagy we ş.m.;

- Administratiw gulluk – wokzalyň başlygynyň otagy, wokzalyň  nobatçysy, stansiýanyň  başlygynyň otagy, saglyk öýi we ş.m.

Wokzal we wokzalyň  töweregindäki  meýdançalar ýolagçylaryň

erkin we  howpsuz  hereket etmekleri üçin   niýetlenen. Wokzalyň  işiniň esasy  borjy ýolagçylara  amatly şert döretmekdir.

Bilet  kassasynyň işiniň guramak

Ýolagçylara  hyzmat  etmegiň  esasy ugry bilet satuwy  guramakdyr. Bilet  kassiri  işe   wagtyndan  ir gelmeli,  iş  wagty  bolýança    resminamalar,  görkezmeler  we  buýruklar bilen  doly  tanyş bolmaly.  Hemme satylan  biletleriň  nomeri  kassa  kitabyna  ýazgy edilmeli.

Bilet  kassiri ýer  paýlaýjy  kassirden  ýer soramazdan ozal  ýolagçynyň  talaplaryny  anyklamaly:  barjak stansiýasyny,  ugrajak gününi,  otlynyň nomerini,  wagonyň görnüşini we ýer  sanyny.

Ýol dokumentlerini    taýýarlandan soň  kassir  ýolagçy bilen  hasaplaşýar. Oňa  otlynyň wagtynyň  we ýeriniň  nomerini  hem-de   ugraýan wagtyny  aýtmak bilen   tabşyrýar.  Satylan ýerleri   bilet  kassiri   kassanyň   hasaba alyş  kitabyna  düşnükli ýazmaly,  ol ýerde  bolmaly  maglumatlar:  nobatçylyk senesi,  otlynyň  ugraýan wagty,  wagonyň  nomeri,   we görnüşi,  ýer nomeri,  dispetçeriň iş nomeri. Eger-de  ýolagçy  talap edilen  ýerden  ýüz dönderse  bilet   kassiri   dispetçere   dessine  maglumaty  bermeli.  Gaýtarylan  ýer  barada  kitapçadaky  maglumatlaryň  daşyny aýlamaly we  bellik etmeli.

Gatnawy  resmileşdirmek üçin  dürli   formaly biletler  ulanylýar.  Olar gatnawyň    şertine baglylykda  karton we blanka  görnüşinde bolýarlar.    Blanka listleri  uzak, göni we ýerli  gatnawda  ýolagçylary  gatnatmak üçin  islendik  stansiýalaryň  arasynda  ulanmaga  resmileşdirilýär.

Karton biletleri  uzak gatnawlara  ulanylyp  onda  bolmaly maglumatlar:

- Biletiň  seriýasy we nomeri;

- Ugraýan we barýan stansiýalary;

- Gatnawyň bahasy;

- Biletiň ulanylyş  möhleti;

- Wagonyň  nomer we ýeri;

- Otlynyň we wagonyň  görnüşleri.

Karton  biletleri  wagonyň   görnüşine  baglylykda  dürli  reňkde bolýar:

- Umumy wagon üçin – açyk gyzyl;

- Plaskart wagony üçin – syýa reňk ;

- Kupe wagonlar üçin – goňur;

- Ýumşak kupe ESB wagony üçin – ýaşyl.

11 ýaşa  çenli  çagalar üçin  ýörite „çagalar“  ýazgyly  bilet  ulanylýar.

Harby   gullukçylar  üçin  ýörite  talap hatynyň  esasynda  harby bilet berilýär.  Ol ýerde  bolmaly maglumatlar:  ugraýan we barýan stansiýasynyň ady,  wagonyň görnüşi  we otlynyň kategoriýasy,  bile  gidýän  uly adamlaryň  we çagalaryň  sany,  talap hatynyň seriýasy we nomeri.

El - goşlaryny  saklaýyş kameralarynyň işlerini guramak

Demir ýol wokzallarynda el - goşlaryny saklaýjy kameralarynyň  birnäçe görnüşi   ulanylýar:

- Stasionar görnüşli  saklaýjy işgärli;

- Stasionar görnüşli awtomatik saklaýjylar;

- Hereket edýän kameralar.

Uly  stansiýalarda  saklaýjy  kameralar   ugraýan  we gelýän ýolagçylar üçin

aýratynlykda  ýöriteleşdirilip  biliner.  Käbir ýagdaýlarda   saklaýjy kameralaryň içinde kabul ediji we gaýtaryp beriji penjireler aýry-aýrylykda gurnalýar.

Saklaýjy kameranyň  hyzmatlary üçin  tölegler  kassa tölenilmelidir. Saklaýjy kameranyň işgäri  ýolagça  ýörüte   žetony berip  ýolagçydan  el-goşlaryny we töleg  çekini  alýar.  Ol töleg çekini we  žetonyň ikinji nusgasyny  kabul edilen goşlara  dakýar ýa-da berkitýär we el-goşlary  žetonyň bellgisine laýyklykda ýörüte  tekjede ýerleşdirýär. Töleg çekinde goşuň eýesiniň familiýasy  ýazylýar.

Saklamagyň    töleglerini    ýeňillik    bilen   amala   aşyrmak   üçin

awtomatlaşdyrylan  saklaýjy kameralary ulanmak  amatly  hasaplanylýar. Awtomatik saklaýjy  kameralaryň   gapysyny açyp el- goşlaryňy içinde goýmaly. Gapynyň iç tarapyndaky san ýazgylarynda  4 belgili  san  goýup bellemeli. Awtomata ýörüte manetany atyp  gapyny ýapmaly. Awtomatik   saklaýjy  gulplanýar.   Soňra goşlaryňy almak üçin  gapynyň daş tarapyndaky san ýazgylarynda  gapynyň iç tarapyndakly  bellenilen  4 belgili sany  goýmaly we  manetany atyp  gapysyny açmaly.

Hereket edýän  saklaýjy kameralar  gelýän otlylaryň  ýanynda işleýär. Ýolagçylaryň el-goşlary  wokzalyň  meýdançasynda  kabul edilýär we ýolagça žeton berilýär. Şeýle hem  stansionar kameranyň  haýsy penjeresinden  goşlaryny alyp biljekdigi düşündirilýär.

Käbir otlylarda  ýolagçylaryň el-goşlary  otlynyň üstünde alynyp  ahyrky stansiýada  saklaýjy kamera  tabşyrylyp biliner.  Şeýle otlylarda  ýolgçy  öz el-goşlaryny   otlynyň brigadirine tabşyrýar.  Kabul edilen el-goşlar  gulluk bölüminde saklanylyp  wokzalyň  ýörite işgärlerine  wedomost  boýunça  tabşyrylýar. El-goşlary  stansioanar saklaýjy kameralara  getirilip ýörite  tekjelerde ýerlşdirilýär we  3 gije-gündiziň dowamynda  ýolagçy yzyna alýança saklanylýar.

4-nji amaly sapak

# Stansiýalaryň we wokzallaryň işleýiş tehnologiýasy

- Ýolagçy stansiýasynyň düzüm we shemasy.

- Ýolagçy stansiýasynyň görnüşleri.

- Uzak we ýerli gatnawdaky ýollarynda işlenşiniň tehnologiýasy.

Senagat we admenistratiw merkezlerdäki ýolagçy gatnawyna  hyzmat etmek üçin  uly şäherlerde ýöriteleýdirilen ýolagçy stansiýalary döredilýär. Ol stansiýalaryň işi  ýolagçy otlylaryň  gatnawynyň  belli bir sikiller boýunça  hemişe  ýerine ýetirilýänligi bilen  häsiýetlendirilýär.

Ýolagçy stansiýalary ýolagçylara hyzmat etmek, otlylary ugratmak we geçirmek,  poçta we el goşlaryny gatnatmak işlerini ýerine ýetirmek, şeýlede  ýolagçy otlylaryny  gözden geçirmek, üpjün ediş işlerini  ýerine ýetirmek we abatlamak üçin niýetlenendir.

Ýolagçy stansiýalarynyň düzüminde  bir ýa-da birnäçe  tehniki parklar bolýar. Ýolagçy gatnawynyň ölçegi ýokary bolanda bu parklar  özbaşdak stansiýalara bölünip bilner we tehniki  stansiýa diýilip atlandyrylýar. Şonda  yolagçy stansiýalarynda  ýolagçylara hyzmat etmek we otlylaryň  hereketini  guramak işleri amala aşyrylýar,  ýöriteleşdirilen tehniki ýolagçy stansiýalarda  otly düzümini gözden geçirmek, abatlamak we üpjün etmek işleri ýerine ýetirilýär. Ýolagçy  stansiýasynyň düzüminde aşakdakylar bolmalydyr:

- Uzak ara, ýerli we şäherara otlylaryny ugratmak, kabul etmek we saklamak üçin, manýowr işini geçirmek üçin, aýratyn wagonlary we lokomotiwleri saklamak üçin ýörite ýollar bolmaly;

- Ýolagçylara hyzmat etmek üçin  wokzal jaýy bolmaly;

- Tranzit ýolagçy otlylaryny  ýangyç we suw bilen üpjün eder ýaly ýöritr gurluşlar bolmaly;

- Ýolagçylar münip düşer ýaly ýolagçy platformasy bolmaly;

- El goşlary we poçta işlerini ýerine ýetirmek üçin ýörite gurluşlar bolmaly;

- Ýäher ulaglarynyň  gelmegi we durmagy üçin  wokzal ýakasynda  ýörite meýdançalar bolmaly;

Ýolagçy tehniki stansiýalarynyň düzüminde aşakdaky gurluşlar bolmaly:

- Otly düzümlerini  saklar ýaly ýollar;

- Wagonlary abatlamak we daşyny ýuwmak üçin suw bilen üpjin etmek üçin, gerek zatlar  bilen upjin etmek üçin, şeýlede  dezinfeksiýa we dezinseksiýa  geçirmek üçin  ýörite gurluşlar bolmaly;

- Energiýa üpjin ediş enjamlary  we beýleki  zerur bolan gurluşlar bolmaly;

Esasy kabul ediji-ugradyjy ýollarynyň, ýolagçy platformalarynyň  we

wokzalyň öz ara ýerleşişi boýunça  ýolagçy stansiýalary  içinden geçýän, tupik görnüşli we garyşyk görnüşlerine bölünär.  Içinde  geçirilýän stansiýanyň çyzgysy  aşakda görkezilendir.

Bu stansiýalaryň bähbitli tarapy  ýokary geçirijilik,  hereket howpsuzlygy we ýokary manýowrlyk bolup durýar.

Tupik görnüşli  stansiýalaryň bähbitli taraplary aşakdakylardan ybaratdyr:

- Şäher ulagy bilen  kesişmeleriň  ýoklygy sebäpli  çykdaýçylaryň azlygy;

- Wokzaly ýa-da stansiýany ýäheriň  merkezine has ýakyn  ýerleşdirip bolýar;

- Ýolagçy stansiýasyny ýerleşdirmek üçin  az meýdan  ulanylýar;

- Ýolagçylary  wokzala eltmek we alyp gaýtmak has amatly bolýar;

Tupik görnüşli stansiýanyň  kemçilik taraplary hem bardyr. Olara  manýowr

ukyplylygynyň we geçirijilik mümkinçiliginiň  pesligi, stansiýanyň  darajyk geçelgelerinden ähli manýowr işleriniň  geçirilmegi netijesinde hereket howpsyzlygynyň  pesligi   degişlidir.

Düzüminde  içinden geçýän  we tupik  görnüşli ýollary bar bolan  ýolagçy satnsiýalary garyşyk stansiýasy diýilip atlandyrylýar. Bular ýaly stansiýalar uly çatyryklarda,  uzakara we ýerli otlylardan başga şäherara otlylarynyň köp ulanylýan ýerlerinde bolýar.

Uzak we ýerli  ýolagçy gatnawdaky otlylaryň kabul ediş-ugradyş ýollarynda  işlenşiniň tehnologiýasy

Uzakara we ýerli  ýolagçy otlylaryny  az  we dogry işlemeklik üçin otly stansiýa gelmänkä birnäçe  taýýarlyk  we goşmaça işlerini ýola goýmaly. Ýolagçy stansiýalarynda  otlylary işlemekligiň tehnologiýasy  sarp edilýän wagty azaltmaklyga, ýerine ýetirilýän işleri parellel alyp barmaklyga,  işleriň arasyndaky  iş edilmeýän wagtlary azaltmaklyga esaslanmalydyr.

Otlylary işlenşini  tizleşdirmek üçin öňünden  düşürilmeli poçta we el goşlary barada,  boş ýolagçy orunlary barada,  wagonlaryň abatlygy barada  maglumat ýygnamaly.  Ýygnalynan maglumatlar  stansiýa boýunça  tehniki  hyzmat ediş we beýleki bölümlere ýetirilip,  öňünden ätiýaç şaýlar we materiallar kabul edilýän ýolda taýýarlanylýar.    Otlynyň işlenilişine gatnaşýan  işgärleriň hemmesi  gelýän ýoluna çykyp  otlyny garşylamalydyr.

Uzakara  we ýerli ýolagçy otlylaryny stansiýada işlemeklik aşakdakylary özünde jemleýär:

- Wagony tehniki barlamak we abatlamak;

- Otly lokomotiwini  ýa-da maşinist brigadasyny çalyşmak;

- Awtosaklaýjyny barlamak;

- Poçtany we el goşlary düşürmek;

- Ýolagçylary düşürmek we mündürmek;

- Käbir stansiýalarda üpjün ediş işlerini geçirmek.

Otlynyň işleýşine gatnaşýan  işgärleriniň sany  otlynyň duralga wagtyna

we ýolagçy gatnawynyň ölçeglerine baglydyr.   Ýerli we uzak ara tranzit otlysynyň bölekleýin üpjün etmek we lokomotiwi  çalyşmak işlerini özünde jemleýän  işlenşiniň grafigi aşakda görkezilendir.

| Ýerine ýetirillýän işler | Ýerine ýetirýänler | Ýerine ýetirilýän işiň wagty, min | Wagt,min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 5 10 |  |  |  |
| Ýola girmek üçin gözegçilik etmek, ýükçileri kabul etmek | Kabul edip alyjy, gözegçilik ediji | 5 |  |  |  |  |
| Gelen lokomotiwleri açmak we arassalamak | Gözegçilik edýänler, lokomotiw brigada | 3 |  |  |  |  |
| Otlynyň lokomotiwini dakmak we bermek | Gözegçilik edýänler, lokomotiw brigada | 3 |  |  |  |  |
| Tehniki gözegçilik we abatlamak | Slesar, wagonlary gözegçilik edýän | 10 |  |  |  |  |
| Wagony suw bilen üpjün etmek | Suw bilen üpjün edýän brigada | 9 |  |  |  |  |
| Bagaž we poçtany ýüklemek we düşürmek | Kabul edýän ýükçi, bagaž paýlaýjy, aragatnaşykçy | 9 |  |  |  |  |
| Ýolagçylaryň düşmegi we münmegi | Wagonlaryň ýol beledi | 9 |  |  |  |  |
| Awtosaklaýjylary barlamak | Gözegçi, lokomotiw brigada | 4 |  |  |  |  |
| Ýerine ýetirilýän işiň umumy wagty |  | 10 |  |  |  |  |

Tranzit  otlysynyň bölekleýin üpjün etmek we lokomotiwi  çalyşmak işlerini özünde jemleýän  işlenşiniň grafigi.

Geçip barýan otla dakylyp ugradylmaly wagon goňşy ýollaryň birinde ýolagçylary öňünden mündürilip taýýarlanylmalydyr. Bu wagonlar otla dakylandan soň  ýolagçy mündürmekligi  dowam etmeklik  we  saklaýjyny barlamaklyk üçin goşmaça wagt berilmelidir.

Stansiýalarda  ýolagçy otlylar işlenilende  wagtyň köpisi  otly ugradylanda  ýolagçylary mündürmeklige,  kabul edilende  ýolagçy  düşürmeklige sarp edilýär. Beýleki işleriň hemmesi ýolagçy  düşürilýän we mündürilýän wagta  paralellikde  ýerine ýetirilýär. Kabul edilýän otlynyň işleýşiniň dowamlylygy  10-15 minut, ugradylýanyňky 20-30 minut bolýar. Ahyrky stansiýalarda ýokardaky işler  tamamlanandan soň otly  tehniki parka ýa-da ýörüte  ýola äkidilýär.

5-nji amaly sapak

# Ýolagçy gatnawuny  guramak

- Ýolagçy gatnawynyň we otlylaryň görnüşleri.

- Ýolagçy otlularyň düzümi.

- Ýolagçy otlularyň hereket tizligi.

Halkyň  medeniýet  we maddy derejesiniň yzygider ösmegi, ilatyň sanynyň  ýokarlanmagy, ýurdymyzda täze etraplaryň döremegi,  ýaşaýyş jaýlarynyň  ýokary  derejede gurulmagy, daşary ýurtlar bilen  medeni hyzmatdaşlygyň we syýahatçylygyň ösmegi,  dynç alyş öýleriň we sanitoriýalaryň  giňemegi ilatyň hereke bolan isleginiň artmagyna ýardam edýär.

Demir  ýol  gatnawynyň  uly bölegi demir ýol herekedi arkaly amala aşyrylýar.   Awtomobil  we howa ulagynyň  roly hem yzygiderli ösýär.  Demir ýolda ýolagçy gatnawyny  gurnamak,  bir tarapdan ýolagçynyň  islegini,  ikinji tarapdan  gatnawyň giňelmegini  we ulanylyşyny üpjün etmeli. Otluda  geçiş wagtyny kesgitlemek hereketiň  marşrut tizligini  ýokarlandyrmak bilen ýetilýär, ýene-de  otlynyň sanyny  stansiýada bir otlydan  başga bir otla  sepleşdirmek üçin  az wagt durýan  yzygider ýetilmegiň  wagon gruppasynyň  we wagonlaryň ýokarlanmagy bilen ýetilýär.  Bu diňe  ýolagçylar üçin    zerur bolman döwlet  üçin  hem zerurdyr, sebäbi ol birnäçe adamlary iş wagty azalýar.  Otlyda ýolagçylary zerur mümkinçilikler bilen  üpçün etmek her bir  ýolagçyny bilet  geçiş ýoly  bilen  bagly bolan  kepilnamalar bilen  köp saklanmany üpjün  etmelidir.  Wagonda we wokzalarda  hyzmatlar medeniýetiň talaplaryna jogap bermelidir.  Hereket düzümini stansiýa gurluşlaryny  wokzallar has gowy  peýdalanmalydyrlar.

Ýolagçy herekedini dogry düzmek demir ýolda  otlylaryň hereket howpsyzlygyny we ýolagçylaryň  howpsyzlygyny üpjün etmelidir.  Ýolagçy gatnawy  gurulanda şu talaplaryň  hemmesini hasaba almalydyr.  Ýolagçy gatnawy göni ýerli we şäherara gatnawlara  bölünýär.  Göni ýola we ondan  köp bolan ýerlerdäki  gatnawlar degişli bolýar.

Ýerli gatnawa -  bir ýoluň çägindäki gatnaw,  ýöne  şäherara  gatnawyň gatnaýan aralygynyndan uludyr.(Türkmenistanyň öz içindäki   ýük dolanşygy).

Göni gatnaw – iki  ýa-da birnäçe ýollaryň çäginde (Rossiýa-                               Gazagystan - Özbegistan )

Göni garaşyk – Demir ýol bilen birnäçe ulaglaryň başga-da ulag görnüşiniň  gatnaşmagynda (demir ýol –suw ulagy, demir ýol –awtomobil, demir ýol – howa ulagy, Krasnowodskiden Azerbeýjana parom  bilen äkidilýär).

Göni halkara gatnaw – Demir ýol ulagynda ýükleriň eke-täk dokument esasynda bir ýa-da birnäçe döwletleriň   ýollarynyň gatnaşmagynda (Eýrandan gelýän  ýükler Rossiýanyň üstünden geçýän bolsa Eýran- Türkmenstan–Gazagystan-Rossiýa ekeje dokument doldurylýar, şol bir  ulagda geçirilýär).

Şäherara gatnawa – uly şäherler bilen  senagat punktlaryň arasyndaky we  tersine  şäherara raýonlara  birikýän ilatyň  gatnawlary degişlidir.

Ýolagçy otly gatnaw aralygyna baglylykda uzak (700km-den uly bolmaly), ýerli ( 150km-den – 700km -e çenli)  we şäherara (150km-e çenli) bolmaly, 150km-den   köp bolan ýolagçy otlular 2 ýoluň çäginde gatnaýar. Uzak we ýerli otlular şu kategoriýalara bölünýär:  tizlikli we  ýolagçy.

Tizlikli – duralgalaryň  azlygy we tehniki tizligiň ýokarlanmagy bilen ýokary tizlikli.

Demir ýolda ýükleri gatnatmak tizligi boýunça:

Ýük tizligi- adaty ýük otlylarynda gatnaw amala aşyrylsa ;

Uly tizlikgi–tizlik ýokarlandyrylan ýük otlylarynda (liderni                      wagonlarda).

Döwlet möçberindäki düzgünnama ýük gatnawyny we ýolagçy goşlarynyň daşalşyny demir ýol ulagyny ulanýan kärhanalar we guramalar hem-de şahsy adamlar bilen  aragatnaşykda bolýar. Bu aragatnaşyk birden köp soragyň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ýük ugradýanyň hukuklary şulardan ybarat: tabşyrylan ýükleri hiç-hili ýitgisiz, zyýansyz ugradylan ýerine ýetirmek  demir ýoluň esasy  borjy  bolup durýar.  Raýatlaryň  demir ýol ulagynda  gitmäge bagaž  goşlaryny äkitgäge hukuklary ýük ugradýanyň  hukuklary kesgitlenendir

Döwlet möçberindäki düzgünnama ýük gatnawyny we ýolagçy goşlarynyň daşalşyny demir ýol ulagyny ulanýan kärhanalar we guramalar hem-de şahsy adamlar bilen  aragatnaşykda bolýar. Bu aragatnaşyk birden köp soragyň ýüze çykmagyna getirýär. Şonuň üçin ýük ugradýanyň hukuklary şulardan ybarat: tabşyrylan ýükleri hiç-hili ýitgisiz, zyýansyz ugradylan ýerine ýetirmek  demir ýoluň esasy  borjy  bolup durýar.  Raýatlaryň  demir ýol ulagynda  gitmäge bagaž  goşlaryny äkitgäge hukuklary ýük ugradýanyň  hukuklary kesgitlenendir

Tiz ýöreýän - tizlikli ýolagçy otlylary 1-den – 99-a çenli belgiler bilen bellenýärler;

Uzak aralyga - ýyl boýy gatnaýan ýolagçy otlylary 171-den – 299-a çenli belgiler bilen bellenýärler;

Uzak aralyga - tomusda gatnaýan ýolagçy otlylary 301-den–399-a çenli belgiler bilen bellenýärler.

Ýerli aralyga - gatnaýan  ýolagçy otlylary 601-den – 699-a çenli belgiler bilen bellenýärler.

Syýahat – gezelenç ýolagçy otlylary 801-den – 899-a çenli belgiler bilen  bellenýärler.

Şäherara-  ýolagçy otlylary 6001-den – 6998-e çenli belgiler bilen

bellenýärler.

Ýolagçy  otlularyň  düzümi we  hereket tizligi

Ýolagçy otlynyn düzumi ona girizilen durli hili wagonlaryň sany bilen kesgitlenilyär.Tiz otlynyn düzümi koplenç 15-18 selnometalik wagonlardan, şonun bilen birlikde wagon-restorandan (hereketin kiçi uzaklygynda mumkin bolmany kim biler) , iki ýerli we dort ýerli yumşak wagonlary gaty kupeli we kupesiz wagonlardan duryar. Uly bolmadyk aralykdaky hereketde tiz otlylary otlamak üçin kreslosy bolan welaýatara tipli wagonlardan hem düzmek mümkin.

Ýolagçy  otlularyn düzümi tiz otlularyn düzüminden ýumşak we gaty plaskart wagonlaryn we umumy ýerli kupesiz wagonlaryn, welaýat tipinin sanynyn azlygy bilen tapawutlanyar. Bu otlularda ýolagçylar onun hereketinin doly uzaklygyna gitmeýärler ,olar ýoluň ugrundaky stansiyalarda munýärler, duşyärler, şol sebäpli ýatylyan ýerli wagonlaryn sany azaldylan bolmagy hem mumkin. Ýolagçy  otlylary duzumunde wagonlaryn kesgitli kategoriyada ererleşişine kompozisiya diýilip at berilýar. Ýuk wagonlary ýolagçy otlynyň içine almak gadagan edilyar. Käbir ýagdaýlarda bir yoluň çäginde ýoluň çäginde ýoluň naçalniginiň rugsady bilen süt daşamak üçin dört osly yakyn yük wagonuny we sisternany goymak mümkin. Uzak aralyga gatnayan ýolagçy otlylara bir artyk ýük wagonuny dakmak rugsat berilmeýar, ýerli ya-da şäherara gatnawly otlulara-3-den artyk, poçta-eigoşlara  6 wagondan artyk rugsat edilmeýär.

Aýlanşyk punkytynda düzimli öz ara çalyşmakda wagon parklaryny ulanmak gowy bolýar, billet kassirleriniň işini eňleşdirmek we ýolagçylara hyzmaty gowylandyrmak üçin uzak ýolagçy otlylarynyň ýygnalşynyň unifissirlenesi sihemasy ( kominazissiýsy ) goýlandyr. Onda wagonlar dürli tipli gurupbalar arkaly erleşdirilýār. Yagny otlynyň kelesinden başlap, ýygnalyýan punkytdan gidýān ugruna şeýle tertipde erleşdirilýār: plaskartly we umy erli küpesiz, wagon-restoran , otly raduozelli kupeli, ýumşak , kombinirlenen ýa-da kupeli  plasskart erli kupesiz. Bu ýagdaýda otlynyň agramy 1000t , uzynlygy 17 wagon.

Firma otlularyň kompozisýasy unifissirlenden tapawutlanyp biler. Syýaht Ekiskurisiýa  otlylary bir näçe wagon restoranly bir görnűşli wagonlardan dűzilýär. Mysal űçin: 420 syýahatçy űçin kompozisýasynyň dűzimi 12 kupeli wagonlardan we 3 wagon – restorandan  durýar.

Bir ýoluň çäginde ýoluň naçalngi ýolagçy otlulary beleýär  we ýatyrýar.

П П П К К К К  Рестор  К  К  СВ  К  К  К  К  К

Tiz otly 			17- wagon

Kabir otlynyň düzüminiň kompoziýasy

6-nji amaly sapak

Ýolagçy gatnawy boýunça wokzalyň işini guramak

1. Umumy maglumat.

2. Wokzlayň tehniki we önümçilik häsiýetnamasy

3. Ýolagçy akymyny guramak

Wokzalyň tehnologiki iş prosesi, ol ýerde ýerine ýetirilýän aýratyn işleri jemleýär. Wokzalyň tehnologiki işi aşakdaky göz öünde tutulýar:

- ýolagçylara hyzmaty tizleşdirmegi we gowylandyrmagy bar bolan enjamlaryň peýdalanşyny ýokarlandyrmagy we ýokary öndürjiligi üpjün etmek;

- wokzalyň her bölüminiň kesgitli işini takyk ýerine ýetirmek;

- binanyň içki otlylarynyň bilet massasy, sorag-býurasy, wagtlaýyn saklanylýan otagy we ýerleşişini dogry saýlap almak, bu ýerde ýolagçy akymynyň garşylykly we kesişme ugrunyň az bolmagyny üpjün etmek;

- işgärleriň ýokary zähmet öndürjiligi we ýolagçylaryň talabyny iň ýokary derejede ödemek;

- bilet kassasynyň, sorag býurasynyň we bagaž bölüminiň takyk we amatly iş tertibini girizmek;

- wagonlaryň hemme bölümleriniň gerekli enjamlar, materallar we aragatnaşyk serişdeleri bilen üpjün etmek;

- zähmet öndürjiligini ýokarlandyrmak üçin amatly iş ornuny döretmek, dürli operasiýalaryň ýerine ýetirilişini maksimal derejede mehanizimleşdirmek we awtomatlaşdyrmak.

Wokzalyň tehnologiki iş prosessi indiki bölümlerden durýar: wokzalyň tehniki we önümçilik häsiýetnamasy; ýolagçylara hyzmat etmek, biletiň satylyşy we biletkassasynyň iş tertibini guramak; bagaž bölüminiň we el goşlarynyň saklanylýan ýeriniň işini guramak; ýolagçylara durmuş hyzmatyny we wokzalynyň arassalanyş (tämizleniş) işini guramak; wokzalyň işini operatiw meýilleşdirmek.

Wokzalyň tehniki häsiýetnamasyna; wokzalyň we wokzalyň daş-töwereginiň meýdanynyň shema meýilnamasy, ýollaryň, platformalaryň we esasy desgalaryň shemasy, olaryň häsiýetnamasy; bilet satýan maşynyň (kompýuterleriň), “kassir-ýolagçy” gepleşik, bagažy ýükleýji, düşüriji we transportiwka ediji serişdeler, binanayň tämizleniş tertibi, el goşlaryň wagtlaýyn saklanylyşy barada awtomatiki maglumatlary barada habar berip durmak, biletleriň we ş.m. barada maglumatlar degişlidir.

Önümçilik häsiýetnaamsyna: gatnawyň görnüşi boýunça (göni, ýerli, şäherýaka) aýratynlykda aý boýunça ugradylýan ýolagçylaryň sany; dürli tarifler boýunça satylan biletleriň (ugruna we yza gaýdyşyna) sany; gatnawyň görnüşi boýunça ýolagçy hereketiniň göwrümi, gelen, ugraýan we tranzit otlysy boýunça bagažyň we ýolagçylaryň gaýtadan işlenilen mukdary, bir gije-gündizde saklanyş kamerasyna kabul eidlen el goşlarynyň mukdary; san normatiw degişlidir. Bu maglumatlaryň hemmesi wokzalyň işiniň soňky 3-4 ýyly boýunça hasabat materiallarynyň netijesinden kesgitlenilýär.

Ýolagçy akymyny guramaga bildirilýän esasy talaplar: ýolagçylaryň ugramy we gelmegi boýunça esasy işleriň yzygiderligi; esasy ýolagçy akymynyň garşylyklaýyn we kesişme hereketiniň bolmazlygy; ýolagçylaryň otla mümmegi we yzyna gaýdanda wokzalyň meýdanyndan ýöremeli ýolunyň gysgalygy we amatlylygy; ýolagçy akymynyň bagažyň wagona eltilýän ýa-da düşürilýän ýolundan aýra bolmagy we ş.m.

Iri wokzallarda ýolagçy akymyny uzak we şäherýaka gatnaw boýunça bölünýär. Wokzalyň hyzmaty gerekli bolmadyk gelen ýolagçylar üçin, düzgün boýunça platformadan göni wokzalyň töweregindäki meýdança syrmaga şert döredilýär. Ugraýan ýolagçylar üçin wokzalyň meýdanyndan göni otla geçmäge şert döredilýär.

7-nji amaly sapak

# Ýolagçy otlyny ýola taýýarlamak

- Tehniki ýolagçy stansiýasy.

- Ýolagçy wagony ýola taýýarlamak.

- Tehniki howpsyzlygyň talaplary.

Ýolagçy otlysy we wagony ýola tehniki ýolagçy stansiýasynda taýýarlanylýar. Bu stansiýada wagonlary abatlamak we ekipirowka, wagonlar we ýol düşek serişdelerine dezinfeksiýa geçirilýär, düzüm we tehniki gözegçilik we gaýtadan düzülmek işleri amala aşyrylýar.

Stansiýada wagonlara meýilnamaly depo we düzmden aýyrmak we aýyrmak bilen yzygiderli abatlaýyş, ekipirowka deposy, wagonlary dezinfeksiýa etmek üçin gurluş AKB zarýad beriji gurluş awtomatlaşdyrylan kir ýuwujy, düşek serişdeleriniň ambary bolýar.

Geliş, düzüş, ugradyş, ätiýaçlyk düzümleriň we wagonlaryň duralgasy tehniki ýolagçy stansiýasynyň enjamlaşdyrylyşy:

- Ýolagçy düzümini abatlamak we ýola taýýarlamakda dispetçer gözegçiligi üçin gurluş;

- Tehniki gözegçilik nokady we stansiýanyň nobatçysy bilen wagonlara gözegçilileri we abatlaýyş- ekipirowka brigadasy bilen aragatnaşyk serişdeleri bolýar;

- Pnewmatiki we elektropnewmatiki saklaýjylygy merkezleşdirip barlamak üçin ýeterlik howa geçiriji gurluşlar gurulýar;

- Ýoluň arasyny asfaltlamak ýodalary;

- Suwuň we gyzgyn suw paýlaýjy;

- Wagonlaryň daşyny ýuwujy gurluş;

- Wagonyň içi ýuwulan yşyklandyrmak we AKB zarýad bermek üçin elektrik seti;

- Iri abatlaýyş işlerini ýerine ýetrirmek üçin galdyryjy-ulag serişdeleri bilen üpjün edilen ýörite ýollar;

- Ýanyş ambary;

- Wagon detallarynyň ätiýaçlykda saklamak üçin açyk we ýapyk görnüşli stilaälar;

- Elektriki kebşirleýji liniýalar agregatlar bilen üpjün edilýär.

Ýolagçy wagony ýola taýýarlamak.

Düzümi gaýtadan işlemekde esasy işleriniö geçiriliş yzygiderligi: ýolagçylary düşürmek we otla gözegçilik etmek; düzümiň stansiýa ýoluna goýulmagy we ýuwujy maşynda gaýtadan işlemek; otla tehniki gözegçilik; ulanylan düşek serişdelerini aýyrmak; otly brigadasynyň nobat çalşygy, wagonlary tabşyrmak we kabul etmek; ýöreýiş bölegini abatlamak; awtosaklaýjyny abatlamak we barlamak; içki enjamlary abatlamak; radioenjamlary abatlamak; elektro we sowadyjy enjamlary abatlamak; wagonlary çygly arassalamak; wagonlary düşek serişdeleri bilen üpjün etmek; wagonlary suw bilen üpjün etmek; düzümi düzmek; düzümi barlamak.

Ýerine ýetirilýän işler boýunça tapawutlary:

- Düzüliş nokadynda ekipirowka; sanitar gözegçilik dezinfeksiýa, daşky arassaçylyk we kuzowany we ýöreýiş bölegini ýuwmak; wagon içki arassalamak; wagonlary suw bilen üpjün etmek; wagonlaryň düşek serişdeleri bilen üpjün edilmegi, şaý esbaplary;

- Ýolagçy düzüminiň dolanyş punktynda ekipirowkasynda: tuwalet we hapa ýaşikleriniň dezinfeksiýasy; daşky arassaçylyk we kuzowany ýuwmak; wagonlaryň suw üpjünçiligi; wagonlaryň ýol biletleri wagonyň içini ýuwýar;

- Rezinleriň geçýän aralyk stansiýalarynda ýolagçy wagonlary ekipirowka edilende suw bilen üpjün edilýär;

- Düzüliş nokadynda we dolandyryş nokadynda tehniki hyzmat ediş nokadynyň brigadasy, ätiýaçlykdaky ýol biletler geçirýär.

Ýolagçy otlylarynyň düzüliş we dolandyryş punktlarynda ekipirowka etmek üçin brigadalar:

- Kuzowlaryň daşyny ýuwmakda;

- Ýöreýiş bölegini ýuwmakda we arassalamakda;

- Içini ýuwmak we ekipirowka etmekde;

- Suw bilen üpjünçilikde;

- Titanlary arassalamakda.

Ekipirowka ediji brigadanyň wagonlaryň içini arassalamak we üpjün etmekde ýerine ýetirilýän işler:

- Ýoldan gelen otlynyň ýol beketden wagony kabul etmek;

- Wagonyň esbaplaryny aýyrmak we ony arassaçylyga taýýarlamak;

- Wagony arassalamak, wagony aýyrylýan esbaplary bilen üpjün edilýär;

- Wagonlary suw bilen üpjün etmek;

- Ýola gidýän ýol biletlerine wagony tabşyrmak.

8-njy amaly sapak

Stansiýa aralyklaryny gysgaltmak we  otly  hereketiniň has kämil  görnüşini  ulanmak

      - Demir ýolda otlynyň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak.

      - Stansiýa aralyklaryny gysgaltmak.

      - Otlynyň geçirijiligini ýokarlandyrmagyň degişli tehniki çäreler

Aýratyn bölümlerde  demir ýoluň  geçirijilik ukybyny  ýokarlandyrmak gurnama-tehniki  çäreleriň  ýönekeý  görnüşini  peýdalanmakdan   gazanylýar. Olaryň  esaslarynyň  biri  stansiýalaryň  kesişme  aralyklaryny gysgaltmak we aýratyn  nokatlar boýunça  otllaryň  yzygiderli  goýberilmegini ýola  goýmakdyr.

Stansiýada  kesişme aralyklaryny gysgaltmak goňşy stansiýalar bilen  otlylaryň  hereketi boýunça aragatnaşygy  tizleşdirmekden  ybaratdyr.

Çäklendiriji  peregonda  grafigiň  yzygiderligini aýratyn  nokatlar boýunça otlylaryň  geçmeginiň  iň  oňat shemasyny  saýlap almak ýoly bilen  gysgaltmak mümkin. Kyn  peregonlar  boýunça  otlylaryň  geçirijilik shemasyny  dogry  saýlanylmagy  grafik  möwsümini 3-4 min. gysgaldar.

Demir  ýoluň  geçirijilik ukybyny   ýokarlandyrmak  grafikleriň jübüt däl,  bölekleýin  paket we paket  görnüşini ulanmakdan gazanylýar.  Otlylaryň  ugradylýan ugry boýunça  dürli sanlarynda demir ýoluň  geçirijilik  ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen  adaty jübüt grafigine derek  jübüt däl  grafik ulanylýar.

Beýle artyk bolan grafikde  yzyna gaýdyş  ugur boýunça   otlylarda  iki jübüt  çekijilik bilen  dolandyryp alynýar. Awtobökdeýjili  bir  ýolly  bölümlerde ýük  ugry boýunça otlylaryň  jübüt bolmagyny  grafikde  paketny usulda  goýbermeklik  talaba laýykdyr.

Dispetçer  merkezleşdirilen  we  awtobökdeýjili  enjamlaşdyrylan  bir ýolly  bölümlerde demir ýol  geçirijilik ukyplylygyny  ýokarlandyrmagyň   gurnama-tehniki  çäre  biri  paketleýin  grafikdir. Adaty   grafikden   geçirijiliginiň  paketleýin usulyna  geçilmeginiň  netijesinde  bir  ýolly  ýol aralyklarda  iki otlyly paketde  geçirijilik 40-50% ýokarlanýar.

Emma  paketleýin  grafikde  otlylaryň   hereket tizligi  paketleýin däl bilen  deňeşdirilende  20-25%  peselýär.  Egerde  bölümde  3-4 jübüt  ýolagçy otlylary we  hemme  ýük otlylary  goýbermeklik paket  usulda  bolsa, aýratyn  nokatlarda  kesişmegi we ozup   geçmegi üçin  4-5 ýol bolmaly. Bu talaplar  köp maliýe  ykdaýjylaryna getirýär.  Şonuň  üçin   demir ýolda adatça  bölekleýin  paket  grafik usuly  ulanylýar.

Geçirijilik  ukybyny üpjün  etmek  üçin  paketlilik  koefisentiniň  ulylygyny  aşakdaky  belli  formula   boýunça  kesgitlenilýar.

bu ýerde  Tper – adaty  grafik yzygiderligi, min;

Nn – talap edilýan  geçirijilik ukyby jübüt otlylar;

K -  grafik yzygiderliligindäki jübüt  otlylarynyň

sany.

Bölekleýin paket  grafiginde   geçirijilik   ukybyny  ýokarlandyrmagyň  derejesine  we ýoly  döwrebaplaşdyrmaga  baglylykda bir ýoly aýratyn nokatlarda  aşakdakylar  degişli bolup bilner:

- Bölümiň  islendik aýratyn  nokadynda  paketleriň  kesişmesi – kabul ediş we ugradyş ýollarynyň  ýeterlik  mukdarynda;

- Paketleri diňe  bir ugur boýunça goýbermeklik -  egerde aralyk stansiýalaryň we  nokatlary  ýeterlik  mukdardan uly bolmasy;

- Paketleriň  ýeterlik  derejede ýoly bolan  aralyk  stansiýalarda we   nokatlarda  kesişmesi – diňe ýeke-täk otlyda.

Parallel paket däl  grafigiň  yzygiderligine   baglylykda  bir  ýolly  bölümleriň   geçirijilik  ukybynyň  paketli  bölekleýin  paketli we  paketli däl   grafikleriň  üýtgeýşini  häsiýetlendiriji gyýtak çyzyklary görkezilendir.

9-njy amaly sapak

Şähereara gatnaýan ýolagçy otly hereketini dolandyrmak.

- Şäherara gatnawyň esaslary.

- Şäherara gatnawy guramagyň esasy talaplary.

- Şäherara ýollarynyň geçirijilik ukyby.

Şäherara hereket uly şäherden , senagat we ilatly  punktlardan geçýän liniyalarda ösendir. Onuň gowy guralşy has zerur bahalara eýýedir ; şäherara otlynyň her bir gijä galyp gelmesi işgärleriň işine tasir edýär we karhanalaryň hemde guramalaryň işiniň gidişine täsir edýär. Şäherara ýollagçylar şunuň bilen birlikde şäher ulagyndan hem peýdalanýarlar. Sonuň  üçin  şäherara hereket şäher ulagy bilen özara baglanyşykly bolmalydyr, we olar ýollagçylary bellenilen ere öz wagtynda we tiz eltmek maksadyna eýýermelidirler. Şäherara ýollagçy gatnawynyň, başga gatnawlar bilen deňeşdirilendäki tapawudy şu aşakdakylardyr:

- Ýollagçylaryň köp sany az aralyga gidýär adaty 10- 50 km;

- Sutkanyň sagady, gündelik we döwürleyin  boýunça hereketiň deňölçegsizliginde  irden  şähere köp ýollagcy işe gidýär, agşam yzyna  işden gaýdýarlar.

Şenbe günleri irden şäherden gaýdýarlar, agşamlyk şähere gidýarler.

Şäherden ýada senagat  merkezinden  daşlaşdygyňça ýollagçy akymynyň çalt aşak gaçmagy:

Ýollagçylaryň otla münmegi we düşmegi üçin duralgalaryň köplüginiň zerurlygy;

Ýollagçylaryň otlulara garaşýan wagtyny ýokary  derejede  gysgaltmak üçin  hereketiň kesgitli ýygylygy şäherara  otlularyň sany günde we sutka sagadynda ýollagçy akymyna we gerek bolan hereket ýygylygyna gabat gelmelidir.

Ýolagçylary çalt daşamak üçin şu aşakdakylary üpjün etmelidir:

- Otlularyň hereketiniň ýokary hereket tizligi;

- tizlik alanda we tizligini peseldende  az wagt sarp etmegi , bu esasan köp sanly duralga bolanda has zerur ;

- uly bolmadyk duralga, bu ýagdaýda ýollagçylaryň çalt otla münmegi we düşmegi talap edilýär.

Ýakyn aralyga gatnaýan ýolagçylar üçin, dik durmak üçin ýer hem

ulanmak mümkin. Ýöne 20- 30 km  we ondan  hem uzaga gidýän ýollagçylary oturmak  üçin ýerler bilen üpkün etmek zerurdyr. Şäherara ýolagçy gatnawyndan edilýän ähli talaplary, elektrikleşdirilen  liniýalarda motorwagon  düzümler bilen ýokary derejede kanagatlandyrylýar.

Şäherara  hereketiň  elektrikleşdirilmeginiň artykmaç taraplary şu aşakdakylar:

Otlularyň hereket tizliginiň ýokarlanmagy, ugranda tizlik almak we duranda tizligini peseltmek  wagtynyň çalt aşak gaçmagy;  elektrik otlularyň düzümleriniň dolanşyk punktlarda duralgasynyň az wagtlylygy.  Şäherara gatnawyň ýokary ölçegi şäheraran liniyalaryň ýokary gecirijilik ukybyny talap edýar. Şonuň üçin ýokary derejeli  hereketdäki liniýalar awtoblokirowka bilen enjamlaşdyrylýar.

10-nji amaly sapak

Ýolagçy otlylaryň  hereket grafigi

- Otlylaryň  hereket grafigini guramak.

- Ýerli aralykda gatnaýan ýolagçy otlynyň grafigi.

- uzak aralykga gatnaýan ýolagçy otlynyň grafigi.

Ýolagcy otlularyń raspesaniýasy gyş we ýaz döwri üçin işlenip taýarlanýar. Demir yolda 3-4 yyldan 1 gezek otlylaryń raspesaniýasyna üýtgesmelik girizip täzeden  işlenilip taýarlanýar. Demir ýolda hereket edýänraspesaniýa ýolagçy akymy hemme taraplaýyn we ykjam derńeýär. Bulardan başgada fabriklerden we zawotlardan, daýhan birleşiklerden adamlaryń özlerine gelýan tekliplere seredilýär. Hereket edýän raspesaniýany derńäp otlylaryń sanyny planlaşdyrýan ýolagçy akymyna laýyklylygy anyklanylýar.

Otly ýerleriń ulanylyşy we düzümiń kompozisiýasynyń dogrydygy barlanylýar: raspesaniýany gowylandyrmagyń mümkinçiligini ýüze çykaýarlar; peregonda hereket wagty, tehniki sebäpler üçin tehniki duralgalar we ýolagcylara edilýän hyzmatlar, hereket tizligini ýokarlandyrmagyń mümkinçilikleri barlanylýar hereket düzumiń dolanşygy başlanýar we ony has gowy ulanmak üçin ähtiyaçlyk ýüze çykarylýar.

Herket edýän grafikde ýolagçy hereketiń ýük hereket bilen baglanşygyna seredilýär. Ýolagçy otlyny dogry ýerleşdirmek ücin ýük otlyny gowy geçirmek ukybyna we herekot howupsyzlygyna seredilýar.

Şekil 5. Ýerli aralyga gatnaýan ýolagçy otlynyň grafikde ýerleşdirilişiniň wariantlary.

Sońra täze raspesaniýanýń taslamasy işlenip tayarlanylýar. Ilki gysgaldylan grafik görnüşinde shematik, ondan sońra otlylary cekmek b/n proyekti işlenip taýarlanylýar.Raspisaniýe adaty dolylygyna täzeden düzülmeýär. Bu haçanda liniýa işleri düýpli üýtgedilende bolýar. Köp ýagdaýlarda  bölek üýtgetmeler girizip ony gowulandyrýarlar, sebäbi öňi raspisaniýeniň gowy taraplary galdyrylýar. Uly çatyrymlardan ugraýan otlularyň wagtynyň tiz - tizden üýtgedilmegi ýollagçylar üçin islegsiz bolup durýar. Ýolagçy otlularyň gysgaldylan grafigi düzülenden soňra , detallaýyn çekilende hem şu aşakdaky esasy şertlere gözegcilik etmek zerurdyr.

Uzak aralyk otlularyň soňky stansiýadan wagty düzgün boýunça gije, gelýän wagty –daňdan bellenilýär. Mümkinçilige görä uly şäherlerden otlularyň gije geçmeginden gaça durmaly. Ýolagçy otlylaryň ugur boýunça umumy hereket wagty gije ugradyp, daňdan gelmegini gazanyp bolmadyk ýagdaýynda, onda hereket wagtyny üýtgetmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek zerurdyr (mysal üçin duralgalary azaldyp ýada liniya hereketi caltlandyrmak bilen) we ýolagçylar üçin ugraýan we gelýän wagtyň has oňaýly taraplaryny tapmaga ymtylmaly – mysal üçin : A stansiýadan B stansiya cenli otlynyň umumy hereket wagty 24 sagada deň bolanda otlyny çekmegiň iň oňaýly warianty 1 we 3- dir ,iki ýagdaýda hem ýollagçy yolda bir iş gününi ýitirýär,   2 warianta (15.oo sag ugraýar) birinji iş gününiň ýarymyny , ikinji iş güni doly yitirýär.           Uzak aralyk ýolagcy otlysynyň frafikde cekilşiniň wariantlary çyzgyda görkezilýär..

Şekil  6. Ýerli we uzak  aralyga gatnaýan otlularyň grafikde ýerleşdirilişi.

11-nji amaly sapak

Ýolagçy hereketiniň  şäherara  we  uzak aralyklarda  dolandyrmak

- Ýolagçy otlylaryň  hereketiniň  ölçeglerini  kesgitlemek.

- Ýolagçy  gatnawlarynyň esasy görkezijileri.

- Tehniki howpsuzlygyň talaplary

Ýolagçy otlylaryň  hereketiniň  ölçeglerini dogry  kesgitlemek demir ýolda tehniki ulanmaklygyň peýdaly tarapy hemde  hereket edýän düzüm girýär.

Ýolagçy akymyny we otlyń düzümini bilip ony esaslandyrmak üçin otlyń zxerur sanyny kesgitlemek mümkin. Egerde günde A stansiýadan B stansiýa cenli 5700 sany ýolagçy ugradylýan bolsa otlyń ortaça ilatlandyrylyşy 620 ýolagcy bolsa onda ýolagçy akymyny esaslandyrmak ücin Nýolag=5700/620=9.2otly talap edilýar. Bellenilen marşrut boýunça otla goşmaca wagon dakmak ýada köp ýerli wagon dakmak b/n ýeriń sanyny köpeldip 9 otly diýip almak mumkin. Grafigi gurmak we otlyn hereket grafigini düzmek ücin bu hasabymyz ýeterlik däldir. Ýolagçy akymynyń ululygyndan we häsiyetinden gelip çykýan kategoriýalara we bellenmelere bölünip otlyń sanyny kesgitlemek zerurdyr.

Ýolagçy akymyń diagrammasy

A-D liniýasyndaky ýolagçy akymynyň korrespendensiýasynyň tablisasy

| Iz | НА |  |  |  |  | HEMMESI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |  |
| А |  | 1000 | 1250 | 650 | 2800 | 5700 |
| Б |  |  | 500 | 400 | 550 | 1450 |
| В |  |  |  | 700 | 550 | 1250 |
| Г |  |  |  |  | 1500 | 1500 |
| Д |  |  |  |  |  |  |
| Hemmesi |  | 1000 | 1750 | 1750 | 5400 | 9900 |

Düzümiň  ýerleşişiniň we kompozisiýasynyň tablisasy.

| Otly kategoriýasy | Düzüm | Agram | Ilatlanysa Adam |
| --- | --- | --- | --- |
| Ýokary tizlikli ýolagçy Tiz ýolagçy Ýolagçy Poçta-bagaž ýolagçy | 1- sany el goşlary 1 restoran 1 ýomşak kategoriya 18 sr 2 ýomşak 32 ýerli 8 gaty kupeýn 32 yerli Jemi 15 wagon 1 el goşlary 3 gaty plaskartnyý58 adam 1 restoran 2 yumsak 32 ýerli 8 gaty kupeýn 38 adam Jemi 15 wagon 1 poçtowoý 1 el goşlary 4 gaty kupesiz 87 ýerli oturmaküçin 6 gaty kupeaiz 58 ýatylyan ýer 1ýumşak 32 ýerli 3 aty kupeýn 38 ýerli Jemi 16 wagon 1 poçtowoý 1 el goşlary 12 oturmak üçin 68 ýerli bolan jemi 14 wagon | 780 900 980 840 | 386 542 842 816 |

12-njy amaly sapak

Ýolagçy daşamagyň hasabaty we hasaba alynyşy.

      - Stansiýany biletler we blankalar.

      - Stansiýada ýük bagažy we bagažy daşamaklygyň hasabaty.

      - Stansiýada ýük bagažy we bagažy daşamaklygyň hasabaty

Ýolagçylara  hyzmat  etmegiň  esasy ugry bilet satuwy  guramakdyr. Bilet  kassiri  işe   wagtyndan  ir gelmeli,  iş  wagty  bolýança    resminamalar,  görkezmeler  we  buýruklar bilen  doly  tanyş bolmaly.  Hemme satylan  biletleriň  nomeri  kassa  kitabyna  ýazgy edilmeli.

Bilet  kassiri ýer  paýlaýjy  kassirden  ýer soramazdan ozal  ýolagçynyň  talaplaryny  anyklamaly:  barjak stansiýasyny,  ugrajak gününi,  otlynyň nomerini,  wagonyň görnüýini we ýer  sanyny.

Ýol dokumentlerini    taýýarlandan soň  kassir  ýolagçy bilen  hasaplaşýar. Oňa  otlynyň wagtynyň  we ýeriniň  nomerini  hem-de   ugraýan wagtyny  aýtmak bilen   tabşyrýar.  Satylan ýerleri   bilet  kassiri   kassanyň   hasaba alyş  kitabyna  düşnükli ýazmaly,  ol ýerde  bolmaly  maglumatlar:  nobatçylyk senesi,  otlynyň  ugraýan wagty,  wagonyň  nomeri,   we görnüşi,  ýer nomeri,  dispetçeriň iş nomeri. Eger-de  ýolagçy  talap edilen  ýerden  ýüz dönderse  bilet   kassiri   dispetçere   dessine  maglumaty  bermeli.  Gaýtarylan  ýer  barada  kitapçadaky  maglumatlaryň  daşyny aýlamaly we  bellik etmeli.

Gatnawy  resmileşdirmek üçin  dürli   formaly biletler  ulanylýar.  Olar gatnawyň    şertine baglylykda  karton we blanka  görnüşinde bolýarlar.    Blanka listleri  uzak, göni we ýerli  gatnawda  ýolagçylary  gatnatmak üçin  islendik  stansiýalaryň  arasynda  ulanmaga  resmileşdirilýär.

Karton biletleri  uzak gatnawlara  ulanylyp  onda  bolmaly maglumatlar:

- Biletiň  seriýasy we nomeri;

- Ugraýan we barýan stansiýalary;

- Gatnawyň bahasy;

- Biletiň ulanylyş  möhleti;

- Wagonyň  nomer we ýeri;

- Otlynyň we wagonyň  kategoriýasy.

Karton  biletleri  wagonyň   görnüşine  baglylykda  dürli  reňkde bolýar:

- Obşiýe wagon üçin – açyk gyzyl;

- Plaskart wagony üçin – syýa reňk ;

- Kupe wagonlar üçin – goňur;

- Ýumşak kupe ESB wagony üçin – ýaşyl.

11 ýaşa  çenli  çagalar üçin  ýörite „çagalar“  ýazgyly  bilet  ulanylýar.

Harby   gullukçylar  üçin  ýörite  talap hatynyň  esasynda  harby bilet berilýär.  Ol ýerde  bolmaly maglumatlar:  ugraýan we barýan stansiýasynyň ady,  wagonyň görnüşi  we otlynyň kategoriýasy,  bile  gidýän  uly adamlaryň  we çagalaryň  sany,  talap hatynyň seriýasy we nomeri.

Ýük bagažy daşamakda tarif esasynda hemme goşmaça ýygyndylary birikdirip, ýene-de ýükläninde, düşüreniñde we agramyny çekeniñde  hasaplamalaryñ № 5 Tarif  kitabynyñ 12 –nji tablisasynda berlendir.

Bagaž daşamakda tarifleriñ guralyş sistemasy ýolagçy tarifi ýaly şonuñ üçin  1 tonna daşalyşyñ aralygyna görä köpelýär. № 5 Tarif  kitabynyñ 12 –nji tablisasynda daşalyş aralyklary we ugradylyş  bagaž   tölegi esasynda kesgitlenilýär. Ortaça bagažyñ agramy 5 kg diýip hasaplanylýär. Bu  sandan  başga 5 kg – ma  ýetmese 5 kg –yñ pulyny tölemeli bolup durýar.  Tablisada görkezijisi ýaly ähli tutumlary alynmalydyr, bularyñ içinde ýükler ýüklenmek üçin düşürmek üçin tölegi  alynmalydyr.

Mesele.

1000 km aralyk 1050 kg agram bagažy daşamak üçin tölegi kesgitlemeli.   1000 km aralykda  bagažyñ 100 kg üçin daşalyş tölegi 8m. 90 teññe, 50 kg – 4 m. 40 teññe. Yzygiderlikde, bagaž daşamagyñ töleginiñ kesgitlenilişi şu aşakda görkezilen

89 manat + 4 m. 40 teññe = 93 m 40 teññe

Tarifler ugradylýan ýüküñ agramyna we gatnaw aralygyna baglylykda bahalary kesgitlenilýär. Ortaça ýük bagažy 10 kg başlanyp ugradyş agramy kesgitlenilýär. Ugradylýan ýüküñ agramy 10 kg  dan 1 tonna çenli doly däl 10 kg doly ýükli diýip hasap edilýär. Ugradylçan ýükiñ 1 tonna agramynda bolsada 100 kg diýip tegelenip alynýär hem-de 100 kg ýetmeýän ýüklere doly diýip hasaplanylýar.

Mesele.

1000 km aralygynda daşalýan ýükiñ 388 kg agramly ýük bagažynyñ  tölemeli tölegini kesgitlemeli.  № 5 Tarif kitabyny 12 - nji tablisasynda  30 kg - lyk stawkadan alynýar we 10 essä köpeldilýär, tölegiñ üstüne goşulýär. 90 kg üçin diýlen görkezijiden alýarys.

3 m 60 teññe * 10 + 10 m 70 teññe = 46 m 70 teññe

13-njy amaly sapak

Ýolagçynyň ýol dokumenti we daşamagyň şertleri.

1.Ýolagçynyň ýol dokumenti we daşamagyň şertleri.

2. Ýolagçynyň ýol aralygynyň şertleri.

3. Ýolda  durmagy

Her  bir  ýolagçynyň  gatnaw üçin  ýol bileti bolmalydyr.  Ol bilet  gatnawyň  bütin  dowamynda saklanylmalydyr we  barlagçynyň talap eden wagty görkezilmelidir.

Ýatylýan wagonlarda  ýol bileti  ahyrky stansiýa çenli ýol beletde  saklanylmaly. Gulluk ýa-da talon biletleri ýolagçynyň  özünde saklanylýar.

Tranzit  ýolagçylaryň  ýol biletleri  bir otlydan  beýleki otla münülýän  nokada  ýetilmegine 30 minut galanda  ýol belet tarapyndan  ýolagça  gaýtaryp berilmeli.  Eger ýol belet tranzit ýolagçynyň  ýol biletlerini  ýitiren bolsa  dessine  dellilnama (akt) düzmeli.  Akt esasynda  ýakyndaky stansiýada  ýolagçynyň  barmaly ahyrky stansiýasyna çenli täze bilet berilmegi  we  bilediň arkasyna  „ýitirleniň ornuna“ diýilen ýazgy bolmaly.  Eger- de  tranzit bileti aňyryk we bärik bolsa ahyrky stansiýadan yzyna  bilet almak üçin  aktyň 2 nusgasy  ýolagça  berilmeli. Ýolagçy  bu  aljak biletleri üçin  goşmaça töleg tölemeli däldir.

Göni geçýän we ýerli ugurlardaky gatnawlarda ýolagçy biletde görkezilen  ornunda oturmaly. Ýolagçy otlysynyň  durýan  wagty 5 minuda çenli bolsa,  biletli ýolagçy  islendik  wagonyna  goýberilmelidir.  Otlynyň üstünde  ýolagçynyň  öz wagonyna  geçmegi üçin  ýol beletler mümkin bolan  kömegi bermelidir.

Stansiýanyň kassasy tarapyndan  orny  görkezilmedik  bilet  berlen bolsa  otlynyň  brigadiri ýa-da wagonlaryň  ýol  beletleri  ýolagçyny  wagona  goýbermelidir  we  wokzalyň  işgäri bilen  ýolagça  boş orun  tapyp berip  nädogry satylan  bileti düzetmelidir.

Eger  biletde görkezilen orun   berilmese,  ýolagçy:

- gitmeklikden boýun  gaçyryp , bilediň pulyny yzyna alyp bilýär ;

- boş orun  tapylsa  başga wagona  gidip  bilýär;

- indiki otlyda  boş ýer talap edip bilediň  möhletini  uzaldyp bilýär.

Başga ýerden  berlen ornuň  biletiniň bahasy başdaky biletiň

bahasyndan arzan bolsa  ýolagça biletleriň  baha ara tapawudy   gaýtarylyp berilmelidir.  Otlynyň  brigadiri tarapyndan  düzülen  akt esasynda  biletiň ara tapawudy  islendik  aralyk stansiýalarda  ýa-da ahyrky  stansiýada  ýolagça  gaýtaryp  berilmelidir.  Ahyrky stansiýada baha tapawudyny almak üçin  akt bilen bilelikde ýol bileti kassa tabşyrylmalydyr. Eger-de  ýolagça  tapylan  başga  ornuň  ýol bahasy  ýokary bolsa  ýolagçy  hiç hili  töleg  taölemeli däldir.  Käbir ýagdaýlarda  ýolagçynyň biletinde görkezilen  başdaky orny  ýolda  boşasa  ýolagçy  öz hakyky ornuna  geçmäne borşlydyr ýa-da oturan ornynyň  galan aralygyna  baha tapawudyny  tölemelidir.

Barmaly stansiýiýasyna otlynyň ýakynlaşandygyny ýolagçylara duýdyrmak ýol  beletiň borjydyr. Ýatylýan  orunly wagonlarda  barmaly ýa-da düşmeli stansiýasyndan ýolagçylar  düşürülmän otly bilen geçse  jogapkärçiligi ýol belet çekýär. Bu  ýagdaýlarda  akt  düzülip  ýol beletleriň   brigadiri,  wagonyň ýol beletleri  we ýolagçy  gol  çekip  stansiýanyň  ştampy bilen  tassyklanylmaly. Bu akt esasynda ýolagçy  barmaly stansiýasynda – yzyna  tölegsiz  getirilmelidir.

Goş  daşamaklygy  doldurlyşynyň we  kabul edilşiniň şertleri    agramyna,

gabarasyna  we bellenen   maksadyna  laýyklykda  ýolagçynyň ýükleri  el-goş,  goş we ýük  goşa bölünýär.

El- goş – görnüşine  we  daşky  gabyna  dahylsyz  wagonyň  el goşlary

üçin  niýetlenen  ýerine  öz ululygy  boýunça  kynçylyksyz  ýerleşýän  ýeňil  göterilýän  ýüklere we goşlara aýdylýar.

Goş  – ýolagçynyň  şahsy  goşy bolup   demir  ýol  bileti  boýunça

ýolagçy otlynyň  goş  wagonlarynda  daşamaga kabyl edilen gosuna aýdylýar.  Ýolagçynyň  ýol biletiniň  esasynda  goş  daşamaga  kabul edilýär  we ýolagçynyň  ugraýan otlysynda  ugradylýar.

Ýük  goş  – kärhanalar,  guramalar we şahsy adamlar  tarapyndan ýük

goş tarifi boýunça tölenen bileti görkezmeginde  goş wagonynda  ýa-da poçta-goş otlysynda  daşamaga kabul edilen  bölek  ýük  ugratma  aýdylýar. (500 kg çenli)

14-nji amaly sapak

Ýük  bagažyň bagaž, el goşlary daşamak.

- El goşlaryny, bagažy ýük bagažy daşamak.

- Bagaž daşamakllygy doldurylyşynyň we kabul edilişiniň şertleri.

- Ýük bagažy daşamak we guramak.

Ýük bagažy daşamakda tarif esasynda hemme goşmaça ýygyndylary birikdirip, ýene-de ýükläninde, düşüreniñde we agramyny çekeniñde  hasaplamalaryñ № 5 Tarif  kitabynyñ 12 –nji tablisasynda berlendir.

Bagaž daşamakda tarifleriñ guralyş sistemasy ýolagçy tarifi ýaly şonuñ üçin  1 tonna daşalyşyñ aralygyna görä köpelýär. № 5 Tarif  kitabynyñ 12 –nji tablisasynda daşalyş aralyklary we ugradylyş  bagaž   tölegi esasynda kesgitlenilýär. Ortaça bagažyñ agramy 5 kg diýip hasaplanylýär. Bu  sandan  başga 5 kg – ma  ýetmese 5 kg –yñ pulyny tölemeli bolup durýar.  Tablisada görkezijisi ýaly ähli tutumlary alynmalydyr, bularyñ içinde ýükler ýüklenmek üçin düşürmek üçin tölegi  alynmalydyr.

Mesele.

1000 km aralyk 1050 kg agram bagažy daşamak üçin tölegi kesgitlemeli.   1000 km aralykda  bagažyñ 100 kg üçin daşalyş tölegi 8m. 90 teññe, 50 kg – 4 m. 40 teññe. Yzygiderlikde, bagaž daşamagyñ töleginiñ kesgitlenilişi şu aşakda görkezilen

89 manat + 4 m. 40 teññe = 93 m 40 teññe

Tarifler ugradylýan ýüküñ agramyna we gatnaw aralygyna baglylykda bahalary kesgitlenilýär. Ortaça ýük bagažy 10 kg başlanyp ugradyş agramy kesgitlenilýär. Ugradylýan ýüküñ agramy 10 kg  dan 1 tonna çenli doly däl 10 kg doly ýükli diýip hasap edilýär. Ugradylçan ýükiñ 1 tonna agramynda bolsada 100 kg diýip tegelenip alynýär hem-de 100 kg ýetmeýän ýüklere doly diýip hasaplanylýar.

Mesele.

1000 km aralygynda daşalýan ýükiñ 388 kg agramly ýük bagažynyñ  tölemeli tölegini kesgitlemeli.  № 5 Tarif kitabyny 12 - nji tablisasynda  30 kg - lyk stawkadan alynýar we 10 essä köpeldilýär, tölegiñ üstüne goşulýär. 90 kg üçin diýlen görkezijiden alýarys.

3 m 60 teññe * 10 + 10 m 70 teññe = 46 m 70 teññe

Agramyna,  gabarasyna  we bellenen   maksadyna  laýyklykda  ýolagçynyň  ýükleri  el-goş,  bagaž we ýük  bagaža bölünýär.

El goşy – görnüşine  we  daşky  gabyna  dahylsyz  wagonyň  el goşlary üçin  niýetlenen  ýerine  öz ululygy  boýunça  kynçylyksyz  ýerleşýän  ýeňil  göterilýän  ýüklere we goşlara aýdylýar.

Bagaž – ýolagçynyň  şahsy  goşy bolup   demir  ýol  bileti  boýunça  ýolagçy otlynyň  bagaž  wagonlarynda  daşamaga kabyl edilen gosuna aýdylýar.  Ýolagçynyň  ýol biletiniň  esasynda  bagaž bagažy daşamaga  kabul edilýär  we ýolagçynyň  ugraýan otlysynda  ugradylýar.

Ýük  bagaž – kärhanalar,  guramalar we şahsy adamlar  tarapyndan ýük bagaž tarifi boýunça tölenen bileti görkezmeginde  bagaž wagonynda  ýa-da poçta-bagaž otlysynda  daşamaga kabul edilen  bölek  ýük  ugratma  aýdylýar. (500 kg çenli)

Ýollarda bagažy daşamakda öz göwrümi, gabagy we häsiýetleri boýunça kynçylyksyz bagaž wagonyna ýüklenip başga ýolagçylaryñ bagažyna zyýan ýetirmeýän ýükler kabul edilýär. Her bir  ýükleýji we düşüriji tehnika bilen üpjün edilmelidir.   Daşky gaby we ýüki gaplap dañmak bütün ýoluñ dowamynda ýüküñ abatlygyny üpjün etmelidir.

Tigirler, motosikllar, motoroller, mopedlar, çaga kolýaskasy we ş.m. ýükler gaply we gapsyz  kabul edilip biliner. Täze motosikller daşalanda  zawotda daşlanan gaby bilen ýa-da başga bir gaty daşlamak üçin niýetlenen gap bilen kabul edilýär.

Bir ýeriñ agramy 80 kg geçýän ýükler (bölünmeýänlerden başga)bagaž  bilen daşamaklyga goýberilmeýär.  Öýde ulanylýan jisimleriñ (zatlaryñ) umumy kadalarda, islendik gapda kabul edilýär.

Aýnalar we aýna bilen örtülen zatlar ýüklenişde we düşürişde aýnanyñ abatlygyny kanagatlandyrýan bolsa,  onda hemme otlylaryñ bagaž wagonlaryna kabul edilip biliner.

Hemme ýerinde „Seresap bol! Aýna“ ýazgy bolmalydyr.

Biledi bar bolan ýolagçy öz bagažyny ugratjak bolsa, otly ugramazdan 20 minut galanda öz petigini görkezip ýüküni  tabşyryp biler.

Bagažyñ her bir ýeri stansiýa tarapyndan  birkany dakmagy ýa-da ýazgyny ýazmagy ugry bilen belgilemek düzgünleri boýunça belgilenýär.  Bagažyñ her bir ýeriniñ agramy 5 kg. az bolmaly däl. Bagažyñ kabul edilenligi barada ýolagça  bagaž kwitansiýasy berilýär we biletde „bagaž“ diýip peçat goýulmaly,

Bagažy daşamaklyk berk hasabat blankasynda daşalyş dokumentlerin bilen resmileşdirmeli. Olara bagaž kwitansiýasynyñ formasy LU -12, LU-12a, LU-12g degişlidir. ýolagçynyñ

Ýolagçynyñ biledi boýunça bagažy daşamaklygy resmileşdirmek üçin bagaž kwitansiýasynyñ formasy LU-12  niýetlenilýär.

Kwitansiýa 3 sany bir meñzeş bölümden durýar:

- bagaž kwitansiýasy (ýolagça berilýär),

- bagažyñ ýol wedomosti (barmaly stansiýasyna çenli ýük bilen bile ugradylýar),

- bagaž kwitansiýasynyñ bölejigi (bagažy kabul edilen stansiýasynda galýar).

15-njy amaly sapak

Ýolagçy tarifi

- Ýolagçy  tarifi  barada düşünje.

- Umumy ýolagçy tarifleri.

- Bagaž daşamaklygyň tarifi

Ýolagçy tarifi – ýolagçylaryň gatnadylmagyna, el goşlaryna, bagaža we ýük  bagaža tölegiň esasynda  bellenilýär.

Demir ýolda ýolagçy tarifiniň  indiki görnüşleri ulanylýar:

Umumy ýolagçy -  ýerli we  halkara  gatnawda  hemme otlylarda  gatnawyň bahasy kesgitlenilende;

Şäherýaka – şäherýaka  gatnawda  otlylarda  gatnawyň bahasy

kesgitlenilende;

Bagaž – bagaž we ýük bagaž gatnawynda  bahasy kesgitlenilende;

Beýlekilere -  demir ýoluň ýolagçylara  edýän dürli görnüşli hyzmatlar üçin;

Halkara – halkara gatnawynda  gatnawa we  bagaža  daşamaga  bahasy kesgitlenilende.

Demir ýolda ýük goşy ýolagçy poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan islendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki orny 30-60 % ýetýär. Tariflari  düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolşy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar.

Bu ýüki daşamaklygada edil şonuň ýaly ýolagçy daşamaklykda degişli. Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň girdeýjiliginiň hakyky derejesiniň ýola goýulmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertleridir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylarynyň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol  kärhanalarda   höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagy.

16-nji amaly sapak

Manýowr işleri

- Monýowr işlerini gurnamak we dolandyrmak.

- Manýowr işleriniň nazarýeti.

- Manýowr wagtyny kesgitlemegiň usuly

Stansiýa ýollarynda manýowrlar diňe bir işgäriň stansiýa boýunça nobatçynyň, manýowr dispetçeriniň, sortlaýjy belentlik ýa-da park boýunça  nobatçynyň, dispetçer merkezleşdiriş bilen enjamlaşdyrylan uçastoklarda bolsa otly dispetçeriniň görkezmesi boýunça  geçirmelidir. Manýowrlary geçirmek boýunça borçlaryň bölünişi stansiýanyň tehniki-buýruk beriji namasynda görkezilýär.

Manýowrlary geçirýän lokomotiwiň hereketine bir adam olary dogry ýerine ýetirmek üçin jogapkär, manýowrlaryň ýolbaşçysy (otlulary düzüji ýa-da baş konduktor) ýolbaşçylyk edýär.

Sortlaýjy belentliklere lokomotiwiň manýowr işine belentlik boýunça nobatçy ýolbaşçylyk edip biler.

Aralyk stansiýalarda manýowr işi baş konduktoryň ýolbaşçylygy astynda geçirilip bilner. Düzüji brigade ýa-da baş konduktor tarapyndan hyzmat edilmeýän lokomotiwiň (ýörite özi ýöreýän hereketli düzümiň) manýowr hereketlerine berlen raýonda manýowrlary geçirmäge hukukgy bolan işgär ýa-da onuň görkezmesi boýunça signalçy (strelkaly postuň ýolbaşçylyk)  ýolbaşçylyk edýär. Şu şertlerde manýowrlar hereketine ýolbaşçylyk etmek üçin şeýle hem stansiýalaryň  başlyklary, oleryň orunbasarlary we Demir ýol ulaglary ministriniň birinji orunbasary tarapyndan bellenýän tertipde beýleki işgärler çekilip bilnerler.

Manýowr işi düzüji ýa-da düzüji brigade (düzüji we onuň kömekçisi), şeýle hem baş konduktor ýa-da konduktor brigadasy tarapyndan geçirilýär. Ýerli şertlere baglylykda, manýowrlary geçirmek üçin düzüji brigadany ýa-da bir düzüjini bellemek Demir ýol ulaglary minstriniň birinji orunbasary tarayndan bellenilýär.

Manýowrlar bilen meşgul işgärleri ýerleşdirmek manýowrlaryň ýolbaşçysy tarapyndan geçirilýär.

Manýowr lokomotiwine bir maşanist tarapyndan ýolbaşçylyk etmek we Demir ýol ulaglary ministriniň  rugsady boýunça lokomotiwiň görnüşine we ýerli şertlere baglylykda geçirilýär.

Otlylary düzüji ýa-da baş konduktor manýowr tabşyrygy diňe bir, manýowrlara ýolbaşçylyk edýän adamdan almalydyr.

Manýowr işine  tabşyryk düzgünli we düşnükli bermelidir hem-de manýowrlaryň ýolbaşçysy tarapyndan her dahylly işgäre çenli ýetirmelidir.

Eger manýowrlary geçirmegiň barşynda bellenen iş meýilnamasyny üýtgetmek zerurlygy ýüze çyksa, onda şu üýtgetmeleriň gäsiýeti bilen  manýowra gatnaşan ähli işgärler öňünden tanyşdyrylmalydyrlar.

Manýowr lokomotiwini (wagonlar bilen ýa-da wagonlarsyz) bir manýowr raýonyndan beýlekisine geçirmäge stansiýa boýunça nobatçynyň (belentlik boýunça nobatçynyň) ýa-da manýowr dispetçeriniň rugsady boýunça raýonyna geçiriljek degişli postuň SBN-sy, park boýunça nobatça ýa-da şu raýonda işleýän otlylary düzüji bilen öňünden ylalaşylandan soň ýol berilýär.

Manýowr wagtynda düzüji  şol ýerde  bir  wagtda özüniň  kömekçisini,  lokomotiwi  we  manýowr düzüminiň  soňuna çenli  görmeli, iş gidip durka  öwrüm  ýol aralygynda  uly düzümde ýa-da  tebigy şertlere görä (tuman,  dag  syrgyny, çägeli ýel)  görünmände strelka geçirijisini  we başmak çekmek,  signallary geçirmek üçin  düzüjä kömek bermeli.  Radio görkezmesiniň  üsti bilen manýowr işlerini  dolandyryjy ses we el  signallarynyň  üsti bilen we manýowr swetoforlarynyň  ýa-da şitleriň görkezijileri bilen  manýowr  hereketi amala aşyrylýar. Manýowr işlerinde habar bermek we buýrugy geçirmek üçin  stansiýada radio aragatnaşyk gurluşy we batly maglumat beriji bilen gurluşy  ulanmaly.

Manýowr işleri stansion ýollarda diňe bir išgäriň stansiýa boýunça nobatçynyň, manýowr dispetçeriniň, saýlaýjy depejigi ýa-da parky boýunça nobatçynyň görkezmesi boýunça, dispetçerli merkezlešdirme bilen enjamlaşdyrlan böleklerde (uçastok) bolsa – otly dispetçeriniň görkezmesi boýunça geçirilýär.

Görkezilen išgärleriň arasynda manýowr geçirmek boýunça borçlary paýlamak stansiýanyň tehniki-buýruk beriji aktynda görkezilýär.

Manýowrlar aşakdakylardan köp bolmadyk tizlikli ýerine ýetirilýär:

Ýekelikdäki lokomotiwler we gysylan howadan doldurylgy we synalyp görülen awtosaklaýjylar birikdirlen, yzyna tirkelen wagonly lokomotiwler boš ýol boýunça ýörände – 60 km/sag;

yzyndan  wagonlar tirkelen lokomotiwiň hereketinde, şeýle hem ýeke-täk ýörite özi ýöreýän hereketli düzüm boş ýollar boýunça hereket edende – 40 km/sag;

wagonlar öňe tarap boš ýol boýunça hereket edende, şeýle hem dikeldiji we ýangyna garşy otlularyň hereketinde – 25 km/sag;

adamlardan, šeýle hem 4-nji, 5-nji we 6-nji derejeli gapdal we aşaky gabarasyz ýüklerden doldurylan wagonlar hereket edende – 15 km/sag;

lokomotiwler (wagonly ýa-da wagonsyz) wagonlara golaýlaşanda – 3 km/sag uly bolmadyk tizliklerde geçirilýär.

Stansiýa ýollarynda hereket edýän düzüm çäkli sütünjikler bilen aňladylan serhetlerde goýulmalydyr.

Manýowr düzümleriň  we ýeke-täk lokomotiwleriň 60,40 we 25km/sag tizlikli hereketi diňe maşinist ýoluň boşdugy hakynda duýdurylan ýagdaýlarda geçirilip bilne. Eger maşinist ýoluň boşdugy hakynda habardar edilmedik bolsa, onda aýratyn seresaplyk we geljekde hereket üçin päsgelçilik ýüze çykanda öz wagtynda duruzmagy üpjün edip biljek tizlik bilen gitmelidir.

Stansiýa ýollarynda lokomotiwsiz duran otly düzümleri, wagonlar we ýörite hereket edýän düzüm  saklaýjy bašmaklar el saklaýjylar ýa-da “TD/Ỳ ulaglary” ministrliginiň tarapyndan kesgitlenen beýleki berkidiš serišdeleri bilen gitmez ýaly ygtybarly berkidilmeli.

Wagonlary we düzümleri berkitmegiň tertibi otlularyň hereketi we manýowr išleri boýunça instruksiýasynda kesgitlenilýär we ýerli šertleri hasaba alyp stansiýanyň tehniki-buýruk  beriji aktynda görkezilýär.

Stansiýada duran we  ýükleýiš operasiýalary bilen mešgul däl, arassalaýyšda, dezinfeksiýada we abatlaýyšda däl wagonlaryň gapylary ýapyk bolmalydyr.

Manýowr geçirýän lokomotiwiň hereketine diňe bir išgär – manýowrlaryň dogry geçirilišine jogapkär, manýowrlaryň ýolbašçysy (otlulary düzüji) ýolbašçylyk etmelidir.

Otlulary düzüji:

- otlulary hakyky Düzgünleriň, instruksiýalaryň we “TD/Ỳ ulaglary” ministrliginiň görkezmeleriniň talaplaryna takyk laýyklykda taýýarlamaga;

- öňde duran manýowr išlerini ýerine ýetirmegiň meýilnamasy we usullary bilen tanyšmagyň esasynda ähli išgärleriň išleriniň dogry ýerli-ýerindeligini we ylalašyklygyny üpjün etmäge;

- hereket howpsuzlygy, manýowr bilen mešgullanýan išgärleriň šahsy  howpsuzlygy, hereket edýän düzümiň we ýükün abatlygy üpjün ediler ýaly manýowr išlerini guramaga borçludyr. Adamlardan, gabarasyz we derejeli ýüklerden doly wagonlar bilen manýowr išlerini aýratyn seresaplylykda geçirmeli.

Manýowr išleri geçirilende lokomotiw topary:

Manýowr išlerindäki tabšyryklary dürs we özwagtynda ýerine ýetirmäge;

berilýän dolduryšlara ünsli eýermäge, indiki hereketler baradaky duýduryšlary we görkezmeleri dürs we özwagtynda ýerine ýetirmäge;

ýollardaky adamlara, dilleriň ýagdaýyna we hereket edýän düzümiň ýerlešišine ünsli seretmäge;

manýowr geçirilende howpsuzlygy we hereket edýän düzüminiň abatlygyny üpjün etmäge borçludyr.

17-nji amaly sapak

Manýowr işleriniň tehnologiýasy

- Çekiji ýollardaky manýowr işleriniň tehnologiýasy.

- Çekiji ýollarda manýowrlaryň wagtyny gysgaldylyp kesgitlemek.

- Çekiji ýollaryň öndürijiligi.

Manýowr işi stansiýanyň işiniň tehnologiki prosesine laýyklykda we aşakdakylary göz öňünde tutýan meýilnama boýunça geçirmelidir:

-   otlylary öz wagtynda düzmegi we ugratmagy;

-  wagonlary ýük amallary üçin öz wagtynda bermegi we olary ýük amallary gutarandan soň  aýyrmagy;

- wagonlaryň gaýtadan işlemegi üçin wagty iň az ýitirilmegini;

- ähli manýowr serişdelerini we tehniki gurluşlaryny rejeli peýdalanmagy;

- otlylaryň stansiýa bökdençsiz kabul edilmegini;

- hereket howpsuzlygyny, manýowrlar bilen  baglanşykly işgärleriň  howpsyzlygyny we hereketli düzümiň  abat saklanmagynyň meýilnamasy boýunça geçirilýär.

Ýoluň ösüşine, manýowr işiniň  häsiýetine we möçberine baglylykda stansiýada ýollar manýowr raýonlara bölünýärler. Manýowr raýonlaryň çäkleri we olaryň hersinde işiň tertibi stansiýanyň  tehniki buýruk beriji namasynda bellenýärler.

Her manýowr raýonynda, adatça, bir manýowr lokomotiwi işleýär. Aýratyn raýonlarda iki we ondan köp manýowr lokomotiwleriniň  işlemegi zerur bolanda, olaryň işiniň hereketiň howpsuzlygyny üpjün edýän tertibi stansiýanyň tehniki-buýruk beriji namasynda bellenýärler.

Manýowr işi üçin berilýän lokomotiwleri düzüw bolmalydyrlar, düzüw hereket edýän radiostansiýalary, bellenen signallary we senedi bolmalydyrlar.

Manýowr hereketlerinden merkezleşdirilmedik strelkalary geçirmek strelkaly postlaryň nobatçylary tarapyndan  manýowrlara ýolbaşçylyk edýän adamyň buýrugy boýunça  geçirilýär. Elektrik merkezleşdirişli stansiýalarda   manýowr hereketlerinde strelkalary geçirmek stansiýa  boýunça ýa-da merkezleşdiriş postuň operatory tarapyndan amala aşyrylýar. Strelkalar merkezleşdirilenden ýerli dolandyryşa berlen ýagdaýynda, şeýle hem strelkaly postuň nobatçysy tarapyndan hyzmat edilmeýänž merkezleşdirilmedik strelkalarda manýowrlar geçirilende strelkalary düzüji ýa-da lokomotiw  brigadalarynyň işgärleri, konduktorlar, parklar boýunça nobatçylar, stansiýalar boýunça nobatçylar, stansiýanyň başlygy, ýüki we bagažy kabul edijiler-tabşyryjylar, lokomotiw, wagon depolarynyň işgärleri we başgalar tarapyndan geçirmäge ýol berilýär.

Manýowrlarda görkezilen işgärlere strelkalary geçirmek rugsat berilýän stansiýalaryň snawy Demir ýol ulaglary ministriniň birinji orunbasary tarapyndan bellenýär.

Merkezleşdirilen strelkany geçirmezden öň  oňa hyzmat edýän adam onuň hereketli düzüm tarapyndan eýelenmändigine, şeýle hem ýänaşyk ýollar boýunça päsgelsiz geçip boljakdygyna göz ýetirmelidir (özi ýa-da beýleki işgäriň habary boýunça). Elektrik merkezleşdirişde strelkaly geçirmäniň hereketli düzümden boşdugy dolandyryş apparatyndaky barlag esbaplaryň görkezişleri boýunça bellenýär. Şu  esbaplar näsaz bolanda ýa-da wagtlaýyn öçürilende ýa-da strelkalar manýowr kolonkalaryndan geçirilende strelkaly geçirijiniň hereketli düzümden boşdugyny barlamagyň tertibi stansiýanyň tehniki-buýruk beriji namasynda bellenýär.

Merkezleşdirilmedik strelkalar (sortlaýjy ýollarda, manýowr işi hemişe iteklemeler bilen amala aşyrylýan ýollada ýerleşen we şarnir tirsek utgaşdyryjylar bilen enjamlaşdyrylan strelkalardan başga) manýowrlarda ildirgiçlere ýapylmalydyrlar.

Aýratyn wagonlary el bilen hereketlendirmäge iňňän seýrek ýagdaýlarda we diňe tekiz ýollarda ýol berilýär.

Stansiýanyň esasy, kabul ediş-ugradyş we sortlaýjy ýollarynda wagonlary el bilen hereketlendirmek gadagan edilýär.

Wagonlary el bilen hereketlendirmek diňe degişli demir ýol kärhanasynyň başlygy tarapyndan bellenen jogapkär adamyň gös-göni ýolbaşçylygy astynda we bir ýükli ýa-da iki boş wagonlardan köp bolmadyk möçberde mümkindir.

Wagonlar el bilen hereketlendirilende:

-olary 3 km/sag köp tizlikli hereketlendirmäge, şonda wagonlar hökman tirkelen bolmalydyrlar;

-olary esasy we kabul-ugradyş ýollara tarap çäk sütünjiginden aňryk çykarmaga;

-durzuş başmaklary bolmadyk halatynda herekete başlamaga;

-durzuş başmaklary bolmadyk halatynda herekete başlamaga;

-duruzmak üçin tigirleriň aşagynda şpallary, daşlary, külüňleri we başga zatlary goýmaga ýol berilmeýär.

Adamly we howply ýükli wagonlary el bilen hereketlendirmek gadagan edilýär.

Wagonlary kabestanalar, elektroşpiller we beýleki  mehaniki serişdeler bilen  hereketlendirmegiň tertibi ýerli şertlere baglylykda Demir ýol ulaglary ministriniň birinji orunbasary  tarapyndan tassyklanýan ýörite Düzhünnamalar tarapyndan bellenýär.

Stansiýa uly bolup oňa gelýän otly düzümi hem köp bolsa onda  işlerini ýerine ýetirmek bilen otly düzümini dagadyp öz niýetlenen ugurlary boýunça ýagny jübüt we täk taraplara gidýänleri öz ugurlary boýunça goýulýar we wagon düzümi düzülýär.  Soňra wagon wagon hyzmatynyň işkärleri barlamalydygy barada habar berilýär.

Oalr barlap bolansoň lokomotiw  brigadasyna tilsimat merkeziniň işkärleri düzümiň dokumentlerini lokomotiw brigadasyna berýärler.

Otly düzümi dagadylanda monýowr  işiniň üsti bilen şol stansiýanyň özüne gelen wagonlary aýry başga bir  ýoluň ugrunda goýup soňra ol niýetlenen ýerine monýowr lokomotiwiň kömegi bilen demir ýol şahasy bolan edara wagonyny goýup berýär. Soňra olar düşürip bolan  soň  monýowr lokomotiwi şol edara baryp wagonlary yzyna ýagny stansiýanyň çägine getirip goýýarlar.Soňra ol wagonlary niýetlenen ugry boýunça düzüme goşup ugradýarlar.

18-nji amaly sapak

Tarif aralyklary we tarifler  barada düşünje.

      - Halk hojalygynda tarifleriň niýetlenilişi.

      - Tarif düzgünlerini peýdalanmak.

      - Ýeňillikli tarifleri.

Ýolagçy tarifi – ýolagçylaryň gatnadylmagyna, el goşlaryna, bagaža we ýük  bagaža tölegiň esasynda  bellenilýär.

Demir ýolda ýolagçy tarifiniň  indiki görnüşleri ulanylýar:

Umumy ýolagçy -  ýerli we  halkara  gatnawda  hemme otlylarda  gatnawyň  bahasy kesgitlenilende;

Şäherýaka – şäherýaka  gatnawda  otlylarda  gatnawyň bahasy  kesgitlenilende;

Bagaž – bagaž we ýük bagaž gatnawynda  bahasy kesgitlenilende;

Beýlekilere -  demir ýoluň ýolagçylara  edýän dürli görnüşli hyzmatlar üçin;

Halkara – halkara gatnawynda  gatnawa we  bagaža  daşamaga  bahasy kesgitlenilende.

Demir ýolda ýük goşy ýolagçy poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan işlendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki orny 30-60 % ýetýär. Tariflari  düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolşy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar.

Bu ýüki daşamaklygada edil şonuň ýaly ýolagçy daşamaklykda degişli. Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň girdeýjiliginiň hakyky derejesiniň ýola goýulmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertleridir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylarynyň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol  kärhanalarda   höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagy.

Demir ýolda ýol pullary tarifler arkaly hasaplanylýar. Tariflardan peýdlanyp gidýän ugurlaryna görä hasaplaşyk işleri geçirilýär. Onda  km-i hemde tonna esasynda hasaplaýarlar.

Demir ýol tariflary diýip yük gatnatmagyň tölegine we tutumlaryna şeýle hem olary hasaplamaga aýdylýar.

Ýük tariflary ýük halk hojalygynda esasy orun tutýar. Olar ulaglaryň tutumlarynyň ululygyny hasaplaýar,we oba hojalygynda senagatda bahalaryň döremegine uly täsir edýär.

Halk hojalygynyň täze ugra geçmegi we senagat ykdysadyýetiň kadalanmagy ulag tariflarynyň ornuny ösdürdi:

- Ýük tariflarynyň umumy derejesi demir ýol ulagynda aşakdaky ýaly

düzülýär;

- ýük gatnawynyň çykdaýjysyny ödemeli, esasy serişdeleriň

amortizasiasyny    ödemeli;

- Täze gurluşyga hojalygy dikeltmäge we hereket düzümini almaga

ýörite      tutumlar;

- Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary  ministrligiň alýan tutumy täze  kadrlar taýýarlamak üçin dolandyryjy apparaty saklamak üçin,     okuw we bejeriş   kärhanalary üçin;

-   Sosial guramalaryň fondlarynyň döremegi.

Tarif sistemasy ýük daşalmagyň dogry çykdaýjylaryň gurnalmagynda demir ýollaryň kadaly işlemegini üpjün etmeli. Şonuň bilen bir hatarda tariflary galdyryp ýa peseldip ýa-da beýleki ýükleriň daşalmagyny goldap,  ulaglaryň arasynda ýüküň daşalmagyny dogry paýlap biler.

Mysal üçin garyşyk gatnawynda demir ýol – suw ulagy,  aragatnaşygynda, awtomobillerde daşalmagynda, wagonlaryň agyr ýük daşamagynda we ş.m.

Demir ýolda ýük goşy, ýolagçy, poçta daşamaga we beýleki ulag hyzmatlarynyň bahasyna tarif bellenilýär. Halk hojalygynyň ulag gatnaýjylary önümiň ahyrky bahasyna girýär. Şonuň üçin tarifdaki ol ýa-da beýliki tarapa bolan işlendik üýtgemeler demir ýolda daşalýan harytlaryň ahyrky bahasyna täsiri ýetirip biler.

Tariflar ulag çykdaýjylarynyň möçberini kesgitleýärler, senagat we oba hojalyk önümleriň bahasyna täsirini ýetirýär. Tarifleriň ýükleri düzmekdäki onuň 30-60 % ýetýär, tariflaeri düzmek esasynda edil beýliki bahalarda bolasy ýaly daşamaklygyň nyrhy durýar. Bu ýüki daşamaklykda edil şonuň ýaly ýologçy daşamaklykda degişli.

Tarifiň ykdysady taýdan esaslanyp düzülmegi demir ýol işleriniň gideýjiligiň hakyky derejesiniň ýola goýmagy hojalyk hasaplaşygynyň ösüşini we berkleşmegini kesgitleýän şertlerdir.

Tarifiň ortaça derejesini kesgitlemekde aşakdakylar göz öňüne tutulýar: esasy gaznalaryň ulanmagy sebäpli peselişi hem goşmak, ulanmagyň çykdaýjylaryň jeminiň öwezini dolmak, maýa goýumlary maliýeleşdirmegi üpjün etmek.

Demir ýol ulagyndaky  demir ýol kärhanalarda  höweslendiriji  gaznalaryny döretmegiň  mümkinçiliklerine  eýe bolmagydyr.