Tema: Sütünleriň aşagynda aýratyn merkezden-ýüklenen fundamentler.

- Merkezden-ýüklenen fundamentler.

- Fundamentiň göwresini hasaplamak.

- Merkezden däl ýüklenen fundamentler.

Merkezden-ýüklenen fundamentler.

Merkezden ýüklenen fundament bolanda fundamentiň merkezi okundan täsir edýän güýç bilen ýüklenen fundamentlere aýdylýar. Bu fundamentleriň formasyny köplenç kwadrat görnüşinde kabul edýärler, sebäbi olaryň düýbüni ähli taraplara ösdürip bolýar. Käbir ýagdaýlarda bu fundamentlere başga desgalaryň täsir edýänligi sebäpli ähli tarapa ösdürip bolmaýar. Bu fundamentleriň kese-kesigi boýunça formasy piramida görnüşinde ýa-da basgançak görnüşinde ýerine ýetirilýär.

a-ýygnalýan sütüniň aşagyndaky guýma fundament;

b-ýygnalýan sütüniň aşagyndaky ýygnalýan fundament;

ç-guýma sütüniň aşagyndaky guýma fundament.

Merkezden-ýüklenen fundamentleri A-II, A-III klaslarly periodiki profilli sterženlerden bolan, iki tarapda hem meňzeş armaturaly kebşirlenen torlar bilen armirleýärler. Toruň gözenekleriniň ölçeglerini adatça 100…200 mm, sterženleriň diametrini — 10 mm-dan az däl kabul edýärler. Eger-de fundamentiň tarapynyň ölçegi 3 m we ondan ýokary bolsa, onda sterženleriň ýarysynyň uzynlygyny deň (l- uzyn sterženleriň ölçegi) kabul edýärler. Kelte we uzyn sterženleri biri-birinden soň çalşyryp goýýarlar. Monolit fundament gurlanda, gorag gatlagynyň minimal galyňlygy beton taýýarlykda 35 mm, ol bolmanda 70 mm, gurnama fundamentler üçin 30 mm.

Fundamenti hasaplamaklyk iki bölekden durýar: esasyny hasaplamak (düýbüň formasyny we ölçeglerini kesgitleýärler) we fundamentiň göwresini hasaplamak (fundamentiň beýikligi, onuň basgançaklarynyň we armaturanyň kesikleriniň ölçeglerini kesgitlemek).

Fundamentiň esasyny hasaplamak.

Fundamentiň düýbüniň ölçeglerini kesgitlemekligi, fundamentiň düýbi boýunça

topraga täsir edýän basyş esasynda ýerine ýetirilýär.

Aýratyn fundamentler:

a-merkezden ýüklenen fundament;

б-merkezden daşda ýüklenen fundament;

в..д-köpri kranyň göterijiligi 75 tonnadan ýokary , 75 tonnadan pes we kransyz jaýlarda topraga fundamentiň çetki maksimal basyşy;

e-eksentrisiteti azaltmagyň mysaly.

Sütüniň üsti bilen geçirilýän ýükler toprakda basyş döredýär Ncol dik güýç we fundamentiň özüniň hususy agramy Nfun hemde düýbüň agramy - garşylyk.

(Ncol +Nfun )A≤R

γf =1 ygtybarlyk koeffisiýenti.

Fundamentiň düýbüniň tutulyşynyň çuňlugyny H fundamentiň materialynyň we onuň basgançaklaryndaky topragyň orta dykyzlygyndan ýüklemäni kabul edip,  γf =20kNm3, deňsizlikden alýarlar.

(Ncol +AHγm )A≤R

bu ýerden

A≥Ncol R-γmH.

Tapylan meýdan boýunça, olary uly tarapa, 100 mm galyndysyz bölünýän baha çenli tegelekläp, fundamentiň ölçeglerini kesgitleýärler. Soňra fundamentiň göwresiniň berkligini hasaplaýarys.

Fundamentiň göwresini hasaplamak.

Agram salýan N güýç hökmünde, agram salmaklyk piramidanyň aşaky esasynyň meýdany boýunça paýlanan, topragyň p garşylyk görkezmegini aýyrmak bilen, Ncol güýji kabul edýärler. Tarapy , hcol bolan kwadrat kolonnada aşaky esasyň meýdany (hcol+2 h0) bolar, onda

N=Ncol -p(hcol +2 h0)

Bu ýerde  Ncol- kolonnanyň ýokarky derejesinde kolonnadan fundamente geçirilýän dikleýin güýç, ol  γf>1 hasaplanylýar;

p— fundamentiň we onuň basgançaklaryndaky topragyň agramyny hasaba almazlyk bilen, dikleýin täsire topragyň garşylygy.

um- agram salmaklyk piramidasynyň aşaky we ýokarky esaslarynyň perimetrleriniň orta arifmetiki bahasy:

um=(4hcol 4(hcol +2h0 ))2=hcol +h0 .

Merkezden-ýüklenen kwadrat düýpli fundamentiň hasaplamadaky minimal beýikligi,

F≤αRbtumh0

şertden getirilip çykarylan,

N=Ncol -phcol +2h0

formulalarty hasaba almak bilen, aşakdaky takmynan formulaboýunça kesgitlenýär:

h0 =-hcol2 + 12

Bu ýerde fundamentiň doly beýikligi  h=h0 +α bolar, α— gorag gatlagynyň galyňlygy.

Eger-de  fundamentiň  stakanyna  gurnama  kolonna oturdylýan bolsa, onda kolonnanyň  hsoc çuňlugy fundamentde berk  gapjadylmaly  we  dikleýin  armaturanyň  ýeterlik ankerlenmegini  konstruktiw  talap  boýunça    üpjün  edip  şerti doly kanagatlandyrmaly:

hsoc ≥11.5hcol +0.05

hsoc ≥lan +0.05

bu ýerde

lan   —  fundamentiň  stakanynda  kolonnanyň  armaturasynyň ankerlenilmeginiň  uzynlygy lan = (20 ... 30 )d;0,05  —  kolonnanyň aşgyndan stakanyň düýbüne çenli aralyk.

Fundamentiň beýikligini täsir edýän güýçlere baglylykda

h0=-hcol 2+12Ncol Rbt +p

formulada hem-de

hsoc ≥11.5hcol +0.05;   we   hsoc ≥lan +0.05,

konstruktiw talaplary hasaba almak bilen kesgitläp, olaryň usulyny kabul edýäris. h≤450 mm bolanda fundamenti bir basgançakly, 450<h≤900 mm bolanda – iki basgançakly we h>900 mm bolanda – üç basgançakly görnüşde ýerine ýetirýäris.

Stakanyň düýbüniň agram salmaklyga barlagyny

h0=-hcol 2+12Ncol Rbt +p

formula  boýunça  geçirýärler,    bu  ýerde  düýbüň galyňlygyny 200 mm-dan az däl kabul edýärler. Fundamentiň  keseleýin  armaturasynyň  ýokdugy  sebäpli, aşaky  basgançagyň  beýikligi  hem    ýapgyt  kesik  boýunça berklige  betonyň  keseleýin  güýji  kabul  ediş  şerti  esasynda barlanylýar

Q=pl-cb≤1,5Rbt +bh02c

Bu ýerde deňsizligiň sag tarapyny 0,6 Rbt bh0 az däl we 2,5 Rbt bh0 ululykdan köp däl kabul edýäris; c- seredilýän ýapgyt kesigiň proýeksiýasynyň uzynlygy.

Fundamenti düýp boýunça armirlemegi 1-1, 2-2 normal kesikler boýunça hasaplamak bilen kesgitleýäris.

M1-1=0,125 p(a-hcol)2b;

M2-2=0,125 p(a-a1)2b.

1-1 kesikde egrelmede süýndüriji dartgynlandyrmalary kabul edýän, armaturanyň, fundamentiň ähli giňligine talap edilýän meýdany

M1-1=Rs As1 z1

Şert boýunça  kesgitlenýär.

z1 =0,9h0 kabul edip, alýarys

As1=M1-1 0,9 Rs h0

Şoňa meňzeşlikde 2-2 kesik üçin

As2=M2-2 0,9 Rs h01

Bu    bahalaryň   As1   we   As2  ulusyny  saýlaýarys,  ol  boýunça  b  giňlige sterženleriň möçberini we olaryň diametrini saýlamaklygy amala aşyrýarys.

Merkezden däl ýüklenen fundamentler.

Merkezden  däl  gysylan  kolonnalaryň  aşagyndaky fundamentler  normal  N   güyjüň,  egiji  M     we  keseleýin  Q  güýjüň  täsirine  işleýär.  Bu  fundamentler taslananda täsir edýän güýçlere baglylykda kwadrat, göniburçly görnüşinde ýerine ýetirilýär. Fundamentiň esasynyň meýdanyny

A≥Ncol R-γm H

Formula boýunça egiji güýjiň täsirini hasaba alýan koeffisiýentbilen kesgitleýärler,

A=(1,2÷0,6)Ncol R-γm H

Fundamentiň düýbiniň meýdanyny hasaplap, taraplaryň b/a=0,6...0,8 gatnaşygyny berip a we b taraplary kesgitleýäris we esasyň berkligini hasaplaýarys. Bu ýerde düýbiň gyrasynyň aşagyndaky maksimal Pmax we minimal Pmin basyşyçylşyrymly garşylyk formulalary boýunça toprakda güýjenmäniň ýaýraýşy esasynda kesgitlenýär.

Pmaxmin=NtotA±MtotW=Ntotab1±6e0a

bu ýerde

Ntot we Mtot – Ýükleme boýunça ygtybarlyk koeffisiýenti

γf =1 bolanda fundamentiň düýbiniň derejesinde normal güýç we egiji moment

Ntot= Ncol + A γm H

Mtot= Mcol + Q col h

bu ýerde

e0=NtotMtot

dikleýin güýjiň fundamentiň düýbiniň agyrlyk merkezine otnositellikde ekssentrisiteti;

W=ba0/6 – fundamentiň düýbiniň garşylygy.

Esasyň berkligi üpjün edilen diýlip hasaplanýar, eger-de topraga gyraky Pmax basyş 1,2 R ululykdan geçmese. Ýük göteriji 75 t-dan ýokary köpri kranly senagat jaýlarynda Pmin≥0,25 Pmax, 75 t-dan az bolanlarynda Pmin≥0 kabul edýäris, ýagnyfundamentiň toprakdan üzülmegine ýol bermeýär. Uly egiji momentde ekssentrisiteti azaltmak üçin fundamenti kolonna otnositellikde süýşürmek maksadalaýykdyr. e0 ululyga süýşürilende fundamentiň merkezden ýükleniljekdigi aýdyňdyr. Adatça

c=e02  diýip kabul edýäris.

Merkezden däl ýüklenen fundamentiň beýikligini agram salmaklyk

h0=-hcol 2+12Ncol Rbt +p, şertinden

hsoc ≥11.5hcol +0.05;        hsoc ≥lan +0.05

formulalar boýunça   konstruktiw talaplary hasaba almak bilen kesgitlenýär. Aşaky basgançagyň beýikligini we stakanyň düýbüni  hem  agram  salmaklyga  hasaplanýar  we  aşaky basgançagy    keseleýin  güýji  kabul  etmek  şerti  boýunça barlanylýar.  Fundamentiň  aşaky  böleginiň  armaturasynyň meýdanyny  kesgitlemek  üçin,  fundamentiň  agramyny  hasaba almazdan  kolonnanyň  geçirýän    hasaplama Ncol,Mcol , Qcol ýüklemelerinden  bolan  topragyň  garşylyklaryny,γf >1 bolanda şu formula boýunça kesgitlenýär.

M= M col + Q col h; e0=NcolMcol

Güýjiň  hereket edýän ugrunda we tekizligine perpendikulýar ugurda egiji  momentiy   hasaplaýarys.  Alnan bahalar boýunça armaturany  merkezden-ýüklenen  fundament  üçin  hem saýlaýarys.