|  | «Утверждаю» 1-й заместитель генерального директора авиапредприятия «Туркменистан» _______________ Аманмурадов М.Г. «______» __________________2010г. |
| --- | --- |

# ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

ДИСПЕТЧЕРА ОБЪЕДИНЕННОГО ДПК  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  УВД.

1.Общие положения.

1.1. Настоящая технология предусматривает объединение диспетчерских пунктов ДПП («Подход») и ДПК («Круг») с возложением функций по УВД в районе аэродрома Ашхабад на объединенный диспетчерский пункт ДПК (ОДПК) «Круг».

Создание объединенного диспетчерского пункта «Круг»  выполнено в соответствии с положениями п.1.5 ТРД ГАТ-2010 и п.4.2.6 Руководства по организации воздушного движения и УВД (Р ОрВД и УВД ГАТ-2010) учитывая не высокую интенсивность воздушного движения и регулярным возложением функций ДПП на ДПК.

1.1.1. К выполнению функций диспетчера ОДПК допускаются специалисты имеющие допуск к самостоятельной работе на диспетчерских пунктах ДПП и ДПК.

1.1.2. Оборудование рабочего места диспетчера ОДПК предусматривает работу за пультом 2-х диспетчеров (диспетчеров радиолокационного (РЛК) и процедурного (ПК) контроля). В связи с несоответствием штатной численности диспетчеров УВД нормативной и учитывая невысокую интенсивность воздушного движения в районе аэродрома функции диспетчеров РЛК и ПК совмещены в соответствии с п.4.2.9 Руководства по организации воздушного движения и УВД (Р ОрВД и УВД ГАТ-2010).

1.1.3. Настоящая Технология составлена в развитии положений руководящих документов и рекомендаций ИКАО и определяет перечень основных обязательных действий диспетчера ОДПК при выполнении им служебных обязанностей.

1.2. Диспетчер ОДПК осуществляет УВД в районе аэродрома (РА) в соответствии с положениями Инструкции по производству полетов в пределах установленных границ (рубежей) с использованием РТС и средств связи, докладов экипажей, взаимодействуя с диспетчерами РЦ , МДП, СДП, ДПР,РП Ак-Тепе.

1.3.  Эксплуатируемое оборудование ОДПК «ЕВРОКАТ-200» относится к категории автоматизированной системы УВД и позволяет применять нормы продольного эшелонирования воздушных судов в соответствии с п. 5.9.2. Правил полетов гражданской авиации Туркменистана (ПП ГАТ-2010):

- между ВС следующими по одному маршруту (по одной и той же линии пути) на одном эшелоне:

  - в радиусе 90 км от КТА на высотах от 1800 м до 6000 м:

а) с использованием первичного радиолокатора – 20 км;

б) при использовании вторичного радиолокатора – не менее 10 км;

- в радиусе 45 км от КТА на высотах до 1800 м:

а) для ВС, следующих за ВС с взлетной массой 136т и более – 
10 км, во всех остальных случаях – не менее 5 км.

- при пересечении встречного эшелона (высоты), занятого другим ВС:

– не менее 30 км в момент пересечения (с соблюдением 10 км бокового интервала);

- при пересечении попутного эшелона (высоты), занятого другим ВС:

– не менее 20 км,;

- а при АС УВД с использованием вторичного радиолокатора – не менее 10 км в момент пересечения.

1.4. При  использовании аппаратуры АС УВД диспетчер ОДПК руководствуется «Эксплуатационным справочником рабочего места диспетчера и другими документами регламентирующими эксплуатацию оборудования АС УВД.

При выполнении должностных обязанностей на мониторе плановой информации должны быть включены во всех случаях следующие окна: «ДЕР», «АКТIV», «ARR» и плановое окно (при необходимости).

Окно «AKTIV», как правило, размещается в левом верхнем углу экрана, плановое окно размещается в правом верхнем углу экрана, остальные окна размещаются по усмотрению диспетчера  исключая их накладку друг на друга.

1.5. Экипаж ВС принимая от диспетчера сообщение, во избежание неправильного их понимания, обязан повторить:

- сообщения, отличающиеся от типовых или требующие от КВС изменения ранее принятого решения (или плана полета);

- разрешения и или запрещения захода на посадку, изменения эшелона (высоты) полета;

- значение принятого и установленного на высотомере давления  аэродрома;

- заданный эшелон(высоту) полета;

- значения курса посадки(номера порога ВПП);

- заданный курс полета;

- заданную скорость полета;

- значение заданной частоты канала связи;

Если экипаж не повторил указанные сообщения, диспетчер обязан потребовать их подтверждения.

1.6. При обмене информацией между диспетчерами взаимодействующих пунктов УВД диспетчер, передающий информацию, обязан получить подтверждение части переданной им информации: тип и номер ВС (позывной), время вылета, пролета РНТ, ПОД (рубежа передачи УВД), эшелон (высоту ) полета.

1.7. При получении информации об изменении на своем аэродроме и на аэродромах назначения (запасных) или по маршруту полетов метеоусловий (штормпредупреждений), которые не соответствуют правилам выполнения полетов и влияют на условия полетов по маршрутам, диспетчер обязан немедленно сообщить об этом ЭВС, находящемуся под управлением, получить подтверждение о принятой информации и решении КВС.

1.8. Передача местоположения ВС.

1.8.1. Воздушные суда находящиеся под радиолокационным контролем, должны информироваться об их местоположении в следующих случаях:

а) по запросу экипажа;

б) при уклонении ВС от заданного маршрута;

в) когда данные пилота о своем местоположении значительно отличаются от данных полученных диспетчером путем радиолокационного наблюдения;

г) при получении информации об отказе наземной или бортовой аппаратуры VOR/DME;

- д) когда расчетные данные экипажа ВС существенно отличаются от данных, отображаемых на ИВО;

- е) когда экипажу ВС дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению, если в результате векторения ВС отклонилось от ранее заданного маршрута;

Примечание. При полетах ВС не имеющих на борту оборудование VOR/DME (типа Ан-24,Як-40 и др.) дополнительно сообщать местоположение при выходе из зоны.

1.8.2. Информация о местоположении передается в следующем виде:

- хорошо известное географическое место, основная точка, маршрутное навигационное средство или средство захода на посадку;

- магнитный путевой угол и расстояние до основной точки, маршрутного навигационного средства или средства захода на посадку;

- направление (по компасу) и расстояние от известного места;

- расстояние до точки приземления, если ВС находится на конечном этапе захода на посадку;

- расстояние и сторону нахождения от осевой линии маршрута ОВД.

Во всех случаях, информация о местоположении должна привязываться к точкам, относящимся к маршруту полета данного ВС и отображаемых на карте ИВО.

1.8.3. При наличии радиолокационного контроля диспетчером может быть дано указание экипажу воздушного  судна не передавать донесения о местоположении в пунктах обязательного донесения, когда имеется достаточно информации поступающей по каналам вторичной радиолокации (позывной ВС, эшелон полета, скорости, расчетное время пролета следующих ПОД).

1.8.4. Диспетчеры не должны, при наличии радиолокационного контроля, допускать соприкосновение радиолокационных меток от воздушных судов если между этими воздушными судами не выдерживается интервал вертикального эшелонирования.

1.9. Передача оперативной информации.

1.9.1.  Информация  о движении предоставляется экипажу ВС в случае если требуется обеспечение эшелонирования между ВС или по запросу экипажа.

Диспетчер передает информацию о движении в следующих случаях:

- при следовании ВС по ПВП;

- при следовании ВС по ПВП и ППП;

- в случае сокращения  интервалов эшелонирования  менее установленных при выполнении аварийного снижения;

- в случае выполнения экипажем ВС маневра, связанного со срабатыванием БСПС.

Информация о движении является формализованным сообщением и включает:

- опознавательный индекс ВС;

- слово «ДВИЖЕНИЕ…»;

- курсовой угол соответствующих ВС по условному 12-ти часовому циферблату, а также расстоянию до встречных ВС;

- направление полета соответствующих ВС;

- тип и категорию соответствующего ВС с учетом турбулентности в следе;

- крейсерский эшелон полета ВС;

- расчетное время пролета ими контрольного пункта (пункта передачи донесения), ближайшего к месту пересечения эшелона;

- фактическое или расчетное местоположение соответствующих ВС;

- другая информация, касающаяся безопасности полета данного ВС.

1.9.2. Передача метеоинформации.

Информация о том что воздушное судно, возможно войдет в зону опасных метеоявлений ( по докладам других ВС или информации АМЦ) должна передаваться заблаговременно с тем чтобы экипаж мог принять решение о принятии соответствующих действий.

Ничто не освобождает диспетчера от обязанности передавать на борт воздушного судна имеющейся в наличии метеоинформации, если ее отсутствие у экипажа может каким-то образом повлиять на благополучное завершение полета.

- 1.10. Правила управления с использованием средств наблюдения.

- При приеме дежурства диспетчер должен убедиться в работоспособности средств наблюдения и информировать РП и технический персонал о любом отказе оборудования, или обстоятельствах, которые затрудняют предоставление обслуживания с использованием средств наблюдения.

1.10.1. Методы опознавания воздушного судна.

Перед предоставлением ВС обслуживания с использованием средств наблюдения, диспетчер УВД производит опознавание ВС и информирует об этом экипаж ВС.

В процессе предоставления обслуживания с использованием средств наблюдения диспетчер УВД должен контролировать местоположение опознанного ВС.

В случае потери на ИВО местоположения опознанного ВС диспетчер УВД должен проинформировать об этом экипаж ВС.

При использовании ВОРЛ опознавание ВС устанавливается одним из следующих способов:

- распознаванием позывного ВС в формуляре сопровождения;

- распознаванием присвоенного дискретного кода ВОРЛ в формуляре сопровождения;

- прямым распознаванием позывного ВС, оборудованного режимом S, в формуляре сопровождения;

- передачей опознавания ВС;

- контролем за выполнением указания об установлении конкретного кода ВОРЛ;

- контролем за выполнением указания о включении режима приемоответчика в режиме «ОПОЗНАВАНИЕ».

При использовании ПОРЛ опознавание ВС осуществляется одним из следующих способов:

- путем сравнения данных о местоположении и направлении полета ВС по докладу экипажа и радиолокационной отметки от ВС;

- путем сравнения данных наблюдаемой радиолокационной отметки и информации о только что вылетевшем ВС, (опознавание устанавливается в пределах 2 км (1 м. миля) от торца ВПП);

- путем передачи опознавания ВС;

- путем определения курса и контроля линии пути ВС;

- путем изменения курса ВС по команде диспетчера УВД и контроля за изменениями местоположения ВС на ИВО;

- путем контроля за изменениями конкретной отметки ВС на ИВО и выполненным маневром ВС.

1.10.2.  Передача опознавания ВС.

Передача опознавания ВС от диспетчера ОДПК диспетчеру РЦ осуществляется в случае, когда отметка от ВС отображается на ИВО передающего и принимающего диспетчеров.

Передача опознавания ВС осуществляется одним из следующих способов:

- уведомлением о нахождении отметки ВС, отображаемой на ИВО с помощью автоматизированных средств;

- передачей информации о дискретном коде ВС;

- уведомлением о том, что ВС, находящееся в зоне действия режима S ВОРЛ, оборудовано ответчиком, работающим в режиме S;

- конкретным указанием (указанием пальцем) на отметку ВС, если два ИВО расположены рядом;

- соотношения местоположения отметки ВС с географическим местом и навигационным средством, отображенным на ИВО передающего и принимающего диспетчеров, или посредством использования данных о пеленге и расстоянии от этого места или средства вместе с данными о линии пути ВС на ИВО, если маршрут следования ВС не известен обоим диспетчерам;

- выдачей указания передающим диспетчером экипажу ВС об изменении кода ВОРЛ и наблюдением принимающим диспетчером за этим изменением;

- выдачей указания передающим диспетчером экипажу ВС о включении режима «ОПОЗНАВАНИЕ» и наблюдением принимающим диспетчером за отображением соответствующего сигнала.

1.11. Координация.

1.11.1. Для координации необходимо использовать наиболее подходящие из имеющихся в наличии средств связи, такие как телетайп, телефон, электронные стрипы полетной информации, электронные дисплеи данных, внутренний телефон, а также прямые устные договора.

Координацию с другими диспетчерскими пунктами необходимо производить в следующих случаях:

- перед передачей (приемом) управления;

- при возможном возникновении конфликтных ситуаций;

- при необходимости обеспечения воздушному судну приоритетного обслуживания;

- при изменении плана полета.

1.11.2. Основную ответственность за УВД несет тот диспетчерский пункт в зоне которого в данный момент находится ВС, до расчетного времени пересечения этим ВС границы зоны, даже в том случае если, ВС отдано на связь смежному диспетчерскому пункту.

1.11.3. В любом случае диспетчер смежного диспетчерского пункта, поддерживающий связь с ВС, которое не достигло точки передачи УВД при входе в его район, не должен изменять данному ВС ранее заданных параметров полета без

аходится это ВС. район, не должен изменять данному ВС разрешения без предварительного согласия того диспетчера в зоне которого предварительного согласия того диспетчера в зоне которого находится это ВС.

1.12. Диспетчеру ОДПК разрешается радиолокационное наведение (векторение) воздушных судов в секторе с МПУ от 105 до 295 градусов.

1.12.1. Радиолокационное наведение (векторение) ВС осуществляется:

- с целью обеспечения вылетающих ВС радиолокационным наведением в целях ускорения набора высоты до заданного эшелона;

- в целях разрешения возможных конфликтных ситуаций или оказания помощи экипажам ВС в самолетовождении;

- с целью обеспечения прибывающих ВС радиолокационным наведением для ускорения снижения до указанного местоположения при подготовке к заходу на посадку.

1.12.2. Для обеспечения радиолокационного наведения (векторения) воздушных судов диспетчер должен быть уверен:

- в степени технической надежности используемого радиолокатора и средств связи, а также наличия резервных средств и оборудования;

- в своих способностях и опыте;

- в исправности навигационного оборудования на ВС;

- в исключении отказа радиолокационного оборудования или других аварийных условий, которые в конечном итоге потребуют установления не радиолокационного эшелонирования.

1.12.3. Радиолокационное наведение (векторение) при заходе на посадку по приборам представляет собой последовательно задаваемые органом УВД магнитный курс, высоту и при необходимости скорость для выведения воздушного судна на конечный этап захода на посадку по приборам.

При осуществлении радиолокационного наведения (векторения) точность выдерживания параметров, задаваемых органом УВД, обеспечивает летный экипаж.

Начатое радиолокационное наведение (векторение) продолжается до выхода воздушного судна на конечный этап захода на посадку по приборам или до получения разрешения на визуальный заход.

Момент доворота воздушного судна для выхода на траекторию конечного этапа захода на посадку является окончанием радиолокационного наведения (векторения). Разрешение на заход выдается одновременно с последним заданным курсом.

После получения разрешения на заход, летный экипаж воздушного судна выдерживает последний заданный курс до входа в зону действия средства наведения на конечном этапе захода на посадку, затем без дополнительных указаний органа УВД выполняет доворот и стабилизацию воздушного судна на линии, заданной средством наведения на продолженном конечном этапе захода на посадку.

1.12.4. При радиолокационном наведении (векторении), для захвата курсового маяка ILS или линии курса, ВС выводится под углом не превышающим 30 градусов и протяженность участка прямолинейного и горизонтального полета до захвата линии курса должна быть не менее 2 км. Кроме того, этот вектор задается таким образом, чтобы ВС могло стабилизироваться на линии курса в горизонтальном полете не менее чем за 4 км до захвата глиссады.

1.13. Значение эшелона (высоты) отображаемого в формуляре сопровождения можно использовать для целей эшелонирования если эшелон (высота) не отличается от согласованного или того, о котором доложил экипаж, более чем на 90 м.

Если эшелон, о котором доложил экипаж, отличается от обозначенного в формуляре сопровождения более чем на 90 м, необходимо сообщить экипажу о разнице и запросить вновь информацию об эшелоне (высоте).

Если разница все еще существует, дать указание экипажу прекратить работу ответчика в модуле «С» (по возможности) и прекратить использование отображаемой высоты для целей контроля.

Если разница составляет менее 90 м, то эшелон полета отображаемый в формуляре сопровождения можно использовать для целей контроля и выполнения технологических операций в части передачи УВД смежному диспетчерскому пункту.

Эшелон считается установленным, если показания на индикаторе остаются постоянными в течении трех периодов обновления информации и не различаются более чем на 90 м.

Эшелон полета считается пройденным, если показания эшелона (на индикаторе) различаются в ожидаемом направлении (снижение/набор) на 90 м.

1.14 Перелет государственной границы Туркменистана.

1.14.1. Перелет государственной границы Туркменистана при выполнении международных полетов  осуществляется:

-  военными и другими воздушными судами Туркменистана (кроме гражданских) в соответствии с выданным разрешением военным  сектором Главного  центра  ЕС  УВД;

- гражданскими воздушными судами Туркменистана  и иностранными воздушными судами - при  наличии RPL,FPL или выданных Главным  центром ЕС  УВД специальных разрешений на совершение разовых полетов.

В случае стихийных  бедствий,  катастроф,  аварий,  аварийной ситуации и в других случаях угрожающих жизни людей иностранные воздушные суда могут осуществлять вход в ВП Туркменистана и выход из  него, выполнять полеты вне международных воздушных  трасс  и  производить посадки в аэропортах (на аэродромах), не открытых для международных полетов с разрешения командующего ВВС и ПВО.  О  принятом командующим ВВС и ПВО решении, КП ВВС и ПВО немедленно сообщает в военный сектор Главного  центра ЕС УВД. При ограниченном времени право на принятие такого  решения предоставляется начальнику смены военного сектора Главного  центра ЕС  УВД  с  немедленным докладом об этом командующему ВВС и ПВО и сообщением об этом на КП ВВС и ПВО.

1.14.2. Управление полетами иностранных воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана осуществляется согласно правилам полетов и управления воздушным движением, которые публикуются ГНС «Туркменховаеллары» в  Сборниках аэронавигационной информации (AIP).

1.14.3. Перелет государственной границы Туркменистана осуществляется по воздушным коридорам. О перелете государственной границы Туркменистана в указанных случаях органы  УВД немедленно докладывают на КП ВВС и ПВО.

1.14.4.   Экипаж воздушного судна за 200-150 км до подхода к государственной границе Туркменистана ОБЯЗАН запросить у органа  УВД Туркменистана, непосредственно осуществляющего управление воздушным движением, разрешение на перелет госграницы Туркменистана. При этом, экипаж указывает свой позывной (номер рейса), место нахождения, эшелон (высоту) полета и расчетное время пересечения государственной границы Туркменистана.

При наличии прямых наземных каналов связи между органами  УВД Туркменистана и сопредельного государства разрешение на перелет государственной границы Туркменистана экипажи воздушных судов получают от органа  УВД, под непосредственным управлением которого они находятся. Орган  УВД сопредельного с Туркменистаном государства выдает такое разрешение только после получения его от соответствующего органа  УВД Туркменистана.

Орган  УВД Туркменистана о выданном разрешении на перелет государственной границы Туркменистана и другие необходимые данные сообщает в соответствующий орган ПВО до подхода воздушного судна к государственной границе Туркменистана.

Экипаж воздушного судна, получив разрешение на перелет государственной границы Туркменистана, устанавливает связь с органом  УВД сопредельного государства и получает от него разрешение и условие полета в воздушном пространстве этого государства.

1.14.5. Разрешение на перелет государственной границы Туркменистана экипажам воздушных судов, вылетающих с аэродромов, расположенных вблизи границы, как на территории Туркменистана, так и на территории сопредельных государств, получают на аэродроме вылета от соответствующего органа  УВД, имеющего прямой наземный канал связи с органом  УВД государства, на территорию которого планируется перелет. В этом случае орган  УВД, давший разрешение после взлета воздушного судна немедленно сообщает в соответствующий орган  УВД государства, в воздушное пространство которого направляется воздушное судно, номер рейса или позывной, его тип, эшелон (высоту) полета, фактическое время вылета и расчетное время пересечения государственной границы Туркменистана. Орган  УВД Туркменистана немедленно передает указанную информацию в соответствующий орган ПВО.

1.14.6. Если воздушное судно после пересечения государственной границы Туркменистана не может продолжать дальнейший полет, обратный перелет государственной границы Туркменистана выполняется по тому же коридору с разрешения органа  УВД Туркменистана. Орган УВД Туркменистана, разрешив обратный перелет государственной границы Туркменистана, немедленно информирует об этом соответствующий орган ПВО.

1.14.7. Перелет государственной границы Туркменистана воздушными судами без радиосвязи запрещается, за исключением случаев, когда отказ радиосвязи произошел в полете в период нахождения воздушного судна под непосредственным управлением органа УВД Туркменистана или после получения от него разрешения на перелет государственной границы Туркменистана.

Экипаж воздушного судна при выполнении полета по международной воздушной трассе по утвержденному плану с определением факта отказа связи «борт-земля» в процессе полета устанавливает бортовой приемоответчик вторичной  радиолокации в режиме «А» и вводит в него код 7600, усиливает визуальную и радиолокационную осмотрительность, активно используя бортовую радиолокационную  станцию, обращает особое внимание на выдерживание всех параметров полета, продолжает полет в соответствии с планом.

Орган УВД Туркменистана осуществляет следующие действия:

- убедившись, в невозможности установить связь с экипажем воздушного судна на всех имеющихся в наличии каналов связи, немедленно связывается с  органом ПВО и уточняет, что его радиолокационная станция наблюдают воздушное судно, связь с которым потеряна;

- используя РТС убеждается, что экипаж выполняет, предусмотренные планом условия полета, бортовой приемоответчик установлен  в режим “А” с кодом 7600, что позволяет органам ПВО считать все системы воздушного судна, кроме средств связи, исправными и экипаж работоспособным;

- повторно убеждается в том, что со смежным взаимодействующим органом УВД сопредельного государства прямая наземная связь имеется и работает устойчиво;

- обеспечивает при необходимости освобождение на воздушной трассе двух смежных попутных эшелонов по одному выше и ниже полета и согласовывает выделение  этих эшелонов с взаимодействующим органом УВД сопредельного государства;

- сообщает в смежный взаимодействующий орган УВД, которому по плану будет передаваться управление этим воздушным судном о факте потери радиосвязи в процессе полета, о работоспособности экипажа и всех систем воздушного судна, получает от смежного органа УВД подтверждение о готовности  к приему управления полетом воздушного судна, потерявшего связь;

- продолжает контролировать полет воздушного судна до завершения передачи управления в смежный орган УВД.

1.15. Управление воздушным движением при полетах в особых условиях, возникновении аварийной обстановки и непредвиденных обстоятельств отражены в Приложении 1.

Фразеология радиообмена и порядок координации отражены в Приложении 2.

1.16. Диспетчер в случае ухудшения своего самочувствия должен доложить об этом руководителю полетов (старшему диспетчеру), который должен обеспечить подмену.

2. ПОДГОТОВКА К ДЕЖУРСТВУ И ПРИЕМ ДЕЖУРСТВА.

2.1. Подготовка диспетчера к дежурству проводится на инструктаже и на рабочем месте.

На инструктаже диспетчер ОДПК обязан ознакомиться:

- с фактической, прогнозируемой погодой и орнитологической обстановкой на своем аэродроме, а также с фактической и прогнозируемой погодой в районе аэродрома и на запасных;

- с МПУ взлета и посадки;

- с ограничениями и запретами на полеты на своем аэродроме, указаниями, распоряжениями непосредственных начальников по УВД;

- наличием литерных рейсов, тренировочных, испытательных, облетов РТС и другие;

- с состоянием аэродрома и проводимыми работами на нем, с состоянием ВПП, РД (маршрутов руления) и их  пригодность к эксплуатации;

- с состоянием РТС и средств связи своего аэродрома к обеспечению полетов.

Принимая дежурство на рабочем месте (с записью на магнитофон) диспетчер обязан уточнить:

- техническую готовность своего аэродрома и запасных на территории Туркменистана;

- МПУ взлета и посадки;

- фактическую и прогнозируемую погоду на своем аэродроме;

- ограничения, запреты и особенности УВД;

- наличие списка «AFPL»

проверить:

- качество отображения информации на мониторе;

- убедиться что в окне общей информации «GIW» давление на аэродроме, эшелон перехода, а также номер рабочей ВПП (на мониторе плановой информации) выставлены и соответствуют фактическому на данный период времени  (получить подтверждение от РП);

- наличие связи по «TXM»;

- качество р/связи на выделенной частоте путем прослушивания р/обмена или контрольных вызовов корреспондентов;

- работу резервной радиостанции;

- точность показания времени;

- уточнить у сменяемого диспетчера воздушную,орнитологическую обстановку в ЗВП, а также фактическую погоду в РА;

В период сдачи-приема дежурства УВД осуществляет диспетчер сдающей смены до момента записи на магнитофон доклада: « Диспетчер …(фамилия) дежурство на ОДПК принял в … (время-час, минута) , с воздушной обстановкой, фактической и прогнозируемой погодой на своем аэродроме ознакомлен, атмосферное давление на аэродроме … мм.рт.ст., с ограничениями, запретами, особенностями УВД ознакомлен, к УВД готов».  Это положение распространяется и при подмене.

В особых случаях и условиях полета прием и сдача дежурства решением РП может быть перенесен до нормализации воздушной и метеорологической обстановки.

3. РУБЕЖИ ПЕРЕДАЧИ УВД

3.1. Для диспетчера ОДПК установлена зона ответственности:

а) при прилёте от границы района аэродрома до выхода ВС в точку рубежа передачи управления с диспетчером СДП;

б) при взлете от момента занятия взлетевшим воздушным судном высоты (200)м или (100)м для воздушных судов категории L и вертолетов до границы района аэродрома (исключая зону ответственности диспетчера МДП).

3.2. Для диспетчера ОДПК установлены следующие рубежи передачи УВД:

- с РЦ ЕС УВД- при полете по трассе А240/UA240- момент пересечения ВС границы РА на эшелонах полета от второго безопасного эшелона до 6000м и высота 6100м в пределах РА, а при полетах по другим трассам – момент пресечения ВС границы РА в горизонтальной плоскости на эшелонах от второго безопасного до 6000м или в пределах указанной границы в момент пересечения ВС высоты 6100м в наборе (снижении) согласованного высшего (низшего) эшелона;

- с диспетчером МДП- момент пересечения ВС границы ЗВП на высотах от Нбез. до эшелона 1500м включительно или пересечение ВС границы РА на эшелонах от 1800м до эшелона 2100м., а при полете по трассе А240/UA240  на эшелонах от 1800м до второго безопасного включительно;

- с диспетчером СДП:

при вылете:

– момент занятия взлетевшим ВС с ВПП-11/29, ВПП-12л/30п и ВПП-12п/30л высоты (200)м или (100)м для ВС категории L и вертолетов;

при прилете:

- при инструментальном заходе - выход ВС в точку начала конечного этапа захода на посадку:

- при заходе на посадку по ПВП ВС категории L и вертолетов –момент визуального обнаружения ВС диспетчером СДП, (участок от 3-го к 4-му развороту).

Рубежи приема передачи УВД между диспетчером ОДПК и РП ВВС а\ма Ак-Тепе при полетах транспортных, ведомственных ВС на указанный аэродром:

при вылете: момент занятия ВС высоты 200м (100м для ВС выполняющих полеты по ПВП ниже нижнего эшелона) или другой высоты, согласованный с РП Ак-Тепе. При вылете с  аэродрома Ак-Тепе транспортных ВС следующих по ВТ, РП а/ма Ак-Тепе обязан запросить у диспетчера ОДПК а/ма  Ашгабад разрешение на взлет данного ВС.

Диспетчер ОДПК выдавая разрешение на взлет транспортного ВС, исходя из конкретной обстановки,  информирует РП Ак-Тепе об условиях набора высоты после взлета и порядке перехода ВС на связь с диспетчером ОДПК а/п Ашхабад.

при прилете: по высоте (не ниже 1500м при полетах по ПВП) и дальности согласованной с РП Ак-Тепе, исключающих возникновение конфликтных ситуаций, при заходе на посадку по кратчайшему расстоянию.

При отсутствии возможности полета по кратчайшему расстоянию транспортные ВС выводятся на ОПРС (ДПРМ) а/ма Ашхабад на Н=1500м, при пролете ВС ОПРС (ДПРМ) на 1500м диспетчер ДПК дает команду ВС взять МК следования 330гр. И после выхода из схемы а/ма Ашхабад передает управление данным ВС РП а/ма Ак-Тепе.

В случае ухода ВС на второй круг РП Ак-Тепе немедленно информирует об этом диспетчера ДПК а/ма Ашхабад для принятия мер по исключению конфликтных ситуаций с ВС ГА.

4. УВД ДИСПЕТЧЕРОМ ОДПК

4.1. При вылете ВС диспетчер обязан:

4.1.1. При наличии условий бесступенчатого набора эшелона:

  - по запросу диспетчера ДПР согласовать с диспетчером ПК РЦ возможность бесступенчатого набора заданного эшелона (возможного эшелона) и условия выхода после взлета с указанием схемы выхода, а при полетах на аэродроме Ак-Тепе согласовать условия выхода с РП аэродрома Ак-Тепе;

- передать условия выхода и возможность бесступенчатого набора эшелона диспетчеру ДПР, дополнительно сообщить СКВОК.

При устойчивой работе средств вторичной радиолокации в зависимости от конкретной воздушной обстановки при согласовании условий выхода запрашивается как можно высший эшелон полета.

- передать диспетчеру СДП условия бесступенчатого набора эшелона, если они отличаются от ранее переданных диспетчеру ДПР и  информацию о ВС заходящих на посадку (для принятия решения диспетчером СДП на занятие ВС исполнительного старта);

При выпуске нескольких ВС за определенный промежуток времени согласование условий проводится согласно очередности выпуска учитывая время на согласование и передачу условий диспетчеру ДПР (СДП) и соответственно экипажу ВС.

- после взлета произвести идентификацию ВС путем сравнения отметки вторичной радиолокации (номер рейса или позывной) с расписанием вылетающих ВС в окне «DEP»;

- после выхода экипажа на связь  сообщить экипажу порядок перехода на связь с диспетчером РЦ, сообщив частоту его работы;

а) при совпадении индивидуального кода ответчика установленного на борту ВС и кода SSR определенного системой «ЕВРОКАТ-200» на вылет для данного ВС, произойдет автоматическая привязка плана полете к отметке от ВС;

б) для ВС типа Ан-24 и Як-40 необходимо вручную скорелировать план полета с меткой от ВС с помощью кнопки «MCOR».

Примечание: Цвет формуляра становится голубым если ВС принято на управление, темно-голубым – если оно находится под контролем смежного диспетчера, белого – если нет плана на данное ВС или кореляция (привязка) не произведена.

- контролировать полет ВС по индикатору;

- за 10-20км до выхода ВС из зоны УВД или в момент пересечения рубежа передачи по высоте передать управление диспетчеру РЦ с помощью кнопки «HND»;

- после окончания мигания метки от ВС, считать, что диспетчер РЦ принял управление данным ВС.

Прием, передача УВД без наличия заданного эшелона полета в формуляре сопровождения запрещается (за исключением случаев отказа системы).

4.1.2. При наличии ограничений:

- сообщить диспетчеру ДПР условия выхода из РА, если они отличаются от установленных;

- согласовать условия выхода из РА с РП Ак-Тепе ( при производстве полетов на аэродроме Ак-Тепе);

- сообщить диспетчеру СДП условия выхода из РА, если они отличаются от ранее переданных диспетчеру ДПР;

- после взлета ВС и выхода экипажа на связь, осуществить идентификацию отметки от ВС, сообщить экипажу условия выхода из зоны (точку выхода и разрешенный  эшелон (высоту ), причину ограничения (встречное движение и т.п.)

- ввести в план полета разрешенный эшелон (высоту);

- контролировать полет ВС по индикатору, обратив особое внимание на формуляр сопровождения, на котором должен точно выдерживаться заданный эшелон (высота) полета;

- после разрешения конфликтной ситуации, оценить воздушную обстановку и согласовать условия и высоты передачи управления диспетчеру РЦ.

Порядок проведения согласования условий и высоты передачи управления.

1.Ввести в план полета предполагаемую высоту набора ( снижения ) исходя из анализа воздушной обстановки. Данная высота отобразится в формуляре сопровождения.

2.С помощью кнопки «HND» передать план полета диспетчеру смежного пункта (кому предполагается передать управление). При этом формуляр сопровождения начнет мигать на индикаторах обоих диспетчеров, а на индикаторе смежного диспетчера в окне «AFPL» появится план полета данного ВС. Появление плана полета и мигание формуляра сопровождения сигнализирует смежному диспетчеру о необходимости принятии решения по данному ВС. Причем решение по данному ВС должно быть принято в течении 2-ух минут.

3.Диспетчер смежного пункта получив данную информацию, оценивает воздушную обстановку в свей зоне и по связи «ТХМ» передает диспетчеру,  диспетчерского пункта поводящего согласование, свое решение.

4. При изменении условий передачи диспетчер вводит разрешенный эшелон (высоту) в план полета и возвращает управление ВС на свое рабочее место.

Процесс согласования считается законченным.

- дать указание экипажу о наборе согласованного эшелона и сообщить об условиях выхода;

- за 10-20 км до выхода ВС из зоны или в момент пересечения рубежа передачи по высоте передать управление ВС диспетчеру РЦ с помощью кнопки «HND» и дать указание экипажу о переходе на связь с диспетчером РЦ сообщив частоту его работы;

- после окончания мигания отметки от ВС, считать, что диспетчер РЦ принял управление данным ВС.

4.2. При прилете ВС и выполнении стандартной схемы прибытия диспетчер обязан:

- сообщить диспетчеру РЦ стандартную схему прибытия и возможность бесступенчатого снижения по стандартной схеме захода с переходом на связь на рубеже приема – передачи;

- при подходе ВС к рубежу приема управления принять план полета с помощью кнопки «АОС».

- при выходе экипажа ВС на связь, получить от экипажа сообщение о пролете установленного рубежа передачи, текущую и заданную  высоту, принятии фактической погоды передаваемой по МВ каналу.

В случае, если экипаж не доложил о принятии погоды по МВ каналу, потребовать от экипажа прослушивания погоды.

Сообщить экипажу:

- место ВС (при отклонении от заданного маршрута);

- ожидаемой системе захода на посадку;

- дать разрешение на дальнейшее выполнение схемы захода сообщив эшелон перехода, атмосферное давление на аэродроме QFE (или QNH по запросу экипажа), контрольную высоту после установки давления аэродрома (контрольная высота сообщается при отсутствии ВОРЛ);

Примечание:

- Контрольная высота сообщается экипажам ВС Туркменистана.

- Атмосферное давление на аэродроме передается в мм.рт.ст., а для ВС западного производства – в мбар.

- Значение высоты указывается в метрах.

- при входе в зону одновременно нескольких ВС уточнить наличие между ними безопасных интервалов, и если их нет, развести по высоте, либо подачей команд на изменение скоростей полета ( в пределах допустимых) установить безопасный интервал;

- сообщить информацию о воздушной (при необходимости) и метеообстановке (по докладам экипажей и данных АМЦ);

- получить от экипажа подтверждение о принятии сообщения;

- ввести в план полета высоту до которой разрешено снижение;

- контролировать полет ВС по индикатору, при отклонении от маршрута информировать экипаж;

- информировать экипаж ВС об изменении метеорологической обстановки;

- следить за выдерживанием между ВС безопасных интервалов и при возникновении тенденции их сокращения принимать соответствующие меры;

- на эшелоне перехода получить от экипажа подтверждение об установке высотомеров на давление аэродрома, доклад о текущей высоте (при отсутствии ВОРЛ) и о дальнейшем снижении до заданной высоты.

Если экипаж на эшелоне перехода не доложил об установке на высотомерах давления аэродрома (для ВС Туркменистана), диспетчер обязан потребовать от него установки высотомеров на давление аэродрома и доклада о текущей высоте (при отсутствии ВОРЛ)  полета на эшелоне перехода.

- получить от экипажа доклад о занятии заданной высоты (высоты полета по кругу);

- при следовании ВС на промежуточном этапе захода на посадку дать разрешение на выполнение захода и команду экипажу доложить установление контакта с КГС (при заходе на посадку по КГС) или выход на конечный этап захода на посадку (выход на предпосадочную прямую);

- передать диспетчеру СДП ( после занятия ВС высоты полета по кругу):

- номер рейса (номер ВС);

- систему захода на посадку;

- номер ВПП.

- получить от диспетчера СДП подтверждение переданной информации.

- при фактической погоде соответствующей высоте нижней границы облаков 200м и ниже, видимости на ВПП 2000м и менее диспетчер при заходе каждого ВС на посадку обязан:

- получить уточненные данные от метеонаблюдателя (на метеомониторе) о высоте нижней границы облаков и видимости на ВПП;

- сообщить экипажу полученные данные о погоде до начала выполнения 4-го разворота (точки входа в глиссаду при заходе на посадку с прямой).

Примечание.

При выполнении посадки на ВПП-12п/30л значение нижней границы облаков уточняется непосредственно у метеонаблюдателя находящегося на БПРМ, а значение видимости у метеонаблюдателя на ОПН.

При выполнении посадки на ВПП-12л/30п значения считываются непосредственно с метеомонитора.

- получить доклад от экипажа об установлении контакта с КГС ( при заходе по КГС) или выходе на предпосадочную прямую и при достижении ВС рубежа передачи УВД, передать экипажу удаление от точки приземления, подтвердить номер ВПП для посадки, дать команду экипажу о переходе на связь с диспетчером СДП, сообщив частоту его работы.

4.2.1. При прилете ВС и выполнении векторения диспетчер обязан:

- сообщить диспетчеру РЦ ВПП посадки, согласовать условия входа ( высоту) ВС в РА;

- при подходе ВС к рубежу приема управления принять план полета с помощью кнопки «АОС».

- получить от экипажа сообщение о пролете установленного рубежа передачи, текущую и заданную  высоту, принятии фактической погоды передаваемой по МВ каналу.

В случае, если экипаж не доложил о принятии погоды по МВ каналу, потребовать от экипажа прослушивания погоды.

- сообщить экипажу:

- место ВС (при отклонении от заданного маршрута);

- номер рабочей ВПП (при изменении ранее согласованных условий), ожидаемую систему захода на посадку;

  - задать курс следования с целью вывода в точку начала промежуточного этапа захода на посадку, а впоследствии в зону действия соответствующего навигационного средства захода на посадку;

  - сообщить экипажу:

- эшелон перехода, атмосферное давление на аэродроме, контрольную высоту после установки давления аэродрома (контрольная высота сообщается при отсутствии ВОРЛ);

- высоту до которой разрешается снижаться;

- сообщить информацию о воздушной (при необходимости) и метеообстановке (по докладам экипажей и данным АМЦ);

- получить от экипажа подтверждение о принятии сообщения;

- ввести в план полета высоту до которой разрешено снижение;

- контролировать полет ВС по индикатору, при отклонении от маршрута информировать экипаж;

- информировать экипаж ВС об изменении метеорологической обстановки;

- при входе в зону одновременно нескольких ВС уточнить наличие между ними безопасных интервалов, и если их нет, развести по высоте, либо подачей команд на изменение скоростей полета ( в пределах допустимых) установить безопасный интервал;

- следить за выдерживанием между ВС безопасных интервалов и при возникновении тенденции их сокращения принимать соответствующие меры;

- на эшелоне перехода получить от экипажа подтверждение об установке высотомеров на давление аэродрома, доклад о текущей высоте (при отсутствии ВОРЛ) и о дальнейшем снижении до заданной высоты.

Если экипаж на эшелоне перехода не доложил об установке на высотомерах давления аэродрома (для ВС Туркменистана), диспетчер обязан потребовать от него установки высотомеров на давление аэродрома и доклада о текущей высоте (при отсутствии ВОРЛ)  полета на эшелоне перехода.

- получить от экипажа доклад о занятии заданной высоты (высоты полета по кругу);

- задав курс с целью выхода ВС в зону действия навигационного средства захода на посадку, дать разрешение на выполнение захода и команду экипажу доложить установление контакта с КГС (при заходе на посадку по КГС) или выход на конечный этап захода на посадку (выход на предпосадочную прямую, при заходе по неточным системам).

Радиолокационное наведение прекращается, в момент, когда ВС откланяется от последнего, заданного диспетчером курса с тем, чтобы выйти на линию пути конечного этапа захода на посадку.

- передать диспетчеру СДП ( после занятия ВС высоты полета по кругу):

- номер рейса (номер ВС);

- систему захода на посадку;

- номер ВПП;

- получить от диспетчера СДП подтверждение переданной информации;

- при фактической погоде соответствующей высоте нижней границы облаков 200м и ниже, видимости на ВПП 2000м и менее диспетчер при заходе каждого ВС на посадку обязан:

- получить уточненные данные от метеонаблюдателя (на метеомониторе) о высоте нижней границы облаков и видимости на ВПП;

- сообщить экипажу полученные данные о погоде до начала выполнения 4-го разворота (точки входа в глиссаду при заходе на посадку с прямой).

- получить доклад от экипажа об установлении контакта с КГС ( при заходе по КГС), выходе на предпосадочную прямую и при достижении ВС рубежа передачи УВД, передать экипажу информацию об удалении до точки приземления, подтвердить экипажу номер ВПП для посадки, дать команду экипажу о переходе на связь с диспетчером СДП, сообщив частоту его работы.

Примечание:

ВС должно быть выведено в точку начала конечного этапа захода на посадку на расстояние от торца ВПП не менее:

- 11400м при заходе на посадку по системе ILS на ВПП-12л/30п;

- 15000м при заходе на посадку по неточным системам захода (ОПРС, VOR/DME) на

ВПП-12Л/30Пр.

- для обеспечения контроля движения ВС на конечном участке захода на посадку при заходе по неточным системам (ОПРС, VOR/DME), диспетчер использует вспомогательное окно отображения воздушной обстановки(SRW) в масштабе 27км/15nm. В случае если на участке от 10км до 4км на предпосадочной прямой, края отметки о ВС не соприкасаются с продолженной линией оси ВПП передает информацию диспетчеру СДП о стороне уклонения ВС.

# 4.2.2. Диспетчеру ОДПК запрещается давать разрешение на снижение ВС с эшелона перехода и заход на посадку если на аэродроме:

- скорость ветра у земли с учётом его направления и порывов, а также состояние поверхности ВПП и значение коэффициента сцепления превышают ограничения, установленные  ИПП в РА;

- видимость на ВПП(видимость) менее минимума для посадки ВС;

- метеорологическая видимость менее 1000м в сильных ливневых осадках;

- высота нижней границы облаков (вертикальная видимость) ниже минимума для посадки при не категорированных заходах ВС;

- высота нижней границы облаков (вертикальная видимость) менее ¾ высоты принятия решения, при заходе ВС по минимуму 1-ой категории;

4.3. При заходе ВС на посадку по метеоминимуму 1-й и 2-й категории диспетчер ДПК обеспечивает вывод воздушного судна в район 4-го разворота с таким условием, чтобы впереди на предпосадочной прямой не находилось других воздушных судов.

4.4. При получении информации от экипажа воздушного судна о неустойчивой работе ВОР/ДМЕ , КГС, ДПРМ, БПРМ или ОПРС сообщить руководителю полетов и сменному инженеру базы ЭРТОС. В случае изменения частоты работы указанных средств передать экипажу воздушного судна новую частоту работы данных средств.

4.5. Направление ВС на запасной аэродром.

В случае невозможности произвести посадку на аэродроме Ашхабад (по метеоусловиям и т.п.) и принятии решения КВС о следовании на запасной аэродром, диспетчер обязан:

- получить от диспетчера РЦ подтверждение о готовности запасных аэродромов к приему ВС, маршрут полета, информацию о фактической и прогнозируемой погоде;

- передать экипажу наличие запасных аэродромов, сообщить  фактическую и прогнозируемую погоду запасных аэродромов;

- получить от КВС решение о выборе запасного аэродрома;

- доложить РП (ст. диспетчеру) о решении КВС о выборе запасного аэродрома и принятых мерах;

- сообщить в АДП, ПДСУ, ПВО, ВС ГЦ ЕС УВД о направлении ВС на запасной аэродром;

- сообщить диспетчеру РЦ о принятом решении КВС, согласовать условия выхода;

- сообщить экипажу согласие запасного аэродрома на прием ВС, эшелон (высоту) полета и маршрут следования;

- получить от экипажа подтверждение о принятой информации;

- сообщить диспетчеру РЦ маршрут и высоту полета ВС на запасной аэродром.

- вести радиолокационный контроль за движением ВС;

- при подходе ВС к рубежу передачи УВД проконтролировать местоположение ВС и дать указание о переходе на связь с диспетчером РЦ, сообщив частоту его работы.

По требованию командира ВС полёт на запасной аэродром обеспечивается с оптимальным профилем и при необходимости по кратчайшему расстоянию.

  - Снижение и заход на посадку ВС при отсутствии радиолокационного контроля.

    - При отсутствии радиолокационного контроля, но устойчивой работе бортовых навигационных средств, при полетах по ППП, ВС оборудованные системой ВОР/ДМЕ выполняют заход на посадку согласно схем Приложения № 8в, 8г, 9а-з  ИПП в РА Ашхабад.

    - При отсутствии радиолокационного контроля, неисправности системы ВОР/ДМЕ на аэродроме, на ВС или их отсутствии на ВС и устойчивой работе бортовых навигационных средств, при полетах по ППП, ВС выполняют заход на посадку согласно схем Приложения № 8а, 8б, 9а –з ИПП в РА Ашхабад.

    - При отсутствии радиолокационного контроля разрешается снижение и заход на посадку днем, при фактической погоде в РА Нобл=4000 м и видимости 5 км и более ,ВС со скоростью полета по кругу 300км/час и менее (ВС ГНС «Туркменховаеллары») с выходом в зону визуального маневрирования и заходом на посадку по ПВП на рабочую ВПП.

    - При отсутствии радиолокационного контроля и неустойчивой работе бортового навигационного оборудования (по докладу экипажа) при полетах по ППП воздушные суда направляются на запасной аэродром.

    - При отсутствии радиолокационного контроля диспетчер ОДПК осуществляет контроль за движением ВС по докладам экипажа о пролете маркированных точек на схеме снижения и захода на посадку.

4.7. Временный порядок выполнения полетов и УВД (заход на посадку с южных коридоровRIKOP и ORPAB и выход после взлета).

4.7.1.Общие положения.

Данный временный порядок определен в целях уменьшения количества полетов над городом и установления четкого порядка выполнения полетов и УВД со стороны летного и диспетчерского состава.

4.7.2. Порядок снижения и заход на посадку.

Диспетчерами «Круга» и «Подхода» указание экипажу воздушного судна о направлении движения задается в градусах относительно магнитного меридиана (осуществляется векторение от момента входа ВС в район аэродрома, до выхода ВС на предпосадочную прямую при заходе на посадку, и до выхода после взлета).

Заход на посадку производится при непрерывном радиолокационном контроле путем векторения ВС от т.GUDRA, при заходе на посадку на ВПП-30п/30л, и на т. GUDRA с последующим выходом на т.UGMUR при заходе на посадку ВПП-12п/12л.

При заходе на ВПП-30л/30п от т. RIKOP  и ORPAB, снижение с высоты 3900м до высоты 500м выполняется по команде диспетчера с рубежа 20км, при этом пролет створа ВПП-30л производится на высоте не менее 1500м. После пролета т. GUDRA выполняется разворот на МК=010 градусов и через 1 минуту 10 сек (при V не более 400км/час) выполняется правый разворот на МК=250 градусов с выходом в точку 4-го разворота.

При заходе на ВПП-12л/12п от т. RIKOP  и ORPAB, снижение с высоты 3900м до высоты 500м выполняется по команде диспетчера с рубежа 20км, при этом пролет створа ВПП-30л производится на высоте не менее 1500м. После пролета т. GUDRA воздушное судно следует на т. UGMUR  со снижением до высоты 500м и после пролета т. UGMUR  выполняет левый разворот на МК=140 градусов с  выходом в точку 4-го разворота.

4.7.3.Выход ВС из района аэродрома.

Взлет с ВПП-12л/12п.

После взлета ВС следует в наборе высоты (заданной диспетчером) с курсом взлета до удаления не менее 19км и затем выполняет разворот на МК=360 градусов и следует с данным курсом в течении 3-х минут. По истечению данного времени выполняется разворот на т. GUDRA и после пролета т. GUDRA, на эшелоне полета не менее 3900м, осуществляется отворот на RIKOP  и ORPAB с дальнейшим набором высоты.

Взлет с ВПП-30л/30п.

После взлета ВС следует в наборе высоты (заданной диспетчером) с курсом взлета до удаления не менее 15км и затем выполняет разворот на т.  GUDRA. После пролета т. GUDRA, на эшелоне полета не менее 3900м, осуществляется отворот на RIKOP  и ORPAB с дальнейшим набором высоты.

4.7.4. Выполнение полетов и УВД при отсутствии радиолокационного контроля и (или) возникновении аварийной ситуации.

При отсутствии радиолокационного контроля, возникновении аварийной ситуации на борту ВС снижение и заход на посадку, выход из района аэродрома после взлета, осуществляется согласно схем указанных в ИПП в РА Ашхабад.

4.8. Управление воздушным движением при полетах ВС категории «L» и вертолетов.

4.8.1. При вылете:

- оценить воздушную обстановку;

- передать диспетчеру СДП разрешение (запрещение) на взлет, высоту и сторону разворота;

- при установлении связи с экипажем взлетевшего ВС, передать условия выхода из ЗВП, сообщить о скоплениях и перелетах птиц (при наличии);

- передать диспетчеру МДП:

- номер и литер рейса;

- тип ВС;

- номер коридора и расчетное время пролета рубежа передачи;

- высоту (эшелон) полета;

- получить доклад от диспетчера МДП подтверждение о приеме информации;

- контролировать полет ВС с помощью имеющихся РТС и докладов экипаж;

- после доклада экипажа о пролете рубежа передачи УВД, дать указание о переходе на связь с диспетчером МДП, сообщить частоту его работы;

- получить доклад от диспетчера МДП о принятии управления данным ВС.

4.8.2. При прилете:

- получить информацию от диспетчера МДП о прилетающим ВС:

- номер (позывной) и литер рейса;

- тип ВС;

- высоту (эшелон) полета;

- номер коридора и расчетное время рубежа передачи УВД;

- при установлении связи с прилетающим ВС, с помощью РТС опознать его и сообщить экипажу:

- МПУ посадки;

- высоту подхода;

- атмосферное давление на аэродроме;

- точку входа в круг полетов;

- контролировать движение ВС с использованием РТС и докладов экипажа;

- обеспечить безопасные интервалы при пересечении со схемой полетов ВС категории «Н» и «М»;

- сообщить диспетчеру СДП номер (позывной) рейса и тип ВС, высоту подхода и номер ВПП;

- после выхода ВС на рубеж передачи УВД, дать команду экипажу о переходе на связь с диспетчером СДП, сообщив частоту его работы.

5. Управление воздушным движением ВС следующими через зону взлета и посадки осуществляется в соответствии с технологическими операциями диспетчера ОДПК предусмотренными при входе ВС в ЗВП и при выходе из нее.

Полеты ВС по ППП и ПВП через ЗВП выполняются по установленным коридорам и маршрутам.

Начальник службы УВД                                                                  М.Ягдыев

«Согласовано»

И.о. главного диспетчера  ОУВД

ГНС «Туркменховаеллары»                                                               А.Аманов

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ И ТРД ОДПК

| № | ФИО | Дата изучения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аннагельдыев Р. |  |  |
|  | Бабаев Н. |  |  |
|  | Бауэр А. |  |  |
|  | Веллатов Д. |  |  |
|  | Гафаров А. |  |  |
|  | Гостев И. |  |  |
|  | Давлатянц Г. |  |  |
|  | Кариева Д. |  |  |
|  | Керимов Р. |  |  |
|  | Ключников А. |  |  |
|  | Кожевников А. |  |  |
|  | Королев А. |  |  |
|  | Кочмурадов А. |  |  |
|  | Лут С. |  |  |
|  | Мавлянов А. |  |  |
|  | Малюков С. |  |  |
|  | Мурадов Э. |  |  |
|  | Нуруллаев Б. |  |  |
|  | Оразов С. |  |  |
|  | Осипов И. |  |  |
|  | Палуанов П. |  |  |
|  | Петашов В. |  |  |
|  | Редько И. |  |  |
|  | Симуткин В. |  |  |
|  | Тимонин А. |  |  |
|  | Тимонина К. |  |  |
|  | Тумасов В. |  |  |
|  | Хайдаров А. |  |  |
|  | Чикаев Б. |  |  |
|  | Шамурадов Г. |  |  |
|  | Шахраманов Г. |  |  |
|  | Шуйский Н. |  |  |
|  | Щербаков А. |  |  |
|  | Байлиева Г. |  |  |