TÜRKMENISTANYŇ  BILIM  MINISTRLIGI

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

Howa ulagynyň ulanylyşy” kafedrasy

TRENAŽOR TAÝÝARLYGY

dersinden okuw kitaby

Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan hödürlenildi

Düzen: mugallym Baýramow S.

mugallym Atamämmedowa Ş.

Aşgabat – 2010ý

Giriş

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimhamedow:

-Wagtyňyzy bisarpa geçirmäň, her sekundy, minudy netijeli peýdalanyň. Her bir adamyň durmuş kitabyny özüçe ýazýandygyny unutmaň!

Hormatly Prezidentimiz Ýurt baştutanlygyna geçen gününden başlap ulag we aragatnaşyk pudaklaryny ösdürmek boýunca ýadawsyz aladalary edýär. Bu aladalaryň netijesinde Ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk pudagy has kämil derejelere ýetdi we ulag we aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynda önjäýli ikşlemek üçin hemme şertler döredildi.

Ýurdumyzyň raýat awiasiýasynda hem az döwriň içinde uly sepgitlere ýetildi. Häzirki döwürde Türkmenistanda dünýäniň ösen ýurtlaryndan gelip gowşan «Boing–737–300», «Boing–757–200», «Boing–717–200», «Boing–737–800», «Boing–767», «Il–76 TD», «BAÝE–125–1000» döwrebap, rahat, ygtybarly  howa gämileri «Sikorskiý–S76», «Super Puma», «Sikoryskiý–S92» dikuçarlar satyn alyndy we ulanylýarlar.

Türkmenistanyň howa giňişliginde öz uçarlarymyzyň we daşary döwletleriniň uçarlarynyň hereketlerijini dolandyrmak üçin Fransiýanyň «Tomson» awtomatlaşdyrylan ulgamy üstünlikli ulanylýar. Bu ulgamyň işe girizilmeginiň netijesinde «Türkmenhowaýollary» Döwlet milli gullugynyň howa hereketlerini dolandyryş gullugy daşary ýurt walýutasyny gazanmaga mümkinçilik aldy. 	Türkmenabat şäher uçar menzilinde,  Balkanabat şäher uçar menzilinde we Mary şäher uçar menzilinde täze aerowokzal toplumlary guruldy. Mary şäher aeroportynda täze uçuş-gonuş zolagy gurulyp ulanmaga berildi. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde uçar menzili guruldy.

3. Radio alyş-çalyşygyň umumy düzgünleri :

3.1.1. Radiotelefon aragatnaşygy tolkun kanallary boýunça dispetçer nokatlary bilen howa gämisiniň komandiri ýada ekipažyň bir agzasy, ýerli aragatnaşyk kanallar boýunça howa hereketini dolandyrmaga  degişli dispetçer nokatlar we uçuşy üpjin edýän ýörite gulluklaryň arasynda radio alyş – çalşygy geçirilýär.

3.1.2. HHD-e we üpjin etmek, uçuşy ýerine ýetirmek üçin göni dahyly ýok ýerli aragatnaşyk kanallar boýunça alyş-çalyşygy ýada radio alyş-çalyşygy ýerine ýetirmek rugsat berilmeýär.

Radio alyş-çalyşygy ýerine ýetirmek bellenen düzgünlerden we standart fraziologiýadan çykmaklyk diňe aýratyn ýagdaýlarda, ýagny uçuşyň howpsyzlygyny ýerine ýetirmek bilen bagly ýagdaýlarda mümkin.

3.1.3. Radiogepleşik gysga, aýdylyş heňi düzgüne gabat gelýän bolmaly. Uçuş ýerine ýetirmek bilen bagly, HHD we uçuşy howpsyz üpjün etmek bilen baglanyşykly maglumatlar goýberilýär.

3.1.4. Kabul edijiligi gowylandyrmak we kabul edilýän maglumaty ýalňyşsyz düşünmek üçin :

- goýbermeklik baglanylmaka radio alyş-çalyşygyň ýygylygyny diňlemek, signalyň ýoklugy ýerli ar-şyk kanallaryň meşgul bolmagy, alyp barylýan goýberilişde emele gelen päsgelçiligiň mümkinçiligini aýyrmak;

- aýdyňlyk bilen gizlemek: gepleşigiň tizligi minutda 100 sazdan geçmeli däl;

- goýberilýän maglumatyň sesini hemişelik derejede saklamaly;

- gepleşik başlandan tä gutarýança goýberiji tangentany saklap goýbermeli däl, öz wagtynda ýelmeşmegini duýdurmak.

3.1.5. Aragatnaşyk alyp barylanda işleşmek nokadyny dispetçer kesgitleýär.

3-2 Harplary bermek.

3.2.1 Eger aragatnaşykda atlar gysgaltmalar we käbir sözler aýdylanda düşünmezlik döräp biljek bolsa onda olar harplap berilýär. Bu ýagdaýda her bir halk özüne bellenen söz bilen aňladylýar.

3.2.2 Rus elipbiýiň harplary bilen :

A-Aнна		Р-Роман

Б-Борис		С-Семен

В-Василий		Т-Татьяна

3.3. Sanlaryň berilişi.

3.3.1 Radioaragatnaşykdan sanlar 0-dan 9 çenli sözler bilen aňladylýar : nol bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz.

San belgileri 2 ýada ondan köp sözden durýan bolsa, olaram söz bilen berilýär.

Mysal üçin : 24-ýigrimi dört, 9600-dokuz müň alty ýüz.

3.3.2 Bütin ýüzlik sanlar iberilende, bütin sandan soň otur aýdylýar.

Mysal üçin :

118,1-bir ýüz on sekiz, otur, bir

120,37-ýüz ýigrim, otur, otuz ýedi.

3.3.3 Radioaragatnaşyk durnuksyz bolan ýagdaýynda kurs, peling, atmosfera basyşy, eşelonlar, beýikler, wagt we beýlekiler berlende her bir san aýratyn aýdylýar.

Mysal üçin:

24 – iki dört;

115- bir bir bäş;

5000-bäş müň;

9100-dokuz müň bir nol nol;

20000-ýigrim müň.

3.4 Wagt berlişi

3.4.1 Wagt barada maglumat berlende häzirki sagadyň minutlary berilýär. Eger nädogry düşünmek mümkin bolsa sagatlar we minutlar berilýär.

Mysal üçin : 4 sag. 15 min. – on bäş minut

1 sag. 30 min. – bir sagat otuz minut

SSSR-ň geňeşliginde uçuşlar geçirilende Moskwanyň sagady boýunça işlenilýär.

Halkara uçuşlar geçirilende daşary ýurtlaryň aeronawigasion toplumyna laýyklykda sagat bellenilýär.

3.4.2 Bortdaky wagty takyklamak üçin degişli dispetçer nokadyndan hakyky wagty soralýar.

Wagt ýarym minut takyklykda berilýär.

85411 Alty sagat 11 minut	“Kiýew gözegçilik”

ýa-da 85411, wagt tassyklamagyny soraýaryn.

85411 Ýedi sagat 15 ýarym minut

3.4.3 Hökmany habar berilmeli nokadyny geçmeli hasaplanan wagt ýerleşýän ýeri barada maglumatda ýada dispetçeriň talaby boýunça berilýär.

3.4.4 Eger uçuş ýagdaýy boýunça öňki hökmany habar berilmeli nokadyň wagty 2 mint ýada ondan köp tapawut edýän bolsa, onda ekipaž dispetçere täze tassyklanan geçmeli wagty habar bermeli.

3.4.5 Gözegçilik punktyndan çykyş wagty ekipaž tarapyndan uçup geçiş mahalynda habar berilýär. Eger uçuşyň käbir şertlerine görä ekipaž gözegçilik punktyny (hökmany habar beriş nokady) uçup geçiş mahalynda hakyky wagty habar berip bilmese, uçup-geçiş mahalyndan 1 mint soň dispetçire habar bermeli.

3.5 Standart sözler bilen jümleler.

Radio alyş-çalyşygynda standart sözleri we jümleleri ulanmaly, olar şu manyny aňladýarlar.

Sözler jümleler	Manysy

Проверка		Öň berlen rugsatnama ýok edilýär.

Отменяю		Ulgam ýada prosedura barlygy .

Запрешаю		Agzalan şertler boýunça hereketlere rugsat

Разрешаю	Soralýan hereketleri Ýada öňki berlen görkezmeleri ýerine ýetirmek gadaganlygy

| Работайте | Agzalan dispetçer nokady bilen aragatnaşyk guramaga görkezme |
| --- | --- |
| Набирайте FL (m) | Berlen FL (m) galmaga görkezme |
| Снизсайтесь | Berlen eşelondan peselmäge görkezme |
| Ускорьте снизсение | Berlen eşelona peselmegi (galmagy) çaltlaşdyrmaga görkezme |
| Правильно | Dogry düşündi |
| Даю поправку | Berlen goýberilişde ýalňyşlyk goýberildi |
| Продолжайте | Maglumat bermegi dowam etmäge rugsat |
| Как слышите? | Meniň aragatnaşygymyň hili barada |
| Повтаряю | Anyklamak ýada aýdyňlaşdyrmak üçin maglumat gaýtalanýanyny nygtap geçmek |
| Контролируйте | (ýygylyk) diňläň |
| Неверно (ошибка) | Berlen maglumat ýalňyş kabul edildi. (gaýtalamagy aňladýar) |
| Взлетный (посадочный) | UGŽ-nyň iş ugrunyň magnit ýol burçy |
| Дальний | Daşky getiriji radiomaýak |
| Ближний | Içki getiriji radiomaýak |
| Сцепление | UGŽ-nyň sürtülme koeffisienti |
| Полоса | UGŽ ýagdaýy (gury, öl, buzlanan) barada maglumat |
| Конец | Maglumat tamamlandy, jogap garaşylmaýar |
| Повторите | Öň berlen maglumaty doly ýada belli bir bölegini gaýtalamak boýunça görkezme |
| Даю новое разрешение | Soňky rugsada üýtgeşmeler girizildi, täze rugsat öňki rugsatnamanyň bölegini ýada özüni çalşyrýar. |
| Сообщите | Jümleden soňky maglumatlary habar bermäge görkezme (haýyş) |
| Азимут, удоление | Aerodromyň bellenilen nokadyna görä hg-ň ýerleşýän ýeri |
| Боковое | Hg-ň aralygy (aradaşlygy) |
| Радиальное | Radiolokator antenanyň gurlan ýerinden hg-ne çenli aralyk (aradaşlyk) |
| Следуйте | Görkezmelere laýyklykda uçuşy ýerine ýetirmek (göneldilen marşrut ätiýaç aerodroma FL) Berlen maglumatyň kursy we ş.m. |
| Понял | Iň soňky berlen gaýtalanmasy hökmany bomadyk maglumat kabul edilendigi barada |
| Товорите мкдленнее | Goýberilişiniň tizligini peseldiň |
| Ждите | Çagyrylýança garaşmagy aňladýar |
| Проверте | Size goýberilen maglumaty barlaň we tassyklaň |
| Ваше листо? | Hg-ň ýerleşýän ýerini berilmegini talap |
| Допозсите | Hereketler berlen görkemäniň ýerine ýetirileni we ş.m. barada habar bermekligi talap |
| Заход автоматический | Gonuşa iniş awtomatiki rejimde |
| Заход директорный | Gonuşa iniş direktor rejimde |
| Заход по маикам | Gonuşa iniş PSP rejimde |
| Заход по покатору | Gonuşa iniş RSP boýunça |
| Заход по покатору контроль по приводным | Gonuşa iniş RSP –OSP boýunça |
| Заход по приводным, контроль по обзорному | Gonuşa iniş OSP boýunça |
| Заход по ОПРС | Gonuşa iniş ORŽ –A ulanyp, OSP boýunça |
| Зазод визуальный | Aýratyn getiriji radiostansiýa boýunça gonuýa iniş |
|  | GUD-ri doly ýada bölekleýin ýerine ýetirip, düzülen wizual shema boýunça gonuşa iniş |

3.6 DD.N berilýän ATLAR,

3.6.1 Degişli d nokadyny çagyrmak üçin indiki telefon atlar ulanylýar:

| Dis nokady | Ady |
| --- | --- |
| HHD EM raýat sektory (kömekçi EM) | «Контрол» |
| Merkezi HHD STS (HHD STS merkezi kömekçi nokady) | «Центр» |
| YDN | «Район» |
| Golaýlaýyş DN | «Подход» |
| Töwerek DN | «Круг» |
| Gonuş DN | «Посадка» |
| Start DN | «Старт» |
| ÝHÝ dolandyryş dis. nokady | «Вышка» |
| ÝHÝ dolandyryş dis. nokady HHD-syz | «Волна» |
| Sürüş DN | «Руление» |
| Ugratmak boýunça nobatçy | «Перрон» |
| Meteo maglumatyň radiostansiýasy | «Метео» |
| Kärhananyň önümçilik dis. gullugy | «Транзит» |

3.6.2 Degişli DN çagyrmak üçin ekipaž nokadyň geografiki ýerleşýän ýerini we

bellenilen radiotelefon adyny aýdýar.

Birnäçe ugurlaryň barlygy sebäpli dispeçer nokatlarynyň atlaryna ýörite bellikler  goşulýar.

Mysal üçin :

«Куйбыщев-Центр»

«Куйбыщев-контрол-1»

«Брянск-Район»

«Сочи-Подход-Юг»

«Борисполь-круг»

3.6.3 Ygtybarly aragatnaşyk gurulandan soň ekipaž we DN ýerleşýän ýeri ady barada

maglumaty aýdman biler.

3.7 HG berilýän atlar.

3.7.1 DN bilen aragatnaşygy ýerine ýetirmek üçin hg-ne şu aşakdaky görnüşde atlar

goýulýar :

- hg-ň registrasion nomerine deň bolan radiotelefon aragatnaşykda

- 5 harply at – telegrafly aragatnaşykda

3.7.2 Ygtybarly aragatnaşyk gurlandan soň hg-ň atlaryny iň soňky 3 belgä çenli gysgaltmaga rugsat berilýär.

3.7.3 Dolandyryş jogapkärçilik zonasyna soňky 3 belgisiniň aýdylyşynda meňzeşlik bolan hg bolsa agzalan gysgaltmalar gadagandyr. Berlen ady aýtmaga dis. görkezme berýär.

3.8 Berilýän ululyklaryň ölçeg birlikleri.

3.8.1 San belgileri berilende ululyklar şu ölçeg birlikler bilen kesgitlenilýär :

Aralyk .......km;

Uçuş beýikligi.......m;

Uçuş eşelony....m;

Uçuş tizligi (enjamlaýyn, hakyky, ugur boýunça) km/sag

Wertikal tizlik.....m/s

Uçuş eşelonynda (beýikliginde) ýeliň tizligi...km/sag

Ýerde ýeliň tizligi......m/s

Uçuş eşelonynda (beýikliginde) (hakyky meridiandan) ýeliň ugry....grad

Ýerde ýeliň ugry (magnit meridiandan) ....grad

Bulutlaşmanyň beýikligi.....m

Bulutlaşmanyň mukdary .... ball

UGŽ-da gözýetim (gözýetimiň uzaklygy) ....m, km

Aerodrom basyşy... mm,sm,st; gla; mbar

Semperatura....

Ýangyjyň galyndysy....sagatda, minutda ýada tonnada

Gonuş we uçuş magnit ýol burçy....grad

UGŽ-ň marker nomeri ....onluk grad

3.8.2 Ikitaraplaýyn radiotelefon aragatnaşygy gurlandan soň hg-ň ekipažy we dis. arasynda aragatnaşyk ululyklaryň ölçeg birligini aýtman biler.

3.9 Radiotelefon aragatnaşygy gurnamak we ýerine ýetirmek.

3.9.1 Radiotelefon aragatnaşygy gurnamak çakylykdan başlanýar we oňa berlen atlar indiki tertipde ulanylýar.

a) Ekipaž aragatnaşygy çykanda:

-DN ady

-HG berlen at (registrasion nomeri)

-Habar (msglumat)

b) Dis. aragatnaşyga çykanda:

-Çagyrylýan HG berlen at;

-DN berlen at;

-Habar (görkezme)

| 85411 «Куйбыщев-контрол», aradaşlyk,azimut...(ýada beýleki gerek bolan maglumat) | «Куйбыщев-контрол» 85411, (habar, maglumat) |
| --- | --- |

3.9.2 Eger aragatnaşyk kabul ediljegi belli bolsa, jogap berilmegine garaşylmazdan

maglumat goşberilmegi mümkin.

| 85411 «Куйбыщев-подход» колиновку 5700 rugsat berýän,kesip geçeni habar beriň. | «Куйбыщев-подход» 85411, Petrowka 1200, kalinowka 5700, hasaplanan 21 |
| --- | --- |

3.9.3 Dolandyryş zonasynda bolan hemme HG-ne habar bermezden öň dis. “Hemme bortlara” diýen jümläni aýdýar.

Hemme bortlara,  «Куйбыщев-контрол» JGRS bozulanda.

Bular ýaly meňzeş çagyryşlary tassyklamak zerur däl. Aýratyn hg-ň ekipažy tarapyndan kabul edilýän maglumat ynamsyz kabul edilende dis.tarapyndan doly ýada bölekleýin tassyklanmaga çagyrylýar.

3.9.4 Kabul edilen maglumatyň dogrudygyna şüwhelense, onuň doly ýada bölekleýin tassyklanmagy soralýar.

| Haýyşyň düzümi | Goýberilişiň düzümi |
| --- | --- |
| Gaýtalaň | Tutuş maglumaty gaýtalaň |
| Gaýtalaň...(punkt) | Aýratyn punkty gaýtalaň |
| Öň gaýtalaň...(birinji sözi, kabul edilen, kanagatlanarly) | Maglumatyň bölegini gaýtalaň |
| soň gaýtalaň...(soňky sözi, kabul edilen, kanagatlanarly) | Maglumaty bölegini gaýtalaň |
| ...we... arasynda gaýtalaň | Maglumaty ....çenli gaýtalaň |

3.9.5 Eger dis. hg-ň belgisine şüwhelense, ol belgisini soraýar, tä ony takyk gurnaýança.

Dis. bermäge, ekipaža ýerine ýetirmäge Adressiz buýruklary (rugsatnama) rugsat berilmeýär.

«Куйбыщев-контрол»,....11

«Куйбыщев-контрол»

Kim çagyrýar?

«Куйбыщев-контрол» 85411

3.9.6 Eger aragatnaşykda ýalňyş goýberilse ýalňyşy düzetmek üçin “ýalňyşy düzedýärin” diýmeli; soň bolsa düzedilen maglumatyň bölegini gaýtalamaly.

«Куйбыщев-контрол»

85411, “Iwanowka 10100, ýalňyşy düzedýär”

Çernowka 37

3.9.7 Eger maglumaty dolylygyna berilmeli bolsa, “Düzediş berýärin, gaýtalaň” jümlesini düzedilen maglumatyň öňünde ulanmaly.

3.9.8 Uçuşyň howpsyzlygyny üpjin etmäge päsgel berýän ýagdaýlardan başga wagt ýagny galkynyşda gonuşa inişde hg-ň wizual tapylandan soň JGRM uçup geçenden we UGZ boşadýança çenli dürli ýagdaýda dis. radio alyş-çalyşyga girmeli däl.

3.9.9 Eger kabul edilýän maglumat kynlaşsa, onda onuň zerur elemetleri we radio ýygylykdan beýlekisine geçmek.

3.10.1 HG-ň ekipažy dolandyrýan dis. nokadynyň radioaragatnaşyk kanalyny (ýygylygyny) üznüksiz diňleýär.

3.10.2 HG-ne bir dis. nokadyndan başga dis. nokadyna geçmek üçin ýerleşýän jogapkärçilik dis. nokadynyň rugsady bolmaly.

| 411, «Куйбыщев-контрол» Bilen işläň. 129,1 | 411, «Куйбыщев-контрол» Bilen 129,1 |
| --- | --- |

3.10.3 DN-ň goňşy d.n-nyň ýygylygyna geçmäge rugsady bolmasa, hg-ň ekipažy dolandyrylýan d.n-da tä ýerine ýetirilýänçä soramaly.

3.10.4 Eger hg-ň ekipažy berlen ýygylykda aragatnaşygy gurnamak başartmasa, dis. habar bermeli, dolandyrylşy we ýerine ýetirilşi onuň ýygylygynda radio alyş-çalyşygy amala aşyryldy.

«Куйбыщев-контрол»,....

85411, “Ufa -kontrol”131.2 jogap bermeýär

85411,«Куйбыщев-контрол»

Meniň bilen işläň

«Куйбыщев-контрол»

85411, aragatnaşyk “Ufa-kontrol” köp päsgelçilik

HG-ň ekipažy kabul edilşikde gaýtalamaga borçly :

- Adaty habarlardan tapawutly ýada öňki çözgüdi uçuş meýilnamasyny üýtgetmegi talap edýän habarlar

- UGZ kesip geçmäge galkynyşa start nokadyny eýelemäge gonuşa inmäge, gonuşa eşelon beýikligini üýtgetmäge rugsat ýada gadaganlyk.

- Kabul edilen we altimetrde goýlan basyş;

- Berlen wagt

- Berlen eşelon

- Berlen uçuş kursy

- UGZ iş ugrunyň magnit ýol burçy; (marker belgisi)

- Berlen uçuş tizligi

- Berlen aragatnaşyk kanalynyň iş ýygylygy

3.11.2 Eger HG-ň ekipažy rugsady ýada buýurgy nädogry gaýtalan bolsa dis. tarapyndan “ýalňyş” sözi diýilöär we dogry rugsat ýada buýruk aýdylýar.

411.  7800 çenli peseliň

411, 7200 çenli peselýän

- “ýalňyş” 7800 çenli peseliň

411, 7800 çenli peselýän

3.11.3 Eger HG-ň ekipažy rugsady ýada buýrugy ýerine ýetirip bilmese, “ýerine ýetirip bilemok” jümläni ulanyp, dis. sebäbini görkezmeli.

3.12 Radiostansiýalary barlamagyň düzgünleri we desgapky aragatnaşyk.

3.12.1 Radiostansiýalaryň barlagy üçin açmak we aragatnaşygy ýerine ýetirmek HHH radiotorlarynda HHD-ň radio alyş-çalyşygyna päsgel bermeli däl.

3.12.2 Eger barlag signalyny goýbermeklik zerurlygy çyksa, onuň dowamlylygy 10sek-dan geçmeli däl. Radiotelefon goýberilişiň bu signaly birnäçe sandan we radiostansiýanyň adyndan durmaly.

3.12.3 DN-ň ýygylygynda hg-ň aragatnaşyk barlagynyň geçirmek tertibi:

Goýberiliş maglumaty :

-çagyrylýan dn-ň ady

-hg-ň ady

-sözler : tehniki barlag (ýerde) “uçuşdan öňki barlag” (uçuşdan öň)  “aragatnaşyk barlagy” (uçuşda, zerurlykda)

Jogap :

- hg-ň ady

- jogap berýän DN ady

- aragatnaýygyň hili barada maglumat

- “soňy” sözi

3.12.4 Aragatnaşygyň hili orientiz barlagynda gepleşigiň aýdyňlyk manysynyň üsti bilen şular ýaly häsiýetnamalar bilen kesgitlenilýär:

1- goýberilen maglumatyň doly düşnüksizligi

2-Maglumat örän kyn kabul edilýär we gaýtalamagy ýada täzeden soralmagyny talap edýär

3-Gaýtalanmazdan we soralmazdan maglumat kyn kabul edilýär

4-maglumat düşnükli kynçylyksyz kabul edilýär

5-maglumat düşnükli dykgaty güýçlendirmesiz kabul edilýär. Sürüş    85411 uçuşdan öňki (tehniki) barlag, 118,7

85411, Sürüş  eşidiş 1

Ýa-da

85411, Sürüş  eşidiş 3

Gaty sykylyk

85411, Sürüş  eşidiş 5, soňy

4. Umumy adaty jümleler.

4.1 Uçuş beýikligi boýunça görkezmeler :

3.1.1 Uçuşyň dürli tapgyrlarynda hg-ň barometrlik beýikigi dürli basyşlara görä ölçenilýär :

- uçuş etrabynda aerodrom uçuş töwereginde (UG zonasynda) geçiş we aşaky eşelonynda- aerodrom basyşy dagly aerodromda barometriki beýikligi ölçeýjiden aerodrom atmosfera basyşy kiçi bolsa deňiz derejesinde hasaplanan aerodrom basyşy ulanylýar.

- Marşrutda aşaky eşelondan aşaky deňiz derejesinden hasaplanan. Marşrutda minimal atm. Basyşyna görä

- Geçiş eşelonyndan ýokarda 760mm sm st (1013,2 mbar) standart atmosfera basyşyna görä

Barometriki beýikligi ölçeýjide basyş şklasyna geçmegi ýerine ýetirmek :

- Geçiş eşelonyny eýelenilende 760-dan aerodrom basyşyna geçilýär

- Minimal basyşdan deňiz derejesine getirilen aerodrom basyşyna çenli –UGZonasynda çykyşda deňiz derejesinden getirilen minmal basyşy ýada geçiş beýikligini kesip geçende

4.1.2 Beýikligi tassyklananda.

411  Siziň beýikligiňiz

411, 5700

Ýada

411, 5100 kesip geçýän

4.1.3 Galmak (peselmek) şertlerini we belleme aralygy hasabat bermezden beýikligi eýelemek barada buýrugy goýbermek.

411,7800 eýeläň

411, 7800 eýeleýärin

411,  7800 eýeledim

4.1.4 Galmak (peselmek) şertlerini we belleme aralygy hasabatly beýikligi eýelemek barada buýugy goýbermek.

411, 7800 galyň Zaharowka çenli, 6000 kesip geçenliňizi habar beriň.

411, 7800 zaharowka çenli, 6000 kesip geçenligiň habar bererin.

411, 6000 kesip geçýärin.

411, düşindim

411, 7800 eýeledim

411, düşindim

Galmak (peselmek) şertleriň ýumuşynda hökmany habar beriş nokatlary (kontrol orientiry) ýada olara çenli aralyk, şeýlede galmak (peselmek) rejimiň häsiýetnamalary ulanylýar :

- Petrowka

- Galmagy (peselmegi) tizleşdiriň (mümkinçiligne görä)

- Zaharawkadan soň 40

- Petrowkadan soň derrew

4.1.5 Pesele (galma) şertleri hasap boýunça goýberilende beýiklik ýumuşy barada rugsady bermekde

411, hasap boýunça peselme Petrowka, 4200 eýelemek

411, hasap boýunça peselme Petrowka, 4200

411, peselmäge başladym 35-de

4.1.6 Eýelenen uçuş eşelonyny saklamak barada buýrukgoýbermekde.

411, 10100 eýeriň		411, 10100 eýerýärin

4.1.7 Uçuş beýikligini üýtgetmek boýunça çäklendirmeler indiki görnüşlerde berilýär :

- Howa ýagdaýy barada maglumat

- Howa giňişligi ulanmak boýunça gadaganlyklar we çäklendirmeler barada maglumat

- Howply meteo hadysalar ýada ornitologiki şertler barada maglumat

Mysal üçin :

- 3900 eýeriň garşydaş 4200-de Siziň araňyzda 30, ýaýrama çep bortlar bilen

- Iwanowka-Petrowka meýdançalarynda 4500-7200 beýiklikleri ýapyk

- Öňünde (çepde sagda) 70 aradaşlykda ýagtylanma. Bortlsr 10100 bulutlaryň ýokarsy bilen geçdiler, ýokarky gyrasy 9100

- 200 çenli beýiklikde ýeliň gyşarmasy gözlenilýär

- Semenowkaň töwereginde süri guş günbatara uçuş 400-e

4.1.8 Uçuş beýikligini üýtgetmek we ony eýelemegi tizleşdirmek zerurlygy barada buýruk hg-ň RL bilen baglylykda galyş (peseliş) tizligi ulaltmak barada maglumat goýbermekden soň.

411, Peselmäni tamamlaň			411, tamamlaýan

4.1.9 Eger hg-ň saklanmagy gurnalan garaşylýan zonasynda zerurlykda ýerine ýetirilýär dis. tarapyndan zonadan (zerurlykda) çykyş wagty we uçuş tertini ýerine ýetirmek barada maglumat goýberilýär.

411, Sinelnikowa 7200 çepe 360-a

411, Sinelnikowa 7200 çepe 360-a

4.2. Howa gämileriniň özara ýerlelişi barada maglumat.

4.2.1 Ýagdaýa görä dis. ekipaža emele gelen konflikt ýagdaýlary habar bermeli, HG-ň özara ýerlelişi barada habar indiki maglumatlary öz içine almalydyr :

- Päsgel berjek hg-ň kurs burçy

-Hg-ň arasyndaky aralyk

-otnositel göçürme

-uçuş (beýiklik) eşelony

-Hg-ň tipi

4.2.2 Otnositel göçürme hg-si terminler boýunça goýberilýär : golaýlaýyş, ugurdaý, garşydaş, daşlaşma, çepden saga (sagdan çepe) kesip geçmek, öňde (yzda) 411, sagda 30, aradaşlyk 40,

Kursy geçip geçöän näbelli hg-si

411, düşündim

Ýada

411, öňde, aradaşlyk 30,

Garşydaş 7200 Ty -134,

7500 eýeriň

411, 7500 eýeleýärin

4.3. Ekipažyň ýerleşişi barada maglumat.

4.3.1 Ekipažyň ýerleşişi barada maglumat hökmany habar beriş nokadyny uçup geçen wagtynda ýada bellenen dis. kontrol punktda habar berilýär.

4.3.2 Ýerleşişi barada maglumatda şu indikiler saklanylaýar :

- HG-ň belgisi

- HHB nokadyny uçup geçen wagty. Eger habar uçup geçenden soň 1 min berilse maglumat goýbermeli däl.

- Atlandyrma (HHB nokadynyň aňladylşy, kontrol punkty, rubej) trassada ýer (uçuşyň marşruty) galmak (peselmek) beýikligi ýada çykyş shemasynda (giriş) aerodrom etrabynda peselmek we gonuşa giriş

-uçuş eşelony (beýikligi)

-indiki HHB nokady (kontrol punkty, rubej) we ony uçup geçme hasaplanan wagt.

411, Semonowka 9100, Weselowa  28

411, düşindim					ýa-da

411, Semenowkada 11, 9100

411, düşindim				  Weselowa 28

4.3.3 Ýerli RLS-dan uçuşy ýerine ýetirmek barada ýeterlik maglumat dis. bar bolsa hg-ň ekipažy HHB nokadyny habar bermäge dis. tarapyndan boşadylýar.

Ýerleşişi barada ekipažyň maglumaty dis.-iň görkezmesi boýunça doklad etmeli kontrol punktynda.

4.3.4 EHHD-da howply ýagdaýda we tebigy (titreme, ýyldyrym, ýagyş, buzlanma, atmosferanyň elektroziýasy we ş.m.) ýagdaýlary dis. etrap trassalarynda howply metroşertleri ýyldyrym ojaklaryň süýşenligi we olaryň çakyşmazlygu üçin görkezme gerek ýagdaýynda uçuş eşelony üýtgetmek.

411, 9600 ýagtylanma bulutlarda güýçli boltanka

411, öňde trassada aradaşlyk

70 ýagtylanma bortlar 10100

Bulutlaryň ýokarsy bilen geçýär,

Ýokarky gyra 9700.

411, 10100 rugsat berýärin

411, 10100 galyň

411, 10100 galýaryn

Ýa-da

411, Petrowkada ýyldyrym

Günortada-günbatara süýşme

411, bortowoý boýunça görýärin

Çepden aýlanmaga rugsat berýärin.

411, bortowoý boýunça çepde aýlanma

Rugsat berýärin.

411, düşindim

Ýa-da

411, Petrowkada ýyldyrym,

Günorta-günbatara süýşme,

50 kursy eýeriň

411, 50 kursy eýerýärin

4.3.5 Ikilenji marşrut punktynda eşelony çalşmak uçuşyň umumy ugruny üýtgedilmegi sebäpli ekipaž dis. punktyny uçup geçmegi we eşelony çalşmagyň zerurlygy barada habar berýär. Bu ýagdaýda dis. ekipaža uçuş eşelony we ony eýelemek barada buýruk berýär.

411, Gromobda 8.40, eşelon çalşygy

411, Gramowa çenli 9600 galyň

4.3.6 Eger uçuş wagtynda meteo şertiň we düzgünleri üýtgetmek zerurlygy ýüze çyksa hg-ň ekipažy dis. rugsat soraýar.

411, gözýetim 1500 buludyň aşaky çägi

150, AUD boýunça uçmaga rugsat beriň

411, AUD rugsat berýärin1200 galyň

411, AUD rugsat berildi,1200 galýaryn.

5. HG-ni ýerleşdirmek aňlamak we ilkinji radiolakasion serişdeleri ulanmak.

5.1 HG-ni aňlamak.

Umumy aňlaýyş metodlary : pelengator (awtomatizirlenen radiopelingatoryň pelingini we azimutyň belligi) baglama (ekipažyň hg-ň ýerleşen ýeriniň uçup geçýäni barada maglumat bilen belgili anyklanan ýeri deňeşdirmek) manowr (dis. bellenen we ekipažyň ýerine ýetirýän manýowryň gabat gelmegi), JRL serişdelerini ulanyp (ekipažyň goýberýän we görkezilýän maglumatlary deňeşdirmek) radiolakatoryň indikatoryň hg-ni aňlamak.

5.2  RLS kömegi bilen hg-ni ýerleşdirmek.

5.2.1 HG-ni ýerleýdirmek üçin ekipaža uçuşyň belli bir ugry boýunça kesgitleme zerur howpsyzlygy üpjin etmek üçin howpsyz eşelon berilýär. Eger kursyň çalşygy sebäpli öz-özünden görünmeýän bolsa onda ekipaža habar berilýär.

411, öňüňizde bort, aradaşlyk 40, 310 kursy bilen

Eýeriň konça çenli (ýada uçuş wagty görkezilýär)

411, 310 kursy bilen eýeriň

5.2.2 Eger öňki kurs gapdal eşelony hg-ň arasynda saklanylýan bolsa ekipaža degişli maglumat goýberilýär.

411, şu kurs bilen eýeriň

411, düşindim

411, kursy habar beriň

411, kurs 50

411, 50 kursy eýeriň

411, 50 kursy eýeleýärin

5.2.3 Ekipaž özüniň ýerleşişini talap etse ýada trassada hg-ň gyşarmasynda ekipaža azimut we aradaşlyk ýada trassa görä ýerleşişi barada maglumat indiki we soňky HBN—ň aradaşlygyny we gerek ýagdaýynda yzarlamaly kursy, burç öwrçmiň beýikligi (artadizomiýa boýunça uçuş) YHZ trassalaryndan çykyşda uçuş maşruty (onuň oky) goýberilýär.

411, ýeriňizi habar beriň

411, azimut 240, aradaşlyk 80

411, azimut 240, aradaşlyk 0

Ýa-da

411, 8 trassada (marşrutdan )saga (çepe) aradaşlyk 75 Semonowkadan (çenli)

411, 8 trassadan (marşrutdan) saga (çepe) aradaşlyk 75 Semonowkadan (çenli)

3.2.4 HG trassadan (marşrutdan ) çykandan soň dis. onuň ýerleşişi barada maglumat berýär.

411, trassada (marşrutda) azimut 70, aradaşlyk 40

Ýa-da

411, trassada (marşrutda) 70 Iwanowka aradaşlygy (çenli)

411, trassada (marşrutda)

5.3 IRL serişdelerini ulanmak.

5.3.1 Dis. bilen ekipažyň arasyndaky IRL serişdeleri ulanylyp radio alyş-çalyşygynda bort kabul edijileriň we jogap berijileriň işleriň rejimine görä standart jümleler ulanylýar.

| Jümleler | Manysy |
| --- | --- |
| Kody gurnaň | Buýruga görä aňladylyş indiwidual kody gurnaň |
| Kody tassyklaň | Indiwidual aňladylyş kodyny gurnalanyny tassyklaň |
| Ikilenç kody gurnaň | Indiwidual aňladylyşyň ikilenji bellenilenini ýakyň |
| “Betbagtçylyk” kody, “Mayday” | Betbagtçylyk kodyna talap |
| Beýikligi görkezijiniň gurnalandygyny barlaň we beýikligi tassyklaň | Basyşyň gurnalandygyny barlaň we uçuş beýikligini tassyklaň |
| Beýikligi barlaň | Uçuş beýikligini barlaň we tassyklaň |

5.3.2 Dis. IRL serişdelerini ulanmak baradaky görkezmesini hg-ň ekipažy tassyklamaly ýada gaýtalamagy haýyş etmeli.

411, kod 6411

411, kod 6411

411, kody tassyklaň

411, kod 6411

411, beýikligi ölçeýjiniň gurnalandygyny barlaň we beýikligi tassyklaň

411, kabul edijiniň we jogap berijiniň işleýşini tassyklaň

411, kabul ediji we jogap beriji işlänok

5.3.3 Aragatnaşygyň hökmany ýagdaýyny gysgaltmak üçin dis. hg-ne “gözleg ikilenji boýunça” rejimini girizýär. Bular ýaly rejimde ekipaž HHBN-ny we HHD zonasynda (etrabyndan) çykanlygyny diňe dis. görkezmesi (talaby) boýunça habar berýär. Eger eşelony (beýikligi) çalşmak zerurlygy ýüze çykan bolsa onda ol ekipažyň talaby bilen dis. rugsady ýada dis. görkezmesi boýunça amala aşyrylýar. “Gözleg ikilenji boýunça” rejimi girizilenden soň ekipaž uçuş plan boýunça we dis. radio aragatnaşygy bilen onuň kanalyny (ýygylygyny) üznüksiz diňlenip ýerine ýetirmeli.

“Kiýew kontrol”  85411

Semonowka 10100, Petrowka 14

85411, “Kiýew kontrol”

Ikilenji boýunça kontrol geçirýärin,10100 eýeläň.

4.11 Gözleg ikilienji boýunça 10100.

6.HHD nokatlaryň dispeçeri we howa gäminiň ekipažy bilen radio alyş-çalyşygyň fraziologiýasy.

6.1. Sürüş dispeçer nokady.

6.1.1 Hereketlendirijini işletmek barada talap.

6.1.1.1. Hereketlendirijini işletmek üçin rugsat ýerde hereketlendirijini işlenilende ýangyjy köp ýetmezligi üçin soralýar.Hereketlendirijini işletmesi diňe dispeçeriň rugsady bilen amala aşyrylýar.

Borispol – sürüş 85411 işletmäge rugsat beriň.

85411 Borispol – sürüşi işletmäge rugsat berýärin. 85411 rugsat berildi.

6.1.1.2. Hereketlendirijini işletmek we kontrol asylmasyna rugsady dik uçaryň ekipažy soranda sürüş dispeçerden kontrol asylmadan soň start dispeçeri ýerine ýetirýär:

- uçar boýunça uçuşda hhd uçarlarynyň bellenilen goýberiş rubežlerinde .

- dik uçar boýunça uçuşda – ekipaž kontrol asylmany ýerine        ýetirendigini habar berenden soň.

Borispol 20123 işletmegi we kontrol asylmagy rugsat beriň.20123 Borispol işletmegi we kontrol asylma rugsat berýärin.

123 rugsat berildi.123 kontrol asylmany ýerine ýetirdim, uçuş uçar boýunça , deslapky starty rugsat beriň.123 deslapky starta 35Ý boýunça rugsat berýärin.Ýada 123 kontrol asylmany ýerine ýetirdim uçuş dik uçar boýunça.

123 SDN bilen işläň 118.5

6.1.1.3. Eger howa gäminiň uçuşy gijä galan bolsa ekipažy işletmegi wagty we planlaşdyrylýan uçuş wagty habar berilýär.

Borispol 85411 işletmäge  rugsat beriň.85411 Borispol işletme 22-de 411 işletme 22 – de ýa – da 85411 Borispol garaşyň uçuş 45 – de 411 garaşmak uçuş 45 – de.

6.1.2. Tirgegi soramak.

6.1.2.1. Howa gäminiň tirkege zerurlygy ýüze çyksa ekipaž işletme ýerine dispeçerden tirkrge rugsat soraýar.

Borispol 85411 tikege rugsat beriň 85411 Borispol 5 SÝ  tirkege rugsat berýärin ýa – de 85411 Borispol garaşyň 411 garaşýaryn.

Tirkege rugsat berilende bilelikde işletmegiň şertleri hem goýberlip bilner:

- taýýarlyk boýunça;

- talap boýunça;

- bellenilen zaman;

6.1.3. Uçuşy ýerine ýetirmek üçin sürüöiň tertibi barada görkezme.

6.1.3.1. Sürüşiň tertibi (uçuşa öwrümde) barada dispeçeriň görkezmesi şumaglumaty saklamaly:

- UGZ – nyň marker nomeri we uçuşyň magnit ýol burçyny;

- Marşruty;

- Sürüş şertleri (çäklendirmeleriň we päsgelçilikleriň barlygy);

- Howa gäminiň hökmany durmaly ýeri;eger ol deslapky start bolmasa;

- UGZ zonasyndan çykyş şertlerini goýbermeli(eger olar gurnalanda tapawutlanýan bolsa) indiwidual aňladylşyň kody we basgançaksyz eşelonden galmak şertleri;

Aşgabat sürüş TUA 405 deslapgy starty rugsat beriň.TUA 405 Aşgabat sürüş howa gämisiniň zonasyna 30 çep 5 SÝ boýunça SÝ – da ol gar (suw üýşmesi we ş.m).

Deslapky starta rugsat beriň.

Aşgabat sürüş TUA 405 UGZ 30 çep 5 SÝ boýunça deslapky starta rugsat berildi.TUA 405 1-nji öwrüm 600 Afkanyň üstü bilen keseke 9600 alyň.

TUA 405 uçuşdan soň 1-nji 600 afgana 9600 alýaryn...

TUA 405 uçuşdan soň afganyň üstü bilen kesekä 9600 alyň...

TUA 405 uçuşdan soň afgana 9600 alýaryn...

TUA 405 start bilen işläň...(startyň ýygylygy TUA 405 start bilen )

6.1.1.3.2 Sürüşiň gidişinde dispeçer ekipaža çaknyşma howpy bar bolan howa gämisini hereketi barada habar berýär.

411 3 SÝ boýunça çepden saga il-86 uçary kesip geçýär, geçiriň.

411 3 SÝ boýunça il-86 geçiriň.

6.1.4. Deslapky satarta ýetenligi barada maglumat.

6.1.4.1. Deslapky startyň ýerine ýetirilendigi ýa-da howa gäminiň hökmany ýeri barada ekipaž dispeçere habar berýär.

411 deslapky satartda 411 start bilen işläň. 118.5 ýa-da 411 magstralynda SÝ 6 411 deslapky starty eýelemegi rugsat berýärin (garaşyň).

6.1.5. Gonuşdan soň sürüşiň tertibi barada görkezme.

6.1.5.1. Sürüşi tertibi barada dispeçeriň görkezmesinde şu indikiler saklanmaly:

- duralganyň ýeri;

- sürüşüň şerti(çäklendirmeleriň we päsgelüilikleriň barlygy).

- marşruty;

6.1.5.2. Howa gäminiň SÝ – da ýerleşişi barada maglumat habar berilenden soň howa gämisiniň ekipažyna habar berilýär.

Kuýuşow sürüş 85411 5 SÝ

85411 Kuýbuşew sürüş duralga 8 5 SÝ – dan 2 SÝ ýa – da 85411 Kuýbeşew sürüş duralga 21 5 SÝ bilen 3 SÝ. Ol gar (buz meýdançalary we suwuň üýşmesi we ş.m.)

ýa – da 85411 Kuýbyşew  sürüş maşynyň yzyndan baryň.

Start dispeçer nokady.

6.2.1. Ýerine ýetiriji starty sotamak;

6.2.1.1 Ýerine ýetiriji starty eýelemegi ýerine ýetirmeli.Diňe start dispeçeriň rugsady bilen;

6.2.1.2. Ýerine ýetiriji starty eýelemegi rugsady bermegiň mazmuny:

- aeroportda radio habar beriji ATIS bar bolsa meteo maglumatlary üýtgände ATIS habarlarda ýok bolsa.

- aeroportda radio habar beriji ATIS ýok bolsa aerodromyň etrabyndan çykmagyň we uçmagyň şertlerini gerek bolsa meteo şertler barada maglumat UGZ ýagdaýy guşlar bar bolsa.

Aşgabat start TUA 405 ýerine ýetiriji starty rugsat beriň uçuş minutdan.

TUA 45 Aşgabat start ýel 300 5 ýerine ýetiriji starty rugsat edýärin.

Aşgabat TUA 405 ýerine ýetiriji starty ýeýeläň.

TUA 405 Aşgabat start ýel 300 gradus ýerine ýetiriji starty rugsat edýän 1 – nji öwrüm 1000m Afgandan 9600m eýeläň.

Aşgabat start TUA 405 ýerine ýetiriji starty eýeläň uçuşdan soň 1 – nji öwrüm 1000m Afgana 9600 eýeläň

Aşgabat TUA 405 uçuşa taýýar.

TUA 405 uçuşa rugsat edýärin uçuşdan soň töwerek dipeçeri bilen bilen ... (töwerek dispeçeriň ýygylygy).

TUA 405 uçýaryn uçuşdan soň töwerek dispeçeri...(töwerek dispeçeriň ýygylygy).

6.2.1.4. Ekipaža ýerine ýetiriji starty eýelemegine rugsat bermekden soň başga uçuşy ýerine ýetirmeli aerodromyň etrabyndan çykmak görkezmeleri belläp biler.

85411 Borispol start UGZ 36 sag ýel 60 gradus 4 ýerine ýetiriji starty rugsat berýän.Gönüden 800m eýeläň sag öwrüm bilen Aleksiwa.

411 ýerine ýetiriji satarty eýeläň gönüden 800m eýeläň sag öwrüm bilen Aleksiwa.

6.2.1.5. Eşelony basgançaksyz beýiklikde eýelemegi mümkinçiligi bar ýagdaýda start dispeçeri ýerine ýetiriji starty eýelemegi rugsat berende goşmaça ekipaža töwerek dispeçeri bilen öňünden gürleşen beýiklige galmak UGZ – den çykyş şertlerini berip bilmek.

6.2.2. Uçuşy soramak.

6.2.2.1.Ekipaž taýýar bolsa ýerine ýetiriji startda durman dispeçerden uçmagy rugsat bermegini sorap biler.

Borispol 85411 ýerine ýetiriji  starty rugsat ediň uçuşa taýýar.

85411 Borispol ýel 60 gradus 4 ýerine ýetiriji starty we uçuşy rugsat edýän.

411 ýerine ýetiriji starty eýelän we uçýan.

6.2.2.2. Egerde uçuşa rugsat berilmedik ýagdaýda ýerine ýetoroji startda  saklanmaly we ekipaža dispeçer uçmaga rugsat berýänçä ýerine ýetiriji startda durmaly.

411 ýerine ýetiriji starta durmaga rugsat beriň  uçuşa taýýar.

411 ýel 60 gradus  ýerine ýetiriji startda durmaga rugsat beriň uçuş komanda boýunça.

411 ýerine ýetiriji starty yuýaryn uçuş komanda boýunça.

6.2.2.3.Wertolýot boýunça uçuşy ýerine ýetirmekde ekipaž dispeçerden uçuşa rugsat soramaly ýerleşişi we uçmaga taýýarlygyny habar berýär.

Borispol start; 20123 uçuşa  yaýýar duralga 8.

6.2.2.4. Ýerine ýetiriji starty eýeleýänligi barada howa gämisi uçuşa taýýarlygyny  dispeçere habar berýär.

411 uçuşa taýýar.

411 uçuşa rugsat berýärin.(garaşyň)

411 uçýaryn (garaşýaryn).

Borispol 85411 ýerine ýetiriji starty rugsat berýärin.

85411 Borispol ýel 60 gradus 4. ýerine ýetiriji starty rugsat edýärin Perowka 6000m beýikligini alyň 1200m kesip geçeniňizde golaýlaşma 118.5 habar beriň.

411ýerine ýetiriji starty eýeläň Petrowka 6000m 1200 kesip geçeniňde golaýlaşma 118.5

Borispol 85411 ýerine ýetiriji starty rugsat edýärin.

85411 Borispol  garaşyň ýa-da

85411 Borispol ýel 60gradus 5 ýerine ýetiriji sterty rugsat edýärin.

Uçuşy rugsat berlenden ýerine ýetirersiňiz.

411 ýerine ýetiriji starty eýeläň uçuşy rugsat bereniňizde ýerine ýetirmeli.

6.2.2.5. Uçuşy ýerine ýetirmek howa gäminiň ekipažyna rugsat 200m beýiklikde töwrek dispeçer bilen araçlaäk geçiş üçin rugsat bilen birlikde .Şu beýikligi alýança dispeçer startyny  radiostansiýnyň ýygylygyny  diňlemäge borçly

Kesgitleme:Eger uçuşa ýa-da gonuşa rugsat berlenden soň  ýerine ýetirilen startda durmazdan 1min ýň onda ekipaz rugsady ikilenç almaly.

6.2.3.Uçuşa gadaganlyk.

6.2.3.1.Dürlü sebäpler üçin uçuşu ýerine ýetirmek zerurlygy ýüze çyksa ekipaž gonmaga we UGZ – niň boşatmagyň tertibini howa gämisine goýberilýän:

Uçmazlyga rugsat şu maglumatlardan ybarat:

- uçmazlyga rugsat barada iki gezek gaýtalanylyn talap

- sebäp barada maglumat

- ekipažyň hereketi  barada buýruk

411 uçmagy gadagan edýärin.Göz ýetim minimumdan aşakda duralga SÝ 6 boýunça 411 uçuş gadagan edildi duralga SÝ 6 boýunça ýa-da

411 uçuşy gadagan edýärin uçuşy gadagan edýärin garaşyň.

411 uçuş gadagan edildi garşyň.

62.3.2.Eger uçuşa rugsat berilenden soň uçuşyň howpsyzlygyna howp salýan päsgelçilikler dörän bolsa dispeçer ekipaža habar bermeli.Ekipažyň özi uçuşy bes eden bolsa dispeçere sebäbini habar bermeli.

411 4 SÝ – dan UGZ maşyn aragatnaşyksyz.

411 uçuşy bes etdim maşyn görýärin ýa – da

411 uçuşy bes etdim birinji hereketlendirijiniň ýangyny.

411Düşündim.

Umumy ýagdaýlarda görkezilýär:

-tilsimatyň haýsy resminamalar esasynda düzüleni.

-guramaklygyň aýratynlyklary, jogapkär etrabynda HHD-ny amala aşyrýan dispetçerleriň funksiýalaryny bileleşdirmekligiň ýagdaýlary we şertleri.

-duýdyryşlar, ýatlatmalar we görkezmeler

Nobatçylyga taýýarlyk we nobatçylygy kabul etmek bölüminde görkezilýär:

-dispetçeriň instruktažda iş ýerinde hökmany tanyşmaly soraglary

-anyklanylmagy talap edilýän soraglar ýa-da maglumatlar

-nobatçylygy bermegiň we ony resmileşdirmegiň tertibi.

-uçuşlaryň ýolbaşçysynyň nobatçylygy tabşyrmany amala aşyrmaklygy gadagan edip bilýän şertleri.

HHD-nyň geçiş çäkleri bölüminde berilýär:

-kontrolnyý oriýentirleri, geografiki koordinatlary görkezmek bilen jogapkärçilik çekýän etraplaryň zonalaryň sektorlaryň serhetleri.

-dik we kese tekizlikdäki dolandyrylyşy kabul ediş-geçiriş çäkleri.

HHD bölüminde dispetçeriň işiniň mazmuny açylyp görkezilýär:

-goňşy dispetçerden HHD kabul edilende (berlende) şeýlede hökmany habar berilmeli nokady uçup geçende ýerine ýetirilýän işler.

-ätiýäç aerodroma gönükdirlende ýerine ýetirilmeli işler.

-bar bolsa WRL serişdeleri ulanylandaky hereketler.

-halkara howa gatnawlaryny amala aşyrýan howa gäminiň (HG) hereketini dolandyrmakda ýerine ýetirilýän işler.

Aýratyn şertlerdäki we aýratyn ýagdaýlardaky uçuşlarda HHD-ny ýerli şertleriň aýratynlyklaryny hasaba almak bilen amala aşyrmagyň mazmuny açyp görkezilýär.

Dispetçeriň gulluk instruksiýasynda bir dispetçeriň beýleki bir dispetçere göniden-göni we operatiw taýdan boýun bolmaklygy görkezilýär. Dispetçere ýüklenilýän borçlar, hukuklar we jogapkärçilikler kesgitlenilýär.

Aerodrom dispetçer nokadynyň işiniň tilsimaty.

HG-riň hereketini meýileşdirmek we üpjün etmek.

Howa hereketiniň bir sutka meýilnamasyny düzmek üçin, aerodrom dispeter nokadynyň (AND) dişpetçeri we ADN meýilişdirji dispetçerinde hökmany bolmaly:

-şu günki HG-riň iberiljek merkezi we ýerli raspisaniýasynyň meýilnamasy;

-Raýat awiasiýasynyň (RA) uçarlaryň bölümçileriň meýilnama-narýadyndan we uçuş meýilnamalaryndan ýazgylar;

-HG-niň komandirinden we beýleni bölümçileriň öňinden taýýarlanan uçuş maýilnamasy, meýilnamadan çykan we meýilnamada bolmadyk uçuşlary ýerine ýetirmek;

-Gonuş aerodromy we ätiýäç aerodromlaryň HG-ni kabul etmäge taýýardygy barada maglumatlar;

Şu maglumatlara esaşlanyp dispetçer uçuş güniň öňünden, howa hereketiniň bir sutka maýilnamasyny goýulan düzgünde düzmäge borçly.

Bir sutka meýilnamany düzýän dispetçer indiki şertleri ýerine ýetirmäge borçly:

-HG kysymy, onuň degişleligi meýilnama gabat gelmeli;

-Uçuşy ýerine ýetirmek üçin ekipaž, ekipažlaryň grafigine bagylykda meýileşdirilmeli;

Taýarlanan bir sutka meýilnama awiakärhananyň başlygyna tassyklanmak üçin berilýär. Tassyklanan uçuş meýilnamasy esasy iş resminamasy bolýar we nobatçylyk wagty dispetçerde bolýar.

Bir sutka meýilnamany üpjün etmek üçin dispetçer, beýleki dispetçer nokatlara ondan habarlary bermeli. Aeroportynyň gulluklaryna we salgylara habar bermeli. Dispetçer habar beriş tabeliň düzgüni boýunça habar bermägi borçlydyr.

Meýilnamany düzenden soň dispetçer borçly:

-meýilnamada liter reýsleri belik bilen belemeli.

-HG-riň we ekipažlaryň rezerwlarynyň bardygyny barlamaly, rezerwyň ýok wagty uçuş ýolbaşçysyna (UÝ) nobatçy kamandira habar bermeli;

-Uçuş meýilnamadan daşary uçup gelýän reýslara, aeroporta uçuşyň gadagandygyny ýa-da uçup gelmeli wagtynyň süýşürlendigi barada habar bermeli.

HG-niň uçuşyň saklandygyny barada habary dispetçer UÝ (uly dispetçere) bermäge borçly, habary biriş tabeliň gorkezilen salgylara hem bermeli.

Nobatçylygyň dowamynda dispetçer borçly:

-AND-na ekipažlaryň uçuşdan öňki taýýarlygyna gelmegine gözekçilik etmek, ekipaža uçuşy ýerine ýetirmek üçin şertlerini aýtmak, goýulan wagtda gelmese UÝ habar bermek.

-Meteo gullugyna saklanan reýsleri we meýilnamada daşary reýsleri üçin zaýawka bermek. Saklanan reýsleriň uçuşuny üpjün etmek harby sektor bilen öňünden uçuşy ylalaşmak.

-Meýilnamada bar bolan üýtgeşmeleri aeroportyň hemme gullaklryna habar bermek.

HG-ni kabul etmek we goýbermek.

HG-mi uçuşy ýerine ýetirende.

Ekipaža dispetçer rugsadyny bermezden öň dispetçer borçly:

-Uçuş aerodromynda bar, boljak howanyň ýagdaýlary uçuşy ýerine ýetirmeli minimundan pes däl, marşrutda, gonuş aerodromynda we ätiýäç aerodromynda boljak howaň ýagdaýy goýulan talaplara gabat gelýär;

-Uçuş, gonuş we ätiýäç aerodromlaryň tehniki ýagdaýyny takyklamaly;

-Howanyň ýagdaýy, uçuşa gadagan etme, çäklendirmeler uçuşa päsgel bermeýändigini barlamaly.

-HG-niň komandirinde uçuş tabsyrygynyň bardygy we dogry düzülendigini barlamaly, şturman žurnaly, meteo resminamalaryny we olaryň uçuş meýilnamasyna we uçuşyň wagtyna gabat gelýändigini barlamaly.

Aeroportda nobatçy şturman ýok ýagdaýynda, HG-niň komandiriniň aerodromdan çykyş shemasynyň aerodromda sürüş düzgünlerini bilýändigini, yangyjyň gerek mukdarda hasaplamalary ätiýäçlik bilen, uçuş aerodromynda yzyna geliş we ätiýäç aerodroma gidiş rubeži barlamaly.

-uçuşyň dowamylygy we ekipažiň iş wagty goýulan normalara gabat gelýändigini, uçuş tabşyrygynda uçuşdan öňki medesina gözegçiliginden geçendigi, lukmanyň beliginiň bardygyny barlamaly.

-Etrap merkezi (EM) HHD dispetçeri, HG komandiri bilen uçuşyň eşelony gürleşmeli, uçuşy trassadan daşary ýerine ýetirende harby sektor bilen ylalaşmaly we uçuş meýilnamada belik etmeli.

-etrapda HHD awtomatlaşdyrlan ulgamy bar bolsa, halkara reýsleri ýerine ýetirýän ekipažiň doldyran uçuş blankasyny (flaýt plan) dogrydygyny barlamaly.

ADN dispetçeri ekipaža uçuşa dispetçer rugsadyny, uçuş tabşyrygyň we HG-niň komandiriniň uçuşa çözgüt çykarmagyň esasynda berýär, eger:

-uçuş aerodromyň tehniki ýagdaýy goýulan talaplara gabat gelýän bolsa;

-ätiýäç aerodromyň tehniki ýagdaýy goýulan talaplara gabat gelýän bolsa;

-uçuş aerodromynda howanyň ýagdaýy uçuşy ýerine ýetirmek üçin päsgelçiliksiz bolsa, bar bolan hem-de boljak meteo ýagdaýlary uçuşy ýerine ýetirmek minimumdan pes bolmasa.

-marşrutda, gonuş we ätiýäç aerodromda boljak howa talaplara laýyk bolsa;

-ekipažda uçuşdan öňürti gerek bolan dynçyň bardygy, medisina we şturman gözegçiliginden geçendigi, gerek bolan uçuş resminamalary we maglumatlary alan bolsa.

-nobatçy şturmanyň hasaplan, uçuş tabşyrygynda görkezilen ýangyjyň mukdary bolmalydan az bolmasa.

Harby  HG-si  raýat  aerodromlarynda  uçmagy  üçin,   şeýle-de   RA

HG-si goýulan marşrutlarda uçuşy ýerine ýetirmek üçin ýa-da harby aerodromda gonmak üçin ADN dispetçeri rugsadyny diňe Harby sektoryň EM HHD  razylygy bilen berýär.

HG-niň komandiri uçuşa çözgüt kabul edendigini hem-de dispetçeriň rugsadyny alandygyny dispetçeriň rugsat žurnalyna ýazylýar.

ADN dispetçeri rugsadyny berenden soň, dispetçer ýerde sürüş dispetçer nokadynyň (ÝSDN) dispetçerine ýa-da start dispetçer nokadynyň (SDN) dispetçerine eger-de ol ÝSDN işini ýerine ýetirýän bolsa, indiki habary bermeli:

-HG-niň gonuş aerodromyny;

- HG-niň uçuş wagtyny

- HG-niň reýsiniň belgisi we literi

-HG-niň kysymy we belgisi

- HG-niň uçuş eşelony (beýiklik)

Aeroportda PDSP dispetçeri bar bolsa, onda oňa uçuşa rugsat berendigini aýtmaly. Uçuş telegrammasyny taýýarlamaly, oňa hemme maglumatlary ýazmaly. FPL salgy bölümini doldyrmaly we telegrafista uçuşdan 30 minut öň bermeli.

HG-mi uçuşy ýerine ýetirenden soň uçuş wagtyny belemeli, uçuş telegrammasyny ibermeli, harby sektora habar bermeli.

HG-niň uçuşy, meýilnamada görkezilen uçuş wagtyndan 20 min saklansa, şeýle-de saklanmagy uzaldylsa, dispetçer täzeden dispetçer rugsadyny bermäge borçly, meýilnama üýtgeşmeleri bellemeli.

HG-mi uçup gelende dispetçer borçly:

-SDN dispetçerinden HGniň gonuşynyň wagtyny almaly;

-meýilnamada gonuşyň wagtyny bellemeli;

-HG-mi gonandygy barada telegramany bermeli;

Ýerde sürüş dispetçer nokady (ÝSDN)

Howa hereketi dolandyrmak

HG-mi uçuşy ýerine ýetirende dispetçer borçly:

-ADN dispetçerinden HG-niň uçuşa rugsady barada maglumaty almaly:

HG-niň gonuş aerodromy;

HG-niň uçuş wagty;

HG-niň reýsiniň belgisi we literi;

HG-niň belgisi we kysymy, kody;

-alan maglumatlary start dispetçer nokadynyň (SDN) dispetçerine bermeli.

Ekipaža hereketlendirjileri işletmek, tirkewe almak rugsadyny bermezden öň, ilki bilen dispetçer, hereketlendirjileri ýerde artykmaç işletdirmezligi üçin, tirkewe rugsat bermek ýa-da hereketlendirjileri işletmek işini seljermeli.

HG-niň komandiri sürmekligi soranda dispetçer borçly:

-HG-niň ýerini hem-de sürüş marşrutynda päsgelçilik ýokdygyny göz ýetirmeli;

-deslapgy startda sürmegine rugsat bermeli;

-ekipaža uçuş-gonuş zolagyň (UGZ) belgisi, marşrutyň sürüş şertlerini bermeli;

-HG-niň hereketine gözegçilik etmek deslapgy starta çenli;

-deslapgy startda ekipažiň habar bermeginde dispetçer ekipaža SDN bilen radioaragatnaşygyna geçmegini görkezme bermeli, iş ýygylygyny bermeli;

HG-si uçup gelende ekipažiň UGZ boşadanlygy habary berende dispetçer borçly:

--HG-niň ýerini hem-de sürüş marşrutynda päsgelçilik ýokdygyny göz ýetirmeli;

-ekipaža sürmegi rugsat bermeli, sürüş ýodajygyny aýtmaly durulgasynyň belgisini bermeli;

-ekipaž bilen aragatnaşykda bolmaly, duralga barýança hereketlendirjileri öçürýänçä;

Start dispetçer nokadynyň işiniň tehnologiýasy

Start  dispetçeri uçup gidýän uçuş apparatlaryň deslapky startdan belli bir aerodromda uçuşy ýerine ýetirmegiň instruksiýasy esasynda  bellenen beýiklige çenli  howa hereketini dolandyrýar. Start dispetçeriniň bu meseläni çözende, uçuşy ýerine ýetirmegiň birnäçe düzgünlerini nökmany ýetirmelidir. Start dispetçerine  uçmazdan öňki starty (ýerine ýetiriji start) iki uçuş apparatlar bir wagtda eýelemäge gadagan edilýär.

Uçuşy düzgün boýunça  uçuş-gonuş zolagynyň bosagasyndan ýerine ýetirmeli. Käbir  aeroportlarda uçuşy uçuş-gonuş zolagynyň başyndan däl nokatdan ýerine ýetirmäge rugsat berilýär, eger-de şol aerodromyň instruksiýasynda şonuň ýaly uçuş göz öňüne tutulan bolsa we uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygy uçup başlanýan nokatdan zerur bolan uzynlykdan az däl.

Ugurdaş (howanyň hereketinde) ýelde şol aerodromyň instruksiýasy esasynda uçuşy ýerine ýetirip bolar, ýöne ugurdaş ýeliň tizligi uçuş apparatlaryň uçuş dolandyrylyşy boýunça Instruksiýasynda görkezilenden  uly bolmaly däl. Ol garly we doňly uçuş-gonuş zolagynyň uzynlygyna garamazdan gazoturbin hereketlendirijili uçuş apparatlary uçuşy uçuş-gonuş zolagynyň başyndan başlamaly.

Uçuş üçin  hereketiň başyndan 200m beýiklige çenli ekipaža we dispetçere uçuşa howp abanýan ýagdaýdan başga wagt aragatnaşyga çykmaga gadagan edilýär. Eger-de uçuş tabşyrygy 200m beýiklikde ýerine ýetýän bolsa, onda aragatnaşygy bellenen beýikligi eýeläninden soň gurnamaly. Uçuşda howp abanan ýagdaýynda, eger-de çözgüt çykarylýan tizlige ýetilmedik ýagdaýynda, ekipaž uçuşy bes etmeli. Täzeden uçuş bes edilen uçuşyň sebäbi anyklanylmasa gadagan edilýär.

Uçup gidýän uçu\ apparatlary hyzmat edilende start dispetçeri yzygiderli aşakdaky meseleleri çözýär;

- Uçuş apparatlaryny dolondyryşa almagyň taýýarlygy. Bu meseläniň maksady     maglumat almakdan we uçuşyň howpsyzlygyny üpjün etmek taýýarlygyndan ybaratdyr. Onuň üçin dispetçer aşakdakylaryny ýerine ýetirmeli.

- ruleniýe dispetçerinden ekipaža uçuş üçin dispetçer rugsadynyň     barlygy barada maglumat almaly;

- alynan maglumaty uçuşyň we gonuşyň wagty barada hasabat žurnalyna ýazmaly;

- ruleniýe dispetçerine tassyknama bermeli;

- uçuş apparatynyň kysymy we belgisi, uçuş wagty we eşelony ýa-da beýikligi

- uçuşuň we uçuş zonasyndan çykmagyň şertlerini ylalaşmak. Bu mesele deslapky starta çenli çözülmeli. Meseläni çözmek üçin aşakdakylary ýerine ýetirmeli;

- aýlaw dispetçerinden beýiklik we öwrümiň ugry boýunça maglumat almaly;

- aýlaw dispetçerine uçuşyň şerti barada maglumaty alanlygy barada tassyknama ugratmaly.

Uçuşdan öňki starty eýelemegi uçuş apparatynyň deslapky startda sürüş ýodasynda ýerleşen wagtynda çözülýär. Bu mesele çözülende uçuş-gonuş zolagy aerodromyň bir strukturasy esasynda boş ýa-da boş däldigini göz öňüne tutmaly. Onda-da uçuş apparatynyň uçuş-gonuş zolagynda bolandygyna garaman gonuşa gelýär, gonuş gönüligindäki uçuş apparatyny hem göz öňüne tutmaly. Şonuň üçin uçuşdan öňki starty eýelemäge rugsat berilýär, haçan-da uçýan we gonuşa gelýän uçuş apparatlaryň arasyndaky howpsyz interwal üpjün edilýän bolsa, bu interwallar aerodromyň belli bir şertlerini hasaba alyp kesgitlenýär. Bu meseläni çözmek üçin;

- Ekipaždan uçuşdan öňki starty sorag boýunça almaly;

- Eger-de uçuş-gonuş zolagy boş bolsa, start dispetçeri bilen uçuşdan öňki starty eýelemekligi ylalaşmaly we start dispetçerinden eýelemäge rugsat almaly;

- Ekipaža uçuş-gonuş zolagyny eýelemäge rugsat bermeli we aerodromda uçuş maglumatynyň awtomatiki beriliş ulgamy ýok ýagdaýynda aşakdakylary bermeli;

  - Uçuşyň magnit ýol burçyny (MPU);

  - Ýeliň ugruny we tizligini;

  - buludyň aşaky çäginiň beýikligini, eger-de 200m we ondanam pes bolsa, uçuş-gonuş zolagynyň gözýetimini, eger-de 2000m we pes bolsa;

  - uçuş kursunda howply meteo şertleri bar ýagdaýynda;

  - uçuş kursunda guşlar toplumynyň barlygyny;

  - uçuşdan soň ýerine ýetirilmeli manýowryny;

  - uçuş-gonuş zolagynyň ýagdaýy barada maglumatlaryny;

мeteogullukdan ýa-da ekipaždan alnan maglumat esasynda ýer                       gatlagy golaý beýiklikde ýel süýşme şertiniň barlagyny. Ekipaždan   tassyknama almaly;

  - Eger-de uçuş-gonuş zolagy boş bolmasa ýa-da gonuşa göniligindäki      uçuş apparatyna çenli interwal az bolsa, ruleniýe hereketini gadagan etmeli;

  - Uçuş apparatynyň uçuşdan öňki starta çenli hereketine gözegçilik etmeli.

Bu mesesläniň maksady hereketiň we uçuşdan öňki starty dogry eýelemegiň gözegçiligidir. Marşrut bozulan ýa-da uçuş-gonuş zolagynda uçuşdan öňki start nädogry eýelenen ýagdaýynda, ýalňyşlygy düzetmek boýunça dispetçer görkezme bermeli.

SDP dispetçerlerine ekipaža uçuşy rugsat bermäge gadagan edilýär, eger-de;

  - Başga bir uçuş apparaty uçuşy ýerine ýetirýär ýa-da ikinji aýlawa gidiş manýowryny ýerine ýetirýär ýa-da onuň ýerleşişi bellenen interwallary üpjün edip bilmeýär;

  - Ýeliň tizligi we ugry berlen uçuş apparatynyň instruksiýasynda bellenen çäklenmelerden uly;

  - Uçuşyň howpsuzlygyna päsgel berjek howply meteo şertler ýa-da guşlar toparynyň üýşmeleňi bar;

  - Uçuş-gonuş zolagynyň ýagdaýy bellenen talaplara jogap bermeýär.

Bu meseläni çözmek üçin hökmany:

- Ekipaždan uçuşa taýýarlygy barada hasabat almaly “425 к взлету готов”;

- Eger-de howanyň we uçuş-gonuş zolagynyň ýagdaýy uçuş düzgünleriniň talaplaryny üpjün edýän bolsa, uçuşa rugsat bermeli. Eger-de hakyky howa bellenen minimumdan pes bolsa, hökmany meteo şertler barada ekipaža habar bermeli. Uçuşyň rugsady şol bir wagtda aýlawyň beýikligini eýelemegini we ekipaža aýlaw dispetçeri aragatnaşyga çykmagy aňladýar. Bellenen beýikligi eýeleýänçä ekipaž start dispetçer nokadynyň  radio stansiýasyny:

- Maglumaty alanlygy barada ekipaždan tassyknama almaly “425 взлетаю”;

- Eger-de uçuşyň hakyky şertleri Howa hereketiniň dolandyrylyşynyň düzgünleriniň talaplaryna deň gelmeýän ýagdaýynda, ýöne bu deň gelmezlik uzak wagtlyk däl bolsa, onda uçuşy gadagan etmeli. “425 ждите”. Bu uçuşyň rugsady goşmaça beriljekdigini aňladýar.

- Ekipaždan tassyknama almaly :425 ждите”.

- Eger-de uçuşyň hakyky şertleri Howa hereketiniň dolandyrylyşynyň düzgünleriniň talaplaryna deň gelmeýän ýagdaýynda we bu deň gelmezlik uzak wagtly bolsa, onda uçuşy gadagan etmeli we uçuş-gonuş zolagyny boşatmak görkezmesini bermeli;

- Ekipaždan tassyknama almaly;

- Bu barada ruleniýe dispetçerine, uçuşlaryň ýolbaşçysyna we aeroportyň başlygynyň orunbasaryna habar bermeli.

Uçuş meýdanyna esasanam uçuş-gonuş zolagyna dolandyryş talaplar bildirilýändigini start dispetçeri göz öňüne tutmalydydyr.

Bu talaplar meteo we başga faktorlaryň täsiri esasynda bozulýar. Şonuň üçin uçuş meýdanyny bejergi we arassalaýyş işlerini ýerine ýetirmek maksady bilen dürli tehnikalar çykýar. Bu meseläni çözmek üçin start dispetçeri;

- Uçuşlaryň ýolbaşçysynyň rugsady esasynda tehniki we beýleki serişdelere uçuş meýdanyna çykmaga rugsat berilýär. Şol serişdelerde hem-de işleriň ýolbaşçysynyň awtomobilinde ýagtylandyryş maýaklar we radio stansiýalar bolmalydyr;

- Uçuşlaryň ýolbaşçysyna we gonuş dispetçerine uçuş meýdanyndaky işiň başlandygy, arakesmesi we gutarany barada habar bermeli;

- Her 15 minutdan işlere jogap berýän ýolbaşçysy bilen bolan aragatnaşygy barlap durmaly;

- Uçuşlaryň ýolbaşçysy hökmany işiň ýolbaşçysy bilen aragatnaşygyň ýitenligi we tehniki serişdelerde ýagtylandyryş maýaklaryň işlemeýänligi barada habar bermeli;

- Uçuşlaryň ýa-da gonuşlaryň 5 minut öňünden uçuş-gonuş zolagynda işläp ýören tehniki serişdeleri uçuş-gonuş zolagyny boşatmak barada görkezme bermeli;

- Ondan başga-da start dispetçeri uçuş-gonuş zolagynda ýokdugyna göz ýetirmeli, eger-de aerodromda kömekçi start dispetçer nokady gurnalan  bolsa, onda şol dispetçerden uçuş-gonuş zolagynyň howa gämilerini kabul etmäge we ugratmaga taýyn bolandygy barada maglumat almaly, uçuş-gonuş zolagynyň görünmeýän bölegini, çylşyrymly howa şertelerinde we gije ýörite enjamly awtomobilde Howa hereketiniň dolandyrylyşynyň hünärmenleri göz ýetirmeli.

GONUŞ DISPETÇERINIŇ IŞINIŇ TEHNOLOGIÝASY

Gonuş dispetçeriniň işiniň tehnologiýasy ekipažyň gonuş üçin saýlan ulgamyndan we režiminden ybarat. Gonuş üçin köplenç ulanylýan kurs we glissada ulgamy boýunça iş tehnologiýasynyň seredeliň;

Uçuş apparatyny dolondyryşa almagyň taýýarlygy:

Bu mesele uçuş apparatynyň 4-nji öwrüminiň etrabyna çykmazyndan öň çözülýär. Meseläniň maksady: töwerek dispetçerinden maglumat almakda we enjamlary uçuş apparatyny dolondyryşa almagyň başlangyjyna çenli taýýarlamak.

Onuň üçin:

- Töwerek dispetçerinden uçuş apparatynyň belgisi, ýeri, ekipažyň saýlan ulgamy we gonuş režimi, komandiriň minimumy (çylşyrymly meteoşertleri ýagdaýynda ) barada maglumat almaly;

- Töwerek dispetçerine tassyknama bermeli we gonuşyň aýratynlyklary barada maglumat bermeli: 85423 заход пo KГС;

- Fotoregistatoryň tablosynda uçuş apparatynyň belgisini goýmaly;

- Radiolokatoryň indikatorynda uçuş apparatynyň 4-nji öwrümdedigine göz ýetirmeli;

- Töwerek dispetçerine uçuş apparatyny görendigi barada hasabat bermeli: “Борт 85423 вижу”;

- Fotoopparaty işletmeli.

Uçuş apparatynyň dolondyrylyşa alynmagy

Bu meseläniň maksady: uçuş apparatyny aňlamaly we onuň bilen aragatnaşyk gurnamaly. Bu meseläniň çözgüdiniň tehnologiýasy aşakdakylardan ybaratdyr:

- Ekipaždan 4-nji öwrümi ýerine ýetirenligi barada hasabat bermeli: Mysal üçin, “Gonuş  84423 600metr”;

- Uçuş apparatynyň bellenen shemsyna görä, gonuş radilokatoryň üsti bilen ýerleşişini kesgitlemeli;

- Ekipaža uçuş-gonuş zolagyndan uzaklygyny we gonuş göniligine görä, uçuş apparatynyň ýerini bermeli;

- Ekipaždan tassyknama almaly;

- Uçuş apparatynyň glissada golaýlaşan ýagdaýynda (glissada girmäge 400-600metr galanda ) dispetçer ekipaža ýetirmelidir.

Ekipaždan glissada girenligi, peselme manýowryny başlany, şassiniň goýberlendigi we gonuşa taýýarlygy barada hasabat alynan soň dispetçer gonuşyň rugsadyny berip boljak çözgüdini çykarmaly. Eger-de uçuş-gonuş zolagyndaky gözýetim, bulutlaryň aşaky çäginiň beýikligi ýada ýeliň tizligi bellenen talaplara deň gelmeýän bolsa, onda ekipaža meteo şertleriň maglumatyny bermeli.

Gonuşa rugsat bermek gadagan edilýär, eger-de:

- Gonuş göniliginde howply meteo şerleriň bolan ýagdaýynda;

- Howa giňişliginde uçuş apparatynyň peselme ýolunda uçuşyň howpsyzlygyna täsir etjek päsgelçiligiň bar ýagdaýynda;

- Gonuş göniliginde daşky getirji radiomaýagyň we golaý getiriji radiomaýagyň aralygynda uçuş apparatynyň kursdan we glissadadan gaýra çykan ýagdaýy bellenen normadan uly bolan ýagdaýynda;

- Uçuş-gonuş zolagynyň ýagdaýy howpsyzly gonuşy üpjün edip bilmeýän ýagdaýynda;

- Start dispetçer nokadynyň dispetçerinden uçuş-gonuş zolagy boşandygy barada maglumat berilmedik ýagdaýynda;

Bu ýagdaýda dispetçer ekipaža 2-nji aýlawa gitmegi barada  görkezme bermeli we sebäbini ýetirmeli.  1-nji we 2-nji klass uçuş apparatlary 1-nji derejeli minimum boýunça gonuşa girenlerinde dispetçer bulutlaryň aşaky çäginiň beýikligi ¾  beýiklige çözgüt çykarylyşynda pes bolan ýagdaýynda,  gonuşy gadagan etmelidir.

Eger-de, 1-nji we 2-nji klas uçuş apparatlary 2-nji we 3-nji derejeli  minimum boýunça gonuşa girenlerinde dispetçer rugsat berende bulutlaryň aşaky çäginiň beýikligi hasaba alynmaýar.

Eger-de uçuş-gonuş zolagy boş däl ýagdaýynda, ýöne rugsat beriljek pursadyna  çenli  uçuş-gonuş zolagynyň boşaljagyny göz öňüne tutup ekipaža gonuşyň rugsadyny soňrak beriljekdigi  barada maglumat bermeli. Bu ýagdaýda ekipaž beýiklige çözgüt çykarylyşyna ýada uçuş-gonuş zolagyna çenli 1000m galýança dowam edýär.

Päsgelçiligiň ýok ýagdaýynda we uçuş-gonuş zolagynyň boşlugy barada maglumatyň bar ýagdaýynda dispetçer ekipaža rugsat berýär.

Ekipaž gonuşa taýýardygy barada uzak getriji radiomaýagyna çenli hasabat bermelidir.

Howa hereketiniň dolandyrylyşynyň prosesinde Start dispetçer nokadynyň dispetçeri hakyky howany hökmany bilmelidir. Bulutlaryň aşaky çäginiň beýikligi 200m we  pes, gözýetim 2000m we pes ýagdaýynda, hökmany uçuş-gonuş zolagyndaky we golaý getiriji radiomaýak tarapyndan gözýetime gözegçilik etmeli.

Eger-de hakyky howasy erbetleşen ýagdaýynda gonuş dispetçerine habar bermeli.

Uçuş apparatlary uçuş-gonuş zolagyny boşadan soň ruleniýe dispetçiriniň dolandyryşyna geçýär we olam aşakdakylary ýerine ýetirmeli:

- Start dispetçer nokadynyň dispetçerinden uçup gelýän uçuş apparatynyň gonjak wagtyny almaly;

- Ýerdäki hereketiň ýoluny we duralganyň ýerini kesgitlemeli;

- Ekipaždan uçuş-gonuş zolagyny boşadanlygy barada maglumat almaly;

- Ekipaža ýerdäki hereketiň ýoluny we aerodromda hereketiň aýratynlyklaryny duralganyň belgisini we ýerini bermeli;

- Aýratynlyklara sürüş ýodalaryň ýagdaýy we başga uçuş apparatynyň hereketleri ýa-da hereketleriň ýolunda bolan päsgelçilikler girýär;

- Ekipaždan tassyknama almaly.

Töwerek dispetçeriň işiniň tilsimaty

Töwerek dispetçeriň howa hereket dolandyrşy.

HG-si uçuşy ýerine ýetirende dispetçer borçly:

- Golaýlaşma dispetçer nokadynyň (GDN) dispetçerinden HG-niň onuň dolandyrýan etrabyna girmeginiň şertlerini almaly (marşrut, beýiklik);

- Start dispetçer nokadynyň (SDN) dispetçerine uçuş we gonuş zonasyndan çykyş şertlerini bermeli, eger olar goýulan düzgünden tapawutlanýan bolsalar. Eger basganjaksyz beýiklige galmak rugsat edilýän bolsa, onda aerodromyň etrabyndan HG-niň çykyş şertlerini bermeli;

Uçuşy ýerine ýetiren HG-niň ekipaži bilen radioaragatnaşyk goýulan bolsa, onda dispetçer borçly:

- Ekipaža uçuş we gonuş zonasyndan çykyş şertlerini bermeli (eger olar goýulan düzgünden tapawutlanýan bolsalar), ýa-da ekipaž basganjaksyz uçuşy ýerine ýetirende arodromyň etrabynda çykyş şertlerini bermeli;

- Guşlaryň uçuşy barada habar bermek, şeýlede çylşyrymly meteo şertler barada habar bermek;

- Radiolakatoryň indikatorynda HG-ň uçuşyna gözegçilik etmek. Marşrutdan çykan ýa-da gyşaran ýagdaýynda HG ekipažina habar bermek. (marşruta çykmagyny talap etmek)

- HG-niň ekipaži goýulan rubeži beýiklik we uzaklyk boýunça uçup geçendigi barada habary berenden soň, golaýlaşma  dispetçer nokadynyň (GDN) dispetçeriň işleýän ýygylygyny berip, onuň bilen radioaragatnaşyga geçmeklige görkezme bermeli;

Radioaragatnaşygy diňlemek bilen ýa-da GDN dispetçerinden HG-ni dolandyrşa alandygy barada tassyknama almaly.

HG-ni uçup gelende dispetçer borçly:

-GDN dispetçerinden HG-niň uçup geljek wagtyny almaly, çylşyrymly meteo şertlerde HG-niň komandiriniň minimumy çözgüt çykaryş beýikliginde ýangyjyň galyndysy, HG-niň uçuş we gonuş zonasyna girjek şertlerini ylalaşmaly;

-GDN dispetçerine ikinji howpsyz eşelonyň boşdygyny habar bermeli;

-HG-niň belgisini we beýleki maglumatlary ýazyp almaly;

HG-niň ekipažiniň radioaragatnaşyga çykan ýagdaýynda dispetçer borçly:

-ekipaždan goýulan rubeži beýiklik we uzaklyk boýunça uçup geçendigi barada habar almaly, HG-niň komandirinden haýsy ulgam bilen gonuşa girjekdigi barada habar almaly;

-bar bolan radiotehniki serişdeleri bilen HG-ni tanamaly;

-ekipaža HG-niň ýerleşýän ýerini habar bermeli, geçiş eşelony, aerodromyň atmosfera basyşyny bermeli, inmäne rugsat edilýän beýiklik, gonuş shemasynda goýulan giriş nokadyny, gonuşa girişi ýerine ýetirmek üçin saýlanan gonuş ulgamyna tassyknama bermeli,

eger ol döwülse (ýok bolsa), ekipaža başga ulanylyp boljak ulgamlar barada habar bermeli;

-bir näçe HG-riň bir wagtda zona girende olaryň arasynda howpsyz     interwallaryň bardygyny takyklamaly, eger olar bolmasa, HG-ri beýiklik boýunça aralaşdyrmaly;

-ekipaždan habarlary alandygyny tassyknama almaly;

-bar bolan radiotehniki serişdeleriň kömegi bilen HG-niň uçuşyna gözegçilik etmeli. Marşrutdan gyşaran ýagdaýynda ekipaža habar bermeli (marşruta çykmaklygy talap etmeli);

Ekipaždan geçiş eşelony eýeländigi barada maglumaty alanda dispetçer ekipaža indiki maglumatlary bermäge borçly:

-Howa ýagdaýy barada (gerek bolsa)

-ýeriň üstünde hem-de 100m beýiklikde ýeliň ugry we tizligi barada;

-UGZ-da göz ýetim barada;

-howply meteo şertler, ýeliň süýşmegi;

-bulduň aşaky çäki (eger-de ol töweregiň uçuş beýikliginden pes bolsa);

-UGZ-gyň ýagdaýy, sürtülme koeffisiýenti;

-Guşlaryň uçuşy barada (eger olar bar bolsa)

-ekipaždan beýikligi ölçeýjileri aerodromyň basyşyna geçirendigi we maglumatlary kabul edendigi barada tassyknama almaly;

-HG-riň arasynda howpsyz interwallary saklamaklyga gözegçilik etmeli we olaryň azalan ýagdaýynda;

-gonuş dispetçerine HG-si dördünji öwrümine çykmaka HG-niň belgisini we ýerleşýän ýerini, ekipažiň saýlan gonuş ulgamyny, HG-niň komandiriniň minimuny (kyn meteo şertlerde);

-gonuş dispetçeri “Borty görýän” diýen tassyknamany alanda, ekipaža gonuş dispetçerine işleýän ýygylygyny berip, radioaragatnaşyga (dördünji öwrümde) geçmelidigi barada görkezme bermeli.

Minimyň I-II kategoriýasy ulanylmaga rugsat edilýän aerodromlarda HG-ni dördinji öwrümiň başyna çykarmagy üpjün etmek bilen gonuş dispetçeriň dolandyrmagynda diňe bir HG-si bolmaly.

Daglyk etraplarda AUD boýunça uçuşlarda üznüksiz radiolakasion serişdeleriň işiniň näsazlygynda (ekipažiň aýtmagynda) dispetçer borçly:

-HG-niň ýerini kesgitlemek üçin, ony aerodromyň DGRM (AGRS) çykarmaly. Howpsyz eşelondan aşakda bolmaly däl.

-HG-niň ýerini kesgitlenenden soň, inişi dowam etmekligi we gonuşa girmek rugsat bermeli.

Üznüksiz radiolakasion gözegçiligi bolmadyk ýagdýynda we bort nawigasion serişdeleriň işi durnuksyz işlese aşaky howpsyz eşelondan aşak inmek gadagan. Bu ýagdaýda HG-mi ätiýäç aerodroma gidýär.

Bar bolan meteo ýagdaýlarda bulduň aşaky çägi 200m deň we ondan pes bolsa, UGZ- gözýetim 2000 m deň we ondan pes bolsa dispetçer her HG-si gonuşa girende borçly:

-meteo gözegçilerden bulduň aşaky çägi weUGZ gözýetim barada takyk habarlary almaly;

-meteo gözegçilerden alan habarlaryny ekipaža dördünji öwrüme çenli bermeli;

Eger gonuşa girýän ekipaž bulduň aşaky çäginiň beýikligi berlen habarlardan tapawutlanýan habar berse, onda meteo gözegçi dispetçeriň görkezmesi bilen täzeden kontrol ölçegi geçirmeli we dispetçere habar bermeli.

HG geçiş eşelondan geçmek we gonuşa giriş rugsat edilýär, eger gonuş aerodromynda:

-UGZ0gyň sürtülme koeffisiýenti we ýerde ýeliň tizligi, ugry goýulan ölçeglerden uly bolmasa;

-UGZ-da gözýetim minimumdan kiçi bolmasa;

-bulduň aşaky çägi minimumdan kiçi bolmasa (dikligine gözýetim)

-UGZ-gyň ýagdaýy goýulan talaplara gabat gelmeli;

Golaýlaşma dispetçer nokady (GDN)

Radiolakasion gözegçilik dispetçeri.

Uçuşy ýerine ýetiren HG-si bilen aragatnaşyk goýulanda:

-ekipaža marşruty, aerodromyň etrabyndan çykyş beýikligini bermeli we ondan HHD araçägini uçup geçjek wagtyny almaly (çykyş koridory, radio nawigasion nokady RNN)

-HG-niň hereketine radiotehniki serişdeleriň kömegi bilen aerodromyň etrabyndan çykyş shemasyndan gyşarmazlygyny gözegçilik etmek;

-öz jogapkärçilikli zonasynda HG-riň dikligine, uzoboýuna we gapdal eşelonlary üpjün etmek.

-gerek wagty HG-niň ekipažina howaň, meteo ýagdaýlar barada habar bermek;

Daglyk ýerde goşmaça:

-HG berlen eşelona galanda, ekipaždan iki gezekden az bolmadyk uçuş beýikligini soramaly we oňa ýerleşýän ýerini bermeli;

Eger barýan marşrutyň uçuşynda howpsyz eşelona galmaklygy goýulan araçäge çenli üpjün edilmeýän bolsa, onda dispetçer  HG-niň ekipažina howpsyz eşelona goýulan shema boýunça galmaklygy görkezme bermäge borçly:

-ugryndan we beýikliginden gyşarandygyny gorse dispetçer şol pursat ekipaža habar bermeli we HG-niň tabşyrlan uçuş çyzygyna ýa-da beýikligine çykmaklygyny talap etmeli.

Ekipaždan HHD alyş-beriş çäklerini uçup geçendigini barada habar alanda:

-HG-niň ekipažina ýerleşýän ýerini we pelengini habar bermek bar bolan tehniki serişdeleriň kömegi bilen EM dispetçeri bilen aragatbaşyga çykmagy rugsat etmek. Onuň iş ýygylygyny bermeli.

-EM dispetçerinde HG-ni dolandrşa alandygyny tassyknama almaly;

HHD bermek goýulan beýiklikde gorizontal tekizlikde ýerine ýetirilýär, aýratyn ýagdaýlardan başga haçanda basganjaksyz uçuş ýerine ýetirilýän bolsa;

HG-si uçup gelende.

EM dispetçerinden golaýlaşma etrabyna girýän HG barada maglumatlary almaly.

Ekipažda HHD çäklerinden geçendigini habar alanda:

-ekipaždan ätiýäç aerodrom we ATIS maglumatlary alandygy barada habar almaly;

-ekipažda ATIS maglumaty ýok ýagdaýynda ony diňlemekligi talap etmeli;

-HG-ni tanamaly we oňa habar bermeli:

1. ýerleşýän ýerini ýa-da pelengini (radiotehnikiserişdelere bagylykda)

2.iniş şertlerini uçuş-gonuş zonasyna girmek üçin gonuş magnit ýol burçy (UGZ marker belgisi) aerodromyň işi barada maglumatlar, ätiýäç aerodrom ulanylýan bolsa. Howply meteo şertler, guşlar barada maglumatlar (eger olar uçuş marşrutynda bar bolsa), howa ýagdaýy;

-ekipaždan maglumatlary alandygy barada tassyknama almaly we inişi rugsat etmeli;

-öz etrabynda HG-ni gapdal, uzoboýuna, dikligine eşelonlary üpjün                                etmeli;

-HG geçiş eşelonyna ýeten pursatynda howpsyz interwalaryna gözegçilik etmeli.

-töwerek dispetçerine HG uçup geljek wagtyny we uçuş-gonuş zonasyna giriş şertlerini ylalaşmaly, aerodromda çylşyrymly meteo şertlerde HG komandiriň minimuny we çözgüt çykaryş beýikliginde ýangyjyň galyndysyny bermeli.

HG HHD goýulan geçiş çäklerini uçup geçende:

-ekipaždan çeriş rubeži uçup geçýändigini maglumat almaly;

-ekipaža töwerek dispetçerine işe geçmelidigini görkezme bermeli we onuň iş ýygylygyny bermeli.

HG-si ätiýäç aerodromyna gidende.

Eger ätiýäç aerodrome golaýlaşma dispetçeriň etrabynyň daşyna ýerleşýän bolsa:

-ekipaža bar bolan ätiýäç aerodromlar barada habar bermek;

-ekipažda saýlan ätiýäç aerodrom we ýangyç barada habar almaly;

-ekipaža ätiýäç aerodrom kabul etmäge razydygyny habar bermeli, uçuş eşelony we marşrut ugry, ätiýäç aerodromyň bar we boljak howanyň ýagdaýyny aýtmaly;

-ekipaždan maglumatlary kabul edendigini tassyknama almaly,

-ekipaždan HHD beriş çäklerini barada habar almaly we indikatorda  HG ýerleşýän ýerine gözegçilik etmeli we EM dispetçerine dolandyrşa bermeli, onuň iş ýygylygyny bermeli.

Golaýlaşma dispetçer nokadynyň grafik gözegçilik dispetçeri.

HG-si uçunda:

-ÝSDN dispetçerinden HG uçmagyna rugsady bardygyny, gonuş aerodromy, uçuş wagtyny, reýsiň belgisi we literi, HG kysymy we belgisi, kody, trassada uçuş eşelony;

-SDN dispetçerinden HG-niň belgisini we uçuş wagtyny almaly, eger uçuş wagtynyň maglumatlaryny almagyň başga usul göz öňüne tutulmadyk bolsa;

-töwerek dispetçerine HG golaýlaşma etrabyna giriş şertlerini bermeli, basganjaksyz beýiklige galmak mümkinçiligini göz öňünde tutmaly;

-tabloda  ýa-da grafikda HG belgisini we golaýlaşma etrabyna girjek beýikligini ýazmaly.

-EM dispetçerine PWO organlaryna indiki maglumatlary bermeli:

1.HG-niň gonuş aerodromy;

2.HG-niň reýsiniň belgisini we literini;

3.HG-niň kysymy we belgisi, kody;

4.koridoryň belgisi, eşelon, trassada uçuş eşelony;

5.HHD beriş çäklerini uçup geçjek wagtyny;

-EM dispetçeri bilen HG golaýlaşma dispetçeriň etrabyndan çykyş şertlerini ylalaşmaly.

Uçuşy ýerine ýetiren HG bilen aragatnaşyk goýulanda:

-tablo ýa-da grafige HG aerodrome etrabyndan çykyş wagtyny ýazmaly we hereketiniň çyzygyny geçirmeli.

-öz jogapkärçilikli zonasynda HG-riň dikligine, uzoboýuna we gapdal eşelonlary üpjün etmek.

-howa we meteo ýagdaýlary analiz etmeli we radiolakasion gözegçilik dispetçerine habar bermeli;

Daglyk ýerde:

-tabloda ýa-da grafikde HG uçuş beýikligini belemeli;

Eger barýan marşrutyň uçuşynda howpsyz eşelona galmaklygy goýulan araçäge çenli üpjün edilmeýän bolsa, onda dispetçer  HG-niň ekipažina howpsyz eşelona goýulan shema boýunça galmaklygy görkezme bermäge borçly:

-radiolakasion gözegçilik dispetçerine HHD ýerine ýetirmekde kömek bermeli.

Ekipaždan HHD alyş-beriş çäklerini uçup geçendigini barada habar alanda:

-tabloda ýa-da grafikde HG aerodrom etrabyndan çykyşyny belemeli.

HHD bermek goýulan beýiklikde gorizontal tekizlikde ýerine ýetirilýär, aýratyn ýagdaýlardan başga haçanda basganjaksyz uçuş ýerine ýetirilýän bolsa.

HG-si uçup gelende:

-EM dispetçerinden golaýlaşma etrabyna girýän HG barada maglumat almaly;

-koridoryň belgisi, eşelon (beýiklik) we HHD beriş çäkleriniň uçup geçjek wagty, reýsiň belgisi we literi, HG kysymy we belgisi, kody, gonuş aerodromy we uçup geçjek wagty, saýlanan ätiýäç aerodromy, gonuş aerodromynda çylşyrymly meteo şertler HG komandiriň minimumy we gonuş aerodromynda ÇÇB ýangyjyň galyndysy (wagt boýunça)

-EM dispetçeri bilen HG golaýlaşma aerodromyna giriş şertlerini ylalaşmaly;

-töwerek dispetçeri bilen HG uçuş gonuş zonasyna giriş şertlerini ylalaşmaly.

-alan maglumatlary tablo ýa-da grafikde belemek we radiolakasion gözekçilik dispetçerine habar bermeli;

Ekipaždan HHD çäklerinden geçendigini habar alanda:

-tablo ýa-da grafikde HG belgisini we aerodrome etrabyna iniş şertlerini, HG hereketiniň çyzygyny geçirmeli;

-öz etrabynda HG-ni gapdal, uzoboýuna, dikligine eşelonlary üpjün                                      etmeli;

-HG geçiş eşelonyna ýeten pursatynda howpsyz interwalaryna gözegçilik etmeli.

-töwerek dispetçerine HG uçup geljek wagtyny we uçuş-gonuş zonasyna giriş şertlerini ylalaşmaly, aerodromda çylşyrymly meteo şertlerde HG komandiriň minimuny we çözgüt çykaryş beýikliginde ýangyjyň galyndysyny bermeli.

HG-mi HHD goýulan geçiş çäklerini uçup geçende:

-tabloda ýa-da grafikde dolandyrşy töwerek dispetçerine geçendigini belemeli;

2.1 Howa hereketiniň dolandyrylyşy gullugynyñ esasy maksady:

Howa giñişligini netijeli ulanyp, uçuşlaryñ howpsyzlygyny, yzygiderliligini we ykdysady taÿdan tygşytlylygyny üpjün etmekden ybaratdyr.

Howa hereketiniň dolandyrylyşy gullygynyñ işiniñ tehnologiÿasy Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniň we “Türkmenhowaýollary” Döwlet Milli gullygynyñ resminamalarynyñ talaplary esasynda düzülÿär.

Dispetçeriñ işiniň tehnologiÿasy indiki böleklerden durÿar:

- Umumy düzgünnmalar - bu ÿerde dispetçeriñ işiniñ tehnologiÿasy belli  bir resminamalaryñ, instruksiÿalaryñ we buÿruklaryñ esasynda düzülendigi görkezilÿär;

- Nobatçylyga taÿÿarlyk – bu ÿerde nähili şertler bilen dispetçeriñ nobatçylyga taÿÿarlyklarynyñ amala aşyrylÿandygy görkezilÿär;

- Nobatçylygy kabul ediş – bu ÿerde belli bir iş ÿerde nähili şertler bilen nobatçylygy kabul etmeklik görkezilÿär;

- Howa hereketiniň dolandyrylyşynyñ geçiş rubežleri.

Tema 3. Aerodromlar we aeroportlar

Raÿat awiasiÿasynyñ aerodromlarynda şu aşakdaky dispetçer nokatlary amala aşyrylÿar:

- ADN – aerodrom dispetçer nokady;

- RDN – ruleniÿe dispetçer nokady;

- SDN – start dispetçer nokady;

- TDN – töwerek dispetçer nokady;

- GDN – golaÿlaÿyş dispetçer nokady;

- EM – etrap merkezi;

- ÝDN – ÿerli dispetçer nokady;

- KDN – komanda dispetçer nokady.

Türkmenbaşy şäher aeroportynda:  (AND) aerodrom dispetçer nokady, (RDN) ruleniÿe dispetçer nokady, (SDN) start dispetçer nokady, (TDN) töwerek dispetçer nokady, (EM) etrap merkezi we (ÝDN) ÿerli dispetçer nokady bar;

Daşoguz şäher aeroportynda:  (ADN) aerodrom dispetçer nokady, (GDN) golaÿlaÿyş dispetçer nokady, (EM) etrap merkezi dispetçer nokady bar;

Mary şäher aeroportynda:  (ADN) aerodrom dispetçer nokady, (SDN) start dispetçer nokady, (TDN) töwerek dispetçer nokady, (ÝDN) ÿerli dispetçer nokady bar;

Türkmenabat şäher aeroportynda:  (ADN) aerodrom dispetçer nokady, (SDN) start dispetçer nokady, (TDN) töwerek dispetçer nokady, (EM) etrap merkezi we (ÝDN) ÿerli dispetçer nokady bar;

Balkanabat şäher aeroportynda: (KDN),komanda dispetçer nokady, (AND) aerodrom dispetçer nokady (ähli komandalary ÿerine ÿetirÿär).

3.1 Aerodromlaryň minimumlary

| Aerodrom | Minimumy | Ýygylygy |
| --- | --- | --- |
| Aşgabat | 30 x 350 | 135.2 Hz |
| Mary | 70 x 900 | 124.0 Hz |
| Türkmenbaşy | 80 x 1200 | 135.8 Hz |
| Balkanabat | 300 x 5000 | 120.7 Hz |
| Türkmenabat | 80 x 1000 | 134.5 Hz |
| Daşoguz | 120 x 1800 | 133.8 Hz |

Terminler we olaryň kesgitlemeleri:

Aerodrom – howa gämileriniñ ÿerden uçmagy we gonmagy üçin niÿetlenen ÿörite ÿer ÿa-da suw meÿdançasy.

Aerodrom birnäçe görnüşlere bölünÿär:

- Daglyk aerodrom;

- Bazaly aerodrom;

- Bellenilen aerodrom;

- Ätiÿaçly aerodrom;

- Wagtlaÿyn aerodrom.

Daglyk aerodrom – aerodromyñ gözegçilik nokadyndan beÿikligi 500m. we ondan ÿokary, 25km. radiusynda dag ýerligine golaý şeÿle-de deñiz derejesinden 1000m. we ondan ÿokary beÿiklikde ÿerleşen aerodromdyr.

Bazaly aerodrom–howa gämileriniñ bazirowaniÿesi üçin niÿetlenen we bu maksatlar üçin zerur binagärlikleri öz içine alÿan aerodromdyr.

Bellenilen aerodrom – uçuş meÿilnamasynda we uçuşyñ tabşyrygynda göz öñüne tutulan howa gämisiniñ gonuşy üçin niÿetlenen aerodromdyr.

Ätiÿaç aerodrom – bellenilen aerodromda howa gämisi gonup bilmedik ÿagdaÿynda, uçuş meÿilnamasynda görkezilen (uçuşdan öñ ÿa-da uçuş ÿerine ÿetirilÿän döwründe, şol sanda uçup gidiş aerodromy hem bolup biler) aerodromdyr.

Wagtlaÿyn aerodrom – wagtyñ belli bir tapgyryndan stasionar binagärlikleri we enjamlary düzümine girmeÿän, emma düzülen tertibine laÿyklykda alnyp barylÿan howa gämileriniñ uçuşlaryny üpjün etmek üçin niÿetlenen aerodromdyr.

Aeroport – howa gämileri kabul etmek, ugrukdyrmak we ÿük daşamaklyga hyzmat etmek, bu maksatalryñ amala aşyrylmagy üçin – aerodrom, aerowokzal we beÿleki binagärlikleri, zerur enjamlary öz içine alÿan binagärlikleriň kompleksidir.

Halkara aeroporty – halkara uçuşlary ÿerine ÿetirÿän, howa gämileri kabul etmek, ugratmak, hyzmat etmek, şeÿle hem serhet, gümrük, karantin, immigrasion gözegçilikleri öz içine alÿan aeroportdyr.

Dispetçer instruktaždan soñ iş ornyny kabul etmeli:

1.petçerleriñ aralaryndaky aragatnaşyk kanallarynyñ ÿygylyklaryny barlamaly;

2.wariÿa boÿunça ÿygylygyny barlamaly (121.5 Hz);

3.z ÿygylygyny barlamaly.

Tema 4. Uçuşlaryñ klassifikasiÿasy

Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleri-99 Türkmenistanyñ Howa Kodeksiniñ, Türkmenistanyñ Howa Giñişligini ulanmak boÿunça Düzgünnamasynyñ we bu Düzgünnamany ulanmak boÿunça Instruksiÿasynyñ, Türkmenistanyñ Howa Giñişligindäki  uçuşlaryñ Düzgünleriniñ, 1944-nji ÿylda Kabul dilen Çikago konwensiÿasynyñ we Raÿat awiasiÿasy boÿunça Türkmenistanyñ halkara şertnamalarynyñ esasynda işlenilip düzülendir. Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleri-99 “Türkmenhowaýollary” Döwlet Milli gullugynyñ esasy normatiw akty bolup durÿar. Bu resminama uçuşlaryñ guralyşyny, üpjünçiligini we ÿerine ÿetirilişini şeÿle-de howa hereketini dolandyrmagyñ düzgünlerini reglamentirleÿär.

Türkmenistanyñ Raÿat awiasiÿasy şu aşakdaky maksatlar üçin ulanylÿar:

1. ÿolagçylary gatnamak, ÿükleri, poçtalary, bagažlary daşamak;

2.Halk hojalygynyñ aÿratyn pudaklarynda (oba hojalygynda, gurluşykda, nebit-gaz edaralaryna hem-de ekspedisiÿalara hyzmat etmek) awia işlerini ÿerine ÿetirmek;

3.Ilata lukmançylyk kömegini bermek we sanitar çärelerini geçirmek;

4.Okuw, medeni we sport bilen baglanyşykly çärelerini geçirmek;

5.Betbagtçylyk döwründe gözleg-halas ediş we awariÿa-halas ediş işlerini geçirmek.

Awiapersonal Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniň özüne degişliligi boÿunça talaplaryny bilmäge zerurdyr we şol talaplaryñ ÿerine ÿetirilmegine jogapkärlidir.

Raÿat howa gämilerinde bolmaly resminamalar:

1.Howa gämisiniñ hasaba alynyşy barada şahadatnama;

2.Uçuşyñ ÿaramlylygy barada güwanama (sertifikat);

3.Port radiostansiÿalaryna rugsatnama;

4.Port žurnallary (howa gämisiniñ bort žurnaly, sanitary žurnaly);

5.Uçuş dolandyrylyşy boÿunça Gollanmasy;

6.Heronawigasion resminamalary;

7.Halkara uçuşlary ÿerine ÿetirilende – halkara düzgünleri tarapyndan göz öñüne tutulan beÿleki resminamalar.

Raýat howa gämileriniň ýerden uçuş döwründäki maksimal massasy:

| Kategoriÿalar | Howa gämisiniñ maksimal ýerden uçuş massasy |
| --- | --- |
| Heavy | Agyr–136t. we ondan agyr maksimal uçuş massaly |
| Middle | Ortaça – 7t. ÷ 136t. çenli |
| Light | Ýeñil – 7t. we ondan ÿeñil |

Raÿat howa gämileriniñ uçuşlary bellenilmegi, pilotirowaniÿe şertleri we uçary dolandyrmak, etraplar, beÿiklikler, fiziko-geografiki şertler we günüñ wagtlary boÿunça tapawutlanÿarlar.

I.Bellenilişi boÿunça:

1.Ulag – ÿolagçylary gatnamak, ÿükleri, poçtalary, bagažlary daşamak;

2.Awia işleri ÿerine ÿetirmek boÿunça uçuşlar – halk hojalygynyñ ÿörite pudaklarynda şeÿle-de ilata lukmançylyk kömegini bermek we sanitar çärelerini geçirmek;

3.Okuw – kursantlara tälim bermek;

4.Türgenleşik – uçuş düzüminiñ hünär derejelerini barlamak we türgenleşmek;

5.Usulyÿet – instruktoryñ işine göÿberilen uçarmanyñ usulyÿet taÿÿarlygyny barlamak şeÿle-de howa gämisini dolandyrmak boÿunça usullaryñ we howa ugrunyñ traÿektoriÿalaryny işläp düzmek;

6.Gözleg (ylmy uçuşlar) – ylmy gözleglerini geçirmek;

7.Synag uçuşlary – howa gämisini synagdan geçirmek ÿa-da olaryñ hereketlendirijilerini, enjamlaryny synagdan geçirmek;

8.Yerdäki radiotehniki serişdeleriñ üstünden uçup geçiş – nawigasiÿanyñ ÿerdäki gonuş ulgamlaryny, radiotehniki serişdelerini barlamak;

9.Howa gämisini synagdan geçiriş – howa gämileriñ ulgamlarynyñ we agregatlarynyñ işlerini barlamak (howa giñişligindäki barlag).

I.Pilotirowaniÿe we uçary dolandyrmak boÿunça:

1.Görüp uçuş düzgünleri (GUD);

2.Abzallar boÿunça uçuşlaryň düzgünleri (AUD).

I.Uçuşlary etrap boÿunça ÿerine ÿetirmek:

1.Aerodrom – aerodrom etrabynda;

2.Arassaly – howa trassalarynda we ÿerli howa ÿollarynda;

3.Meÿdançada – awia işleri ÿerine ÿetirilÿän zonasynda;

4.Marşrut trassaly – bir uçuş ÿerine ÿetirilende, ol düzülen marşrut boÿunça we howa trassasy boÿunça alnyp barylÿar.

I.Beÿiklikler boÿunça uçuşlar:

1.Has pes beÿiklikde – ÿerleriñ relÿefiniñ üstünden ÿa-da suwuñ üstünden 200m-e çenli;

2.Pes beÿiklikde – 200m ÷ 1000m çenli;

3.Ortaça beÿiklikde – 1000m ÷ 4000m (deñiz derejesinden);

4.Yokary beÿiklikde – 4000m ÷ 12000m (deñiz derejesinden);

5.Stratosferada – 12000m-den ÿokary

I.Fiziko-geografiki şertler boÿunça:

1.Baÿyrly we düzlük ÿerleriñ üstünden;

2.Baglyk ÿerleriñ üstünden;

3.Tumuñ üstünden;

4.Suwuñ üstünden.

I.Günüñ wagty boÿunça:

1.Gündiz;

2.Gije;

3.Gije-gündiz

Tema 5. Minimumlar

Uçuşlaryñ howpsyzlygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin Raýat awiasiýasynda şu görkezilen minimumlar girizilen:

1.Aerodromyñ minimumy;

2.Howa gämisiniñ minimumy;

3.Howa gämisiniñ komandiriniñ minimumy;

4.Awia işleriñ görnüşleriniñ minimumy

Terminleriň kesgitlemeleri:

Aerodromyñ minimumy – uçuş – gonuş zolagyna we beÿiklige çözgüt çykarmak, bulutlaryñ aşaky çäginiñ beÿikliginiñ minimal aralygy göz öñüne tutulÿar, ÿerleriñ relÿefine we onuñ päsgelçiliklerine baglylykda ÿerden uçmagy we gonuşa inmekligi howpsyz amala aşyrylÿar.

Howa gämisiniñ minimumy - uçuş – gonuş zolagyna we beÿiklige çözgüt çykarmaklyga, bulutlaryñ aşaky çäginiñ beÿikliginiñ minimal aralygy göz öñüne tutulÿar.

Howa gämisiniñ uçuş-tehniki häsiÿetnamalary we onuñ enjamlary aerodromyñ ÿerdäki gonuş ulgamy bilen bilelikde ÿerden uçmagy we gonmagy howpsyz ÿerine ÿetirilmegine ukyply bolmalydyr.

Howa gäminiñ komandiriniñ minimumy – uçuş – gonuş zolagyna we beÿiklige çözgüt çykarmak, bulutlaryñ aşaky çäginiñ beÿikliginiñ minimal aralygy göz öñüne tutulÿar. Bu ähmiÿetler boÿunça howa gämisiniñ komandirine ÿerden uçmak we gonmak üçin ÿa-da wizual uçuşy ÿerine ÿetirmek üçin rugsat berilÿär.

Awia işleriñ görnüşleriniñ minimumy – awia işleriñ belli bir görnüşi üçin 3 (üc) sany, ÿagny:

1.HUD - abzallar boýunça uçuşlaryň düzgünleri;

2.HUD - Görüp uçuş düzgünleri;

3.HUD - gije görüp uçuş düzgünleri

ulanylyp, gözÿetimiñ we bulutlaryñ aşaky çäginiñ beÿikliginiñ minimal aralyklary göz öñüne tutulmalydyr.

Çylşyrymly meteo şertlerde gonuşa girmeklik we gonmak üçin ÿörite Halkara awiasion guramasy ICAO-nyñ kategoriÿalaşdyrylan minimumlary girizilen:

1.0 x 800;

2.0 x 400;

3.cäklendirmesiz.

Tema 6. Howa trassalary we ÿerli howa ÿollary

Türkmenistanyñ howa giñişliginde uçuşlar halkara howa trassalary, ÿerli howa ÿollary, döwletiň içindäki howa trassalar we bellenilen marşrutlar boÿunça ÿerine ÿetirilÿär.

Howa trassalaryñ, ÿerli howa ÿollarynyñ we bellenilen marşrutlaryñ ugry, ini, eşelony ministrlikleiñ, wedomostwalaryñ gatnaşmagynda Türkmenistanyñ Howa Giñişligini ulanmak boyunça Düzgünnamasynyñ kesgitlän talaplary esasynda bellenilÿär. Howa trassalar, ÿerli howa ÿollary we bellenilen marşrutlar uçuşlaryñ howpsyzlygynyñ talaplaryna laÿyk gelen, dolandyrmaga ÿaramly wagtynda göÿberilÿändir. Howa trassalar Türkmenistanyñ howa trassalarynyñ sanawyna goşulÿar we şu ÿerde howa trassalarynda uçuşlary ÿerine ÿetirmek üçin, eşelonlar we trassalaryň inleriniň ölçegleri bellenilÿär. Belli bir howa trassalarynyñ territoriýalary üçin göneldilen marşrutlar göz öñüne tutulÿar we olar beÿleki uçuşlar ÿerine ÿetirilmedik ÿagdaÿynda ulanylÿar. Bu göneldilen marşrutlar hem Türkmenistanyñ howa trassalarynyñ sanawyna girizilendir.

Ýerli howa ÿollary düzgün boÿunça  ÿerleriñ relÿefine we relÿefiñ üstündäki päsgelçiliklerine görä, aşaky howa giñişliginde bellenilÿär.

Howa trassasy diýip, ini, beÿikligi we enjamlaşdyrylan radionawigasion serişdeleri boÿunça çäklendirilen koridor görnüşinde gözegçilik edilÿän howa giñişligine aÿdylÿar.

Aerodromyñ gözegçilik nokady – aerodromyñ geografiki ÿerleşişini kesgitleÿän şertleÿin nokady.

Uçuş meÿdançasy – bir ÿa-da birnäçe uçuş-gonuş zolaklar, sürüş ÿodalar, perronalar we bellenilmegi boÿunça meÿdançalar ÿerleşen aerodromyñ bölegidir.

Ýerli howa ÿollary – ÿerli howa habar berilmegi amala aşyrylanda uçuşlaryñ ÿerine ÿetirilişi üçin niÿetlenen, beÿikligi we ini boyunça çäklendirilen howa giñişligindäki koridoryna aÿdylÿar.

Tema 7. Uçuşlaryñ üpjünçiligi

Uçuşlaryñ üpjünçiligi Türkmenistanyñ Howa Kodeksiniñ, Türkmenistanyñ Howa Giñişligini ulanmak boÿunça Düzgünnamasynyñ, Türkmenistanyñ howa giñişliginde uçuşlaryñ Düzgünleriniñ, Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniň, uçuşlary üpjün edÿän gulluklaryñ işini reglamentirleÿän resminamalaryñ hem-de “Türkmenhowaýollary” Döwlet Milli gullugynyñ beÿleki normatiw aktlarynyñ talaplary esasynda guralÿar we amala aşyrylÿar. Munuñ esasy maksady: Uçuşlaryñ howpsyz, yzygiderli we ykdysady taýdan tygşytly ÿerine ÿetirilmeginden ybaratdyr.

Uçuşlaryñ üpjünçiligi öz içine alÿar:

1.Oturman üpjünçiligini;

2.Oturman üpjünçiligini;

3.Aeronawigasion maglumatlar bilen üpjünçiligini;

4.Peteorologiki üpjünçiligini;

5.Inžener-awiasion üpjünçiligini;

6.Aerodrom üpjünçiligini;

7.Elektroÿagtylandyryş tehniki üpjünçiligini;

8.Radiotehniki üpjünçiligini;

9.Arnitologiki üpjünçiligini;

10.Yükleri daşamak gullugy tarapyndan üpjünçiligini;

11. Medisina üpjünçiligini;

12. Önümçiligi deslapky dolandyrmak üpjünçiligini;

13. Gözleg-halas ediş we awariÿa-halas ediş üpjünçiligini;

14. Režim-gorag üpjünçiligini

Tema 8. Şturman üpjünçiligi

Uçuşlaryñ şturman üpjünçiligi Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniň, Türkmenistanyñ Raÿat awiasiÿasynda şturman üpjünçiligi boÿunça Gollanmasynyñ talaplary esasynda uçuşlaryñ taÿÿarlygy we ÿerine ÿetirilişi amala aşyrylÿar.

Uçuşlaryñ şturman üpjünçiligi öz içine alÿar:

- ŞOturman gullugyna degişlilikde uçuşlaryñ taÿÿarlygyny we ÿerine ÿetirilişini beÿan edÿän normatiw we usulyÿet resminamalaryny işläp düzmekligi;

- AAerodrom etrabynda howa gämileriniñ manewrirowaniÿe shemasyny işläp düzmekligi;

- Uçarmanlaryñ, Howa hereketiniň dolandyryş gullugynyñ dispetçerleriniñ şturman tarapyndan taÿÿarlygyny;

- UUçuşyñ ÿerine ÿetirilmegi üçin zerur aeronawigasion maglumatlary ekipaža öz wagtynda habar bermekligini;

- NPawigasion serişdeleriñ kömegi bilen şturman uçuşlaryñ ÿerine  ÿetirilmeginiñ we taÿÿarlygynyñ hilini ÿokarlandyrmaklygy;

- Uçuşlaryñ, ekipažlaryñ taÿyn bolmaklygyna gözegçilik etmekligi;

- Galkynyş we gonuş üçin aerodromlaryñ minimumyny kesgitlemekligi şeÿle hem görüp uçuş düzgünleri boÿunça minimumy kesgitlemekligi;

- Uçuşlary üpjün edÿän guramalar, wedomostwolar, beÿleki gulluklar bilen şturman gullugynyñ özara hereketiniñ amala aşyrylyşyny.

8.1 Nobatçy şturmanyñ hukugy, borjy we taÿÿarlygy:

- Ekipažyñ uçuşdan öñki taÿÿarlygyna gözegçilik etmek, uçuşa zerur bolan kartalary bermek;

- Uçuşlaryñ ÿerine ÿetirilişi we taÿÿarlygy üçin materiallary bermek;

- Şturmanyñ hasap işlerini ÿerine ÿetirmekde kömek bermek;

- Aeroportdan uçup gidÿän howa gämisiniň ekipažyna aeronawigasion ÿagdaÿlaryñ üÿgedilişi barada öz wagtynda habar bermek;

- Ýangyjyñ mukdaryny we howa gämisiniñ howpsyz beÿikligini hasaplap bermek;

- Ýygyndylara goşmaça üÿtgemeleri girizmek (aeronawigasion maglumatlar gullugy ÿok ÿerinde);

- Şturman otagynyñ enjamlaşdyrylmagyna gatnaşmak;

- Signallar boÿunça kontrol sagatlaryñ görkezijilerini deñeşdirmek we barlamak;

- Instruktažlarda uçarmanlary aeronawigasion ÿagdaÿlaryñ, howpsyz eşelonlaryñ we geçiş eşelonlarynyñ üÿtgedilişi barada habar bermek.

Şturmanyñ hukugy bar:

- Ekipaža görkezme bermäge;

- Reglamentlerde we ÿygyndylarda goşmaçalar girizilendigi barada howa gämileriň ekipažlaryndan talap etmäge;

- Doly uçuşdan öñki taÿÿarlygyny ekipaž geçmese, onda uçuşy gadagan etmäge we bu barada uçuşlaryñ ÿolbaşçysyna habar bermäge.

Şturmanyñ taÿÿarlygy (uçuşlara taÿÿarlyk bölünÿär):

- Deslapky taýýarlygy;

- Uçuşdan öñki taýýarlygy.

- Uçuşyñ deslapky taÿÿarlygy – uçuş ÿerine ÿetirilmezden bir gün öñ geçirilÿär. Ony uçuş birliginiñ komandiri geçirÿär we  taÿÿarlyga şturman, inžener, sinoptik, aragatnaşyk boýunça jogap berýän hünärmen gatnaşÿar. Bu taÿÿarlygyñ esasy maksady uçuşyñ ähli elementlerini öñünden özleşdirmekden ybaratdyr.

Oña girÿärler:

- Uçuşyñ meselelerini kabul etmek we özleşdirmek;

- Zerur kartalary we resminamalary toplamak;

- Marşrutyñ ÿerleşişini öwrenmek;

- Tehniki pilotirowaniÿesiniñ aÿratynlyklaryny öwrenmek;

- Uçuşyñ etraplarynyñ geografiki, meteo, aeronawigasion aÿratynlyklaryny öwrenmek;

- Esasy we ätiÿaç aerodromlaryñ ÿerleşişini öwrenmek.

Deslapky taýýarlygyň ahyrynda barlag geçirilÿär.

- Uçuşdan öñki taÿÿarlygy

Onuñ maksady: uçuşa berilÿän maglumatlary almak (Flight Plan) we uçup gitmezden öñ ÿüze çykÿan meseleleri çözmek, aerodromyñ ÿagdaÿy bilen tanyşmak, ekipažyň agzalary uçup gitmezden bir sagatdan öñ bu taÿÿarlygyñ görnüşini geçmeli, ony  howa gämisiniñ komandiri “Briffing” ulgamy boýunça geçirmeli.

Esasy elementleri:

- Trassa boÿunça aeronawiogasion we meteo ÿagdaÿyny öwrenmek;

- Bort radionawigasion resminamalaryny kabul etmek (reglament, skwok, ÿygyndylar);

- Uçuşyñ howpsyz beÿikligini hasaplamak;

- Marşrut boÿunça uçuşyñ elementlerini hasaplamak we şturmanyñ bort žurnalyny doldurmak;

- HHowa gämisiniñ ÿangyjynyñ mukdaryny hasaplamak;

- ŸYüke degişli resminamalaryñ doldurylyşy we uçup gidiş üçin dispetçeriñ rugsadyny almak;

- BPort nawigasion enjamlaryny barlamak;

- ÖUzüniñ we bortdaky sagatlaryny barlamak.

Tema 9. Aeronawigasion maglumatlar bilen üpjünçilik

Uçuşlary aeronawigasion maglumatlar bilen üpjün etmeklik uçuşlaryñ ÿerine ÿetirilişi we üpjünçiligi bilen bagly bolan awiapersonallarda aeronawigasion maglumatlaryny öz wagtynda bermekden ybaratdyr. Aeronawigasion maglumatlar bilen üpjünçilik Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniň, Raÿat awiasiÿasynda aeronawigasion maglumatlar boÿunça Gollanmasynyñ talaplary esasynda guralÿar.

Ekipažlar we uçuşlary guraÿan gulluklar üçin aeronawigasion maglumatlaryñ esasy resminamalary şu aşakdakylardan ybaratdyr:

- TTürkmenistanyñ howa trassalarynyñ, ÿerli howa ÿollarynyñ we ätiÿaçly aerodromlarynyñ sanawy;

- AAeronawigasion maglumatlaryñ ÿygyndylary;

- TTürkmenistanyñ we daşary ÿurtlaryñ aeronawigasion maglumatlaryň ýygyndylary;

- RRadionawigasion kartalary;

- AAeronawigasion maglumatlar gullugy tarapyndan berilÿän duÿdurmalar: Türkmenistanyñ we daşary ÿurtlaryñ NOTAM

Aeronawigasion maglumatlaryñ resminamalaryndaky berlenleriñ dogrulygy, jogapkärçiligi, aerodromlar, howa trassalary, aragatnaşyk enjamlary we uçuşyñ radiotehniki üpjünçiligi boÿunça jogapkärçilik kärhananyñ başlygynyň üstüne ÿüklenilÿär. Ekipažlar uçuşyñ marşruty boÿunça, ÿagny, uçup gidiş aerodromyndan bellenilen aerodroma çenli (ätiÿaç aerodromyny hasap edeniñde) aeronawigasion maglumatlar bilen, olaryñ resminamalary bilen üpjün edilmeli.

Tema 10. Meteorologiki üpjünçiligi

Uçuşlaryñ meteorologiki üpjünçiligi ÿolbaşçy, uçuş düzümlerine, hereket gullugynyñ hünärmenlerine we Raÿat awiasiÿasynyñ beÿleki hünärmenlerine meteo maglumatlaryny bermekden ybaratdyr. Raÿat awiasiÿasynyñ meteo üpjünçiligi Türkmenistanyñ Ministrler Kabinetindäki Gidrometeorologiÿa boÿunça Milli Komitet guraÿar. Raÿat awiasiÿasynyñ meteo üpjünçiligi boÿunça Gollanmasynyñ, aerodromlaryñ dolandyryşa ÿaramlylygynyñ normalarynyñ we “Türkmenhowaýollary” Döwlet Milli gullugynyñ normatiw resminamalarynyñ esasynda amala aşyrylÿar. Bu üpjünçiligiñ doly we öz wagtynda ÿerine ÿetirilişi üçin Gidrometeorologiÿa boÿunça Milli Komitet jogapkärlidir. Gönüden-göni meteo üpjünçiligini Gidrometeorologiÿa boÿunça Milli Komitetiñ operatiw gulluklary Türkmenistanyñ Raÿat awiasiÿasynyñ aeroportlarynda:

- TTYürkmenistanyñ awiasion meteo merkezi I, II, III we IV awia-meteo stansiÿalar, awia-meteo postlar tarapyndan amala aşyrylÿar;

- AAerodromalarda we gonuş meÿdançalarynda meteo üpjünçiligi boÿunça operatiw organlary bolmasa, onda meteo hadysalary barada maglumatlary ÿörite taÿÿarlygyny geçen we meteo syn edişlerine göÿberilen Raÿat awiasiÿasynyñ hünärmenleri ÿerine ÿetirÿärler;

- AAerodromda hakyky howa barada maglumatlar uçuş we gonuş üçin Gidrometeorologiÿa boÿunça Milli Komitetiñ operatiw organy tarapyndan geçirilen meteo synlamalar esasynda çözgüt çykarylÿar;

- MPeteo gullugynyñ hünärmeni tarapyndan berlen buludyñ beÿikligi barada maglumat häzirki wagtdaky maglumatyna gabat gelmese, onda dispetçeriñ görkezmesi boÿunça meteo gullugy tarapyndan gaÿtadan bulutlaryň beýiklikleri ölçenilmeli;

- GBonuşa girişÿän howa gämisiniñ ekipažy buludyñ beÿikligi barada goşmaça habar berÿär;

- BBulutlaryñ aşaky çäginiñ beÿikligi 200m. we ondan pes bolsa ÿa-da gözÿetim 2000m. we ondan hem pes bolsa, gonuş üçin aerodromda iki sagatlyk prognoz boÿunça howa garaşylÿan ÿagdaÿynda, goşmaça meteo gözegçiligi golaÿ getiriji radio maÿagyñ töwereginde geçirilÿär. Golaÿ getiriji radio maÿagy uçuş-gonuş zolagyndan 1km. aralygynda ÿerleşÿär. Daşky golaÿ getiriji radio maÿagy bolsa, uçuş-gonuş zolagyndan 4km. aralygynda ÿerleşÿär;

- AAerodromda uçuşlar ÿerine ÿetirilinde hem-de aerodrom ätiÿaç ÿagdaÿynda işleÿän bolsa, meteosynlamalar bellenen wagtda her 30 minutda, beÿleki maglumatlarda her 1 sagatda geçirilÿär. Ýörite meteo gözegçiligi uçuşlaryñ ÿolbaşçysynyñ talaby esasynda geçirilip bilner. Bellenen wagtlaryñ arasynda howanyñ ÿagdaÿynyñ üÿtgemesine hemişe gözegçilik edilÿär, esasanam awiasiÿa üçin howply bolan meteo ÿagdaÿlaryñ döreÿşine, ösüşine gözegçilik edilÿär. Aerodromlardaky hakyky howanyñ maglumatlarynda magnit gyşarmasy 5° we ondan ÿokary bolsa, ÿeliñ ugruny magnit meridianasynda görkezilÿär;

- MPeteo gözegçi nobatçylyga başlan wagtyny bir startdan beÿleki işçi starta geçende, hökmany meteo gözegçiligine başlandygy barada uçuşlaryñ ÿolbaşçysyna habar bermeli.

Tema 11. Inžener – awiasion üpjünçilik

Inžener–awiasion üpjünçiligi Türkmenistanyň Raýat awiasiýasynyň uçuşlaryň Düzgünleriniñ bejeriş we tehniki dolandyryş boÿunça Gollanmasynyñ talaplary esasynda amala aşyrylÿar. Howa gämisiniñ saklanylyşy üçin, ony kabul eden hünärmen jogapkärçilik çekÿär. Jogapkärçiligi kabul edeni we howa gämisiniñ ÿerleşdirilmegi üçin çekÿär:

- HHowa gämisiniñ kabul edlişi üçin – howa gämisiniñ bortunda awariÿa situasiÿasynda ulanylÿan bortuñ enjamlary, ekipažyñ kabinasynyň düzümine girÿän bort žurnaly – bort inženere (bort mehanigine, uçarmana) berilÿär;

1.a. Howa gämisiniñ kabul edilişi üçin – ÿolagçy salonyñ awariÿa-halas ediş we hojalyk enjamlary – uly bort prowodnigine (brigadire) berilÿär;

2. Howa gämisini ÿerleşdirmek üçin – awariÿa-halas ediş enjamlarynyñ tehniki ÿagdaÿyny we dolulygyna gözegçilik edÿän – uçuşlaryñ awariÿa-halas ediş üpjünçiligi gullugynyñ wezipeli hünärmeni jogapkärlidir.

Inžener-awiasion üpjünçiligi öz içine alÿar:

1.Yellenilen resminamalar esasynda howa gämisini gurat ÿagdaÿda saklamaklygyna;

2.Howa gämisini ÿokary hilde we wagtynda tehniki hyzmat edişini üpjün etmekligine;

3.Ýokary derejede howpsyzlygy, uçuşyñ ÿerine ÿetirilişini we ÿolagçylara hyzmat etmek üpjünçiligine;

4.Awia tehnikanyñ näsazlygynyñ sebäbini seljermek, öwrenmek we olaryñ öñüni almagyñ çärelerini işe girizmekligine;

5.Awia tehnikanyñ tehniki dolandyrylyşy boÿunça tejribe ukyplyklary, uçarman toparlaryñ we inžener-tehniki toparlaryñ bilimini ÿokarlandyrmaklygyna;

6.Howa gämisini ulanmagyñ, detallaryñ tehniki hyzmatlaryny, bejergisini meýilnamalaşdyrylmagyna;

7.Gulluklaryñ, guramalaryñ howa gämisiniñ tehniki dolandyrylyşynyñ ÿerine ÿetirilmegine gözegçilik etmekligine;

8.Awia tehnikany ÿerde abat saklamagyñ çärelerini üpjün etmekligine.

Ulanylan edebiýatlar:

- Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 1-nji tom. Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2008.

- Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 2-nji tom. Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2009.

- Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynda Sözlän sözi. Türkmenabat, 2009-njy ýylyň 6-njy marty.

- Наставления по аеродромной службе в ГА 1987г