Nazary mehanika dersiniň Statika bölümi boýunça

TESTLER

1.Nazary mehanika dersi näme öwrenýär?

- Mehaniki hereketiň umumy kanunlaryny.

2.Jisimleriň deňagramlygyny.

3.Jisimleriň hereketini.

4.Jisimleriň özara täsirlerini

Ответ:1

2. Mehaniki hereket-...

1. Jisimiň hereketi.

2. Jisimiň giňişlikde wagt boýunça orun üýtgetmesi.

3. Jisimiň orunüýtgetmesi .

4. Jisimiň giňişlikde  orunüýtgetmesi

Ответ:2

3. Güýç-....

3. Jisimleriň özara täsirleriniň ugruny  kesgitleýän fiziki ululyk.

2. Jisimleriň özara täsirleriniň ululygyny kesgitleýän fiziki ululyk.

3. Jisimleriň özara täsirleriniň intensiwligini kesgitleýän fiziki ululyk.

4. Jisimleriň özara täsirleriniň ugruny we ululygyny kesgitleýän fiziki ululyk.

Ответ:4

5.Absolýut gaty jisim-...

- Nokatlarynyň arasyndaky uzaklyklar üýtgemeýän jisim.

2.Nokatlarynyň arasyndaky uzaklyklar üýtgeýän jisim.

3. Deformirlenýän jisim

4. Agyrlyk meýdanyndaky jisim.

Ответ:1

6.Güýçler sistemasy-.

1.Jisimlere täsir edýän güýçleriň toplumy.

2.Bir nokatda kesişýän güýçler.

3. Deňagramlaşýan güýçler.

4. Bir jisime täsir edýän güýçleriň toplumy.

Ответ:1

7. Ýygnanýan güýçler    sistemasy-...

1. Täsir çyzyklary bir nokatda kesişýän güýçlerden ybarat sistema.

2. Täsir çyzyklary bir nokatda kesişmeýän güýçlerden ybarat sistema.

3. Täsir çyzyklary parallel bolan güýçlerden ybarat sistema.

4. Jismiň bir nokadyna goýlan güýçlerden ybarat sistema.

Ответ:1

8.Jisimiň deňagramlyk ýagdaýy-...

1. Jisimiň gönüçyzykly deňölçegli hereketi.

2. Jisimiň gönüçyzykly  hereketi.

3. Jisimiň  deňölçegli hereketi.

4. Jisimiň tizlenmeli  hereketi.

Ответ:1

9. Güýji kesgitleýän parametrler-...

1. Goýlan nokady, ululygy.

2. Goýlan nokady.

3. Ululygy.

4.Goýlan nokady, ululygy, ugry.

Ответ:4

10. Güýjüň ölçeg birligi-...

1. Kilogram.

2. Nýuton.

3. Sekunt.

4.Metr-sekunt

Ответ:2

11. Deňtäsirediji güýç-...

1. Berlen güýçler sistemasyna girýän  güýçleriň geometriki jemi.

2. Berlen güýçler sistemasyna ekwiwalent güýç.

3. Berlen güýçler sistemasyna girýän  güýçleriň  jemi.

4. Berlen güýçler sistemasyna girýän  güýçleriň yzygider wektorlaýyn köpeltmek hasyly.

Ответ:2

12. Güýçler sistemasynyň baş wektory-...

1. Güýçler sistemasynyň deňtäsiedijisi.

2. Güýçler sistemasyna girýän güýçleriň wektorlaýyn köpeltmek hasyly.

3. Güýçler sistemasyna girýän güýçleriň wektorlaýyn jemi.

4. Güýçler sistemasynyň deňtäsiedijisine perpendikulýar wektor.

Ответ:3

13. Ýygnanýan güýçler sistemasynyň deňagramlaşmagynyň geometriki şerti?

1. 1nFk=0

2.1nFk=2e

3.1nFk=O=0, 1nFkz=0

4.1nFkx=0,1nFky=0, 1nFkz≠0

Ответ:1

14. Ýygnanýan güýçler sistemasynyň deňagramlaşmagynyň analitiki şerti?

1.1nFkx=0, 1nFky=0, 1nFkz=0

2.1nFkx=0,1nFky=0, 1nFkz≠0

3.1nFkx≠0, 1nFky≠0, 1nFkz=0

4.1nFkx=0, 1nFky≠0, 1nFkz=0

Ответ:1

15. Erkinleşdirmek taglymaty-...

1. Baglanyşyklary üýtgedip, erkin däl jisimi erkin hasaplap bolýar.

2. Baglanyşyklary reaksiýa güýçleri bilen çalşyryp, erkin däl jisimi erkin hasaplap bolýar.

3. Erkin däl jisimi erkin hasaplap bolýar.

4. Baglanyşyklary aýryp, erkin däl jisimi erkin hasaplap bolýar.

Ответ:2

16. Güýji täsir çyzygy boyunça göçürip bolýarmy?

1. Käbir halatlarda.

2. Ugruny üýtgedip.

3. Bolanok.

4. Hawa.

Ответ:4

17. Bir nokada goýlan iki sany güýjüň deňtäsiredijisi....

1. Bu güýçleriň üstünde gurlan parallelogramyň diagonaly boýunça ugrukdyrylan.

2. Bu güýçleriň üstünde gurlan üçburçlygyň medianasy boýunça ugrukdyrylan.

3. Bu güýçleriň üstünde gurlan üçburçlygyň bissektrisasy boýunça ugrukdyrylan

4. Bu güýçleriň üstünde gurlan üçburçlygyň beýikligi boýunça ugrukdyrylan.

Ответ:1

18.4-nji aksioma-...

1. Jisimleriň biri-birine bolan täsirleri bir göni çyzyk boýunça ugrukdyrylan, ululyklary  deň.

2. Jisimleriň biri-birine bolan täsirleri bir göni çyzyk boýunça gapma-garşylykly ugrukdyrylan, ululyklary  deň.

3. Jisimleriň biri-birine bolan täsirleri  gapma-garşylykly ugrukdyrylan, ululyklary  deň.

4. Jisimleriň biri-birine bolan täsirleri bir göni çyzyk boýunça gapma-garşylykly ugrukdyrylan.

Ответ:2

19. Güýçler sistemasy käbir  O merkeze getirlende şu ululyklara getirilýär-

1. R,  mo

2. R,  mo

3.mo

4. R

Ответ:1

20. F güýjüň y oka proýeksiýasy ?

- Fy= Fcosβsinα

- Fy= Fcosβcosα

3.Fy= Fcosβ

4. Fy= Fsinα

Ответ:1

21. F1=13N,  F2=6N,  F3=5N güýçler koordinata başlangyjynda goýlan. A1(-4:3:12)  A2(2;-2;-1)  A3(0;4;-3)  nokatlar degişlilikde F1 , F2,  F3 güýçleriň täsir çyzyklarynda ýatýar. Güýçleriň deňtäsiredijisini kesgitlemeli .

1. R=(0,5,7)

2. R=(0,3,7)

3.  R=(3,3,6)

4. R=(1,5,7)

Ответ:2

22. Taraplary a deň bolan kwadrat görnüşli ABCD plastinadan AB1C1D1 kwadrat kesilip aýrylýar. Galan böleginiň agyrlyk merkezi C1 nokatda bolar ýaly kesilýän kwadratyň tarapy näçä deň bolmaly?

- a2

2.(3-1)a

- a(5-1)2

- 0.2a

Ответ:3

23. Agramy G=10N bolan silindir ýapgyt tekizlikde ýüp bilen deňagramlykda saklanýar; α=60°. Ýüpüň dartyş güýji näçe?

1. 5.8N

2. 6.4N

3.7.04N

4. 9.3N

Ответ:1

24. OA, OB ýüplere berkidilen AB   steržen deňagramlykda saklanýar. Ýüpleriň arasyndaky burç 900. OA ýüp bilen gorizontal gönüniň arasyndaky burç  α . AB sterženiň gorizontal bilen emele getirýän burçuny tapmaly.

1.900

2.900+ α

3.900-2α

4.900-3α

Ответ:3

25. Ferma artykmaç steržensiz bolmagy üçin haýsy şert ýerine ýetmeli?

1. k=3n-2

2. k=3n-1

3. k=2n-1

4. k=2n-3

Ответ:4

26. Üçburçlygyň agyrlyk merkezi onuň......

1. Bissektrisalarynyňkesişmesinde.

2. Beýiklikleriniň kesişmesinde

3. Medianalarynyň kesişmesinde.

4. Orta perpendikulýarlary-nyň kesişmesinde

Ответ:2

27. Erkin däl jisim-.....

1. Hereketi beýleki jisimler tarapyndan çäklendirilen jisim.

2. Hereketi beýleki jisimler tarapyndan çäklendirilenmedik jisim.

3. Hereketi çäklendirilen jisim.

4. Hereketi çäklendirilmedik jisim.

Ответ:1

28. Jisimiň deňagramlygy-....

1. Gönüçyzykly hereket.

2. Deňölçegli hereket.

3. Gönüçyzykly deňölçegli hereket.

4. Egriçyzykly hereket.

Ответ:3

29. Eger jisimiň islendik iki nokadyny birikdirýän göni çyzyk özüniň başlangyç ýagdaýyna parallel hereket edýän bolsa, onda bu hereket-...

1. Öňe bolan hereket.

2. Aýlanma hereket.

3. Tizlenýän hereket.

4. Haýallaýan hereket.

Ответ:1

30.Statiki sürtülme güýjüniň maksimal bahasy-

1. Fsürt= fN

2. Fsürt= fmg

3. Fsürt= mg

4. Fsürt= N

Ответ:1

31. Güýji jisime edýän täsirini üýtgetmezden täsir çyzygy boýunça göçürip bolýarmy?

1. Bolanok.

2. Käbir halatlarda.

3. Bolýar.

4. Goýlan nokadyna bagly.

Ответ:3

32. Parallel güýçler sistemasynyň merkeziniň radius-wektory haýsy formula bilen kesgitlenýär?

1.  rc=1nrk1nFk

2. rc=1nrk1nFk

3. rc=1nFkrkF

4. rc=1nFkrk1nFk

Ответ:4

33. Degişlilikde A,B nokatlarda goýlan F1, F2 parallel we ugurdaş güýçleriň deňtäsiredijisi AB kesimi nähili gatnaşykda bölýär?

1. ACBC=F1F2

2. ACBC=F2+F1F1

3. ACBC=F2+F1F2

4. ACBC=F2F1

Ответ:4

34. A nokatda goýlan Fgüýjüň O nokada görä momenti haýsy formula bilen tapylýar?

1. mo=rA×F

2. mo=rO×F

3. mo=(rA,F)

4. mo=rA+F

Ответ:1

35. (x,y,z) nokatda goýlan F=(Fx,Fy, Fz) güýjüň Ox oka görä momenti haýsy formula bilen tapylýar?

1.mx=yFx-zFy

2.mx=yFz-zFy

3.mx=yFy-zFy

4.mx=yFz-xFy

Ответ:2

36.Güýçler sistemasynyň inwariantlary?

1. R,mO

2.R,mO, R

3. RxmO, R

4. R+mO

Ответ:2

37. (x,y,z) nokatda goýlan F=(Fx,Fy, Fz) güýjüň Oy oka görä momenti haýsy formula bilen tapylýar?

1.my=yFx-zFy

2.my=yFz-zFy

3.my=zFx-xFz

4.my=yFz-xFy

Ответ:3

38.   m1,m2, m3, …mn  jübütler sistemasynyň deňtäsirediji jübütiniň momenti haýsy formula bilen kesgitlenýär?

1.m=1nr

2.m=1nmk

3.m=1nmk

4.m=1nmk

Ответ:2

39. m1=0;5;6, m2=3;3;3, m3=(-2;-3;5) momentli jübütleriň deňtäsiedijisiniň momenti....

1.m=(0;8;14)

2.m=(2;8;14)

3.m=(1;5;14)

4.m=(1;8;13)

Ответ:3

40. (x,y,z) nokatda goýlan F=(Fx,Fy, Fz) güýjüň Oz oka görä momenti haýsy formula bilen tapylýar?

1. mz=xFy-yFx

2.mz=yFz-zFy

3.mz=zFx-xFz

4.mz=yFz-xFy

Ответ:1

41. m1=0;5;6, m2=3;3;3, m3=(-2;-3;5) momentli jübütleriň deňtäsiedijisiniň momenti näça deň ?

1. 14.7

2. 14.8

3. 14.9

4. 14.95

Ответ:3

42. Eger F~F1,F2, F3……Fn   bolsa, onda görkezilen formulalaryň haýsy dogry?

1.mz(F)=1nmx(Fk)

2.mz(F)=1nmy(Fk)

3.mx(F)=1nmz(Fk)

4.mz(F)=1nmz(Fk)

Ответ:4

43.  F1=30N, F2=40N, α=600

F1,F2  -bir nokatda goýlan güýçler; α- bu güýçleriň arasyndaky burç. Deňtäsirediji güýjüň ululygy näçe?

1. 60,82 N

2. 60,83 N

3. 60,81 N

4. 60,84 N

Ответ:2

44. Hasaplamalarda silindriki şarniriň reaksiýasy...

1. Iki sany özara perpendikulýar güýçler bilen çalyşylýar.

2. Üç sany özara perpendikulýar güýçler bilen çalyşylýar.

3. Iki sany parallel güýçler bilen çalyşylýar.

4. Iki sany özara antiparallel güýçler bilen çalyşylýar.

Ответ:1

45. Hasaplamalarda sferiki şarniriň reaksiýasy...

1. Iki sany özara perpendikulýar güýçler bilen çalyşylýar.

2. Üç sany özara perpendikulýar güýçler bilen çalyşylýar.

3. Iki sany parallel güýçler bilen çalyşylýar.

4. Iki sany özara antiparallel güýçler bilen çalyşylýar.

Ответ:2

46. Silindriki şarnirlere oturdylan agramsyz sterženiň reaksiýasy.....

1. Şarnirlerden geçýän egri çyzyk boýunça ugrukdyrylan.

2. Şarnirlerden geçýän y=f(x) çyzyk boýunça ugrukdyrylan.

3. Şarnirlerden geçýän göni çyzyk boýunça ugrukdyrylan.

4. Şarnirlerden geçýän sinusoida  boýunça ugrukdyrylan.

Ответ:3

47.Ýylmanak daýanç üstüniň reaksiýasy....

1. Jisime perpendikulýar.

2. Jisime nokatda galtaşýan tekizlige perpendikulýar.

3. Erkin ugurly.

4. Jisime nokatda galtaşýan tekizlige parallel.

Ответ:2

48. Daýanç nokadynyň reaksiýasy....

1. Jisime perpendikulýar.

2. Jisime nokatda galtaşýan tekizlige perpendikulýar.

3. Erkin ugurly.

4. Jisime nokatda galtaşýan tekizlige parallel.

Ответ:2

49. Jübüti täsir tekizligi boýunça .....

1. Göçürip bolýar.

2. Göçürip bolanok.

3. Käbir halatlarda göçürip bolýar.

4. Momentini üýtgedip göçürip bolýar.

Ответ:1

50. Jübüti täsir tekizligine parallel tekizlige.....

1. Göçürip bolýar.

2. Göçürip bolanok.

3. Käbir halatlarda göçürip bolýar.

4. Momentini üýtgedip göçürip bolýar.

Ответ:1

51. Tekiz güýçler sistemasynyň deňagramlaşmak şerti-...

1.1nFkx=0, 1nFky≠0, 1nmOFk=0

2.1nFkx≠0, 1nFky=0, 1nmOFk=0

3.1nFkx=0, 1nFky=0, 1nmOFk=0

4.1nFkx=0, 1nFky=0, 1nmOFk≠0

Ответ:3

52. Erkin güýçler sistemasynyň deňagramlaşmak şerti-...

1.1nFkx=0,    1nFky=0,    1nFkz=0,    1nmxFk=0,  1nmyFk=0,   1nmzFk=0

2.1nFkx=0, 1nFky=0, 1nFkz=0

3.1nmxFk=0, 1nmyFk=0, 1nmzFk=0

4.1nFkx≠0, 1nFky=0, 1nFkz=0,

Ответ:1

53. Tekiz güýçler sistemasynyň deňagramlaşmak şerti(2-nji formasy)-...

1.1nFkx=0, 1nFky≠0, 1nmOFk=0

2.1nFkx=0, 1nmBFk=01nmAFk=0

AB göni çyzyk Ox  okuna parallel.

3.1nFkx=0, 1nmBFk=01nmAFk=0

AB göni çyzyk Ox  okuna perpendikulýar.

4.1nFkx=0, 1nmBFk=01nmAFk=0

AB göni çyzyk Ox  okuna perpendikulýar däl.

Ответ:4

54. Tekiz güýçler sistemasynyň deňagramlaşmak şerti(3-nji formasy)-...

1.1nmAFk=0, 1nmBFk=0, 1nmCFk=0

A,B,C nokatlar bir göni çyzykda ýatanok

2.1nmAFk=0, 1nmBFk=0, 1nmCFk=0

A,B,C nokatlar bir göni çyzykda ýatýarlar

3.1nmAFk≠0, 1nmBFk=0, 1nmCFk=0

A,B,C nokatlar bir göni çyzykda ýatanok

4.1nmAFk=0, 1nmBFk≠0, 1nmCFk=0

A,B,C nokatlar bir göni çyzykda ýatanok.

Ответ:1

55. Degişlilikde (1;1;1), (-1;1;-1), (0;0;1) nokatlarda goýlan F1=(0;0;5), F2=(5;0;0), F1=(0;5;0)(N) güýçler goýlan. Koordinatalar başlangyjyna getirlende F1,F2,F3 güýçler sistemasy haýsy sistema getirilýär?

1.R=5;5;5;mO=(0;10;5)

2.R=5;5;5;mO=(0;5;5)

3.R=5;5;5;mO=(5;10;5)

4.R=5;5;5;mO=(0;10;0)

Ответ:1

56. Eger güýçler sistemasynyň baş wektory R wektor O nokada görä baş momenti mO wektora perpendikular bolsa, onda .....

1. Güýçler sistemasy bir jübüte getirilýär.

2. Güýçler sistemasy bir güýje getirilýär.

3. Güýçler sistemasy deňagramlaşýar.

4. Güýçler sistemasy bir güýje we bir jübüte getirilýär.

Ответ:2

57. Eger güýçler sistemasynyň baş wektory R wektor O nokada görä baş momenti mO wektora perpendikulýar bolmasa, onda .....

1. Güýçler sistemasy bir jübüte getirilýär.

2. Güýçler sistemasy deňagramlaşýar.

3. Güýçler sistemasy bir güýje getirilýär.

4. Güýçler sistemasy kinematiki winte(hyr) getirilýär.

Ответ:4

58. Eger güýçler sistemasynyň baş wektory R wektor O nokada görä baş momenti mO wektora parallel bolsa, onda .....

1. Güýçler sistemasy bir jübüte getirilýär.

2. Güýçler sistemasy deňagramlaşýar.

3. Güýçler sistemasy kinematiki winte(hyr) getirilýär.

4. Güýçler sistemasy bir güýje getirilýär.

Ответ:3

59. Suratda görkezilen sterženli konstruksiýanyň C düwünine berlen F1 =10N we  F2 =20N güýçler täsir edýär. Sterženlerde ýüze çykýan reaksiýa güýçlerini tapmaly.

1.S1=23.90N, S2=31.66N

2.S1=23.98N, S2=31.66N

3.S1=23.98N, S2=31.62N

4.S1=23.92N, S2=31.66N

Ответ:2

60. Shemada görkezilen jisimler ulgamy deňagramlykda saklanýar. G1,G2,G3,l ,r,α belli bolsa, şaryň wertikal diwara edýän basyş güýjüni tapmaly.

1.  N=G1+2G2l sin2αcosα2R(1+sinα)

2. N=G1+2G2l sin2αsinα2R(1+cosα)

3. N=G1+2G2l ços2αcosα2R(1+cosα)

4. N=G1+2G2l sin2αcosα2R(1+cosα)

Ответ:4

61. Çyzykly kanun boýunça üýtgeýän ýaýran güýjüň intensiwligi q0. Eger a hem-de b ölçegler belli bolsa,  A konsol berkitmedäki momentiň bahasyny tapmaly.

1. M=q0b2310

2. M=q0b2316

3. M=q0b2312

4. M=q0b238

Ответ:3

62. Konusyň  agyrlyk  merkezi onuň beýikliginiň esas tarapdan näçe böleginde ýerleşýär?

1.14

2.16

3.18

4.12

Ответ:1

63. Agyr halka daş ýüzünden galtaşma boýunça çekilen ýüpüň hem-de halkanyň wertikal diwar bilen galtaşma C nokadynda ýüze çykýan sürtülme güýjüniň kömegi bilen deňagramlykda saklanýar. f sürtülme koeffisiýenti  bilen α burçuň arasynda nähili   baglanyşyk bolanda bu deňagramlyk mümkin?

1. f≤ 1cosα

2.  f≥ 1sinα

3. f≤ 1cos2α

4.f≤1sinα

Ответ:2

64. Taraplary a=40 sm bolan kuba ululygy 100N  bolan F güýç täsir edýär.

Bu güýjüň Z oka görä momenti näçä deň?

- 32,6 Nm

- 32,1 Nm

- 32,2 Nm

- 32,05 Nm

Ответ:1

65. Taraplary a=40 sm bolan kuba ululygy 100N bolan F güýç täsir edýär.

Bu güýjüň Y oka görä momenti näçä deň?

1. 1,20Nm

2. 1Nm

3. 2,50Nm

4. 0

Ответ:4

66. Trapesiýa kanun boýunça ýaýran güýçler sistemasynyň deňtäsiredijisiniň ululygy näçe?

qmin=20N/M,

qmax=60N/M, BC=2metr

1. 30N

2. 20N

3. 40 N

4. 80 N

Ответ:3

67. F1, F2 güýçleriň deňtäsiredijisiniň ululygy-.....

1.F12+F22-2F1F2cosα

2. =F13+F12-2F1F2sinα

3.F12+F22-2F1F2sinα

4.F12+F22+2F1F2sinα

Ответ:3

68. Taraplary a=40 sm bolan kuba ululygy 100N  bolan F güýç täsir edýär.

Bu güýjüň X oka görä momenti näçä deň?

1. 23,1 Nm

2. 23 Nm

3. 23,2Nm

4. 23,05Nm

Ответ:1

69. Taraplary a=40 sm bolan kuba ululygy 100N  bolan F güýç täsir edýär.

Bu güýjüň X1 görä momenti näçä deň?

1.-16,3 Nm

2. -16,2 Nm

3. 16,05 Nm

4. 16,6 Nm

Ответ:1

70. Eger, F=20 KN , q=3 KN/m, M= 5 KNm bolsa,  XA=?

1. XA= 10 KN

2. XA= 20 KN

3. XA= 26.3 KN

4. XA= 98.1 KN

Ответ:1