С 1-2021

Показанный механизм находится в вертикальной плоскости . Из диска массы m, радиуса R вырезан диск радиуса  R4  с центром в середине горизонтального радиуса.

В каких пределах меняется значение силы P , обеспечивающее неподвижность груза веса Q  в заданном положении механизма если коэффициент трения между ползуном А и направляющей равен f  .  Массами стержней и трением в шарнирах пренебречь . Стержни между собой закреплены шарнирно , стержень 1 закреплён к диску наглухо .

С 2-2021

Кривошипно-ползунный механизм   OAB   связан в середине шатуна AB цилиндрическим шарниром C со стержнем CD  . Стержни CD  и DE соединены цилиндрическим шарниром D.

К серединам стержней приложены силы P1=P , P2=2P , P3=2P. Определить зависимость между величинами сил FA , FD соответственно перпендикулярных стержням OA и DE при равновесии механизма в положении , указанном на рисунке .

К 1-2021

Кривошип   OA=R  вращается вокруг точки О в плоскости чертежа. Шатун АВ шарнирно соединён с концом кривошипа в точке А и проходит через цилиндрический шарнир , который может поворачиваться вокруг неподвижного центра N. АВ=3R . Определить радиус кривизны траектории точки В при φ=π3  .

К 2-2021

Муфты А и В , скользящие вдоль прямолинейных образующих, соединены шарнирно со стержнем АВ длины L . Муфта А движется с постоянной скоростью ϑ . Стержень начинает движение из горизонтального положения. Вдоль стержня движется точка М согласно уравнению BM=Lsinφ.  Определить ускорение точки М в указанный момент.

Д 1-2021

Цилиндр массы m1 находится на тележке массы m2  . Система снабжена демпфирующим устройством , в котором возникает сопротивление , пропорциональное относительной скорости оси цилиндра ,   R=-μϑr . Оси цилиндра была сообщена начальная относительная скорость  ϑ0 . Качение цилиндра по тележке происходит без скольжения . К тележке приложена горизонтальная сила  F = const  .

Определить :

1 )    В какой момент времени относительная скорость оси цилиндра будет равна нулю.

2 )    Ускорение тележки в этот момент времени .

Д 2-2021

Проволока, изогнутая в виде кривой  y=x2   расположена в вертикальной плоскости . На проволоку надето кольцо массы m . Кольцо отпущено из точки с абсциссой  x0=3  без начальной скорости. К кольцу приложена сила F=-mgr (r- радиус – вектор кольца проведенный из начала координат ).

Определить силу давления кольца на кривую при прохождении через точку с абсциссой равной x=1 .

Трение между кольцом и кривой отсутствует .