S 1-2021

Çyzgyda görkezilen mehanizim wertikal tekizlikde ýerleşýär. m massaly, R radiusly diskden merkezi gorizontal radiusyň ortasynda bolan R4  radiusly disk kesilen.  Görkezilen pursatda Q agramly ýüki deňagramlylykda saklamak üçin P güýjüň alyp biljek bahalaryny kesgitläň. A polzun bilen ugrukdyrjynyň arasyndaky surtulme koeffisienti f . Sterženleriň massalaryny we şarnirlerdäki sürtülmäni hasaba almaly däl. 1 we 2 sterženler özara silindrik  şarnirli birikdirlen, steržen 1 diske gaty berkidilen.

S 2-2021

OAB kriwoşip-polzunly mehanizmiň   AB şatunynyň ortasyna CD steržen silindirik şarnir arkaly birikdirlen . CD we DE sterženler D nokatda slindirik şarnir arkaly özara birikdirlen . Sterženleriň ortalaryna degişlilikde P1=P , P2=2P , P3=2P güýçler goýlan . Mehanizimiň çyzgyda görkezilen deňagramlylyk ýagdaýynda , OA we DE sterženlere perpendikulýar goýlan FA we FD  güýçleriň özara baglanyşygyny kesgitläň.

K 1-2021

OA kriwoşip O nokadyň daşynda  aýlanýar. Kriwoşip A nokatda silindirik şarnir arkaly AB şatun bilen birikdirlen.  AB şatun gozganmaýan N nokadyň daşynda aýlanyp bilýän silindrik şarnirden geçýär.  OA kriwoşipiň uzynlygy R, AB şatunyň uzynlygy 3R.  φ=π3   bolan pursatda B nokadyň traýektoriýasynyň egrilik radiusyny kesgitlemeli.

K 2-2021

Gönüçyzykly ugrukdurjylar boýunça hereket edýän A we B muftalar uzynlygy L bolan AB steržene şarnirli birikdirlen . A mufta ϑ hemişelik tizlikli hereket edýär. Steržen herekete gorizontal ýagdaýdan başlaýar. Seteržen boýunça BM=Lsinφ deňlemä laýyklykda M nokat hereket edýär. Görkezilen pursatda M nokadyň tizlenmesini kesgitlemeli.

D 1-2021

m1 massaly silindr m2 massaly arabajygyň üstünde ýerleşýär . Sistema silindriň okunyň görälik tizligine göni proporsional R=-μϑr garşylyk güýjüni döredýän dempfirleýji enjam bilen üpjün edilen. Silindiriň okuna ϑ0 başlangyç göralik tizlik berlen. Silindir arabajykda typman hereket edýär. Arabajyga F = const  gorizontal güýç goýlan.

Kesgitlemeli:

1 ) Haýsy wagt pursatynda silindiriň görälik tizligi nola deň bolar.

2 ) Şol wagt pursatynda arabajygyň tizlenmesini kesgitlemeli.

D 2-2021

y=x2 egri görnüşde ýasalan sim wertikal tekizlikde ýerleşdirlen. Sime massasy m bolan halkajyk geýdirlen. Halkajyk x0=3 absissaly nokatdan başlangyç tizliksiz goýberilýär. Halkajyga F=-mgr (r-halkajyga koordinatalar başlangyjyndan geçirilen radius-wektor) güýç täsir edýär . Halkajyk x=1 absissaly nokatdan geçen pursatda egrä edýän basyş güýjüni kesgitlemeli . Halkajyk bilen egriniň arasynda sürtülme ýok.